Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

"Жигулевский государственный колледж"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по междисциплинарному курсу: МДК.01.01. Устройство автомобилей

раздел ПМ 2. Автомобильные эксплуатационные материалы

- для студентов      III	 курса

специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

2019 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметной (цикловой) комиссии технологического профиля Протокол № ____________ от “___” ______________ 2019 г. Председатель Е.А. Мошкина | Составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта УТВЕРЖДЕНО на заседании научно-методического совета Протокол № ____от ____________2019 г. Председатель НМС ______________________ С.Ю. Сорокина |
| --- | --- |

Настоящие методические указания содержат описания по правилам ведения, техники безопасности при выполнении лабораторных работ, технологии проведения лабораторных работ и оформлению отчетов. Сборник способствует усвоению материала и закреплению знаний, организует самостоятельную работу студентов в процессе лабораторных занятий.

| Составитель: | Мошкина Елена Александровна – преподаватель специальных |
| --- | --- |
|  | дисциплин ГАПОУ СО «ЖГК» |
| Эксперт: | Солдатенкова Галина Сергеевна – преподаватель специальных |
|  | дисциплин ГАПОУ СО «ЖГК» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Общие указания, техника безопасности и противопожарные мероприятия при проведении лабораторных работ |  | 5 |
| Порядок выполнение лабораторных работ и сдача отчета |  | 7 |
|  | Лабораторная работа № 1 Определение качества бензина | 9 |
|  | Лабораторная работа № 2 Определение качества дизельного топлива | 11 |
|  | Лабораторная работа № 3 Определение качества моторного масла | 13 |
|  | Лабораторная работа № 4 Определение качества пластичной смазки | 15 |
|  | Лабораторная работа № 5 Определение качества антифриза | 17 |
|  | Лабораторная работа № 6 Определение качества лакокрасочного материала | 19 |
| Критерии оценки |  | 21 |
| Рекомендуемая литература |  | 22 |

ВВЕДЕНИЕ

Надежность и эффективность работы автомобильного парка России в значительной степени зависят от качества топлива, смазочных материалов и технических жидкостей, а также их грамотного применения в эксплуатации. Вместе с тем, имеются недостатки, которые усложняют эксплуатацию техники, вызывают увеличение денежных затрат и повышение расхода запасных частей на ее ремонт и техническое обслуживание.

Отсюда следует вывод, что работникам, организующим эксплуатацию автомобильной техники, необходимо уделять особое внимание рациональному использованию и экономии эксплуатационных материалов, а также улучшению качества и организации технического обслуживания машин.

С этой целью предусмотрено изучение раздела «Автомобильные эксплуатационные материалы» междисциплинарного курса МДК.01.01. Устройство автомобилей, а для его закрепления – самостоятельное выполнение цикла лабораторных работ по определению качественных показателей различных видов топлива, масел и технических жидкостей.

Описание лабораторных работ в методических указаниях основано на действующих стандартах по испытанию эксплуатационных материалов, но порядок их проведения значительно упрощен и сокращен по объему с тем, чтобы каждый студент мог усвоить суть работы, выполнить ее и получить вполне достоверные данные для сравнения с данными соответствующего ГОСТа или ТУ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

На первом занятии студенты получают инструктаж по технике безопасности. Каждая лабораторная работа выполняется звеньями по 3…4 человека на соответствующем рабочем месте с использованием методических указаний, литературы, плакатов, оборудования, приспособлений и химреактивов.

Студенты обязаны заранее ознакомиться с содержанием предстоящей лабораторной работы и порядком ее выполнения, так как основную часть работы по сборке аппаратуры и проведению испытания они выполняют самостоятельно под наблюдением преподавателя и лаборанта.

При работе в лаборатории для испытания нефтепродуктов необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности:

- все лаборанты и студенты должны работать в халатах;

- на рабочем столе не должно быть химической посуды или приборов, не имеющих отношения к выполнению лабораторной работы, а портфели, сумки и другие личные вещи студентов должны быть сложены в указанном лаборантом месте;

- все образцы нефтепродуктов должны находиться в исправной закрытой таре;

- все испытания нефтепродуктов, при проведении которых могут выделяться ядовитые пары или газы, проводятся в вытяжном шкафу;

- во избежание ожога при работе с нагревательными приборами нельзя прикасаться или брать их голыми руками (необходимо пользоваться специальными щипцами и держателями);

- во избежание обмораживания при составлении охлаждающих сред пользоваться только щипцами, пинцетом и другими приспособлениями;

- при работе с сильными ядовитыми веществами, содержащими этиленгликоль (антифризы, тормозные жидкости), остерегаться попадания их в пищевой тракт и на слизистые оболочки глаз, губ и т.д;

- запрещается хождение с открытым огнем и курение;

- не оставлять нагреваемые нефтепродукты без надзора, даже на короткое время;

- легковоспламеняющиеся нефтепродукты нагревают на электронагревательных приборах с закрытой спиралью. При воспламенении горючей жидкости немедленно выключить нагревательный прибор;

- при воспламенении в вытяжном шкафу необходимо быстро выключить вентилятор и закрыть заслонку вытяжной трубы, соединяющей шкаф и вентилятор. Горящее пламя накрыть кошмой, засыпать песком или залить пеной из огнетушителя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА

Тематика и очередность выполнения лабораторных работ определяется программой курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы.

Лабораторные работы выполняются в соответствии с расписанием учебных занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в соответствии с методическими указаниями к каждой лабораторной работе. Студент должен быть подготовлен к выполнению очередной лабораторной работе, изучив необходимый материал учебных и методических пособий.

По всем лабораторным работам оформляются отчеты. Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом самостоятельно. Отчет должен содержать:

- название и цель лабораторной работы;

- заполненный бланк задания;

- краткое содержание работы (перечень рассмотренных вопросов);

- требуемые для данной работы схемы, графики или рисунки с поясняющим текстом.

При выполнении схем, графиков и рисунков необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- схема оформляется после подробного изучения устройства и принципа действия рассматриваемой схемы (агрегата, узла);

- схемы надлежит выполнять аккуратно с применением чертежных инструментов;

- перевод рисунков из учебной литературы через копировальную бумагу и на кальку, также наклейка сканированных рисунков не допускается;

- схемы должны быть снабжены пояснительным текстом, подробное описание работы системы (узла, устройства) необязательно.

Отчет выполняется в течение лабораторного занятия в специально отведенной тетради, а при необходимости оформляется за счет самостоятельной работы. Выполненный отчет представляется на следующее занятие.

Общий зачет по лабораторным работам выставляется студенту после выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма проведения зачета – собеседование по всем темам лабораторных занятий.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА

Цель работы:

- Знакомство с методами определения плотности, фракционного состава бензинов, наличия в них водорастворимых кислот и щелочей.

- Закрепления знаний основных марок бензинов и ГОСТ на них.

- Приобретение навыков по контролю, оценке качества бензинов и установлению условий их применения для автомобилей.

Задание:

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко сделать анализ бензина (образец №1), определить его марку и вид, соответствие ГОСТ и определить условия применения с выполнением эксплуатационной оценки по данным разгонки.

- Оценка образца по внешним признакам

Цвет ____________________________________________________________________________

Прозрачность_____________________________________________________________________

Запах____________________________________________________________________________

Испаряемость______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие воды_____________________________________________________________________

Наличие механических примесей ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей

Таблица 1 Окраска водной вытяжки

| При действии фенолфталеина | При действии метилоранжа |
| --- | --- |

3. Определение плотности

Таблица 2 Результаты измерений и пересчета

| Показания ареометра | Температура бензина | Температурная поправка | Плотность бензина |
| --- | --- | --- | --- |

Формула для перерасчета

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Определение фракционного состава

Таблица 3 Результаты разгонки образца №1

| Температура, °С, соответствующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | остаток | потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | KP |  |  |

Кривая разгонки бензина (образец №1)

5.Определение марки бензина по ГОСТ и решение вопроса о его применении

Таблица 4 Марка образца №1 и соответствие основных его показателей требованиям ГОСТ

| Основные показатели | Образец № | Значения показателей из ГОСТ | Отклонения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические | Допустимые |
| Октановое число |  |  |  |  |
| Фракционный состав: |  |  |  |  |
| Начало разгонки |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |
| 90% |  |  |  |  |
| Конец разгонки |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Остаток + потери |  |  |  |  |
| Давление паров |  |  |  |  |
| Содержание фактических смол |  |  |  |  |

Заключение по работе:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самая низкая температура наружного воздуха, при которой:

Возможно образование паровых пробок _________________________________________

Обеспечен легкий пуск двигателя  ______________________________________________

Обеспечен затрудненный пуск двигателя  ________________________________________

Обеспечен быстрый прогрев и хорошая приемистость  _____________________________

Будет незначительное разжижение масла в картере  _______________________________

Будет заметное разжижение масла в картере  _____________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Цель работы:

1. Знакомство с методами определения вязкости и температуры застывания топлив.

2. Закрепление знаний основных марок дизельных топлив и ГОСТ на них.

3. Приобретение навыков по оценке качества дизельных топлив и установление условий применения их для автомобиля.

Задание:

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко сделать анализ дизельного топлива (образец №), определить его марку, соответствие ГОСТ и установить условия применения с указанием предельно низкой температуры, до которой оно может быть использовано на автомобилях.

1.Оценка образца по внешним признакам

Цвет_________________________________________________________________________

Прозрачность_________________________________________________________________

Запах________________________________________________________________________

Наличие воды ________________________________________________________________

Наличие механических примесей ________________________________________________

2. Определение кинематической вязкости образца при 20 °С

Таблица 1 Результаты измерений и расчета

| Номер вискозиметра | Постоянная вискозиметра | Время истечения (сек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера отсчетов |  |  |  |  | Среднее значение |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Формула для подсчета вязкости

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Определение плотности

Таблица 2 Результаты измерений и пересчета

| Показания ареометра | Температура дизельного топлива | Температурная поправка | Плотность дизельного топлива |
| --- | --- | --- | --- |

Формула для пересчета плотности

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Определение цетанового числа дизельного топлива (по анилиновой точке)

Анилиновая точка – температура помутнения охлаждаемой смеси из равных объемов анилина и дизельного топлива

Анилиновая точка характеризует содержание в топливе ароматических углеводородов. По анилиновой точке и плотности топлива вычисляют дизельный индекс

Д.инд.= (1,8t  +32) (1,415/р-1,315)= ______________________________________________

Между дизельным индексом и цетановым числом существует зависимость:

Таблица 3

| Дизельный индекс | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 |

Порядок выполнения работы:

4.1. смешиваем равные объемы анилина и дизельного топлива;

4.2. нагреваем смесь, наблюдая за ее прозрачностью;

4.3. определяем температуру, при которой смесь стала прозрачной;

4.4. прекращаем нагревание, охлаждаем смесь и определяем температуру,           соответствующую резкому помутнению.

Схема прибора:

5. Определение серы в дизельном топливе

Пробой на медную пластинку определяется наличие в топливе активных сернистых соединений. Метод чувствительный: медная пластинка покрывается слабо-черным налетом при содержании серы в топливе 0,0015 % серы.

Порядок выполнения работы:

5.1. электрохимическую красную медную пластинку тщательно зачищаем шкуркой,

а затем промываем спиртом;

5.2. опускаем пластинку в топливо и нагреваем в кипящей бане 18-30 мин;

5.3. вынимаем пластинку из топлива и фиксируем изменение цвета.

6. Определение марки дизельного топлива по ГОСТ и решение вопроса о его применении

Таблица 4 Марка образца №___и соответствие основных его показателей требованиям ГОСТ

| Основные показатели | Образец № | Значения показателей ГОСТ | Отклонение показателей от ГОСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число |  |  |  |  |
| Вязкость кинематическая |  |  |  |  |
| Температура застывания |  |  |  |  |
| Содержание серы |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |

Заключение по работе

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО МАСЛА

- Цель работы:

- Знакомство с методами определения вязкости масел

- Закрепление знаний основных марок моторных масел и ГОСТ на них

- Приобретение навыков по расчету вязкостных показателей нефтепродуктов с помощью монограмм, оценка качества масел и установление условий их применения для автомобилей.

- Задание:

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко сделать анализ моторного масла (образец №1), определить его марку, соответствие ГОСТ и определить условия применения с указанием предельно низкой температуры, при которой может быть осуществлен пуск двигателя без его разогрева.

- Оценка образца по внешним признакам

Цвет в проходящем свете __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цвет в отражающем свете _________________________________________________________

Запах ___________________________________________________________________________

Наличие воды ___________________________________________________________________

Наличие механических примесей __________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Определение кинематической вязкости образца при 50 °С, 70 °С и 100°С

Таблица 1 Результаты измерений

| Температура определения вязкости | Номер вискози-метра | Постоянная вискози-метра- | Время истечения (сек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номера отсчетов |  |  |  |  | Среднее значение |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

- Формула для подсчета вязкости

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определение индекса вязкости

Индекс вязкости образца №1 равен _________________________________________

- Определение условной вязкости жидкого топлива.

Схема прибора (вискозиметра Энглера)

- Результаты измерений

Таблица 2

| t°C | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вязкостно температурная кривая исследуемого топлива

5. Определение марки масла по ГОСТ и решение вопроса о его применении

Таблица 3 Марка образца № и соответствие основных его показателей требованиям ГОСТ

| Основные показатели | Образец № | Значения показателей из ГОСТ | Фактические отклонения показателей от ГОСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 100°С |  |  |  |  |
| Индекс вязкости |  |  |  |  |
| Температура застывания |  |  |  |  |
| Щелочное число КОН на 1 г масла |  |  |  |  |

- Заключение по работе

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Цель работы:

- Знакомство методами определения основных параметров, характеризующих качество пластичной смазки

- Закрепление знаний марок смазок и стандартов на них

- Приобретение навыков по оценке качества смазок и установлению условий применения их для автомобилей

Задание

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко сделать анализ пластичной смазки (образец №1), определить ее марку, соответствие ГОСТ, указать область и условия применения.

- Оценка образца по внешним признакам

Цвет ___________________________________________________________________

Запах __________________________________________________________________

Структура ______________________________________________________________

Наличие механических примесей __________________________________________

_______________________________________________________________________

- Оценка однородности смазки

_______________________________________________________________________

- Испытание смазки на растворение в воде и бензине

В воде _________________________________________________________________

В бензине ______________________________________________________________

- Определение температуру каплепадения

Схема прибора

Температура каплепадения образца №1 равна ________________________________

Выводы по пунктам 3 и 4 (к какой группе по тугоплавкости относится образец, что является в нем загустителем):

Образец №1 относится к группе ___________________________________________

_______________________________________________________________________

Загустителем в нем является ______________________________________________

_______________________________________________________________________

- Определение марки смазки по ГОСТ и решение вопроса о ее применении

Марка образца №   и соответствие основных его показателей требованиям ГОСТ

| Основные показатели | Образец № | Значения показателей из ГОСТ | Отклонение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические | допустимые |
| Температура каплепадения |  |  |  |  |

Заключение по работе

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА АНТИФРИЗА

1. Цель работы:

1.  Закрепление знаний марок по качеству низкозамерзающих жидкостей.

2.  Знакомство с нормативно-технической документацией по качеству низкозамерзающих      жидкостей.

3.  Знакомство с методами определения контроля качества низкозамерзающих жидкостей.

4.  Приобретение навыков по контролю и оценке качества низкозамерзающих жидкостей.

- Задание:

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко:

- оценить испытуемый образец по внешним признакам;

- определить состав и температуру застывания антифриза;

- произвести расчет по исправлению качества антифриза;

- составить отчет о работе.

3. Оценка антифриза по внешним признакам.

Оборудование:

Стеклянный цилиндр диаметром 40-55 мм, образец испытуемого антифриза.

Порядок выполнения:

1.  Заполнить стеклянный цилиндр образцом испытуемого антифриза.

2.  Не давая ему отстояться, осмотреть образец невооруженным глазом, определив цвет и     наличие или отсутствие механических примесей.

3.  Результаты оценки записать в таблицу.

Таблица №1

| Признак | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  |  |  |
| Запах |  |  |  |
| Наличие механических примесей. |  |  |  |

4. Определение состава и температуры застывания антифриза.

Оборудование:

Химический стакан емкостью 250 мл, образец испытуемого антифриза, ареометр, гидрометр

Порядок выполнения:

- Заполнить химический стакан образцом испытуемого антифриза.

- Используя подходящий по пределу измерения ареометр, произвести замер плотности антифриза.

- Используя таблицу, определить концентрацию этиленгликоля и температуру замерзания антифриза.

- Результаты записать в таблицу.

Таблица №2

| Показатели | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация этиленгликоля. |  |  |  |
| Температура замерзания |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |

- Используя таблицу, ареометр и гидрометр, определить концентрацию и температуру

застывания контрольного образца антифриза.

- Результаты записать в таблицу

Таблица №3

| Показатели | Концентрация этиленгликоля. | Температура замерзания | Плотность |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольный образец № |  |  |  |

- Используя формулы, рассчитать необходимое количество этиленгликоля или воды для

исправления качества антифриза

Заключение по работе:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Цель работы:

- Знакомство с методами определения основных показателей, характеризующих малярные свойства краски и физико-химические свойства лакокрасочного покрытия.

- Закрепление знаний основных лакокрасочных материалов, применяемых при окраске автомобилей.

Задание:

Изучив учебное пособие практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» Н.Б. Кириченко оценить малярные краски (образец №1), окрасить испытуемую пластинку, определить механические свойства полученного лакокрасочного покрытия.

- Оценка образца по внешним признакам

Цвет ____________________________________________________________________________

Запах ____________________________________________________________________________

Наличие осадка на дне _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Проба на растворимость

В бензине ________________________________________________________________________

В растворителе ___________________________________________________________________

- Заключение о типе краски

Образец №    -

- Определение вязкости вискозиметром ВЗ-4

Время истечения в секундах: 1-    ,2-    ,3-    ,4-    ,5-    , среднее –

Схема вискозиметра

- Определение укрывистости на пластинке

| Площадь пластинки (м) | Масса пластинки до окраски (г) | Масса окрашенной пластинки (г) | масса краски (г) | Укрывистость (г/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Определение времени высыхания образца №1

Высыхание ______________________________________________________________________

Полное высыхание при температуре 60°С- ____________________________________________

- Оценка покрытия на адгезию, прочность при изгибе и при ударе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение по работе

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Передерий В.П. Устройство автомобиля: Учебное пособие / - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.

- Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Лабораторный практикум - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.

- Стуканов В.А., Леонтьев К.Н..Устройство автомобилей: учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.

Дополнительные источники:

- Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. — 368 с.

Интернет-ресурсы:

- Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана.