(наименование образовательной организации)

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель (организации, предприятия, ассоциации и т.д.) ____________ /_____________/ «______» _______________ 20___ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель образовательной организации ____________ /___________/ «______» _______________ 20___ г. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств

для оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 23.01.03 Автомеханик

Самара, 20…

Разработчики:

…

…

…

Эксперты от работодателя:

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Протокол/акт согласования комплекта оценочных средств для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю                          ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта                               №__ от «____» _________20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Пояснительная записка. | 4 |
| --- | --- |
| 2. Паспорт комплекта оценочных средств. | 6 |
| 3. Экзаменационный пакет кандидата: | 10 |
| Практическое задание № 1 | 10 |
| Комплексное практическое задание № 1 | 14 |
| Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю | 18 |
| 4. Пакет эксперта-экзаменатора: | 19 |
| Инструментарий оценки практического задания №1 | 20 |
| Инструментарий оценки комплексного практического задания №1 | 22 |
| Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 27 |
| Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю | 28 |
| Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю | 31 |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля                 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года №701;

программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, утвержденное приказом министерства образования и науки Самарской области от 16.07.2014 № 229-од;

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения (далее – Положение о промежуточной аттестации), утвержденное приказом по _______________________________________ от «____»____20__ г. № ____.

(наименование образовательной организации)

Комплект оценочных средств содержит:

- Паспорт комплекта оценочных средств.

- Экзаменационный пакет кандидата.

- Пакет эксперта-экзаменатора.

В Экзаменационный пакет кандидата входят:

1. Практическое задание №1:

- задание;

- условия выполнения практического задания №1 (используемый автомобиль, оборудование, инструменты, документация, спецодежда, норма времени на одного кандидата, место проведения квалификационного экзамена);

- приложения.

2. Комплексное практическое задание №1:

- задание;

- условия выполнения комплексного практического задания №1 (используемый автомобиль, оборудование, слесарные и измерительные инструменты, материалы, документация, спецодежда, норма времени на одного кандидата, место проведения квалификационного экзамена);

- приложения.

3. Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

В Пакет эксперта-экзаменатора входят:

1. Практическое задание №1.

2. Инструментарий оценки практического задания №1:

- критерии оценки показателей сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1.;

- сводная оценочная таблица результатов сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1.

3. Комплексное практическое задание №1.

4. Инструментарий оценки комплексного практического задания №1:

- критерии оценки показателей сформированности профессиональных компетенций ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.;

- сводные оценочные таблицы результатов сформированности профессиональных компетенций ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

6. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной кандидатом деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта проводится экзамен (квалификационный экзамен).

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение кандидатом ВПД, – не менее 70 % от максимально возможного значения.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-квалификационной комиссии.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

ВПД – вид профессиональной деятельности;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль.

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1. Вид профессиональной деятельности

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

2.2. Оцениваемые профессиональные компетенции

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

2.3. Итоговые образовательные результаты по ПМ, предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты их оценки

| Предмет(ы) оценивания | Объект(ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки показателей | Инструмент оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. | Процесс деятельности | 1. Параметры использования диагностического оборудования. | 1.1. Диагностическое оборудование выбрано в соответствии с заданными условиями. | Практическое задание №1 |
|  |  |  | 1.2. Диагностическое оборудование настроено в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. |  |
|  |  |  | 1.3. Диагностическое оборудование подключено (использовано) в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. |  |
|  |  |  | 1.4. Показания с диагностического оборудования сняты достоверно. |  |
|  |  |  | 1.5. Соблюдены требования охраны труда при использовании диагностического оборудования. |  |
|  | Продукт деятельности (перечень выявленных неисправнос-тей) | 2. Характеристики перечня выявленных неисправностей. | 2.1. Перечень выявленных неисправностей соответствует заданным условиям по количеству и содержанию. |  |
| ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. | Процесс деятельности | 3. Параметры проведенных операций технического обслуживания (ежедневного обслуживания (ЕО), технического обслуживания № 1 (ТО-1), технического обслуживания № 2 (ТО-2), сезонного технического обслуживания (СО)). | 3.1. Полнота проведенных операций технического обслуживания соответствует установленным требованиям. | Комплексное практическое задание №1 |
|  |  |  | 3.2. Качество проведенных операций технического обслуживания соответствует технологии конкретного вида технического обслуживания. |  |
|  |  |  | 3.3. Соблюдены требования охраны труда при проведении операций технического обслуживания. |  |
| ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности | Процесс деятельности | 4. Характеристики использованной технологии разборки и сборки узлов и агрегатов. | 4.1. Узлы и агрегаты автомобиля разобраны в соответствии с установленной технологией разборки. |  |
|  |  |  | 4.2. Узлы и агрегаты автомобиля собраны в соответствии с установленной технологией сборки. |  |
|  |  |  | 4.3. Соблюдены требования охраны труда при выполнении разборки и сборки узлов и агрегатов. |  |
|  | Продукт деятельности (узлы и агрегаты после устранения неисправнос-тей) | 5. Параметры узлов и агрегатов после устранения неисправностей. | 5.1. Параметры узлов и агрегатов после устранения неисправностей соответствуют требованиям эксплуатационной документации завода-производителя и (или) установленным требованиям. |  |
| ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию | Продукт деятельности (результаты замеров, расчетов, оформленные разделы отчетной документа-ции) | 6. Точность результатов замеров (расчетов). | 6.1. Результаты замеров (расчетов) соответствуют установленным требованиям и заданным условиям. |  |
|  |  | 7. Характеристики оформленной отчетной документации по техническому обслуживанию. | 7.1. Разделы отчетной документации по техническому обслуживанию заполнены в полном объёме. |  |
|  |  |  | 7.2. Разделы отчетной документации по техническому обслуживанию оформлены в соответствии с установленными требованиями и заданными условиями. |  |

2.4. Требования к кадровому обеспечению процедур оценивания

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: техник/техник-механик/начальник ремонтного участка |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: техник/техник-механик/начальник ремонтного участка |
| Эксперт-экзаменатор | Мастер производственного обучения по профилю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |
| Эксперт-экзаменатор | Мастер производственного обучения по профилю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |
| Ассистент | Заведующий лабораторией технического обслуживания и ремонта автомобилей |

3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПАКЕТ КАНДИДАТА

практическоЕ заданиЕ №1

Задание для оценки сформированности:

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

Задание:

Перед Вами находится легковой автомобиль, в двигатель которого заранее внесены неисправности. Выполните следующие виды работ в соответствии с установленными требованиями и заданными условиями:

1. Организуйте своё рабочее место.

2. Подберите и настройте диагностическое оборудование, используя необходимую техническую документацию.

3. Используйте диагностическое оборудование и соответствующие приложения для определения заложенных неисправностей.

4. Доложите эксперту-экзаменатору о найденных неисправностях и возможных причинах их возникновения.

5. Уложитесь в норму времени.

6. Приведите в порядок рабочее место.

7. В процессе выполнения работ соблюдайте правила охраны труда.

Условия выполнения практического задания №1

Используемый автомобиль:

- Lada (Kalina, Granta, Largus, Vesta).

Оборудование:

- диагностический сканер тестер ДСТ-14 в комплекте;

- персональный компьютер;

- пневмотестр двигателя;

- мультиметр;

- нагрузочная вилка;

- компрессометр;

- газоонализатор;

- осциллограф автомобильный (цифровой);

- вытяжка для удаления выхлопных газов;

- другое оборудование.

Инструменты:

- набор головок;

- набор отверток;

- набор комбинированных ключей;

- другие инструменты, необходимые для выполнения диагностики автомобиля.

Документация:

- Диагностический сканер тестер ДСТ-14. Руководство пользователя (Приложение 1);

- Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Lada (Приложение 2).

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор;

- закрытая обувь.

Норма времени на одного кандидата:

- 60 минут.

Место проведения квалификационного экзамена:

- ________________________________________________________________

(наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный экзамен)

Приложения:

| Приложение 1. | Диагностический сканер тестер ДСТ-14. Руководство пользователя. |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Lada. |

Приложение 1

Диагностический сканер тестер ДСТ-14. Руководство пользователя.

(прилагается отдельным документом)

Приложение 2

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Lada

(прилагается отдельным документом)

комплексноЕ практическоЕ заданиЕ №1

Задание для оценки сформированности:

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Задание:

Перед Вами находится легковой автомобиль. Выполните следующие виды работ в соответствии с установленными требованиями и заданными условиями:

- Организуйте своё рабочее место.

- Проведите техническое обслуживание автомобиля.

- При проведении технического обслуживания автомобиля выявлена неисправность одной из систем.

4. Снимите неисправный узел с автомобиля.

5. Выявите и устраните неисправности демонтированного узла.

6. Оформите необходимые разделы Ведомости дефектов (Приложение 3) и сдайте её на проверку эксперту-экзаменатору.

7. Произведите установку отремонтированного узла на автомобиль (двигатель).

8. Уложитесь в норму времени.

9. Приведите в порядок рабочее место.

10. В процессе выполнения работ соблюдайте правила охраны труда.

Условия выполнения комплексного практического задания №1

Используемый автомобиль:

- Lada (Kalina, Granta, Largus, Vesta).

Оборудование:

- электромеханический двухстоечный подъёмник;

- верстак слесарный;

- тиски слесарные;

- установка для слива масла;

- другое оборудование, необходимое для устранения заложенной неисправности.

Слесарный инструмент:

- набор отверток;

- набор гаечных ключей;

- набор комбинированных ключей;

- молоток;

- выколотка;

- другой слесарный инструмент, необходимый для устранения заложенной неисправности.

Измерительный инструмент:

- микрометр;

- поверочная линейка;

- штангенциркуль ШЦ-1;

- набор щупов;

- динамометрическая рукоятка;

- другой измерительный инструмент, необходимый для устранения заложенной неисправности.

Расходные материалы:

- ремонтные комплекты (в зависимости от внесенной неисправности);

- Уайт-спирит;

- моторное масло;

- обтирочные материалы;

- другие расходные материалы, необходимые для устранения заложенной неисправности.

Документация:

- Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Lada (Приложение 2 из Практического задания №1);

- Ведомость дефектов (Приложение 3).

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор;

- закрытая обувь.

Норма времени на одного кандидата:

- 240 минут.

Место проведения квалификационного экзамена:

- ________________________________________________________________

(наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный экзамен)

Приложения:

| Приложение 2. | Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Lada (из Практического задания №1). |
| --- | --- |
| Приложение 3. | Ведомость дефектов. |

Приложение 3

Ведомость дефектов

Рабочее место № ____

Дата выполнения работы: «___»_____________20___года

Ведомость оформил: __________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

| № п/п | Наименование элементов неисправного узла | Результат осмотра, замера или расчета | Заключение о состоянии и способах устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |

Инструкция для кандидата

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- квалификационной комиссии и получите «Экзаменационный пакет кандидата».

2. Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учета.

3. Пройдите в указанное место для выполнения практических заданий.

4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата».

5. Выполните практические задания в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения задания Вам предоставляется возможность получить консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим вопросам:

- неисправность или некомплектность предложенного оборудования, инструмента, оснастки;

- некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов;

- необходимость посещения туалетной комнаты;

- необходимость сделать срочный телефонный звонок;

- ухудшение самочувствия.

7. По завершению каждого практического задания отчитайтесь членам аттестационно-квалификационной комиссии (сдайте работу на экспертизу).

8. Приведите в порядок рабочее место.

4. Пакет эксперта-экзаменатора

| Документ 1. | Практическое задание №1 (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| --- | --- |
| Документ 2. | Инструментарий оценки практического задания №1 (показатели, критерии оценки, сводная оценочная таблица результатов сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1.). |
| Документ 3. | Комплексное практическое задание №1 (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| Документ 4. | Инструментарий оценки комплексного практического задания №1 (показатели, критерии оценки, сводные оценочные таблицы результатов сформированности профессиональных компетенций ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.). |
| Документ 5. | Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. |
| Документ 6. | Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |
| Документ 7. | Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |

Практическое задание №1

(из Экзаменационного пакета кандидата)

Инструментарий оценки практического задания №1

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1. Параметры использования диагностического оборудования. |  |  |
| 1.1. | • Диагностическое оборудование выбрано в соответствии с заданными условиями. • За каждый неверно выбранный или невыбранный кандидатом вид диагностического оборудования снимается по 3/A баллов, где A – общее количество диагностического оборудования, которое должен выбрать кандидат. | 3 |
| 1.2. | • Диагностическое оборудование настроено в соответствии с инструкцией по эксплуатации. • За каждый неверно настроенный или ненастроенный кандидатом вид диагностического оборудования снимается по 3/B баллов, где B – общее количество диагностического оборудования, которое должен настроить кандидат. | 3 |
| 1.3. | • Диагностическое оборудование подключено (использовано) в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. • За каждый неверно подключенный (использованный) или неподключенный кандидатом вид диагностического оборудования снимается по 3/C баллов, где C – общее количество диагностического оборудования, которое должен подключить (использовать) кандидат. | 3 |
| 1.4. | • Показания с диагностического оборудования сняты достоверно. • За каждое неверно снятое или неснятое показание снимается по 3/D баллов, где D – общее количество показаний, которое должен снять кандидат. | 3 |
| 1.5. | • Соблюдены требования охраны труда при использовании диагностического оборудования: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приёмы ведения работ. • За нарушение каждого из описанных требований охраны труда снимается по 1 баллу. | 3 |
| Показатель 2. Характеристики перечня выявленных неисправностей. |  |  |
| 2.1. | • Перечень выявленных неисправностей соответствует заданным условиям по количеству и содержанию. • За каждую не выявленную кандидатом неисправность или неисправность, не соответствующую заданным условиям, снимается по 20/E баллов, где E – общее количество неисправностей, которое должен выявить кандидат. | 20 |
| ИТОГО по ПК 1.1. |  | 35 |

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель 1. Параметры использования диагностического оборудования. |  |  |  |  | Показатель 2. Характеристики перечня выявленных неисправностей. | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 1.1. | Критерий 1.2. | Критерий 1.3. | Критерий 1.4. | Критерий 1.5. | Критерий 2.1. |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 35 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»  ____________20___г.

Комплексное практическое задание №1

(из Экзаменационного пакета кандидата)

Инструментарий оценки комплексного практического задания №1

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания,

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности,

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 3. Параметры проведенных операций технического обслуживания (ежедневного обслуживания (ЕО), технического обслуживания №1 (ТО-1), технического обслуживания №2 (ТО-2), сезонного технического обслуживания (СО). |  |  |
| 3.1. | • Полнота проведенных операций технического обслуживания соответствует установленным требованиям. • За каждую не проведенную операцию технического обслуживания снимается по 10/F баллов, где F – общее количество операций технического обслуживания, которое должен провести кандидат. | 10 |
| 3.2. | • Качество проведенных операций технического обслуживания соответствует технологии конкретного вида технического обслуживания. • За каждую проведенную операцию, качество которой не соответствует технологии конкретного вида технического обслуживания, снимается по 20/G баллов, где G – общее количество операций технического обслуживания, которое должен провести кандидат. | 20 |
| 3.3. | • Соблюдены требования охраны труда при проведении операций технического обслуживания: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. • За нарушение каждого из описанных требований охраны труда снимается по 1 баллу. | 3 |
| ИТОГО по ПК 1.2. |  | 33 |
| Показатель 4. Характеристики использованной технологии разборки и сборки узлов и агрегатов. |  |  |
| 4.1. | • Узлы и агрегаты автомобиля разобраны в соответствии с установленной технологией разборки. • Узлы и агрегаты автомобиля разобраны с нарушением установленной технологии разборки. | 10 0 |
| 4.2. | • Узлы и агрегаты автомобиля собраны в соответствии с установленной технологией сборки. • Узлы и агрегаты автомобиля собраны с нарушением установленной технологии сборки. | 10 0 |
| 4.3. | • Соблюдены требования охраны труда при выполнении разборки и сборки узлов и агрегатов: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. • За нарушение каждого из описанных требований охраны труда снимается по 1 баллу. | 3 |
| Показатель 5. Параметры узлов и агрегатов после устранения неисправностей. |  |  |
| 5.1. | • Параметры узлов и агрегатов после устранения неисправностей соответствуют требованиям эксплуатационной документации завода-производителя и (или) установленным требованиям. • За каждый параметр узла или агрегата, не соответствующий после устранения неисправностей требованиям эксплуатационной документации завода-производителя и (или) установленным требованиям, снимается по 10/H баллов, где H – общее количество параметров узла или агрегата. | 10 |
| ИТОГО по ПК 1.3. |  | 33 |
| Показатель 6. Точность результатов замеров (расчетов). |  |  |
| 6.1. | • Результаты замеров (расчетов) соответствуют установленным требованиям и заданным условиям. • За каждый замер (расчет), не соответствующий установленным требованиям или заданным условиям, снимается по 10/I баллов, где I – общее количество замеров (расчетов), которое должен провести кандидат. | 10 |
| Показатель 7. Характеристики оформленной отчетной документации по техническому обслуживанию. |  |  |
| 7.1. | • Разделы отчетной документации по техническому обслуживанию заполнены в полном объёме. • За каждый незаполненный раздел документации по техническому обслуживанию снимается по 10/K баллов, где K – общее количество разделов, которое должен заполнить кандидат. | 10 |
| 7.2. | • Разделы отчетной документации по техническому обслуживанию оформлены в соответствии с установленными требованиями и заданными условиями. • За каждый раздел отчетной документации по техническому обслуживанию, оформление которого не соответствует установленным требованиям или заданным условиям, снимается по 10/L баллов, где L – общее количество разделов, которое должен оформить кандидат. | 10 |
| ИТОГО по ПК 1.4. |  | 30 |

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель 3. Параметры проведенных операций технического обслуживания (ежедневного обслуживания (ЕО), технического обслуживания №1 (ТО-1), технического обслуживания №2 (ТО-2), сезонного технического обслуживания (СО). |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформирован-ности ПК 1.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 3.1. | Критерий 3.2. | Критерий 3.3. |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  | 10 | 20 | 3 | 33 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель 4. Характеристики использованной технологии разборки и сборки узлов и агрегатов. |  |  | Показатель 5. Параметры узлов и агрегатов после устранения неисправностей. | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформирован-ности ПК 1.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 4.1. | Критерий 4.2. | Критерий 4.3. | Критерий 5.1. |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель 6. Точность результатов замеров (расчетов). | Показатель 7. Характеристики оформленной отчетной документации по техническому обслуживанию. |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформиро-ванности ПК 1.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 6.1. | Критерий 7.1. | Критерий 7.2. |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица

результатов освоения вида профессиональной деятельности

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Наименование ПОО: ________________________________

Дата проведения: «____» ____________ 20___ года

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Итоги оценки сформированности ПК 1.1. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК 1.2. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК 1.3. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК 1.4. |  |  | Итоги оценки освоения ВПД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.1. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.2. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.3. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.4. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение об освоении ВПД |
| Макс. кол-во баллов |  | 35 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 30 |  |  | 131 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Условия положительного/отрицательного заключения

по результатам оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

Вид профессиональной деятельности считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции.

Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ВПД установлено пороговое значение суммарной оценки – не менее 70% от максимально возможного значения.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы составляет 35 баллов. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1. кандидат должен набрать не менее 25 баллов (Таблица 1).

- Таблица 1

- Оценочная шкала сформированности ПК 1.1.

| Набрано баллов | < 25 баллов | ≥ 25 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70% | ≥ 70% |
| - Заключение о сформированности ПК 1.1. | ПК 1.1. не сформирована | ПК 1.1. сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания составляет 33 балла. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.2. кандидат должен набрать не менее 23 баллов (Таблица 2).

Таблица 2

- Оценочная шкала сформированности ПК 1.2.

| Набрано баллов | < 23 баллов | ≥ 23 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70% | ≥ 70% |
| - Заключение о сформированности ПК 1.2. | ПК 1.2. не сформирована | ПК 1.2. сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности составляет 33 балла. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.3. кандидат должен набрать не менее 23 баллов (Таблица 3).

- Таблица 3

- Оценочная шкала сформированности ПК 1.3.

| Набрано баллов | < 23 баллов | ≥ 23 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70% | ≥ 70% |
| - Заключение о сформированности ПК 1.3. | ПК 1.3. не сформирована | ПК 1.3. сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию составляет 30 баллов. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.4. кандидат должен набрать не менее 21 балла (Таблица 4).

- Таблица 4

- Оценочная шкала сформированности ПК 1.4.

| Набрано баллов | < 21 балла | ≥ 21 балла |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70% | ≥ 70% |
| - Заключение о сформированности ПК 1.4. | ПК 1.4. не сформирована | ПК 1.4. сформирована |

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта составляет 131 балл.

Для принятия положительного решения об освоении ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному ВПД.

Для перевода значения оценки освоения ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 5.

Таблица 5

Таблица перевода

значения оценки освоения ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в пятибалльную шкалу

| Доля набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов | Фактическое количество набранных баллов | Оценка в пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| < 70% | менее 92 баллов | «неудовлетворительно» |
| от 70 до 79% | от 92 до 105 баллов | «удовлетворительно» |
| от 80 до 89% | от 105 до 118 баллов | «хорошо» |
| ≥ 90% | 118 и более баллов | «отлично» |

Инструкция для эксперта-экзаменатора

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Перед началом экзамена пройдите инструктаж у председателя аттестационно-квалификационной комиссии, во время которого будут уточнены Ваши функции в процедуре оценки.

2. Ознакомьтесь с практическими заданиями для кандидатов, оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата по каждому практическому заданию, входящему в Пакет эксперта-экзаменатора (документы 1 – 4 Пакета эксперта-экзаменатора).

3. Оцените выполнение заданий по установленным критериям и занесите результаты в таблицы:

По практическому заданию №1:

- - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.1.

- По комплексному практическому заданию №1:

- - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.2.,

- - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.3.,

- - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.4.

- 4. Заполните в соответствии с оценочной шкалой сводную оценочную таблицу результатов освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, примите консолидированное решение об освоении обучающимся данного вида профессиональной деятельности (документы 5 – 6 Пакета эксперта-экзаменатора).

- 5. Примите совместно с другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.

- 6. Поставьте личную подпись в сводных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному профессиональному модулю.

- прикладывается руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту той модели автомобиля Lada, которая используется при выполнении практического задания.

- система с внесенной неисправностью определяется организацией, на базе которой проводится квалификационный экзамен.