Содержание

| Наименование темы | Номер станицы |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Цели и задачи изучения темы | 5 |
| 2 Место темы в структуре дисциплины | 6 |
| 3Содержание и требования к результатам освоения темы | 7 |
| 4 Критерии оценивания темы | 8 |
| 5Рекомендации студентам по выполнению самостоятельной работы | 9 |
| 6 Методические указания по изучению темы | 10 |
| 6.1 Программная среда САПР Компас 3D LT. Назначение САПР Компас 3D LT. Интерфейс программы Компас - График. Система координат в Компас – График | 10 |
| 6.2 Точное черчение в САПР Компас 3D. Использование привязок объектов и сетки. Выделение и удаление объектов. Форматы. Основная надпись чертежа. Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже. Редактирование объектов на чертеже. | 13 |
| 6.2.1 Инструкционная карта №18 | 17 |
| 6.2.2 Инструкционная карта №19 | 25 |
| 6.2.3 Инструкционная карта №20(часть1) Выполнение плана цеха | 27 |
| 6.2.4 Инструкционная карта №20 (часть2) Выполнение плана цеха | 36 |
| 6.2.5 Инструкционная карта №20 (часть3) Выполнение плана цеха | 43 |
| Заключение | 47 |
| Список использованных источников | 48 |
| Приложение А | 49 |

Введение

Особенности развития современного мира обусловливают поиск новых образовательных моделей и структур, новых образовательных технологий и  траекторий подготовки рабочих и специалистов. Высококачественная профессиональная подготовка выступает социальным гарантом стабильности в меняющихся условиях при стремительном темпе жизни, который  осложняется различными внешними факторами.

Современное профессиональное образование продолжает поиск оптимальных форм обучения. В современных условиях перед преподавателем стоят задачи совершенствования методов, средств обучения и способов организации практической, познавательной деятельности учащихся, основанных на компетентностном и лично-ориентированном подходах.

Преподаватели Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России имеют богатый опыт организации учебного процесса для лиц с инвалидность и/или ОВЗ, как в очном так, и в дистанционном форматах.

Методическая разработка по изучению темы: САПР-система автоматизированного проектирования Компас-3DV 6 учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика, предназначена для обучающихся и преподавателей  специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) (далее КМТШИ).

Методическая разработка представляет собой часть учебно-методического комплекта по дисциплине ОП.01. Инженерная графика, соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и рабочей программе учебной дисциплины.

В ней подробно описаны содержание и требования к результатам освоения темы; интерфейс системы КОМПАС – ГРАФИК;  имеются подробные инструкции по выполнению чертежа плана цеха. План цеха является обязательной частью курсового проекта в рамках освоения  ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.

Целью создания разработки является оказание помощи студентам с инвалидность и/или ОВЗ в  самостоятельном, дистанционном овладении  навыками работы в системе автоматизированного проектирования САПР Компас-3DV 6. Содействие  интеграции информационных технологий в профессиональную деятельность.

Инструкции, представленные в методической  разработке, содержат подробное описание построения чертежа плана цеха с фотографиями с экрана компьютера, что позволяет  слабослышащим студентам и студентам, обучающимся с применение дистанционных технологий успешно осваивать данную тему дисциплины и применять полученные навыки в процессе курсового проектирования.

1 Цели и задачи изучения темы

При изучении темы 4.1 САПР-система автоматизированного проектирования Компас-3DV 6 учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика реализуются следующие цели:

Обучающие цели: изучить интерфейс программы САПР Компас 3D V6;

научиться выполнять чертеж плана цеха в программе САПР Компас 3D V6 для дальнейшего применения полученных умений и навыков в профессиональной деятельности.

Воспитательные цели: воспитать чувство ответственности, исполнительности, аккуратности, добросовестности.

Развивающие цели: способствовать развитию логического и пространственного мышления, внимания, памяти, способности организовать собственную деятельность.

Основная задача  изучения темы сформировать у обучающихся  навыки  самостоятельной работы в программе САПР КОМПАС, содействовать формированию общих и профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

2 Место темы в структуре дисциплины

ОП.01 Инженерная графика

80 часов

Раздел 1. Оформление чертежей и графическое построение

24 часов

Раздел 3. Элементы строительного черчения.

10 часов

Раздел 2 Чертежи по специальности

18часов

Раздел 4

Машинная графика Тема 4.1 САПР-система автоматизированного проектирования Компас-3DV 6

26 часов

Рисунок 1- Структура дисциплины

3 Содержание и требования к результатам освоения темы

В результате освоения темы обучающийся должен

уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.

знать:

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;

- виды нормативно–технической и производственной документации;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы назначения спецификаций, правила их чтения и составления.

Содержание учебного материала представлено в таблице 1.

Таблица 1- Содержание учебного материала

| Содержание учебного материала | Норма времени |
| --- | --- |
| Программная среда САПР Компас 3D LT V6.0. Назначение, интерфейс САПР Компас 3D V6. Построение геометрических примитивов. Использование привязок объектов и сетки. Выделение и удаление объектов. Форматы. Основная надпись чертежа. Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже. Редактирование объектов на чертеже. | 2 |
| Практические занятия | 24 |
| Построение геометрических примитивов (линий, прямоугольников, окружностей) в Компас 3D LT V6.0.Использование привязок объектов и сетки. | 4 |
| Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже (линейные, угловые, диаметральные, радиальные). | 4 |
| Построение плоских изображений. Построение комплексного чертежа геометрических тел. Выполнение рабочего чертежа детали | 4 |
| Выполнение плана цеха | 12 |
| Самостоятельная работа | 13 |
| Работа с УМК по теме1.4., учебной и технической литературой, завершение выполнения графических работ |  |

4 Критерии оценивания темы

За каждое правильно выполненное практическое  задание обучающийся получает определенное количество баллов, всего за время изучения темы за качественно выполненные работы возможно набрать–20 баллов.

Таблица 2 - Перечень работ для текущего контроля умений и знаний

| Темы и названия практических работ | Число заданий | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Практическая работа №18 Построение геометрических примитивов (линий, прямоугольников, окружностей) в Компас 3D LT V6.0.Использование привязок объектов и сетки. | 1 | 4 |
| Практическая работа №19 Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже (линейные, угловые, диаметральные, радиальные). | 3 | 4 |
| Практическая работа №20Выполнение плана цеха | 3 | 12 |
| Итого по теме, максимально |  | 20 баллов |

Критерии оценки практических работ №18, №19

Максимальное количество баллов выставляется за высокое графическое качество выполнения работы, соблюдение параметров  указанных в инструкции, соблюдение требований стандарта.

За небольшие ошибки и неточности снимается от 0,5 до 0,9 баллов.

За существенные ошибки, нарушение стандартов снимается от 1 до 2 баллов.

Критерии оценки практической работы № 20.

Максимальное количество баллов выставляется за высокое графическое качество выполнения работы, соблюдение параметров  указанных в инструкции, соблюдение требований стандарта.

За небольшие ошибки и неточности снимается от 0,5 до 4 баллов.

За существенные ошибки, грубое нарушения параметров, нарушение стандартов снимается от 4,5 до 6 баллов.

5 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа является основной в работе студента и проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

-чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;

-выполнение задач и упражнений в качестве практических занятий;

-выполнение графических работ;

-подготовку к зачету.

Рекомендуется следующий порядок организации самостоятельной работы над темой. Для успешного выполнения практических работ необходимо:

- наличие персонального компьютера;

- наличие установленной программы САПР-система автоматизированного проектирования Компас-3DV 6 - учебная версия. В случае отсутствия необходимо установить (папка с программой можно взять у преподавателя, возможно, скачать в интернете);

- ознакомиться с содержанием темы, повторно ознакомиться с презентацией «Сведения о строительных чертежах», составив общее представление о теме;

-далее перейти к тщательной проработке материала, постараться усвоить теоретические положения, самостоятельно выполнить  чертежи  в программе САПР Компас-3DV 6;

- закончив изучение темы ответить на вопросы для самопроверки.

Помните, что нельзя переходить к изучению нового материала, не усвоив предыдущего.

6 Методические указания по изучению

6.1 Программная среда САПР Компас 3D LT. Назначение САПР Компас 3D LT. Интерфейс программы Компас - График. Система координат в Компас – График.

Система КОМПАС–3DLT разработана российской компанией АСКОН. Пакет КОМПАС-ГРАФИК загружается через кнопку Пуск, пункты Программы, КОМПАС - 3D LT, либо можно дважды щелкнуть на ярлыке на рабочем столе.

Система КОМПАС–3DLT содержит две подсистемы:

1. Подсистема трехмерного твердотельного моделирования  КОМПАС-3DLT, которая предназначена для создания моделей твердых тел с возможностью их редактирования на различных этапах проектирования;

2. Подсистема КОМПАС – ГРАФИК, предназначена для работы с чертежами, заготовками и фрагментами чертежей.

Сейчас будем работать с КОМПАС – ГРАФИК. Интерфейс системы:

Строка меню. Текстовая. Содержит заголовки команд, сгруппированных по функциональному принципу.

Панель управления. Пиктограммная. Содержит основные команды системы. В настройке системы допускаются изменения ее содержания.

Инструментальная панель. Сменная. Содержит в виде пиктограмм близкие по назначению команды (геометрия, размеры и др.). Смена команд– кнопками переключения над панелью.

Панель расширенных команд. Скрытая. Содержит в виде пиктограмм варианты выбранной команды. Появляется на экране только на время нажатия выбранной кнопки.

Панель специального управления. Сменная. Содержит набор кнопок, позволяющих управлять исполняемой командой (создать, прекратить и т.д.).

Строка параметров. Сменная. Предназначена для ввода численных значений параметров объекта, а также некоторые кнопки управления параметрами.

Строка сообщений. Информационная. Содержит подробное описание выбранной команды, а после ее запуска на исполнение директивы пользователю, которые необходимо строго соблюдать.

Строка текущего состояния. Сборная. В ней отражаются параметры системы и текущего документа. В режиме геометрических построений это средства управления видами – состояние и номер текущего вида, список видов.

В КОМПАС-ГРАФИК используется правая декартова система координат. Начало абсолютной системы координат, задаваемых системой по умолчанию, всегда находится в левом нижнем углу формата. Для фрагмента, ввиду отсутствия у него формата, понятие левого нижнего угла отсутствует, поэтому при создании нового фрагмента начало системы координат отображается в центре окна.

Тип документа создаваемого в системе, зависит от рода информации, хранящейся в этом документе.

Графические документы

Чертеж - основной тип графического документа в КОМПАС-3D V6. Чертеж содержит  графическое изображение изделия, основную надпись, рамку. Файл чертежа имеет расширение cdw.

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа в КОМПАС-3D  V6. Фрагмент отличается от 	чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления конструкторского документа. Он используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки и т.д.).

Создание документов

Для создания любого из перечисленных типов документов используется команда Создать из меню Файл

Создать на стандартной панели инструментов, или комбинации клавиш Ctrl+N.

В результате одного из этих действий появится окно, в котором необходимо выбрать тип создаваемого документа и нажать кнопку OK.

Вопросы для самоконтроля (в виде теста).

1. С помощью каких элементов главного окна можно получить доступ к командам системы?

•	Строка сообщений и строка текущего состояния

•	Горизонтальная и вертикальная линейки прокрутки

•	Строка меню и инструментальная панель

2. Кнопки какой панели позволяют контролировать процесс выполнения команды?

•	Панель специального управления

•	Инструментальная панель

•	Панель управления

3. В какой строке располагается информация о текущих координатах курсора?

•	Строка сообщений

•	Строка текущего состояния

•	Строка параметров объекта

4. Команды управления изображением документа в окне расположены:

•	в меню файл

•	в меню сервис

•	в меню операции

5. Управление изображением документа в окне осуществляется кнопками:

•	панели управления

•	инструментальной панели

•	панели специального управления

6. В строке параметров объекта находится информация:

•	о текущем слое

•	о типе линии

•	о параметрах привязки

6.2 Точное черчение в САПР Компас 3D. Использование привязок объектов и сетки. Выделение и удаление объектов. Форматы. Основная надпись чертежа. Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже. Редактирование объектов на чертеже.

Точное черчение в САПР Компас - График предусматривает построение геометрических примитивов (объектов) и операции с ними.

К геометрическим объектам в системе КОМПАС-3D относятся:

- точки,

- прямые,

- отрезки,

- окружности,

- эллипсы,

- дуги,

- многоугольники,

- ломаные,

- кривые Безье,

- штриховки,

- контуры.

Команды создания этих объектов сгруппированы в меню Инструменты – Геометрия (рисунок 1), а кнопки для вызова команд — на панели Геометрия

Рисунок 1-Меню Инструменты - Геометрия

Кнопки, позволяющие вызвать дополнительную панель команд, помечены треугольником в правом нижнем углу. Если на экране нет кнопки, показанной в описании команды, следует нажать на кнопку для ввода аналогичного типа объекта и удержать ее до появления дополнительной панели команд. После чего, не отпуская левой клавиши мыши, надо передвинуть курсор на нужную кнопку и отпустить клавишу.

На панели отображаются кнопки только одной команды построения какого-либо геометрического объекта (рисунок 2).

Рисунок 2 – Команды объекта

Для получения доступа к другим командам необходимо нажать левой кнопкой мыши на треугольник находящийся в правом нижнем углу пиктограммы (соответствующей необходимой команде). И удерживая кнопку мыши перевести курсор в необходимую пиктограмму, после выделения которой можно отпустить кнопку мыши.

Стили геометрических объектов

Внешний вид геометрического объекта определяется его стилем (рисунок 3). Вместе с КОМПАС-3D V6 поставляются системные стили точек, кривых и штриховок. Системные стили кривых и штриховок соответствую  стандартным. Возможно создание пользовательских стилей кривых и  штриховок. Одним из системных стилей точек  и кривых является Вспомогательный стиль. Он предназначен для объектов, выполняющих вспомогательные функции — точек и линий, создаваемых при разметке, во время предварительных построений и т.п. После того, как такие объекты станут не нужны, их удаляют. Если вспомогательные объекты имеют  одноименный стиль, то всех их можно быстро удалить, воспользовавшись командой Редактор-Удалить-Вспомогательные кривые и точки. Поэтому, если объект относится к вспомогательным, то  при его построении рекомендуется использовать соответствующий стиль.

Рисунок 3 – Внешний стиль

Если же создаваемый объект не должен удаляться заодно со вспомогательными, то для него следует выбрать другой стиль.

При создании геометрического объекта текущий стиль отображается в одноименном поле на Панели свойств. Чтобы изменить стиль, разверните список Стиль и выберете в нем нужную строку.

Каждый графический примитив может быть выполнен линиями определенных типа, толщины, цвета и расположен на определенном слое чертежа.

Рассмотрим только объекты, которые будут нужны для построения.

Для построения отрезка используется кнопка Отрезок.

Для построения правильного многоугольника служит команда Многоугольник, а для ее вызова надо нажать одноименную кнопку на инструментальной панели геометрии.

В строке параметров объекта необходимо назначить число сторон будущего многоугольника. После чего указать курсором центр многоугольника и точку на описанной (вписанной) окружности, определяющей его размер. Способ построения многоугольника выбирается с помощью кнопки-переключателя, расположенной левее поля Стиль линии в строке параметров объекта.

- кнопка Прямоугольник по диагональным точкам,

- кнопка Прямоугольник по центру и углу.

Параметры прямоугольника можно задать также его высотой и шириной в полях строки параметров объекта.

Для вычерчивания окружности служит команда Окружность, для вызова которой нажать одновременно кнопку на инструментальной панели геометрии. Эта команда позволяет начертит окружность по двум точкам.

Чтобы построить произвольно расположенную прямую, вызвать команду Вспомогательная прямая.

Чтобы построить произвольную дугу, вызвать команду Дуга. Задайте центральную точку дуги. Задайте начальную точку дуги.

Привязки

В чертеже, выполненном на компьютере, недопустимы накладки отдельных элементов друг на друга и разрывы между ними. Поэтому постоянно возникает необходимость точно установить курсор в различные точки чертежа, другими словами,  выполнить привязку к уже существующим на чертеже объектам. КОМПАС-ГРАФИК предоставляет разнообразные команды привязок к характерным точкам (граничные точки, центр) и объектам (пересечение, по нормали, по направлениям осей координат). Эти команды объединены в три группы: локальные (действующие однократно), глобальные привязки (действующие постоянно), и клавиатурные.

Глобальная привязка всегда действует по умолчанию при выполнении операций ввода и редактирования.

Кнопка вызова диалога установки глобальных привязок расположена на

Панели текущего состояния.

Можно включать несколько различных глобальных привязок к объектам, и все они будут работать одновременно.

Меню локальных привязок (рисунок4) выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши во время выполнения различных команд создания объектов, их редактирования, выделения и т.д. С помощью команд этого меню можно различными способами выполнить  точную привязку курсора к объектам.

Рисунок 4 – Меню локальных привязок

Локальная привязка является более приоритетной,  чем глобальная. При вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленную глобальную на время своего действия (до ввода точки или отказа от ввода).

Ближайшая точка - позволяет выполнить привязку к ближайшей характерной точке объекта (например, к концу отрезка, центру окружности и т.д.);

Пересечение - позволяет выполнить привязку к точке пересечения объектов;

Середина – производит привязку к середине объекта;

Центр – выполняет привязку к центру окружности, дуги, эллипса;

По сетке – позволяет осуществить привязку к любой точке вспомогательной сетки (сетка при этом может быть и выключенной);

Точка  на кривой – осуществляет привязку к любой точке, находящейся на кривой (прямой), попавшей в ловушку курсора (точка фиксируется на кривой в любом месте, указанном пользователем );

Клавиатурные привязки - это команды точного позиционирования курсора с помощью определенных клавиш или  их комбинаций. Клавиатурные привязки можно применять практически в любом режиме работы.

Последовательность выполнения клавиатурных привязок следующая:

1. Быстро поместить курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом и отпустить мышь.

2. Выполнить клавиатурную команду для точного позиционирования курсора (мышь не используется).

3. Зафиксировать точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре (мышь не используется).

4. Продолжить работу с мышью.

Использование сетки.

Для включения режима отображения	сетки в области чертежа необходимо нажать  комбинацию  клавиш  <Ctrl>+<G>  или  кнопку Сетка на панели текущего состояния

Удобно пользоваться возможностью привязки к сетке если включить в глобальных или локальных привязках пункт По сетке.

Возможно осуществление настройки параметров сетки, а так же ее отображения, путем использования пунктов меню которое представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Настройка параметров сетки

6.2.1 Инструкционная карта к практической работе №18

Название работы. Построение простейших примитивов.

Цель работы: Научиться чертить примитивы, используя кнопки панели Геометрия.

Норма времени: 2 часа.

Литература и средства обучения:

Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Технические средства и программное обеспечение

1 IBM PC

2 САПР Компас 3D V6

Содержание работы

- Запуск программы.

- Выполнение построений

- Редактирование элементов чертежа

- Сохранение изображения.

Методические указания к выполнению практической работы

2.1. Построить отрезок прямой 1-2 сплошной основной линией с заданием точек 1-2 курсором

Порядок построения:

- Панель Геометрия → Ввод отрезка → Точка 1 → Точка 2 → Панель специального управления Стоп [левая клавиша мышки ЛКМ]

2.2. Построить горизонтальный отрезок прямой штриховой  линией длиной 100 мм с заданием длины отрезка в строке параметров.

- Панель Геометрия → Ввод отрезка →Точка 1 → Точка 2

- Панель параметров (свойств)→ Стиль линии →Штриховая → Выбрать

- Далее осуществляется ввод курсора в поле (длина отрезка) в Панели параметров и набирается число 100, затем курсор вводится в поле an (угол наклона отрезка) и записывается ноль

2.3. Построить отрезок прямой сплошной основной линией длиной 100 мм под углом 30 градусов с заданием длины отрезка и угла наклона в строке параметров

- Панель Геометрия → Ввод отрезка → Точка 1 → Панели параметров Поле Стиль линий  Основная  Выбрать

- n / 100 [Enter] →an / 30 [Enter] → Стоп [ЛКМ]

- 2.4. Построить окружность по центру и радиусу

- Панель Геометрия → Ввод окружности → Точка С [ЛКМ] rad / 30 [Enter] → Стоп [ЛКМ]

- 2.5. Построить дугу окружности по центру и двум точкам

- Панель Геометрия → Ввод дуги → Точка с [ЛКМ]

- rad /30 [Enter] (вычерчивается визуальная окружность радиуса R30) → Точка 1 → (визуальная окружность исчезает) Точка 2 → Стоп [ЛКМ]

- 2.6. Построить прямоугольник по углам диагонали при помощи курсора

- Панель Геометрия →Ввод прямоугольника → Точка 1 → Точка 2 →

- Стоп [ЛКМ]

2.7. Построить прямоугольник по угловой точке 1 и размерам, заданным в строке параметров

- Панель Геометрия →Ввод прямоугольника →Точка 1

- h / 30 [Enter]

- w / 70 [Enter] →Стоп [ЛКМ]

- 2.8. Построить прямоугольник по центру с и размерам, заданным в строке параметров

- Панель Геометрия →Ввод прямоугольника → Точка С

- h / 40 [Enter]

- w / 100 [Enter] →Стоп [ЛКМ

2.9. Построить шестиугольник, вписанный в окружность с центром с радиусом 30 мм и углом наклона 30 градусов

- Панель Геометрия →Ввод многоугольника → Точка с

- В Панели параметров осуществляется выбор кнопки построения вписанного в окружность правильного многоугольника

- n / 6 [Enter]

- rad / 30 [Enter]

- an / 0 [Enter] → Стоп [ЛКМ]

2.10. Построить шестиугольник, описанный вокруг окружности с центром с радиусом 30 мм и углом наклона 60 градусов

- Панель Геометрия →Ввод многоугольника →Точка С →В Панели параметров осуществляется выбор кнопки построения описанного вокруг окружности правильного многоугольника

- n / 6 [Enter]

- rad / 30 [Enter]

- an / 60 [Enter] →Стоп [ЛКМ]

Редактирование элементов чертежа

3.1. Измените отрезок прямой 1 произвольным способом (длину, угол наклона)

- выделяется отрезок прямой [ЛКМ]

- курсор-ловушка устанавливается на месте  одного из двух маркеров (узелков) на концах отрезка, при этом курсор-ловушка принимает вид наклонного крестика;

- [ЛКМ] и курсор перетаскивается в нужную точку, при этом отрезок прямой изменяет длину и угол наклона;

- после переноса крайней точки отпускается [ЛКМ], курсор смещается с крайней точки отрезка прямой (курсор-крестик превращается в курсор-ловушку) и нажимается [ЛКМ] (отменяется выделение)

3.2. Измените отрезок прямой 3 (длина отрезка=60 мм, угол наклона = 900, стиль линии -  тонкий)

- выделяется отрезок прямой

- курсор-ловушка устанавливается на отрезок прямой, нажимается [ПрКМ] и в появившемся окне выбирается команда Редактировать

- ln / 60

- an / 90

- поле Стиль линии →Тонкая→Выбрать

Панель специального управления→ команда Создать объект

Основная надпись чертежа

Основная  надпись (рисунок 6) появляется и размещается в документе автоматически— пользователю требуется лишь заполнить ее ячейки. В некоторые из них возможен полуавтоматический ввод текста. Так как основная надпись является частью оформления, изменение ее размеров или структуры непосредственно в документе невозможно.

Система предоставляет возможность полуавтоматического заполнения граф основной  надписи. После двойного щелчка мышью в любой графе штампа на экране появляется меню, из которого можно выбрать нужную строку.

Рисунок 6 –Основная надпись

Ввод и редактирование текста.

При создании различного рода конструкторско-технологической документации, оформляемой в соответствии с требованиями ЕСКД, используются стандартные чертежные шрифты.

В режиме работы с текстом название текущего шрифта и пример его начертания отображаются в соответствующих полях Панели свойств. Чтобы задать параметры текущего шрифта, вызвать команду Шрифт. На экране появится диалог, позволяющий установить параметры текущего шрифта. Эти же параметры шрифта можно настроить по отдельности, пользуясь элементами инструментальной  панели.

Форматирование (рисунок 7) или вкладки Форматирование Панели свойств.

Рисунок 7 – панель Форматирования

Нанесение размеров на чертеже

В общем случае для построения размера необходимо последовательно указать два отрезка, между которыми следует проставить размер, а затем задать положение размерной линии и надписи.

При активизации команды простановки линейных размеров в Строке параметров отображаются поля и кнопки, с помощью которых можно управлять его ориентацией и содержимым размерной надписи.

КОМПАС-ГРАФИК поддерживает все предусмотренные ЕСКД типы размеров: линейные, диаметральные, угловые и радиальные. Кнопка Размеры и технологические обозначения вызова соответствующих команд расположена на Инструментальной панели (рисунок 8, слева).

Рисунок 8- Панель инструментов

На Панелях расширенных команд располагаются различные дополнительные варианты простановки размеров. На рисунке 8 (справа) показана Панель расширенных команд ввода линейных размеров, которая включает в себя линейный размер с обрывом, линейные размеры от общей базы, цепной линейный размер, линейный размер с общей выносной линией, размер высоты. Кнопки Радиальный размер и Угловой размер имеют свои Панели расширенных команд.

С помощью трех дополнительных кнопок Параметры размера, Наклонить размер и Выбор базового объекта на  Панели специального управления, которые появляются при простановке размеров, можно изменить индивидуальную настройку каждого создаваемого размера (рисунок 9).

Рисунок 9- Панель специального управления

Ввод линейных размеров

Порядок ввода линейных размеров и использование параметров размеров является единым для разных типов. Для простановки линейных размеров нужно воспользоваться кнопкой Линейный размер, которая появляется после активизации кнопки Размеры и технологические обозначения на Инструментальной панели. Данная команда позволяет ввести один или несколько линейных размеров. При активизации команды простановки линейных размеров в Строке параметров отображаются различные поля и кнопки, с помощью которых можно вводить характерные точки размера, управлять его ориентацией и содержимым размерной надписи (рисунок 10).

Рисунок 10- Строка параметров

Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи нужно щелкнуть левой кнопкой мыши в поле Размерная надпись в Строке параметров (рисунок 10), прежде чем зафиксировать размер. Это же диалоговое окно можно активизировать с помощью команды Текст надписи из Контекстного меню, которое вызывается щелчком правой клавишей мыши в любой точке чертежа.

Ввод угловых размеров

Команды данной группы позволяют ввести один или несколько угловых размеров. В КОМПАС-ГРАФИК поддерживаются все предусмотренные типы угловых размеров: простой угловой размер, угловой размер от общей базы, цепной угловой размер, угловой размер с общей размерной линией, угловой размер с обрывом. По умолчанию система выполняет построение простого углового размера (рисунок 11, слева). Прочие варианты простановки угловых размеров находятся на Панели расширенных команд (рисунок 4, справа).

Рисунок11- Панель инструментов

порядок ввода угловых размеров, использования параметров и управления размерной надписью является единым для разных типов и практически не отличается от ввода линейных размеров.

Рисунок 12- Строка параметров

Ввод диаметральных размеров

Данная команда позволяет ввести один или несколько диаметральных размеров. Для перехода к команде необходимо нажать кнопку Диаметральный размер на Инструментальной панели (рисунок 13).

Рисунок 13- Панель инструментов

Далее надо указать курсором базовую окружность или дугу, а затем зафиксировать положение размерной надписи.

Для вызова диалога, в котором можно задать или изменить оформление размера (простановка надписи на выносной полке, тип стрелок и т.д.), надо воспользоваться кнопкой Параметры размера на Панели специального управления. Если нужно заново указать окружность или дугу для простановки размера, надо нажать кнопку Выбор объекта, а затем указать курсором нужный элемент.

Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи надо щелкнуть левой кнопкой мыши на поле Размерная надпись в Строке параметров объектов, прежде чем зафиксировать размер (рисунок 14). Дополнительная кнопка Тип размерной линии управляет способом отрисовки диаметрального размера (с обрывом или полный).

Рисунок 7 Строка параметров

Ввод радиальных размеров

Кнопка Радиальный размер на Инструментальной панели позволяет ввести один или несколько радиальных размеров (рисунок14). Для построения размера необходимо указать базовую окружность или дугу, а затем - положение размерной надписи.

Рисунок 14- Панель инструментов

Настройка параметров радиальных размеров выполняется с помощью кнопки Параметры размера на Панели специального управления аналогично настройке размеров других типов.

Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи надо щелкнуть левой кнопкой мыши на поле Размерная надпись в строке параметров объектов, прежде чем зафиксировать размер (рисунок 15).

Рисунок 15 Строка параметров

Дополнительная кнопка Размерная линия от центра управляет способом отрисовки радиального размера (от центра окружности/дуги или нет).

Редактирование объектов на чертеже.

КОМПАС-3D V6 предоставляет пользователю разнообразные возможности редактирования объектов. Наиболее простые и часто используемые приемы редактирования можно выполнять с помощью мыши. Для реализации специальных возможностей редактирования требуется вызов соответствующих команд. Команды редактирования геометрических объектов сгруппированы в меню Редактор, а кнопки для вызова команд на панели Редактирование (рисунок 16).

Рисунок 16-Панель Редактирования

Перед вызовом команд сдвига, поворота, масштабирования, преобразования симметрии и копирования требуется выделить объекты, участвующие в операции. С помощью мыши можно сдвигать и копировать геометрические объекты и виды на чертеже, а также редактировать характерные точки геометрических объектов. Кроме того, двойным щелчком мыши по объекту запускается процесс редактирования параметров этого объекта.

На Панели свойств появляется тот же набор управляющих элементов, что и при создании объекта. Вы можете отредактировать параметры объекта: изменить любые его свойства и характеристики.

6.2.2 Инструкционная карта №19

Название работы. Ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже (линейные, угловые, диаметральные, радиальные).

Цель работы: Научиться проставлять линейные, диаметральные размеры на чертежах.

Норма времени:  2 часа.

Литература и средства обучения:

Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Технические средства и программное обеспечение

1 IBM PC

2 САПР Компас 3D V6

Содержание работы

- Создание нового документа. Построение прямоугольника.

- Скругление углов прямоугольника.

- Построение окружностей.

- Простановка размеров.

Методические указания к выполнению практической работы

Выполнить построение детали рисунок приведен ниже.

1. Активизировать команду Прямоугольник по центру и вершине  на Панели расширенных команд ввода многоугольников и указать центральную точку прямоугольника приблизительно в центре листа.

В строке параметров включить кнопку Отрисовка осей  и задать высоту прямоугольника 80 мм и его ширину 110 мм (рисунок).

|  | Зафиксировать центр прямоугольника в точке начала координат вида. Для чего следует отпустить указатель мыши в начало координат и выполнить клавиатурную команду <Ctrl>+<0> и нажать клавишу<Enter> ( смотри рисунок). |
| --- | --- |

С помощью кнопки Увеличить масштаб  на Панели управления увеличьте прямоугольник во весь экран.

|  | 2. Для выполнения скруглений углов прямоугольника включить кнопку Скругление на углах объекта на Панели расширенных команд ввода скруглений и в строке параметров задать радиус скругления 40. Для выполнения скругления всех углов включить кнопку Обработка углов контура и указать мишенью на любой из отрезков прямоугольника. (смотри рисунок). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. При построении окружностей для определения положения центральных точек с помощью команды Параллельная прямая по обе стороны от вертикальной и горизонтальной осевых линий детали на расстоянии 35 и 20 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | соответственно построить вспомогательные прямые (рисунок). Полученные точки пересечений будут искомыми точками. Затем включить кнопку Ввод окружности и построить левую верхнюю окружность радиусом 20 мм с осями симметрии |  |
| С помощью команды Выделить – Рамкой выделить построенное отверстие вместе с осями симметрии (рисунок).Остальные окружности построить с помощью команды Симметрия . |  |  |  |  |
|  |  | Для этого активизировать команду Симметрия на Панели Редактирование Инструментальной панели и включить кнопку Выбор базового объекта на Панели специального управления. Указать мишенью на вертикальную ось симметрии в любой ее точке для построения правого отверстия. Выделить оба верхних отверстия о командой Выделить рамкой (рисунок) и с помощью команды Симметрия построить нижние пары отверстий. |  |  |
| С помощью команды Удалить-Вспомогательные кривые и точки - В текущем виде удалить вспомогательные построения. 4. Проставить размеры на чертеже. |  |  |  |  |

6.2.3 Инструкционная карта №20 (часть1)

Название работы. Планировка технологических потоков в производственных цехах (участках) с использование САПР

Цель работы: научиться выполнять чертеж координационной сетки здания, оформлять основную надпись

Норма времени: 4 часа.

Литература и средства обучения:

Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Технические средства и программное обеспечение

1 IBM PC

2 САПР Компас 3D V6

Содержание работы

1 Запуск программы

2 Выполнение координационной сетки проектируемого здания

3 Оформление основной надписи чертежа.

Вопросы для самопроверки

1 С помощью каких команд задать размер формата листа?

2 Как выполнить масштабирование листа?

3 С чего необходимо начинать построение планировки цеха?

Методические указания к выполнению практической работы

1 Перед началом работы повторно ознакомиться с содержанием темы, «Сведения о строительных чертежах» составив общее представление о теме.

2 Убедитесь, что на вашем компьютере установлена программа Компас LT 3D v6 Plus.

В случаи отсутствия произведите установку программы. Для установки программы на компьютер необходимо открыть папку Компас_LT_3D_v6_Plus в папке открыть файл Компас_LT_3D_v6_Plus выполнить установку программы.

3 Выполните запуск программы

Пуск – Программы - АСКОН – Компас V6LT. (всплывающие окна: вид приложения, справка и поддержка - закрыть

4 Установите формат листа.) (смотри видео 1)

Работа выполняется на листе формата А1 расположение горизонтальное.

Диалоговое окно имеет следующий вид.

Необходимо нажать  клавишу файл - создать – чертеж - Ок.

Далее установить параметры листа, на котором выполняется чертеж:

Нажать клавишу Сервис – Параметры

Установить параметры: новые документы – параметры листа – формат листа – А1 – ориентация горизонтальная – Ок.

5 Выполните масштабирование. (смотри видео 2)

Чертеж производственного здания швейного предприятия выполняется в масштабе М 1:100. Масштабирование устанавливают для удобства работы с размерами в натуральную величину. Необходимо создать новый вид с помощью панели  Ассоциативные виды.

Сбоку (слева) расположены панели инструментов. Нажать клавишу Ассоциативные виды – Создать новый вид

Далее необходимо отключить клавишу автосоздание и совместить локальную систему координат с началом листа.

На панели свойств задать масштаб 1:100 (ввод цифр обязательно подтверждается клавишей Enter), затем нажать на клавишу создать объект.

6 Проверьте правильность выполнения масштабирования (смотри видео 3)

Для этого сбоку (слева) необходимо выбрать панель Геометрия – отрезок

В строке состояния задать длину 32000 (ввод цифр подтверждается клавишей Enter), затем нажать клавишу создать объект. Рисунок ниже.

Создать объект

Длина 32000

Если отрезок расположен в поле чертежа, то масштабирование выполнено верно. Можно приступать к построению координационной сетки.

Отрезок удалить: нажать клавишу стоп - двойной щелчок мышкой на отрезке – клавиша Delete.

7 Постройте координационную сетку. (смотри видео 4)

Оси вычерчивают только по капитальным (несущим) стенам и колоннам. Построение координационной сетки чертежа вначале выполняют, используя инструменты панели Геометрия – прямоугольник.

Установите диалоговое окно так, чтобы вы видели контуры листа. Увеличение или уменьшения листа происходит с помощью прокрутки колеса мышки.

На панели свойств задайте размер прямоугольника высота 18000, ширина 42000, стиль линий осевая (оранжевого цвета.) Размер прямоугольника равен размерам здания и может изменяться в соответствии с заданием.

Поместите прямоугольник на поле чертежа как показано на рисунке ниже.

Выполните построение координационных осей. Величина шага колонн и пролетов соответствуют заданию.

Например: шаг колонн 6000. Величина пролета 6000.

Панель Геометрия – параллельные прямые.

Далее в строке состояния введите величину шага – расстояние 6000 (ввод цифр подтверждается клавишей Enter). Затем выделить линию параллельно, которой необходимо выполнить координационную ось. Наведите курсор на линию, и сделайте щелчок мышкой, рядом появятся две параллельные линии, рисунок ниже.

Линию расположенную внутри прямоугольника фиксируем. Для этого выполняют на ней двойной щелчок мышкой, изменяется цвет линии (серый). Линия, которая находится за пределами прямоугольника, не нужна, поэтому необходимо прерывать команду, щелчок правой кнопкой мышки на свободном поле экрана, выбрать прервать команду.

Следующую линию откладываем от предыдущей, правую линию фиксируем, левую прерываем команду.

Таким же способом выполняем все последующие вертикальные  и горизонтальные линии (координационные оси).

Затем линии расположенные внутри прямоугольника обводим. Для этого выбрать команду геометрия – отрезок – стиль линии – осевая. Наводим курсор в начало линии, фиксируем щелчком, в конце линии двойной щелчок мышкой.

Результат показан на рисунке ниже.

8 Выполните маркировку координационных осей.

Для маркировки вертикальных осей используются арабские цифры 1, 2 и т.д., по порядку слева направо. Горизонтальные оси маркируются заглавными буквами русского алфавита А, Б и т.д., по алфавиту снизу вверх. При этом не рекомендуется употреблять буквы 3, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь.

Маркируются оси, выходящие налево и вниз по отношению к плану. Маркировочные цифры и буквы помещают в кружочках, диаметр которых 8-10 мм. Чтобы кружки с маркировкой располагались на одинаковом расстоянии от координационной сетки, слева и внизу сетки проведите вспомогательные прямые. Панель геометрия –параллельные прямые. Расстояние 6000.

Соедините координационную сетку и вспомогательные прямые по осям. Инструмент геометрия-отрезок-стиль линии тонкая (черная). Рисунок слева.

В конце линий кружок. Инструмент-геометрия – окружность-радиус 900. Окружность можно создать один раз, затем использовать копирование (правая кнопка мышки).

Точно также выполняются кружки с левой стороны. В каждом кружке внизу вводится цифра, слева -буква: инструмент - обозначения- ввод текста-создать объект.

9 Оформить основную надпись чертежа. Как работать с надписью, подробно описано на станице 16.

Двойной щелчок мышкой на поле надписи, заполните нужные строки, затем создать объект. Пример на рисунке ниже.

Работа завершена.

Чертеж сохранить: Файл – сохранить как- присвоить имя(фамилию) – сохранить. Файл передать для проверки преподавателю.

6.2.4 Инструкционная карта №20 (часть2)

Название работы. Планировка технологических потоков в производственных цехах (участках) с использование САПР

Цель работы: научиться выполнять привязку стен к координационной сетки здания, выполнить оконные и дверные проемы.

Норма времени: 2 часа.

Литература и средства обучения:

Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Технические средства и программное обеспечение

1 IBM PC

2 САПР Компас 3D V6

Содержание работы

1 Запуск программы.

2 Выполнение привязки стен (наружных и внутренних несущих стен) к координационной сетки проектируемого здания, вычерчивание колон.

3 Выполнение разметки оконных проемов.

4 Выполнение разметки дверных проемов.

Вопросы для самопроверки

1 С помощью каких команд задать толщину стен?

2 Как выполнить разметку оконных проемов?

3 Каким типом линий выполняют стены здания?

Методические указания к выполнению практической работы

1 Работа продолжается с тем же файлом. Открыть файл продолжить работу.

2 Выполните привязку несущих стен к координационным осям.

Капитальными (несущими) называют стены, на которые опирается перекрытие (крыша, плиты на этажах).

Распределение толщины капитальной стены относительно координационной оси называется привязкой. На чертеже необходимо использовать центральную привязку, равномерное распределение толщины стены относительно координационной оси.

Размер толщины стены принимаем равным 510мм. (кирпич имеет размеры 65×120×250 мм, кладка в 2 кирпича, толщина слоя раствора между кирпичами - 10 мм).

Панель Геометрия – параллельные прямые. В строке состояния задать размер 255 (половина от 510). Затем выделить координационную ось параллельно, которой необходимо выполнить привязку стены. Навести курсор на линию, и сделать щелчок мышкой, рядом появятся две параллельные линии, линии фиксируем. Для этого выполняют, поочередно на каждой, двойной щелчок мышкой, изменяется цвет линий (серый). Рисунок ниже.

Толщина стены 510мм

Также выполняем привязку стен по наружным осям. Результат рисунок ниже.

3 Выполните привязку внутренних несущих стен. Толщина стены 510мм. Выполняется также как и наружные стены. Результат рисунок ниже.

Таким образом, план здания раздели на производственное помещение (швейный цех) и административные, бытовые помещения. Швейный цех расположен на втором этаже здания, следовательно, необходимы лестница и грузовой лифт.

4 Выполните разметку оконных проемов. Расположение оконных проемов может изменяться в соответствии с заданием. Разметку выполняем слева на право.

Панель Геометрия – параллельные прямые. В строке состояния задать расстояние 1000мм  (от левой наружной координационной оси до начала окна).

Выделить левую наружную координационную ось. Навести курсор на линию, и сделать щелчок мышкой, рядом появятся две параллельные линии, линии внутри фиксируем (изменяется цвет линий серый), снаружи прерываем команду. Далее панель Геометрия – параллельные прямые, от полученной линии задаем размер окна 1500мм, фиксируем и прерывает также. Используя те же инструменты, размечаем размер между окнами 1000мм. Точно также размечаем окна от правой крайней координационной оси.

Продолжаем разметку окон. Используем панель Геометрия – параллельные прямые. От всех внутренних вертикальных координационных осей выполняем параллельные прямые расстояние 1000мм (параллельные фиксируем). Результат на рисунке ниже.

5 Выполните обводку несущих стен и окон. Панель геометрия – отрезок стиль линии для стен – основная (синяя), для окон тонкая (черная). Рисунок ниже. Для удобства выполнения увеличивайте масштаб (прокрутка колеса мышки).

6 Выполните построение колон. Месторасположение колон отмечено крестиками на рисунке ниже.

Размер колоны 400×400 мм. Используем панель геометрия-параллельные прямые. Расстояние - 200мм. Колоны обводим. Используем инструмент геометрия-отрезок-стиль линии - основной (синий).

7 Выполните разметку дверных проемов на внутренних несущих стенах (главных вход в цех). Двери распашные двупольные (две створки) размер двери 1800мм. В соответствии с нормами пожаробезопасности главный вход должен совпадать с главным проходом в цехе. На чертеже необходимо указать направление открывания двери - наружу, полотно двери располагают под углом 30° относительно стены.

Наметьте середину плана здания по горизонтали. Для этого используем панель геометрия-параллельные прямые от оси Б отложим 3000. Центральную линию фиксируем, нижнюю прерываем команду. От полученной линии разметим дверь: панель геометрия-параллельные прямые- расстояние 900.

8 Выполните обводку внутренней несущей стены: инструмент - отрезок- стиль линии основной (синий)

Начертите дверные створки. Для расчета угла наклона используют левую декартовую систему координат. Например, дверь должна располагаться

900

под углом 300 рассчитаем угол 300 + 900 = 1200

300

300+900=1200

1800

00

2700

Инструмент отрезок – стиль линии основной – длина 900 – угол 1200-установить отрезок – создать объект.

Угол для верхней сворки равен 2400. Дверь с правой стороны нижняя створка угол 600, верхняя – 3000.

Работа завершена. Чертеж сохранить. Файл передать для проверки преподавателю.

6.2.5 Инструкционная карта №20 (часть3)

Название работы. Планировка технологических потоков в производственных цехах (участках) с использование САПР

Цель работы: научиться выполнять построение лестниц, грузового лифта. Выполнять простановку размеров и экспликацию помещений.

Норма времени: 2 часа.

Литература и средства обучения:

Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Технические средства и программное обеспечение

1 IBM PC

2 САПР Компас 3D V6

Содержание работы

1 Запуск программы, открытие своего файла.

2 Выполнение лестницы.

3 Выполнение грузового лифта.

4 Простановка размеров.

5 Выполнение экспликации.

Вопросы для самопроверки

1 Какие инструменты используются для выполнения параллельных прямых?

2 Для чего необходим грузовой лифт?

3 Для чего необходима таблица экспликации помещений?

Методические указания к выполнению практической работы

1 Работа продолжается с тем же файлом. Открыть файл продолжить работу.

2 Выполните чертеж лестницы с левой стороны плана здания вверху. Количество ступеней в лестничном марше -10. Для построения используйте инструмент – геометрия- параллельные прямые. Размеры указаны на рисунке ниже.

С левой стороны здания - внизу вычертите бытовые помещения, размеры смотри на рисунке.

3 Выполните чертеж грузового лифта и лестницы с правой стороны плана здания вверху. Для построения используйте инструмент – геометрия- параллельные прямые. Размеры указаны на рисунке ниже.

С правой стороны плана здания выполните административные и вспомогательные помещения. Размеры указаны на рисунке справа.

4 Проставьте размеры на чертеже.

Первая размерная линия внизу проходит на расстоянии 1500мм от нижней осевой линии, вторая размерная линия проходит на расстоянии 1000мм от первой, третья размерная линия проходит на расстоянии 1000мм от второй линии. С левой стороны размерные линии располагаются на таком же расстоянии, только уже от левой крайней осевой линии.

Для простановки размера используем инструмент размеры-линейные размеры затем в строке состояния задать параметры – засечка - указать место размера (щелчком мышки) - выносные линии совместить с вспомогательной линией. Также необходимо указать на чертеже размер дверных проемов, колон, толщину стен. Результат рисунок ниже.

5 Выполните таблицу экспликации помещений для этого проставьте номера помещений на плане. Номер ставится в кружочке, диаметр кружка 900. Месторасположение кружков показано на рисунке выше.

Таблица экспликации располагается над основной надписью, на 5000мм выше нее. Количество строк в таблице зависит от количества помещений на плане здания.

Высота строк 1000мм, высота шапки таблицы 2000мм.

Для ввода текста используем инструмент - обозначения- ввод текста-создать объект.

В завершении работы удалить все вспомогательные прямые. Вкладка редактор – удалить – вспомогательные кривые и точки – в текущем виде.

Результат работы рисунок ниже.

Работа завершена. Чертеж сохранить. Файл передать для проверки преподавателю.

Заключение

В заключении можно отметить, что подробное описание интерфейса программы и инструкционные карты с фотографиями с экрана компьютера позволяют обучающимся осваивать учебный материал и приобретать  практические навыки работы в программе дистанционно с большей степенью самостоятельности.

Наиболее сложные моменты работы с программой, особенно начальные этапы демонстрируются видеозаписью с экрана компьютера. В тексте инструкционных карт имеются ссылки на видеофайлы.

Поставленные цели изучения темы достигнуты. Приобретенные навыки успешно применяются при выполнении курсовых и дипломных проектов. Показателем результативности данной методической разработки являются готовые работы студентов, выполненные в процессе курсового проектирования,  представленные в приложении А данной методической разработки.

Список использованных источников

1 Руководство по САПР АСКО 2Д для пользователя программы

Приложение А