Министерство образования Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПГК» ___________ Н.В.Горожанкина ___ ________2025 г.

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

учебной дисциплины

ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

15.02.16  "Технология машиностроения"

Самара, 2025 г.

| ОДОБРЕНО Председатель ПЦМК машиностроения и металлообработки ________________М.А.Лапицкая _____ _________________ 2025 г. | СОГЛАСОВАНО Менеджер компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» ________________А.А.Дикушина _____ _________________ 2025г. |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО Методист ______________ Е.В.Клянина ___ ________________2025г. | Менеджер компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» ________________Е.В.Фоменкова _____ _________________ 2025г. |

Разработчик:

Шемякова Н.М.,  преподаватель ГБПОУ «ПГК».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Техническая механика» по специальности 15.02.16  Технология машиностроения и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности Технология машиностроения, реализуемой в ГБПОУ «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по дисциплине «Техническая механика».

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, 
согласования и утверждения регламентированы документированной процедурой 
«Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденной в колледже.

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по учебной дисциплине   в форме экзамена.

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по учебной дисциплине «Техническая механика» в очной форме  по билетам.

Экзамен проводится письменно для всей учебной группы одновременно путем выполнения теоретических и практических  заданий.

На подготовку ответа по билету каждому студенту отводится не более 30 минут.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает   25 билетов, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика.

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ППССЗ | – | Программа подготовки специалистов среднего звена; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС | – | Федеральный государственный образовательный стандарт; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения учебной дисциплины  Техническая механика  обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»  следующими умениями и знаниями:

| Умение 1 | читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; |
| --- | --- |
| Умение 2 | читать чертежи сборочных узлов. |
| Знание 1 | служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; |
| Знание 2 | показатели качества деталей машин; |
| Знание 3 | подготовка деталей к сборке. |

Знания и умения, формируемые в рамках УД «Техническая механика» направлены на формирование общих компетенций и подготовку к формированию профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 4. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 5. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 6. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | 1.1.Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей машин |
| ПК 3.1 | ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс сборки изделий с применением конструкторской и технологической документации |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным
 результатам УД.

| Образоват. результаты | Формулировка умения/знания | Код ОК, ПК | № вопроса | № практического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; | ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 5. ПК 1.1. |  | 1-5,19-25 |
| Умение 2 | Читать чертежи сборочных узлов. | ОК1, ОК4, ОК 8. ПК 1.1.,3.1. |  | 6-18 |
| Знание 1 | служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; | ОК1, ОК4, ОК9 ПК 1.1.,3.1. | 22-38 |  |
| Знание 2 | показатели качества деталей машин; | ОК2, ОК4 | 1-21 |  |
| Знание 3 | подготовка деталей к сборке. | ОК1, ОК4, ОК8. ПК 1.1. | 42-50 |  |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Техническая механика

для студентов   по специальности

15.02.16 «Технология машиностроения"

2025-2026 учебный год

Преподаватель: Шемякова Наталья Михайловна

Раздел 1. Теоретическая механика

Теоретические вопросы:

- Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил.   Равнодействующая и уравновешивающая силы.

- Аксиомы статики

- Связи и реакции связей. Определение направления основных реакций связей.

- Проекция силы на ось, Величина и знак проекции. Частные случаи.

- Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

Силовой многоугольник.

- Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в геометрической форме.

- Система сходящихся сил. Условие равновесия в алгебраической  форме.

- Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Сложение пар.

- Момент силы относительно точки. Величина и знак момента силы. Частный случай.

- Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор.

- Балки. Определение реакций опор.

- Условия равновесия системы параллельных сил.

- Момент силы относительно оси.  Величина и знак момента. 
Частные случаи.

- Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил.
 Уравнения равновесия .

- Кинематические параметры движения точки: траектория, путь, время, скорость, ускорение при аналитическом способе задания движения.

- Кинематика точки. Скорость. Ускорение полное, нормальное и касательное.

- Равномерное движение точки. Путь, скорость, ускорение.

- Равнопеременное движение точки. Путь, скорость, ускорение.

- Поступательное движение.

- Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
 Частные случаи вращательного движения точки.

- Линейные скорости и ускорения точек вращающегося тела.

Практические задания:

|  | Определить проекции силы на оси |
| --- | --- |
|  | Определить силы реакций стержней алгебраическим способом. если F=10 кН, α= 30° |
|  | 10Нм Определить сумму моментов сил относительно опоры С. |
|  | Определить реакции балки. |

|  | Колесо радиусом r =0,5м вращается равномерно. Окружная скорость V =5,24 м/c. Определить частоту вращения колеса. Произведите расчёт и выберите ответ Частота вращения; № ответа. n=150об/мин; 1. n=300об/мин; 2. n=100об/мин; 3. n=250об/мин; 4. |
| --- | --- |

Раздел 2. Сопротивление материалов.

Теоретические вопросы.

- Основные  понятия  по  сопротивлению  материалов  Деформация  упругая и пластическая. Понятие о прочности,

- Метод  сечений. Внутренние силовые факторы.

- Понятие о напряжениях. Нормальные и касательные напряжения.

- Растяжение. Продольные силы  и их эпюры.

- Нормальные напряжения при растяжении.

- Продольные и поперечные деформации при растяжении. Закон Гука. Формула Гука.

- Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

- Виды напряжений. Расчётное, предельное, допускаемое напряжение.

- Коэффициент  запаса прочности.

- Расчёт на прочность при растяжении. Проверочный, проектный расчёт, определение допускаемой нагрузки.

- Понятие о срезе и сдвиге. Напряжения. Расчёт на прочность при срезе.

- Смятие. Напряжения  смятия. Расчёты на прочность при смятии.

- Кручение. Крутящий момент. Правила для определения величины и знака крутящего момента.

- Построение эпюр крутящих моментов.

- Напряжения при кручении. Максимальные касательные напряжения при кручении.

- Расчёт на прочность  при кручении. Проверочный и проектный расчёты.

- Изгиб. Основные понятия. Внутренние силовые факторы.

- Изгиб. Определение величины и знака поперечной силы и изгибающего момента.

- Осевые моменты сопротивления простейших сечений: Прямоугольного, круглого, профилей проката.

- Расчёт на прочность при изгибе. Проверочный и проектный расчёты.

Практические задания.

|  | С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения. |
| --- | --- |
|  | С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения Произведите расчёт и выберите правильный ответ. Силовой фактор; №ответа. 36КН; 1. 32 КН; 2. -8 КН; 3. 18 КН; 4. |
|  | Определить напряжения в сечениях бруса. |
|  | Проверить прочность бруса, если=100 . |
|  | Определить удлинение стального бруса, если его длина 1м. Принят F=20 kH ьЕ=2∙105 Н/мм2. |
|  | Определите нормальное напряжение в сечении С-С бруса. Рассчитайте и выберите правильный ответ.. σ; № ответа. 100 Н/мм2; 1. 90 Н/мм2; 2. 70 Н/мм2; 3. 50 Н/мм2; 4. |
|  | Болт нагружен растягивающей силой, при этом возникает смятие головки болта. Рассчитать величину площади смятия болта при действии силы F, если d=12мм, H=14ммD=20мм . Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ. Асм; № ответа. 314мм2; 1. 528мм2; 2. 133мм2; 3. 201мм2; 4. |
|  | Построить эпюру крутящих моментов |
|  | Проверить прочность бруса, если=90 |
|  | Определить реакции балки . Построить эпюру изгибающих моментов |

|  | Определить диаметр вала из условия прочности, если крутящий момент в сечении Mz=60Hм а ==60 . |
| --- | --- |
|  | Построить эпюры Q и M |
|  | Проверить прочность балки, если m = 5 кНм, F = 10кН, L = 2 м, поперечное сечение – швеллер №20 |

Раздел 3.  Детали машин.

Теоретические вопросы.

- Общие сведения о механических передачах. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения.

- Передачи. Основные кинематические характеристики.
 Передаточное число.

- Принцип работы и устройство фрикционной передачи с постоянным передаточным числом.

- Общие сведения о зубчатых передачах: принцип работы, устройство, достоинства и недостатки, область применения.

- Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчёта зубчатых передач. Материалы зубчатых колёс.

- Ремённая передача, детали передачи. Передаточное число.

- Валы и оси. Конструктивные элементы. Материалы валов и осей.

- Подшипники качения.  Основные типы.

- Муфты.  Назначение и классификация муфт. Глухие муфты.

Практические задания.

|  | Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, Р1=5кВт; ω1=157рад/с; ω2=62,8рад/с; Потери на трение не учитывать.. Т2; № ответа. 31.8Hм; 1. 47.8 Hм; 2. 77.2 Hм; 3. 79.5Hм; 4.. |
| --- | --- |
| 20. | Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, если Р1=8кВт; ω1=40рад/с; u=4 Потери на трение не учитывать. Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ M2; № ответа. 800Нм; 1. 2200Нм; 2. 776Нм; 3. 1940Нм; 4. |
|  | Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,5 мм Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ m; № ответа. 12,5 мм; 1. 6 мм; 2. 2,5 мм; 3. 4 мм; 4. |
|  | Определить a если d1=64мм;z2=80;m=2мм a; № ответа. 78мм; 1. 224мм; 2. 112мм; 3. 160мм; 4. |
|  | Рассчитать передаточное отношение передачи, если a=160мм; d1 =80мм Выберите правильный ответ. d2; № ответа. 2; 1. 2.5; 2. 3; 3. 4; 4.. |
|  | Определить диаметр меньшего шкива, если диаметр большего шкива 210мм; частота вращения ведущего вала 945 об/мин, частота вращения ведомого вала 540 об/мин; скольжение в передаче не учитывать. d1; № ответа. 100; 1. 112; 2. 120; 3. 140; 4. |
|  | Среди представленных на схемах передач выбрать цепную передачу и определить её передаточное число, если z1=18; z2=72; z3=17; z4=60; z51=1 z6=36; z7=35; z8=88; Рассчитайте и выберите правильный ответ Передача; Передаточное число; № ответа. 1-2; 4; 1. 3-4; 3,53; 2. 5-6; 2,5; 3. 7-8; 2,5; 4. |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные печатные издания

- Вереина Л.И. Техническая механика учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям техн. профиля / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - М. : Academia, 2018 – 280с.; ISBN 5-7695-1639-9.

- Куклин Н.Г. Детали машин: учебник / Н. Г. Куклин, Г. С. Куклина, В. К. Житков. - 9-е изд. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2015. - 510с.; ISBN 978-5-905554-84-1.

- Олофинская В.П.  Техническая механика : курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий / В. П. Олофинская. - 2-е изд., испр. - Москва : Форум, 2017. - 348 с.; ISBN 978-5-91134-114-5.

- Олофинская В.П. «Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования/ В. П. Олофинская: Учебное пособие»  Инфра-М Форум 2015-72с. ISBN: 978-5-91134-933-2

- Опарин И.С.   Основы технической механики: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / И. С. Опарин. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 139с.; ISBN 978-5-4468-4785-3

- Эрдеди А.А Техническая механика: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 527с.; ISBN 978-5-4468-5973-3

Основные электронные издания

- Электронные книги по деталям машин. [Электронный ресурс]- Режим доступа: Официальный сайт. - http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html (дата обращения: 03.06.2022).

- Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения. [Электронный ресурс]- Режим доступа: Официальный сайт. - http://www.teoretmeh.ru/ (дата обращения: 03.06.2022).

- Теоретическая механика, сопротивление материалов. Решение задач [Электронный ресурс]- Режим доступа: Официальный сайт. - http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm (дата обращения: 03.06.2022).

- Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике [Электронный ресурс]- Режим доступа: Официальный сайт. -  http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 (дата обращения: 03.06.2022).

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 01

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21  2025/2026уч. год

1.	Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил.   Равнодействующая и уравновешивающая силы.

2.	Аксиомы статики

3.Болт нагружен растягивающей силой, при этом возникает смятие головки болта. Рассчитать величину площади смятия болта при действии силы F, если d=12мм, H=14ммD=20мм .Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ.

|  | Асм |  | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 314мм2 |  | 1 |
|  | 528мм2 |  | 2 |
|  | 133мм2 |  | 3 |
|  | 201мм2 |  | 4 |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись |  |  | Преподаватель _________________Н.М.Шемякова подпись |  |  |
| _______ октябрь 2025г. |  |  | _______ октябрь 2025г. |  |  |

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 02

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21 2025/2026уч. год

1.	Аксиомы статики

2.	Связи и реакции связей. Определение направления основных реакций связей.

| 3. Выполните задание. Проверить прочность балки, если m = 5 кНм, F = 10 кН, L = 2 м, поперечное сечение – швеллер №20. |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А.Лапицкая | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 03

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21   2025/2026уч. год

1.	Проекция силы на ось, Величина и знак проекции. Частные случаи.

2.	Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

3. Выполните задание:

Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, если 
Р1=8кВт; ω1=40рад/с;u=4  Потери на трение не учитывать.

Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ

|  |  | M2 | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800Нм | 1 |
|  |  | 2200Нм | 2 |
|  |  | 776Нм | 3 |
|  |  | 1940Нм | 4 |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись |  | Преподаватель _________________Н.М.Шемякова подпись |  |  |  |
| _______ октябрь 2025г. |  | _______ октябрь 2025г. |  |  |  |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 04

По дисциплине      Техническая механика     гр.  ТМ-101, ТМ – 21                                                               2025/2026уч. год

- Система сходящихся сил. Условие равновесия в алгебраической  форме.

- Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Сложение пар.

| 3. Выполните задание: Проверить прочность бруса, если=90 |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ октябрь 2025г. | ______ октябрь 2025г. |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 05

По дисциплине      Техническая механика     гр.  ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Балки. Определение реакций опор.

- Условия равновесия системы параллельных сил.

3.Выполните задание.

Определить силы реакций стержней алгебраическим способом.
если F=10 кН,  α= 30°

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ октябрь 2025г. | _______ октябрь 2025г. |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 06

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ -101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Кинематика точки. Скорость. Ускорение полное, нормальное и касательное.

- Равномерное движение точки. Путь, скорость, ускорение.

3.Выполните задание: Определить диаметр меньшего шкива, если диаметр большего шкива 210  мм; частота вращения ведущего вала   945 об/мин,  частота вращения ведомого вала  540 об/мин;. Укажите номер ответа.

|  |  | d1 | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 1 |
|  |  | 112 | 2 |
|  |  | 120 | 3 |
|  |  | 140 | 4 |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись |  | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |  |  |  |
| _______ октябрь 2025г. |  | _______ октябрь 2025г. |  |  |  |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 07

По дисциплине      Техническая механика     гр.  ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Основные  понятия  по  сопротивлению  материалов  Деформация  упругая и пластическая. Понятие о прочности,

- Метод  сечений. Внутренние силовые факторы.

3.Выполните задание.
Определить реакции балки . Построить эпюру изгибающих моментов.

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ октябрь 2025г. | _______ октябрь 2025г. |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 08

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Сложение пар.

- Момент силы относительно точки. Величина и знак момента силы. Частный случай.

| 3.Выполните задание. Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,5 мм Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ | m | № ответа |
| --- | --- | --- |
|  | 12,5 мм | 1 |
|  | 6 мм | 2 |
|  | 2,5 мм | 3 |
|  | 4 мм | 4 |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ октябрь 2025г. | _______ октябрь 2025г. |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 09

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Понятие о напряжениях. Нормальные и касательные напряжения.

- Растяжение. Продольные силы  и их эпюры.

3.Выполните задание:

Определить напряжения в сечениях бруса

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Кручение. Крутящий момент. Правила для определения величины и знака крутящего момента.

- Построение эпюр крутящих моментов.

3. Выполните задание.

| Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, Р1=5кВт; ω1=157рад/с; ω2=62,8рад/с; Потери на трение не учитывать |  | Т2; № ответа. 31.8Hм; 1. 47.8 Hм; 2. 77.2 Hм; 3. 79.5 Hм; 4. |
| --- | --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026 уч. год

- Поступательное движение.

2.Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
 Частные случаи вращательного движения точки.

3.Выполните задание.

Определить диаметр вала из условия прочности, если  крутящий момент в сечении  Mz=60Hм а    ==300

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |
| --- | --- |
| _______ октябрь 2025г. | _______ октябрь 2025г. |

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Изгиб. Основные понятия. Внутренние силовые факторы.

- Изгиб. Определение величины и знака поперечной силы и изгибающего момента.

3.Выполните задание:

Среди представленных на схемах передач выбрать цепную передачу и определить её передаточное число, если  z1=18; z2=72; z3=17; z4=60; z51=1 z6=36; z7=35; z8=88;

Рассчитайте и выберите правильный ответ

|  |  |  | Передача | Передаточное число | № ответа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 4 | 1 |  |
|  |  |  | 3-4 | 3,53 | 2 |  |
|  |  |  | 5-6 | 2,5 | 3 |  |
|  |  |  | 7-8 | 2,5 | 4 |  |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |  |  |  |
| _______ октябрь 2025г. | _______ октябрь 2025г. |  |  |  |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Общие сведения о механических передачах. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения.

- Передачи. Основные кинематические характеристики. Передаточное число.

| 3. Постройте эпюру крутящих моментов |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель ________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Продольные и поперечные деформации при растяжении. Закон Гука. Формула Гука.

- Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

3.Выполните задание:

| Проверить прочность бруса, если=100 . |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Передачи. Основные кинематические характеристики.
 Передаточное число.

2.Принцип работы и устройство фрикционной передачи с постоянным передаточным числом.

| 3.Выполните задание:Определите проекции силы на оси. |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель ________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Ремённая передача, детали передачи. Передаточное число.

- Валы и оси. Конструктивные элементы. Материалы валов и осей.

3.Выполните задание:

| Определите удлинение стального бруса, если его длина 1м. Принять Е=2∙105 Н/мм2 |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель ________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Ремённая передача, детали передачи. Передаточное число.

2.Валы и оси. Конструктивные элементы. Материалы валов и осей.

3.Выполните задание:

| С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель ________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Подшипники качения.  Основные типы.

- Муфты.  Назначение и классификация муфт. Глухие муфты.

| 3.Выполните задание: Определите реакции балки. |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Понятие о срезе и сдвиге. Напряжения. Расчёт на прочность при срезе.

- Смятие. Напряжения  смятия. Расчёты на прочность при смятии.

3. Выполните задание:

| Колесо радиусом r = 0,5м вращается равномерно. Окружная скорость V =5,24 м/c. Определить частоту вращения колеса. Произведите расчёт и выберите ответ |  | Частота вращения | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n =150об/мин | 1 |
|  |  | n =300об/мин | 2 |
|  |  | n =100об/мин | 3 |
|  |  | n =250об/мин | 4 |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

1. Общие сведения о механических передачах. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения.

2.Передачи. Основные кинематические характеристики.

3. Выполните задание:

| Постройте эпюры Q и Mдля балки |  |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель ________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г... |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Проекция силы на ось, Величина и знак проекции. Частные случаи.

- Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

3.  Выполните задание:

| С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагруженияэ Произведите расчёт и выберите правильный ответ | Силовой фактор | №ответа |
| --- | --- | --- |
|  | 36КН | 1 |
|  | 32 КН | 2 |
|  | -8 КН | 3 |
|  | 18 КН | 4 |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г... |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По дисциплине: Техническая механика    гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026 уч. г

- Виды напряжений. Расчётное, предельное, допускаемое напряжение.

- Коэффициент  запаса прочности.

| 3.Выполните задание: Определите нормальное напряжение в сечении С-С бруса. Рассчитайте и выберите правильный ответ |  | σ | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 Н/мм2 | 1 |
|  |  | 90 Н/мм2 | 2 |
|  |  | 70 Н/мм2 | 3 |
|  |  | 50 Н/мм2 | 4 |

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По дисциплине      Техническая механика     гр. ТМ-101, ТМ – 21

2025/2026уч. год

- Виды напряжений. Расчётное, предельное, допускаемое напряжение.

- Коэффициент  запаса прочности.

3.Выполните задание:

| 3. Рассчитайте передаточное отношение передачи, если a=160мм; d1 =80ммВыберите правильный ответ. | d2 |  | u | № ответа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 2.5 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 4 |  |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись |  |  | Преподаватель _________________ Н.М.Шемякова подпись |  |  |
| _______ октябрь 2025г. |  |  | _______ октябрь 2025г. |  |  |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Сложение пар.

- Момент силы относительно точки. Величина и знак момента силы. Частный случай.

3. Выполните задание:

| Определите a если d1=64мм ;z2=80; m=2мм | d2 |  | a | № ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 78мм | 1 |
|  |  |  | 224мм | 2 |
|  |  |  | 112мм | 3 |
|  |  |  | 160мм | 4 |
| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись |  |  | Преподаватель _________________Н.М.Шемякова подпись |  |  |  |
| _______ октябрь 2025г. |  |  | _______ октябрь 2025г. |  |  |  |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

____________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 2025 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине      Техническая механика     гр.ТМ - 101, ТМ - 21

2025/2026уч. год

- Проекция силы на ось, Величина и знак проекции. Частные случаи.

- Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

3. Выполните задание:

Определить сумму моментов нагрузок относительно опоры С.

| Председатель ПЦМК ________________М.А.Лапицкая подпись; Преподаватель _________________Н.М.Шемякова подпись. _______ октябрь 2025г.; _______ октябрь 2025г.. |  |
| --- | --- |

Критерии оценки за выполнение практического задания/задачи

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |