Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления персоналом ОАО «ЕПК Самара» ______________ Е.А.Елизарова «___» ____________2025г. |  | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по УВР ГБПОУ «ПГК» __________ Н.В. Горожанкина «___» ________________2025 г. |
| --- | --- | --- |

Комплект оценочных средств

для оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Самара, 2025

| СОГЛАСОВАНО Протоколом заседания ПЦМК от______________2025 г. №____ Председатель ПЦМК ______________М.А. Лапицкая ___ ________________2025 г | ОДОБРЕНО Методист ______________ Е.В. Клянина ___ ________________2025 г. |
| --- | --- |

Разработчики:

Копылов Д.С., преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Эксперты от работодателя:

Начальник управления персоналом ОАО «ЕПК Самара», Е.А.Елизарова

- Пояснительная записка

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной заместителем директора по учебной работе   ГБПОУ  «ПГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю в форме теоретического и практического задания по подгруппам в количестве до 10 человек.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК)  ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию .

Инструментарий оценки предназначен для оценки каждой ПК.

Оценивание происходит на основе продукта практической деятельности по критериям.

Для оценки каждой ПК используется по одному заданию, каждое из которых включает в себя 22 варианта.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по профессиональному модулю ПМ.01  Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию  являются:

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), отрасль машиностроения, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.09. 2023 г. №676;

- программа профессионального модуля ПМ.01  Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию ;

- положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, утвержденное заместителем директора по УВР (директором) 16 июня 2025г.  года в ГБПОУ  «ПГК».

Комплект оценочных средств содержит:

- Паспорт комплекта оценочных средств.

- Экзаменационный пакет кандидата.

- Пакет эксперта-экзаменатора.

В Экзаменационный пакет кандидата входят:

1. Практическое задание №1 (для оценки сформированности ПК1.1.,ПК1.2.

- задание;

- условия выполнения задания;

-каталог грузоподъемных механизмов(Приложение 1);

- инструкция по охране труда для работы с электротельфером (Приложение 2);

-ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно-винторезные и токарные (Приложение 3);

-ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие (Приложение4);

- каталог контрольно-измерительного инструмента(Приложение 5);

- бланк для заполнения результатов выполнения практического задания №1 (Приложение 6).

2. Практическое задание №2 (для оценки сформированности ПК 1.3):

- задание;

- условия выполнения задания;

-бланк для заполнения результатов выполнения практического задания №2 (Приложение 7) и №3 (Приложение 8).

3. Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

В Пакет эксперта-экзаменатора входят:

1. Практическое задание № 1 (из Экзаменационного пакета кандидата).

2. Инструментарий оценки практического задания №1:

- критерии оценки показателей сформированности ПК 1.1.,ПК1.2.

- эталон выполнения практического задания №1.

- сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.1.,ПК1.2.

3. Практическое задание № 2 (из Экзаменационного пакета кандидата).

4. Инструментарий оценки практического задания №2:

- критерии оценки показателей сформированности ПК1.3, эталон выполнения практического задания №2.

- сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.3

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности

6. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной кандидатом деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю ПМ.01  Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию  проводится экзамен (квалификационный экзамен).

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение кандидатом ВПД, – не менее  70%.

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-квалификационной комиссии.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

Заданные условия – условия, заданные в рамках задачной формулировки конкретного практического задания (общие данные, схемы и т.д.).

Установленные требования – требования, установленные нормативно-регламентирующими документами (ГОСТ, СНиП и т.д.).

ВПД – вид профессиональной деятельности;

ГПМ – грузоподъемный механизм;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль.

2.Паспорт комплекта оценочных средств

2.1. Вид профессиональной деятельности

Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

2.2. Предметы оценивания

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.3 Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

2.3.Итоговые образовательные результаты по ПМ, предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты их оценки

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки показателей | Инструмент оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования | Продукт деятельности (организационные документы выполнения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов) | Показатель 1. Параметры составления технологического маршрута работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов Показатель 2. Параметры расчета, необходимого для выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов Показатель 3. Параметры выбора грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов Показатель 4. Параметры проверки технического состояния грузоподъемного механизмадля выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов Показатель 5. Параметры обеспечения соблюдения правил охраны трудапри выполнении работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов | 1.1. Перечень операций технологического маршрута работы, связанной с применением ГПМ, определен в соответствии с технической документацией. 1.2 Последовательность операций технологического маршрута работы, связанной с применением ГПМ, составлена в соответствии с технической документацией. 1.3 Перечень инструментов и приспособлений для выполнения операций технологического маршрута работы, связанной с применением ГПМ, определен. 2.1. Формула расчета грузоподъемности грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением ГПМ, определена в соответствии с заданными условиями. 3.1. Расчет грузоподъемности грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением ГПМ, выполнен в соответствии с заданными условиями. 4.1. Выбор грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением ГПМ, произведен в соответствии с заданными условиями. 4.1. Перечень механизмов, узлов и деталей для проверки технического состояния грузоподъемного механизма составлен в соответствии с заданными условиями. 4.2. Техническое состояние механизмов, узлов и деталей грузоподъемного механизма определено в соответствии с заданными условиями. 4.3. Дополнительные условия проведения проверки технического состояния грузоподъемного механизма определены. 5.1. Инструктаж по охране труда проведен в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями. 5.1. Оформление документация по охране труда выполнена в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями. | Практическое задание №1 |
| ПК 1.3 Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию | Продукт деятельности (составленный алгоритм выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования после ремонта и монтажа) Процесс деятельности (процесс подготовки промышленного оборудования к испытанию) Продукт деятельности (составленный документ по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования) | Показатель 6. Характеристики составленного алгоритма выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования Показатель 7. Параметры выполнения подготовки промышленного оборудования к испытанию Показатель 8. Характеристики документа по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования | 6.1. Перечень операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлен в соответствии с заданными условиями и технической документацией. 6.2. Последовательность операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлена в соответствии с заданными условиями и технической документацией. 6.3. Полнота проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации. 7.1. Последовательность проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации. 7.2. Качество проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации. 7.3. Правила охраны труда при проведении операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соблюдены. 8.1. Необходимые реквизиты документа по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования заполнены. 8.2. Данные, внесенные в документ по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования,соответствуют заданным условиям. 8.3. Терминология, используемая в документе по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, соответствует нормативно-технологической документации. | Практическое задание №2 |

2.4Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: Инженер соответствующего профиля |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель администрации ОУ |
| Эксперт-экзаменатор | Преподаватель дисциплин соответствующего профиля, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |
| Ассистент |  |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01  Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Пакет кандидата

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №1

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

- Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

- Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

- Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

- Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

- Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 6)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

- Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

- Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа коробки скоростей (редуктора) токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание :

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа редуктора токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №4

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа верхнего суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №7

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа коробки скоростей (редуктора) токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание2  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №8

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа редуктора токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание  2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №9

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа верхнего суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической  эксплуатации  промышленного

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №10

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №11

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №12

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа коробки скоростей (редуктора) токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №13

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа редуктора токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №14

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа верхнего суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №15

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №16

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №17

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа коробки скоростей (редуктора) токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| __24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №18

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа редуктора токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №19

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа верхнего суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №20

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №21

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №22

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа коробки скоростей (редуктора) токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №23

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа редуктора токарного станка 1А616 (масса–34 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №24

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа верхнего суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2 для оценки сформированности

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической  эксплуатации  промышленного

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №25

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут монтажа суппорта токарного станка 1А616 (масса–16 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1 для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание2  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на сдачу в капитальный ремонт токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант №26

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

Задание:

Вы работаете техником-механиком на предприятии Самарской области. Как руководителю Вам необходимо обеспечить выполнение работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Выполните следующие виды работ:

1. Составьте технологический маршрут демонтажа задней бабки токарного станка 1А616 (масса–22 кг).

2. Произведите расчет грузоподъемности ГПМ в соответствии с заданными условиями.

3. Выберите грузоподъемный механизмдля выполнения работы, используя каталог грузоподъемных механизмов (Приложение 1).

4. Проведите осмотр ГПМ на исправность работы и заполните вахтенный журнал.

5. Проведите инструктаж работника, ответственного за управление ГПМ, используя «Инструкцию по охране труда для работы с электротельфером» (Приложение 2), и заполните журнал по технике безопасности.

Результаты выполнения задания занесите в бланк для заполнения (Приложение 5)

Приложения:

| Приложение 1. | Каталог грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Инструкция по охране труда для работы с электротельфером |
| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 5. | Каталог контрольно-измерительного инструмента |
| Приложение 6. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Задание 1  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Выполните следующие виды работ, используя необходимую нормативно-техническую документацию:

1. Составьте алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарного станка 1А616 при подготовке оборудования к пуску после ремонта (Приложение 10).

2. Проведите работы по подготовке данного станка к  испытанию на  точность –  одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

Приложение:

| Приложение 3. | ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные |
| --- | --- |
| Приложение 4. | ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие |
| Приложение 8. | Бланк для заполнения результатов выполнения практического задания № 1 |

Задание 2  для оценки сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

Задание:

Вы работаете техником-механиком на машиностроительном предприятии. Вам необходимо оформить акт на выдачу из капитального ремонта токарного станка 1А616.

Приложения:

| Приложение 9 | Бланк для заполнения практического задания №2 |
| --- | --- |

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _ _24_ октября 2025г. | 24 октября 2025г. |

Инструкция для кандидата

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- квалификационной комиссии и получите «Экзаменационный пакет кандидата».

2. Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учёта.

3. Пройдите в указанное место для выполнения практических заданий №1, №2, №3, №4, №5.

4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата».

5. Выполните практические  задания №1, №2, №3, №4, №5  в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения заданий Вам предоставляется возможность получить консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим вопросам:

- неисправность или некомплектность предложенного оборудования, инструмента, оснастки;

- некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов;

- необходимость посещения туалетной комнаты;

- необходимость сделать срочный телефонный звонок;

- ухудшение самочувствия.

7. По завершению выполнения практических заданий №1, №2, №3, №4, №5отчитайтесь членам аттестационно-квалификационной комиссии (сдайте работу на экспертизу).

8. Приведите в порядок рабочее место.

Условия выполнения практического задания № 1:

Оборудование, инвентарь в расчете на одного кандидата:

- токарный станок 1А616

- шариковая ручка;

- бумага.

Нормативно-справочная документация:

-Каталог контрольно-измерительного инструмента.

-ГОСТ 18097-93 (ИСО 1708-8-89) Станки токарно-винторезные и токарные.

- ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие.

Норма времени на одного кандидата:

45 минут,

в том числе, изучение задания и технической документации, подготовка к работе - 10 минут

Место выполнения задания:

Мастерская по ремонту промышленного оборудования ГБПОУ «ПГК»

(наименование и адрес образовательной организации, на базе которой проводится квалификационный экзамен)

Приложение1

Каталог грузоподъемных механизмов

- Тали электрические канатные ТЭ 100 г/п 0,5 т и 1 т Группа режима по ГОСТ 24835 : 3М/4М. Группа режима по ИСО 4301 : М5/М6 Монорельсовый путь – двутавровые балки по ГОСТ 19424 : 18М; 24М; 30М; 36М Обозначение; Г/П, т; Высота подъема, м; Размеры, мм; Мощность, кВт; Скорость подъема, м/мин (м/с); Скорость передвижения, м/мин (м/с); Масса, кг. L; L1; L2. ТЭ 100-511-05; 0,5; 6,3; 582; 440; -; 1,7+0,18; 8 (0,13); 24 (0,4); 184. ТЭ 100-521-05; 12,5; 737; 440; -; 217. ТЭ 100-531-05; 20; 918; 785; 455; 232. ТЭ 100-541-05; 24; 1068; 915; 585; 246. ТЭ 100-551-05; 32; 1233; 1100; 770; 245. ТЭ 100-561-05; 36; 1343; 1210; 880; 260. ТЭ 100-511; 1; 6,3; 582; 440; -; 8 (0,13); 24 (0,4); 184. ТЭ 100-521; 12,5; 737; 440; -; 217. ТЭ 100-531; 20; 918; 785; 455; 232. ТЭ 100-541; 24; 1068; 915; 585; 246. ТЭ 100-551; 32; 1233; 1100; 770; 245. ТЭ 100-561; 36; 1343; 1210; 880; 260.

Тали электрические ТЭ 200 г/п 2,0 т

Группа режима по ГОСТ 24835 : 3М. Группа режима по ИСО 4301 : М5

Монорельсовый путь – двутавровые балки по ГОСТ 19424 : 18М; 24М; 30М; 36М

| Обозначение | Г/П, т | Высота подъема, м | Размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передвижения, м/мин (м/с) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | L2 |  |  |  |  |
| ТЭ 200-5110 ТЭ 200-5120 | 2 | 6,3 | 762 | 640 | 282 | 1,7+0,18 | 4 (0,065) | 24 (0,4) | 213 214 |
| ТЭ 200-5210 ТЭ 200-5220 |  | 12,5 | 1088 | 966 | 602 |  |  |  | 237 238 |
| ТЭ 200-5310 ТЭ 200-5320 |  | 20 | 1484 | 1362 | 997 | 1,7+0,24 |  |  | 301 302 |
| ТЭ 200-5410 ТЭ 200-5420 |  | 24 | 1696 | 1574 | 1207 |  |  |  | 323 324 |

Тали электрические модели ТЭ 320 г/п 2 т с шарнирной тележкой

Группа режима по ГОСТ 24835 : 4М. Группа режима по ИСО 4301 : М6

Монорельсовый путь – двутавровые балки по ГОСТ 19424 : 30М; 36М; 45М

| Обозначение | Г/П, т | Высота подъема | Размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передвижения, м/мин (м/с) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | L2 |  |  |  |  |
| ТЭ 320-531 ТЭ 320-53М | 2 | 18 | 1140 | 1140 | 1540 | 5,0+0,37 с микро- приводом 5,0+0,37+0,75 | 9,6 (0,16) | 32 (0,53), 20 (0,33) | 511 557 |
| ТЭ 320-541 ТЭ 320-54М |  | 24 | 1320 | 1320 | 1720 |  |  |  | 606 652 |
| ТЭ 320-551 ТЭ 320-55М |  | 30 | 1505 | 1505 | 1905 |  |  |  | 658 704 |
| ТЭ 320-561 ТЭ 320-56М |  | 36 | 1675 | 1675 | 2075 |  |  |  | 697 743 |

Приложение 2

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ

(наименование предприятия)

УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ

приказом от                      Руководитель (заместитель

N ________________               руководителя, главный

__________________               инженер) предприятия

___________   _____________________

(подпись)     (фамилия, инициалы)

_____________________

(дата)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ

Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)

(протокол заседания профкома от _____________, N __________)

от _____________, N __________)

- Общие требования безопасности

1.1.Электротельфер  является  грузоподъемным механизмом и его эксплуатация

должна  производиться согласно Правилам  устройства  и  безопасной  эксплуатации

грузоподъемных кранов.

  - К  работе  с электротельфером допускаются рабочие основных профессий в

возрасте  не  моложе 18  лет,  прошедшие  медицинский  осмотр  и  дополнительное

обучение по управлению тельфером и по программе стропальщика.

Лица,   управляющие    электротельфером,   должны   иметь   II   группу   по

электробезопасности.

1.3.  Инструктаж и проверка  усвоения  навыков  по  управлению  тельфером  и

строповке грузов производится непосредственным руководителем до начала работ.

1.4. Лица,  обслуживающие  тельфер,  а  также производящие строповку грузов,

должны проходить повторную проверку знаний по  безопасности труда не реже одного

раза в год.

Повторная проверка знаний проводится в объеме  инструкций  по  охране труда.

Результаты  проверки  знаний  оформляются  протоколом  и заносятся в специальный

журнал.

1.5.  Основной  потенциальной  опасностью  при эксплуатации  электротельфера

является  падение  поднимаемых грузов, получение травм  перемещаемым  грузом,  а

также   поражение  электрическим   током.   Это   может   произойти   вследствие

недостаточной    грузоподъемности    тельфера   и   применяемых   грузозахватных

приспособлений,  их технической неисправности  или  применении  опасных  приемов

работы.

1.6. Техническое  обслуживание электротельфера проводится электротехническим

персоналом,  имеющим квалификационную  группу  по  электробезопасности  не  ниже

третьей.

1.7. Тельфера,  съемные  грузозахватные  приспособления и тара, не прошедшие

технического  освидетельствования  согласно  Правилам  устройства  и  безопасной

эксплуатации  грузоподъемных  кранов,  в  работу не  допускаются.  Выбракованные

съемные грузозахватные приспособления, а также  не  имеющие  бирок  (клейм),  не

должны находиться в местах производства работ.

1.8.  Вывод  электротельфера  в  ремонт производится лицом, ответственным за

исправное состояние механизма.

Ремонтные работы должны производиться  слесарями и электриками, назначенными

приказом по предприятию (организации) и имеющими соответствующие удостоверения.

1.9. Во время ремонта пробное включение  электротельфера может производиться

только по указанию и в присутствии лица, ответственного за ремонт тельфера.

1.10.  Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию электротельфера  после  ремонта

выдается лицом, ответственным за его исправное состояние.

1.11. Электротельфером допускается  производить  подъем и перемещение только

тех грузов, которые не превышают его грузоподъемность.

1.12.  На  находящихся  в  работе  электротельферах  должен   быть   нанесен

инвентарный номер, грузоподъемность и дата следующего испытания.

1.13.  В  зоне  производства  работ  по  подъему и перемещению или опусканию

грузов не допускается нахождение людей.

1.14.  Так как к управлению электротельфером  допускаются  рабочие  основных

профессий, никакой  дополнительной спецодежды и индивидуальных средств защиты не

предусматривается.

1.15.  При  эксплуатации  электротельфера  необходимо  соблюдать  требования

безопасности, изложенные в техническом описании и инструкции завода-изготовителя

и настоящей инструкции.

1.16.  Запрещается   употреблять,  а  также  находиться  на  рабочем  месте,

территории  организации  или   в   рабочее   время   в  состоянии  алкогольного,

наркотического   или  токсического  опьянения.  Курить  разрешается   только   в

специально установленных местах.

1.17.  За  невыполнение   требований  настоящей  инструкции  работник  несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Требования безопасности перед началом работ

2.1.Проверить исправность  электротельфера  и  убедиться  в  достаточности

смазки механизмов.

2.2. Осмотреть канат, грузозахватные устройства и убедиться:

-  в отсутствии  трещин  и  износа  в  грузозахватных  устройствах,  обрывов

проволочек,  сплющиваний  и перегибов в канате (оператор должен знать паспортные

данные грузового каната и допустимое  количество  оборванных проволочек на длине

шага свивки);

- в отсутствии трещин и надрывов на зеве крюка,  в  его свободном вращении в

обойме, а также в том, что его крепление предотвращает самоотвинчивание;

-  в  соответствии  применяемых грузозахватных устройств  массе  и  размерам

поднимаемых грузов, в отсутствии трещин и износа захватных частей.

Для записи результатов  осмотра и проверки тельфера должен вестись вахтенный

журнал.

2.3.Проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ.

При недостаточном освещении  места  работ,  а  также когда лицо, управляющее

тельфером, плохо различает сигналы стропальщика (сигнальщика)  или  перемещаемый

груз, работа запрещается.

2.4.Убедиться, что все кнопки командоконтроллера стоят в нулевом положении,

и включить рубильник или другое подключающее устройство.

2.5. Проверить на холостом ходу:

- включение и выключение всех движений тельфера;

- срабатывание концевых выключателей перемещения тельфера и грузового крюка;

- исправность тормозов.

2.6.   Если  во  время  осмотра  и  проверки  на  холостом  ходу  обнаружены

неисправности,  препятствующие  безопасной  работе  электротельфера, к работе не

приступать, доложить об этом мастеру или другому непосредственному  руководителю

работ и поступать согласно его указаниям.

- Требования безопасности при выполнении работы

3.1.  Во  время работы с электротельфером оператор должен быть внимательным,

не отвлекаться посторонними разговорами и не отвлекать других.

3.2.  Для  подъема   и   перемещения   груза   следует   применять   стропы,

соответствующие весу поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона.

Угол между ветвями стропа не должен превышать 90°.

3.3.  Подъем  и  перемещение  мелкоштучных  грузов  должны  производиться  в

специальной  таре,  при  этом должна исключаться возможность выпадения отдельных

предметов. Подъем мелкоштучного  груза  на  поддонах  без ограждения разрешается

производить только при погрузке и разгрузке на землю автомашин.

3.4. Пуск и остановку электротельфера нужно производить  плавно, не допуская

раскачивания  груза.  Запрещается одновременное нажатие двух кнопок,  включающих

взаимно противоположные  движения  механизмов.  Например, «подъем»–«спуск» или

«влево»–«вправо».

3.5. Механизм передвижения тельфера не имеет  тормоза, поэтому остановку его

необходимо   производить   с  учетом  сил  инерции.  Концевые   выключатели   не

обеспечивают мгновенной остановки  тельфера  и при подходе к тупиковым упорам во

избежание ударов необходимо заранее выключить механизм передвижения.

3.6.  При строповке крюк тельфера или другое  грузозахватное  приспособление

необходимо располагать строго вертикально над поднимаемым грузом.

3.7. Запрещается  производить  подъем  и  перемещение  грузов,  вес  которых

превышает  грузоподъемность  электротельфера.  При  сомнении в соответствии веса

груза грузоподъемности тельфера следует получить разъяснение мастера.

3.8. Подъем груза, имеющего вес, близкий к грузоподъемности тельфера, должен

производиться  в  два  приема. Сначала груз поднимается  на  высоту  0,2-0,3  м,

проверяется надежность механизмов, а затем поднимается на нужную высоту.

3.9. При работе тельфера  надо  следить  за тем, чтобы между поднимаемым или

опускаемым грузом и стеной, колонной или оборудованием не находились люди, в том

числе и стропальщики.

Не разрешается также опускать или поднимать  груз в кузов автомашины, если в

нем находятся люди.

3.10.  При  перемещении груза в горизонтальном направлении  он  должен  быть

поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов.

3.11. Запрещается  перемещение грузов над рабочими местами и людьми, а также

над кабинами транспортных средств.

3.12. Опускать перемещаемый  груз  допускается только на предназначенное для

этого место, где исключается возможность  падения,  опрокидывания  или сползания

устанавливаемого  груза.  На место установки должны быть предварительно  уложены

подкладки, позволяющие извлекать  стропы  из-под груза. Укладку и разборку груза

следует  производить  равномерно,  без  нарушения   установленных   габаритов  и

загромождения проходов.

3.13.  При  перерывах  в  работе  груз  запрещается  оставлять в подвешенном

состоянии.

3.14. При управлении электротельфером рабочему следует находиться со стороны

открытой  части  барабана  и  следить за правильной навивкой каната  на  барабан

лебедки. При крайне низком положении крюка на барабане лебедки должно оставаться

не менее 1,5 витка каната, не считая витков, находящихся под зажимными планками.

3.15.  При  подъеме груза без  рым-болтов,  петель  или  других  специальных

приспособлений необходимо пользоваться универсальным стропом. При этом под строп

на острые грани следует подкладывать прокладки из древесины или другого упругого

материала.

3.16. Во время работы запрещается:

3.16.1. поднимать груз, превышающий грузоподъемность тельфера;

3.16.2. поднимать  груз,  находящийся  в  неустойчивом положении, заложенный

другими грузами, примерзший к полу или закрепленный болтом;

3.16.3. подтаскивать груз;

3.16.4.   освобождать   защемленные   стропы   или   другие   грузозахватные

приспособления;

3.16.5. выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом;

3.16.6. поправлять стропы при поднятом грузе;

3.16.7. производить зацепку грузов за упаковочную обвязку;

3.16.8. перемещать баллоны со сжиженным, сжатым  или  растворенным газом без

специального контейнера;

3.16.9. оставлять подвешенный груз.

3.17. Кантовка конструкций и других грузов допускается  только  при  наличии

специальных приспособлений.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.   Аварийная   (незамедлительная)   остановка   электротельфера   должна

производиться при:

- несчастном случае или его угрозе;

-   появлении  запаха  дыма  или  огня  из  электродвигателя  или  пускового

устройства;

- повышенной вибрации корпуса тельфера;

- поломке тельфера или его отдельных деталей;

- нагреве подшипников сверх допустимой температуры;

- значительном снижении частоты вращения электродвигателя.

4.2.  При обнаружении возможности падения поднимаемого груза оператор должен

немедленно опустить груз и устранить неисправность.

4.3.Так  как  к управлению тельфера допускаются рабочие основных профессий,

необходимо соблюдать  меры  безопасности  в  аварийных  ситуациях,  изложенных в

инструкциях для этих профессий.

4.4.   При   возникновении  несчастного  случая  необходимо  незамедлительно

приступить к оказанию  первой доврачебной помощи, вызвать медицинскую помощь или

организовать доставку потерпевшего в медицинское учреждение.

  - О всех несчастных  случаях  и  авариях  необходимо сообщить мастеру или

прорабу в течение смены.

- Требования безопасности после окончания работы

5.1. Отвести тельфер в специально отведенное место,  поднять  крюк в верхнее

положение,   кнопки  контроллера  поставить  в  нулевое  положение  и  выключить

рубильник.

5.2. Съемные  грузозахватные  приспособления  и  тару  сложить  в специально

отведенном месте.

5.3.   О   всех   замеченных   недостатках   сообщить  мастеру  или  другому

непосредственному руководителю работ.

5.4. Спецодежду и каску поместить в гардеробный шкафчик.

5.5. Вымыть лицо, руки или принять душ.

_______________       _______________       ______________________

Руководитель           (подпись)            (фамилия, инициалы)

подразделения-

разработчика

Согласовано

Начальник отдела      _______________       ______________________

охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)

_________________     _______________       ______________________

_________________     _______________       _____________________

Приложение 3

ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно- винторезные и токарные

(прилагается отдельным документом)

Приложение 4

ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие

(прилагается отдельным документом)

Приложение 5

Каталог контрольно-измерительного инструмента

(из предложенного каталога профессиональная образовательная организация самостоятельно выбирает контрольно-измерительный инструмент, имеющийся в наличии)

(прилагается отдельным документом)

Приложение 6

Бланк для заполнения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

| Специальность | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Отрасль - машиностроение |
| --- | --- |
| Оцениваемый профессиональный модуль | по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию |
| Оцениваемая профессиональная компетенция | ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования |
| Наименование ПОО |  |
| Шифр группы |  |
| ФИО кандидата |  |

- Составление технологического маршрута демонтажа (или монтажа)_____________________токарного станка А616.

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Расчёт грузоподъемности ГПМ на заданный объем работы.

- Выбор кран–балки с грузоподъемностью электротельфера

| Обозначение | Г/П, т | Высота подъема, м | Размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передвижения, м/мин (м/с) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | L2 |  |  |  |  |

- Заполнение вахтенного журнала.

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА

Наименование подъемника __________________________________________

Индекс подъемника _________________________________________________

Регистрационный номер подъемника _________________________________

Владелец подъемника _______________________________________________

наименование предприятия (организации)

Начат __________________ 200_ г.Окончен ________________ 200_ г.

Дата ___________ Смена ______________ Машинист подъемника __________________

Результаты осмотра подъемника:

| № п/п | Наименование механизма, узла, детали | Результат проверки | ФИО, должность лица, устранившего неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Смену принял ______________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись машиниста)

Смену сдал _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись машиниста)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(указать состояние подъемника и количество отработанных часов)

Результаты осмотра подъемника

Слесарем __________________________________________________________________

Электромонтером ___________________________________________________________

Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии ______

Лицо, ответственное за содержание подъемника в исправном состоянии:

_____________________                          _________________________

(подпись)                                                             (Ф. И. О.)

- Заполнение журнала по технике безопасности

| Дата | ФИО инструктируемого | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа | ФИО, должность инструктора | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | инструктируемого | инструктирующего |

Приложение 7

Условия выполнения практического задания №2:

Оборудование, инвентарь в расчете на одного кандидата:

- Токарный станок 1А616.

- Бумага формата А4 – 1-2 л.

- Ручка,

- карандаш.

Нормативно-справочная документация:

- Каталог контрольно-измерительного инструмента.

- ГОСТ 18097-93(ИСО 1708-8-89) Станки токарно-винторезные и токарные.

- ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие

Норма времени на одного кандидата:

24 минут,

в том числе, изучение задания и технической документации, подготовка к работе - 10 минут

Место выполнения задания:

Мастерская по ремонту промышленного оборудования ГБПОУ «ПГК»

(наименование и адрес образовательной организации, на базе которой проводится квалификационный экзамен)

Приложение 8

Бланк для заполнения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

| Специальность | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Отрасль - машиностроение |
| --- | --- |
| Оцениваемый профессиональный модуль | по ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию |
| Оцениваемая профессиональная компетенция | ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию |
| Наименование ПОО |  |
| Шифр группы |  |
| ФИО кандидата |  |

Алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарный станка 1А616

Приложение 9

АКТ

на сдачу в капитальный  ремонт ___________________________

«__»_____20___г.

Настоящий акт составлен __________________________________________________

наименование ремонтного предприятия

подразделении (исполнителя), должность и фамилия

с одной стороны и представителем __________________________________________

наименование предприятия

организации (заказчика), должность и фамилия

с другой стороны в том, что произведена сдача в капитальный ремонт____________________________________________________________________

наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт______________________ формуляр№ ________________________________

(при наличии паспорта)                                                                   (при наличии формуляра)

наработка с начала эксплуатации или последнего капитального ремонта

с начала эксплуатации _____________________________________________________

наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение______________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование оборудования и состав комплектности

в капитальный ремонт принято______________________________________________

дата приемки

не принято_______________________________________________________________
указать отклонения от нормативно-технической документации

и (или) другие причины отказа от приемки в ремонт

Представитель

ремонтного предприятия (подразделения) ____________________________________

подпись

М.П.

АКТ

на выдачу из капитального  ремонта ______________________________________

«______»______________20__г.

Настоящий акт составлен представителем заказчика ___________________________

наименование

предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия

с одной стороны и представителем __________________________________________

наименование ремонтного предприятия, подразделения

(исполнителя), должность и фамилия

с другой стороны в том, что произведена выдача из капитального ремонта

наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт №_______________________, формуляр№_____________________________

(при наличии паспорта)                                                            (при наличии формуляра)

Техническое состояние и комплектность данного оборудования

соответствует____________________________________________________________

наименование и номер нормативно-технической документации, инструкции

Ремонтное предприятие (подразделение) гарантирует исправную работу

оборудования в течение ___________________________________________________

гарантийная наработка или гарантийный срок

Заключение  _____________________________________________________________

наименование оборудования

по окончании ремонта прошло испытание, признано годным к эксплуатации

и выдано из капитального ремонта          «__»______20          г.

Принял представитель заказчика ____________________________________________

подпись

Сдал представитель ремонтного предприятия (подразделения)    _________________

подпись

М.П.

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по  ПМ.01 Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

15.02.17 Монтаж, техническое  обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Отрасль - машиностроение

Пакет эксперта

Инструкция для эксперта-экзаменатора

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Перед началом квалификационного экзамена получите инструктаж у председателя аттестационно - квалификационной комиссии, во время которого будет определена сфера Вашей деятельности  в процедуре оценки.

2. Ознакомьтесь с практическими заданиями №1-5,  условиями их выполнения из Экзаменационного пакета кандидата, показателями и критериями оценки результата по каждому практическому заданию, входящему в Пакет эксперта – экзаменатора.

3. Оцените выполнение практических заданий кандидатами по установленным критериям:

По практическому заданию №1 – Критерии оценки показателей сформированности ПК 1.1.,1.2.

По практическому заданию №2 – Критерии оценки показателей сформированности ПК 1.3.

# 4. Используйте при оценивании выполнения практических заданий кандидатами предлагаемые эталоны из Пакета эксперта – экзаменатора.

# 5. Занесите полученные результаты в установленные таблицы:

По практическому заданию №1 – Сводная оценочная таблица результатов сформированностиПК. 1.1.,1.2.

По практическому заданию №2 – Сводная оценочная таблица результатов сформированностиПК 1.3.

6. Заполните совместно с другими членами комиссии сводную оценочную таблицу результатов освоения вида профессиональной деятельности Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

# примите консолидированное решение об освоении кандидатами данного вида профессиональной деятельности.

7. Примите совместно с другими членами аттестационно-квалификационной комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.

8. Поставьте личную подпись в сводных оценочных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному профессиональному модулю.

- ПАКЕТ ЭКСПЕРТА – ЭКЗАМЕНАТОРА

| Документ 1. | Практическое задание № 1 (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| --- | --- |
| Документ 2. | Критерии оценки показателей сформированности ПК 1.1.,1.2. |
| Документ 3. | Эталон выполнения практического задания №1 |
| Документ 4. | Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.1,1.2. |
| Документ 5. | Практическое задание № 2 (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| Документ 6. | Критерии оценки показателей сформированности ПК 1.3. |
| Документ 7. | Эталон выполнения практического задания №2 |
| Документ 8. | Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 1.3. |
| Документ 9. | Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности |
| Документ 10. | Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю |
| Документ 11. | Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

(из Экзаменационного пакета кандидата)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №1

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1. Параметры составления технологического маршрута работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов |  |  |
| 1.1. | Перечень операций технологического маршрута определен в соответствии с технической документацией в полном объеме. Перечень операций технологического маршрута определен в соответствии с технической документацией в объеме более 2/3. Перечень операций технологического маршрута определен в соответствии с технической документацией в объеме менее 2/3. | 5 2 0 |
| 1.2. | Последовательность операций технологического маршрута составлена в соответствии с технической документацией. Последовательность операций технологического маршрута несоставлена в соответствии с технической документацией (последовательность нарушена). | 5 0 |
| 1.3. | Перечень инструментов и приспособлений для выполнения операций определен в полном объеме. Перечень инструментов и приспособлений для выполнения операций определен в объеме более 2/3. Перечень инструментов и приспособлений для выполнения операций определен в объеме менее 2/3. | 5 2 0 |
| Показатель 2. Параметры расчета, необходимого для выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов |  |  |
| 2.1. | Формула расчета грузоподъемности грузоподъемного механизма определена в соответствии с заданными условиями. Формула расчета грузоподъемности грузоподъемного механизма не определена в соответствии с заданными условиями. | 5 0 |
| 2.2. | Расчет грузоподъемности грузоподъемного механизма выполнен в соответствии с заданными условиями. Расчет грузоподъемности грузоподъемного механизма не выполнен в соответствии с заданными условиями. | 5 0 |
| Показатель 3. Параметры выбора грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов |  |  |
| 3.1. | Выбор грузоподъемного механизма произведен в соответствии с заданными условиями. Выбор грузоподъемного механизма непроизведен в соответствии с заданными условиями. | 5 0 |
| Показатель 4. Параметры проверки технического состояния грузоподъемного механизма для выполнения работы, связанной с применением грузоподъемных механизмов |  |  |
| 4.1. | Перечень механизмов, узлов и деталей для проверки технического состояния грузоподъемного механизма составлен в соответствии с заданными условиями в полном объеме. Перечень механизмов, узлов и деталей для проверки технического состояния грузоподъемного механизма составлен в соответствии с заданными условиями в объеме более 2/3. Перечень механизмов, узлов и деталей для проверки технического состояния грузоподъемного механизма составлен в соответствии с заданными условиями в объеме менее 2/3. | 5 2 0 |
| 4.2. | Техническое состояние механизмов, узлов и деталей грузоподъемного механизма определено в соответствии с заданными условиями в полном объеме. Техническое состояние механизмов, узлов и деталей грузоподъемного механизма определено в соответствии с заданными условиями в объеме более 2/3. Техническое состояние механизмов, узлов и деталей грузоподъемного механизма определено в соответствии с заданными условиями в объеме менее 2/3. | 5 2 0 |
| 4.3. | Дополнительные условия проведения проверки технического состояния грузоподъемного механизма определены. Дополнительные условия проведения проверки технического состояния грузоподъемного механизма не определены. | 2 0 |
| Показатель 5. Параметры обеспечения соблюдения правил охраны труда при выполнении работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов |  |  |
| 5.1. | Инструктаж по охране труда проведен в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями в полном объеме. Инструктаж по охране труда проведен в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями в объеме более 2/3. Инструктаж по охране труда проведен в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями в объеме менее 2/3. | 5 2 0 |
| 5.2. | Оформление документация по охране труда выполнена в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями. Оформление документация по охране труда не выполнена в соответствии с заданными условиями и установленными требованиями. | 3 0 |
| ИТОГО по ПК 1.1,1.2. |  | 50 |

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №1

- Составление технологического маршрута демонтажа задней бабки

токарного станка 1А616.

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвернуть гайки крепления задней бабки к станине станка | Ключ гаечный ГОСТ2906-80 Радиусный ключ |  |
| 2 | Ослабить прижимную и фигурную планки крепления задней бабки к станине | Ключ гаечный 17х14 ГОСТ2906-80 |  |
| 3 | Снять заднюю бабку со станка , используя грузоподъемный механизм и специальные захваты | Электротельфер Спецзахваты | (Рассчитать грузоподъемность) |
| 4 | Переместить снятый узел на рабочее место разборки | Электротельфер Спецзахваты |  |
| 5 | Составить необходимую дефектную ведомость |  |  |

Монтаж вести в обратной последовательности

Составление технологического маршрута демонтажа коробки скоростей (редуктора)токарного станка 1А616.

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять ограждение, предварительно слив масло | Отвертка ГОСТ17199-88 Ключ гаечный на 6 ГОСТ2906-80 |  |
| 2 | Открутить болты крепления электродвигателя | Ключ гаечный 12х14 и 17х14 ГОСТ2906-80 |  |
| 3 | Открутить натяжной болт электродвигателя и подать его к передней тумбе станка | Ключ гаечный 14х17 ГОСТ2906-80 Ключ торцовый 14х17 ГОСТ11737-93 |  |
| 4 | Снять ремни со шкива электродвигателя | Ключ гаечный 22х24 ГОСТ2906-80 |  |
| 5 | Ослабить болты крепления коробки (редуктора) | Ключ торцовый 22 ГОСТ11737-93 |  |
| 6 | Открутить натяжное устройство ремней с коробки на переднюю бабку станка | Ключ гаечный 22х24 ГОСТ2906-80 |  |
| 7 | Снять ремни, идущие на переднюю бабку | Лопатка монтажная |  |
| 8 | Установить подкатную тележку под редуктор | Тележка подкатная с приспособлением |  |
| 9 | Демонтировать рычаги переключения скоростей к корпуса редуктора | Бородок ГОСТ7214-72 Отвертка ГОСТ17199-88 Ключ гаечный 10х12 ГОСТ2906-80 Молоток ГОСТ2310-77 |  |
| 10 | Открутить полностью болты крепления редуктора и опустить на подкатную тележку | Ключ торцовый 22 ГОСТ11737-93 |  |
| 11 | Выкатить рудуктор из передней тумбы станка | Тележка подкатная с приспособлением |  |

Составление технологического маршрута монтажа редуктора токарного станка 1А616

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переместить с рабочего места разборки редуктор на подкатную тележку и подкатить ее к передней тумбе станка | Тележка Электротельфер Спецзахваты | (Рассчитать грузоподъемность) |
| 2 | Закатить тележку с редуктором в переднюю тумбу и наживить болты крепления | Ключ торцовый 22 ГОСТ11737-93 |  |
| 3 | Монтировать рычаги переключения скоростей на корпусе редуктора | Бородок ГОСТ7214-72 Отвертка ГОСТ17199-88 Ключ гаечный 10х12 ГОСТ2906-80 Молоток ГОСТ2310-77 |  |
| 4 | Удалить подкатную тележку из под редуктор | Тележка |  |
| 5 | Одеть ремни, идущие на переднюю бабку | Лопатка монтажная |  |
| 6 | Установить натяжное устройство ремней с коробки на переднюю бабку станка | Ключ гаечный 22х24 ГОСТ2906-80 |  |
| 7 | Затянуть болты крепления коробки (редуктора) | Ключ торцовый 22 ГОСТ11737-93 |  |
| 8 | Одеть ремни на шкив электродвигателя | Ключ гаечный 22х24 ГОСТ2906-80 |  |
| 9 | Закрутить натяжной болт электродвигателя | Ключ гаечный 14х17 ГОСТ2906-80 Ключ торцовый 14х17 ГОСТ11737-93 |  |
| 10 | Закрутить болты крепления электродвигателя и установить оргаждение | Ключ гаечный 12х14 и 17х14 ГОСТ2909-8 Отвертка ГОСТ17199-88 Ключ гаечный 6 ГОСТ2906-800 |  |

Составление технологического маршрута демонтажа верхнего суппорта

токарного станка 1А616.

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять резцедержатель, отвернув рукоятку | Ключ гаечный ГОСТ2906-80 |  |
| 2 | Открутить крепежные болты верхнего суппорта от поперечного суппорта | Ключ гаечный 17х14 ГОСТ2906-80 |  |
| 3 | Демонтировать верхний суппорт в сборе и транспортировать его на рабочее место разборки | Лопатка монтажная Молоток ГОСТ2310-77 |  |
| 4 | Составить необходимую дефектную ведомость |  |  |

Составление технологического маршрута монтажа суппорта токарного станка 1А616

| № опер. | Содержание операции | Инструмент и приспособления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировать суппорт в сборе на станок | Электротельфер Спецзахваты | (Рассчитать грузоподъемность) |
| 2 | Установить верхний суппорт в сборе на станок | Лопатка монтажная Молоток ГОСТ2310-77 |  |
| 3 | Закрутить крепежные болты верхнего суппорта | Ключ гаечный 14х17 ГОСт2906-80 |  |
| 4 | Установить резцедержатель, закрутив рукоятку | Ключ гаечный ГОСТ2906-80 |  |

- Расчет грузоподъемности ГПМ на заданный объем работы.

Расчет грузоподъемности ведем по формуле:

Q = (2----10) P узла

В нашем случае  Q=(2-10)·22= 44 – 220 кг

| Обозначение | Г/П, т | Высота подъема, м | Размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передвижения, м/мин (м/с) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | L2 |  |  |  |  |
| ТЭ 100-511-05 | 0,5 | 6,3 | 582 | 440 | - | 1,7+0,18 | 8 (0,13) | 24 (0,4) | 184 |

Выбор кран – балки с грузоподъемностью электротельфера

- Заполнение вахтенного журнала.

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА

Наименование подъемника ТЭ100-511-05_______________________________________

Индекс подъемника __________________________________________________________

Регистрационный номер подъемника 123_______________________________________

Владелец подъемника ГБОУ ПГК_____________________________________________

наименование предприятия (организации)

Начат01 января   2012 г.                             Окончен ________________ 200_ г.

Дата 20.12.2015Смена  1  Машинист подъемника Иванов И.И.

Результаты осмотра подъемника:

| № п/п | Наименование механизма, узла, детали | Результат проверки | ФИО, должность лица, устранившего неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлоконструкция | исправен |  |
| 2 | Тормоза: поворота платформы механизма передвижения подъемника | исправен |  |
| 3 | Приборы безопасности: ограничитель предельного груза концевые выключатели указатели сигнализаторы | не работает концевой выключатель, заменить | Петров С.И.,электрик |
| 4 | Электрооборудование | исправно |  |
| 5 | Канаты, цепи | исправны |  |
| 6 | Крюк | исправен |  |
| 7 | Освещение | исправно |  |
| 8 | Заземление | исправно |  |
| 9 | Прочие замечания, выявленные в процессе работы |  |  |

Смену принял Иванов И.И.______________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись машиниста)

Смену сдал ___________________________________________________________________

(указать состояние подъемника и количество отработанных часов)

(фамилия, инициалы и подпись машиниста)

Результаты осмотра подъемника

Слесарем: соответствует техническим условиям на эксплуатацию

Электромонтером: исправен

Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии:

________________________                               Сидоров В.В.

(подпись)                                                             (ФИО)

Лицо, ответственное за содержание подъемника в исправном состоянии:

_______________________                                      Иванов И.И

(подпись)                                                             (ФИО)

- Заполнение журнала по технике безопасности

| Дата | ФИО инструктируемого | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа | ФИО, должность инструктора | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | инструктируемого | инструктирующего |
| 20.12.2015 | Иванов И.И. | Машинист подъемника | повторный | Петров И.В. инженер по технике безопасности | подпись | подпись |

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования

ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования

| № пп | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированностиПК 1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 1.1. | Критерий 1.2 | Критерий 1.3. | Критерий 2.1. | Критерий 2.2. | Критерий 3.1. | Критерий 4.1. | Критерий 4.2. | Критерий 4.3. | Критерий 5.1. | Критерий 5.2. |  |  |  |
| Максимальное количество баллов |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 50 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения:        «____»  ____________20___г

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

(из Экзаменационного пакета кандидата)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №2

Критерии оценки показателей сформированности

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 6. Характеристики составленного алгоритма выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования |  |  |
| 6.1. | Перечень операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлен в соответствии с заданными условиями и технической документацией в полном объеме. Перечень операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлен в соответствии с заданными условиями и технической документацией в объеме более 2/3. Перечень операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлен в соответствии с заданными условиями и технической документацией в объеме менее 2/3. | 10 5 0 |
| 6.2. | Последовательность операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования составлена в соответствии с заданными условиями и технической документацией. Последовательность операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования незначительно нарушена. Последовательность операций выполнения пусконаладочных работ промышленного оборудования нарушена. | 10 5 0 |
| Показатель 7. Параметры выполнения подготовки промышленного оборудования к испытанию |  |  |
| 7.1. | Полнота проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации. Полнота проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию не соответствует заданным условиям и технической документации. | 10 0 |
| 7.2. | Последовательность проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации. Последовательность проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытаниюнезначительно нарушена. Последовательность проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытаниюнарушена. | 10 5 0 |
| 7.3. | Качество проведенных операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соответствует заданным условиям и технической документации: - промышленное оборудование к испытанию подготовлено; - промышленное оборудование к испытанию не подготовлено. | 10 0 |
| 7.4. | Правила охраны труда при проведении операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию соблюдены. При нарушении хотя бы одного правила охраны труда при проведении операций по подготовке промышленного оборудования к испытанию. | 10 0 |
| Показатель 8. Характеристики документа по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования (акт на сдачу в капитальный ремонт, акт на выдачу из капитального ремонта) |  |  |
| 8.1.1. | Необходимые для заполнения реквизиты акта на сдачу в капитальный ремонтзаполнены в полном объеме. Необходимые для заполнения реквизиты акта на сдачу в капитальный ремонт заполнены в объеме более 2/3. Необходимые для заполнения реквизитыакта на сдачу в капитальный ремонт заполнены в объеме менее 2/3. | 3 1 0 |
| 8.1.2. | Необходимые для заполнения реквизиты акта на выдачу из капитального ремонта заполнены в полном объеме. Необходимые для заполнения реквизиты акта на выдачу из капитального ремонта заполнены в объеме более 2/3. Необходимые для заполнения реквизитыакта на выдачу из капитального ремонта заполнены в объеме менее 2/3. | 3 1 0 |
| 8.2.1 | Данные, внесенные в акт на сдачу в капитальный ремонт, соответствуют заданным условиям. Данные, внесенные в акт на сдачу в капитальный ремонт, не соответствуют заданным условиям. | 5 0 |
| 8.2.2 | Данные, внесенные в акт на выдачу из капитального ремонта, соответствуют заданным условиям. Данные, внесенные в акт на выдачу из капитального ремонта,не соответствуют заданным условиям. | 5 0 |
| 8.3.1 | Терминология, используемая в акте на сдачу в капитальный ремонт, соответствует нормативно-технологической документации. Терминология, используемая в акте на сдачу в капитальный ремонт,не соответствует нормативно-технологической документации. | 2 0 |
| 8.3.2 | Терминология, используемая в акте на выдачу из капитального ремонта, соответствует нормативно-технологической документации. Терминология, используемая в акте на выдачу из капитального ремонта,не соответствует нормативно-технологической документации. | 2 0 |
| ИТОГО по ПК 1.3. |  | 80 |

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №2

- Алгоритм выполнения пусконаладочных работ токарный станка 1А616

Пусконаладочные работы проводятся в следующей последовательности:

- Установка станины на фундамент.

- Сборка.

- Выверка станка согласно паспорту на станок.

- Проверка механических частей станка на работоспособность (согласно паспорту на станок).

- Подключение станка к электросети, заземление.

- Проверка электрических частей станка на работоспособность (согласно паспорту на станок).

- Ввод станка в эксплуатацию.

- Испытание станка на точность.

Испытание станка на одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней бабки.

По ГОСТ 18097 пункт 4.7 устанавливаем, что для данного станка допуск на точность для станков класса точности Н для  Дс ≤ 800 мм составляет 40 мкм.

Измерение проводим по ГОСТ 22267-76  раздел 22 метод1

На основании вышеуказанной методики на токарный станке 1А616 устанавливаем контрольную оправку; стойку с измерительной индикаторной головкой устанавливаем на суппорт станка; проводим замеры согласно схемы на Рис.71; сличаем результаты замеров с указанным допуском.

АКТ

на сдачу в капитальный  ремонт токарного станка 1А616

«20» декабря 2023г.

Настоящий акт составлен представителем  __ремонтной мастерской________

наименование ремонтного предприятия

___мастером  Ивановым П.Б. _________________________________________

подразделении (исполнителя), должность и фамилия

с одной стороны и представителемтокарной мастерской _________________

наименование предприятия,

__мастером  Петровым С.С.__________________________________________

организации (заказчика), должность и фамилия

с другой стороны в том, что произведена сдача в капитальный ремонт

токарного станка 1А616_____ Инв.№ 1234 _____________________________

наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт  №__2435____________________ формуляр № __________________

(при наличии паспорта)                                                                   (при наличии формуляра)

наработка с начала эксплуатации или последнего капитального ремонта

с начала эксплуатации -  36000 час.____________________________________

техническое состояние, комплектность и принятые меры по технике безопасности данного оборудования соответствуют Руководству по эксплуатации_______________________________________________________
                    наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение_________ токарный станок в полной комплектности___________

наименование оборудования и состав комплектности

в капитальный ремонт принято         20 декабря 2023г_____________________

дата приемки

не принято ________________________________________________________

указать отклонения от нормативно-технической документации

и (или) другие причины отказа от приемки в ремонт

Представитель ремонтного предприятия (подразделения) ____подпись_____

подпись

М.П.

АКТ

на выдачу из капитального  ремонта токарного станка 1А616__________

« 20» января 2023 г.

Настоящий акт составлен представителем заказчика_____________________наименование

токарной мастерской мастером Петровым С.С._________________________

предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия

с одной стороны и представителем ремонтной мастерской________________

наименование ремонтного предприятия, подразделения

мастером Ивановым П.В.____________________________________________

(исполнителя), должность и фамилия

с другой стороны в том, что произведена выдача из капитального ремонта

токарного станка 1А616 инв.№1234___________________________________

наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт №2435_______________________, формуляр №__________________

(при наличии паспорта)                                                            (при наличии формуляра)

Техническое состояние и комплектность данного оборудования

соответствует Руководству по эксплуатации____________________________

наименование и номер нормативно-технической документации, инструкции

Ремонтное предприятие (подразделение) гарантирует исправную работу

оборудования в течение ____6 месяцев_________________________________

гарантийная наработка или гарантийный срок

Заключение ___токарный станок 1А616 ________________________________

наименование оборудования

по окончании ремонта прошло испытание, признано годным к эксплуатации

и выдано из капитального ремонта  «20»января  2023г.

Принял представитель заказчика _____________подпись________________

подпись

Сдал представитель ремонтного предприятия (подразделения)     подпись

подпись

М.П.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 1.3. Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию

| п/п | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 6.1. | Критерий 6.2. | Критерий 7.1 | Критерий 7.2. | Критерий 7.3 | Критерий 7.4. | Критерий 8.1.1 | Критерий 8.1.2 | Критерий 8.2.1 | Критерий 8.2.2 | Критерий 8.3.1 | Критерий 8.3.2 |  |  |  |
| Максимальное количество баллов |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 80 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения:        «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности

Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

Наименование ПОО: ________________________________

Дата проведения: «____» ______ 20___ года

| № пп | ФИО кандидата | Итоги оценки сформированности ПК1.1.,1.2 |  |  | Итоги оценки сформированности ПК1.3. |  |  | Итоги оценки освоения ВПД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | %выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.1.,1.2, | Фактическое количество набранных баллов | %выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.3. | Фактическое количество набранных баллов | %выполнения | ЗАКЛЮЧЕНИЕ об освоении ВПД |
| Макс. кол-во баллов |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 130 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор___________________________________________________

# Условия положительного/отрицательного заключения

по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

Вид профессиональной деятельности считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетентности.

Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ВПД установлено пороговое значение показателя – не менее 70%.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной  компетенции ПК 1.1.,1.2 составляет 50 баллов. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1.,1.2.кандидат должен набрать 35 баллов (Таблица 1).

Таблица 1

# Оценочная шкала сформированности ПК1.1.,1.2,

| Набрано баллов | <35 баллов | ≥ 35 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК1.1.,1.2 | ПК1.1.,1.2 не сформированы | ПК 1.1.,1.2. сформированы |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.3. составляет 80 баллов. Для принятия положительного решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.3.кандидат должен набрать 56 баллов (Таблица 2).

Таблица 2

# Оценочная шкала сформированности ПК 1.3.

| Набрано баллов | <56 баллов | ≥ 56 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 1.3 | ПК 1.3 не сформирована | ПК 1.3 сформирована |

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВПД Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию  составляет 130 баллов. Для принятия  положительного решения об освоении ВПД Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию    кандидат должен набрать не менее 91 балла (Таблица 3).

# Таблица 3

Оценочная шкала освоения ВПД Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

| Набрано баллов | <91 балл | ≥91 балл |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение об освоении ВПД | ВПД не освоен | ВПД освоен |

Для перевода значения оценки освоения ВПД  Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

в пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 4.

Таблица 4

Таблица перевода значения оценки освоения ВПД Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию

| Доля набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов | Фактическое количество набранных баллов | Оценка по пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| < 70 % | менее 91 баллов | «неудовлетворительно» |
| от 70 до 79% | от 91 до 103 балла | «удовлетворительно» |
| от 80 до 89% | от 104 до 116 баллов | «хорошо» |
| > 90 % | 117 и более баллов | «отлично» |