Министерство образования Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПГК» ____________Н.В. Горожанкина ___ ___________2025 г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

междисциплинарного курса

МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»

Самара, 2025

| ОДОБРЕНО Председатель ПЦМК ______________М.А. Лапицкая подпись ___ ________________2025г.; ОДОБРЕНО Методист ______________Е.В. Клянина подпись ___ ________________2025г.. |  |
| --- | --- |

Разработчики:

Копылов Д.С., преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения междисциплинарного курса МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования» и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 15.02.17«Монтаж,  техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» машиностроения, реализуемой в ГБПОУ «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по ПМ.01 «Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию». Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы документированной процедурой «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденной в колледже.

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по междисциплинарному курсу в форме теста с выполнением практического задания.

Экзамен проводится письменно для всей учебной группы одновременно путем выполнения тестовых заданий и по билетам, содержащим одно пратическое задание. На выполнения тестовых заданий отводится 25 минут и подготовку практического задания по билету каждому студенту отводится не более 20 минут.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 3 варианта по 30 тестовых вопросов и 30 практических заданий, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ПМ.01 «Проведение монтажа, испытания промышленного (технологического) оборудования, выполнение пусконаладочных работ и сдача его в эксплуатацию».

Используемые термины и определения, сокращения

| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| --- | --- | --- |
| ППССЗ | – | Программа подготовки специалистов среднего звена; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования», обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.17 «Монтаж,  техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» следующими навыками, умениями и знаниями:

| Код и наименование компетенции | Результаты освоения образовательной программы |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять организационно- производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования | Владеет навыками: - определения перечня стандартного и специализированного инструмента, контрольно- измерительных приборов, контрольных калибров и шаблонов, приспособлений для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - определения пригодности и готовности к работе оборудования, инструмента и комплектующих; - поддержания инструмента в работоспособном состоянии; - выполнения слесарно-механических работ на промышленном (технологическом) оборудовании; - выполнения такелажных и грузоподъемных работ при монтаже промышленного (технологического) оборудования; - профилактические работы на оборудовании в рамках компетенции при подготовке к сборочно-разборочным работам. Умеет: - соблюдать правила эксплуатации оборудования и оснастки; - использовать стандартные методики для испытаний оборудования производства на точность использовать контрольно-измерительные приборы для точностных испытаний оборудования; - искать в электронном архиве техническую документацию на оборудование производства, его механизмы и системы; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Знает: - назначение инструмента и оборудования, необходимого для сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - приказы, положения, инструкции организации в объеме, необходимом для сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для сборки и монтажа промышленногостандарты качества, необходимые для выполнения трудовой функции; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов, необходимых для точностных испытаний; - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; - правила применения доводочных материалов; - припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; - свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; - влияние температуры детали на точность измерения; - порядок работы с электронным архивом технической документации; - инструкции по охране труда, пожарной и экологической безопасности (технологического) оборудования; |
| ПК 1.2. Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования | Владеет навыками: - сборки агрегатов технологического оборудования и комплектующих; - выполнения работ в соответствии с требованиями технологической документации; - регулировки агрегатов в случае возникновения отклонений от технологической документации; - устранение выявленных дефектов сборки; - проверки и регулировки функций отдельных агрегатов и систем; - выполнения работ по монтажу и испытаниям производственного (технологического) оборудования соответствии с технологическим процессом; - контроля результатов монтажных и сборочных работ промышленного (технологического) оборудования. Умеет: - соблюдать правила эксплуатации оборудования и оснастки; - использовать измерительные средства для определения качества работы; - осуществлять поднятие и перемещение агрегатов с помощью грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений; - читать машиностроительные чертежи и обозначения на схемах; - использовать стандартные методики для испытаний оборудования производства на точность. Знает: - кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы; - технологические инструкции по сборке; - назначение инструмента и оборудования; - способы регулировки собираемых агрегатов; - назначение технологических жидкостей и способы их применения; - виды несоответствий комплектующих изделий и способы их устранения; - способы управления грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособлениями; - правила и условия выполнения работ на технологическом оборудовании производства; - правила и условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов, необходимых для точностных испытаний технологического оборудовании производства; - основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; - технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин; - способы устранения дефектов в процессе сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; - методические, нормативно-технические и руководящие документы по организации точностных испытаний промышленного (технологического) оборудования производства; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности промышленного (технологического) оборудования производства; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов, необходимых для точностных испытаний; - правила и условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов, необходимых для точностных испытаний промышленного (технологического) оборудования производства |

Знания и умения, формируемые в рамках МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования», направлены на формирование общих и профессиональных компетенций:

| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовки. |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.1 | Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования |
| ПК 1.2 | Проводить сборку, регулировку, дефектовку агрегатов промышленного (технологического) оборудования |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам  МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования

| Образователрезультаты | Формулировка навыки умения/знания | Код ОК, ПК | № вопроса | № практического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навыки | - определения перечня стандартного и специализированного инструмента, контрольно- измерительных приборов, контрольных калибров и шаблонов, приспособлений для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - определения пригодности и готовности к работе оборудования, инструмента и комплектующих; - поддержания инструмента в работоспособном состоянии; - выполнения слесарно-механических работ на промышленном (технологическом) оборудовании; - выполнения такелажных и грузоподъемных работ при монтаже промышленного (технологического) оборудования; - профилактические работы на оборудовании в рамках компетенции при подготовке к сборочно-разборочным работам; - сборки агрегатов технологического оборудования и комплектующих; - выполнения работ в соответствии с требованиями технологической документации; - регулировки агрегатов в случае возникновения отклонений от технологической документации; - устранение выявленных дефектов сборки; - проверки и регулировки функций отдельных агрегатов и систем; - выполнения работ по монтажу и испытаниям производственного (технологического) оборудования соответствии с технологическим процессом; - контроля результатов монтажных и сборочных работ промышленного (технологического) оборудования. | ПК 1.1; ПК 1.2; ОК1-ОК9 |  | 1-30 |
| Умения 1 | - соблюдать правила эксплуатации оборудования и оснастки; - использовать стандартные методики для испытаний оборудования производства на точность использовать контрольно-измерительные приборы для точностных испытаний оборудования; - искать в электронном архиве техническую документацию на оборудование производства, его механизмы и системы; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; | ПК 1.1; ОК1-ОК9 |  | 1-30 |
| Умения 2 | - соблюдать правила эксплуатации оборудования и оснастки; - использовать измерительные средства для определения качества работы; - осуществлять поднятие и перемещение агрегатов с помощью грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений; - читать машиностроительные чертежи и обозначения на схемах; - использовать стандартные методики для испытаний оборудования производства на точность. | ПК 1.2; ОК1-ОК9 |  | 1-30 |
| Знания 1 | - назначение инструмента и оборудования, необходимого для сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - приказы, положения, инструкции организации в объеме, необходимом для сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования; - инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для сборки и монтажа промышленногостандарты качества, необходимые для выполнения трудовой функции; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов, необходимых для точностных испытаний; - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; - правила применения доводочных материалов; - припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; - свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; - влияние температуры детали на точность измерения; - порядок работы с электронным архивом технической документации; - инструкции по охране труда, пожарной и экологической безопасности (технологического) оборудования | ПК 1.1; ОК1-ОК9 | 1-30 |  |
| Знания 2 | - кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы; - технологические инструкции по сборке; - назначение инструмента и оборудования; - способы регулировки собираемых агрегатов; - назначение технологических жидкостей и способы их применения; - виды несоответствий комплектующих изделий и способы их устранения; - способы управления грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособлениями; - правила и условия выполнения работ на технологическом оборудовании производства; - правила и условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов, необходимых для точностных испытаний технологического оборудовании производства; - основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; - технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин; - способы устранения дефектов в процессе сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; - методические, нормативно-технические и руководящие документы по организации точностных испытаний промышленного (технологического) оборудования производства; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности промышленного (технологического) оборудования производства; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов, необходимых для точностных испытаний; - правила и условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов, необходимых для точностных испытаний промышленного (технологического) оборудования производства | ПК 1.2; ОК1-ОК9 | 31-46 |  |

ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования

для обучающихся 3 курса по специальности

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

2025-2026 учебный год

Копылов Дмитрий Сергеевич, преподаватель

Тема 1. Подъемно – транспортные средства, применяемые при монтаже

Теоретические вопросы:

- Элементы погрузочно-разгрузочных работ. Общие сведения о грузах.

- Тара и упаковка.  Маркировка грузов

- Номенклатура  грузоподъемных механизмов и машин.

- Группы грузоподъемных механизмов и их основные параметры.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: блок

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: таль

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: электротельфер.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: лебедки.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: домкрат.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: стреловой  кран.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: мостовые краны

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: козловые краны.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: кабельные краны.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: ленточные и канатные транспортеры.

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: транспортирующие устройства без тягового  органа.

- Составные части ГПМ: исполнительные механизмы и приводы.

- Остановочные и тормозные устройства.

- Поворотные устройства.

- Тяговые гибкие элементы.

- Механизмы подъема груза.

- Механизмы передвижения.

- Механизмы изменения вылета груза.

- Механизмы вращения. Механизмы поворота груза.

- Расчет предельных нагрузок  грузоподъемных механизмов.

- Расчет  производительности грузоподъемных механизмов.

- Грузозахватные приспособления.

- Характеристики грузозахватных приспособлений.

- Общие правила безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

- Условная сигнализация при выполнении работ.

- Правила безопасности при использовании грузоподъемных устройств.

Практические задания:

- Определить производительность По мостового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=8м.куб, объемный вес материала груза γм=1,2т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=132сек.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=156,4кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=743,5кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,4м, высота насыпного слоя h=0,02м, скорость движения ленты υ=0,63м/с, плотность груза Р=2т/м.куб.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=780Н, грузоподъемность крана Q=10т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=12кв.м.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=10кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,1м, толщина колодки b=0,2м, длина рычага l=0,5м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,4м.

- Определить производительность По козлового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=6м.куб, объемный вес материала груза γм=0,8т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=122сек.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=243,6кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=955,3кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,5м, высота насыпного слоя h=0,03м, скорость движения ленты υ=0,8м/с, плотность груза Р=3т/м.куб.

- Определить ветровую нагрузку Fв на башенный кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=650Н, грузоподъемность крана Q=5т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=14кв.м.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=12кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,15м, толщина колодки b=0,25м, длина рычага l=0,6м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,45м.

- Определить производительность По башенного крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=7м.куб, объемный вес материала груза γм=1,0т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=112сек.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=194,5кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=812,7кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,6м, высота насыпного слоя h=0,025м, скорость движения ленты υ=1,2м/с, плотность груза Р=2,5т/м.куб.

- Определить ветровую нагрузку Fв на башенный кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=750Н, грузоподъемность крана Q=12т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=16кв.м.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=11кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,18м, толщина колодки b=0,4м, длина рычага l=0,5м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,5м.

- Определить производительность По мостового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=5м.куб, объемный вес материала груза γм=0,7т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=144сек.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=203,9кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=759,6кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,55м, высота насыпного слоя h=0,028м, скорость движения ленты υ=1,5м/с, плотность груза Р=3,2т/м.куб.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=820Н, грузоподъемность крана Q=15т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=14,5кв.м.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=20кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,2м, толщина колодки b=0,6м, длина рычага l=0,6м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,55м.

- Определить производительность По козлового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=3м.куб, объемный вес материала груза γм=0,6т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=128сек.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=187,2кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=814,5кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,45м, высота насыпного слоя h=0,038м, скорость движения ленты υ=1,8м/с, плотность груза Р=2,4т/м.куб.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=680Н, грузоподъемность крана Q=5т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=15кв.м.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=25кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,12м, толщина колодки b=0,5м, длина рычага l=0,4м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,6м.

Тема 2. Монтаж металлорежущих станков и контроль работ.

Теоретические вопросы:

- Виды фундаментов. Работа грунта под нагрузкой.

- Методы установки станков.

- Подготовка и разметка места установки станка.

- Технологический процесс монтажа.

- Крепление станка. Способы окончательной  заливки.

- Чтение кинематических схем и чертежей монтируемых станков.

- Способы и средства контроля монтажа.

- Классификация и назначение измерительного инструмента.

- Методы и средства контроля качества монтажа и ремонта промышленного оборудования.

- Методы и средства контроля точности и шероховатости поверхностей.

- Факторы, влияющие на точность поверхности. Виды погрешностей, Рассеивание размеров.

- Размерная цепь и  ее расчет.

- Качество поверхности. Параметры  шероховатости.

- Методы и средства оценки точности и шероховатости.

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Правила безопасности при выполнении монтажных работ.

Практические задания:

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16К20, если вес станка Gст=3,2т, размер подошвы станка 2.8х1,5м, удельный вес фундамента 1800кг/м.куб, рамер фундамента 3,2х1,9м

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16Б16, если вес станка Gст=2,05т, размер подошвы станка 2.25х1,11м, удельный вес фундамента 2000кг/м.куб, рамер фундамента 2,75х1,61м

- Определить удельное давление σ на грунт фрезерного станка 6Р82, если вес станка Gст=2,9т, размер подошвы станка 2.3х1,95м, удельный вес фундамента 2100кг/м.куб, рамер фундамента 2,7х2,35м

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16К20, если вес станка Gст=3,2т, размер подошвы станка 2.8х1,5м, удельный вес фундамента 1600кг/м.куб, рамер фундамента 3,3х2,0м

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16Б16, если вес станка Gст=2,05т, размер подошвы станка 2.25х1,11м, удельный вес фундамента 2250кг/м.куб, рамер фундамента 2,65х1,51м

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники

- Ю.Н.Воронкин, Н.В.Поздняков Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования.-М. Академия, 2021 -240с.

- А.Г.Схиртладзе, А.В.Мухин Производство деталей металлорежущих станков.-М. Машиностроение, 2019

- Справочник технолога-машиностроителя, в 2 томах, под ред.А.Г.Косиловой,-4 изд. –М. Машиностроение, 2018 г

Дополнительные источники

- Технология машиностроения, ч3, Правила оформления технологической документации, учеб.пособие, под ред.С.Л.Мурашкина,-СПб, 2020

- ГОСТы ЕСТД и ЕСКД.

- Графические изображения некоторых принципов рационального конструирования в машиностроении, учебное пособие, «Лань»,С-Петербург, 2021 г.

Интернет-ресурсы

- https://zdamsam.ru/a25743.html

- http://www.myshared.ru/slide/1312642/

- https://portalstudenta.ru/files/orders/14445/file/konspekt_lektsiyptm.pdf

- http://tf.rsatu.ru/dist/ED-18/EMU/13.%20%D0%93%D0%9F%D0%9C.pdf

- https://pandia.ru/text/79/229/90450.php

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО МДК 01.01

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 01

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр. МТО– 31 	2025-2026 учебный год

- Элементы погрузочно-разгрузочных работ. Общие сведения о грузах.

- Правила безопасности при выполнении монтажных работ.

- Определить производительность По мостового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=8м.куб, объемный вес материала груза γм=1,2т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=132сек.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 02

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Тара и упаковка.  Маркировка грузов

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=156,4кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=743,5кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 03

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Номенклатура  грузоподъемных механизмов и машин.

- Методы и средства оценки точности и шероховатости.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,4м, высота насыпного слоя h=0,02м, скорость движения ленты υ=0,63м/с, плотность груза Р=2т/м.куб.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 04

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Группы грузоподъемных механизмов и их основные параметры.

- Качество поверхности. Параметры  шероховатости.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=780Н, грузоподъемность крана Q=10т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=12кв.м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 05

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: блок

- Факторы, влияющие на точность поверхности. Виды погрешностей, Рассеивание размеров.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=10кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,1м, толщина колодки b=0,2м, длина рычага l=0,5м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,4м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | ______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 06

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: таль

- Методы и средства контроля точности и шероховатости поверхностей.

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16К20, если вес станка Gст=3,2т, размер подошвы станка 2.8х1,5м, удельный вес фундамента 1800кг/м.куб, рамер фундамента 3,2х1,9м

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 07

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: электротельфер.

- Методы и средства контроля качества монтажа и ремонта промышленного оборудования.

- Определить производительность По козлового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=6м.куб, объемный вес материала груза γм=0,8т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=122сек.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 08

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: лебедки.

- Классификация и назначение измерительного инструмента.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=243,6кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=955,3кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 09

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: домкрат.

- Способы и средства контроля монтажа.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,5м, высота насыпного слоя h=0,03м, скорость движения ленты υ=0,8м/с, плотность груза Р=3т/м.куб.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: стреловой  кран.

- Чтение кинематических схем и чертежей монтируемых станков.

- Определить ветровую нагрузку Fв на башенный кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=650Н, грузоподъемность крана Q=5т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=14кв.м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: мостовые краны

- Крепление станка. Способы окончательной  заливки.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=12кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,15м, толщина колодки b=0,25м, длина рычага l=0,6м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,45м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: козловые краны.

- Технологический процесс монтажа.

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16Б16, если вес станка Gст=2,05т, размер подошвы станка 2.25х1,11м, удельный вес фундамента 2000кг/м.куб, рамер фундамента 2,75х1,61м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: кабельные краны.

- Подготовка и разметка места установки станка.

- Определить производительность По башенного крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=7м.куб, объемный вес материала груза γм=1,0т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=112сек.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: ленточные и канатные транспортеры.

- Методы установки станков.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=194,5кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=812,7кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Типовые конструкции различных видов грузоподъемных механизмов: транспортирующие устройства без тягового  органа.

- Виды фундаментов. Работа грунта под нагрузкой.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,6м, высота насыпного слоя h=0,025м, скорость движения ленты υ=1,2м/с, плотность груза Р=2,5т/м.куб.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Составные части ГПМ: исполнительные механизмы и приводы.

- Правила безопасности при выполнении монтажных работ.

- Определить ветровую нагрузку Fв на башенный кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=750Н, грузоподъемность крана Q=12т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=16кв.м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Остановочные и тормозные устройства.

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=11кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,18м, толщина колодки b=0,4м, длина рычага l=0,5м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,5м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Поворотные устройства.

- Методы и средства оценки точности и шероховатости.

- Определить удельное давление σ на грунт фрезерного станка 6Р82, если вес станка Gст=2,9т, размер подошвы станка 2.3х1,95м, удельный вес фундамента 2100кг/м.куб, рамер фундамента 2,7х2,35м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Тяговые гибкие элементы.

- Качество поверхности. Параметры  шероховатости.

- Определить производительность По мостового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=5м.куб, объемный вес материала груза γм=0,7т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=144сек.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Механизмы подъема груза.

- Факторы, влияющие на точность поверхности. Виды погрешностей, Рассеивание размеров.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=203,9кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=759,6кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Механизмы передвижения.

- Методы и средства контроля точности и шероховатости поверхностей.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,55м, высота насыпного слоя h=0,028м, скорость движения ленты υ=1,5м/с, плотность груза Р=3,2т/м.куб.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Механизмы изменения вылета груза.

- Методы и средства контроля качества монтажа и ремонта промышленного оборудования.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=820Н, грузоподъемность крана Q=15т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=14,5кв.м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Механизмы вращения. Механизмы поворота груза.

- Классификация и назначение измерительного инструмента.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=20кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,2м, толщина колодки b=0,6м, длина рычага l=0,6м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,55м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Расчет предельных нагрузок  грузоподъемных механизмов.

- Способы и средства контроля монтажа.

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16К20, если вес станка Gст=3,2т, размер подошвы станка 2.8х1,5м, удельный вес фундамента 1600кг/м.куб, рамер фундамента 3,3х2,0м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Расчет  производительности грузоподъемных механизмов.

- Чтение кинематических схем и чертежей монтируемых станков.

- Определить производительность По козлового крана по объему, если объем груза, поднимаемый за один цикл Vо=3м.куб, объемный вес материала груза γм=0,6т, коэффициент использования рабочего времени βо=0,2, длительность рабочего цикла Тц=128сек.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Грузозахватные приспособления.

- Крепление станка. Способы окончательной  заливки.

- Определить устойчивость башенного крана, если сумма моментов, создаваемая ветровыми нагрузками ΣМо=187,2кН, а сумма моментов, создаваемая элементами крана ΣМо=814,5кН, коэффициент минимальноой устойчивости крана Кmin=1,15.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Характеристики грузозахватных приспособлений.

- Технологический процесс монтажа.

- Определить производительность Q горизонтального ленточного конвейера, если грузонесущая ширина ленты b=0,45м, высота насыпного слоя h=0,038м, скорость движения ленты υ=1,8м/с, плотность груза Р=2,4т/м.куб.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Общие правила безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

- Подготовка и разметка места установки станка.

- Определить ветровую нагрузку Fв на козловой кран, если распределенная ветровая нагрузка Рв=680Н, грузоподъемность крана Q=5т, площадь крана воспринимающая давление ветра Fкр=15кв.м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Условная сигнализация при выполнении работ.

- Методы установки станков.

- Определить усилие торможения G двухколодочного тормоза грузовой тележки крана, если сила прижатия колодок N=25кН, расстояние от центра прижатия до центра колодки a=0,12м, толщина колодки b=0,5м, длина рычага l=0,4м, коэффициент трения колодки о диск f=0,1, диаметр тормозного диска d=0,6м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

______________ Н.В. Горожанкина

____   ________________ 2025 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

По МДК 01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования»

гр.МТО– 31  	2025-2026 учебный год

- Правила безопасности при использовании грузоподъемных устройств.

- Виды фундаментов. Работа грунта под нагрузкой.

- Определить удельное давление σ на грунт токарного станка 16Б16, если вес станка Gст=2,05т, размер подошвы станка 2.25х1,11м, удельный вес фундамента 2250кг/м.куб, рамер фундамента 2,65х1,51м.

| Председатель ПЦМК _________________М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________Д.С. Копылов подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2025 г. | _______ _________________2025 г. |

Критерии оценки за ответ на теоретические вопросы

| Оценка | Критерии оценки ответа студента |
| --- | --- |
| «Отлично» | Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает материал вопросов. Даёт ответ на вопрос в определенной логической последовательности. Даёт правильные формулировки, точные определения понятий и терминов. Демонстрирует полное понимание материала, даёт полный и аргументированный ответ на вопрос, приводит необходимые примеры (не только рассмотренные на занятиях, но и подобранные самостоятельно). Свободно владеет речью (показывает связанность и последовательность в изложении). |
| «Хорошо» | Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает единичные ошибки, неточности, которые сам же исправляет после замечаний преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | Обнаруживает знание и понимание основных положений, но: - допускает неточности в формулировке определений, терминов; - излагает материал недостаточно связанно и последовательно; - на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. |
| «Неудовлетворительно» | Обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала. Допускает в формулировке определений ошибки, искажающие их смысл. Допускает существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно излагает материал. Сопровождает изложение частыми заминками и перерывами. |

Критерии оценки за выполнение практического задания

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |