ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»


[image: image5.jpg]


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И Самарской области
государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ОБОРУДОВАНИЯ 
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»

Самара, 2025
	Составитель: 


	Шемякова Н.М.., преподаватель ГБПОУ «ПГК».



	Рецензент:
	 Клянина Е.В.,  методист  ГБПОУ «ПГК».


Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.02 Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования .
Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.
Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения. 
В электронном виде методические рекомендации размещены на файловом сервере колледжа. 
ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!
Курсовой проект по профессиональному модулю ПМ.02 Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы. 
Курсовой проект–это практическая деятельность студента по изучаемому профессиональному модулю технологического характера. 
Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02 Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 
Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля ПМ.02 Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования (по отраслям).

Результатом данной работы должен стать курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то Вы не будете допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. 
 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку.
Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику.
Желаем Вам успехов!
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.
1.1 Цель курсового проектирования
 Выполнение студентом курсового проекта по профессиональному модулю (ПМ) проводится с целью:

1.  Формирования умений:

· систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ;

· проектировать производственные (конструкторские, технологические и т.п.) процессы или их элементы;

· осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

· выполнять работы по составлению эскизов ремонтируемых деталей, подбору оборудования и технологической оснастки для их ремонта;

· определять методы восстановления деталей;

· организовывать работы по монтажу и испытаниям оборудования после ремонта;

· разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проекте задач.
2. Формирования профессиональных компетенций:
Таблица 1
	Название ПК
	Основные показатели оценки результата (ПК)

	 ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
	Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования

	ОК 2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
	Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиям технических регламентов.

	ОК 3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
	Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.

	ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
	Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства

	ОК5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
	· сформулированы вопросы (два-три), которые отражают  ваш интерес к теме (во введении);

· представлены отличия вашего подхода при анализе темы (во введении);

· представлена информация о том, кто и где в настоящее время занимается данной темой (во введении);

	ОК6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
	· сформулирована цель и определены  этапы её достижения при выполнении курсового проекта (во введении);
· определен и обоснован уровень анализа методов восстановления деталей (практическая часть);
· уточнен круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию (подготовительный  этап);
· составлена рабочая версия содержания курсового проекта  по разделам и подразделам (подготовительный  этап);
· своевременность сдачи промежуточных этапов курсовой работы.


	ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
	· студент демонстрирует способности принимать решения при организации и выполнении проекта  и нести за них ответственность  (при защите);

	ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках


	·  представлен   технический обзор по выбранной теме конспектированием основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, (подготовительный этап);

·  присутствие в работе анализа и обработки представленного материала (практическая часть);
· обоснование  вывода, опирающегося на знание технологических приемов восстановления  деталей (практическая часть).


1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:
· поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

· разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование;

· оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

· выполнение графической части курсового проекта;
· подготовка и защита курсового проекта.
2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

По содержанию курсовой проект носит технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части. 
Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя:

· титульный лист;

· задание;

· содержание;

· аннотацию с кратким содержанием работ, выполненных в курсовом проекте;

· введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется    цель;

· описание оборудования, узла или детали, на который/которую разрабатывается технологический процесс;

· описание дефектной ведомости на предполагаемые дефекты;

· описание технологических карт на ремонт нескольких деталей ремонтируемого узла;

· описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

· организационная часть;

· заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

· список литературы;

· приложения.

Практическая часть курсового проекта технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.
К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования.
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатного текста, объем графической части - 1,0 – 2,0 листа.
При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем исходя из поставленных перед студентом задач.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО  ПРОЕКТА
3.1 Выбор темы
 Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1). 

При закреплении темы Вы имеете право выбора темы проекта из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых работ (проектов). Данный перечень тем курсовых работ (проектов) с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.
3.2 Получение индивидуального задания
После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.
Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта. 
3.3 Составление плана подготовки курсового проекта
В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение 2). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно составить рабочую версию содержания курсовой работы (проекта) по разделам и подразделам.
Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

1. Календарный план выполнения курсового проекта.

2. График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ. 
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме

Прежде чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме. 


Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения. 


Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы. 
Практический совет: создать в своем компьютере файл «Литература по КП» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 4).
Результат этого этапа курсового проекта – сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы.
Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но и качественно обогатить содержание курсового проекта.
3.5 Разработка содержания курсового  проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: введение, расчетно-технологическую часть, организационную часть, заключение.
3.5.1 Разработка введения
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 3).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой работы.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др., в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).
Цель исследования (какой результат будет полу​чен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2 терминами. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.
Гипотеза исследования (что неочевидно в исследовании?).
Возможная структура гипотезы: 
· утверждение значимости проблемы; 

· догадка (свое мнение)  «Вместе с тем…»; 

· предположение «Можно...»; 

· доказательство «Если...».

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи. 
Перечень рекомендуемых задач:

1. «На основе теоретического анализа литературы разрабо​тать...» (ключевые понятия, основные концепции).

2. «Определить...» (выделить основные условия, факторы, при​чины, влияющие на объект исследования).

3. «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования). 

4. «Разработать...» (средства, условия, формы, программы).

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации. 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Теоретическая и практическая значимость ис​следования (что нового, ценного дало исследование?). 

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. 

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать….
Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».
Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой работы излагается в заключении).
Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 


Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Комментарии по формулированию элементов введения 
	Элемент введения
	Комментарий к формулировке

	Актуальность темы
	Почему это следует изучать?

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности.

	Цель исследования
	Какой результат будет полу​чен?
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации.

	Объект исследования
	Что будет исследоваться?
Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность.

	Предмет исследования 
	Как и через что будет идти поиск?

Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы.

	Гипотеза исследования
	Что неочевидно в исследовании?

Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы.

	Задачи работы
	Как идти к результату?

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать  3 – 4 задачи.

	Методы исследования
	Как изучали?

Краткое перечисление методов через запятую без обоснования.



	Теоретическая и практическая значимость исследования
	Что нового, ценного дало исследование?

Формулировка теоретической и практической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.

	Структура работы (завершающая часть введения)
	Что в итоге в проекте представлено. 

Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта.


3.5.2 Разработка основной части курсового проекта

Основная часть обычно состоит из двух разделов. В первом содержатся расчетно-технологические материалы по ремонту выбранного узла, обоснование выбранного оборудования и инструмента, выбора материала и вида заготовок,  разработка маршрутных карт ремонта, обоснование и описание выбранного приспособления или оснастки. Во втором – организационном разделе – содержатся материалы по организации труда и техники безопасности при ремонтных работах. 
Расчетно-технологический раздел является практической частью, которая должна носить сугубо прикладной характер. В нем необходимо описать конкретный объект исследования, привести результаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать направления совершенствования. Для написания практической части, как правило, используются  материалы, собранные Вами в ходе производственной практики.
При описании оборудования, на узлы которого разрабатывается технологические процессы ремонта, необходимо осветить следующие вопросы: назначение оборудования, его общий вид и основные узлы, органы управления, основные технические характеристики, принцип действия и порядок обработки. Данные  материалы берутся
из паспорта оборудования и руководства по эксплуатации, которые можно найти в отделе главного механика предприятия.
При описании узла, на который проектируется технология ремонта, необходимо представить схему расположения его деталей и описать взаимодействие их в процессе работы. В качестве источников информации служат: руководство по эксплуатации оборудования, учебники по устройству оборудования, Интернет-ресурсы.
  
При разработке дефектной ведомости на предполагаемые неисправности узла необходимо руководствоваться знаниями, полученными при теоретическом и практическом освоении материала специальных предметов  и модулей колледжа. В  ней  должно  быть  четкое  название детали  узла,  в  котором  могут  возникать  предполагаемые  дефекты,  с  указанием  конкретных  параметров  контроля  этих  дефектов.  Затем  необходимо  выбрать  мерительный  инструмент,  с  помощью  которого  данный  дефект  определяется.  После  этого  определяется  возможность  реставрации  данной  детали  или  ее  замены  на  новую деталь. В  графе  «Особые  указания»  приводится  способ  устранения  данного  дефекта.  Пример  заполнения  дефектной  ведомости  приведен  в  Приложении №8.

Разработка  технологического  процесса  ремонта  как  таковая  состоит  из  комплекса  взаимосвязанных  работ,  предусмотренных  Единой  системой  технологической  подготовки  производства  и  должна  выполняться  в  полном  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 14.301-83.  Разработка  технологического  процесса  ремонта  заданной  детали  заканчивается  составлением  и  оформлением  комплекта  документов  по  ГОСТ 3.1118-82  и  ГОСТ 3.1121-84.  Для  нашего  курсового  проекта  применим  маршрутный  технологический  процесс,  где  содержание  операций  излагается  в  маршрутной  карте  (Приложение  №9)  без  указания  переходов.  Все  виды технологических  документов  содержат  единую  форму  основной  надписи,  содержание  и  правила  заполнения  которой  регламентируется  ГОСТ3.1103-82 . Графы  основной  надписи  (Приложение  №10) заполняются  в  соответствии  со  следующими  рекомендациями:  
Графа 1- наименование  организации  (учебного  заведения)  в  полном  или  сокращенном  виде.
Графа 2- обозначение изделия (детали)  по  основному  конструкторскому  документу.
Графа 3-код классификационных группировок технологических признаков;  учебным  заведением  не  заполняется.
Графа 4- обозначение  документа  по  ГОСТ3.1201-74;  первые  семь  цифр  в  верхней  части  графы - код  организации  разработчика.  В  этой  графе  допускается  записывать  почтовый  индекс  учебного  заведения.  Первые  пять  цифр  в  нижней  части  графы – код  характеристики  документа,  выбираемые  из  ГОСТ3.1201-74;  пять  последних  цифр -  порядковый  регистрационный  номер.  В  учебном процессе  вместо  этих  цифр  допускается   записывать  «ХХХХХ».

Графа 5-  литера,  присвоенные  технологическому  документу  по  ГОСТ3.1102-81:

И - разового  изготовления  в  единичном  производстве;

П -  предварительный  проект;                                                         

А -  серийное  производство;                                                                                

Б -  массовое  производство;

КП - при  курсовом  проектировании.                                                      

Графа 6-  наименование  изделия  (детали)  по  основному  конструкторскому документу.                                                                                   
Графа 12 – характер  работы,  выполняемой  лицами,  подписывающими  документ.
Графа 13 – фамилии  лиц,  участвующих  в  разработке,  оформлении  и  контроле  документа.                                                                                                        
Графа 14 – подписи  лиц,  участвующих  в  разработке  документа.
Графа 15 – дата  подписи  документа.                                          
Графа 26 – общее  количество  листов  документа.                                  
Графа 27 – порядковый  номер  листа  документа.                       
Графа 28 – условное  обозначение  вида  документа  по  ГОСТ3.1102-81,  например:
МК – маршрутная  карта;  КЭ – карта  эскизов;  ОК - операционная  карта.

Графа 30 – для  сквозной  нумерации  листов  всего  комплекта  документов.

Графы 7, 8 – 11, 14,  16 – 25 и  29 при курсовом проектировании не  заполняются.
Учитывая,  что  маршрутная  карта  является  основным  и  обязательным  документом  любого  технологического  процесса,  в  Приложении  №9  приведена  распространенная  форма 1.1б.  Отдельные  графы  и  строки  ее  заполняются  с  учетом  следующих  рекомендаций:
Пункт 1 – обозначение  служебных  символов;  строка А – номер  цеха,  рабочего  места,  номер  операции,  обозначение  документов,  применяемых  при  выполнении  операции.
Строка Б – код,  наименование  оборудования  и  информация  по  трудозатратам.              
Строка О – содержание  операции.  Информация  записывается  по  всей  строке.  При  необходимости  продолжение  информации  переносится  на  следующие  строки.  При  отсутствии  эскизов  обработки  здесь  записываются  размеры  обработки  поверхностей.
Строка Т – информация  о  технологической  оснастке в  такой  последовательности:  приспособления,  вспомогательный  инструмент,  режущий  инструмент,  слесарно-монтажный  инструмент,  средства  измерений. 
Строка Р  вводится,  если  требуется  указать  информацию  о  режимах  обработки.
Пункт 2- графы:  номер  цеха,  участка  и  рабочего  места – в  курсовом  или  дипломном  проекте  можно  заполнить  в  виде  кода «ХХ».
Пункт 3 – номер  операции  в  технологической  последовательности  изготовления,  контроля,  перемещения.  Рекомендуемая  нумерация  операций:  005,  010,  015,  020.
Пункт 4 – код  материала. Графа  не  заполняется,  ставится  прочерк.
Пункт 5 – в  графе «М01»  указывается  наименование,  сортамент,  размер  и  марка  материала,  номер  стандарта, т.е.  данные,  которые  записываются  в  данной  строке  в  следующем  виде:  круг  В25 ГОСТ 2590-71/ 45  ГОСТ1050-88.
Пункт 6 – код  единицы  величины -  массы,  длины,  площади и т. п.  детали  или  заготовки  по  классификатору,  пример:  для  массы,  указанной  в  КГ-  кол  166,  в  граммах – 163,  в  тоннах – 168.

Пункт 7 – код  операции  согласно  классификатору  технологических  операций,  пример:  4220 – для  расточных  операций;  4221 – для  горизонтально-расточных  операций.  После  кода  операции  записывается  ее  наименование.
Пункт 8 – код  оборудования,  для  курсовой  работы  указывать  как «ХХХХ»

Пункт 9 – код  степени  механизации  труда  указывается  цифрой:

1 – наблюдение  за  работой  автоматов;
2 – работа  с  помощью  машин  и  автоматов;
3 – вручную  при  машинах  и  автоматах;
4 – вручную  без  машин  и автоматов;
5 – вручную  при  наладке  машин  и  ремонте.
Пункт 10 – код  профессии  по  классификатору,  для  курсового  проекта писать  профессию.
Пункт 11 – разряд  работы,  необходимый  для  выполнения  операции.  Код  включает  три  цифры:  первая – разряд  по  тарификационно-квалификационному  справочнику,  две  следующие – код  формы  и  системы  оплаты  труда,  пример:  10 - сдельная  форма  оплаты;  11 - сдельная  система  оплаты,  прямая;  12 - сдельная  система  оплаты,  премиальная;  13 - сдельная  система  оплаты , прогрессивная;  20 - повременная  форма  оплаты;  21-  повременная  форма  оплаты,  простая;  22 - повременная  форма  оплаты,  премиальная.
Пункт 12 – код  условий  труда,  пример:  1- нормальные  условия  труда;  2-тяжелые  и вредные  условия  труда;  3-особо  тяжелые,  особо  вредные  условия  труда.  Вид  нормы  времени  указывается  буквами:  Р – аналитически-расчетная;  И – аналитически-расчетная;  Х – хронометражная;  О – опытно-статистическая.
Пункт 13 – обозначение  документа,  применяемого  при  выполнении  данной  операции,  пример:  ИОТ -  инструкция  по  охране  труда.
Пункт 14 – обозначение  профиля  и  размера  заготовки. Рекомендуется  указывать  толщину,  ширину  и  длину  заготовки.
Пункт 15 – количество  исполнителей,  занятых  при  выполнении  операции.
Пункт 16 – количество  одновременно  обрабатываемых  заготовок.
Пункт 17 – количество  деталей,  изготовляемых  из  одной  заготовки, например:  прутка.
Пункт 18 – единица  нормирования,  на  которую  установлена  норма  времени,  пример: 1,  10, 100  шт.
Пункт 19 – масса  заготовки.
Пункт 20 – объем  производственной  партии в  штуках.
Пункт 21 – коэффициент  штучного  времени  при  многостаночном  обслуживании,  для  курсового  проекта  не  указывается.
Пункт 22 -  норма  штучного  времени  на  операцию.
Пункт 23 – Норма  подготовительно-заключительного  времени  на  операцию.
Пункт 24 – коды  технологической  оснастки  по  классификатору;  для  курсового  проекта  допускается  ставить  «ХХХХХ».  Здесь  же  указывается  наименование  техоснастки.
К  заполнению  граф  и  строк  технологических  документов  предъявляются  следующие  требования:

1. Каждая  строка  мысленно  делится  по  горизонтали  пополам,  и  информация  записывается  в  нижней  ее  части,   верхнюю  часть  оставляется свободной  для  внесения  изменений.

2. При  записи  информации  допускаются  сокращения,  предусмотренные  ГОСТ 2.316-68  и ГОСТ3.1702-79 и др.

3. В  случае  отсутствия  информации  для  какой-либо  графы  в  ней  ставят  прочерк  длиной  4-5 мм.

Образцы  форм  документов  и  их  заполнение  показаны  в  Приложении №11. 

          Графическая  часть  курсового  проекта должна быть представлена чертежом общего вида ремонтируемого узла, схемой разборки - сборки, эскизом выбранного приспособления. Они  выполняется  с  соблюдениями  требований  ЕСКД  (Единой  системы  конструкторской  документации)  карандашом  на  ватмане формата А1-А4  или  на  компьютере  в  «Компасе».  Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы и является основой для разработки технологической документации. В ГОСТ 2.119-73 «ЕСКД. Эскизный проект» и ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический  проект» установлено, что  в общем случае чертеж общего вида должен содержать:

a)  изображения (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принцип работы;

b) наименования, а также обозначения тех составных частей, для которых необходимо указать данные (техническую характеристику, количество, материал, принцип работы и др.); 
c)  размеры и другие данные, наносимые на изображении (при необходимости).
Чертеж общего вида выполняют по правилам, изложенным в  ГОСТ 2.109-73 «ЕСКД. Основные требования к чертежам» и ГОСТ 2.305-68 «ЕСКД. Изображения, виды, разрезы, сечения».
На чертежах общего вида наносят габаритные и присоединительные размеры в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68. На  чертеже  общего  вида  узла  для  упрощения  допускается  не  показывать  мелкие  фрагменты  деталей  и  соединений:  фаски,  проточки,  скругления,  углубления,  зазоры  между  соединяемыми  деталями.   Допускается  также  упрощенное  представление  крепежных   деталей,  резьбы  и  ее  элементов.  Номера  позиций деталей  выполняются  на  полках-выносках,  которые  располагаются  параллельно   основной  надписи  вне  контура  чертежа.   Линии - выноски и полки на чертежах выполняются сплошной тонкой линией толщиной S/2. Длина полки 6-8 мм. Линию-выноску заканчивают точкой на изображении соответствующей ей части устройства. Нумерацию деталей начинают с его основной детали (корпус, основание, шасси и т.п.). Номер позиции, как правило, наносят на чертеже один раз. Если в чертеже содержится несколько одинаковых деталей,  то линией-выноской и номером позиции отмечают только одну из них, а количество таких деталей указывают в таблице составных частей устройства. Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления. В этом случае линию-выноску проводят от изображения составной части, номер которой указывается первым.
Эскизы проектируемых приспособлений выполняются на формате А4. Они должны содержать вид,  достаточный для раскрытия его общего вида и назначения. Эскиз располагается в пояснительной записке вместе с описанием его устройства и принципа  действия.
Схема разборки-сборки выполняется без соблюдения масштаба и действительного пространственного расположения составных частей изделия. Она представляет собой документ, который в графическом виде показывает:
· последовательность соединения деталей и сборочных единиц, входящих в изделие;

· состав сборочных единиц;

· раскрытие структуры изделия.

Каждый элемент схемы обозначается прямоугольником, где заносятся наименование детали или узла, номер позиции по чертежу общего вида и количество  деталей. Пример обозначения элемента:
	Наименование
	№ позиции

	
	количество

	корпус
	         1

	
	         1


Разработка схемы начинается с изображения базовой детали (корпус, шасси), от которого проводится горизонтальная  линия связи, к которой подсоединяются линии связи от сборочных единиц в последовательности их сборки. Конечным элементом в данном случае является элемент с надписью «Узел в сборе». Линии связи выполняются в виде вертикальных и горизонтальных отрезков, имеющих минимальное количество изломов без пересечений.
 
Общий  вид схемы  представлен в Приложении  12.
3.5.3 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.
Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.
3.5.4 Составление списка источников и литературы
В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсового проекта. 
Внимание! Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4). 
Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового  проекта. 
Список используемой литературы включает в себя:
· нормативные правовые акты;
· научную литературу и материалы периодической печати;
· практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.
При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список литературы” порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.
4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ
4.1 Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25 см, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5 см; верхнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы  не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – два интервала; между заголовком и основным текстом – три интервала.

При делении работы на разделы (главы) обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа и отступа слева 1,25 см. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов. 

Каждый раздел (главу) работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Для этого рекомендуется использовать функцию разрыва страницы (либо комбинация клавиш CTRLи ENTER, либо команда: Разметка страницы ( Разрывы ( Страница). Выполнение данной команды необходимо для того, чтобы при открытии Вашего документа в различных версиях MS Officeили после вставки какой-либо информации, новая глава начиналась всегда с начала новой страницы (а не с какой-либо ее части). 

Заголовки структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, изложенным выше по тексту данного документа.

Для того, чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:
1. Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

2. Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо. 

3. Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:
1) Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

2) Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

3) Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

4) Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм.

5) Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример 3 маркированного списка:

· способ расклада;

· способ деления;

· табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

· применять математический знак «минус» (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

· применять знак ( для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

· применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

· применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

Примечание: Пример оформления основной части работы находится в Приложении А к данному документу

4.2 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1– Название рисунка, Рисунок 2– Название рисунка и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,  разделенных точкой (например, Рисунок 1.1 – Название рисунка).

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Все рисунки и иллюстрации, а также их названия выравниваются по центру (без абзацного отступа), размер шрифта – 12 пт.

Примечание:

Пример оформления иллюстраций находится в Приложении Б к данному документу.

4.3 Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: Временное сопротивление разрыву В.
При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Для формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках, например, (1), (7). Выравнивание формулы – по центру, номера формулы – по правому краю.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Примеры:

N = Sпост/(Ц – Sпер1),




(1)

где
N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост– постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.;

Ц – цена единицы изделия, руб.;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr .                  



(2.1)

Так как

r
[image: image1.wmf]dr

d

r

j

j

=

¶

¶

=

,

то

Q = 
[image: image2.wmf]dr

rd

j

p

2

.                                            

(2.2)

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.
Пример:

[image: image4.png]- 1 3/
insx —~cos2x + JEgx
"









(4)

4.4 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» курсивным шрифтом, выравнивая по правому краю. Название таблицы записывается на следующей строке, выравнивая по центру. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой. Шрифт в таблице – TimesNewRoman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру. 
Пример:
Таблица 1

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

	Категория автомобиля
	Боковое ускорение автомобиля wy м/с2

	
	1
	2
	4

	М1
	10
	30
	80

	М2, N1
	10
	20
	60

	М3 ,  N2  , N3
	10
	10
	--


На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: в таблице 1.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять шапку таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выполните команду: Свойства таблицы ( Строка ( установить галочку в поле «Повторять как заголовок на каждой странице». Название помещают только над первой частью таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать, по возможности, просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Примеры:

Таблица 1.1

Размеры стандартных налоговых вычетов

	Вычет
	2011 год, руб.
	2012 и 2013 годы, руб. 
	Порог для применения вычета, руб.

	На работника
	400
	—
	40 000

	На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ
	500
	500
	Не ограничен

	На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ
	3000 
	3000
	Не ограничен

	На первого и второго ребенка
	1000
	1400
	280 000

	На третьего и каждого последующего ребенка
	3000
	3000
	280 000

	На каждого ребенка-инвалида до 18 лет (учащегося инвалида I и II группы до 24 лет)
	3000
	3000
	280 000


Таблица 1.2

Номинальный ток и номинальное напряжение для разных типов изоляторов

	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, В
	Номинальный ток, А

	ПНР-6/400
	6
	400

	ПНР-6/800
	
	800

	ПНР-6/900
	
	900


4.5 Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть:

· бланки документов и образцы их заполнения;

· графические материалы;

· таблицы большого формата;

· расчеты;

· технологические карты, 

· описание аппаратуры и приборов;

· описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по центру страницы (без абзацного отступа) слова ПРИЛОЖЕНИЕ и заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последовательность (начиная с А, за исключением букв У, З, Й, О, Ч, Ы,Ъ). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Шрифт – жирный (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ D).

Каждое приложение должно иметь название, которое располагается через одну строку и начинается с заглавной буквы. Шрифт – не жирный; выравнивание – по центру; междустрочный интервал – одинарный; под названием очерчивается нижняя граница.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

Примечание:

Примеры оформления приложений находятся в приложении Г к данному документу.

4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта
Курсовой проект должен быть написан логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:
·  на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

·  проведенные исследования подтвердили…;

·  представляется целесообразным отметить;

·  установлено, что;

·  делается вывод о…;

·  следует подчеркнуть, выделить;

·  можно сделать вывод о том, что;

·  необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

·  в работе рассматриваются, анализируются...
При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

· для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

· прежде всего, сначала, в первую очередь;

· во – первых, во – вторых и т. д.;

· затем, далее, в заключение, итак, наконец;

· до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

· в последние годы, десятилетия;

· для сопоставления и противопоставления:

· однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

· как…, так и…;
· с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

· по сравнению, в отличие, в противоположность;

· для указания на следствие, причинность:

· таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;

· отсюда следует, понятно, ясно;

· это позволяет сделать вывод, заключение;

· свидетельствует, говорит, дает возможность;
· в результате;

· для дополнения и уточнения:

· помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

· главным образом, особенно, именно;

· для иллюстрации сказанного:

· например, так;

· проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

· подтверждением  выше сказанного является;

· для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

· было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

· как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

· аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

· по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

· для введения новой информации:

· рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

· перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

· остановимся более детально на…;

· следующим вопросом является…;

· еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

· для выражения логических связей между частями высказывания:

· как показал анализ, как было сказано выше;

· на основании полученных данных;

· проведенное исследование позволяет сделать вывод;

· резюмируя сказанное;

· дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

· поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

· в связи, в результате;
· при условии, что, несмотря на…;

· наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсовой проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

 В курсовом  проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по дисциплине и/или профессиональному модулю. 
Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

· выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),  
· ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  дисциплин профессионального цикла и/или междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей. 
При подготовке к защите Вам необходимо:

· внимательно прочитать содержание отзыва руководителя проекта,
· внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

· обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсового проекта;

· обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии. 
ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты. 

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.  
Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине/профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовая работа/проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы/проекта на оценку не ниже «удовлетворительно». 
Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.
2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.
3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.
4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.
5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.
6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал. 
При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 5.
Таблица 7
Структура, объем и время доклада

	№
	Структура доклада 
	Объем
	Время

	1. 
	Представление темы работы.
	До 1,5 страниц
	До 2 минут

	2.
	Актуальность темы.
	
	

	3.
	Цель работы.
	
	

	4. 
	Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсовой работы/ проекта). 
	До 6 страниц
	До 7 минут

	5.
	Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы.
	До 0,5 страницы
	До 1 минуты


В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы. 
В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.
В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерный перечень  тем  курсовых проектов
	№ п\п
	Наименование  темы
	Примечание

	1.
	Проектирование  техпроцесса ремонта  шпиндельной  бабки токарного  станка 16Б16Т1.
	 

	2.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки передач токарного  станка 16Б16Т1.
	

	3.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  шпиндельной  бабки  токарного  станка  16К20.
	

	4.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  задней бабки  токарного  станка  16К20.
	

	5.
	Проектирование техпроцесса  ремонта коробки подач токарного  станка  16К20.
	

	6.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  фартука   токарного  станка  16К20.
	

	7.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки подач токарно-карусельного станка 1516.
	

	8.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки  скоростей  поперечно-строгального станка 7305. 
	

	9.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  задней бабки токарного  станка 16К20Ф3.
	

	10.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки скоростей долбежного  станка 7А420.
	

	11.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки скоростей фрезерного  станка 6А12Р.
	

	12.
	Проектирование   техпроцесса  ремонта  привода долбежного станка 7А420.
	

	13.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки  подач  сверлильного станка 2Н55.
	

	14.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки подач долбежного станка 7А420.
	

	15.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта шлифовальной бабки станка 3А151.
	

	16.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки  скоростей сверлильного станка 2Н135.
	

	17.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки подач поперечно-строгального станка 7305.
	

	18.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки  подач сверлильного станка 2Н125.
	

	19.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  механизма подъема рукава сверлильного станка 2Н55.
	

	20.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки скоростей сверлильного станка 2Н55.
	

	21.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  коробки скоростей сверлильного станка 2Н150.
	

	22.
	Проектирование  техпроцесса  ремонта  шпиндельной  бабки  токарного  станка  16К20Ф3.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма календарного плана выполнения курсового проекта
Министерство образования  Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта
Студентом___курса_______группы ____________________________________
                                                                                                          Ф.И.О.
По теме    _________________________________________________________________

____________________________________________________________________
	    №

этапа

работы
	          Содержание этапов работы
	Плановый срок выполнения этапа
	Планируемый объем выполнения

этапа,  %
	Отметка

о

выполнении

этапа

	
	
	
	
	


Студент                                                     подпись                                                      И.О. Фамилия
00.00.0000 г.

Руководитель                                           подпись                                                      И.О. Фамилия
00.00.0000 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример разработки введения курсового проекта

Тема «Проектирование техпроцесса ремонта задней бабки 
токарного станка 16К20»

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  темы определяется тем, что  проектирование техпроцесса ремонта задней бабки токарного станка 16К20 в большинстве учебной и технической литературы не освещается. Есть отрывочные сведения о возможных дефектах, но как их устранять, сведений не приводится. Станки данной модели широко используются на современных предприятиях в качестве универсального оборудования. 
Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне определило проблему настоящего исследования: выявление типовой последовательности ремонта деталей задней бабки и методов контроля технологических параметров.
Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая практическая значимость для машиностроительных предприятий определили тему исследования: «Проектирование техпроцесса ремонта задней бабки токарного станка 16К20».
Цель исследования: анализ условий эксплуатации задней бабки станка 16К20 с выявлением фактических дефектов, возникающих в деталях узла,  и способов их устранения в  условиях конкретного предприятия. 
Объект исследования: технологический процесс ремонта  основных деталей задней бабки станка 16К20. Выбор наиболее рациональных способов реставрации деталей на основании накопленного опыта в научной и практической литературе.
Предмет исследования: детали задней бабки станка 16К20 (корпус узла, пиноль, гайка и винт, подшипники и другие составные части задней бабки станка 16К20).
Гипотеза исследования:  технологический процесс ремонта задней бабки токарного станка 16К20 будет более эффективным  и экономичным, если:

· будут правильно диагностированы фактические дефекты в деталях этого узла;
· будут правильно определены наиболее эффективные и экономичные способы устранения дефектов деталей на конкретном предприятии;
· для всех операций ремонта будут правильно подобраны технологическое оборудование, режущий и мерительный инструмент.

Задачи исследования: 

1. Выявить типовые дефекты деталей задней бабки,  возникающие в процессе эксплуатации станка 16К20.
2. На основе теоретического анализа технической литературы разработать технологические карты ремонта нескольких основных деталей узла.
3. Для разработанных технологических карт определить по каталогам оборудование, режущий и мерительный инструмент.
Теоретическая значимость: нет.
Практическая значимость: спроектированная нами технология ремонта основных деталей задней бабки токарного станка 16К20 может быть использована на тех предприятиях машиностроения, которые оснащены подобным технологическим оборудованием.
Методы исследования: анализ используемой технической и производственной литературы, использование ресурсов Интернет, наблюдение, анкетирование, беседа, сбор информации, математическая обработка информации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Требования по оформлению списка источников и литературы

Книга с указанием одного, двух и трех авторов

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Краснов А. Ф.  Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. Иванова, А. Н. Краснов. – М.: Медицина, 1995. – 23 с.

2. Нелюбович Я.  Острые заболевания органов брюшной полости : сборник : пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. Галанкина. - М.: Медицина, 1961. - 378 с.

Книги, имеющие более трех авторов

Коллективные монографии

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Гигиена  малых  и  средних  городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп. - Киев: Здоров'я, 1976. - 144 с.

Сборник статей, официальных материалов

Пример:

1. Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. – 106 с.

2. Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102 с.

Многотомное издание. Том из многотомного издания

Пример:

1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2000. – 4 т.

2. Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М.: Госкомстат, 2000. – Т.1. – 87 с.

Материалы конференций, совещаний, семинаров

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / Наименование учреждения или организации (если название конференции без указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с.

Патентные документы

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца ; Наименование учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки ; Дата подачи ; Дата публикации, сведения о публикуемом документе.

Пример:

1. Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин ; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. Ин-т биологии при Иркут. Ун-те. - № 95100387; заявл. 11.01.95; опубл. 20.06.99, Бюл. №17. – 3 с.

СТАТЬИ

…из книг (сборников)

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27.

Если авторов более трех…

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня : материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24.

…из журналов
При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют арабские цифры.

Если один автор:

Пример:

1. Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85.

Если 2-3 автора:

Пример:

1. Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9. – С.7-13

Если авторов более трех:

Пример:

1. Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13. 

Описание электронных ресурсов

Твердый носитель

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о носителе (CD-Rom,DVD-Rom)

Пример:

1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom).

Сетевой электронный ресурс

Фамилия И.О. автора (если указаны подобные ресурсы). Название ресурса [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа).

Пример:

1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2022).

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний 

в библиографическом описании документов

В названии места издания:

Москва  - М.

Санкт – Петербург – СПб.

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.

Ленинград – Л.

Название других городов приводится полностью.

В продолжающихся и сериальных изданиях:

Труды-Тр.

Известия – Изв.

Серия – Сер.

Том – Т.

Часть-Ч.

Выпуск – Вып.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии с профилем специальности и характером курсового проекта

Пример оформления списка источников и литературы по специальности 
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Список источников и  литературы 
по теме «Проектирование техпроцесса ремонта задней бабки 
токарного станка 16К20»

1. Руководство по эксплуатации станка 16К20.
2. Паспорт токарного станка 16К20.
3. Воронкин Ю.Н.  Методы  профилактики  и ремонта  промышленного  оборудования: Учебник -  М.:  «Академия»,  2022. - 240с.

4. Гельберг Б.Т. Ремонт  промышленного  оборудования/ Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д:   Учебник-8 изд., перераб. – М.:  «Высшая  школа»,  1981. - 256 с.
5. Пекелис Г.Д. Технология  ремонта  металлорежущих станков/ Пекелис Г.Д.,  Гельберг Б.Т.  – Л:  «Машиностроение»,  2023. - 320 с.

6. Чернов Н.Н.  Металлорежущие  станки:  Учебник для техникумов, 4 издание. - М.:  «Машиностроение», 2020 . - 416 с.

7. Ануфриев В.И.  Справочник  конструктора-машиностроителя, в 3-х томах,
5-е изд. - М.:  «Машиностроение», 2024. - 559 с.

8. Попов Г.Н  Машиностроительное  черчение/ Попов Г.Н., Алексеев С.Ю.:    Справочник. - С-Пб.:  «Политехника»,  2021. - 460 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма титульного листа курсового проекта

Министерство образования и  Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА РЕМОНТА
 ЗАДНЕЙ БАБКИ ТОКАРНОГО СТАНКА 16К20 »
ПМ.02  Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования 

Специальность 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Студент




подпись



И.О. Фамилия
00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсовой работы
 ___________________________
Руководитель



 подпись 



И.О. Фамилия
00.00.0000 г.

Самара, 20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пример оформления содержания курсового проекта
СОДЕРЖАНИЕ

	Название глав, разделов
	Стр.

	1. Титульный лист
	

	2. Задание
	

	3. Содержание
	

	4. Аннотация
	

	5. Введение
	

	6. Описание  оборудования, узла или детали, на который/которую разрабатывается технологический процесс
	

	7.  Дефектная ведомость на предполагаемые дефекты
	

	8.  Технологические карты на ремонт нескольких деталей ремонтируемого узла
	

	9. Описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п. 

10. Организационная часть
11. Заключение
12. Список литературы
13. Приложения

	

	Приложение 1. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
	

	Приложение 2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
	

	Приложение 3. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
	

	Приложение 4. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Пример оформления дефектной ведомости

Ведомость  дефектации  деталей

	Обозначение, 

наименование

детали,

сборочной

единицы
	     Наименование

          дефекта
	Контролируемый параметр
	    Приспособление,

измерительный  инструмент
	 Обозначение

документа
	Количество

деталей
	 Особые  указания

	
	
	Номинально

допустимое

значение
	Измеренное

значение
	
	
	Замена
	Восста

новление
	

	Корпус

поз.2
	  Трещина
	      -   
	     44 мм
	  Лупа   4  крат.
	Сборочный

чертёж
	    -
	     1
	Заварка разделанной и засверленной на концах трещины с последующей обработкой

	Вал поз.5 
	   Изгиб (биение) вала
	   0,05
	    0,26
	Индикатор часового типа
	Сборочный

чертёж
	    -
	     1
	Правка на прессе холодным способом

	Вал поз.5


	Износ  шпоночного   паза
	4±0,05
	4,5 мм
	  Штангенциркуль.
	    -«-
	   -
	    1
	Обработка паза под шпонку  увеличенного стандартного размера

	Гайка  поз.6
	Износ резьбы по рабочему профилю
	      -    
	     -
	Резьбовой калибр
	    -«-
	   1
	-
	Замена на новую



	Подшипник качения

Поз.10
	Шелушение рабочих поверхностей  тел качения
	       -
	       -
	Визуально

Лупа 4 крат
	Сборочный

чертёж
	   1
	      -
	Замена на новый


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Общий вид маршрутной карты

	   Дубл.
	
	
	
	
	ГОСТ3.1118-87       Форма 1
	
	
	
	
	

	  Взам.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Разраб.
	
	
	
	
	
	
	

	Провер.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Н.  конт.
	
	
	
	

	М01          5
	 
	 МЗ

19

	М02
	4       Код
	ЕВ  6
	   МД
	  ЕН
	Н. расх.
	КИМ
	Код  заготовки
	Профиль  и  размеры                   14
	  КД

17
	

	
	
	
	
	
	
	

	   А
	Цех 2
	уч
	 Рм
	Операц.

3
	Код  наим.  Операции

7
	 13                       Обозначение    документа

	   Б
	                 Код  наимен.  оборудования

8
	См

9
	Проф.

10
	Р

11
	УТ

12
	КР

15
	КОИД

16
	   Ен

18
	ОП

20
	Кшт

21
	  Тпз

23
	Тшт

22

	               1

   А 01
	

	               1

  Б   02
	

	               1

  О  03
	

	               1

   Т  04
	24

	
	

	
	

	МК
	


ПРИЛОЖЕНИЕ  10

Основная  надпись  маршрутной карты
	   Дубл.
	        22
	     14 
	     15
	
	ГОСТ 3.1118-87       Форма 1
	   16
	   17
	  18
	  14
	  15

	  Взам.
	        21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Подл.
	        20
	
	
	
	   16
	  17
	          18
	      14
	    15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23                                                                                                                                                      |                     24                              
	  26
	  27

	Разраб.
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	Провер.       12
	               13
	        14
	     15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7                 |      6
	5      |          |
	

	Н.  конт.
	
	
	
	
	
	


	МК    28


	29
	30


ПРИЛОЖЕНИЕ  11

Пример  оформления маршрутной  карты

	   Дубл.
	
	
	
	
	ГОСТ3.1118-87       Форма 1
	
	
	
	
	

	  Взам.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Разраб.
	Иванов С.
	
	
	     ПГК
	
	
	

	Провер.
	Петров А.С.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	       Вал  поз.3

	Н.  конт.
	
	
	
	

	М01
	 Сталь  45   ГОСТ1050-88
	 МО

	М02
	       Код
	ЕВ
	   МД
	  ЕН
	Н. расх.
	КИМ
	Код  заготовки
	Профиль  и  размеры
	  КД
	

	
	        -                          166(кг)   0,34                 1                 
	  0,8
	
	Ø45 х450
	
	

	   А
	цех
	уч
	 Рм
	Операц.
	Код,   наим.  операции
	                                                        Обозначение    документа

	   Б
	                 Код,   наимен.  оборудования
	См
	Проф.
	Р
	УТ
	КР
	КОИД
	   Ен
	ОП
	Кшт
	    Тпз
	    Тшт

	   А01
	  1         2                               005            Контрольная  

	  Б02
	Верстак                                                                                                                        4           Контр.       310      1           1              1             1                  1          1                1,5               6   

	  О03
	Проверить  основные размеры на соответствие  чертежу: Ø20k6, Ø25k6, d6-32f7-36а11-6f8, 188, 20, 14

	  Т04
	Призма (2); Индикатор часового типа ИЧ-2 ГОСТ 577-81; Штангенциркуль ШЦ-2-160-0,05 ГОСТ 166-89; Микрометр МК-25-1 ГОСТ 6507-90

	  А05


	1         2                                  010            Слесарная     

	  Б06 


	Верстак                                                                                                                          4           Слес.        410      1          1                1             1                   1          1                 2                  15

    

	  О07


	Определить  место  изгиба вала и править холодным способом на двух призмах.

	  Т08 


	Пресс ручной;  Индикатор часового типа ИЧ-2 ГОСТ 577-81;

	   А09


	1       3                                    015              Наплавочная

	МК


	

	   Дубл.
	
	
	
	
	ГОСТ3.1118-87    Форма 1б
	
	
	
	
	

	  Взам. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    А
	Цех
	Уч.
	Рм
	Опер.
	   Код  наим.  Операции
	                                             Обознач.      Документа               

	   Б
	                    Код  наимен.  Оборудования
	См
	Проф.
	 Р
	  Ут
	КР 
	КОИД
	   Ен
	ОП
	Кшт
	   Тпз
	   Тшт

	 н/м
	
	
	
	
	
	
	

	  Б10
	Трансформатор сварочный ТС-300;                                                                        3          Свар.        410        1             1            1             1             1            1                   2               12    

   

	  О11
	 Наплавить слой металла на  изношенные  шейки вала и места  износа шлицов.


	  Т12
	 Молоток ГОСТ 2310-77;  Зубило ГОСТ 7211-86;  Штангенциркуль ШЦ-2-160-0,05  ГОСТ 166-89;      



	  А13
	 1         4                      020             Токарная    



	  Б14
	 Токарный 1К62;                                                                                                         3            Ток.         510       1              1            1               1            1              1                  3                18                        

	  О15
	 Точить  наплавленные  шейки под номинальный размер:  Ø20k6, Ø25k6.            



	  Т16
	Резец  ВК6;   Микрометр МК-25-1 ГОСТ 6507-90;



	  А17
	1         4                       025             Фрезерная     



	  Б18
	Фрезерный  6472;                                                                                                       3            Фрез.       510        1            1             1              1            1              1                 4                 16

	  О19
	Фрезеровать наплавленные места шлицов под номинальный размер: d6-32f7-36а11-6f8.


	МК
	

	   Дубл.
	
	
	
	
	ГОСТ3.1118-87    Форма 1б
	
	
	
	
	

	  Взам. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    А
	Цех
	Уч.
	Рм
	Опер.
	   Код  наим.  Операции
	                                             Обознач.      Документа               

	   Б
	                    Код  наимен.  Оборудования
	См
	Проф.
	 Р
	  Ут
	КР 
	КОИД
	   Ен
	ОП
	Кшт
	   Тпз
	   Тшт

	 н/м
	
	
	
	
	
	
	

	  Т20
	Фреза пальчиковая;   Шаблон профиля шлицов;  Штангенциркуль ШЦ-2-160-0,05 ГОСТ166-89;  



	  А21
	 1          4                      030          Контрольная     



	  Б22
	Верстак                                                                                                                        4       Контр.       310           1            1             1             1               1               1           1,5                  6   

	  О23
	Проверить  все  размеры на соответствие  чертежу:  Ø20k6, Ø25k6, d6-32f7-36а11-6f8, 188, 20, 14.


	  Т24 
	Призма (2); Индикатор часового типа ИЧ-2 ГОСТ 577-81; Штангенциркуль ШЦ-2-160-0,05 ГОСТ 166-89; Микрометр МК-25-1 ГОСТ 6507-90



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	МК
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Общий вид схемы  разборки – сборки  узла

СОДЕРЖАНИЕ

3ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
5
2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
9
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО  ПРОЕКТА
10
3.1 Выбор темы
10
3.2 Получение индивидуального задания
10
3.3 Составление плана подготовки курсового проекта
11
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме
11
3.5 Разработка содержания курсового  проекта
12
3.5.1 Разработка введения
12
3.5.2 Разработка основной части курсового проекта
16
3.5.3 Разработка заключения
24
3.5.4 Составление списка источников и литературы
25
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ
26
4.1 Оформление текстового материала
26
4.2 Оформление иллюстраций
27
4.3 Общие правила представления формул
28
4.4 Оформление таблиц
29
4.5 Оформление приложений
31
4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта
33
5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
36
Приложение 1.  Примерный  перечень  тем  курсовых проектов
40
Приложение 2.  Форма календарного плана выполнения курсового проекта
42
Приложение 3.  Пример разработки введения курсового проекта
43
Приложение 4. Требования по оформлению списка источников и литературы
45
Приложение 5.  Пример оформления списка источников и литературы  в соответствии с профилем специальности  и характером курсового проекта
49
Приложение 6.  Форма титульного листа курсового проекта
50
Приложение 7. Пример оформления содержания курсового проекта
51
Приложение 8.  Пример оформления дефектной ведомости
52
Приложение 9. Общий вид маршрутной карты
53
Приложение  10. Основная  надпись  маршрутной карты
54
Приложение  11.   Пример  оформления маршрутной  карты
55
Приложение 12. Общий вид схемы  разборки – сборки  узла
58


Шемякова Наталья Михайловна
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.02  Организационно-технологическое обеспечение технического обслуживания, эксплуатации промышленного (технологического) оборудования
 программа подготовки специалистов среднего звена
 специальность

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

         Вал	           2


                                         1	





Вал в сборе поз.2





Вал в сборе поз.1





Шестерня                       12


                                          1            





Вал                               1


                                     1            





Шкив                        12


                                   1





Рычаг                       6


                                 1                  





       Узел        -


         в


      сборе


                       1





 1        


         Корпус





 1





       Сборочная


      единица  поз.3 





      Сборочная      


      единица   поз.4   





         Сборочная   


       единица  поз.2





№ поз                Деталь





 Кол.  





   Деталь





   Деталь





Деталь





 Деталь





Деталь





                 Деталь





  Деталь





Деталь





Деталь








PAGE  
61

_1550344553.unknown

_1550344554.unknown

