МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)

ИМ.П.МАЧНЕВА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических работ

«МДК.03.01. Технология каменных работ»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Самара, 2023

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ

кафедры

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Протокол от 25.04.2023 г.

Разработчики:

Безбородова Елена Алексеевна, преподаватель

Кирюшина Татьяна Николаевна, старший методист

Методические рекомендации составлены с целью на расширения и углубления подготовки, ведение самостоятельной работы студентов, на подготовку студентов к выполнению требований конкурса WorldSkills по компетенции Кирпичная кладка.

ПЕРЕЧЕНЬ

практических работ по учебной дисциплине

МДК.03.01. Технология каменных работ

| Практическое занятие | Тема |
| --- | --- |
| Практическая работа№1 | Работа со схемами порядовками кладки |
| Практическая работа №2- 7 Кладка по многорядной системе перевязки швов: |  |
| Практическая работа № 2 | Кладка обреза стены |
| Практическая работа № 3 | Кладка стены с убежной штрабой |
| Практическая работа № 4 | Кладка угла стены |
| Практическая работа № 5 | Кладка примыкания стен |
| Практическая работа № 6 | Кладка пересечения стен |
| Практическая работа № 7 | Кладка простенков |
| Практическая работа № 8-13 Кладка по цепной системе перевязки швов |  |
| Практическая работа № 8 | Кладка обреза стены |
| Практическая работа № 9 | Кладка стены с убежной штрабой |
| Практическая работа №10 | Кладка угла стены |
| Практическая работа №11 | Кладка примыкания стен |
| Практическая работа №12 | Кладка пересечения стен |
| Практическая работа №13 | Кладка простенков |
| Практическая работа №14-15 Кладка по трёхрядной системе перевязки швов |  |
| Практическая работа №14 | Кладка столбов |
| Практическая работа №15 | Кладка простенков |
| Практическая работа №16 | Декоративная кладка |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие методические указания по «МДК.03.01. Технология каменных работ» для ППКРС.

Практические работы направлены на формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки по освоению «МДК.03.01. Технология каменных работ» ПО по профессии, формированию образовательных результатов:

Планируемые результаты профессионального цикла

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. Умения: описывать значимость своей профессии

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ

Практический опыт: Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ.

Умения: Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ. Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки. Организовывать рабочее место. Устанавливать леса и подмости. Читать чертежи и схемы каменных конструкций. Выполнять разметку каменных конструкций. Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.

Знания: Нормокомплект каменщика. Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ. Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления. Правила организации рабочего места каменщика. Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. Правила разметки каменных конструкций. Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к подготовке оснований под фундаменты. Технологию разбивки фундамента. Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых отклонений. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. Основы геодезии.

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности Практический опыт: Производства общих каменных работ различной сложности. Умения: Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ. Производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов. Пользоваться инструментом для рубки кирпича. Пользоваться инструментом для тески кирпича. Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную кирпичную кладку. Производить кладку стен облегченных конструкций. Выполнять бутовую и бутобетонную кладки. Выполнять смешанные кладки. Выкладывать перегородки из различных 32 каменных материалов. Выполнять лицевую кладку и облицовку стен. Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита. Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня. Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня. Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ. Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Знания: Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. Общие правила кладки. Системы перевязки кладки. Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки. Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий. Технологию армированной кирпичной кладки. Технологию кладки стен облегченных конструкций. Технологию бутовой и бутобетонной кладки. Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки из различных каменных материалов. Технологию лицевой кладки и облицовки стен. Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой. Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита. Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ. Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и 33 правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания. Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке швов.

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня Практический опыт: Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня. Умения: Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку карнизов различной сложности. Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку. Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. Знания: Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки. Способы и правила фигурной тески кирпича. Технологию кладки перемычек различных видов. Технологию кладки арок сводов и куполов. Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности. Виды декоративных кладок и технологию их выполнения. Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб. Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов. Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; Практический опыт: Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий. Умения: Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями. Монтаж фундаментов и стен подвала. Монтировать ригели, балки и перемычки. Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. Монтировать крупнопанельные 34 перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники. Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб. Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и выдвижных штоках. Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций. Соблюдать безопасные условия труда при монтаже. Знания: Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений. Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений. Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ. Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах. Виды монтажных соединений. Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок. Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников. Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов. Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки Практический опыт: Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки. Умения: Устраивать при кладке стен деформационные швы. Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов. Устраивать вертикальную 35 гидроизоляцию из различных материалов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки. Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки. Знания: Конструкции деформационных швов и технологию их устройства. Назначение и виды гидроизоляции. Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов. Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. Правила выполнения цементной стяжки.

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ Практический опыт: Контроля качества каменных работ. Умения: Проверять качество материалов для каменной кладки. Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов. Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. Знания: Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ. Размеры допускаемых отклонений. ПК 3.7. Выполн ять ремонт каменных конструкций.

Практический опыт: Выполнения ремонта каменных конструкций.

Умения: Выполнять разборку кладки. Заменять разрушенные участки кладки. Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы. Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки. Знания: Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий. Способы разборки кладки. Технологию разборки каменных 36 конструкций; способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд. Технологию заделки балок и трещин различной ширины. Технологию усиления и подводки фундаментов. Технологию ремонта облицовки. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой Практический опыт: Выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой. Умения: Рационально организовывать рабочее место. Читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования. Выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы. Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. Подготавливать металл под сварку. Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственнотехнологической документации по сварке. Выполнять сборку узлов и изделий. Производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий. Производить контроль сварочного оборудования и оснастки. Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов. Знания: Виды сварочных постов и их комплектацию. Правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем оборудования. Наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер. Марки и типы электродов. Правила подготовки металла под сварку. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Виды сварных соединений и швов. Формы разделки кромок металла под сварку. Способы и основные приемы сборки узлов и изделий. Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций. Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов.

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций Практический опыт: Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности. Умения: Выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях. Подбирать параметры режима сварки. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических конструкций. Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов. Знания: Устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры. Правила обслуживания электросварочных аппаратов. Особенности сварки на переменном и постоянном токе. Выбор технологической последовательности наложения швов. Технологию плазменной сварки. Правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке. Технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой. 38 Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. Технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов.

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей Практический опыт: Выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях. Умения: Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов. Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях. Владеть техникой плазменной резки металла. Знания: Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе. Технологию кислородной резки. Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки (строгания). Технику и технологию плазменной резки металла.

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей Практический опыт: Выполнения наплавки различных деталей и инструментов. Умения: Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов. Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб. Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. Знания: Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов. Технологию наплавки нагретых баллонов и труб. Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ Практический опыт: Выполнения контроля качества сварочных работ. Умения: Выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий. Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. Знания: Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения. 39 Сущность и задачи входного контроля. Входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий. Контроль сварочного оборудования и оснастки. Операционный контроль технологии сборки и сварки изделий. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. Способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной сложности. Порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ.

Тема 1.2.Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 1

Тема: Работа со схемами порядовками  кладки

Задача: выявить способность технологического мышления

Методическое руководство

Прочитать  и зачертить порядовки кладки.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка - задание

Время выполнения: 12 часов

I. Ход  работы (задания):

Многорядная система перевязки швов

- Прочитать схемы порядовок и зачертить:

Кладка пересечения стен толщиной 1,5 кирпича.

Кладка примыканий стен по многорядной системе перевязки толщиной в 2 и 1,5 кирпича (а) и

в 2,5 и 1,5 кирпича (б)

II. Ход  работы (задания):

Однорядная (цепная) система перевязки швов

1.            Прочитать схемы порядовок и зачертить:

Кладка вертикальных ограничений стен при однорядной системе перевязки толщиной в 1,5 кирпича

Кладка примыканий стен по однорядной системе перевязки толщиной в 2 и 1,5 кирпича

Кладка пересечений стен толщиной 1.5 кирпича

III.  Ход  работы (задания):

Трёхрядная система перевязки швов

1.                  Прочитать схемы порядовок и зачертить:

Схема трёхрядной системы перевязки при кладке кирпичных столбов

1 ряд          2 ряд         3 ряд         4ряд

2 х 1/2 кирпича

2 х 2 кирпича

2 х 1 1/2 кирпича

Схема кладки простенков с четвертями в два кирпича.

Схема кладки простенков с четвертями в полтора кирпича.

2.Дополнительное задание -

Результат деятельности

зачерченные в тетради чертежи схем порядовок

Защита: устная

- Дайте определение каменной кладки.

- Ответьте на вопросы по чертежу:

- элементы каменной кладки

- обозначение половинки кирпича

- обозначение четвертинки кирпича

-обозначение трёхчетвёртки кирпича

- толщину стен по порядовкам

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если:

- работа (отдельный этап) выполнена правильно, аккуратно, в срок, обучающийся может пояснить ход выполнения работы, назвать основные термины и определения;

Оценку «хорошо» обучающийся получает, если:

-  работа (ее этап) выполнена правильно, но  сдана позже назначенного срока,  или в работе имеются небольшие несущественные ошибки, но обучающийся может пояснить ход выполнения работы, и находит свои ошибки самостоятельно с помощью преподавателя;

Оценку «удовлетворительно» обучающийся получает, если:

- выполнена с небольшими ошибками,  сдана позже назначенного срока, обучающийся путается в определениях, но может осознать свои ошибки с помощью преподавателя, обладает слабой теоретической базой;

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает, если:

- работа (ее этап)  выполнена с ошибками, с несоблюдением стандартов,  обучающийся не знает терминов и определений, не может осознать свои ошибки даже с помощью преподавателя, не обладает теоретической базой.

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 2

Цель: формировать – У-1выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; У-2 подбирать требуемые материалы для каменной кладки; У-3 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;У-4 организовывать рабочее место каменщика; У-7 читать чертежи и схемы каменных конструкций;У-8 выполнять разметку каменных конструкций; У-9 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; к освоению МДК.03.01 Технология каменных работ

Тема: Кладка обреза стены по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

I. Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить обрез стены по многорядной системе перевязки швов высотой -0,52 м., длиной – 1,28 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м. согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

1-2                                                3-4

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт обрез стены по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить обрез стены по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – 1,28 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки ( допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт обрез стены по многорядной системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2.Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 3

Цель: формировать – У-1выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; У-2 подбирать требуемые материалы для каменной кладки; У-3 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; У-4 организовывать рабочее место каменщика;У-7           читать чертежи и схемы каменных конструкций;У-8 выполнять разметку каменных конструкций; У-9 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; к освоению МДК.03.01 Технология каменных работ

Тема: Кладка стены с убежной штрабой по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить участок стены с убежной штрабой по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – 1,28 м., толщиной в 2,5 кирпича – 0,640 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт участок стены с убежной штрабой по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить участок стены с убежной штрабой по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – 1,28 м., толщиной в 2 кирпича  – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт– участок стены с убежной штрабой - 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 4

Тема: Кладка угла стены по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной вправо 0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 1кирпич – 0,250 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт –угол стены по многорядной системе перевязки швов-10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – вправо0,713 м., влево 0,57 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт угол стены по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 5

Тема: Кладка примыкание стен по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить примыкание стен по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –основная1,29 м., примыкающая 0,52 м., толщиной в 1,5кирпича – 0,380 м., примыкающая стена толщиной в 1 кирпич – 0,250 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

1 ряд                             2 ряд                           3 ряд   - 5 ряд                4 ряд – 6 ряд

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт примыкание стен по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить примыкание стен по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – основная1,29 м., примыкающая 0,52 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., примыкающая стена толщиной в 1,5 кирпич – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

1 ряд                             2 ряд                           3 ряд   - 5 ряд                4 ряд – 6 ряд

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт примыкание стен по многорядной системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 6

Тема: Кладка пересечение стен по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить пересечение стен по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –основная1,51м., пересечения 1,25 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт пересечение стен по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить пересечение стен по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –основная1,51м., пересечения 1,25 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт пересечение стен по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 7

Тема: Кладка простенков по многорядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,135м., толщиной в 2кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт простенок по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по многорядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,3м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт простенок по многорядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 8

Тема: Кладка обреза стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить обрез стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,28 м., толщиной в 1,5кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт обрез стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить обрез стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,28 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт обрез стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 9

Тема: Кладка стены с убежной штрабой по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить участок стены с убежной штрабой по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,28 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт участок стены с убежной штрабой по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить участок стены с убежно йштрабой по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,28 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт участок стены с убежной штрабой по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 10

Тема: Кладка угла стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м., длиной вправо0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 1 кирпич – 0,250 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт угол стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной вправо0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 1,5кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт угол стены по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 11

Тема: Кладка примыкания стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить примыкание стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – основная1,29 м., примыкающая 0,52 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., примыкающая стена толщиной в 1 кирпич – 0,250 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт примыкание стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить примыкание стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – основная1,29 м., примыкающая 0,52 м., основная толщиной в 2кирпича – 0,510 м., примыкающая стена толщиной в 1,5 кирпич – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт примыкание стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 12

Тема: Кладка пересечения стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить пересечение стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –основная1,51м., пересечения 1,25 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт пересечение стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить пересечение стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –основная1,51м., пересечения 1,25 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

1-ряд         2- ряд

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт пересечение стен по однорядной (цепной) системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 13

Тема: Кладка простенков по однорядной (цепной) системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 12 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,3м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт простенок по однорядной (цепной) системе перевязки швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по однорядной (цепной) системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,3 м., толщиной в 2,5кирпича – 0,640 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт простенок по однорядной (цепной) системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 14

Тема: Кладка столбов по трёхрядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 18 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить столб по трёхрядной системе перевязки швов

высотой - 0,52 м., сечением 2 * 1,5 кирпича (0,510*0,380 м), согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт столб по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить столб по трёхрядной системе перевязки швов

высотой - 0,52 м., сечением 2 * 2 кирпича (0,510*0,510 м), согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

12.  Готовый продукт столб по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 3

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить столб по трёхрядной системе перевязки швов

высотой - 0,52 м., сечением 2 * 2,5 кирпича (0,510*0,640 м), согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт столб по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.2. Каменные работы различной сложности

Практическая  работа № 15

Тема: Кладка простенков по трёхрядной системе перевязки швов

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 18 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по трёхрядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной –1,3м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт простенок по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по трёхрядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – 0,51 м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт простенок по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 3

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить простенок по трёхрядной системе перевязки швов высотой - 0,52 м.,  длиной – 0,640м., толщиной в 1,5 кирпича – 0,380 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

- Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

- Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

- Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

- Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

- Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

- Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

- Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

- Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

- Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

- Готовый продукт простенок по трёхрядной системе перевязки швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Тема 1.4. Лицевая кладка и облицовка стен

Практическая  работа № 16

Тема: Декоративная кладка

Методическое руководство

Выполнить кладку.

Оснащение:

- рекомендуемые информационные источники:

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

- Карточка – задание

- Материалы: кирпич, песок, известь

- Инструмент и приспособления: кельма, кирочка, растворная лопата, отвес, уровень, угольник.

- Оборудование и инвентарь: растворные ящики, ведра

Время выполнения: 18 часов

Ход  работы (задания):

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены со сплошным вертикальным швом высотой - 0,52 м., длиной вправо0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт угол стены со сплошным вертикальным швом– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 1

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены  с готическим рисунком швов высотой - 0,52 м.,  длиной вправо0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.       Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.       Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.       Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.       Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.       Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.       Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.       Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.       Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.       Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.    Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.    Готовый продукт угол стены  с готическим рисунком швов – 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Карточка-задание № 2

Внимательно прочитайте задание.

Вам, как каменщику, необходимо выложить угол стены с крестовым рисунком швов высотой - 0,52 м.,  длиной вправо0,901 м., влево 0,76 м., толщиной в 2 кирпича – 0,510 м., согласно технологической последовательности каменной кладки.

Для выполнения работы вы можете воспользоваться указанной ниже схемой (порядовки кладки)

Время выполнения работы – 6 часов.

Критерии оценивания  практического задания:

1.      Соблюдение правил ТБ при каменных работах. – 5 баллов

2.      Соблюдение системы перевязки швов – 10 баллов.

3.      Толщина вертикальных швов не более 8 - 15 мм.– 10 баллов

4.      Толщина горизонтальных швов не более 10 - 15 мм.– 10 баллов

5.      Вертикальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

6.      Горизонтальность кладки (допустимое отклонение не более 5 мм).– 10 баллов

7.      Полное заполнение швов раствором.– 10 баллов

8.      Ровность и чистота лицевой поверхности.– 10 баллов

9.      Соблюдение технологической последовательности каменной кладки – 10 баллов

10.  Производительность труда – 6 часов.– 5 баллов

11.  Готовый продукт угол стены с крестовым рисунком швов– 10 баллов

Критерии оценки:

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95-100 | 5 | отлично |
| 80-94 | 4 | хорошо |
| 51-79 | 3 | удовлетворительно |
| 50 и менее | 2 | неудовлетворительно |

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1.     Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. Образования/ А.А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с.

2.     Матвиенко Н.Н. Технология печных работ: учебник для нач. проф. Образования/ Н.Н. Матвиенко.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336с.

3.     Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования/ О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с.

Дополнительные источники:

1.     Журнал «Сам себе мастер»   Главный редактор Юрий Столяров ООО «Гефест-Пресс»       2014г.

2.     Общестроительные работы: Наглядное пособие / Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2004.

3.     Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2004.

4.     Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч. пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2008.9. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело (учебник для НПО) - М.: ИЦ "Академия", 2007.