МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для студентов по выполнению практических работ

| профессиональный модуль: | ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ МДК 03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ |
| --- | --- |
| Профессия СПО: | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ |

Тольятти, 2022

| ОДОБРЕНО |  | РАССМОТРЕНО |
| --- | --- | --- |
| Методическим советом |  | Предметной (цикловой) комиссией |
| ГАПОУ КТиХО |  | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Протокол № ___. |  | Протокол № ___. |
| от «_____» _______________20 г. |  | от «_____» _______________20 г. |

| Автор (составитель): | Стенькина Н.В., преподаватель спецдисциплин Бычкова Ю.В., преподаватель спецдисциплин |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность

Методическое пособие по выполнению практических работ (для студентов профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ)

| Рецензенты: |  |
| --- | --- |

Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника по профессии СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, предназначено для студентов, изучающих ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, МДК 03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ.

В сборнике содержатся: методические указания по выполнению практических работ, контрольные вопросы, критерии оценки результатов выполненной работы.

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| ПЗ№1 Составление инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при выполнении малярных и декоративно-художественных работ. | 7 |
| ПЗ№2 Составление таблицы применяемых ручных инструментов, приспособлений и инвентаря для окрашивания поверхностей. | 10 |
| ПЗ№3 Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении малярных работ. | 11 |
| ПЗ№4 Приготовление колера и подбор его цвета по заданному образцу. | 12 |
| ПЗ№5 Составление таблицы применяемых инструментов, механизмов, приспособлений и инвентаря для подготовки поверхностей под окраску. | 13 |
| ПЗ№6 Составление последовательности операций при подготовке различных поверхностей под окраску. | 14 |
| ПЗ№7 Составление ИТК: «Подготовка бетонных поверхностей под окраску». | 15 |
| ПЗ№8 Составление ИТК: «Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску». | 16 |
| ПЗ№9 Составление ИТК: «Подготовка деревянных поверхностей под окраску». | 17 |
| ПЗ№10 Составление ИТК: «Подготовка металлических поверхностей под окраску». | 18 |
| ПЗ№11 Составление ИТК: «Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску». | 19 |
| ПЗ№12 Составление ИТК: «Простая окраска различных поверхностей водными составами». | 20 |
| ПЗ№13 Составление ИТК: «Улучшенная окраска различных поверхностей водными составами». | 21 |
| ПЗ№14 Составление ИТК: «Высококачественная окраска различных поверхностей водными составами». | 22 |
| ПЗ№15 Расчет необходимых материалов и оборудования для окраски поверхности водными составами. | 23 |
| ПЗ№16 Составление ИТК: «Улучшенная окраска стен неводными составами». | 25 |
| ПЗ№17 Составление ИТК: «Высококачественная окраска стен неводными составами». | 26 |
| ПЗ№18 Составление ИТК: «Окраска оконных переплетов неводными составами». | 27 |
| ПЗ№19 Составление ИТК: «Окраска дверных полотен неводными составами». | 28 |
| ПЗ№20 Составление ИТК: «Улучшенная окраска полов неводными составами». | 29 |
| ПЗ№21 Составление ИТК: «Высококачественная окраска полов неводными составами». | 29 |
| ПЗ№22 Составление ИТК: «Окраска труб, стояков, радиаторов неводными составами». | 31 |
| ПЗ№23 Подсчет объема работ и потребности в материалах при окраске неводными составами | 32 |
| ПЗ№24 Составление ИТК: «Окраска фасадов водными составами» | 34 |
| ПЗ№25 Составление ИТК: «Окраска фасадов неводными составами». | 34 |
| ПЗ№26 Составление ИТК: «Окраска ограждений балконов и лоджий». | 36 |
| ПЗ№27 Составление дефектной ведомости при ремонте малярных покрытий» | 37 |
| ПЗ№28 Составление ИТК: «Оклейка потолков обоями» | 38 |
| ПЗ№29 Составление ИТК: «Оклейка стен различными обоями» | 39 |
| ПЗ№30 Составление ИТК: «Оклейка углов бумажными обоями» | 40 |
| ПЗ№31 Составление ИТК: «Наклейка полотнищ в местах нахождения розеток, выключателей» | 41 |
| ПЗ№32 Составление ИТК: «Отделка стен жидкими обоями» | 42 |
| ПЗ№33 Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверхностей. | 43 |
| ПЗ№34 Проектирование цветовой отделки. | 45 |
| ПЗ№35 Составление инфраструктурного листа для выполнения малярных и декоративных работ. | 46 |
| ПЗ№36 Составление ИТК: «Накатка рисунков узорными валиками». | 47 |
| ПЗ№37 Составление ИТК: «Отделка поверхности по трафарету». | 48 |
| ПЗ№38 Составление ИТК: «Декоративно-художественная отделка поверхностей под дерево, ткань, камень, металл» | 49 |
| ПЗ№39 Составление ИТК: «Декоративно-художественная отделка стен,потолков и других архитектурно-конструктивных элементов» | 50 |
| ПЗ№40 Составление дефектной ведомости при ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок. | 51 |
| ПЗ№41 Перенос фрески по заданному чертежу на поверхность. | 52 |
| ПЗ№42 Окраска элементов фрески, согласно заданию. | 52 |
| Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы | 53 |

Введение

Методическое пособие предназначено для выполнения практических работ при изучении ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, МДК 03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ.

Основными целями практических занятий являются закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студента, формирование умений и навыков разработки инструкционно-технологических карт, расчета объема работа и расхода материальных ресурсов, развитие самостоятельности, ответственности и организованности.

Главной целью МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ формирование соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда.

ПК(В) 3.8. Выполнять различные виды фресок

Рабочей программой ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ на МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ отводится 162 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки, из них 102 часов – практические работы.

Практические работы выполняется на листах формата А4, каждая на отдельном листе. Работы собираются в папки.

Для лучшего усвоения методики испытания материалов обучающийся должен самостоятельно ответить на контрольные вопросы.

Примечание:

Критерии оценки инструкционно-технологических карт:

оценка «5» - студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами.

оценка «4» - студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует деятельность , но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

оценка «3» - студент допускает ошибки (не более трех) при определении цели и задач организации деятельности, при планировании выполнения работы;  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

ПЗ№1 Составление инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при выполнении малярных и декоративно-художественных работ.

Цель работы: усвоить требования охраны труда.

Оснащение: Инструкции по охране труда, методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер.

Алгоритм выполнения:

- Проанализировать задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу,  составить  таблицы (вариант выбирается индивидуально) норм охраны труда (смотри бланк отчета). Укажите требования безопасности согласно наименованию работ:

Таблица 1. Нормы охраны труда

| Наименование работ | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Малярные декоративно- художественные работы | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Таблица 2. Нормы охраны труда

| Требования безопасности | Малярные работы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общие требования |  |
| Требования перед началом работ |  |
| 1 | 2 |
| Хранение материалов |  |
| Организация работ |  |
| При использовании механизации |  |
| Во время работы |  |
| В аварийных ситуациях |  |
| По окончании работ |  |

- Выполнить тест.

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть выполнена в электронном виде в  программе «Презентации Microsoft Power Point» или на бланке — отчете).

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько ответов. Выберите правильный ответ или ответы.

- При какой высоте инвентарных средств подмащивания они должны иметь ограждения?

а. менее 0,5 м

б. менее 1 м

в. Более 1,3 м

г. более 1,5 м

- Укажите минимальный возраст рабочих допускаемых к отделочным работам с использованием механизации.

а. с 16 лет

б. с 18 лет

в. С 20 лет

- Какое должно быть напряжение у переносных светильников при производстве малярных работ?

а. не более 42 В

б. не более 60 В

в. 220 В

- При какой максимальной высоте окрашиваемой площади можно пользоваться приставными лестницами

а. не более 2 м

б. не более 3 м

в. Не более 4 м

5. Укажите максимально допустимое время пребывания рабочих в свежеокрашенных помещениях маслеными, нитрокрасками.

а. не более 30 мин.

Б. не более 1 часа

в. Не более 4 часов

6. Укажите допустимую температуру наружного воздуха при окраске фасадов перхлорвиниловыми составами

а. не выше +10°С

б. не выше 0° С

в. Не выше +4°С

7. Подберите индивидуальные средства защиты от пыли:

а. резиновые перчатки

б. защитные очки

в. Респиратор

г. каска

8. Подберите индивидуальные средства защиты  от действия токсичных веществ

а. защитные очки

б. респиратор

в. Шлем

г. противогаз

9. Выберите правила разбавление кислотой

а. Кислоту можно вливать в воду

б. Воду медленно вливать в кислоту

10. Можно ли при шлифовании поверхности наждачной бумагой не зажимать в специальных приспособлениях?

а. Да

б. Нет

11. Подберите необходимые средства защиты для окраски кровли с уклоном более 10°

а. противогаз

б. предохранительный пояс

в. Нескользящая обувь

12. Чем нельзя тушить электроустановки?

а. водой

б. пенным огнетушителем

в. Углекислотным огнетушителем

г. порошковым огнетушителем.

ПЗ№2 Составление таблицы применяемых ручных инструментов, приспособлений и инвентаря для окрашивания поверхностей.

Цель работы: изучить инструменты и приспособления для малярных работ, усвоить технические характеристики инструментов.

Оснащение: инструменты маляра, плакат: «Инструменты, приспособления, инвентарь» из серии технология малярных работ, методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализировать задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу,  составить  таблицу 3.

Таблица3.  Инструменты, приспособления для малярных работ.

| Наименование | Эскиз инструмента | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инструменты для нанесения краски |  |  |
| Маховая кисть |  |  |
| Макловица |  |  |
| Ручник круглый и плоский |  |  |
| Фигурные кисти |  |  |
| Кисти трафаретные |  |  |
| Валик поролоновый |  |  |
| Вадик меховой |  |  |
| Валик угловой |  |  |
| Приспособление и инвентарь для малярных работ |  |  |
| Емкости |  |  |
| Отбивочный шнур |  |  |
| Контейнер |  |  |
| Ванночка малярная |  |  |
| Линейка |  |  |
| Удочка |  |  |
| Подмости |  |  |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- В чем заключаются уход за кистями и валиками?

- Назовите инструмент для окраски труб и радиаторов?

- Техника безопасности при работе с ручным инструментом?

- Какие приспособления применяются при работе на высоте?

- Перечислите инструмент при окраске потолка?

ПЗ№3 Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении малярных работ.

Цель работы: изучить  назначение малярных инструментов и приспособлений, ознакомиться и усвоить  приемы работы данными инструментами.

Оснащение: инструменты маляра, плакаты «Инструменты, приспособления, инвентарь»,   «Хватка инструментов во время работы», «Рабочее положение при нанесении различных малярных составов» из серии малярных работ,  методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните  таблицу «Приемы работы малярными инструментами». Внесите в таблицу название, назначение, опишите приемы работ малярными инструментами.

Таблица 4. «Приемы работы малярными инструментами»

| Название инструмента | Хватка инструмента во время работы | Требования охраны труда при работе инструментом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для подготовки поверхности |  |  |
| Ручные инструменты для окраски поверхности |  |  |
| Механизированные инструменты для малярных работ |  |  |

- Ответьте на контрольные  вопросы.

Контрольные вопросы:

    - Укажите особенности работы  шпателем при выполнении сплошного шпатлевания.

    - Укажите особенности работы кистью ручником при выполнении окраски оконных переплетов.

    - Укажите особенности работы валиком при окрашивании стен.

    - На что влияет не правильная хватка инструмента при выполнении малярных работ.

- Подготовка и предоставление отчета по практической работе (работа может быть выполнена в электронном виде в  программе «Презентации Microsoft Power Point» или на бланке — отчете).

ПЗ№4 Приготовление колера и подбор его цвета по заданному образцу.

Цель работы: научиться колеровать окрасочные составы по образцу.

Оснащение: инструменты маляра, планшеты, расходные материалы, методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу.

- Выполнить колеровку материала, согласно образца. Произвести градацию цвета.

- Ответьте на контрольные  вопросы.

Контрольные вопросы:

  - Перечислите основные составные цвета?

  - Как получают серые цвета?

  - Как получают смешанные цвета?

  - От каких факторов зависит выбор цветовой отделки?

  - Как подобрать цвет в помещениях различного назначения?

ПЗ№5 Составление таблицы применяемых инструментов, механизмов, приспособлений и инвентаря  для подготовки поверхностей под окраску.

Цель работы:  изучить инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь необходимый  для выполнения подготовки поверхности под окраску, усвоить их назначение, правила применения, технические характеристики.

Оснащение: инструменты маляра, плакат «Инструменты, приспособления, инвентарь» из серии технология малярных работ, методическое указания по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Алгоритм выполнения работы:

    - Проанализируйте задание.

    - Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните 2, 3 графы таблицы №5 «Инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь используемые при подготовке поверхностей под окраску.

Таблица 5. Инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь используемые при подготовке поверхностей под окраску

| Название | Назначение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инструменты |  |  |
| Механизмы |  |  |
| Приспособления |  |  |
| Инвентарь |  |  |

    - Ответьте на контрольные  вопросы:

- Перечислите основные причины травматизма при работе шпателем – скребком.

- Выберите строительную оснастку для выполнения работ на лестничных клетках.

- Перечислите инструменты входящие в нормокомплект для выполнения подготовки поверхности.

- Укажите отличия в назначении обоймы с лещадью и шарнирной терки.

4. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть выполнена в электронном виде в  программе «Презентации Microsoft Power Point» или на бланке — отчете).

ПЗ№6 Составление последовательности операций при подготовке различных поверхностей под окраску.

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности при выполнении подготовки поверхностей, располагать операции в технологической последовательности, изучить их  назначение.

Оснащение: инструменты маляра, плакат «Подготовка поверхностей под окраску» из серии технология малярных работ, методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу,  составте технологические цепочки при выполнении подготовки оштукатуренных, деревянных, металлических поверхностей (продолжите технологическую цепочку в бланке отчета).

Технологическая последовательность при подготовке оштукатуренных поверхностей под окраску:

  - Очистка поверхности.

Технологическая последовательность при подготовке деревянных поверхностей под окраску

      - Удаление засмолов.

Технологическая последовательность при подготовке металлических поверхностей под окраску

        - Очистка поверхности.

- Ответьте на контрольные  вопросы.

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть выполнена в электронном виде в  программе «Презентации Microsoft Power Point» или на бланке — отчете).

Контрольные вопросы:

- Напишите, для чего необходима очистка поверхности.

- Дайте определение понятию: технологический перерыв.

- Опишите технику расшивки трещины.

- Перечислите материалы, применяемые для снятия старого окрасочного состава.

ПЗ№7 Составление ИТК:  «Подготовка бетонных  поверхностей под окраску».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и способ производства операции.

Оснащение: макеты подготовки поверхностей, плакат «Подготовка поверхностей под окраску», методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, в строгой технологической последовательности составьте  простейшую инструкционно - технологическую карту «Подготовка бетонных  поверхностей под окраску» в виде таблицы № 6 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида выполняемой отделки указанной преподавателем).

- Ответьте на контрольные  вопросы.

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица №6. Инструкционно — технологическая карта: «Подготовка бетонных поверхностей»

| Последовательность рабочих операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Способ производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Контрольные вопросы:

  - Укажите  одно из важнейших условий определяющих качество подготовки бетонных поверхностей.

  - Перечислите индивидуальные средства защиты, применяемые при шлифовании, удалении масляных пятен.

  - Перечислите требования СП, которые необходимо соблюдать при подготовке поверхностей под окраску.

  - Укажите основные правила охраны труда при выполнении следующих операций: удаление масляных пятен, сглаживание.

ПЗ№8 Составление ИТК: «Подготовка оштукатуренных  поверхностей под окраску».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и способ производства операции.

Оснащение: модели подготовки различных поверхностей, плакаты «Подготовка поверхностей», методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу:

-  в строгой технологической последовательности составьте  простейшую инструкционно - технологическую карту: «Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску» в виде таблицы № 7 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида выполняемой отделки указанной преподавателем;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу;

- для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   способ производства работ).

- Ответьте на контрольные  вопросы.

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана  электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации   Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 7. Инструкционно — технологическая карта:

«Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску».

| Последовательность рабочих операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Способ производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Контрольные вопросы:

    - Требования, предъявляемые к маляру до начало работы.

    - Требования, предъявляемые к маляру после окончания подготовки поверхности под окраску.

    - Укажите составы, используемые при огрунтовке поверхностей под окраску неводными составами.

    - Укажите составы, используемые при огрунтовке  под окраску водно-дисперсионными составами.

ПЗ№9 Составление ИТК: «Подготовка деревянных   поверхностей под окраску».

Цель работы:  научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и способ производства операции.

Оснащение: модели различных принадлежностей, плакаты задания, методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, в строгой технологической последовательности составьте  простейшую инструкционно - технологическую карту: «Подготовка деревянных поверхностей под окраску» в виде таблицы № 8 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида выполняемой отделки указанной преподавателем; подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения          каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие способ производства работ).

3. Ответьте на контрольные вопросы

Таблица 8.  Инструкционно — технологическая карта:

«Подготовка деревянных поверхностей под окраску»

| Название операции | Назначение операции и эскиз | Способ производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Очистка и шлифование |  |  |
| 2. Снятие старого красочного состава химическим способом |  |  |
| 3. Вырезка сучьев, засмолов, расшивка трещин |  |  |
| 4. Первая огрунтовка (проникающая) |  |  |
| 5. |  |  |

Контрольные вопросы:

      - Укажите  цель использования подогретой олифы при огрунтовке деревянных поверхностей.

      - Какими составами выполняют огрунтовку деревянных поверхностей?

      - Чем можно заменить «проолифку» деревянных конструкций?

      - Перечислите виды малярных составов.

ПЗ№10 Составление ИТК:  «Подготовка металлических поверхностей под окраску».

Цель работы:  освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Оснащение: модель «Простая штукатурка», плакат «Оштукатуривание вручную», методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, в строгой технологической последовательности составьте  простейшую инструкционно - технологическую карту: «Подготовка металлических поверхностей под окраску» в виде таблицы № 9 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида выполняемой отделки указанной преподавателем; подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения  каждой  операции - заполните вторую графу;  для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие способ производства работ).

Таблица №9. Инструкционно — технологическая карта:

«Подготовка металлических поверхностей под окраску».

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Очистка |  |  |
| 2. |  |  |

- Ответьте на вопросы:

1.Укажите материалы, используемые для обезжиривания металлической поверхности.

2. Укажите материал, используемый для огрунтовки металлических поверхностей.

3. Перечислите знания и умения, необходимые для выполнения поставленной задачи

ПЗ№11 Составление ИТК:  «Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и способ производства операции.

Оснащение: модели подготовки различных поверхностей, плакаты «Подготовка поверхностей под окраску», методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

        - Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, в строгой технологической последовательности составьте  простейшую инструкционно - технологическую карту: «Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску» в виде таблицы № 10 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида выполняемой отделки указанной преподавателем; подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   способ производства работ).

- Ответьте на контрольные  вопросы.

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации   Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 10. Инструкционно — технологическая карта:

«Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску».

| Последовательность рабочих операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Способ производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Контрольные вопросы:

        - Укажите, материалы используемые при заделке швов на ГКЛ.

        - Какие швы  проклеиваются первыми – горизонтальные или вертикальные?

        - Укажите основные правила охраны труда при подготовке гипсокартонных поверхностей.

ПЗ№12 Составление ИТК: «Простая окраска различных поверхностей водными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и технологические указания для каждой операции.

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Простая окраска поверхностей  водными составами» в виде таблицы № 11 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;  подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу;   для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать (отработано в предыдущих ИТК).

Таблица 11. Инструкционно — технологическая карта:

«Простая окраска  поверхностей  водными составами»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

Контрольные вопросы:

  - Перечислите известные вам водные составы.

  - Перечислите приемы нанесения водных составов вручную.

  - Укажите безопасные приемы нанесения водных составов ручными инструментами.

- Перечислите индивидуальные средства защиты, применяемые при нанесении водных составов ручными инструментами.

ПЗ№13 Составление ИТК: «Улучшенная окраска различных поверхностей водными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и технологические указания для каждой операции.

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Улучшенная окраска поверхностей водными составами» в виде таблицы  № 12 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;  подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу;   для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать (отработано в предыдущих ИТК).

Таблица  12.Инструкционно — технологическая карта:

«Улучшенная окраска поверхностей водными составами»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Укажите приемы нанесения водных составов следующими ручными инструментами:

- маховой кистью;

- кистью макловицей;

- валиком

2. Перечислите основные правила ухода за инструментами и механизмами при работе с водными составами

3. Укажите направление движения кисти при растушевки потолка.

4. Укажите схему окраски  потолков  электрическим краскопультом?

ПЗ№14 Составление ИТК: «Высококачественная окраска различных поверхностей водными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты и способ производства  операции.

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

  - Проанализируйте задание.

  - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Простая окраска поверхностей вручную водными красками» в виде таблицы № 1 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;  подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   способ производства работ).

  - Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать (отработанно в предыдущих ИТК).

Таблица 13.Инструкционно — технологическая карта:

«Высококачественная окраска  поверхностей  водными составами»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Способ производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Укажите причину осуществления постоянного поворота кисти при окрашивании.

2.Укажите причину и способ устранения дефекта «отслаивание окрасочной пленки»; «просвечивание основания», «следы кисти на окрашенной поверхности.

3. Какие окрасочные составы на водной основе называют побелкой, колером.

4. Как можно определить вязкость окрасочного состава в мастерской?

ПЗ№15 Расчет необходимых материалов и оборудования для окраски поверхности водными составами.

Цель работы: научиться рассчитывать расход материалов при окраске поверхностей водными составами.

Задание (повышенной сложности): Самостоятельно организуйте бригаду маляров. С бригадой определите вид используемых материалов и их расход  необходимый для ремонта учебного кабинета (по заданию преподавателя).

Определите расход материалов при выполнении окраски помещения водно-дисперсионными составами (вид отделки по указанию преподавателя), размеры помещения взять из таблицы №1. Расход огрунтовки (к1) 100 г на 1 м2 ; шпатлевки (к2) 220 г на 1 м2; водно-дисперсионной краски (к3) 110 на 1 м2.

| № варианта | Размеры помещения |  |  | Размеры проемов |  | Количество проемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина а, м | Ширина в, м | Высота h, м | Оконныхаа1 Х с1, М | Дверных а2 х c2, М | Оконных n1, ШТ | Дверных n2, ШТ |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 2,0х2,2 | 1,2х2,0 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 2,5 | 1,2х1,4 | 0,8х2,0 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | 5 | 3,25 | 2,2х2,4 | 0,9х2,1 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 5 | 3,75 | 1,8х2,0 | 0,9х2,1 | 2 | 2 |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1,8х2,2 | 0,9х2,0 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 3,5 | 2,0х2,1 | 1,2х2,0 | 2 | 1 |

    - Определите объемы выполняемых работ.

    - Рассчитайте расход огрунтовки, шпатлевки, краски.

Алгоритм выполнения работы:

      - Выполните эскиз развертки  помещения, с соответствующими размерами.

      - Определите по формуле, используя необходимые величины  с эскиза, площадь  потолка  Sп  = а  .  в

    - Определите по формуле, используя необходимые величины  с эскиза, площадь  внутренних стен без вычетов проемов (боковую поверхность призмы)

Sδ  = p  .  h = 2( а + в) h

- Определите по формулам площади не подлежащих отделке (проемы)

Sпр   =   Sок  а +  Sдв, где

Sдв – площадь всех дверей в помещении

Sок – площадь всех окон в помещении

Sок        =      а1 .   c1  .  n1  _______________________________________________

Sдв       =      а2 .   c2  .  n2   _______________________________________________

- Вычислите площадь стен, подлежащих отделке

Sс  = S δ – Sпр

- Определяем площадь поверхности подлежащей отделки (при условии использования одинаковых составов)

S = Sп + Sс

7.Определим расход материалов ( в кг) используя показатель  расхода   на 1 м2 (к)

Расход грунтовки на все помещение (составы разные)

Rог = Rогп + Rогс,  где

Rогп  - расход грунтовки на потолок

Rогс,  - расход грунтовки на стены

Rогп = к1 . Sп

Rогс = к1 . Sс

Расход грунтовки на все помещение (составы одинаковые)

Rог = к1 . S

Расход шпатлевки на все помещение (составы разные)

Rш = Rшп + Rшс,  где

Rшп  - расход шпатлевки на потолок

Rшс,  - расход шпатлевки на стены

Rшп = к2 . Sп

Rшс = к2 . Sс

Расход шпатлевки на все помещение (составы одинаковые)

Rш = к2 . S

Расход краски на все помещение (составы разные)

Rк = Rкп + Rкс,  где

Rкп  - расход краски на потолок

Rкс,  - расход краски на стены

Rкп = к3 . Sп

Rкс = к3 . Sс

Расход краски на все помещение (составы одинаковые)

Rк = к3 . S

ПЗ№16 Составление ИТК: «Улучшенная окраска стен неводными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие материалы и назначение каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

  - Проанализируйте задание.

  - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска стен неводными составами вручную» в виде таблицы № 14 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые материалы для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   назначение операции).

  - Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 14. Инструкционно — технологическая карта:

«Улучшенная окраска стен неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Используемые материалы | Назначение операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

  - Ответить на контрольные вопросы:

- Как маркируют масляные краски?

- Напишите определение масляным краскам?

- Укажите причину выступления цветных пятен?

- Техника безопасности при работе с неводными составами?

ПЗ№17 Составление ИТК: « Высококачественная окраска стен неводными составами».

Цель работы:  научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие материалы и назначение каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

    - Проанализируйте задание.

    - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска стен неводными составами вручную» в виде таблицы № 15 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые материалы для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   назначение операции).

    - Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 15. Инструкционно — технологическая карта:

«Высококачественная окраска стен неводными составами»

| Последовательность операции | Используемые материалы | Назначение операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

4. Ответить на контрольные вопросы:

- В каких случаях окраска стен выполняется кистью.

- Перечислите основные правила ухода за инструментами и механизмами при работе с неводными составами

- Укажите причину возникновения  дефекта: «Складки на окрасочной пленке».

- В чем отличие масляных красок глянцевых от  матовых?

ПЗ№18 Составление ИТК: «Окраска оконных переплетов неводными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и способ производства работ для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

      - Проанализируйте задание.

      - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска оконных переплетов  неводными составами вручную» в виде таблицы № 16 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые материалы для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   назначение операции).

      - Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 16. Инструкционно — технологическая карта:

«Окраска оконных переплётов неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Способ производство работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

4. Ответить на контрольные вопросы:

- В чём отличие масляных  глянцевых красок от матовых?

- Укажите причину возникновения  дефекта: «Складки на окрасочной пленке».

- Укажите связующие неводных окрасочных составов.

- Назовите грунтовки, применяемые при масляной окраске.

ПЗ№19 Составление ИТК: «Окраска дверных полотен неводными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции.

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

  - Проанализируйте задание.

  - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска дверных полотен неводными составами вручную» в виде таблицы № 17 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые материалы для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   назначение операции).

  - Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать в технологических указаниях (обработано в предыдущей ИТК).

Таблица 17. Инструкционно — технологическая карта:

«Окраска дверных полотен неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. подготовка поверхности |  |  |
| 2. |  |  |

4. Ответить на контрольные вопросы:

1. Перечислите материалы, используемые для огрунтовки и шпатлевки деревянных дверных полотен.

2. Укажите причину возникновения  дефекта: «Потеки краски».

3. Укажите допустимую влажность деревянных конструкций.

4. Перечислите требования охраны труда необходимые при хранении , складировании окрасочных составов.

5. Укажите причину растушевки окрасочного состава вдоль волокон древесины.

ПЗ№20, 21 Составление ИТК: «Улучшенная окраска полов неводными составами». Составление ИТК: «Высококачественная окраска полов неводными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие материалы и технологические указания для каждой операции

Принадлежности:

методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска полов  неводными составами вручную» в виде таблицы № 18 и ИТК «Высококачественная окраска полов неводными составами вручную» в виде таблицы №19 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые материалы для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу;  для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

- Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации  Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица  18. Инструкционно — технологическая карта:

«Улучшенная окраска полов неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Используемые материалы | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2 |  |  |

Таблица 19. Инструкционно — технологическая карта:

«Высококачественная окраска полов неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Используемые материалы | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2 |  |  |

4. Ответить на контрольные вопросы:

- В чем различия в технологическом процессе между простой, улучшенной и высококачественной окраски полов?

- Требования охраны труда при окраске полов.

- Как можно удалить следы олифы на высохшей окрасочной пленке при окраске полов?

- Через какой срок после окрашивания можно покрыть полы лаком?

ПЗ№22 Составление ИТК: «Окраска труб, стояков, радиаторов неводными составами».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска труб, радиаторов, стояков  водными составами вручную» в виде таблицы № 20 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать в технологических указаниях (обработано в предыдущей ИТК).

Таблица 20. Инструкционно — технологическая карта

«Окраска труб, стояков, радиаторов неводными составами вручную»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

4. Ответить на контрольные вопросы:

- Подберите материалы для окрашивания труб, радиаторов.

- С какой целью используется керосин при подготовке труб.

- Требования охраны труда при окраски труб, приборов отопления неводными составами.

- Объясните шифр, маркирующий лакокрасочные материалы заводского изготовления.

ПЗ№23 Подсчет объема работ и потребности в материалах при окраске неводными составами.

Цель работы: научиться рассчитывать расход материалов при окраске поверхностей водными составами.

Задание: Самостоятельно организуйте бригаду маляров. С бригадой определите вид используемых материалов и их расход  необходимый для ремонта учебного кабинета (по заданию преподавателя). Определите расход материалов при выполнении окраски панели высотой на 1,4 м меньше высоты помещения неводными составами. Высота оконных проемов над уровнем пола 0,8 м (вид отделки по указанию преподавателя), размеры помещения взять из таблицы №1. Расход огрунтовки (к1) 100 г на 1 м2 ; шпатлевки (к2) 230 г на 1 м2; масляной краски (к3) 110 на 1 м2.

| № варианта | Размеры помещения |  |  | Размеры проемов |  | Количество проемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина а, м | Ширина в, м | Высота h, м | Оконныхаа1 Х с1, М | Дверных а2 х c2, М | Оконных n1, ШТ | Дверных n2, ШТ |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 2,0х2,2 | 1,2х2,0 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 2,5 | 1,2х1,4 | 0,8х2,0 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | 5 | 3,25 | 2,2х2,4 | 0,9х2,1 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 5 | 3,75 | 1,8х2,0 | 0,9х2,1 | 2 | 2 |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1,8х2,2 | 0,9х2,0 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 3,5 | 2,0х2,1 | 1,2х2,0 | 2 | 1 |

Определите объемы выполняемых работ (согласно варианта).

Рассчитайте расход огрунтовки, шпатлевки, краски.

Ответьте на контрольные вопросы.

Подготовьте бланк отчета выполнения практической работы.

Алгоритм выполнения работы:

  - Выполните эскиз развертки  помещения, с соответствующими размерами.

  - Определяем объемы работ для выполнения подготовки поверхности ( огрунтовки и шпатлевки)

  - Определите по формуле, используя необходимые величины  с эскиза, площадь  внутренних стен без вычетов проемов (боковую поверхность призмы)

Sδ  = p  .  h = 2( а + в) h

  - Определите по формулам площади не подлежащих отделке (проемы)

Sпр   =   Sок  а +  Sдв, где

Sдв – площадь всех дверей в помещении

Sок – площадь всех окон в помещении

Sок        =      а1 .   c1  .  n1

Sдв       =      а2 .   c2  .  n2

- Вычислите площадь стен, подлежащих отделке (огрунтовка, штаплевание)

Sс  = S δ – Sпр

- Определим расход материалов на подготовку поверхности ( в кг) используя показатель  расхода   на 1 м2 (к)

  - Расход огрунтовки на стены

Rогс = к1 . Sс

  - Расход шпатлевки на стены

Rшс = к2 . Sс

  - Определяем расход краски на окрашивание панели

Rк = к3 . Sп

Определите по формуле, используя необходимые величины  с эскиза, высоту панели  hn

hn   = h – 1,4 м

ВНИМАНИЕ. При вычислениях учтите высоту панели и высоту проемов над полом

Sпр1   =   Sок1 +  Sдв1, где

Sдв1 – площадь всех дверей в помещении

Sок1 – площадь всех окон в помещении (учтите высоту панели и высоту проемов над полом)

Вычислите площадь панелей

Sп  = S п1 – Sпр1 = Р  .  h1 - Sпр1

S п1 = Р  .  h1

.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1. В чем заключаются  меры безопасности при окраске  поверхностей?

2.Почему в общественных зданиях не рекомендуют окрашивать стены неводными составами?

3.Укажите  приспособления, используемые для разметки поверхности.

4.Укажите причину дефекта «Сетка трещин на окрашиваемой поверхности»

ПЗ№24, 25 Составление ИТК: «Окраска фасадов водными составами»

Составление ИТК: «Окраска фасадов не водными составами»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска фасадов водными составами» в виде таблицы № 21 и ИТК «Окраска фасадов неводными составами» таблица 22 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать в технологических указаниях (обработано в предыдущей ИТК).

Таблица 21.Инструкционно — технологическая карта

«Окраска фасадов водными составами»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

Таблица 22. Инструкционно — технологическая карта

«Окраска фасадов не водными составами»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

Контрольные вопросы:

- Укажите температурный режим при окраски наружных поверхностей в зимний период?

- В какой период года не производят окраску кровли?

- Причины возникновения сырых пятен и влажных потеков на поверхности?

ПЗ№26 Составление ИТК: «Окраска ограждений балконов и лоджий».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Окраска ограждений балконов и лоджий» в виде таблицы № 23 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Внимание!!! Первую операцию «Подготовка поверхности» - подробно не раскрывать в технологических указаниях (обработано в предыдущей ИТК).

Таблица 23. Инструкционно — технологическая карта

«Окраска ограждений балконов и лоджий»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№27 Составление дефектной ведомости при ремонте малярных покрытий»

Цель работы:  научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

научиться составлять дефектную ведомость при ремонте малярных работ.

Принадлежности: бланк отчета, измерительные инструменты, компьютер, принтер.

Задание: Составьте дефектную ведомость при ремонте малярных покрытий.

Алгоритм выполнения работы:

1.Проанализируйте задание.

2. Осмотрите стенды с малярными покрытиями на наличие дефектов.

3. Заполните дефектную ведомость.

Дефектная ведомость

| № стенда | Вид малярных покрытий | Наименование выявленного дефекта | Метод контроля (визуальный / измерительный) | Характеристика выявленного дефекта | Возможные причины появления дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

ПЗ№28 Составление ИТК: «Оклейка потолков обоями»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Оклейка потолков обоями» в виде таблицы № 24 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 24. Инструкционно — технологическая карта

«Оклейка потолков обоями»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

4.Ответьте на контрольные вопросы:

  - Как подготавливают обои к наклеиванию?

  - Перечислите, на какой основе бывают обои?

  - Что следует обращать при покупке обоев?

  - Перечислите инструмент для раскроя обоев?

ПЗ№29 Составление ИТК: «Оклейка стен различными обоями»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Оклейка стен различными обоями» в виде таблицы № 25 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 25. Инструкционно — технологическая карта

«Оклейка потолков обоями»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№30 Составление ИТК: «Оклейка углов бумажными  обоями»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Оклейка углов бумажными обоями» в виде таблицы № 26 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 26. Инструкционно — технологическая карта

«Оклейка углов бумажными обоями»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№31 Составление ИТК: «Наклейка полотнищ в местах нахождения розеток, выключателей»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления. инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Наклейка полотнищ в местах нахождения розеток, выключателей» в виде таблицы № 27 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 27.  Инструкционно — технологическая карта

«Наклейка полотнищ в местах нахождения розеток, выключателей»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№32 Составление ИТК: «Отделка стен жидкими обоями»

Цель работы:  научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления. инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Отделка стен жидкими обоями» в виде таблицы № 28 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 28. Инструкционно — технологическая карта

«Отделка стен жидкими обоями»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№33 Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверхностей.

Цель работы:

Научиться определять объемы работ и рассчитывать расход материалов при оклеивании поверхностей обоями.

Задание:

Определить расход материала при оклеивании поверхностей обоями (размеры помещения указаны в таблице 29, по вариантам).

Таблица 29.

| № варианта | Характеристика материалов | Размеры помещения |  |  | Размеры проемов |  | Количество проемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина L, м | Ширина В, м | Высота h, м | Оконных а1 Хс1, М | Дверных а2 х c2, М2 | Оконных n1, ШТ. | Дверных n2, ШТ. |
| 1 | Ширина полотна 0,53м с подгонкой рисунка * | 6 | 4 | 3 | 2,0х2,2 | 1,2х2,0 | 4 | 2 |
| 2 | Ширина полотна 0,75м с подгонкой рисунка * | 4 | 3 | 2,5 | 1,2х1,4 | 0,8х2,0 | 1 | 1 |
| 3 | Ширина полотна 1,06м с подгонкой рисунка * | 10 | 5 | 3,25 | 2,2х2,4 | 0,9х2,1 | 3 | 2 |
| 4 | Ширина полотна 0,53м без подгонки рисунка | 8 | 5 | 3,75 | 1,8х2,0 | 0,9х2,1 | 2 | 2 |
| 5 | Ширина полотна 0,75м без подгонки рисунка | 12 | 8 | 4 | 1,8х2,2 | 0,9х2,0 | 3 | 3 |
| 6 | Ширина полотна 1,06м без подгонки рисунка | 9 | 6 | 3,5 | 2,0х2,1 | 1,2х2,0 | 2 | 1 |
| * Примечание: рапорт рисунка 0,64м. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принадлежности: письменные принадлежности, калькулятор.

Указания к работе:

- Определите объемы выполняемых работ.

Рассчитайте расход основных материалов при оклеивании поверхностей различными материалами для данных объемов, учитывая нормы расхода материала.

Ход работы

Определение объемов работ.

Запишите исходные данные из задания (см. таблицу 1).

| Длина помещения: |  | L = |
| --- | --- | --- |
| Ширина помещения: |  | В = |
| Высота помещения: |  | h = |
| Размеры проемов: |  | а1 . с1 (оконных) |
|  |  | а2 . с2 (дверных) |
| Количество проемов: |  | n1 = |
|  |  | n2 = |

Рассчитайте по формуле площадь полной внутренней поверхности стен (боковую поверхность призмы)

| S δ = Р * h = 2*(L+В)* h |  |  |
| --- | --- | --- |
| P – периметр помещения |  |  |

Рассчитайте по формулам площади оконных и дверных проемов

| S ок= а1 . c1. n1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| S дв = а2. c2 . n2 |  |  |
| n1 и n2 - количество проемов |  |  |

Вычислите площадь стен, подлежащих отделке (объем работ) S  =  S δ -Sок-S дв

Определение расхода основных и вспомогательных материалов, согласно технических данных материалов.

Вспомогательные материалы:   __________________________________________

_______________________________________________________________________

Основные материалы:   ________________________________________________

_______________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

  - В чем заключаются  меры безопасности при оклеивании  поверхностей?

  - В каких случаев клей не наносят на полотнище?

  - Укажите  инструмент при разметки поверхности.

  - Укажите причину появления складок на обоях.

ПЗ№34 Проектирование цветовой отделки.

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач;

научиться проектировать цветовую отделку интерьеров и фасадов зданий с учетом взаимосвязанных факторов: ориентация помещения относительно сторон света;

пропорции помещения; освещенность и назначение помещения.

Принадлежности:

колерная книжка, чертежные принадлежности, кисти, краски, цветовой круг.

Задание:

Выполнить эскизы цветовой отделки заданных помещений:

жилой комнаты (выбор самостоятельный);

учебной комнаты;

холла;

учебной мастерской;

фасада здания.

Алгоритм выполнения работы:

    - Проанализируйте задание.

    - Обобщив полученные знания  по пройденному материалу продумайте цветовую отделку каждого помещения. Подберите цвета для отделки потолка, стен, пола  и т.д .

Подбирая цвета для отделки помещения учитывайте следующие факторы:

- ориентацию помещений относительно сторон света;

- пропорции помещений;

- освещенность и назначение помещений;

- гармоническое сочетание цветов.

Для лучшего подбора  гармонических цветов пользуйтесь колерной книжкой.

3. Выполните на формате А4 или в цифровом виде эскиз  цветовой отделки каждого помещения.

4.Обоснуйте выбор цветовой отделки каждого элемента помещения (виде пояснительной записки)

  - Ответьте на контрольные вопросы.

1. Как поступают для смягчения светового тона.

2. Как достигнуть затемнения светового тона?

3. Перечислите хроматические и ахроматические цвета

4.Какие цвета относятся к «теплым» и «холодным»?

5. Что такое светлота?

ПЗ№35 Составление инфраструктурного листа для выполнения малярных и декоративных работ.

Цель работы:

научиться составлять инфраструктурный лист для выполнения малярных и декоративных работ.

Оснащение:

бланк отчета, измерительные инструменты, компьютер, принтер.

Задание:

Составьте  инфраструктурный лист для выполнения малярных и декоративных работ.

Алгоритм выполнения работы:

1.Проанализируйте задание для которого необходимо составить инфраструктурный лист.

2. Инфраструктурный лист выполняется в программе Microsoft Excel.

3. Заполните таблицу.

Инфраструктурный лист

| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо тех. характеристики инструмента | Ед. изм. | Кол-во на 1-го человека | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инструменты и оборудование: |  |  |  |  |  |
| 2. Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Красители: |  |  |  |  |
|  | Декоративные покрытия |  |  |  |  |
| 3. Контрольно — измерительные инструменты: |  |  |  |  |  |
| 4. Спецодежда: |  |  |  |  |  |
| 5. Безопасность: |  |  |  |  |  |
| 6. Средства уборки: |  |  |  |  |  |

ПЗ№36 Составление ИТК: «Накатка рисунков узорными валиками».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Накатка рисунков узорными валиками» в виде таблицы № 30 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 30. Инструкционно — технологическая карта

«Накатка рисунков узорными валиками»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№37 Составление ИТК: «Отделка поверхности по трафарету».

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Отделка поверхности по трафарету» в виде таблицы № 31 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электроном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 31. Инструкционно — технологическая карта

«Отделка поверхности по трафарету»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№38 Составление ИТК: «Декоративно-художественная отделка поверхностей под дерево, ткань, камень, металл»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления, инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Декоративно-художественная отделка поверхностей под дерево, ткань, камень, металл» в виде таблицы № 32 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем;

подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу; для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 32. Инструкционно — технологическая карта

«Декоративно-художественная отделка поверхностей под дерево, ткань, камень, металл»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отделка поверхностей под «дерево» |  |  |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| Отделка поверхностей под «ткань» |  |  |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| Отделка поверхностей под «камень» |  |  |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| Отделка поверхностей под «металл» |  |  |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№39 Составление ИТК: «Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов»

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач с учетом вида поверхности;

определить составные части строительного процесса (операции) их последовательность, подобрать соответствующие инструменты, приспособления. инвентарь и технологические указания для каждой операции

Оснащение: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Алгоритм выполнения работы:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания  по пройденному материалу составьте простейшую ИТК «Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов» в виде таблицы № 33 (выполняйте в бланке отчета, в количестве операций определитесь самостоятельно в зависимости от вида окраски указанной преподавателем; подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения       каждой  операции - заполните вторую графу;   для каждой операции в графу №3 помещаются фотографии, схемы, поясняющие   технологические указания).

3. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть сдана в электронном виде, как в таблице, так и в  программе «Презентации Microsoft Power Point» (слайд – шоу)).

Таблица 33. Инструкционно — технологическая карта

«Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов»

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |

ПЗ№40 Составление дефектной ведомости при ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок.

Цель работы: научиться составлять дефектную ведомость при ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок.

Принадлежности:

бланк отчета, измерительные инструменты, компьютер, принтер.

Задание:

Составьте дефектную ведомость при ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок (по стендовым работам)

Алгоритм выполнения работы:

1.   Проанализируйте задание.

2. Просмотрите стенды с выполненными декоративными покрытиями на наличие дефектов.

3.   Заполните дефектную ведомость.

Дефектная ведомость

| № стенда | Вид декоративного покрытия | Наименование выявленного дефекта | Метод контроля (визуальный / измерительный) | Характеристика выявленного дефекта | Возможные причины появления дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

ПЗ№41 Перенос фрески по заданному чертежу на поверхность.

ПЗ№42 Окраска  элементов фрески, согласно заданию.

Цель работы: научиться переносить фреску по заданному чертежу на поверхность и окрашивать элементы фрески.

Задание:

Перенос фрески по заданному чертежу на поверхность

Оснащение:

Расходные материалы, инструменты маляра, планшеты.

Алгоритм выполнения работы:

    - Проанализируйте задание.

    - Подберите правильный инструмент.

    - Перенесите фреску, согласно образца.

    - Смешивание 2х определенных цветов в соответствии с градацией.

    - Окрашивание элементов тремя цветами в соответствии с планом. Окрашивание элементов при помощи липкой ленты.

Рис.1. Фреска.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Завражин Н.Н., «Технология отделочных строительных работ» – М.: Академия», 2013г.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 192 с.

- Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с.

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2015 г.

Дополнительные источники:

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия М.:ФГУП ЦПП, 2017

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

- СД, ДВД фильмы;

- Инструкционные карты, рабочие тетради;

- Электронные образовательные ресурсы (по профессии «Мастер отделочных строительных работ»);

Интернет-ресурс

- http://pgsnik.ru/ - сайт для студентов строительных факультетов;

- http://stydents.net/ - сайт для студентов-строителей;

- http://samouhka.hut.ru/ - сайт для студентов-строителей;

- http://настройке.рф/ - сайт о строительстве;

- http://knigastroitelya.ru/.