Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

"Жигулевский государственный колледж"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине: Техническое черчение

Курс: первый

Для профессии: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Преподаватель: Маркелова Е.А.

Жигулевск, 2022г.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметной (цикловой) комиссии технологического профиля Протокол № ____________ от “___” ______________ 2022г. Председатель Е.А. Мошкина | Составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебно-методической работе ______________ М.Н. Тусинова “___” ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

Составитель: Е. А. Маркелова, преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО «ЖГК»

Эксперт: Е. А. Мошкина, преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО «ЖГК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1.Порядок выполнения практических работ | 6 |
| 2. Общие положения по оформлению чертежей | 7 |
| 3. Перечень практических работ | 9 |
| Практическая работа № 1 «Выполнение различных типов линий чертежа «Типы линий» (формат А4)» | 10 |
| Практическая работа № 2 «Выполнение чертежа контура детали с применением деления окружности на равные части» | 13 |
| Практическая работа № 3 «Выполнение чертежа контура детали с нанесение размеров» | 19 |
| Практическая работа № 4 «Чертежи моделей, содержащие простые и сложные разрезы» | 26 |
| Практическая работа № 5 «Построение по аксонометрической модели чертежа с применением сечений» | 31 |
| Практическая работа № 6 «Построение изометрической проекции детали с вырезом передней части» | 34 |
| Практическая работа № 7 «Чтение чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение рабочего чертежа санитарно-технического оборудования сети водоснабжения и водоотведения» | 37 |
| Практическая работа № 8 «Чтение и построение принципиальных электрических схем. Чтение схем осветительных электроустановок на планах зданий» | 42 |
| Практическая работа № 9 «Чертеж плана осветительной сети квартиры» | 51 |
| Практическая работа № 10 «Чертеж схемы соединений аппаратуры автоматического управления освещением» | 56 |
| Практическая работа № 11 «Чертеж схемы соединения и подключения трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями» | 59 |
| Критерии оценки практических работ | 60 |
| Литература | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Практические работы дисциплины Техническое черчение предназначены для реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Методические указания разработаны с целью оказания помощи студентам при выполнении практических работ.

Перечень практических работ составлялся с учетом требований ФГОС к умениям студентов по итогам изучения дисциплины Техническое черчение.

Выполнение практических работ по дисциплине Техническое черчение направлено на формирование общих компетенций.

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК. 02	 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03	 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК. 05	 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК. 06	 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК. 09	 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК. 10	 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения дисциплины должен уметь:

- читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- выполнять эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы, схемы соединений и подключений;

- выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы

знать:

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- виды нормативно-технической документации;

- основные правила построения чертежей и схем;

- виды чертежей, эскизов и схем;

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации;

- виды чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- виды чертежей электрических и монтажных схем.

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после выполнения им всех работ, оформления и защиты. Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к дифференцированному зачету по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения консультаций.

Время проведения консультаций можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ

Практические работы по Техническому черчению представляют собой чертежи, которые выполняются по мере последовательности прохождения курса. Объем и содержание заданий определяются методическими указаниями. Задания индивидуальные. Работы должны быть выполнены четко, аккуратно и в соответствии с требованиями ЕСКД.

Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 и А4 (ГОСТ 2.301-68). Данные об основных форматах приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Чертеж оформляют внутренней рамкой (рис.1). Линия рамки чертежа проводится сплошной толстой основной линией на расстоянии 5 мм от внешней рамки. Слева для подшивки оставляют поле шириной 20 мм.

Рис. 1. Внешняя рамка и расположение основной надписи чертежа

В правом нижнем углу чертежа вычерчивают основную надпись (штамп) по ГОСТу 2.104–68*. Текст на поле чертежа и в основной надписи выполняют шрифтом 3,5, 5 или 7 мм, а размерные числа – 3,5 или 5 мм. Размеры и пример заполнения основной надписи дан на рисунке 2.

Рекомендуется следующее заполнение граф основной надписи в условиях учебного процесса (сохранено стандартное обозначение граф):

графа 1 – наименование детали или сборочной единицы (название темы, по которой выполнено задание);

графа 2 – обозначение документа по принятой в колледже системе (название группы, год, номер по списку, номер выполняемой работы);

графа 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей);

графа 4 – не заполняют;

графа 5 – масса изделия (не заполняют);

графа 6 – масштаб изображения (в соответствии с ГОСТ 2.302-68* и ГОСТ 2.109-73);

графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе документа);

графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы;

графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, например: Разработал: (студент)

Проверил: (преподаватель)

графа 11 – чёткое написание фамилий лиц, подписавших документ;

графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;

графа 13 – дата подписания документа (указывается месяц и год).

Рис.2 Основная надпись

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

- Практическая работа № 1 «Выполнение различных типов линий чертежа «Типы линий» (формат А4)»

- Практическая работа № 2 «Выполнение чертежа контура детали с применением деления окружности на равные части»

- Практическая работа № 3 «Выполнение чертежа контура детали с нанесением размеров»

- Практическая работа № 4 «Чертежи моделей, содержащие простые и сложные разрезы»

- Практическая работа № 5 «Построение по аксонометрической модели чертежа с применением сечений»

- Практическая работа № 6 «Построение изометрической проекции детали с вырезом передней части»

- Практическая работа № 7 «Чтение чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение рабочего чертежа санитарно-технического оборудования сети водоснабжения и водоотведения»

- Практическая работа № 8 «Чтение и построение принципиальных электрических схем. Чтение схем осветительных электроустановок на планах зданий»

- Практическая работа № 9 «Чертеж плана осветительной сети квартиры»

- Практическая работа № 10 «Чертеж схемы соединений аппаратуры автоматического управления освещением»

- Практическая работа № 11 «Чертеж схемы соединения и подключения трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями»

Практическая работа № 1 «Выполнение различных типов линий чертежа «Типы линий» (формат А4)»

Цель работы: получение навыков в проведении линий и пользования чертежными инструментами

Теоретическое обоснование:

Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины (таблица 2). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно ГОСТ 2.303–68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.

Таблица 2 – Типы линий

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной исправности.

После работы инструменты следует протереть и убрать в сухое место. Это предупреждает коробление деревянных инструментов и коррозию металлических. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой резинкой угольники и линейки.

Карандаши. Аккуратность и точность выполнения чертежа в значительной мере зависят от правильной заточки карандаша. Заострить графит можно с помощью шлифовальной шкурки. Учащийся должен иметь три марки карандаша: М–B, ТМ–HB и Т–H. При выполнении чертежей тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом ТМ или М. В циркуль следует вставлять грифель марки М.

Циркуль круговой применяется для вычерчивания окружностей. В одну ножку циркуля вставляют иглу и закрепляют ее винтом, а в другую – карандашную вставку. Для измерения размеров и откладывания их на чертеже применяют вставку с иглой.

Линии наносятся в определенном направлении:

Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные — снизу-вверх, окружности и кривые — по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки может быть, как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) в сечениях штрихуют в клетку.

Задание: Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом задания рисунок 1, 2), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303 – 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

Указания по выполнению задания

Выполнение задания удобне6е начинать с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями.

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно толщиной s = 0,8…1 мм.

Вариант 1 –  четные номера по списку

Вариант 2 –  нечетные номера по списку

Практическая работа № 2 «Выполнение чертежа контура детали с применением деления окружности на равные части»

Цель работы: Ознакомление студентов с правилами деления окружности на равное количество частей, а также приобретение ими навыков вычерчивания детали с применением деления окружности.

Теоретическое обоснование:

Некоторые детали машин и приборов имеют элементы, равномерно расположенные по окружности. При выполнении таких деталей необходимо знать правила деления окружности на равное количество частей.

1.  Деление окружности на четыре равные части и построение правильного вписанного четырехугольника.

Две взаимно перпендикулярные центровые линии делят окружность на четыре равные части в соответствии с рисунком 1. Соединив точки пересечения этих линий с окружностью прямыми, получим правильный вписанный четырехугольник.

Рисунок 1- Деление                         Рисунок 2 – Деление на

на четыре части                                      восемь частей

2. Деление окружности на восемь равных частей и построение правильного вписанного восьмиугольника.

Две взаимно перпендикулярные линии, проведенные под углом 45 к центровым линиям с помощью угольника с углами 45, 45 и 90 и рейсшины в соответствии с рисунком 2. вместе с центровыми линиями разделять окружность на восемь равных частей.

Деление окружности на восемь равных частей можно выполнить циркулем. Для этого из точек 1 и 3 (точки пересечения центровых линий с окружностью) произвольным радиусом делаются засечки до взаимного пересечения, тем же радиусом делают две засечки из точек 3 и 5 в соответствии с рисунком 3.

Через точки пересечения засечек и центр окружности проводят прямые линии до пересечения с окружностью в точках 2, 4, 6, 8.

Если полученные точки соединить последовательно прямыми линиями, то получится правильный восьмиугольник

Рисунок 3 - Деление окружности на восемь равных частей

3. Деление окружности на три равные части и построение правильного вписанного треугольника.

Данные построения выполняют  с помощью циркуля или угольника с углами 30, 60 и 90 и рейсшины.

При делении окружности циркулем на три равные части из любой точки окружности, например, из точки А пересечения центровых линий с окружностью, в соответствии с рисунком 4, проводят дугу радиусом R, равным радиусу данной окружности, получают точки 1 и 2. Третья точка деления (точка 3) будет находиться на противоположном конце диаметра, проходящего через точку А.

а)                                                б)                            в)

Рисунок 4 - Деление окружности циркулем на три равные части

Последовательно соединив точки 1, 2 и 3, получим правильный вписанный треугольник.  При построении правильного вписанного треугольника, если задана одна из его вершин (например, точка 1), находят точку А. Для этого через заданную точку 1 проводят диаметр, рисунок 4 в). Точка А будет находиться на противоположном конце этого диаметра. Затем проводят дугу радиусом R, равным радиусу данной окружности, и получают точки 2 и 3.

5. Деление окружности на шесть равных частей и построение правильного вписанного шестиугольника.

Данные построения выполняют с   помощью циркуля или угольника с углами 30, 60 и 90 и рейсшины.

При делении окружности на шесть равных частей циркулем из двух концов одного диаметра радиусом, равным радиусу данной окружности, проводят дуги до пересечения с окружностью в точках 2, 6 и 3, 5.

Последовательно соединив полученные точки, получим правильный вписанный шестиугольник в соответствии с рисунком 5

Рисунок 5 - Деление окружности на шесть равных частей

6. Деление окружности на двенадцать равных частей и построение правильного вписанного двенадцатиугольника.

Данные построения выполняют с   помощью циркуля или угольника с углами 30, 60 и 90 и рейсшины. При делении окружности циркулем из четырех концов двух взаимно перпендикулярных диаметров окружности проводят радиусом, равным радиусу данной окружности, дуги до пересечения с окружностью в соответствии с рисунком 6, а. Соединив полученные точки, получают правильный вписанный двенадцатиугольник в соответствии с рисунком 6, б.

а)                                          б)

Рисунок 6 - Деление окружности на двенадцать равных частей

7. Деление окружности на пять и десять равных частей и построение правильных вписанных пятиугольника и десятиугольника.

Половину любого диаметра (радиус) делят пополам, получают точку А в соответствии с рисунком 7, а.  Из точки А, как из центра, проводят дугу радиусом, равным расстоянию от точки А до точки 1, до пересечения со второй половиной этого диаметра, в точке В, в соответствии с рисунком 7, б. Отрезок 1В равен хорде, стягивающей дугу, длина которой равна 1/5 длины окружности.

а)                                     б)                               в)                                        г)

Рисунок 7 - Деление окружности на пять и десять равных частей

Делая засечки на окружности, соответствии с рисунком 7, в, радиусом R, равным отрезку 1В, делят окружность на пять равных частей. Начальную точку 1 выбирают в зависимости от расположения пятиугольника. Из точки 1 строят точки 2 и 5, затем из точки 2 строят точку 3, а из точки 5 строят точку 4. Расстояние от точки 3 до точки 4 проверяют циркулем; если расстояние между точками 3 и 4 равно отрезку 1В, то построения выполнены правильно в соответствии с рисунком 7, г.

Деление окружности на десять равных частей выполняют аналогично делению окружности на пять равных частей, но сначала делят окружность на пять частей, начиная построение из точки 1, а затем из точки 6, находящейся на противоположном конце диаметра. В соответствии с рисунком 8, а. Соединив последовательно все точки, получают правильный вписанный десятиугольник в соответствии с рисунком 8, б.

а)                                                                                    б)

Рисунок 8 - Деление окружности на пять и десять равных частей

9. Деление окружности на семь равных частей и построение правильного вписанного семиугольника.

Из любой точки, например, точки А, радиусом заданной окружности проводят дугу до пересечения с окружностью в точках В и D в соответствии с рисунком 9, а.  Соединим точки В и D прямой. Половина полученного отрезка (в данном случае это отрезок ВС) будет равна хорде, которая стягивает дугу, составляющую 1/7 длины окружности. Радиусом, равным отрезку ВС, делают засечки на окружности в последовательности, в соответствии с рисунком 9, б. Соединив последовательно все точки, получают правильный вписанный семиугольник, рисунок 9, в.

а)                                      б)                                          в)

Рисунок 9 -  Деление окружности на семь равных частей

10. Деление окружности на любое число равных частей.

С достаточной точностью можно делить окружность на любое число равных частей, пользуясь таблицей коэффициентов для подсчета длины хорды (таблица 1). Зная, на какое число следует разделить окружность, находят коэффициент k.

Таблица 1-  Коэффициенты для подсчета длины хорды

| Число сторон n | Коэффициент k | Число сторон n | Коэффициент k | Число сторон n | Коэффициент k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0,434 | 17 | 0,184 | 27 | 0,116 |
| 8 | 0,383 | 18 | 0,174 | 28 | 0,112 |
| 9 | 0,342 | 19 | 0,165 | 29 | 0,108 |
| 10 | 0,309 | 20 | 0,156 | 30 | 0,104 |
| 11 | 0,282 | 21 | 0,149 | 31 | 0,101 |
| 12 | 0,259 | 22 | 0,142 | 32 | 0,098 |
| 13 | 0,239 | 23 | 0,136 | 33 | 0,095 |
| 14 | 0,223 | 24 | 0,130 | 34 | 0,092 |
| 15 | 0,208 | 25 | 0,125 | 35 | 0,900 |
| 16 | 0,195 | 26 | 0,120 | 36 | 0,087 |

Задание: Выполнить чертеж контура детали с применением деления окружности на равные части. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

Указания по выполнению задания:

- На выбранном формате бумаги (формат А4) выполнить рамку и основную надпись.

- Определить, сколько отверстий имеется в детали

- Разделить окружность на нужное количество частей

- С помощью угольника, линейки и циркуля выполнить необходимые построения.

- Нанести размеры на чертеж детали.

Вариант 1 –  четные номера по списку

Вариант 2 –  нечетные номера по списку

Практическая работа № 3 «Выполнение чертежа контура детали с нанесением размеров»

Цель работы: Приобретение навыков быстрого и правильного выполнения размерных линий и определения линейных размеров.

Теоретическое обоснование:

Для определения величины изображенного изделия или какой-либо его части на чертеже на нем наносят размеры.

Размеры разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия. Угловые размеры характеризуют величину углов.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не выносят. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах.

Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Для этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно отрезку, размер которого указывают (рис. 6, а). Затем на расстоянии не менее 10 мм от контура детали проводят параллельную ему размерную линию. Размерная линия ограничивается с двух сторон стрелками. Какой должна быть стрелка, показано на рисунке 6, б. Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размерные линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной линией, ближе к ее середине, наносят размерное число.

Рис. 6. Нанесение линейных размеров

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер. Так, на рисунке 6, в сначала нанесен размер 5, а затем 26, чтобы выносные и размерные линии на чертеже не пересекались. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм.

Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный знак — кружок, перечеркнутый линией (рис. 7). Если размерное число внутри окружности не помещается, его выносят за пределы окружности, как показано на рисунке 7, в и г. Аналогично поступают при нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 6, в).

Рис. 7. Нанесение размера окружностей

Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописную латинскую букву R (рис. 8, а). Размерную линию для указания радиуса проводят, как правило, из центра дуги и оканчивают стрелкой с одной стороны, упирающейся в точку дуги окружности.

Рис. 8. Нанесение размеров дуг и угла

При указании размера угла размерную линию проводят в виде дуги окружности с центром в вершине угла (рис. 8, б).

Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, наносят знак "квадрата" (рис. 9). При этом высота знака равна высоте цифр.

Рис. 9. Нанесение размера квадрата

Если размерная линия расположена вертикально или наклонно, то размерные числа располагают, как показано на рисунках 6, в; 7; 8.

Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества. Например, запись на чертеже «3 отв. 0 10» означает, что в детали имеются три одинаковых отверстия диаметром 10 мм.

При изображении плоских деталей в одной проекции толщина детали указывается, как показано на рисунке 6, в. Обратите внимание, что перед размерным числом, указывающим толщину детали, стоит латинская строчная буква 5.

Допускается подобным образом указывать и длину детали (рис. 10), но перед размерным числом в этом случае пишут латинскую букву

Рис. 10. Нанесение размера длины детали

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R.

Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий.

При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис.11).

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра (рис. 12).

Рис.11                                                     Рис.12.

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 13а). При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра, кроме крайних (рис. 13б).

Рисунок 13. Нанесение нескольких радиусов из одного центра.

Задание: Выполнить чертеж плоской детали в указанном масштабе, определяя размеры по клеткам. Сторона клетки равна 5 мм. Проставить размеры. Работа выполняется на листе формата А4

Вариант задания получить у преподавателя.

Пример выполнения задания:

Практическая работа № 4 «Чертежи моделей, содержащие простые и сложные разрезы»

Цель работы: Применение практических навыков при вычерчивании простых и сложных разрезов.

Теоретическое обоснование:

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. При этом мысленное рассечение относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 8). Допускается показывать не все, что расположено за секущей плоскостью, если этого не требуется для понимания конструкции предмета.

Изображение разреза от изображения вида отличают по штриховке, нанесенной на части предмета расположенной в секущей плоскости. Графическое обозначение различных материалов в разрезах устанавливает ГОСТ 2.306-68. Для деталей из металла штриховка наносится сплошными тонкими параллельными линиями под углом 45 к линиям рамки чертежа с интервалом 2-3мм (рис. 10). Если линии контура детали или осевые линии расположены по углом 45 к линиям рамки чертежа, то угол наклона линий штриховки следует брать 30 или 60. На всех разрезах, применяемых для данной детали направление и интервал штриховых линий должны оставаться неизменными.

Если плоскость разреза проходит вдоль тонких элементов детали (ребро жесткости, ушко и т.п.), имеющих натуральную величину 10мм и менее, то штриховка для этих элементов не выполняется (рис. 8)

Разрезы располагаются на месте соответствующих основных видов.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые – при одной секущей плоскости (рис. 8, 10) и сложные – при нескольких секущих плоскостях (рис. 13, 14).

В зависимости от положения секущих плоскостей простые разрезы подразделяются на горизонтальные, если плоскость разреза параллельна горизонтальной плоскости проекций, вертикальные (рис. 8, 10, 11), наклонные, если секущая плоскость не параллельна ни одной из основных плоскостей проекций. Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций и профильный, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций.

Рисунок 10. Вертикальные разрезы

Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают (рис. 8)

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы, как правило, располагают на месте соответствующих основных видов.

Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез, должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Допускается располагать такие разрезы на любом месте чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено условное графическое обозначение  - знак «повернуто».

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета в отдельном, ограниченном месте, называется местным. Местный разрез выделяется в виде сплошной волнистой линии (рис.8, 9, 11) или тонкой с изломами, согласно ГОСТ 2.303-68. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Для симметричных изображений можно соединить половину вида и половину разреза, причем, если ось симметрии вертикальна, то слева, как правило, располагают вид, справа – разрез (рис. 11). Если ось симметрии горизонтальна, то сверху – вид, снизу – разрез. Разделяющей их линией служит ось симметрии – тонкая штрихпунктирная линия.

Рисунок 11. Соединение части вида и части разреза

При отсутствии симметрии или при совпадении оси симметрии детали с какой-либо линией контура, например, с ребром, часть линии и часть разреза следует разделять волнистой линией или линией с изломами, проведенной с той или иной стороны от оси симметрии (рис. 12). При этом линия с изломом должна выходить за контур изображения.

Рисунок 12 - Совмещение части вида и части разреза

К сложным разрезам относятся ступенчатые, когда плоскости разреза параллельны между собой (рис. 13), и ломаные, если секущие плоскости пересекаются под углом свыше 90° (рис. 14).

Ступенчатый разрез применяется, когда отдельные внутренние элементы детали расположены на различных плоскостях уровня.

Особенности вычерчивания ступенчатого разреза:

- переход плоскостей с одного уровня на другой выполняется только той части детали, где деталь не меняет своей конфигурации;

- на изображении разреза не указывается линия перепада секущих плоскостей, то есть изображение выполняется, таким образом, если бы эта деталь была рассечена одной плоскостью.

Рисунок 13 - Ступенчатый разрез

Ломаный разрез применяется, когда отдельные элементы детали по отношению к друг другу расположены под определенным углом.

Особенность вычерчивания ломаного разреза заключается в том, что наклонные секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда. При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на плоскость, с которой производится совмещение (рис. 14)

Рисунок 14 - Ломаный разрез

Положение секущей плоскости разреза указывают на чертеже при помощи разомкнутой линии сечения согласно ГОСТ 2.303-68. Начальный и конечный штрих линии сечения вычерчиваются вне контура изображения. В случае ступенчатого разреза штрихи вычерчивают также в местах перехода секущих плоскостей на другой уровень, на ломаных разрезах - на месте пересечения секущих плоскостей (рис. 13, 14)

На начальном и конечном штрихе, перпендикулярно к ним, на расстоянии 2…3мм от наружного конца штриха проставляют стрелки, указывающие направление взгляда. Снаружи от стрелок наносят одинаковые прописные буквы русского алфавита. При этом над соответствующим изображением разреза выполняется надпись по типу «А-А» (рис. 15).

а                                                б

Рисунок 15 – Обозначение разрезов:

а - обозначение положения секущей плоскости,

б - наименование разреза.

Задание:

1. По видам и разрезам найдите наглядные изображения и соответствующие буквенные обозначения запишите в таблицу. Укажите на чертеже проекции точек C и D.

| Виды и разрезы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наглядное изображение |  |  |  |

2. Выполните профильный и ступенчатый разрезы детали. Соединение части вида и части разреза. При построении разреза ненужные линии удалите.

Практическая работа № 5 «Построение по аксонометрической модели чертежа с применением сечений»

Цель работы: Приобретение навыков пространственного представления, позволяющих по аксонометрическому изображению предмета представить его форму, взаимное расположение частей и ориентацию относительно плоскостей проекций.

Приобретение навыков выполнения и обозначения симметричных и несимметричных сечений.

Теоретическое обоснование:

Прямоугольные проекции дают, как правило, ясное представление о форме и размерах предмета.

Проецирование – это процесс получения изображения предмета на какой-либо поверхности.

Если проецирующие лучи составляют с плоскостью проекций прямой угол, то такие параллельные проекции называются прямоугольными.

Чтобы получить проекцию точки, необходимо опустить из нее на плоскость проекции перпендикуляр

Отрезок прямой, параллельной плоскости проекций, изображается на ней в натуральную величину.

Отрезок прямой, наклонной к плоскости проекций, изображается на ней искаженным

Отрезок прямой, перпендикулярный плоскости проекций, изображается на ней точкой.

Чтобы получить полное представление о форме и размерах предмета, его нужно спроецировать на две, три или более плоскостей. Для простоты проецирования эти плоскости располагают взаимно перпендикулярно. Таким образом, три плоскости образуют прямой трехгранный угол. Каждой плоскости дано название и обозначение.

На фронтальной плоскости получаем фронтальную проекцию, или вид спереди (главный вид)

На горизонтальной плоскости получаем горизонтальную проекцию, или вид сверху

На профильной плоскости получаем профильную проекцию, или вид слева.

При выполнении чертежа предмет надо располагать относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы главный вид давал наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Порядок построения сечения

  - Вводится секущая плоскость в том месте детали, где необходимо более полно выявить ее форму.

  - Мысленно отбрасывается часть детали, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью.

3. Фигура сечения мысленно поворачивается до положения, параллельного основной плоскости проекций P.

4. Изображение сечения формируют в соответствии с общими правилами проецирования.

Задание:

1. По заданной аксонометрической проекции и главному виду детали построить

сечения, указанные на главном виде штрихами секущих плоскостей.

2. Для выявления внутреннего контура детали выполнить указанные сечения.

3. Нанести размеры.

Указания по выполнению задания:

1. Формат А4 расположить горизонтально. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись.

2. Вычертить главный вид детали и наметить положение секущих плоскостей.

3. По аксонометрической проекции и главному виду детали выбрать виды сечений.

4. В соответствии с ГОСТ 2.306–68 на сечениях нанести штриховку.

5. Нанести выносные линии, размерные линии и размерные числа в соответствии с ГОСТ 2.307–68.

Вариант 1 –  четные номера по списку

Вариант 2 –  нечетные номера по списку

Практическая работа № 6 «Построение изометрической проекции детали с вырезом передней части»

Цель работы: Выработать умения построения изометрической проекции детали с вырезом передней части.

Теоретическое обоснование:

Способы построения изометрической проекции детали:

1. Способ построения изометрической проекции детали от формообразующей грани используется для деталей, форма которых имеет плоскую грань, называемую формообразующей; ширина (толщина) детали на всем протяжении одинакова, на боковых поверхностях отсутствуют пазы, отверстия и другие элементы.

Последовательность построения изометрической проекции заключается в следующем:

1) построение осей изометрической проекции;

2) построение изометрической проекции формообразующей грани;

3) построение проекций остальных граней посредством изображения ребер модели;

4) обводка изометрической проекции (рис. 5).

2. Способ построения изометрической проекции на основе последовательного удаления объемов используется в тех случаях, когда отображаемая форма получена в результате удаления из исходной формы каких-либо объемов.

3. Способ построения изометрической проекции на основе последовательного приращения (добавления) объемов применяется для выполнения изометрического изображения детали, форма которой получена из нескольких объемов, соединенных определенным образом друг с другом.

4. Комбинированный способ построения изометрической проекции. Изометрическую проекцию детали, форма которой получена в результате сочетания различных способов формообразования, выполняют, используя комбинированный способ построения.

Задание: Выполнить чертеж предложенной детали в изометрической проекции с вырезом четвертой части, масштаб М 2:1, на листе формата А4.

Указания по выполнению задания:

- Вычертить рамку и основную надпись.

- Вычертить изометрическую проекцию детали.

- В изометрии выделить вырез ¼ части.

- Нанести штриховку.

Пример выполнения задания:

Практическая работа № 7 «Чтение чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение рабочего чертежа санитарно-технического оборудования сети водоснабжения и водоотведения»

Цель работы: Изучить условные графические обозначения элементов систем инженерных коммуникаций и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов различного назначения, выполнение рабочего чертежа санитарно-технического оборудования сети водоснабжения и водоотведения

Теоретическое обоснование:

##### Аксонометрические схемы систем водоснабжения

Разветвлённые сети водопроводных систем изображают не только на планах и разрезах. Для большей наглядности выполняют аксонометрические схемы этих систем, которые поясняют пространственное взаимное расположение трубопроводов, стояков и приборов. Основой для выполнения аксонометрических схем систем служат планы и разрезы с нанесёнными на них проекциями водопроводных сетей.

Аксонометрические схемы санитарно-технических систем выполняют в косоугольной фронтальной изометрии с левой системой осей.

Аксонометрические схемы на чертеже обозначают сокращённо марками показываемых на схеме систем (например, В1, В2, Т4, К1) и проставляют обозначения над схемой.

Схемы систем водопровода и канализации выполняют отдельно для каждой из систем. Допускается совмещать схемы хозяйственно-питьевого водопровода со схемами горячего водоснабжения.

##### Аксонометрическая схема водопровода в подвале здания

На аксонометрической схеме системы водопровода показывают:

1) вводы трубопроводов в здание;

2) разводку распределительной сети в здании (стояки и поэтажные ответвления от них);

3) запорно-регулирующую арматуру;

4) переходные патрубки от одного диаметра трубы к другому;

5) места спусков воды из систем водоснабжения (тройники с пробками);

6) пожарные и поливочные краны;

7) водопроводное оборудование, водомерные узлы, контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем водопровода по ГОСТ 21.101-85.

Санитарные и другие приборы, подсоединяемые к стоякам и распределительной сети, изображают в случаях, когда в документации отсутствуют соответствующие чертежи.

Уровень пола первого этажа (нулевую отметку) отмечают на стояках тонкой горизонтальной чертой. При необходимости детализации чертежа выполняют схемы отдельных узлов системы в укрупнённом масштабе.

Допускается приводить на схемах систем водопровода и канализации условные обозначения запорно-регулирующей арматуры, поливочных кранов и других элементов систем.

На аксонометрической схеме системы водопровода указывают следующие данные:

1) обозначения стояков (обычно на полке линии-выноски);

2) уровни пола всех этажей, уровни горизонтальных ответвлений на каждом этаже (по осям трубопроводов), уровни точек водоразбора (высотными отметками вдоль каждого стояка);

3) диаметры трубопроводов;

4) уклоны трубопроводов (при необходимости указывают размер уклона);

5) размеры (длины) каждого самостоятельного участка трубопровода в миллиметрах (стояка или горизонтального ответвления);

6) координирующие размеры (при необходимости);

7) обозначения узлов для детализации схемы (при их наличии).

К чертежам схем прилагают спецификации материалов и оборудования.

##### Элементы трубопроводов

##### Задание: На формате А4 выполнить аксонометрическую схему водопровода в подвале здания

Указания по выполнению задания:

1. Анализ назначения чертежа.

2. Определение элементов системы водоснабжения и водоотведения

3. Определение последовательности построения.

4. Выполнение построений.

5. Составление спецификации

6. Заполнение основной надписи

Вариант 1 –  четные номера по списку

Вариант 2 –  нечетные номера по списку

Практическая работа № 8 «Чтение и построение принципиальных электрических схем. Чтение схем осветительных электроустановок на планах зданий»

Цель работы: Изучить правила и приемы выполнения электрических принципиальных схем, а также правила составления и выполнения перечня элементов к схеме. Научиться читать чертежи электрических принципиальных схем.

Теоретическое обоснование:

Электрические схемы выполняются в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем»

Принципиальная (полная) схема определяет полный состав элементов и связей между ними. Пользуются ею для изучения принципов работы, а также при наладке, контроле и ремонте изделий. Схема выполняется на листе стандартного формата, предпочтительно основного.

Элементы, параметры которых подбирают при регулировании изделия, на схеме обозначает звездочкой (R1*), на свободном поле схемы помещают сноску «Подбирается при регулировании» при этом в графе перечня элементов «Примечание» указывают предельные допустимые значения параметров.

Схему выполняют без учета действительного пространственного расположения частей и без соблюдения масштаба.

Стандартные условные графические обозначения элементов, должны иметь размеры, указанные в соответствующих стандартах.

Если размеры стандартом не установлены, то графическое обозначение на схеме должно иметь такие же размеры, как их изображение в стандарте. Допускается все условные графические обозначения пропорционально увеличивать или уменьшать, расстояние между двумя соседними линиями при этом должно быть не менее 5 мм.

Условные графические обозначения выполняют линиями той же толщины, что и линии связи. Толщина линий от 0,4 до 0,5 мм. Если в условных графических обозначениях имеются утолщенные линии, то их выполняют толще линии связи в два раза.

Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. Допускается в отдельных (необходимых) случаях условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми. Обозначения, содержащие буквенные, цифровые или буквенно-цифровые символы, допускается изображать повернутыми против часовой стрелки только на угол 90° или 45°.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, иметь минимальное число пересечений и изломов. Расстояние между соединениями параллельными линиями связи должно быть не менее 5 мм.

Допускается обрывать линии связи, если они затрудняют чтение схемы. В этом случае линии связи заканчивают стрелками, около которых указывают места подключения.

Каждый элемент схемы должен иметь буквенно-цифровое обозначение. Буквенно-цифровое обозначение проставляют с элементами справа или над ними. Буквы и цифры выполняют шрифтом одного номера.

Расположение на схеме условных обозначений элементов должно обеспечивать удобство и последовательность чтения схемы, а также возможность соединения элементов кратчайшими линиями связи с минимальным числом пересечений и изломов. Графика схемы должна быть предельно простой: схема – возможно компактнее, поясняющие надписи - в самом ограниченном количестве предельно кратко и ясно.

Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном состоянии.

Перечень элементов. Все сведения об элементах, входящих в состав изделия изображенных на схеме, записывают в перечень элементов, который помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

В графах перечня указывают следующие данные:

в графе «Поз. обозначение» – позиционное обозначение элемента, устройства или обозначение функциональной группы;

в графе «Наименование» – наименование элемента (устройства) в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, технические условия), например, резистор МЛТ-0,5-300 кОм ±5% ГОСТ 7113-76;

в графе «Примечание» – технические данные, не содержащиеся в его наименовании (при необходимости).

Перечень элементов заполняется сверху вниз группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. Если на схеме применяют позиционные обозначения, составленные из букв латинского и русского алфавитов, то в перечень вначале записывают элементы с позиционными обозначениями, составленными из букв латинского алфавита, а затем из русского алфавита.

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.

Элементы одного типа, имеющие одинаковые электрические параметры, записывают в перечень одной строкой, если они имеют последовательные порядковые номера. Если таких элементов два, то в графу «Поз. обозначение» записывают позиционные обозначения этих элементов. Если таких элементов больше двух, то записывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, разделяя их многоточием, например, Р 1, Р 2; C1...C5. В графе «Кол.» указывают при этом общее количество элементов.

Если в группу входит несколько элементов с одинаковым наименованием, то его не записывают на каждой строке, а выносят в виде заголовка. Заголовок записывают в графу «Наименование» и подчеркивают. Между заголовком и началом перечисления оставляют одну свободную строку, между группами элементов – одну-две строки.

Пример заполнения перечня элементов

Задание:

1. Перечертить в тетрадь план жилого помещения и схему подключения электрооборудования, подписать условные обозначения

2. По представленной схеме на листе формата А3 выполнить чертеж электрической принципиальной схемы прибора, выполнить перечень элементов к этой схеме.

Указания по выполнению задания 2:

1. Подобрать условные графические обозначения (УГО) по ГОСТ ЕСКД. Начертить УГО вместо окружностей, при этом линии электрических связей сохранить.

2. Если на устройство для структурной схемы нет стандартного УГО, то следует применить общее УГО «Устройство», вписать поясняющий текст наименования устройства или присвоить позицию и привести поясняющий текст с полным названием заданного устройства

3. Обозначить элементы принципиальной схемы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 – 2011.

4. Выполнить перечень элементов для принципиальной схемы.

Вариант 1 –  четные номера по списку

Вариант 2 –  нечетные номера по списку

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Пример выполнения заданий:

Задание 2:

Практическая работа № 9 «Чертеж плана осветительной сети квартиры»

Цель работы: Изучить условные графические обозначения элементов и буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах, выполнение рабочего чертежа осветительной свети квартиры

Теоретическое обоснование:

План электропроводки — это чертеж, на котором изображены элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта.

В плане электропроводки указывают: разводку проводов или кабелей; распределительные коробки; защитные устройства; приборы контроля; выключатели; розетки в соответствии с ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

Условные обозначения электропроводки на планах:

Задание: Вычертить на миллиметровой бумаге формата А4 графическую работу «План осветительной сети квартиры»

1 – прихожая,

2 – ванная комната,

3 – кухня,

4 – зал.

Указания по выполнению задания:

1. Распределить места, где планируется разместить предметы мебели и техники. Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток.

2. Определить места размещения потолочных светильников. В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения. Выключатель основного освещения, располагаются у входа в комнату, где нет петель двери.

3. Определение места размещения выключателей. Выключатели без естественного освещения (кладовая, гардеробная, ванная и т.д.), должны находится за их пределами, например, в коридоре.

4. Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

5. Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

6. По предыдущему этапу составить схему прокладки проводки в остальных комнатах.

Пример выполнения задания:

Практическая работа № 10 «Чертеж схемы соединений аппаратуры автоматического управления освещением»

Цель работы: Изучить условные графические обозначения элементов и буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах, выполнение рабочего чертежа «Схема соединений аппаратуры автоматического управления освещением»

Теоретическое обоснование:

Применяемые в современных проектах схемы дистанционного управления наружным освещением обеспечивают:

- централизованное управление освещением из одного пункта раздельно каждым объектом,

- контроль положения магнитных пускателей,

- местное управление освещением отдельных объектов при общем централизованном управлении,

- ремонтное отключение наружного освещения с пункта питания,

- возможность отключения рабочего освещения объектов контролируемого района с пульта централизованного отключения освещения,

- частичное отключение рабочего освещения отдельного ряда объектов из шкафа управления.

Дистанционное управление осуществляется магнитными пускателями ПМ, установленными на питающих линиях объектов наружного освещения. Управление магнитными пускателями производится со шкафов управления автоматически с помощью фотореле устройства управления наружным освещением АО. Возможно управление вручную дистанционно с помощью выключателей В в цепи управления посредством выбора режима переключателем режимов управления ПУ.

Принципиальная схема цепей управления освещением

Централизованное отключение наружного освещения осуществляется введением в схемы управления блок-контакта реле централизованного отключения РО на пульте централизованного отключения или блок-контакта реле двойного снижения напряжения ДСН, установленного в релейных шкафах.

Место установки пультов централизованного отключения наружного освещения определяется проектом.

Объекты распределяются по группам дежурного и рабочего освещения для каждого контролируемого района при конкретном проектировании в соответствии с действующими инструкциями.

Принципиальная схема цепей управления освещением до пяти объектов: РП1, РП2 — промежуточное реле, ЛКН — лампа контроля напряжения фидеров

Задание: вычертить на формате А3 схему автоматического управления освещением мест общего пользования учебного заведения.

Указания по выполнению задания:

1. Анализ назначения чертежа.

2. Определение элементов системы автоматизации освещения

3. Определение последовательности построения.

4. Выполнение построений.

5. Составление спецификации

6. Заполнение основной надписи

Практическая работа № 11 «Чертеж схемы соединения и подключения трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями»

Цель работы: Приобрести навыки по выполнению чертежа схемы соединения и подключения люстры, управляемой выключателями.

Теоретическое обоснование:

любой источник освещения должен управляться, то есть включаться и выключаться. На бытовом уровне управление освещением осуществляется выключателями освещения, они бывают:

- одно, двух, трех, четырех клавишные;

- проходные выключатели;

- переключатели.

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через двухклавишный выключатель (2+1)

Участвуют люстра на три лампы. Нужно сделать включение люстры 2+1, то есть могут гореть одна лампа или две лампы, или три лампы сразу.

Все провода выпускаются в нескольких цветах:

Заземление – желтый провод со светло-зеленой полоской (земля

Синий (голубой) провод – ноль.

Фазными выступают другие цвета, кроме перечисленных.

Следует точно знать, что является фазой, а какой провод идет «нулем». При разорванном ноле электрический ток не поступает, но во всех кабелях присутствует фазный ток. Что грозит поражением человека электротоком.

Если с потолка выходит всего три провода, установлен выключатель с 2 клавишами, тогда может быть два питающих провода, на каждый отдел выключателя, и один ноль – общий.

Задание: вычертить на формате А4 схему соединения и подключения трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Оценка | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота выполненного задания | Самостоятельность при выполнении задания | Оформление |
| «5» | Обучающийся полностью справился с заданием: чертеж выполнен верно и аккуратно. | Задание выполнено обучающимся полностью самостоятельно | Использованы стандарты ЕСКД при оформлении практической работы. |
| «4» | Обучающийся справился с заданием, хотя имеются отдельные незначительные неточности в выполнении практической работы | Задание выполнено обучающимся самостоятельно. В затруднительных моментах воспользовался устной консультацией с преподавателем для уточнения правильности своих действий. | Наблюдаются некоторые неточности использования ЕСКД при оформлении практической работы. |
| «3» | Задание выполнено не полностью, имеются недостатки и не точности при выполнении заданий. | Задание выполнено обучающимся с помощью дополнительного источника информации. | Допущено множество ошибок в оформлении практической работы. |
| «2» | Задание не выполнено | Задание с помощью дополнительного источника информации не выполнено. | Ошибки в оформлении практической работы. Грубые нарушения стандартов ЕСКД. |

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник. - М.: Академия, 2018

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для СПО М.: Издательство ЮРАЙТ, 2016.

Дополнительные источники:

- Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – М.: Академия, 2013

Интернет - ресурсы:

https://cadinstructor.org/eg/lectures/