МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для студентов по выполнению графических и практических работ

| дисциплина | ОП 01 Инженерная графика |
| --- | --- |
| специальность СПО: | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |

Тольятти, 2022

| ОДОБРЕНО |  | РАССМОТРЕНО |
| --- | --- | --- |
| Методическим советом |  | Методическим объединением |
| ГАПОУ КТиХО |  | ________________________________ |
| Протокол № ___. |  | Протокол № ___. |
| от «_____» _______________20 г. |  | от «_____» _______________20 г. |

| Автор (составитель): | Шувалова Антонина Алексеевна, преподаватель высшей категории |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность

Методическое пособие по выполнению графических и практических работ (для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)

| Рецензенты: |  |
| --- | --- |

Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника по специальности СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначено для студентов, изучающих Инженерную графику.

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Практическая работа №1. Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы чертежей ; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений | 11 |
| Практическая работа №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике | 15 |
| Практическая работа №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной графике | 23 |
| Практическая работа №4. ГР №1 Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике. Заполнение основной надписи чертежа | 26 |
| Практическая работа №5. Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и нанесение его размеров | 30 |
| Практическая работа №6. ГР №2 Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике. | 38 |
| Практическая работа №7. ГР№2 Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике | 51 |
| Практическая работа №8. ГР №3. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости, и взаимного их расположения. | 55 |
| Практическая работа №9. ГР №4.Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в ортогональных проекциях | 68 |
| Практическая работа №10. ГР №5 Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях геометрических тел. Построение развёрток | 89 |
| Практическая работа №11. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической проекциях. | 90 |
| Практическая работа №12. Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы геометрических тел. | 91 |
| Практическая работа №13. ГР №5 Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. | 92 |
| Практическая работа №14. ГР №5 Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. | 92 |
| Практическая работа №15. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей. | 99 |
| Практическая работа №16. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом вспомогательных концентрических сфер. | 99 |
| Практическая работа №17 Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому изображению | 103 |
| Практическая работа №18 Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида и ее аксонометрического изображения. | 103 |
| Практическая работа №19 По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием САПР указанные в условии сечения. | 111 |
| Практическая работа №20 Построение с использованием САПР простых фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза. | 132 |
| Практическая работа №21 Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов. | 132 |
| Практическая работа №22 Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР. | 132 |
| Практическая работа №23 Построение сложных ломаных разрезов с использованием САПР. | 132 |
| Практическое занятие №24. Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали по ее комплексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали. | 132 |
| Практическое занятие №25.Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в отверстии, в соединении | 141 |
| Практическое занятие №26.Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения двух деталей. | 141 |
| Практическое занятие №27. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу. | 164 |
| Практическое занятие №28. ГР №6 Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали | 173 |
| Практическое занятие №29. Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). | 179 |
| Практическое занятие №30. ГР №7 Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). | 213 |
| Практическое занятие №31.Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). | 224 |
| Практическое занятие №32.Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). | 226 |
| Практическое занятие №33.Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). | 226 |
| Практическое занятие №34. ГР №8 Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей). | 228 |
| Практическое занятие №35. ГР №9 Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей). | 224 |
| Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы | 251 |

Введение

Методическое пособие предназначено для выполнения практических и графических работ при изучении дисциплины «Инженерная графика».

Основными целями практических занятий являются закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студента, формирование умений и навыков при выполнении практических и графических работ, развитие самостоятельности, ответственности и организованности.

Курс «Инженерная графика» имеет как профессиональное, так образовательное значение и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования.

В учебно-методическом пособии представлены 4 учебных модуля: «Оформление чертежей и геометрические построения», «Проекционное черчение», «Техническое рисование и элементы технического конструирования». «Машиностроительное черчение» которые являются общими для всех специальностей технического профиля. Освоение дисциплины представляет определенные трудности: сложность процесса формирования пространственного мышления и большие затраты по времени для графического оформления. Для успешного преодоления этих проблем, необходимо:

- внимательно слушать объяснение материала в аудитории, конспектируя то, что рекомендует преподаватель под запись;

- для работы в аудитории необходимо иметь набор чертежных инструментов (циркуль, измеритель, линейку и т. п.), чтобы обеспечить точность графических построений;

- при выполнении чертежа учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность осям;

- прежде чем приступить к домашнему заданию (графической работе) обязательно прочесть конспект или изучить параграф по учебнику;

- работы выполняются только чертежными инструментами, нельзя обводить линии «от руки»;

- графические работы следует выполнять в соответствии с «графиком сдачи работ», т.к. систематичность в работе позволит быстрее и лучше усвоить изученный материал.

Варианты заданий графических работ по дисциплине «Инженерная графика» и методические указания к их выполнению представлены в электронном виде, а также на бумажных носителях. В сборнике изложены правила подготовки чертежных инструментов к работе, требования к оформлению и порядок выполнения графических работ предусмотренных программой.

После изучения учебного модуля студент сдает зачет в виде защиты графических и практических  работ.

Все графические и практические работы оцениваются по  пятибалльной системе.

Оценка «5»   ставится,  если студент

- Самостоятельно и своевременно выполняет графические и практические работы, аккуратно ведет рабочую тетрадь. Чертежи читает свободно.

- При необходимости умело пользуется справочными материалами.

- Ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.

Оценка «4»  ставится,  если студент:

- Чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими затруднениями, аккуратно ведет рабочую тетрадь.

- Справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом.

- При выполнении чертежей и практических работ допускаются ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечания преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений.

Оценка «3» ставится,  если студент:

- Выполняет и читает чертежи неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает. Обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно. Рабочую тетрадь ведет небрежно.

- В процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью преподавателя.

Оценка «2» ставится,  если студент

- Чертежи читает и выполняет только с помощью преподавателя, систематически допускает существенные ошибки, не ведёт рабочую тетрадь..

Оценка «1» ставится,  если студент не выполняет графические и практические работы, не ведёт рабочую тетрадь.

# ГЛОССАРИЙ

Настоящий словарь содержит используемые в работе термины и определения. Он не претендует на полноту и оригинальность, а предназначен для помощи в работе со спецтекстами.

Алгоритм - строгая последовательность правил и действий, однозначно ведущих к решению задачи

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета (ГОСТ 2.305-68). Основные виды: спереди, сверху, слева, справа, снизу, сзади. Вид спереди называется также главным видом. Кроме основных, на чертеже могут быть дополнительные и местные виды. Число видов должно быть наименьшим, но достаточным для получения полного представления о форме предмета.

Гипербола – геометрическое место точек плоскости, разность расстояний которых от двух данных точек (фокусов) есть величина постоянная.

Графическая грамотность, подготовка – способность оперировать понятиями, связанными с визуализацией информации, умение точно и быстро передавать информацию с помощью графических средств.

Графические дисциплины – дисциплины изучающие средства. законы и способы представления информации с помощью графических моделей: рисунков, чертежей, схем.

Двугранный угол - фигура, образованная двумя плоскостями (гранями двугранного угла) исходящими из одной прямой, называемой ребром двугранного угла.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

ЕСКД (Единая система конструкторской документации) - система государственных стандартов, определяющих правила выполнения конструкторской документации.

Компоновка – выбор средств предоставления информации с учетом их функциональной и эргономической целесообразности.

Конусность - отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними.

Координаты - числа, определяющие положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве. Прямоугольные – координаты, в которых положение точки определяют тремя величинами x, y, z, отмеряемыми вдоль трех взаимно перпендикулярных осей.

Линия - графическая форма, используемая при создании графических моделей для указания направления, протяженности; для изображения траектории, для обозначения границ или деления.

Многоугольник – плоская фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией, звенья которой называются сторонами многоугольника. А точки пересечения звеньев – вершинами.

Образ – результат идеальная форма отражения объекта в сознании человека в форме знаковых систем; основная оперативная единица пространственного мышления.

Образное мышление - оперирование образами, в результате чего происходит воссоздание, перестройка и видоизменение образов в заданном направлении.

Модуль - организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала, предусматривающая выделение семантичных понятий в соответствии со структурой научного знания, структурирование информации с позиции логики  будущего инженера (В.В. Карпов, М.Н. Кахтанов)

Плоскость общего положения – плоскость, расположенная по отношению к плоскостям проекций под произвольным углом (отличным от 90◦).

Плоскость частного положения – плоскость параллельная плоскости проекций (плоскость уровня) либо перпендикулярная плоскости проекций (проецирующая плоскость).

Проекция – изображение объекта, полученное на плоскости или поверхности по законам проецирования.

Рисунок технический – графическое изображение геометрического объекта на плоскости, выполненное без соблюдения масштаба, с использованием цвета, тона и текстуры.

Стандарт – нормативный документ, содержащий требования к промышленным изделиям.

Точка – графическая форма, используемая при конструировании графических моделей для указания местоположения основного элемента.

Фаска – скошенная кромка стержня, бруска, листа или внутренней поверхности втулки. На чертеже фаска определяется двумя линейными размерами или одним линейным и одним угловым.

Фигура – графическая форма, используемая для обозначения контура, площади, очертания при создании графической модели объекта.

Чертеж – графическое изображение, выполненное с соблюдением правил проецирования трехмерного объекта на плоскости.

Эскиз – чертеж, выполненный, как правило, без применения чертежных инструментов, на любом материале и без точного соблюдения масштаба; предназначен для разового использования при проектировании в производстве.

Практическая работа №1

Тема: Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД.   Нанесение размеров и предельных отклонений

Цель работы: Ознакомиться с общими положениями. Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Ознакомиться с правилами оформления чертежей.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4.

Теоретическая часть

| # Общие положения # (ЕСКД ГОСТ 2.001-93) |  |
| --- | --- |

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по целевому назначению, области распространения, классификации и обозначению стандартов, входящих в комплекс Единой системы конструкторской документация (ЕСКД), а также порядок их внедрения.

Определение и назначение

Область распространения стандартов ЕСКД

Состав и классификация стандартов ЕСКД

Обозначение стандартов ЕСКД

Внедрение стандартов ЕСКД

|  | Определение и назначение |
| --- | --- |

Единая система конструкторской документации — комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации *, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.).

*Конструкторская документация является товаром и на нее распространяются все нормативно-технические акты, как на товарную продукцию

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:

1) применение современных методов и средств при проектировании изделий;

2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления;

3) оптимальную комплектность конструкторской документации;

4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;

5) высокое качество изделий;

6) наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу;

7) возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий;

8) возможность проведения сертификации изделий;

9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства;

10) правильную эксплуатацию изделий;

11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;

12) упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;

13) возможность создания единой информационной базы автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.);

14) гармонизацию с соответствующими международными стандартами.

|  | Область распространения стандартов ЕСКД |
| --- | --- |

Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке, оформлению и обращению документации распространяются на:

а) все виды конструкторских документов;

б) учетно-регистрационную документацию и документацию по внесению изменений в конструкторские документы;

в) нормативно-техническую и технологическую документацию, а также научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут быть для них применимы и не регламентируются специальными стандарта ми и нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации и литературы, как например, форматов и шрифтов для печатных изданий и т.п.

Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и издания организационно-методической и инструктивно-производственной документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с составлением, обращением и обработкой конструкторских документов, например; положения, устанавливающие структуру и функции технических под разделений предприятий, связанных с контролем, учетом, хранением и раз множением конструкторских документов (служб нормоконтроля, отделов технической документации и т.п.); положения о порядке прохождения и согласовании конструкторской документации в отраслях промышленности и предприятиях; инструктивные материалы по группировке, комплектации, хранению и обработке технических документов и т.п.

Установленные в стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются на указанную в перечислениях 1-4 документацию, разработанную предприятиями и предпринимателями (субъектами хозяйственной деятельности) стран-участников соглашения (СНГ), в том числе научно-техническими, инженерными обществами и другими общественными объединениями.

|  | Состав и классификация стандартов ЕСКД |
| --- | --- |

Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяются по классификационным группировкам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

| 0. | Общие положения |
| --- | --- |
| 1. | Основные положения |
| 2. | Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах |
| 3. | Общие правила выполнения чертежей |
| 4. | Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения |
| 5. | Правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование, внесение изменений) |
| 6. | Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации |
| 7. | Правила выполнения схем |
| 8. | Правила выполнения документов строительных и судостроения |
| 9. | Прочие стандарты |

|  | Обозначение стандартов ЕСКД |
| --- | --- |

Обозначение стандартов ЕСКД строится на классификационном принципе (рис.1).

Номер стандарта составляется из цифры 2, присвоенной классу стандартов ЕСКД; одной цифры (после точки), обозначающей классификационную группу стандартов в соответствии с п. 3.2; двузначной цифры, определяющей порядковый номер стандарта в данной группе, и двузначной цифры (после тире), указывающей год регистра стандарта.

ГОСТ 2. 5 03 -90

Индекс категории стандарта                     |   |  | |   |

Номер комплекса стандартов                         |  | |   |

Номер группы стандартов в соответствии с таблицей     | |   |

настоящего стандарта                                  | |   |

Порядковый номер стандарта в группе                     |   |

Две последние цифры года утверждения стандарта              |

Рисунок 1. Пример обозначения стандарта "ЕСКД ,Правила внесения изменений"

|  | Внедрение стандартов ЕСКД |
| --- | --- |

Внедрение стандартов ЕСКД осуществляется в соответствии с установленным порядком для межгосударственных стандартов.

При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД конструкторскую документацию, разработанную до введения в действие этих стандартов, допускается не переоформлять. Для конструкторской документации на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это решение необходимо согласовать с представителем заказчика.

При переиздании конструкторской документации (выпуске новых подлинников) и при передаче подлинников другой организации рекомендуется учитывать требования новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД.

При использовании ранее разработанной конструкторской документации в новых разработках вопрос о внесении в такую документацию изменений, связанных с введением новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решается предприятием-разработчиком либо держателем подлинников. Для конструкторской документации на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это решение необходимо согласовать с заказчиком.

В случае передачи другому предприятию дубликатов или учтенных копий конструкторских документов вопрос о внесении в подлинники (дубликаты и учтенные копии) изменений, связанных с внедрением новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решается по согласованию между предприятием, передающим документы, и предприятием, принимающим их.

Практическая работа №2

Тема: Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике.

Цель работы: Ознакомиться с видами основной надписи чертежа. Научиться выполнять графической композиции из линий чертежа в ручной графике

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4.

Теоретическая часть

Основная надпись для чертежей и схем ГОСТ 2.104-68

В графах основной надписи и дополнительных графах (номер граф на форме показаны в скобках) указывают:

в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. Для изделия народнохозяйственного назначения допускается не указывать название документа, если его код определен ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 2.602-68, ГОСТ 2.701-84;

в графе 2 - обозначение документа ( ГР., код специальности.; номер поименной книги.; номер варианта.; номер работы.; год выполнения работы);

в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 - литеру, присвоенную документу (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки);

Допускается для изделий народнохозяйственного назначения в рабочей конструкторской документации литеру проставлять только в спецификациях и технических условиях;

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109-73;

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 2.109-73);

в графе 7 - порядковый номер листа (на документах состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 - общие количество листов (графу заполняют только на первом листе);

в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ (графу не заполняют если различительный индекс содержится в обозначении документа);

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: "Начальник отдела", "Начальник лаборатории", "Рассчитал";

в графе 11 - фамилия лиц, подписавших документ:

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственные за нормоконтроль, являются обязательными.

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105 -79.

Если необходимо на документе наличие визы должностного лица, то их размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа;

в графе 13 - дату подписания документа;

в графе 14 - 18 - графы таблицы изменения, которые заполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-74;

в графе 19 - инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501-88;

в графе 20 - подпись лица, принявшего подлинник в отдел (бюро) технической документации, и дату приемки;

в графе 21 - инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник по ГОСТ 2.503-74;

в графе 22 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502-68;

в графе 23 - подпись лица, принявшего дубликат в отдел (бюро) технической документации, и дату приемки;

в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ. Допускается также использовать графу для указания обозначения документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данного изделия;

в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ;

в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180о для формата А4 и для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и на 90о для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа;

в графе 27 - знак, установленный заказчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и проставляемый представителем заказчика;

в графе 28 - номер решения и год утверждения документации соответствующей литере;

в графе 29 - номер решения и год утверждения документации;

в графе 30 - индекс заказчика в соответствии с нормативно-технической документацией;

в графе 31 - подпись лица, копировавшего чертеж;

в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301-68;

в графе 33 - обозначение зоны, в которой находится измененная часть изделия;

в графе 34 - номера авторских свидетельств на изобретения, использованные в данном изделии.

Основная надпись для текстовых конструкторских документов при двустороннем светокопировании

(последующие листы)

Нечетный номер страницы

Алгоритм выполнения работы

1. На формате А4 выполнить  типы линий чертежа (см. приложение №1)

2. Оформить графическую работу согласно ГОСТ

Критерии оценивания практической работы №1

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |

Приложение 1

### Выполнение надписей и линий чертежа

### Пример выполнения работы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №3

Тема: Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной графике

Цель работы: выполнить надписи чертежным шрифтом согласно ГОСТ 2.304-68

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, формат А3

Теоретическая часть

## Шрифты чертежные гост 2.304-68

Алгоритм выполнения работы

- В рабочей тетради выполнить надписи чертежным шрифтом ГОСТ 2.304-68(см. приложение №1)

Приложение №1

Студент Ф.И.О. (шрифт №10)

Студент Иванов Сергий Иванович

Цифры от 0 до 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Практическая работа №4

Тема: Графическая работа №1 «Оформление титульного листа»

Цель работы: выполнить надписи чертежным шрифтом согласно ГОСТ 2.304-68

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, формат А3

Алгоритм выполнения работы

1. На формате А3 выполнить  надписи чертежным шрифтом ГОСТ 2.304-68(см. приложение №2)

2. Оформить графическую работу согласно ГОСТ

3. Ответить на контрольные вопросы

- Каково основное назначение следующих линий: сплошной тонкой, штрихпунктирной, разомкнутой?

- Что означает запись на поле чертежа: М1:2; М1:1; М4:1?

- Какую длину предмета надо указывать на размерной линии, если длина предмета 2250 мм, масштаб изображения 1:5?

- Где на чертеже располагают основную надпись?

- Сколько форматов А3 в формате А1?

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 4-3 |
| хорошо | 6-5 |
| отлично | 7 |

Критерии оценивания графической работы №1

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |

Приложение 2

### Оформление титульного листа

### Пример выполнения работы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №5

Тема: Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном    масштабе   и нанесение его размеров

Цель работы: вычертить контуры детали, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4.

Теоретическая часть

Правила нанесения размеров

Нанесение размеров на чертеже регламентировано ГОСТ 2.307-68 для всех отраслей промышленности. Это один из важнейших этапов черчения, так как размеры служат основанием для определения габаритов изображенного изделия и его элементов. Общее число размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом, называются справочными. Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают : «*Размеры для справок». Если все размеры на чертеже справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок».

Размерные числа наносятся над размерной линией, а размерные линии проводятся тонкими сплошными линиями между выносными. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7мм, а между размерной и линией контура 10мм.

Размеры следует размещать равномерно по всем изображениям и выносить их за пределы контура. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

От правильного нанесения размерных линий и цифр зависит ясность чертежа. Размеры не должны затемнять чертежа и затруднять его чтение.

Размерные линии не должны пересекаться между собой, а выносные линии должны выходить за размерные, т.е. за концы стрелок на 1…5 мм.

Все размеры пишутся по направлению размерных линий, т.е. горизонтальные - по горизонтальному направлению, а вертикальные вертикально, причем пишутся цифры справа налево или снизу вверх. Повторять размеры не разрешается.

#### Рисунок 1 Линейные размеры при различных наклонах.

Линейные размеры при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рисунке 1.

Угловые размеры наносят, как показано на рисунке 2. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется, в этом случае их указывают на горизонтально вынесенных полках.

#### Рисунок 2 Угловые размеры.

Стрелки размерных линий должны касаться выносных линий или линий контура. Размер стрелок зависит от толщины сплошной основной линии. Стрелки должны быть одинаковыми на всем чертеже.

Размерные линии допускается проводить с обрывом и со стрелкой только у одного конца при указании размеров симметричного предмета, если он изображен до оси симметрии или линии обрыва рисунок 3.

#### Рисунок 3 Размерные линии с обрывом.

#### При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки можно заменить засечками, наносимыми под углом 45⁰ к размерным линиям, или точками. Если же длина размерных линий недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии или за контурные, осевые, центровые и стрелки наносят снаружи.

#### При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке рисунок 4.

#### Рисунок 4 Размеры в шахматном порядке.

Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размер выноситься на полку, которую проводят тонкой линией. Если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят как показано на рисунке 5.

#### Рисунок 5 Размеры на полке.

Не допускается пересекать или разделять размерные числа, какими бы то ни было линиями чертежа. Не разрешается разрывать линию контура для нанесения размерного числа. В местах нанесения размерного числа осевые, центровые и линии штриховки прерываются.

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т.п.), следует группировать на одном изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно.

При нанесении радиуса скруглений перед размерным числом ставят букву R.

#### Рисунок 6 Радиус с изломом.

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой. При большом радиусе центр допускается приближать к дуге, в этом случае его размерную линию показывают с изломом под 90⁰ Рисунок 6. Если не требуется указывать размеры, определяющие положения центра дуги окружности, то размерную линию допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра.

При указании диаметра во всех случаях перед размерным числом ставят знак Ø. Перед размером диаметра или радиуса сферы также ставят знак Ø или R без надписи «сфера». Допускается слово «сфера» наносить в случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, или ставят знак O. Например, сфера Ø18, OR12. Диаметр знака сферы должен быть равен высоте размерных чисел на чертеже.

Размеры квадрата можно наносить, как показано на рисунке 7. Высота знака "квадрата" должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже.

#### Рисунок 7 Обозначение квадрата.

#### Рисунок 8 Линейное нанесение размеров. Рисунок 9 Угловое нанесение размеров.

Размеры фасок под углом 45⁰ наносят, как показано на рисунке 10.

#### Рисунок 10 Обозначение фасок.

Если размер фаски в масштабе чертежа 1мм и менее, то допускается указывать размеры на полке линии-выноски, проведенной от грани рисунок 11.

#### Рисунок 11 Обозначение фаски менее 1мм.

Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам линейными и угловыми размерами рисунок 12 а, б или линейными размерами рисунок 12 в.

#### Рисунок 12 Обозначение фасок.

Все размеры на чертежах наносятся только в миллиметрах, без указания единицы измерения. Цифры проставляются ясно, отчетливо и обдуманно, чтобы при чтении не было сомнений в принадлежности размера к той или иной части чертежа.

Алгоритм выполнения работы

Прочитайте чертеж детали по описанию.

Деталь состоит из цилиндра размеры которого Ø 40; высота 60 мм, из шестигранной призмы, размеры габаритные размеры детали: высота детали 90мм, длина 40мм, ширина 50мм.

Выполните:

1.Комплексный чертеж детали (главный вид, вид слева и вид сверху)

в М 1:1(см. приложение №3)

2. Нанесите размеры согласно ГОСТ 2.307

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 5.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 5.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 5.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 5.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 5.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 5.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 6.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 6.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 6.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 6.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |

Приложение 3

### Нанесение размеров на рабочих чертежах

### Пример выполнения практической работы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №6

Тема: Графическая работа №2 «Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике»

Цель работы: вычертить контуры детали, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

.

Теоретическая часть

## Геометрические построения

## Деление угла на две равные части

|  | Для того чтобы разделить угол АВС пополам нужно провести биссектрису из вершины угла. Построение биссектрисы выполняется в следующей последовательности: - Из вершины угла проводят дугу окружности произвольного радиуса r до пересечения со сторонами угла в точках D и F; - Из полученных точек проводят две дуги радиусом R, величина которого больше половины длины дуги DF, до взаимного пересечения в точке К; - Прямая проходящая через вершину В и точку К - биссектриса данного угла т.е. делит угол на две равные части. |
| --- | --- |

## Деление прямого угла на три равные части

|  | Деление прямого угла АВС на три равные части выполняется в следующей последовательности: - Из вершины угла проводят дугу окружности произвольного радиуса R до пересечения со сторонами угла в точках D и F; - Из полученных точек проводят две дуги тем же радиусом R, до взаимного пересечения с дугой DF в точках К и М; - Точки К и М соединяют с вершиной В прямыми, которые разделят угол АВС на три равные части. |
| --- | --- |

Уклон и конусность

Иногда, в задачах по начертательной геометрии или работах по инженерной графике, или при выполнении других чертежей, требуется построить уклон и конус. В этом разделе Вы узнаете о том, что такое уклон и конусность, как их построить, как правильно обозначить на чертеже.

Уклон. Уклон - это отклонение прямой линии от вертикального или горизонтального положения. Определение уклона. Уклон определяется как отношение противолежащего катета угла прямоугольного треугольника к прилежащему катету, то есть он выражается тангенсом угла а. Уклон можно посчитать по формуле i=AC/AB=tga.

Построение уклона. Для построения уклона 1:1, например, нужно на сторонах прямого угла отложить произвольные, но равные отрезки. Такой уклон, будет соответствовать углу в 45 градусов. Для того чтобы построить уклон 1:2, нужно по горизонтали отложить отрезок равный по значению двум отрезкам отложенным по вертикали. Как видно из чертежа, уклон есть отношение катета противолежащего к катету прилежащему, т. е. он выражается тангенсом угла а.

Обозначение уклона на чертежах. Обозначение уклонов на чертеже выполняется в соответствии с ГОСТ 2.307—68. На чертеже указывают величину уклона с помощью линии-выноски. На полке линии-выноски наносят знак и величину уклона. Знак уклона должен соответствовать уклону определяемой линии, то есть одна из прямых знака уклона должна быть горизонтальна, а другая должна быть наклонена в ту же сторону, что и определяемая линия уклона. Угол уклона линии знака примерно 30°.

Конусность. Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к высоте. Конусность рассчитывается по формуле К=D/h, где D – диаметр основания конуса, h – высота. Если конус усеченный, то конусность рассчитывается как отношение разности диаметров усеченного конуса к его высоте. В случае усечённого конуса, формула конусности будет иметь вид: К = (D-d)/h.

Обозначение конусности на чертежах. Форму и величину конуса определяют нанесением трех из перечисленных размеров: 1) диаметр большого основания D; 2) диаметр малого основания d; 3) диаметр в заданном поперечном сечении Ds , имеющем заданное осевое положение Ls; 4) длина конуса L; 5) угол конуса а; 6) конусность с . Также на чертеже допускается указывать и дополнительные размеры, как справочные.

Размеры стандартизованных конусов не нужно указывать на чертеже. Достаточно на чертеже привести условное обозначение конусности по соответствующему стандарту.

Конусность, как и уклон, может быть указана в градусах, дробью (простой, в виде отношения двух чисел или десятичной), в процентах. Например, конусность 1:5 может быть также обозначена как отношение 1:5, 11°25'16", десятичной дробью 0,2 и в процентах 20. Для конусов, которые применяются в машиностроении, OCT/BKC 7652 устанавливает ряд нормальных конусностей.  Нормальные конусности — 1:3; 1:5; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:50; 1:100; 1:200. Также в могут быть использованы - 30, 45, 60, 75, 90 и 120°.

Деление окружности на равные части

На практике часто применяют простой способ деления окружности. Когда необходимо разделить окружность на равные части пользуются приведенной ниже таблицей. Для этого нужно умножить диаметр делимой окружности на коэффициент, приведенный в таблице: К х D.

Таблица для деления окружности на равные части

| Количество частей | Коэффициент К | Количество частей | Коэффициент К |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,86603 | 17 | 0,18375 |
| 4 | 0,70711 | 18 | 0,17365 |
| 5 | 0,58779 | 19 | 0,16459 |
| 6 | 0,50000 | 20 | 0,15643 |
| ## 7 | 0,43388 | 21 | 0,14904 |
| 8 | 0,38268 | 22 | 0,14231 |
| 9 | 0,34202 | 23 | 0,13617 |
| 10 | 0,30902 | 24 | 0,13053 |
| 11 | 0,28173 | 25 | 0,12533 |
| 12 | 0,25782 | 26 | 0,12054 |
| 13 | 0,23932 | 27 | 0,11609 |
| 14 | 0,22252 | 28 | 0,11196 |
| 15 | 0,20791 | 29 | 0,10812 |
| 16 | 0,19509 | 30 | 0,10453 |

## Деление окружности на восемь равных частей

|  | Деление окружности на восемь равных частей производится в следующей последовательности: - Проводят две перпендикулярные оси, которые пересекая окружность в точках 1, 2,3,4 делят ее на четыре равные части; - Применяя известный прием деления прямого угла на две равные части при помощи циркуля или угольника строят биссектрисы прямых углов, которые пересекаясь с окружностью в точках 5, 6, 7, и 8 делят каждую четвертую часть окружности пополам. |
| --- | --- |

|  | ## Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей |
| --- | --- |

|  | Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей выполняется в следующей последовательности: - Выбираем в качестве точки 1, точку пересечения осевой линии с окружностью - Из точки 4 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 2 и 3; - Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три равные части; - Из точки 1 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 5 и 6; - Точки 1 - 6 делят окружность на шесть равных частей; - Дуги радиусом R, проведенные из точек 7 и 8 пересекут окружность в точках 9, 10, 11 и 12; - Точки 1 - 12 делят окружность на двенадцать равных частей. |
| --- | --- |

|  | ## Деление окружности на пять равных частей |
| --- | --- |

|  | Деление окружности на пять равных частей выполняется в следующей последовательности: - Из точки А радиусом, равным радиусу окружности R, проводим дугу, которая пересечет окружность в точке В; - Из точки В опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию; - Из основания перпендикуляра - точки С, радиусом равным С1, проводят дугу окружности, которая пересечет горизонтальную осевую линию в точке D; - Из точки 1 радиусом равным D1, проводят дугу до пересечения с окружностью в точке 2, дуга 12 равна 1/5 длины окружности; - Точки 3, 4 и 5 находят, откладывая циркулем по данной окружности хорды, равные D1. |
| --- | --- |

|  | ## Деление окружности на семь равных частей |
| --- | --- |

|  | Деление окружности на семь равных частей выполняется в следующей последовательности: - Из точки А радиусом, равным радиусу окружности R, проводим дугу, которая пересечет окружность в точке В; - Из точки В опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию; - Длину перпендикуляра ВС откладывают от точки 1 по окружности семь раз и получают искомые точки 1 - 7. |
| --- | --- |

Сопряжение углов

Внешнее сопряжение окружностей дугой заданного радиуса R

Сопрягающая дуга касается заданных окружностей внешней стороной. Центр О сопрягающей дуги должен отстоять от окружностей на одном и том же расстоянии, равном R. Чтобы построить центр О сопрягающей дуги, из центров окружностей О1 и О2 проведем две вспомогательные дуги радиусами (R+R1) и (R+R2) до их взаимного пересечения. Точки сопряжения лежат на линиях, соединяющих центры окружностей.

(R2=20; R1=10; R30)

Внутреннее сопряжение окружностей дугой заданного радиуса R

Сопрягающая дуга касается заданных окружностей внутренней стороной. Центр О сопрягающей дуги определяется пересечением дуг вспомогательных окружностей, радиусы которых равны разностям (R-R1) и (R-R2).

(R2=20; R1=10; R60;О2О1=60)

Лекальные кривые

Спираль Архимеда

Эвольвента окружности

Построение эллипса

Алгоритм выполнения работы

- На формате А3 выполнить контуры плоских деталей с построением уклонов, конусности, правильных многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике. в М 1:1 (см. приложение 4 а)

- Нанести размеры согласно ГОСТ

- Соблюдать линии чертежа

- Ответить на контрольные вопросы

- Что называют масштабом? (1 балл)

- Что называется сопряжением? (1 балл)

- Какие прямые делят окружность на четыре равные части? (1 балл)

- Что означают знаки R и □ перед размерным числом? (2 балла)

- В каких единицах измерения нанесены линейные размеры на машиностроительных чертежах (если единица измерения не обозначена)? (1 балл)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 3 |
| хорошо | 5-4 |
| отлично | 6 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 5.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 5.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 5.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 5.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 5.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 5.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 6.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 6.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 6.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 6.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |

Приложение 4 а

Практическая работа №7

Тема: Графическая работа №2 Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов геометрических построений).

Цель работы: вычертить контуры детали, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3

Алгоритм выполнения работы

- На формате А3 выполнить контуры технических деталей в М 1:1 (см. приложение 4б)

- Нанести размеры согласно ГОСТ

- Соблюдать линии чертежа

- Ответить на контрольные вопросы

- Что называют масштабом? (1 балл)

- Что называется сопряжением? (1 балл)

- Какие прямые делят окружность на четыре равные части? (1 балл)

- Что означают знаки R и □ перед размерным числом? (2 балла)

- В каких единицах измерения нанесены линейные размеры на машиностроительных чертежах (если единица измерения не обозначена)? (1 балл)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 3 |
| хорошо | 5-4 |
| отлично | 6 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 5.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 5.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 5.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 5.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 5.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 5.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 6.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 6.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 6.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 6.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |

Приложение 5б

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №8

Тема: Графическая работа  №3 «Построение  в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости,  и взаимного их расположения».

Цель работы: выполнить комплексный чертеж проекции плоскостей.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, формат А3.

Теоретическая часть

Геометрический объект любой сложности можно рассматривать как геометрическое место точек, по взаимному расположению, которых можно составить представление об объекте, а по расположению их относительно системы координат можно судить о положении его в пространстве.

Точка - одно из основных понятий геометрии. При систематическом изложении геометрии точка обычно принимается за одно из исходных понятий.

В современной математике точкой называют элементы весьма различной природы, из которых состоят различные пространства (например, в n-мерном евклидовом пространстве точкой называют упорядоченную совокупность из n- чисел).

Во многих областях математики встречаются точки, имеющие специальные названия. Так, в геометрии изучаются особые точки кривых; в математическом анализе - особые точки решений дифференциальных уравнений, особые точки аналитических функций; в теории множеств - точки, характеризующие свойства рассматриваемого множества (предельная точка, граничная точка) и др.

Точка в ортогональной системе двух плоскостей проекций

При построении проекции необходимо помнить, что ортогональной проекцией точки на плоскость является основание перпендикуляра, опущенного из данной точки на эту плоскость. На рисунке 1 показана точка А и ее ортогональные проекции А1 и А2, которые называют соответственно горизонтальной и фронтальной проекциями.

Проекции точки всегда расположены на прямой, перпендикулярной оси  и пересекающей эту ось в точке А .

Рисунок 1

На эпюре Монжа проекции А1 и А2 расположены на одном перпендикуляре к оси . При этом расстояние А1Аx - от горизонтальной проекции точки до оси равно расстоянию от самой точки А до плоскости П2, а расстояние А2Аx - от фронтальной проекции точки до оси равно расстоянию от самой точки А до плоскости П1.

Прямые линии, соединяющие разноименные проекции точки на эпюре, называются линиями проекционной связи.

Рисунок 2. Точка в системе трех плоскостей проекций

Прямая линия

Прямая линия - одно из основных понятий геометрии. При систематическом изложении геометрии прямая линия обычно принимается за одно из исходных понятий, которое лишь косвенным образом определяется аксиомами геометрии. Если основой построения геометрии служит понятие расстояния между двумя точками пространства, то прямую линию можно определить как линию, вдоль которой расстояние между двумя точками является кратчайшим.

Прямая линия - алгебраическая линия первого порядка: в декартовой системе координат прямая линия задается на плоскости уравнением 1 - ой степени (линейное уравнение).

Общее уравнение прямой (полное):

Ах+Ву+С=0,

где А, В и С - любые постоянные, причем А и В одновременно не равны нулю. Если один из коэффициентов равен нулю, уравнение называется неполным.

Способы графического задания прямой линии

Для определения положения прямой в пространстве существуют следующие методы:

1.Двумя точками (А и В).

Рассмотрим две точки в пространстве А и В (рис.3). Через эти точки можно провести прямую линию. Для того чтобы найти проекции отрезка  на плоскости проекций необходимо найти проекции точек А и В и соединить их прямой. Каждая из проекций отрезка на плоскости проекций меньше самого отрезка:

;  .

Рисунок 3. Прямая общего положения

Положение прямой линии относительно плоскостей проекций

Прямая по отношению к плоскостям проекций она может занимать как общее, так и частные положения.

1. Прямая не параллельная ни одной плоскости проекций называется прямой общего положения

Рисунок 4. Фронтально проецирующая прямая - АВ

Рисунок 5. Профильно проецирующая прямая

Рисунок 6. Горизонтально проецирующая прямая – АВ

Если точка принадлежит прямой, то её проекции должны принадлежать одноименным проекциям этой прямой (аксиома принадлежности точки прямой).

В тех случаях, когда точка и прямая лежат в плоскости уровня (параллельной какой-либо из плоскостей проекций П1, П2 и П3), то вопрос о взаимном расположении прямой и точки решается при построении проекций на плоскость соответственно П1, П2 или П3. Например, прямая АВ и точка К лежат в плоскости параллельной профильной плоскости проекций (рис.5).

Рисунок 7. Точка и прямая, расположенные в профильной плоскости уровня

Взаимное расположение двух прямых

Прямые линии в пространстве могут быть параллельными, пересекающимися и скрещивающимися. Рассмотрим подробнее каждый случай.

### 1. Параллельные прямые линии.

Параллельными называются две прямые, которые лежат в одной плоскости и не имеют общих точек.

Проекции параллельных прямых на любую плоскость (не перпендикулярную данным прямым) - параллельны. Если ABCD то A1B1C1D1; A2B2C2D2; A3B3C3D3 (рис.8). В общем случае справедливо и обратное утверждение

Рисунок 8. Параллельные прямые

2. Пересекающиеся прямые.

Пересекающимися называются две прямые лежащие в одной плоскости и имеющие одну общую точку.

Если прямые пересекаются, то точки пересечения их одноименных проекций находится на одной линии связи (рис.9).

Рисунок 9. Пересекающиеся прямые

3. Скрещивающиеся прямые

Если одноименные проекции прямых пересекаются, но точки пересечения лежат на разных линиях проекционной связи (рис. 10), то прямые не пересекаются, а скрещиваются. Точки пересечения одноименных проекций представляют собой проекции разных точек, которые находятся на одном проецирующем луче и принадлежат разным прямым

Рисунок 10. Скрещивающиеся прямые

Плоскость

Плоскость – одно из основных понятий геометрии. При систематическом изложении геометрии понятие плоскость обычно принимается за одно из исходных понятий, которое лишь косвенным образом определяется аксиомами геометрии. Некоторые характеристические свойства плоскости:

1. Плоскость есть поверхность, содержащая полностью каждую прямую, соединяющую любые ее точки;

2. Плоскость есть множество точек, равноотстоящих от двух заданных точек.

Плоскость в линейной алгебре - поверхность первого порядка: в декартовой системе координат плоскость может быть задана уравнением 1-ой степени. Общее уравнение плоскости:

Ax+By+Cz+D=0,

где А, В, С, и D - постоянные, причем А, В и С одновременно не равны нулю.

Положение плоскости относительно плоскостей проекций

В зависимости от положения плоскости по отношению к плоскостям проекций она может занимать как общее, так и частные положения.

1. Плоскость не перпендикулярная ни одной плоскости проекций называется плоскостью общего положения. Такая плоскость пересекает все плоскости проекций (имеет три следа: - горизонтальный П1; - фронтальный П2; - профильный П3).

2. Плоскости, перпендикулярные плоскостям проекций – занимают частное положение в пространстве и называются проецирующими. В зависимости от того, какой плоскости проекций перпендикулярна заданная плоскость, различают:

2.1. Плоскость, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций П, называется горизонтально проецирующей плоскостью. Горизонтальная проекция такой плоскости представляет собой прямую линию, которая одновременно является её горизонтальным следом. Горизонтальные проекции всех точек этой плоскости совпадают с горизонтальным следом (рис.11).

Рисунок 11. Горизонтально проецирующая плоскость

2.2. Плоскость, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций (П2)- фронтально проецирующая плоскость. Фронтальной проекцией плоскости  является прямая линия, совпадающая со следом П2 (рис.12).

Рисунок 12. Фронтально проецирующая плоскость

  - Плоскость, перпендикулярная профильной плоскости (П3) - профильно проецирующая плоскость. Частным случаем такой плоскости является

  - биссекторная плоскость (рис.13).

Рисунок 14. Биссекторная плоскость

3.1. Горизонтальная плоскость - плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций (П1) - (П2,П3). Геометрический объект, принадлежащий этой плоскости проецируется на плоскость П1 без искажения, а на плоскости П2 и П3 в прямые - следы плоскости П2 и П3 (рис. 15).

Рисунок 15. Горизонтальная плоскость

3.2 Фронтальная плоскость - плоскость, параллельная фронтальной плоскости проекций (П2), (П1, П3). Геометрический объект, принадлежащий этой плоскости проецируется на плоскость П2 без искажения, а на плоскости П1 и П3 в прямые - следы плоскости П1 и П3 (рис.16).

Рисунок 16. Фронтальная плоскость

3.3 Профильная плоскость – плоскость, параллельная профильной плоскости проекций (//П3), (П1, П2). Геометрический объект, принадлежащий этой плоскости проецируется на плоскость П3 без искажения, а на плоскости П1 и П2 в прямые - следы плоскости П1 и П2 (рис.17).

Рисунок 17. Профильная плоскость

Алгоритм выполнения работы

- На формате А3 построить линию пересечения двух треугольников: АВС и DEF (варианты 1—6), треугольника АВС и параллелограмма DEFG (варианты 7—18). За диагональ параллелограмма принята EG (координаты взять из таблицы). (см. приложение №5)

- Графическую работу выполнить на формате А3.

- Соблюдать линии чертежа.

- Ответить на контрольные вопросы

- Чем отличаются пересекающиеся прямые от скрещивающих?(1 балл)

- Какой порядок построения, линий пересечения двух плоскостей общего положения?(1 балл)

- Что называется проецированием?(1 балл)

- Назовите виды проецирования. Раскройте характерные особенности каждого из них.(2 балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 2 |
| хорошо | 4-3 |
| отлично | 5 |

Критерии оценивания графической работы №3

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |

Приложение 5

Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №9

Тема: Графическая работа  №4 «.Построение  в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в ортогональных  проекциях».

Цель работы: вычертить комплексные чертежи геометрических тел, выполнить аксонометрические проекции  геометрических тел, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

## АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

# (ЕСКД ГОСТ 2.317-68)

Теоретическая часть

| Рисунок 1. Расположение аксонометрических осей прямоугольной изометрической проекции |  | Изометрическая проекция Положение аксонометрических осей приведено на рис.1. Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0.82. Изометрическую проекцию для упрощения, как правило выполняют без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв коэффициент искажения равным 1. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рис.2) Если аксонометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x, y, z, то большая ось эллипсов 1,2, 3 равна 1,22, а малая ось - 0.71 диаметра окружности. Если аксонометрическую проекцию выполняют с искажением по осям x, y, z, то большая ось ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая - 0.58 диаметра окружности. Пример изометрической проекции детали приведен на рис.3. |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 2. Окружность в изометрии 1-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси y); 2-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси z); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси x). | Рисунок 3. Изометрическое изображение детали |  |

| Рисунок 4. Расположение аксонометрических осей прямоугольной диметрической проекции | Диметрическая проекция Положение аксонометрических осей приведено на рис.4. Коэффициент искажения по оси y равен 0.47, а по осям x и z - 0.94. Диметрическую проекцию, как правило, без искажения по осям x и z и с коэффициентом искажения 0.5 по оси y=1. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рис.5). Если димметрическую проекцию выполняют без искажения по осям x и z то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось эллипса 1 - 0.95, эллипсов 2 и 3 - 0.35 диаметра окружности. Если диметрическую проекцию выполняют с искажения по осям x и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая ось эллипса 1 - 0.9, эллипсов 2 и 3 - 0,33 диаметра окружности. Пример диметрической проекции детали приведен на рис.6 |
| --- | --- |

| Рисунок 5. Окружность в диметрии 1-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси y); 2-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси z); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси x). | Рисунок 6. Диметрическое изображение детали |
| --- | --- |

| Рисунок 7. Расположение аксонометрических осей фронтальной диметрической проекции | Фронтальная диметрическая проекция Положение аксонометрических осей приведено на рис.7. Допускается применять фронтальные диметрическую проекцию с углом наклона оси у 90 и 45°. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекции, — в эллипсы (рис.8). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,3, а малая ось — 0,54 диаметра окружности. Пример фронтальной изометрической проекции детали приведен на рис.9. |
| --- | --- |

| Рисунок 8. Изображение окружности на фронтальной изометрической проекции 1-окружность; 2-эллипс (большая ось расположена под углом 22030/ к оси x); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 22030/ к оси z). | Рисунок 9. Изображение детали на фронтальной изометрической проекции |
| --- | --- |

| Рисунок 10. Расположение аксонометрических осей горизонтальной изометрической проекции | Горизонтальная изометрическая проекция Положение аксонометрических осей приведено на рис.10. Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси у 45 и 60°, сохраняя угол между осями х и у 90°. Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, у и z. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций— в эллипсы (рис.11). Большая ось эллипса / равна 1,37, а малая ось — 0,37 диаметра окружности. Большая ось эллипса 3 равна 1,22, а малая ось — 0,71 диаметра окружности. Пример горизонтальной изометрической проекции приведен на рис.12. |
| --- | --- |

| Рисунок 11. Изображение окружности на горизонтальной изометрической проекции 1-эллипс (большая ось расположена под углом 150 к оси z); 2-окружность; 3.-эллипс (большая ось расположена под углом 300 к оси z) | Рисунок 12. Изображение детали на горизонтальной изометрической проекции |
| --- | --- |

| Рисунок 13. Расположение аксонометрических осей фронтальной диметрической проекции | Фронтальная диметрическая проекция Положение аксонометрических осей приведено на рис.13. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси у 30 и 60°. Коэффициент искажения по оси у равен 0,5, а по осям x и z-1. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, - в эллипсы (рис. 14). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,07, а малая ось - 0,33 диаметра окружности. Пример фронтальной диметрической проекции детали приведен на рис.15. |
| --- | --- |

| Рисунок 14. Изображение окружности на фронтальной диметрической проекции 1-окружность;2-эллипс (большая ось расположена под углом 7014/ к оси x); 3.-эллипс (большая ось расположена под углом 7014/ к оси z) | Рисунок 15. Изображение детали на фронтальной диметрической проекции |
| --- | --- |

## Условности и нанесение размеров

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рис.16).

| Рисунок 16. Штриховка сечений в аксонометрических проекциях |  |
| --- | --- |

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии — параллельно измеряемому отрезку (рис. 16).

В разрезах на аксонометрических проекциях спицы маховиков и шкивов, ребра жесткости и подобные элементы штрихуют (см. рис.17).

При выполнении в аксонометрических проекциях зубчатых колес, реек, червяков и подобных элементов допускается применять условности по ГОСТ 2.402—68.

В аксонометрических проекциях резьбу изображают по ГОСТ 2.311-68

Допускается изображать профиль резьбы полностью или частично, как показано на рис.18.

В необходимых случаях допускается применять другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции.

| Рисунок 17. Нанесение размеров на аксонометрических проекциях | Рисунок 18. Изображение резьбы в аксонометрии |
| --- | --- |

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел

Алгоритм выполнения работы

- На формате А3 выполнить комплексный чертеж геометрических тел М1:1 (см. приложение №6)

- Выполнить аксонометрическую проекцию (изометрию) геометрических тел

- Соблюдать линии чертежа по ГОСТ

Критерии оценивания графической работы №4

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |
| 9. ГОСТ 2.316 – 68* Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. |  | -1 |
| 10. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 10.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 10.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 11. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 6

Построение комплексных чертежей геометрических тел

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №10

Тема: Графическая работа №5 Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях геометрических тел.

Цель работы: вычертить комплексные чертежи геометрических тел, выполнить аксонометрические проекции геометрических тел, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

Алгоритм выполнения работы

- На формате А3 выполнить комплексный чертеж геометрических тел М1:1 (см. приложение №6)

- Выполнить аксонометрическую проекцию (изометрию) геометрических тел

- Соблюдать линии чертежа по ГОСТ

- Построить точки М и К по заданным координатам

Приложение №6

Практическая работа №11

Тема: Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической проекциях

Цель работы: вычертить комплексные чертежи геометрических тел, выполнить аксонометрические проекции геометрических тел, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

Алгоритм выполнения работы

- В рабочей тетради вычертить комплексные чертежи геометрических тел (см. приложение №7)

Приложение №7

Практическая работа №12

Тема: Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы геометрических тел.

Цель работы: вычертить комплексные чертежи геометрических тел, выполнить аксонометрические проекции геометрических тел, соблюдая правила нанесения размеров.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

Алгоритм выполнения работы

- В рабочей тетради выполнить аксонометрические проекции группы геометрических тел (см. приложение №7)

Приложение №7

Практическая работа №13

Тема: ГР №5 Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций многогранных      геометрических тел, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел.

Практическое занятие №14.

Тема: ГР №5 Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций       геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел.

Цель работы: вычертить комплексные чертежи усеченных геометрических тел, построить развертки и аксонометрические проекции усеченных геометрических тел.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3

Теоретическая часть.

## ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ

Разверткой поверхности многогранника называют плоскую фигуру, полученную при совмещении с плоскостью чертежа всех граней многогранника в последовательности их расположения на многограннике.

Чтобы построить развертку поверхности многогранника, нужно определить натуральную величину граней и вычертить на плоскости последовательно все грани. Истинные размеры ребер граней, если они спроецированы не в натуральную величину, находят способами вращения или перемены плоскостей проекций (проецированием на дополнительную плоскость).

Рисунок 1.  Чертеж разверток поверхностей геометрических тел

Алгоритм выполнения работы

- Построить три проекции геометрического тела, усечённого плоскостью (см. приложение №8)

- Построить:

- натуральную величину сечения

- развёртку

- изометрию

- Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68

- Соблюдать линии чертежа согласно ГОСТ 2.303-68

- Графическую работу оформить на А3

Критерии оценивания графической работы №8

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 6.5. | Ошибка в оформлении границы разреза и вида | -1 |
| 6.6. | Ошибка в обозначение вида, разреза | -1 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |
| 8. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 8.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 8.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 9. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 7

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, с нахождением действительной величины сечения. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях, построение развертки

А Вариант

Б Вариант

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №15,16

Тема: Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей

Цель работы: вычертить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3

Алгоритм выполнения работы

- В рабочей тетради вычертить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения (см. приложение №9)

- Нанести размеры на видах и аксонометрических проекциях

согласно ГОСТ 2.307-68

- Соблюдать линии чертежа по ГОСТ 2.303-68

Критерии оценивания практической  работы

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

- Графические критерии

- Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

- Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

- Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.5. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.6. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |
| 8. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 8.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 8.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 9. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение9

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №17,18

Тема: Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому изображению

Цель работы: Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому изображению

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4, формат А3

- В программе КОМПАС. на формате А4 по аксонометрической проекции выполнить комплексные чертежи модели (главный вид взять по направлению стрелки А (см. приложение №10)

- Построить аксонометрическую проекцию модели.

- Нанести размеры на видах и аксонометрических проекциях

согласно ГОСТ 2.307-68

- Соблюдать  линии чертежа  по ГОСТ  2.303-68

Критерии оценивания практической работы №10

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

- Графические критерии

- Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

- Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

- Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.5. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.6. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |
| 8. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 8.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 8.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 9. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 10

Построение третьей проекции модели по двум заданным и построение аксонометрической проекции модели

Пример выполнения задания

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №19

Тема: По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием САПР указанные в условии сечения

Цель работы: выполнить указанные в условии сечения.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3

Теоретическая часть

Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы

Видом называется графическое изображение, представляющее из себя фрагмент поверхности предмета, обращенного к наблюдателю видимой его частью. Виды делятся на, местные, основные, и дополнительные виды. На видах, с целью экономии общего количества графики на поле чертежа, разрешается показывать невидимые контуры предмета при помощи штриховых линий

Правила расположения видов

Если какую-либо часть предмета на чертеже невозможно показать на видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций.

Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением . При необходимости указывают угол поворота

Местный вид (вид Д) может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (вид Д, рисунок 1), или не ограничен (вид Г). Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду

Местный вид - изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета на одной из основных плоскостей проекций. Местный вид можно располагать на любом свободном месте чертежа, отмечая надписью типа "А", а у связанного с ним изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

Рисунок 1

При выполнении чертежей в некоторых случаях появляется необходимость в построении дополнительного отдельного изображения какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров или других данных. Такое изображение называется выносным элементом (рисунок 2). Его выполняют обычно увеличенным. Выносной элемент может быть выложен как вид или как разрез.

Рисунок 2

Классификация разрезов (сечений)

Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что находится в секущей плоскости.

Выявление формы предмета с помощью секущих плоскостей

Чертеж с сечением

На сечениях показано лишь то, что находится в самой секущей плоскости; что расположено за секущей плоскостью, не показывают. Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой для того, чтобы отличить на детали мысленно образованные поверхности от существующих. Штриховку наносят тонкими линиями. Наклонные параллельные линии штриховки проводят под углом 45 к линиям рамки чертежа. Расстояние между линиями должно быть 1-10 мм (для металла) и одинаковым для всех сечений одной детали на данном чертеже. Наклон штриховки допускается как влево, так и вправо.

Вынесенными называют сечения, расположенные вне контура изображений детали.  Наложенными называют сечения, расположенные непосредственно на видах чертежа (рисунок 3)

Рисунок 3

# ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

1.Количество изображений (видов, разрезов, сечений) предмета на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для исчерпывающего выявления его внешней и внутренней формы и должно давать возможность рационально нанести размеры.

2. Каждая деталь машины или механизма состоит из конструктивных сочетаний различных простейших пространственных форм. Приступая к выбору количества изображений, необходимо мысленно расчленить деталь на составляющие ее простейшие геометрические формы: призмы, пирамиды, конусы, цилиндры, торы и т.п.

3. Каждая простейшая пространственная форма должна иметь такое количество изображений, чтобы каждая ее точка имела не менее двух проекций. В соответствии с этим, для однозначного выявления формы простейших геометрических тел необходимо от 2-х до 3-х проекций (рис. 3а)

Рисунок 3а

4. В некоторых случаях одна проекция с соответствующим условным знаком, поставленным у размерного числа, дает полное представление о форме изображенного предмета: знак диаметра Ф говорит о том, что изображенный предмет является телом вращения; знак квадрата обозначает, что изображенный предмет имеет форму призмы с нормальным сечением в виде квадрата; тонкие пересекающиеся линии, вычерченные на изображении, обозначают плоскость; слово "сфера", написанное перед знаками R или Ф говорит о том, что поверхность сферическая; символ "S" (толщина) перед размерным числом заменяет вторую проекцию детали, имеющую форму параллелепипеда (рис. 3а).

5. После анализа формы детали, с учетом вышеуказанного, можно определить, какие изображения необходимы для исчерпывающей передачи внешних и внутренних форм этой детали. Для большинства деталей машин и механизмов достаточно выполнить 3 изображения, учитывая, что для изображения невидимых контуров изделия можно пользоваться штриховыми линиями, можно совмещать части видов с частями соответствующих разрезов, применять сложные разрезы и т.п.

6. В зависимости от конфигурации детали ее чертеж может, состоят из совокупности:

а) одних видов, если деталь не имеет внутренних пустот (рис. 4);

б) одних разрезов, если при этом не теряется представление о внешних формах детали (рис. 3б);

Рисунок 3б. Виды с разрезами

Рисунок 3в. Виды с разрезами

СЛОЖНЫЕ РАЗРЕЗЫ

Рисунок 3г. Компановка изображений

|  |  | # ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В СЕЧЕНИЯХ # (ЕСКД ГОСТ 2.306-68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Графическое обозначение материала в сечениях и на виде - штриховка, выполняемая тонкими сплошными линиями. Форма штриховки в соответствии с ГОСТ 2.306-68 дает представление о материале из которого сделана деталь.

- Обозначения графические материалов в сечениях

- Обозначения графические материалов на видах

- Правила нанесения штриховки на чертежах

|  | ## Обозначения графические материалов в сечениях |
| --- | --- |

Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должно соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1.

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Металлы и твердые сплавы (Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материала должно соответствовать) |  |
| 2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже |  |
| 3. Древесина |  |
| 4. Камень естественный |  |
| 5. Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| 6. Бетон |  |
| 7. Стекло и другие светопрозрачные материалы |  |
| 8. Жидкости |  |
| 9. Грунт естественный |  |

Примечание:

1. Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначаются как металлы.

2. Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.

3. Графическое обозначение п.5 следует применять для обозначения кирпичных изделий (обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического фарфора, шлакобетонных блоков и т.п.

|  | ## Обозначения графические материалов на видах |
| --- | --- |

При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) графические обозначения их должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2.

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Металлы |  |
| 2. Сталь рифленая |  |
| 3. Сталь просечная |  |
| 4. Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. |  |
| 5. Стекло |  |

Примечания:

1. Для уточнения разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать пояснительной надписью на поле чертежа.

2. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.107-78.

3. Обозначение материалов на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура

Устанавливают следующее обозначение сетки и засыпки из любого материала (в сечении), указанные в таблице 3.

Таблица 3.

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| - Сетка |  |
| - Засыпка |  |

|  | ## Правила нанесения штриховки на чертежах |
| --- | --- |

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45о к линии контура изображения (рис. 4) или к его оси (рис. 5) или к линиям рамки чертежа (рис. 6)

| Рисунок 4. Штриховка под углом 450 к линии контура | Рисунок 5. Штриховка под углом 450 к оси |
| --- | --- |

Рисунок 6. Штриховка под углом 450 к рамке чертежа

Если линии штриховки, приведенные к линии рамки чертежа под углом 45о, совпадают с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45о следует брать угол 30о или 60о (рис. 7и8).

Линии штриховки должны наноситься с наклоним влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, не зависимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одно и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и  необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

| Рисунок 7. Штриховка под углом 300 к рамке чертежа | Рисунок 8. Штриховка под углом 600 к рамке чертежа |
| --- | --- |

Узкие и длинные площади сечения ( например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения - небольшими участками в нескольких местах ( рис. 9и10). В этих случаях линии штриховки стекла (рис.11) следует наносить с наклоном 15 - 20о к линиям большей стороны контура сечения.

| Рисунок 9. Штриховка узких и длинных площадей | Рисунок 10. Штриховка узких и длинных площадей |
| --- | --- |

Штриховка всех обозначений в этом случае выполняется от руки.

Рисунок 11. Штриховка узких и длинных площадей

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис.12,13).

В строительных чертежах допускается на сечениях незначительной площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, сделав поясняющие надписи на поле чертежа.

Обозначение указанное в п.3 табл. 1, и обозначение засыпки в сечениях выполняют от руки.

| Рисунок 12. Штриховка узких площадей ширина которых на чертеже менее 2 мм. | Рисунок 13. Штриховка узких площадей ширина которых на чертеже менее 2 мм. |
| --- | --- |

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (встречная штриховка).

При штриховке в клетку для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять  расстояние между линиями штриховки (рис.14) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (черт.15).

| Рисунок 14. Образец штриховки смежных площадей | Рисунок 15. Образец штриховки смежных площадей |
| --- | --- |

При больших площадях сечений, а также при указании профиля грунта допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рис. 16).

Рисунок 16. Образец штриховки больших площадей

Алгоритм выполнения работы

- По наглядному изображению в программе КОМПАС выполнить:

- Главный вид и указанные сечения (см. приложения №11)

- Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68

- Ответить на контрольные вопросы

- Оформить графическую работу на формате A3

Контрольные вопросы:

- Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертания предмета? И почему? (2 балла)

- В случаях рекомендуется соединять половину вида и половину разреза? (1 балл)

- Чем отличается разрез от сечения? (2 балла)

- В чём особенность нанесения размеров на изображении, состоящем из половины вида и половины разреза? (2 балла)

- Что называется, местным разрезом? (1 балл)

- Дайте определение выносного элемента. Как обозначается выносной элемент на чертежах?  (2 балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 5-3 |
| хорошо | 7-6 |
| отлично | 8 |

Критерии оценивания графической работы №8

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 6.5. | Ошибка в оформлении границы разреза и вида | -1 |
| 6.6. | Ошибка в обозначение вида, разреза | -1 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 7.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 7.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 7.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 7.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 8. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 8.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 8.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 8.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 8.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 8.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 8.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 8.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 8.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 8.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 8.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 8.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 8.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 8.13. | Не все размеры | -3 |
| 8.14. | Повторение размера | -1 |
| 8.15. | Нет размеров | -10 |
| 9. ГОСТ 2.316 – 68* Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. |  | -1 |
| 10. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 10.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 10.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 11. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 11

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №20,21,22,23,24

Тема: Построение с использованием САПР простых фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза.

Цель работы: выполнить с использованием САПР простых разрезов. Соединение части вида с частью разреза

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3

Алгоритм выполнения работы

- По 2-м видам, построить 3-ий вид (см.приложения №12)

- Выполнить необходимый разрез

- Построить изометрию детали с одной четвёртой части выреза.

- Нанести  размеры согласно ГОСТ 2.307-68

- Ответить на контрольные вопросы

- Оформить графическую работу на формате A3

Контрольные вопросы:

- Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертания предмета? И почему?(2 балла)

- В случаях рекомендуется соединять половину вида и половину разреза?(1 балл)

- Чем отличается разрез от сечения? (2 балла)

- В чём особенность нанесения размеров на изображении, состоящем из половины вида и половины разреза? (2 балла)

- Что называется местным разрезом? (1 балл)

- Дайте определение выносного элемента. Как обозначается выносной элемент на чертежах?  (2 балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 5-3 |
| хорошо | 7-6 |
| отлично | 8 |

Критерии оценивания графической работы №8

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 6.5. | Ошибка в оформлении границы разреза и вида | -1 |
| 6.6. | Ошибка в обозначение вида, разреза | -1 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 7.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 7.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 7.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 7.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 8. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 8.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 8.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 8.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 8.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 8.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 8.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 8.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 8.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 8.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 8.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 8.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 8.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 8.13. | Не все размеры | -3 |
| 8.14. | Повторение размера | -1 |
| 8.15. | Нет размеров | -10 |
| 9. ГОСТ 2.316 – 68* Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. |  | -1 |
| 10. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 10.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 10.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 11. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 12

Выполнение третьего вида по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы

Образец выполнения практической работы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическое занятие №25,26

Тема: Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в отверстии, в соединении

Цель работы: выполнить резьбовые соединения

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

Теоретическая часть

ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ

Геометрическая форма и основные параметры резьбы

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении некоторой плоской фигуры по цилиндрической или конической поверхности так, что плоскость фигуры всегда проходит через ось (1).

Рисунок1

Классификация и основные признаки резьб

- единица измерения диаметра (метрическая, дюймовая, модульная, питчевая резьба)

- расположение на поверхности (наружная и внутренняя резьба)

- направление движения винтовой поверхности (правая, левая);

- число заходов (одно- и многозаходная), например, двузаходная, трёхзаходная ит.д.;

- профиль (треугольный, трапецеидальный, прямоугольный, круглый и др.);

- образующая поверхность, на которой расположена резьба (цилиндрическая резьба и коническая резьба);

- назначение (крепёжная, крепёжно-уплотнительная, ходовая и др.).

## Основные параметры резьбы и единицы измерения

Схема цилиндрической резьбы.

Схема конической резьбы.

Метрическая резьба— с шагом и основными параметрами резьбы в миллиметрах.

Дюймовая резьба— все параметры резьбы выражены в дюймах (чаще всего обозначается двойным штрихом, ставящимся сразу за числовым значением, например, 3" = 3 дюйма), шаг резьбы в долях дюйма (дюйм = 2,54 см).

Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр на самом деле существенно больше.

Метрическая и дюймовая резьба применяется в резьбовых соединениях и винтовых передачах.

Модульная резьба— шаг резьбы измеряется модулем (m). Чтобы получить размер в миллиметрах, достаточно модуль умножить на число пи ().

Питчевая резьба— шаг резьбы измеряется в питчах (p"). Для получения числового значения (в дюймах) достаточно число пи () разделить на питч.

Модульная и питчевая резьба применяется при нарезании червяка червячной передачи. Профиль витка модульного червяка может иметь вид архимедовой спирали, эвольвенты окружности, удлинённой или укороченной эвольвенты и трапеции.

- шаг (P)— расстояние между одноимёнными боковыми сторонами профиля, измеряется в долях метра, в долях дюйма или числом ниток на дюйм— это знаменатель обыкновенной дроби, числитель которой является дюймом. Выражается натуральным числом (например: 28, 19, 14, 11);

- наружный диаметр (D, d), диаметр цилиндра, описанного вокруг вершин наружной (d) или впадин внутренней резьбы (D);

- средний диаметр (D2, d2), диаметр цилиндра, образующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, что её отрезки, образованные при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы;

- внутренний диаметр (D1, d1), диаметр цилиндра, вписанного во впадины наружной (d1) или вершины внутренней резьбы (D1);

- ход (Ph) величина относительного перемещения исходной средней точки по винтовой линии резьбы на угол 360°

где  — число заходов;

- высота исходного треугольника резьбы (H);

- срез резьбы (с);

- угол конуса конической резьбы ();

- угол подъёма резьбы ():

## Типы резьбы

### Метрическая, M

Метрическая резьба.

Имеет широкое применение с номинальным диаметром от 1 до 600 мм и шагом от 0,25 до 6 мм. Профиль— равносторонний треугольник (угол при вершине 60°) с теоретической высотой профиля Н=0,866025404Р. Все параметры профиля измеряются в миллиметрах.

Стандарты:

- ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) — Резьба метрическая. Основные размеры.

- ГОСТ 9150-2002— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

- ГОСТ 8724-2002— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги.

- ISO 965-1:1998— Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 1. Принципы и основные характеристики.

- ISO 965-2:1998— Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности.

- ISO 965-3:1998— Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения для конструкционной резьбы.

- ISO 965-4:1998— Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 4. Предельные размеры для наружных винтовых резьб, гальваницированных горячим погружением, для сборки с внутренними винтовыми резьбами, нарезанными метчиком с позиции допуска H или G после гальванизации.

- ISO 965-5:1998— Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 5. Предельные размеры для внутренних винтовых резьб винтов для сборки с наружными винтовыми резьбами, гальванизированными горячим погружением, с максимальным размером позиции допуска h до гальванизации.

- ISO 68-1— Резьбы винтовые ISO общего назначения. Основной профиль. Метрическая резьба.

- ISO 261:1998— Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий вид.

- ISO 262:1998— Резьбы ISO метрические общего назначения. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек.

- BS 3643— ISO metric screw threads.

- DIN 13-12-1988— Резьбы метрические ISO основные и прецизионные диаметром от 1 до 300мм. Выбор диаметров и шагов.

- ANSI B1.13M, ANSI B1.18M— Метрическая резьба М с профилем, базирующимся на стандарте ISO 68.

Условное обозначение: буква M (metric), числовое значение номинального диаметра резьбы (d, D на схеме, оно же внешний диаметр резьбы на болте) в миллиметрах, числовое значение шага (для резьбы с мелким шагом) (P на схеме) и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 16 мм с крупным шагом обозначается как M16; резьба с номинальным диаметром 36 с мелким шагом 1,5мм— М 36х1,5; такая же по диаметру и шагу, но левая резьба М36х1,5LH.

| Таблица стандартного шага метрических резьб |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0.25 | 0.075 | M1.1 | 0.25 | M5 | 0.8 | M17 | 2 |
| M0.3 | 0.08 | M1.2 | 0.25 | M5.5 | 0.8 | M18 | 2.5 |
| M0.35 | 0.09 | M1.4 | 0.3 | M6 | 1 | M20 | 2.5 |
| M0.4 | 0.1 | M1.6 | 0.35 | M7 | 1 | M22 | 2.5 |
| M0.45 | 0.1 | M1.8 | 0.35 | M8 | 1.25 | M24 | 3 |
| M0.5 | 0.125 | M2 | 0.4 | M9 | 1.25 | M25 | 3 |
| M0.55 | 0.125 | M2.2 | 0.45 | M10 | 1.5 | M26 | 3 |
| M0.6 | 0.15 | M2.5 | 0.45 | M11 | 1.5 | M27 | 3 |
| M0.7 | 0.175 | M3 | 0.5 | M12 | 1.75 | M28 | 3 |
| M0.8 | 0.2 | M3.5 | 0.6 | M14 | 2 | M30 | 3.5 |
| M0.9 | 0.225 | M4 | 0.7 | M15 | 2 | M32 | 3.5 |
| M1 | 0.25 | M4.5 | 0.75 | M16 | 2 |  |  |

### Метрическая коническая, MK

Конусность 1:16 (угол конуса φ=3°34’48"). Предназначена для обеспечения герметичности и стопорения резьбы без применения дополнительных средств. Существует два варианта резьбового конического соединения: коническая наружная резьба с конической внутренней резьбой и коническая наружная резьба с цилиндрической внутренней резьбой.

Стандарт: ГОСТ 25229-82— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая.

Условное обозначение: буквы MK, числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 24мм с шагом 1,5мм обозначается как MK 24x1,5.

### Цилиндрическая, MJ

Цилиндрическая резьба основана на метрической резьбе (М) с номинальным диаметром от 1,6 до 200мм и углом профиля при вершине 60°, предназначена для аэрокосмической техники и других применений, требующих высокую усталостную прочность и жаропрочность. Для обеспечения этих свойств впадина резьбы на наружной резьбе имеет увеличенный радиус от 0,15011P до 0,180424P. Внутренняя резьба MJ совместима с внешней резьбой M при совпадении номинального диаметра и шага.

Стандарты:

- ГОСТ 30892-2002 (ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99, ИСО 5855-3-99) — Резьба метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски

- ISO 5855-1:1999 — Aerospace — MJ threads — Part 1: General requirements

- ISO 5855-2:1999 — Aerospace — MJ threads — Part 2: Limit dimensions for bolts and nuts

- ISO 5855-3:1999 — Aerospace — MJ threads — Part 3: Limit dimensions for fittings for fluid systems

- ANSI/ASME B1.21M-1997 (R2003) — Метрическая резьба. MJ профиль. (англ. Metric Screw Threads - MJ Profile).

Условное обозначение: буквы MJ, числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение шага, поле допуска среднего диаметра и поле допуска диаметра выступов. Например, наружная резьба с номинальным диаметром 6мм, шагом 1мм, полем допуска среднего диаметра 4h и полем допуска диаметра выступов 6h обозначается как MJ6x1—4h6h на поверхности вала.

### Трубная цилиндрическая, G

: Резьба трубная цилиндрическая, G

Дюймовая резьба основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth) и соответствует резьбе BSP (British standard pipe thread), имеет четыре значения шагов 28,19,14,11 ниток на дюйм. Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р.

Стандарты: ГОСТ 6357-81— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая. ISO R228, EN 10226, DIN 259, BS 2779, JIS B 0202.

Условное обозначение: буква G, числовое значение условного прохода трубы в дюймах (inch), класс точности среднего диаметра (А, В), и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/8", класс точности А— обозначается как G1 1/8-A.

Следует иметь в виду, что номинальный размер резьбы соответствует просвету трубы в дюймах. Наружный диаметр трубы находится в некоторой пропорции с этим размером.

### Трубная коническая, R

Резьба трубная коническая, R

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48"). Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р.

Стандарты: ГОСТ 6211-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая. ISO R7, DIN 2999, BS 21 , JIS B 0203.

Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней, числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4" — обозначается как: R1 1/4".

### Круглая для санитарно-технической арматуры, Кр

Профиль круглой резьбы образован окружностями, на вершинах и впадинах, соединёнными прямыми с углом профиля при вершине 30°. Резьба применяется для шпинделей, вентилей, смесителей, туалетных и водопроводных кранов.

Стандарт: ГОСТ 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски.

Условное обозначение круглой резьбы: буквы Кр, номинальный диаметр резьбы, шаг и обозначение стандарта.

### Трапецеидальная, Tr

Метрическая резьба с углом профиля при вершине 30°, теоретическая высота профиля Н=0,866Р.

Стандарт: ГОСТ 9484-81— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профили. ГОСТ 24737-81— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры. ГОСТ 24738-81— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Диаметры и шаги. 24739-81— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная многозаходная.

Условное обозначение однозаходной резьбы: буква Tr (trapezoidal), числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы и обозначение поля допуска. Например, однозаходная наружная резьба с номинальным диаметром 50 мм с шагом 8 мм обозначается как Tr50х8-7е; такая же по диаметру и шагу, но левая резьба Tr50х8LH-7е.

### Упорная, S

Метрическая резьба с углом наклона боковых сторон профиля 30° и 3°.

Стандарт: ГОСТ 10177-82— Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профиль и основные размеры. Условное обозначение резьбы: буква S, числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы и обозначение поля допуска.

Условное обозначение многозаходной резьбы: буква S, числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение хода, в скобках Р с числовым значением шага, буквы LH для левой резьбы и обозначение поля допуска.

### Упорная усиленная, S45°

ГОСТ 13535-87 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная усиленная 45 градусов.

Резьба с углом наклона боковых сторон профиля 45° и 3°, с номинальным диаметром от 80 до 2000 мм.

Условное обозначение резьбы: буква S, значение угла 45°, числовое значение номинального диаметра резьбы в миллиметрах, числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы и обозначение Тт.

### Эдисона круглая, E

Применяется для электротехнических изделий, например, цоколь ламп накаливания, см. также цоколь Эдисона.

Стандарт: ГОСТ 6042-83 Резьба Эдисона круглая. Профили, размеры и предельные размеры.

Условное обозначение резьбы: Буква E, номер резьбы, если резьба для неметаллических элементов, буква N через наклонную черту (/) и номер ГОСТа, например, E 27 ГОСТ 6042-83 или E 27/N ГОСТ 6042-83.

### Метрическая EG-M

Метрическая резьба ISO для резьбовых втулок и проволочных резьбовых вставок. Применяется в качестве усиления несущей способности резьбы или (и) ремонт повреждённой резьбы в теле детали.

### Дюймовая цилиндрическая UTS

UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба, широко распространена в США и Канаде. Угол при вершине 60°, теoретическая высота профиля H=0,866025P. В зависимости от шага подразделяется на: UNC (Unified Coarse); UNF (Unified Fine); UNEF (Unified Extra Fine); 8UN; UNS (Unified Special)[4]. Крайне широко распространена UNC 1/4 (1/4"x1.25mm). Она присутствует в креплении практически всех современных цифровых и пленочных фото- и видеокамер (а также штативов) малого формата. Её параметры , D=6.35mm, D1=4.975mm, шаг 20 ниток на дюйм (1.25мм). До неё для крепления фототехники такой же популярностью пользовалась резьба 3/8" с шагом 16 ниток на дюйм (1.5875mm) D=9.525mm, D1=7.806mm. Российские стандарты: ГОСТ 3362-75 "Фото- и киноаппараты. Штативное соединение. Присоединительные размеры".

### Дюймовая BSW

SW (British Standard Whitworth)— дюймовая резьба. Является Британским стандартом, предложена Джозефом Витуортом (Joseph Whitworth) в 1841 году, угол при вершине 55°, теоретическая высота профиля H=0,960491P. Резьба с мелким шагом называется: BSF (British Standard Fine).

### Дюймовая коническая NPT

: Резьба NPT (National pipe thread)

NPT (National pipe thread). Стандарты ANSI/ASME B1.20.1 дюймовой трубной присоединительной резьбы. Конусной (NPT) с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48") или цилиндрической (NPS). Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р.

Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65.

Стандарт: ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Пример условного обозначения конической резьбы 3/4": К 3/4" ГОСТ 6111-52.

### Резьбы нефтяного сортамента

Резьбы нефтяного сортамента предназначены для соединения труб в нефтяных скважинах. Являются коническими для обеспечения высокой герметичности. По форме профиля бывают треугольные, с углом профиля 60°, и трапецеидальные неравнобочные, с углами от 5° до 60° (так называемая резьба Батресс). Резьбы нефтяного сортамента, в основном, выполняются в соответствии со стандартами Американского института нефти (API). Российские стандарты: ГОСТ Р 53366-2009 — Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия. ГОСТ 631-65— Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. ГОСТ 632-70— Трубы обсадные и муфты к ним. ГОСТ 633-80— Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним.

Рис. 2. Профили резьб:

а—метрическая; б—дюймовая; в—трубная цилиндрическая;

г—метрическая коническая; д —трубная коническая; е — круглая;

ж — прямоугольная; з — трапецеидальная; и — упорная

Таблица 1

| № п/п | Тип резьбы | Профиль резьбы (некоторые параметры) | Условное изображение резьбы |  | # Стандарт |  | Примеры обозначения |  | Примеры обозначения резьбового соединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Метрическая коническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубная цилиндрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трубная коническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коническая дюймовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Трапецеидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Упорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Круглая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прямоугольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрим некоторые виды разъемных соединений, используемые в сборочных единицах, и познакомимся с их изображением на чертежах.

Резьбовые соединения и их изображение на чертежах.

Болтовое соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью болта, гайки и шайбы. Чертеж болтового соединения принято вычерчивать упрощенно, так, как это показано на рис.3.

Рассмотрим последовательность выполнения чертежа болтового соединения:

- Вначале изображают соединяемые детали.

- Изображают болт.

- Изображают шайбу.

- Изображают гайку.

В учебных целях принято вычерчивать болтовое соединение по относительным размерам. Относительные размеры элементов болтового соединения определены и соотнесены с наружным диаметром резьбы.

Рассмотрим пример определения относительных размеров для болтового соединения, осуществляемого болтом, имеющим размеры М10 (d=10 мм):

диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника D=2d(2xl0=20 мм);

высота головки болта h=0,7d(0,7x10=7 мм);

длина резьбовой части lо=2d+6(2xl0+6=26);

высота гайки H=0,8d(0,8x10=8 мм);

диаметр отверстия под болт d=l,ld(l,1x10=11 мм);диаметр шайбы Dш=2,2d (2,2x10=22 мм);

высота шайбы S=0,15d(0,15x10=1,5 мм).

Винтовое соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью винта, ввинчиваемого в одну из соединяемых деталей, либо винта, шайбы и гайки.

Рассмотрим последовательность  выполнения чертежа винтового соединения:

- Вначале изображают соединяемые детали. Одна из них имеет резьбовое отверстие, в которое ввинчивается резьбовой конец винта. На разрезе резьбовое отверстие показывается частично закрытым резьбовым концом стержня винта. Другая соединяемая деталь показывается с зазором, существующим между цилиндрическим отверстием верхней соединяемой детали и винтом.

- Затем изображают винт.

Шпилечное соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью шпильки, один конец которой вворачивается в одну из соединяемых деталей, а на другой надевается присоединяемая деталь, шайба и затягивается гайка.

Чертеж шпилечного соединения выполняют в следующей последовательности:

- Изображают деталь с резьбовым отверстием.

- Изображают шпильку.

- Вычерчивают изображение второй соединяемой детали.

- Изображают шайбу

- Изображают гайку.

При выполнении чертежей болтового, винтового, шпилечного соединений используются следующие упрощения:

— не изображают фаски на шестигранных и квадратных головках болтов, винтов и гаек, а также на его стержне;

— допускается не показывать зазор между стержнем болта, винта, шпильки и отверстием в соединяемых деталях;

— при построении чертежа болтового, винтового, шпилечного соединений на изображениях гайки и шайбы линии невидимого контура не проводят;

— болты, гайки, винты, шпильки и шайбы на чертежах болтового, винтового и шпилечного соединений показывают нерассеченными, если секущая плоскость направлена вдоль их оси;

— при вычерчивании гайки и головки болта, винта сторону шестиугольника берут равной наружному диаметру резьбы. Поэтому на главном изображении вертикальные линии, ограничивающие среднюю грань гайки и головки болта, совпадают с линиями, очерчивающими стержень болта.

Алгоритм выполнения работы:

- На формате А3 в программе КОМПАС  выполнить элементы резьбовых соединений, болтовое, шпилечное соединения  размеры взять по справочнику по машиностроительному черчению (см. приложение №13)

- Соблюдать линии чертежа  по ГОСТ  2.303-68

- Нанести размеры по ГОСТ

- Ответить на контрольные вопросы

- Какими линиями изображается резьба на стержне (на виде)? (1 балл)

- В каких случаях на чертежах показывают профиль резьбы?(1 балл)

- Как понимать обозначение S80×32(Р16) LH-8e-100? (2 балла)

- Как понимать обозначение Tr20×4(P2)-8e? (2 балла)

- Как понимать обозначение ОК 40×6(Р1.5)? (2 балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 4-3 |
| хорошо | 7-5 |
| отлично | 8 |

Критерии оценивания графической работы №9

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 6.5. | Ошибка в оформлении границы разреза и вида | -1 |
| 6.6. | Ошибка в обозначение вида, разреза | -1 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 7.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 7.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 7.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 7.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 8. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 8.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 8.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 8.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 8.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 8.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 8.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 8.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 8.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 8.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 8.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 8.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 8.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 8.13. | Не все размеры | -3 |
| 8.14. | Повторение размера | -1 |
| 8.15. | Нет размеров | -10 |
| 9. ГОСТ 2.316 – 68* Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. |  | -1 |
| 10. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 13

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1.Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

2.Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

3.ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

4.ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

5.Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

6.Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

1.Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

2.испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

1.Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

3.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

4.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

5Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №27

Тема:. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу.

Цель работы: Выполнить эскизы и рабочие чертежи. Научиться читать рабочие чертежи

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4.

Теоретическая часть

СИСТЕМА ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ

Выбор системы простановки размеров относится к одному из самых сложных этапов работы исполнителя. Объясняется это наличием большого числа совместно решаемых конструкторских и технологических задач. Основное условие, которое должно быть выполнено при этом - наибольшая простота процесса изготовления детали при наименьшей стоимости ее изготовления.

Системы простановки размеров от различных баз имеют свои особенности.

Система простановки размеров от конструкторских баз отличается тем, что все размеры на чертеже проставляются от поверхностей, которые определяют положение детали в собранном и работающем механизме. В этом случае не связывают простановку размеров с вопросами изготовления детали.

Преимущества простановки размеров от конструкторских баз:

а) наличие на чертежах коротких размерных цепей, что повышает точность и качество изделия;

б) облегчение проверки, расчета и увязки размеров, как детали, так и всего изделия;

в) повышение срока годности чертежа, т.к. в нем не отражены требования часто меняющейся технологии.

Недостатки простановки размеров от конструкторских баз:

а) необходимость дополнительно готовить технологическую документацию для обработки детали, т.к. чертеж не отражает требований технологии;

б) рост числа контрольно-измерительных операций, т.к. заказчик принимает изготовленную деталь не по технологическому, а по конструкторскому чертежу.

Система простановки размеров от технологических баз характеризуется тем, что все размеры на чертеже проставляют от поверхностей, определяющих положение детали при обработке. В этом случае связывают простановку размеров с вопросами изготовления детали.

## Преимущества простановки размеров от технологических баз:

а) в простановке размеров отражены производственные требования, что облегчает изготовление детали;

б) не требуется перечня размеров и допусков, т.е. отпадает необходимость в специальной технологической документации;

в) упрощается конструкция режущего и измерительного инструмента;

г) изготовление детали и контрольно-измерительные операции производятся по одному и тому же чертежу.

Недостатки простановки размеров от технологических баз:

а) некоторая осложненность в проверке и увязке размеров в детали и в изделии;

б) сокращение срока годности чертежа, т.к. необходима его корректировка при изменении технологии;

в) слабое отражение на чертеже конструктивных особенностей изделия.

Деталь может иметь несколько конструкторских баз (рис. 1), причем одну из них считают основной, а остальные - вспомогательными.

На рис. 72 (справа) дан пример правильного нанесения размеров, с введением для удобства простановки и измерения размеров, вспомогательной базы.

Рис. 1. Система простановки размеров.

Выбор системы простановки размеров относится к одному из самых сложных этапов работы исполнителя. Объясняется это наличием большого числа совместно решаемых конструкторских и технологических задач. Основное условие, которое должно быть выполнено при этом - наибольшая простота процесса изготовления детали при наименьшей стоимости ее изготовления. Системы простановки размеров от различных баз имеют свои особенности. Система простановки размеров от конструкторских баз отличается тем, что все размеры на чертеже проставляются от поверхностей, которые определяют положение детали в собранном и работающем механизме. В этом случае не связывают простановку размеров с вопросами изготовления детали. Преимущества простановки размеров от конструкторских баз: а) наличие на чертежах коротких размерных цепей, что повышает точность и качество изделия; б) облегчение проверки, расчета и увязки размеров, как детали, так и всего изделия; в) повышение срока годности чертежа, т.к. в нем не отражены требования часто меняющейся технологии. Недостатки простановки размеров от конструкторских баз: а) необходимость дополнительно готовить технологическую документацию для обработки детали, т.к. чертеж не отражает требований технологии; б) рост числа контрольно-измерительных операций, т.к. заказчик принимает изготовленную деталь не по технологическому, а по конструкторскому чертежу. Система простановки размеров от технологических баз характеризуется тем, что все размеры на чертеже проставляют от поверхностей, определяющих положение детали при обработке. В этом случае связывают простановку размеров с вопросами изготовления детали. Преимущества простановки размеров от технологических баз: а) в простановке размеров отражены производственные требования, что облегчает изготовление детали; б) не требуется перечня размеров и допусков, т.е. отпадает необходимость в специальной технологической документации; в) упрощается конструкция режущего и измерительного инструмента; г) изготовление детали и контрольно-измерительные операции производятся по одному и тому же чертежу. Недостатки простановки размеров от технологических баз: а) некоторая осложненность в проверке и увязке размеров в детали и в изделии; б) сокращение срока годности чертежа, т.к. необходима его корректировка при изменении технологии; в) слабое отражение на чертеже конструктивных особенностей изделия. Деталь может иметь несколько конструкторских баз (рис. 1), причем одну из них считают основной, а остальные - вспомогательными. На рис. 1 (справа) дан пример правильного нанесения размеров, с введением для удобства простановки и измерения размеров, вспомогательной базы. Рис. 2. Система простановки размеров. Обычно стремятся к тому, чтобы конструкторские базы были использованы в качестве технологических. Может быть применена комбинированная система простановки размеров: одна часть размеров проставляется от конструкторских баз, другая - от технологических. Простановку размеров от конструкторских баз ограничивают. Наиболее полно удовлетворяет требованиям производства простановка размеров от технологических баз. В учебной практике при выполнении эскизов с натуры чаще всего используют технологические базы, т.к. положение детали в изделии, как правило, неизвестно. На рис. 1 при нанесении размеров втулки в качестве основной технологической базы принят правый торец детали. Размеры нанесены так, что, пользуясь ими, легко изготовить деталь. Кроме основной базы, использованы также вспомогательные базы, позволяющие наиболее просто и точно проконтролировать размеры, заданные на чертеже.

Цепной метод - размеры наносят по одной линии, цепочкой, один за одним (размеры А1, А2, А3, А4, А5, А6 на рис. 3); за технологическую базу принята торцовая поверхность вала. Метод характеризуется постепенным накоплением суммарной погрешности при изготовлении отдельных элементов детали. Значительная суммарная погрешность может привести к непригодности изготовленной детали.

Координатный метод - все размеры наносят от одной и той же базовой поверхности (размеры Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Б6 на рис. 3). Этот метод отличается значительной точностью изготовления детали. При нанесении размеров этим методом необходимо учитывать повышение стоимости изготовления детали.

Комбинированный метод - простановка размеров осуществляется цепным и координатным методами одновременно (рис. 3 справа). Этот метод более оптимален. Он позволяет изготовлять более точно те элементы детали, которые этого требуют.

Рис. 3. Методы простановки размеров.

Рассмотрим подробнее чертеж вала (рис. 3а)

Для цилиндрической поверхности (диаметр "40") заданы повышенные требования к шероховатости поверхности. Такое условие дает право заключить, что это сопрягаемая поверхность и наиболее ответственный элемент.

Основной базой вала служит правая торцовая плоскость, от которой проставлены все линейные размеры. Размер "40" для удобства измерений проставлен от вспомогательной базы - левой торцовой плоскости.

Рис. 3а. Чертеж вала

Проставленные конструктором на чертеже размеры являются одновременно и конструктивными, т.е. отвечающими требованиям конструкции, и технологическими, отвечающими требованиям технологического процесса изготовления детали.

Дополнительные изображения контуров заготовки и инструмента, приведенные на рис. 1, облегчают уяснение проставленных размеров. Обосновать простановку размеров в связи с технологическим процессом изготовления вала можно в данном случае очень просто:

1. Для изготовления вала, как это видно из чертежа (рис. 1), надо взять пруток диаметром 50 мм.

2. После подрезания торца вал обточить с диаметра "50" до диаметра "40,5" на длине 80 мм (припуск 0,5 на диаметр задан для исполнения размера диаметра "40" с соответствующими предельными отклонениями, но после выполнения других операций).

3. Затем обточить вал на длине 50 мм с диаметра 40,5 мм до диаметра 30 мм.

4. Выполнить проточку шириной 1,5 мм до диаметра 36 мм.

5. Сверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину 20 мм и т.д.

Сверление отверстия с левого конца вала выполняется со второй установки.

В процессе изготовления и приемки детали все упомянутые линейные размеры легко контролировать от основной базы - торцовой плоскости. Эти же размеры служат для установки резцов при настройке револьверного станка. Очевидно, что при обработке вала одновременно несколькими резцами перерабатывать чертеж не требуется. На рис. 3б выполнен чертеж валика, входящего в сборочную единицу.

Рис. 3б. Чертеж вала в составе сборочной единицы.

Алгоритм выполнения работы

- Выполните эскиз детали, ф.А4, А3(приложение 13)

- Ответьте на контрольные вопросы

- Как называется деталь? (1 балл)

- Из какого материала ее изготовляют? (1 балл)

- В каком масштабе выполнен чертеж? (1 балл)

- Какие виды содержит чертеж? (4балла)

- Сочетанием, каких геометрических тел определяется форма детали? (2балла)

- Опишите общую форму детали. (2 балла)

- Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей? (3 балла)

- Назовите  конструктивные элементы детали. (4балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 10-7 |
| хорошо | 15-11 |
| отлично | 18-16 |

Приложение 13

Выполнение эскизов и рабочих чертежей. Чтение рабочих чертежей

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1.Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

2.Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

3.ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

4.ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

5.Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

6.Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

1.Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

2.испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

1.Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

3.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

4.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №28

Тема: ГР №6 Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали

Цель работы: вычертить технический рисунок модели

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь формат А4, формат А3

Теоретическая часть

Техническим рисунком называют изображение, выполненное на глаз и от руки по правилам аксонометрии.

При выполнении технических рисунков оси необходимо располагать под теми же углами, что и для аксонометрических проекций, а размеры предметов откладывать вдоль осей.

Выбор аксонометрической проекции, на базе которой будет выполнен технический рисунок, зависит от формы детали.

Фронтальная диметрическая проекция удобна для изображения деталей, криволинейные очертания которых расположены в плоскости, параллельной плоскости xОz.  Изометрические проекции предпочтительнее при изображении деталей, криволинейные элементы которых расположены в разных плоскостях.

Технические рисунки удобно выполнять на бумаге, разлинованной в клетку. На рис. 1показаны способы, облегчающие работу карандашом от руки.

Угол 45 легко построить разделив прямой угол пополам (рис. 1, а). Для построения угла 30 нужно разделить прямой угол на три равные части (рис. 1, б).

Правильный шестиугольник можно нарисовать в изометрии (рис. 1, в), если на оси, расположенной под углом 30°, отложить отрезок, равный 4я, а на вертикальной оси - 3,5а. Так получают точки, определяющие вершины шестиугольника, сторона которого равна 2а.

Чтобы описать окружность, сначала нужно на осевых линиях нанести четыре штриха, а затем между ними еще четыре (рис. 1, г).

Овал нетрудно построить, вписав его в ромб. Для этого внутри ромба наносят штрихи, намечающие линию овала (рис. 1, д), а затем обводят овал.

Рис. 1. Построение, облегчающее выполнение технических рисунков

Чтобы придать техническим рисункам объемность, на них наносят штриховку (рис.2). При этом предполагают, что свет падает на предмет сверху слева. Освещенные поверхности не заштриховывают. На затененные поверхности наносят штриховку, которая тем чаще, чем темнее поверхность.

Рис. 2. технический рисунок со штриховкой

Можно наносить штриховку не на всю поверхность, а только в местах, подчеркивающих форму предмета (рис.3).

Рис. 3. Технический рисунок с упрощенной штриховкой

Для выявления внутренних очертаний предметов на аксонометрических проекциях и технических рисунках применяют разрезы (рис. 4, а), которые выполняют плоскостями, параллельными плоскостям проекций. Линии штриховки сечений наносят, как показано на рис. 4, б, т. е. параллельно диагонали проекций квадратов, построенных на осях х и z, х и у, у и z

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, а размерные линии параллельно измеряемому отрезку (рис. 4).

Рис. 4. Разрезы в аксонометрических проекциях

Алгоритм выполнения работы

- По 2-м проекциям выполнить технический рисунок (см. приложение №14)

- Нанести светотень

- Графическую работу оформить на формате А3

- Ответить на контрольные вопросы

- Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проекции? (2 балл)

- Каково назначение технического рисунка? (1 балл)

- Какие виды аксонометрической проекции используются для наглядного изображения объекта? (1балл)

- Назовите основные способы проецирования. (1 балл)

- Что такое светотень? (1 балл)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 3 |
| хорошо | 5-4 |
| отлично | 6 |

Критерии оценивания графической работы №6

## Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов.

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

## Временной критерий

| #### Работа представлена на проверку: |  |  |
| --- | --- | --- |
| в установленный срок | до 16-ой недели включительно | после 16-ой недели |
| Работа принята с первого предъявления |  |  |
| 0 | -3 | -6 |
| Работа принята со второго предъявления |  |  |
| -1 | -4 | -7 |
| Работа принята с третьего предъявления |  |  |
| -2 | -5 | -8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

### Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 3.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 3.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 4. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 5. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 5.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 5.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 6. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Приложение 14

Выполнение технического рисунка модели

Пример выполнения графической работы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №29

Тема: Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Цель работы: выполнить условные графические изображения элементов зданий и санитарно-технического оборудования

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А4.

Теоретическая часть

# Стадии строительного проектирования

Жилые, общественные и промышленные сооружения возводят по окончательно утвержденным проектам и соответствующим сметам.

В состав проекта, как правило, входят: рабочие чертежи, необходимые для организации общестроительных и специальных работ и для установки оборудования, пояснительная записка и смета, которая устанавливает финансовую стоимость строительных и иных видов деятельности.

Проекты и сметы разрабатывают специализированные проектные организации и институты на основании технических заданий соответствующих организаций.

Проектирование, каких бы то ни было объектов, может распределяться на две стадии:

1. Проект

2. Рабочая документация

Несложные объекты с простыми конструктивными решениями и условиями места строительства, как правило, выполняют в одну стадию.

Типовые проекты, разрабатываемые для жилых и общественных зданий, а также нестандартные проекты, выполняют обычно в две стадии.

Проект, это первоначальная стадия проектирования, предназначенная для рассмотрения и оценки архитектурно-планировочных и иных решений, вопросов инженерного оборудования и проведения строительства, его общей сметной стоимости и основных технико-экономических обоснований с целью определения характера и целесообразности строительства закладываемого объекта и вынесения решения об его утверждении.

Утвержденный проект, основа для начала разработки рабочей графической и текстовой документации с соответствующими сметами.

В состав проекта здания входят следующие документы: пояснительная записка, где указываются особенности и условия характерные для данного объекта, план подвала, план этажей, фасады, разрезы здания, монтажные чертежи, сметы, технико-экономические показатели и некоторые другие сопроводительные документы.

В комплект проектной документации входит также схема генерального плана места застройки с нанесением проектируемых и уже существующих зданий.

В ходе второй стадии проектирования, рабочую строительную документацию со сметами формируют на основе утвержденного проекта.

При проектировании в одну стадию строительные чертежи считаются рабочими.

В состав рабочей документации на возведение здания входят следующие документы:

1. архитектурно-строительные чертежи здания такие как, планы, фасады и разрезы, а так же, элементы планов, планы секций, фрагменты фасадов.

2. чертежи и схемы расположения фундаментов, перекрытий, стен и крыши

3. чертежи узлов и деталей

4.чертежи санитарно-технического оборудования и благоустройства территории.

Рабочий проект с расчётной стоимостью по сметам служит как для утверждения и рассмотрения технического решения проекта, так и для организации проведения строительно-монтажных работ.

Основная масса промышленных, жилых и общественных зданий, а также многих инженерных сооружений строят по стандартным типовым проектам, что способствует рациональной организации строительства, повышению его качества и значительно снижает текущие расходы на проектно-сметные работы.

# Маркировка строительных чертежей

Строительные работы, связанные с возведением зданий подразделяются на общестроительные и специальные виды.

Общестроительные работы это действия направленные на строительство самого здания, включая и отделочные работы.

Специальные работы, это монтаж инженерных коммуникаций и иные действия, направленные на обеспечение функциональных возможностей строений таких как: вентиляция, водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроосвещение, телефонизация и благоустройство прилегающей территории.

Каждому подобному комплекту документов присваивают наименование и характерную марку, которую наносят на чертеже в основной надписи. Марка составлена из начальных заглавных букв названия исходной части проекта.

| Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Марка |
| --- | --- |
| Технология производства | ТХ |
| Технологические коммуникации | ТК |
| Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ |
| Генеральный план | ГП |
| Архитектурные решения | АР |
| Интерьеры | АИ |
| Конструкции железобетонные | КЖ |
| Конструкции деревянные | КД |
| Архитектурно-строительные решения | АС |
| Конструкции металлические деталировочные | КМД |
| Водопровод и канализация | ВК |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |
| Тепломеханические решения котельных | ТМ |
| Воздухоснабжение | ВС |
| Пылеудаление | ПУ |
| Холодоснабжение | ХС |
| Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ |
| Силовое электрооборудование | ЭМ |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО |
| Системы связи | СС |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ |
| Пожаротушение | ПТ |
| Пожарная сигнализация | ПС |
| Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС |
| Гидротехнические решения | ГР |
| Автоматизация ... | А... |
| Автоматизация комплексная | АК |
| Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ |
| Антикоррозионная защита технологических аппаратов,газоходов и трубопроводов | АЗО |
| Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ |
| Автомобильные дороги | АД |
| Железнодорожные пути | ПЖ |
| Сооружения транспорта | ТР |
| Наружные сети водоснабжения | НВ |
| Наружные сети канализации | НК |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК |
| Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС |
| Наружные газопроводы | ГСН |
| Наружное электроосвещение | ЭН |
| Электроснабжение | ЭС |

Примечание:

В случае необходимости могут быть назначены дополнительные марки рабочих чертежей. При этом для марок используют не более трех прописные букв русского алфавита, выбираемые, как правило, из начальных букв наименований комплекта чертежей

А ... – многоточие заменяется маркой выбранного комплекта рабочих чертежей.

Марка, наносимая на чертеже, состоит из буквенной аббревиатуры, указывающей, к какому комплекту рабочих чертежей проекта относится данный документ и цифры обозначающей его порядковый номер.

АС4 - Архитектурно-строительные решение с порядковым номером 4

КЖ12 - Конструкции железобетонные с порядковым номером 12

Чертежи, по которым на производствах изготовляют строительные конструкции, именуются заготовительными чертежами.

В процессе возведения зданий и сооружений зачастую делают некоторые изменения в планировке помещений или полностью заменяют одни конструкции другими. В таких случаях в данные чертежи вносят соответствующие изменения или чертежи переделывают заново.

Чертежи, которые полностью отображают планировку помещений возводимого здания, его размеры и характерные конструкции, называют исполнительными.

Чертежи зданий, разработанные на основании обмеров, называют обмерочными.

Основная надпись для чертежей строительных изделий (первый лист)

Основная надпись для всех видов текстовых документов (первые листы)

Примечание – Основную надпись по форме 5 допускается использовать для графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в качестве подосновы

Основная надпись для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых

документов (последующие листы)

Указания по заполнению основной надписи и дополнительных граф к ней

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках)  приводят:

а) в графе 1  обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.;

б) в графе 2  наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;

в) в графе 3  наименование здания (сооружения) и при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт);

г) в графе 4  наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с наименованием  на чертеже.

Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;

д) в графе 5  наименование изделия и/или наименование документа;

е) в графе 6  условное обозначение стадии проектирования:

- П – для проектной документации, в том числе утверждаемой части рабочего проекта;

- Р -  для рабочей документации;

ж) в графе 7  порядковый номер листа или страницы текстового документа при двусторонней печати. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;

и) в графе 8  общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе.

На первом листе текстового документа при двусторонней печати указывают общее число страниц;

к) в графе 9  наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;

л) в графе 10  характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль).

В зависимости от  стадии проектирования, сложности и значимости документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению руководства организации (указать должности лиц, ответственных за разработку документа (чертежа);

м) в графах 11-13  фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания.

Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа;

н) в графах 14—19  графы таблицы изменений, которые заполняют в соответствии с п. 7.5.19;

п) в графе 20  инвентарный номер подлинника;

р) в графе 21  подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки (число, месяц, год);

с) в графе 22  инвентарный номер подлинника документа, взамен которого выпущен подлинник;

т) в графе 23  обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

у) в графе 24  массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единицы измерения. Массу изделия в других единицах измерения приводят с указанием единицы измерения.

ф) в графе 25  масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);

ш) в графе 26  подпись лица, копировавшего чертеж (при необходимости).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ

Здание, это многофункциональный объект, возводимый с целью обеспечения комфортного проживания и различного рода деятельности человека.

Сооружением является объемная материальная строительная единица, состоящая из соответствующих конструкций. Сооружения могут использоваться для хранения оборудования, материалов, разного рода изделий, для временного пребывания людей и пр. Сооружениями могут быть такие объекты как: аэродромы, линии электропередач, трубопроводы, путепроводы, башни, тоннели и т.д.

Здания и сооружения подразделяются на жилые, общественные и производственные, и имеют определённые конструктивные элементы.

| - 1. фундамент - 2. отмостка - 3. цоколь - 4. несущие стены - 5. междуэтажные перекрытия - 6. чердачное перекрытие - 7. перегородка - 8. наклонные стропила - 9. обрешетка кровли - 10. подкос | - 11. стойка - 12. люк - 13. чердак - 14. мауэрлат - 15. перемычка - 16. лестничный марш - 17. косоур - 18. лестничная площадка - 19. тамбур |
| --- | --- |

Фундамент, это подземная часть зданий и сооружений, который воспринимает всю нагрузку строительного объекта. Фундаменты бывают ленточными или столбчатыми. Ленточный фундамент закладывается, следуя по всему периметру стены, а столбчатый фундамент в виде отдельных опорных элементов.

Стены разделяют по назначению и расположению на наружные, внутренние и несущие элементы зданий. Назначение наружных стен заключается в защите помещений от воздействий окружающей среды. Внутренние стены разделяют помещения в самом здании согласно проекту. Несущие стены передают общую нагрузку от перекрытий, крыши и своего собственного веса на фундамент. Помимо несущих стен, существует ещё навесные и самонесущие стены. Самонесущими стенами считаются соответствующие части зданий которые передают нагрузку только собственного веса. Навесные стены, в виде отдельных плит или панелей, крепятся на колоннах и передают им нагрузку от собственного веса.

Перегородки, это внутренние планировочные конструкции, разделяющие смежные помещения внутри здания.

Цоколь, это нижняя часть наружной стены, которая располагается непосредственно на фундаменте.

Отмостка предназначена для отвода влаги, при выпадении атмосферных осадках от стен здания.

Перекрытие, это горизонтальная конструкция, которая располагается внутри здания и разделяет его по высоте на этажи. Перекрытия бывают междуэтажные, цокольные, надподвальные, цокольные, чердачные.

Покрытие, это верхний элемент строения, ограждающий помещения здания от воздействия окружающей среды и защищающий их от атмосферных осадков. Этот конструктивный элемент совмещает функциональное назначение потолка и крыши.

Кровля – верхний водоизоляционный слой крыши или покрытия здания.

Стропила – несущие части кровельного покрытия в виде балки опирающейся на стены и внутренние опоры.

Лестничный марш – наклонная конструкция, которая, как правило, имеет не менее восемнадцати ступеней.

Косоуры, это железобетонные или стальные балки, располагаемые под наклоном и своими окончаниями опирающиеся на площадки. Эти конструктивные элементы служат основой для крепления ступеней лестниц.

Конструкции зданий разделяются на две основные схемы строительства с несущими стенами и каркасные.

В зданиях, у которых несущими являются стены, они же и воспринимают нагрузку от перекрытий и крыши.

В конструкциях зданий, у которых за основу построения взят каркас, вся нагрузка воспринимается его элементами.

| - 1. средняя колонна - 2. подкрановая балка - 3. плиты перекрытия | - 4. стеновая панель - 5. подстропильная балка - 6. пристенная колонна |
| --- | --- |

Здания различают по видам и габаритным размерам строительных изделий.

Строения могут возводиться из мелких блоков и штучных элементов, которые применяются, как правило, в малоэтажном строительстве.

При строительстве многофункциональных зданий используются крупноблочные и крупнопанельные строительные элементы.

В крупноблочных строениях наружные и внутренние стены формируются из крупных блоков, которые и воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли.

Крупнопанельные здания собирают из крупноразмерных плит, изготавливаемых на заводе.

Унификация типовых конструкций основана на унификации конструктивных схем и размеров объемно-планировочных элементов зданий. Основными линейными размерами (параметрами здания) являются шаг, пролет и. высота этажа.

Пролетом в плане здания называют расстояние между разбивочными осями несущих стен или отдельных опор в направлении, которое соответствует пролету основной несущей конструкции перекрытия или покрытия, например, пролету фермы.

Шагом в плане здания называют расстояние между разбивочными осями, определяющими расположение стен и отдельных опор, например, расстояние между опорами под фермы. Шаг обыкновенно представляет собой меньшее расстояние между разбивочными осями, пролет - большее, перпендикулярное к шагу.

Высота этажа - это расстояние между уровнями (отметками) полов смежных этажей, а в верхних этажах и в одноэтажных зданиях - расстояние от уровня пола до условной отметки чердачного перекрытия, толщину которого принимают равной толщине междуэтажного перекрытия. При отсутствии чердачного перекрытия в зданиях с совмещенными крышами высоту устанавливают равной расстоянию от уровня пола до низа несущих конструкций.

Алгоритм выполнения работы

- Вычертить с использованием САПР условных графических изображений элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

# УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 21.201-2011 СПДС.

Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические изображения и обозначения элементов зданий, сооружений и строительных конструкций, применяемые в проектной и рабочей документации для строительства.

## 1.Условные графические изображения и обозначения

### 1.1 Стены

Стены и перегородки (без заполнения проемов) на чертежах изображают в соответствии с таб.1.

Таблица 1

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Стена с проемом без парапета и перемычки |  |
| 2 Стена с проемом и перемычкой |  |
| 3 Стена с проемом, парапетом и перемычкой |  |
| 4 Стена с проемом, сводчатой перемычкой, четвертью окна и парапетом небольших толщин стен |  |
| 5 Стена с проемами, расположенными друг над другом |  |
| 6 Стена с проемом, расположенным внизу (парапетная зона) |  |
| 7 Горизонтально оформленная стена (с изгибом и закруглением) |  |
| 8 Стена с переменной толщиной в вертикальном сечении |  |
| 9 Наклонно стоящая стена с сечением, утолщенным внизу |  |
| 10 Стена переменной толщины с проемом и парапетом* |  |
| 11 Наклонно стоящая стена с проемом и парапетом** |  |
| 12 Вертикальная стена с оформлением |  |
| 13 Перегородка из стеклоблоков (на плане и разрезе) |  |
| * В плане проем не показывают. ** В плане невидимую грань стены не показывают и проем изображают в упрощенном виде. Примечание - Тонкие стены (менее 2 мм в соответствующем масштабе) изображают зачерненными. Ограничения проемов в этом случае изображают короткими поперечными штрихами. |  |

### 1.2 Опоры и колонны

Опоры, колонны и пилоны изображают в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Колонна (опора) |  |  |
| 2 Колонна с вутами и прогоном (ригелем) |  |  |
| 3 Колонна с сечением, увеличивающимся или уменьшающимся наверх |  |  |
| 4 Составная колонна |  |  |
| 5 Опора (пилон) с сечением, увеличивающимся или уменьшающимся наверх |  |  |
| 6 Колонна металлическая: |  |  |
| - сплошностенчатая |  |  |
| - двухветвевая |  |  |
| Примечание - Изображение а - для колонн без консоли, б и в - для колонн с консолью. |  |  |
| Примечания 1 Горизонтальную плоскость сечения колонн, опор и пилонов располагают на высоте 1 м над полом. Если база колонны выполнена по специальной конструкции, то горизонтальную плоскость сечения располагают в нижней части колонны над базой. Особенности конструкции капители колонны (например, вуты) изображают тонкой штриховой линией. 2 В случае переменного сечения колонн горизонтальную плоскость сечения выполняют в нижней части опоры. |  |  |

### 1.3 Фермы, плиты и связи

Фермы, плиты и связи изображают в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Ферма Примечание - Изображение а - для фермы железобетонной, б - для фермы металлической. |  |  |
| 2 Плита, панель ребристые |  |  |
| 3 Связь металлическая: |  |  |
| а) одноплоскостная: |  |  |
| - вертикальная |  |  |
| - горизонтальная |  |  |
| б) двухплоскостная |  |  |
| в) тяжи |  |  |

### 1.4 Проемы и отверстия

Проемы и отверстия изображают в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Проем или отверстие в стене, перекрытии, перегородке, покрытии (проектируемые без заполнения). Примечание - Ломаную линию внутри изображения допускается не проводить, если однозначно понятно, что это - проем или отверстие. |  |
| 2 Проем или отверстие, подлежащие пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии |  |
| 3 Проем или отверстие в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащие заделке. Примечание - В поясняющей надписи вместо многоточия указывают материал закладки. |  |
| 4 Проем оконный (на плане и разрезе): |  |
| а) без четверти |  |
| б) с четвертью. Примечание - Для чертежей в масштабе 1:200 и мельче, а также для чертежей конструкций заводского изготовления проемы изображают в упрощенном виде (без четвертей). |  |

### 1.5 Ниши, пазы и борозды

1.5.1 Ниши, пазы и борозды стен и перекрытий изображают в соответствии с таблицей 5.

1.5.2 Если мнимая плоскость разреза проходит вне изображения ниш, пазов и борозд, то их контуры на плане и разрезе изображают тонкой штриховой линией.
Таблица 5

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Ниша, паз (в плоскости разреза) Примечание - Диагональ внутри изображения допускается не проводить, если однозначно понятно, что это - паз или ниша. |  |
| 2 Паз в перекрытии (в плоскости разреза) Примечание - Размеры пазов и ниш на полке линии-выноски указывают в следующей последовательности: ширина, высота и глубина. Для ниш и пазов круглого сечения указывают размеры диаметра и глубины. |  |
| 3 Паз в перекрытии (выше плоскости разреза) |  |
| 4 Борозда Примечания 1 Борозды изображают в масштабе 1:100 и 1:50 и крупнее и не изображают в масштабе 1:200 и мельче. 2 Размеры борозд на полке линии-выноски указывают в следующей последовательности: ширина, глубина, длина. |  |

### 1.6 Пандусы, лестницы и отмостки

Пандусы, лестницы и отмостки изображают в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Пандус Примечания 1 Уклон пандуса указывают на плане в процентах (например, 10,5%) или в виде отношения высоты и длины (например, 1:7). 2 Стрелкой на плане указывают направление подъема пандуса. |  |  |
| 2 Лестница: |  | В масштабе 1:50 и крупнее |
| а) нижний марш |  |  |
| б) промежуточные марши |  | В масштабе 1:100 и мельче, а также для схем расположения элементов сборных конструкций |
| в) верхний марш |  |  |
| 3 Лестница металлическая: |  |  |
| а) вертикальная |  |  |
| б) наклонная |  |  |
| 4 Отмостка |  |  |
| Примечание - На планах лестниц стрелкой указано направление подъема марша. |  |  |

### 1.7 Двери и ворота

Двери и ворота на плане изображают в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Дверь (ворота) однопольная |  |
| 2 Дверь (ворота) двупольная |  |
| 3 Дверь двойная однопольная |  |
| 4 Дверь двойная двупольная |  |
| 5 Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая) |  |
| 6 Дверь двупольная с качающимися полотнами |  |
| 7 Дверь (ворота) откатная однопольная наружная |  |
| 8 Дверь (ворота) откатная однопольная с открыванием в нишу |  |
| 9 Дверь (ворота) раздвижная двупольная |  |
| 10 Дверь (ворота) подъемная |  |
| 11 Дверь (ворота) складчатая |  |
| 12 Дверь (ворота) складчато-откатная |  |
| 13 Дверь вращающаяся |  |
| 14 Ворота подъемно-поворотные |  |
| Примечания 1 На чертежах масштабов 1:50 и крупнее двери (ворота) изображают с указанием порогов, четвертей и т.п. 2 Варианты условных изображений дверей, обозначенные буквой "б", являются допускаемыми. |  |

### 1.8 Оконные переплеты

Оконные переплеты на фасаде изображают в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Переплет с боковым подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 2 Переплет с боковым подвесом, открывающийся наружу |  |
| 3 Переплет с нижним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 4 Переплет с нижним подвесом, открывающийся наружу |  |
| 5 Переплет с верхним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 6 Переплет с верхним подвесом, открывающийся наружу |  |
| 7 Переплет со средним подвесом горизонтальным |  |
| 8 Переплет со средним подвесом вертикальным |  |
| 9 Переплет раздвижной |  |
| 10 Переплет с подъемом |  |
| 11 Переплет глухой |  |
| 12 Переплет с боковым или нижним подвесом, открывающийся внутрь. Примечание - Вершину знака направляют к обвязке, на которую не навешивают переплет. |  |

### 1.9Трубы, дымоходы, вентиляционные шахты и каналы

1.11.1 Трубы, дымоходы, вентиляционные шахты и каналы изображают, как правило, на плане в виде условных графических изображений, приведенных в таблице 11. Приведенные в таблице условные изображения не применяют при проектировании сооружений заводских дымовых труб и труб котельных.
Таблица 11

| Наименование | Изображение в масштабах |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1:50 и 1:100 | 1:200 |
| 1 Вентиляционные шахты и каналы |  |  |
| 2 Дымовые трубы и дымоходы |  |  |
| 3 Газоотводные трубы |  |  |
| 4 Дымоходы изогнутые (в стене) |  |  |
| 5 Дымоходы с ответвлением |  |  |
| 6 Сборная часть вентиляционной шахты с переменным сечением |  |  |
| 7 Отверстие присоединения дымохода (например, к печам). Примечание - При необходимости формы и размеры отверстий присоединения приводят на изображениях выносных элементов или приводят на полке линии-выноски необходимые пояснения. |  |  |

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №30

Тема: ГР №7 Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Цель работы: Вычертить план этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А4.

Теоретическая часть

# Нанесение размеров на строительных чертежах

| На строительных рабочих чертежах, вместо стрелок допускается наносить засечки, представляющие из себя короткие отрезки, повёрнутые под углом 45°к размерной линии. Засечки наносят в местах пересечения выносных и размерных линий. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на расстояние от одного до двух миллиметров. Минимальная высота цифр должна быть не менее 2,5 мм, а в зависимости от выбираемого масштаба чертежа, её увеличивают. Если недостаточно места для нанесения засечек, расположенных на размерной линии, их допускается заменить точками с размерами от 0,5 до 1 мм. |  |
| --- | --- |

Размеры на чертежах задаются в миллиметрах без указания аббревиатуры «мм». Если размеры устанавливаются в отличных единицах измерения, например, в сантиметрах или метрах, то их соответственно записывают – «см» или «м», либо указывают в технических требованиях.

По типу размеры на строительных чертежах можно разделить на натуральные размеры, конструктивные размеры и номинальные размеры.

|  | - 1 - Перекрывающий элемент - 2 - опорный элемент - L- Конструктивные размеры - L0 - Номинальные размеры - а - Толщина швов |
| --- | --- |

Конструктивными размерами называют проектные геометрические величины элементов всякого рода конструкций и изделий для строительства.

Номинальными размерами называют геометрические значения конструктивных элементов и изделий для строительства, включающие в себя стандартизованные зазоры и толщины швов находящиеся между конструктивными элементами.

Номинальными размерами называют фактические величины изделий для строительных нужд и элементов конструкций, которые отличаются от них на величину допусков, установленных принятыми нормами.

|  | Для обозначения высот и глубин строений и зданий, с отсчётом от какого-либо начального уровня, используют предназначенные для этого знаки. Знак отметки уровня, на строительных чертежах наносится в виде стрелки с прямым углом, указывающей на местоположение уровня. |
| --- | --- |
| На чертежах планов зданий отметки уровней наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски и указываются с математическим знаком плюс. |  |
|  | Величины отметок уровней указывают в метрах без сокращённого указания единицы измерения в виде буквы «м». Отметки уровней указываются с тремя десятичными знаками. Отметка уровня, наносимая на условную нулевую часть здания, обозначается соответствующим знаком и его значением «0,000». За нулевую отметку, как правило, принимают уровень пола первого этажа зданий. Отметки уровня, наносимые выше условной нулевой отметки, обозначают без знака«7,500». Отметки уровня, располагаемые ниже условной нулевой точки, обозначают со знаком минус «-4,800»..3 При необходимости, отметки уровней сопровождаются поясняющими надписями в виде сокращений, например «Ур. ч. п.» - уровень чистого пола, «Ур. з.» - уровень земли |
|  | Здание, или какое либо сооружение в плане разделяется условными осевыми линиями на ряд сегментов. Данные линии определяющие положение основных несущих конструкций, называются продольными и поперечными координационными осями. Интервал между координационными осями в плане здания называют шагом, а по преобладающему направлению шаг может быть продольным или поперечным. В том случае если расстояние, между координационными продольными осями, совпадает с пролётом, перекрытием или покрытием, основной несущей конструкции, то этот интервал называют пролетом. |
| За высоту этажа Нэт принимается расстояние от уровня пола выбранного этажа до уровня пола вышерасположенного этажа. По тому же принципу определяют и высоту верхнего этажа, при чём толщину перекрытия чердака принимают условно равной толщине междуэтажного перекрытия с. В промышленных одноэтажных строениях высота этажа равна расстоянию от пола до нижней поверхности конструкции покрытия. С целью определения взаимного расположения частей здания используют сетку координационных осей, определяющую несущие конструкции данного строения. Координационные оси наносятся штрих пунктирными тонкими линиями и маркируются внутри окружностей диаметром от 6 до12 мм. |  |
|  | Маркировка координационных осей производится арабскими цифрами и прописными буквами, за исключением символов: 3, Й, О, X, Ы, Ъ, Ь. Высота шрифта обозначающего координационные оси выбирается на один-два номера больше, чем величина чисел на этом же листе. Цифрами обозначают оси по стороне здания с наибольшим количеством координационных осей. Направление маркировки осей наносят с лева на право, по горизонтали и снизу вверх, по вертикали. Маркировка осей располагается, как правило, по левой и нижней сторонам плана здания. |

| Координационную ось наружной стены располагают на расстоянии, а = 100 мм, соблюдая отступ для установки плит перекрытия. |  |
| --- | --- |

# Выноски на строительных чертежах

Проекты архитектурных зданий и сооружений включают в себя большое количество различных чертежей, схем и текстовых документов, а на самих графических изображениях имеется, достаточно много различных пояснительных надписей.

На строительных чертежах планов, разрезов и фасадов не допускается слишком подробная детализация отдельных элементов объекта. Вся требуемая деталировка содержится в чертежах деталей и сборок конструкций, а также на выносных элементах, которым указывается сноска.

Выносной элемент, это фрагмент изображения какой либо части сооружения или конструкции который содержит необходимые части конструкции, не указываемые на основном изображении чертежа.

При отображении выносных элементов на чертежах фасадов, планов или разрезов, место, которое требуется указать с более полной деталировкой, обводится замкнутой сплошной тонкой линией в виде окружности или овала, а на выносных линиях указываются цифровые или буквенные обозначения.

|  | В случае, когда выносной элемент находится на том же листе документа, то на полке линии-выноски наносят порядковый номер детализируемого элемента узла. |
| --- | --- |
| Если графическое изображение выбранного элемента размещено на другом листе комплекта рабочих чертежей, то под полкой линии-выноски наносят номер листа в скобках, на котором расположен чертеж деталировки узла. |  |
|  | Ссылка на подробное изображение узла, находящегося в составе комплекта других рабочих чертежей, под выносной линией кроме номера листа указывают также обозначение данного комплекта рабочих чертежей. |
| Если узел конструкции типовой, то под полкой выносной линии указывают обозначение серии рабочих чертежей стандартных узлов. |  |
|  | Около выносного элемента, на который даётся ссылка, номер узла указывают внутри окружности с диаметром от 12 до 14 мм. Размер цифр обозначающих узел, в 1,5...2 раза больше остальных чисел наносимых на чертеже. Окружности с номерами узлов размещают над их изображением или справа от них. |
| Ссылку на отдельные узлы, которые указываются в сечении, выполняют стандартными линиями. В месте предполагаемого сечения проводят короткую толстую основную линию, и продолжают её сплошной тонкой выносной линией. Утолщенный отрезок линии рассекает все элементы, находящиеся на участке отрезка. На рабочем чертеже, какого либо строения, ссылки, указывающие на выносные элементы, располагают рядом с детализуемыми участками. |  |
|  | На рисунке слева показаны ссылки на выносные элементы с номерами узлов 4, 5 и 6 конструкции стен промышленного здания, которые находятся на листе 12 этого же комплекта строительных чертежей. |

| Все номера выносных элементов в окружностях расположены рядом с детализуемой частью строения. На выносных элементах указываются также отметки уровней, размеры частей конструкций, поясняющие надписи и другие характерные данные. У многослойных конструкций делают выносные надписи с указанием толщины предполагаемых слоев. Такие надписи наносят на линиях расположенных параллельно друг над другом и примыкающих к одной указательной линии в порядке расположения последовательно устанавливаемого материала или элементов конструкции. Такие выносные линии называют «этажерками». Последовательность записи отдельных слоёв должна соответствовать очерёдности их изображения на строительном чертеже сверху вниз или слева направо. | , |
| --- | --- |

|  | Когда необходимо показать часть фасада или плана здания с максимальной детализацией, в таких случаях строительный чертеж выполняют в более крупном масштабе, а на основном чертеже наносят ссылку на необходимые фрагменты изображения. |
| --- | --- |

| Участок изображения, по которому предполагается отобразить фрагмент, отмечают фигурной скобкой или выносной линией с указательной стрелкой и нанесением его порядкового номера, а также марки комплекта чертёжной документации с номером листа в скобках, на котором помещено изображения фрагмента. |  |
| --- | --- |

Унификацию и стандартизацию в проектировании и строительстве выполняют на основе Единой модульной системы (ЕМС), которая представляет собой совокупность правил взаимоувязки и согласования параметров здания с размерами строительных изделий и оборудования на базе основного модуля, равного 100 мм и обозначаемого буквой М.

Все основные размеры здания, имеющие значение для унификации и стандартизации, назначают в соответствия с установленными кратными величинами основного или производных модулей.

Производные модули - укрупненные или дробные, образуются умножением величины основного модуля М, соответственно на целые или дробные коэффициенты.

Укрупненные модули 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, обозначаемые соответственно 60М, ЗОМ, 15М, 12М, 6М, ЗМ и 2М, принимают для значения размеров здания по горизонтали и вертикали (шага, пролета и высоты этажа), а также размеров крупных конструктивных элементов, деталей и изделий.

Дробные модули 50, 20, 10, 5, 2 и 1 мм, обозначаемые соответственно 1|2 М, 1|5 М, 1|10 М| 1|20М, 1,50 М, 1|100 М, применяют для назначения относительно небольших размеров конструктивных элементов (сечение колонн, балок, перемычек и т. п., толщины плитных и листовых материалов).

Расположение и взаимосвязь объёмно - планировочных и конструктивных элементов зданий определяют с помощью пространственной системы модульных плоскостей и их линий пересечения, которые называются модульными разбивочными осями (рис. 1).

Расстояние между модульными разбивочными осями, кратные основному или производному модулю, называют номинальными модульными размерами. Объемно-планировочные параметры (шаги, пролеты и высоты этажей) всегда измеряют номинальными размерами.

Для конструктивных элементов, строительных изделий и оборудования номинальный размер имеет условное значение и для них назначают конструктивные размеры, отличающиеся от номинальных размеров, как правило, на величину нормированных зазоров или швов. Следует заметить, что объемно-планировочные параметры, не имеют конструктивных размеров.

Натурными размерами конструктивных элементов называют фактические их размеры, которые могут отличаться от конструктивных в пределах установленных допусков.

Конструктивные и натурные размеры могут быть не кратными модулю

Теоретическая часть

Планом называется горизонтальное сечение здания, на уровне низа оконных проемов, проектируемое на горизонтальную плоскость проекции Чертеж плана дает представление конфигурации здания о расположении всех помещений этажа, их связи между собой, их размерах и форме, о расположении лестничных клеток, оконных и дверных проемов и, их размерах. В плане отражается также и конструкция здания, система опор, пролеты перекрытий, толщина наружных и внутренних стен, столбов, колонн и их взаимная связь.

Планы располагаются на листе таким образом, чтобы стена главного фасада была снизу плана. При изображении на одном листе планов этажей их следует располагать в определенном порядке  снизу вверх или слева направо: первый, второй и т. д.

Чертежи планов здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности сначала на лист чертежной бумаги (в том месте, где было намечено вычертить план здания) наносят модульную сетку осей, т. е. основные осевые размеры здания. Разбивочные оси необходимо располагать в соответствии с требованиями Единой модульной системы (ЕМС). После разметки на чертеже сетки осей вычерчивают наружные и внутренние несущие стены и столбы, в соответствии с правилами привязки этих конструктивных элементов  к разбивочным осям, а затем вычерчивают все остальные детали плана здания, согласно принятым условным графическим обозначениям. В стенах и перегородках  изображают оконные и дверные проемы. В дверных проемах показывают направление открывания дверей (отмах дверного полотна). На планы следует нанести также предусмотренные проектом санитарные приборы и оборудование, вентиляционные и дымоходные каналы и т. п.

На чертеже плана здания необходимо указать три линии (цепочки) размеров:

а) на первой размерной линии указывают размеры проемов и простенков;

б) на второй размерной линии проставляют размеры между модульными разбивочными осями несущих конструкций (наружных стен, внутренних капитальных стен или столбов);

в) на третьей размерной линии указывают общие (габаритные) размеры между осями наружных стен здания.

Первая размерная линия располагается на расстоянии 15—20 мм от внешнего контура здания. Если здание имеет выступающие части (эркер, крыльцо, ступени входа), то это расстояние принимают от наиболее выступающей части. Размерные линии следует располагать на расстоянии 7—10 мм друг от друга.

На расстоянии 12-15 мм от третьей размерной линии все разбивочные оси заканчивают кружками диаметром 7—10мм, в которых указывают маркировочные цифровые и буквенные обозначения.

По горизонтали для обозначения вертикальных осей в кружках проставляют сева направо арабские цифры, по вертикали для обозначения горизонтальных осей указывают снизу вверх в алфавитном порядке русские заглавные буквы. Буквы 3, О, X, Ы не применяют. Конец и начало одной оси обозначает одной и той же цифрой или буквой. Если план здания симметричен и имеет небольшие габариты, то простановка размеров и маркировка осей делается только слева и снизу плана.

Внутри плана здания проставляют ширину и глубину каждого помещения, толщину стен и перегородок, сечения столбов, размеры дверных проемов. На плане указывают названия помещений и их площади в м2 (цифры заключают в кружок или подчеркивают). Если на плане невозможно указать название помещений, то составляют экспликацию, в которой указывают наименования и площади помещений в м2.

Вне контура плана наносят линии сечения разрезов со стрелками, показывающими направление взгляда, и обозначают их цифрами или буквами по ГОСТу 2.305-68.

На плане промышленного здания сплошными тонкими линиями показывают рельсовые пути и контуры основного технологического оборудования, влияющего на конструктивное решение. Штриховыми линиями, обозначают контуры посадочных площадок, подпольные каналы, перекрытые съемными плитами, подкрановые пути, монорельсы, кран-балки и т. п. К этим элементам чертежа  должны быть даны соответствующие поясняющие надписи, например: моторельс 1,0 т; электрокабельный тоннель и т. п.

Алгоритм выполнения работы

  - Вычертить план этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей) (см. приложение №14)

Приложение №14

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №31

Тема: Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Цель работы: выполнить чертеж фасада здания

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, формат А3,А4

Теоретическая часть

Исходными чертежами для вычерчивания фасада являются планы и разрез здания.

По планам и разрезам в принятом масштабе чертежа определяют размеры габаритного прямоугольника фасада, который размещают в левой верхней части чертежного листа таким образом, чтобы оставить место для основной надписи, разбивочных крайних осей и высотных отметок.

Вычерчивание начинают с построения сетки фасада. Для этого на нижней горизонтальной стороне габаритного прямоугольника отмечают положение разбивочных осей, оконных и дверных проемов и простенков. Через полученные точки проводят очень тонкие вертикальные прямые.

На вертикальной стороне габаритного прямоугольника по высотным размерам и отметкам, снятым с разреза здания, проставляют отметки низа и верха оконных и дверных проемов, низа плит балконов и лоджий, отметки цоколя, парапета, конька, верха труб и проводят горизонтальные прямые. Построенная сетка вертикальных и горизонтальных прямых, определяет основные контуры фасада, контуры проемов, лоджий и т.п.

Линии чертежа обводят в соответствии с существующими требованиями:

• линия контура земли толщиной 0,6 - 0,8 мм;

• линия контура фасада, проемов, ограждений, цоколя, уступов, ступеней 0,4 - 0,6 мм;

• линии заполнения проемов, разрезки панельных стен, деталей отделки фасада 0,2 - 0,3 мм.

Слева и справа от изображения фасада выносятся на одну вертикальную линию отметки земли, цоколя, верха и низа оконных проемов, карниза или парапета, конька, крыши, верха дымовентиляционных труб и т.п.

Алгоритм выполнения работы

  - выполнить чертеж фасада здания с использованием САПР (см. приложение №15)

Приложение №15

Практическая работа №32

Тема: Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Цель: Вычертить разрез зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Практическая работа №33

Тема: Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Цель работы: Вычертить с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А4.

Алгоритм работы

- Вычертить разрез зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей) (см. приложение №16)

- Вычертить с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).

Приложение №16

Практическая работа №34

Тема: ГР №8 Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).

Цель работы: Выполнитье с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.

Теоретическая часть

ЧЕРТЕЖИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Железобетон – это композиционный строительный материал, в котором соединены в единое целое бетон и стальная арматура. Бетон представляет собой камневидный материал, состоящий из затвердевшей смеси цемента, песка, гравия, воды и специальных добавок. Он обладает способностью, присущей большинству искусственных и природных каменных материалов: хорошо работать на сжатие, но плохо сопротивляться растяжению. Так, прочность бетона при растяжении составляет всего лишь около1/10 – 1/17 его прочности на сжатие. Поэтому растянутую зону конструкции армируют стальной арматурой, которая воспринимает растягивающее напряжение. Совместной работе бетона и стальной арматуры способствует хорошее сцепление между ними и близость коэффициентов температурного расширения; бетон к тому же защищает арматуру от коррозии и резких колебаний температуры. Для бетонных и железобетонных конструкций применяется бетон с классами прочности на сжатие В7,5; В10; В15; В20;В30 и другие.

Арматура

Арматура может быть жесткой из прокатных профилей (швеллер, двутавр, уголок) и гибкой из стержней круглого или периодического профиля (рис.1).

Рис. 1. Виды арматуры: а) прокатные профили; б) гладкая стержневая; в) гладкая проволочная; г) горячекатаная периодического профиля; д), е) пряди из проволоки; ж) холодносплющенная; з) сварная сетка

Наибольшее применение находят стержневая арматура классов А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V и А-VI и проволока классов Вр-I, В-II, Вр-II (табл. 1). Арматура классов А-I, А-II, А-III и проволока классов Вр-I используются для армирования обычных железобетонных конструкций; арматура классов А-IV, А-V и А-VI, проволока классов В-II, Вр-II и арматурные канаты К-7, К-19 используются для предварительно напряженных конструкций. Совместная работа бетона и арматуры обеспечивается их взаимным сцеплением, которое осуществляется с помощью продольных и поперечных выступов арматуры периодического профиля, крюков (рис.2), лапок (рис.3) и других приспособлений на концах стержней гладкой арматуры. На рисунках d – диаметр арматуры, Δk – прибавки на крюки и лапки

Арматуру располагают на некотором расстоянии от поверхности конструкции, создавая из бетона защитный слой, предохраняющий арматуру от внешней среды с целью предупреждения коррозии стали. Толщина защитного слоя зависит от вида конструкции и агрессивности среды, в которой будет эксплуатироваться данная конструкция. Толщину защитного

слоя бетона устанавливают в зависимости от вида и диаметра арматуры, размера сечений элемента, вида и класса бетона, условий работы конструкции и т. д., но, как правило, не менее диаметра арматуры. По своему назначению различают следующие виды арматуры (рис.4): рабочая, распределительная, хомуты, монтажная и закладные детали. Рабочая арматура (1) воспринимает основные растягивающие усилия. Распределительная арматура (2)  укладывается поперек рабочей и служит для более равномерного распределения нагрузки на рабочие стержни, сохранения их взаимного размещения при бетонировании, а так же для восприятия усадочных и температурных усилий в бетоне. Хомуты (3) и поперечные стержни (4), обеспечивают неизменное положение рабочей арматуры и одновременно воспринимают часть на грузки. Хомуты и поперечные стержни ставят по всей длине железобетонного изделия через определенные расстояния, называемые шагом. Величина шага рассчитывается или принимается конструктивно.

Монтажная арматура (5) устанавливается в сборных конструкциях для восприятия монтажной нагрузки, возникающей от собственного веса конструкции при подъеме ее из опалубки.

Закладные детали предназначены для соединения отдельных конт рукций. Они представляют собой закрепленные в бетоне полосовую, угловую сталь или стержни (рис.5).

Арматурные изделия

Отдельные арматурные стержни связывают между собой в арматурные изделия или соединяют при помощи точечной контактной сварки: сетки (С), каркасы плоские (КР) или каркасы пространственные (КП). Арматурные сетки и каркасы изготовляют в арматурном цехе, оборудованном резательными, гибочными и сварочными аппаратами. Изготовление арматурного изделия складывается из следующих операций: подготовка проволочной и прутковой стали чистки, правки, резки, стыкования, гнутья; сборка стальных стержней в виде плоских сеток и каркасов; изготовление пространственных арматурных каркасов, включая приварку монтажных петель, закладных деталей, фиксаторов. Сетки и каркасы могут быть образованы перевязкой стержней в местах их пересечения мягкой вязальной проволокой (диаметром 0,8-1,0 мм).

Этот способ образования сеток и каркасов требует больших затрат ручного труда, но позволяет изготовлять арматурные сетки и особенно каркасы из стержней любой формы (прямых, ломаных, криволинейных) при пересечениях под различными углами и при любом расположении стержней в пространстве. Применение контактной точечной сварки обеспечивает высокую механизацию арматурных работ. Сварные арматурные изделия подразделяются на типы: арматурные сетки, арматурные каркасы, отдельные стержни арматуры со сварными стыковыми соединениями по длине стержня. Сварные арматурные сетки изготовляют из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах пересечений сваркой (крестообразное соединение) с квадратными или прямоугольными ячейками. Сетки выпускают плоскими или рулонными.

Сварные арматурные каркасы изготовляют из продольных и поперечных стержней, соединенных в местах пересечения сваркой (крестообразное соединение). Продольные и поперечные стержни каркасов в одном  направлении имеют стержни одинакового или разных диаметров. Каркасы изготовляют плоскими или пространственными. Наибольший эффект достигается при разделении арматуры на плоские элементы сварные сетки и каркасы, которые затем объединяют в пространственные каркасы (рис.6) на специальных сварочных машинах. Арматурные изделия размещают в железобетонных элементах в соответствии с характером их работы под нагрузкой (рис.7).

Виды железобетонных конструкций

Железобетонные конструкции нашли широкое применение в строительстве в виде плит, балок, фундаментов, колонн, стеновых панелей, блоков и т. п. (рис. 8). Плиты являются простейшей железобетонной конструкцией. В ее нижнюю растянутую зону в направлении пролета укладывают рабочую арматуру. Железобетонные плиты армируют в большинстве случаев сварными сетками. Распределительную арматуру Ø3-6 мм ставят без дополнительных расчетов, то есть конструктивно. Стеновые панели и блоки могут быть одно и многослойные. Однослойные панели выполняют из легкого бетона, а многослойные с теплоизоляционным слоем.

Рис. 8. Типовые железобетонные изделия: а) фундаментная плита; б), в) стеновые блоки подвала; г) ребристая плита перекрытия; д) плита перекрытия с круглыми пустотами; е) ригель или прогон; ж) колонна; з) лестничный марш; и) проступь; к) балконная плита

Балки применяют прямоугольного, таврового и двутаврового сечения. Балки чаще всего армируют сварными каркасами, состоящими из рабочих стержней и поперечной арматуры. Колонны используют главным образом квадратного, прямоугольного или двутаврового сечения. Колонны армируют отдельными стержнями или сварными каркасами. В первом случае помимо рабочей арматуры ставят замкнутые хомуты, привязанные к арматуре проволокой, а при армировании каркасами  поперечные стержни. Диаметр рабочей арматуры не менее 12 мм для монолитных колонн и не менее 16 мм для сборных колонн. Диаметр хомутов и поперечных стержней 6-10 мм, но не менее ¼ от диаметра рабочей арматуры колонны. Защитный слой бетона 25-50 мм. Железобетонные фундаменты являются основным видом фундаментов под колонны. В монолитных конструкциях чаще всего применяют фундаменты ступенчатого и стаканного типов. Стенки стакана и нижнюю плиту фундамента армируют. При армировании нижней плиты чаще всего используют сетки с диаметром стержней не менее 10 мм. Защитный слой бетона – 30-70 мм.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рабочие чертежи железобетонных конструкций выполняются в соответствии с требованиями ГОСТов системы проектной документации для строительства (СПДС) и единой системы конструкторской документации (ЕСКД). В состав рабочих чертежей включаются чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (схемы расположения элементов конструкций), рабочие чертежи арматурных изделий и рабочие чертежи бетонных и железобетонных элементов конструкций.

Арматурным изделиям присваивается порядковый номер, например: С1, КР1, КП14. Изображения арматурных изделий выполняются в масштабе 1:10 или 1:20. На чертежах видов и сечений арматурных изделий проставляются габаритные размеры и привязки стержней относительно друг друга. На строительных чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307 и с учетом требований ГОСТ 21.501 размеры наносят в миллиметрах в виде замкнутой цепочки без указания единицы измерения. Размерная линия ограничивается засечками  короткими штрихами длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. Толщина линии засечки равна толщине сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. Размерные линии должны выступать за крайние выносные на 1-3 мм (рис.9).

Размерное число высотой 5 мм располагают над размерной линией примерно на расстоянии 0,5-1 мм как можно ближе к ее середине. Выносная линия должна выступать за размерную на расстояние 1-3 мм. Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не менее 10 мм. Однако в практике проектной работы это расстояние принимают равным 14-21мм. Свободное поле используется для простановки позиций на линиях-выносках и для обозначения способов сварки сварных соединений. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм. Основные типы и условное обозначение сварных соединений арматуры железобетонных конструкций устанавливают ГОСТ 14098 и ГОСТ

2.312. От изображения сварного шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Буквенно-цифровое обозначение

сварных соединений представлено на рис.10.

На рис. 11 представлены примеры обозначения сварных соединений, где: К1-Кт – контактная точечная сварка с крестообразным соединением двух стержней; К2-Кт – контактная точечная сварка с крестообразным соединением трех стержней; С1-Ко – контактная стыковая сварка стержней одинакового диаметра; С2-Кн – контактная стыковая сварка стержней разного диаметра.

Рис. 11. Условные обозначения сварных соединений арматурных изделий

Стержням, входящим в арматурное изделие, на чертеже присваивается номер позиции. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений, и группируют в колонку или строчку по возможности на одной линии. Линии-выноски не должны пересекаться собой и пересекать по возможности размерные линии и элементы изображения. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. Для сокращения объема графических работ расположенные на равных расстояниях стержни одной позиции наносят только по концам изображения каркаса или сетки и в местах изменения шага стержней. В этом случае под полкой линии-выноски с обозначением позиции стержня указывают его шаг. Такое изображение называется упрощенным и выполняется по ГОСТ 21.501.

На рис.12 показаны аксонометрическая проекция пространственного каркаса КП1 (а) и его ортогональная проекция (б) – упрощенное изображение по ГОСТ 21.501, где 1,3 – рабочая арматура, 2 – рабочая отогнутая арматура, 4 – хомуты.

Ведомость деталей

Рис. 14. Заполнения ведомости деталей для стержней сложной конфигурации

Общая длина стержня ∅10 мм позиции 3 (см. рис. 14) складывается из размера 5450 мм и прибавки ΔК на два крюка (табл.3), равной 130 мм:

L = 5450 + 130 = 5580 мм.

Ведомость деталей располагается на свободном поле чертежа или над основной надписью. Размеры хомутов (рис. 15, а) указываются по внутренним граням, а гнутых стержней (рис.15, б, в) по наружным. Размеры крюков и лапок на эскизе не ставятся, но учитываются при подсчете общей длины стержня.

В состав основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций входят чертежи элементов монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций. Элементам железобетонных конструкций присваиваются буквенные обозначения вида конструкции и порядкового номера элемента: Б – балки, ЛМ – лестничные марши, К – колонны, Ф – фундаменты и т. д. Для монолитных конструкций к буквенному обозначению добавляется индекс «м», например, Пм – плита монолитная. Порядковые номера маркировки принимают отдельно для каждого вида элементов, например, колонны К1, К2; фундаменты Ф1, Ф2.

В состав документации на строительные изделия в общем случае включают сборочный чертеж, спецификацию, чертежи деталей и, при необходимости, технические условия. Сборочные чертежи отдельных элементов конструкций состоят из видов, разрезов, сечений, схем армирования. На этих чертежах указывают все данные для изготовления, транспортирования и монтажа изделий. Их выполняют в масштабах 1:20, 1:50, 1:100. Масштабы изображения следует принимать минимальными. Принятый масштаб должен обеспечивать компактное изображение и удобное пользование чертежом.  На видах и разрезах элементов конструкций проставляются габаритные размеры, показываются отверстия и закладные детали с их привязками к контуру бетона. Для простых конструкций допускается совмещать виды и схемы армирования на одном изображении. В сборочный чертеж кроме видов, разрезов и сечений включают схему армирования. Схема армирования (рис.16) представляет собой чертеж монолитных или сборных элементов железобетонных конструкций на котором показывают расположение арматурных изделий (сборочных единиц), закладных изделий и деталей (одиночных стержней), защитный слой бетона, контуры конструкций и т.п.

Арматурные стержни и изделия из них изображаются на схемах армирования в соответствии с ГОСТ 21.501 (табл.4).

Условные изображения арматурных изделий (ГОСТ 21.501-93)

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| Обычная арматура |  |
| Арматурный стержень: |  |
| – вид сбоку |  |
| – сечение |  |
| Арматурный стержень с анкеровкой: |  |
| – с крюками |  |
| – с отгибами под прямым углом |  |
| Анкерные кольцо и пластина |  |
| вид с торца |  |
| Арматурный стержень с отгибом под прямым углом: |  |
| – идущий под прямым углом |  |
| – в документации, предназначенной для микрофильмирования, и там, где стержни расположены друг к другу очень близко |  |
| – идущим в направлении к читателю |  |
| Предварительно напряженная арматура |  |
| Предварительно напряженные арматурный стержень или трос: |  |
| – вид сбоку |  |
| – сечение |  |
| Поперечное сечение арматуры с последующим натяжением, расположенной в трубе или канале |  |
| Анкеровка у напрягаемых концов |  |
| Заделанная анкеровка |  |
| вид с торца |  |
| Съемное соединение |  |
| Фиксированное соединение |  |
| П р и м е ч а н и е. Допускается предварительно напряженную арматуру показывать сплошной очень толстой линией. |  |
| Арматурные соединения |  |
| Один плоский каркас или сетка: |  |
| условно |  |
| упрощенно (поперечные стержни наносят по концам каркаса или в местах изменения шага стержней) |  |
| Несколько одинаковых плоских каркасов или сеток |  |
| П р и м е ч а н и е. Арматурные и закладные изделия изображают очень толстой сплошной линией |  |

Таблица 4

Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плане | в разрезе |
| Колонна |  |  |
| а) железобетонная: |  |  |
| сплошного сечения |  |  |
| двухветвевая |  |  |
| б) металлическая: |  |  |
| сплошностенчатая |  |  |
| двухветвевая |  |  |
| П р и м е ч а н и е. Изображение А – для колонн без консоли, Б и В – для колонн с консолью |  |  |
| Ферма |  |  |
| П р и м е ч а н и е. Изображение А – для фермы железобетонной, Б – для фермы металлической |  |  |
| Плита, панель |  |  |
| Связь металлическая: |  |  |

На схемах армирования проставляются габаритные размеры конструкции, привязки арматуры к контуру бетона и толщина защитного слоя. Толщина защитного слоя бетона указывается на сечении от внешней поверхности стержня до ближайшей грани элемента (см. рис.16).

На схемах армирования арматурным, закладным изделиям, деталям присваивается номер позиции в соответствии со спецификацией на конструкцию.

Спецификацию выполняют по ГОСТ 2.108 и ГОСТ 2.113 с учетом дополнительных требований: графы «Формат» и «Зона» исключают; размер графы «Поз.» принимают равной 10 мм; графы «Наименование» –60 мм. Обозначение изделия одновременно находит отражение в его спецификации, в которую включают обозначение соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его марке через точку индекса ''И'' и через тире марки изделия или его порядкового (позиционного) номера.

Пример: 845-5-КЖ.И-Б1

В обозначение сборочного чертежа изделия включают обозначение изделия и код документа.

Пример: 845-5-КЖ.И-Б1СБ

Спецификация составляется по разделам: сборочные единицы, изделия закладные, детали и материалы. В подразделе «Материалы» указываются материалы конструкции (например, бетон). В графе «Поз.» указывают порядковый номер изделия и отдельных стержней. В графе «Обозначение» указывается обозначение чертежа или типовой серии, где разработано арматурное или закладное изделие.

Объем бетона на изготовление конструкции (в м3) записывается в графе «Примечание» с указанием единицы измерения. Объем бетона определяется произведением габаритных размеров контура бетона конструкции.

Требования к расположению спецификации на элементы железобетонных конструкций такие же, как и для спецификации на арматурные изделия. Пример заполнения спецификации балки Б1, изображенной на рис.16, приводится на рис. 17.

Спецификация балки Б1

Задание

- Выполнить схему расположения фундаментов и фундаментных балок (см. приложение №17)

- Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- Чем отличается маркировка сборных  и монолитных элементов железобетонных конструкций? (2  балла)

- Что такое схема расположения сборных конструкций? (2  балла)

- Какие обозначения наносят на схемах расположения сборных конструкций? (2  балла)

- В чем отличие вида элемента железобетонной конструкции от схемы армирования? (2  балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 5-3 |
| хорошо | 7-6 |
| отлично | 8 |

## Графические критерии

### Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

### Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

- Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 5.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 5.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 5.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 5.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 5.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 5.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 6.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 6.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 6.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 6.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |

Приложение №17

Литература:

Ю.И. Короев  К 68    Черчение для строителе: Учеб. для проф. учеб. заведений \Ю. И. Короев- 8-е изд., стереотип. М. : Высш. шк.,-2003.—256с:чел

Практическая работа №35

Тема: ГР №9 Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).

Цель работы: выполнить чертеж металлоконструкций.

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3,А4.

Задание:

- Выполнить чертежи элементов металлических конструкций (см. приложение №18)

- Графическую работу оформить на формате А3

- Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- Назовите основные виды строительных чертежей. (2 балла)

- Перечислите и назовите изображения данные на чертеже. (2 балла)

- Какими знаками обозначают на чертежах отметки уровней элементов зданий или конструкций? (2 балла)

- Как обозначают на чертежах ссылки на выносные элементы? (2 балла)

- Что означает следующая запись на полке линии-выноски: 2140×90×8? (2 балла)

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 7-4 |
| хорошо | 9-8 |
| отлично | 10 |

## Графические критерии

- Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

- Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины  1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

- Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 5.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 5.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 5.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 5.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 5.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 5.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 6.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 6.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 6.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 6.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 7. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 7.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 7.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 7.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 7.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 7.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 7.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 7.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 7.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 7.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -  | -1 |
| 7.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 7.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 7.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 7.13. | Не все размеры | -3 |
| 7.14. | Повторение размера | -1 |
| 7.15. | Нет размеров | -10 |

Приложение №18

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

В-8

В-9

В-10

В-11

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. – 6-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-219с.: ил. ISBN 5-06-004363-0.

- Короев Ю. И. К 68 Черчение для строителей: Учебник для проф. Учеб. Заведений/Ю. И. Короев. 8-е изд., испр.-М.: Высш. шк., 2003-256с.: ил. ISBN 5-06-003739-8.

- .ГОСТы «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства»

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр « Аккдемия», 2008.-400 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учеб. Для немаш.спец.вузов.-3-е изд.стер.-М.: Высшая.шк.,2000.-365 с.:ил.

Дополнительные источники

- Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»). Миронова Р. С., Миронов Б.Г. М 64 Инженерная графика: Учеб. Пособие. – 2-е изд.,

- испр. – М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. ISBN 5-06-00382-5 (Высшая школа) SIBN 5-7695-0615-6 (Изд. Центр «Академия»)

Интернет-ресурс

- Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

- Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Практическая работа №22

Тема: Выполнение и чтение чертежа деревянной конструкции

Цель работы: выполнить и прочить чертеж деревянной конструкции

Оснащение занятия: интернет ресурсы, дополн. литер., мультимедиапроектор, компьютеры с лиценз. программ.обеспичением, рабочая тетрадь, формат А3.