Методическая разработка

олимпиады профессионального мастерства по компетенции:

«Геодезия»

| специальность СПО: | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Курс | II |
| Автор (составитель): | Я.С.Голованова, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ КТиХО |

Тольятти, 2022

|  | РАССМОТРЕНО |
| --- | --- |
|  | МО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
|  | Протокол № |
|  | от . |

| Автор (составитель): | Я.С.Голованова, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ КТиХО |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность

Методическая разработка для проведения олимпиады профессионального мастерства по компетенции «Геодезия» (для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.)

Методическая разработка к проведению олимпиады по дисциплине «Основы геодезии» направлена на реализацию Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В методической разработке предложены теоретические и практические задания, по которым можно судить о том, как подготовлен студень второго курса к промежуточной аттестации.

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1. | Введение…………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка………………..…………………………………… | 5 |
| 3. | Сценарий олимпиады……….……………………………………………… | 8 |
| 4. | Модуль «А»…………………………………………………………………. | 9 |
| 5. | Модуль «Б»…………………………………………………………………. | 14 |
| 5.1. | Пример выполнения задания………………………………………………. | 15 |
| 5.2. | Индивидуальные задания…………………………………………………. | 20 |
| 5.3 | Приложения к заданию…………………………………………………….. | 21 |
| 6. | Комплект оценочных средств…………………………………………….. | 24 |
| 7. | Подведение итогов…………………………………………………………. | 27 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ.

Геодезист – специалист, имеющий профессиональное образование и осуществляющий геодезическую деятельность в области основных (астрономо-геодезических, гравиметрических, спутниковых) и прикладных геодезических работ. Геодезист должен применять необходимые знания и умения: при производстве геодезических работ в строительстве; при планировке и застройке городов; при геодезических работах на промышленных площадках; при проектировании и строительстве гидротехнических, подземных сооружений и тоннелей, геодезических работ для земельного кадастра, при организации инженерно-геодезических работ и безопасности жизнедеятельности и т.д.

Котлован является начальным этапом строительных работ. От правильности его форм, глубины и других параметров зависит качество будущего строения, поэтому прежде чем начинать земляные работы или строительство дома на готовом котловане, необходимо произвести геодезическую контрольную съёмку. На основании полученных данных составляется схема котлована и сопроводительная документация. Зная особенности проведения каждого этапа, провести работы будет гораздо проще.

Исполнительная схема – это строительная документация, прилагается к актам освидетельствования скрытых работ или актам освидетельствованиям ответственных конструкций в соответствии со СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

Для чего нужна исполнительная схема? Для определения соответствия выполненных работ с проектной документации, для оценки качества выполненных работ.

# 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Проведение олимпиад стимулирует интеллектуальную деятельность студентов, развивает творчество. Олимпиада призвана способствовать повышению качества среднего профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечения профессиональной мобильности выпускников. Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, проявить творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умением на практике применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные.

Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся по различным профилям подготовки.

Основными задачами Олимпиады являются:

- повышение интереса обучающихся к своей будущей профессии и ее социальной значимости;

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления;

- проверка качества знаний студентов об основных способах геодезических работ;

- выявление уровня профессиональной компетентности в области применения геодезических приборов в строительстве;

- развитие умения обучающихся в использовании нормативно - технической и справочной литературы для самостоятельного решения предложенных задач;

- проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности.

Участие в олимпиаде для многих студентов – это, прежде всего, возможность:

- закрепить полученные знания, необходимые для успешной профессиональной   деятельности;

- определить и развить свои способности и интересы;

- приобрести опыт самостоятельной работы;

- самореализоваться;

- повысить свой авторитет в учебной группе и среди преподавателей;

В методической разработке олимпиады профессионального мастерства по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений описывается методика подготовки и проведения олимпиады для студентов второго курса очной формы обучения.  Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, контроля и повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.

Внеаудиторное мероприятие направлено на контроль качества профессиональной подготовки студентов по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и развитие общих компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Программа олимпиады включает:

Модуль «А» «Тестовые задания»

Модуль «Б» «Практическое задание»

Методические материалы содержат рекомендации по порядку проведения олимпиады, рекомендации по оцениванию тестовых заданий и практических заданий участников олимпиады, а также пример решения практического задания

3. Сценарий олимпиады.

1. Организационный момент – 5 минут:

1.1 Проверка присутствующих.

1.2 Сообщение целей олимпиады.

1.3 Формирование стимулирующе-мотивационного компонента (значимость и важность данного мероприятия для дальнейшей учебной деятельности студентов и профессиональной деятельности техника-строителя).

1.4 Проведение вводного инструктажа по безопасности труда.

2. Основная часть – 85 минут:

2.1 Модуль А «Тестовые задания»

Выполнение тестовых заданий.

2.2 Модуль Б «Практическое задание»

Выполнение практического задания и заполнение индивидуальных бланков (см. Приложение 1).

3 Работа жюри – 10 минут:

3.1 Сообщение о достижении целей олимпиады.

3.2 Подведение итогов олимпиады. Награждение победителя и призеров.

4. Модуль «А» - Тестовые задания.

1.Поставить линии связи между соответствующими парами объектов

| 1. Угол |  | А. Топокарта |
| --- | --- | --- |
| 2. Превышение |  | Б. 0-90° |
| 3. Азимут |  | В. Четкость изображения |
| 4. Румб |  | Г. Отсчет |
| 5. Масштаб |  | Д. Теодолит |
| 6. Кремальера |  | Е. Нивелир |
| 7. Микрометр |  | Ж. 0-360° |

2. Поставить линии связи между соответствующими парами объектов

| 1. Сечение рельефа |  | А. Длина, ширина |
| --- | --- | --- |
| 2. Площадь дороги |  | Б. Горизонталь |
| 3. Горизонтальный круг |  | В. Лимб и алидада |
| 4. Профиль местности |  | Г. Гора, яма, седловина |
| 5. Рельеф местности |  | Д. Вертикальный разрез |
| 6. Горизонт инструмента |  | Е. Высотная привязка |
| 7. Репер |  | Ж. Расстояние от уровенной поверхности до центра объектива |

3. Выбрать вариант правильного ответа

Определить уклон линии, если горизонтальное проложение L=75 м, а превышение точек составляет 1,5 м.

- 0,002

- 0,02

- 1,02

4.Установи последовательность работ при производстве площадного нивелирования.

- Деление площадки на участки (станции)

- Составление журнал-схемы

- Нивелирование площадки

- Вычисление горизонта прибора

- Занесение отметок в журнал-схему

5.  Выбрать вариант правильного ответа

Превышение линии – это …

- Разность между высотными отметками точек

- Разность между координатами точек

- Сумма высотных отметок двух вершин

6. Продолжить ответ

Невязка – это…

- Разность между теоретическим и практическим значениями

- Разность между практическим и теоретическим значениями

- Ответ 1 и 2 верны

7. Выбрать правильный ответ

При обработке полевых измерений вычисленная невязка

- Подлежит увязке

- Сравнивается с допустимой

- Ответы 1 и 2 верны

8. Выбрать правильный ответ

Для построения горизонталей на топографическом плане надо знать

- Высотные отметки точек

- Сечение рельефа

- Ответы 1 и 2 верны

9.Ответить на вопрос (да или нет)

Горизонтальное проложение линии меньше, чем её длина на местности?

10. Дать краткий ответ

- Какими винтами проводится юстировка?

- Какими винтами горизонтируется прибор?

- Какими винтами прибор точно устанавливается на наблюдаемый предмет?

11.Продолжить ответ

Линия, соединяющая точки с одинаковыми высотными отметками называется…..

12. Выбрать вариант правильного ответа

Высотная отметка точки 125,257 м, а отсчет по черной стороне рейки на эту точку составляет 1358 мм, ГИ станции будет равен:

- 123,899 м

- 126,615 м

- 138,837

13. Выбрать вариант правильного ответа

Масштаб – это…

- Отношение длины линии на плане к длине линии на местности

- Отношение длины линии на местности к её длине на плане.

- Ответы 1 и 2 верны

14. Вставить пропущенные слова

При определении недоступного расстояния в треугольнике измеряются………..и……..

15. Выбрать вариант правильного ответа

Сумма (итог) по исправленным значениям при увязке должна быть равна

- Невязке с противоположным знаком

- Сумме практической

- Сумме теоретической

16. Выбрать вариант правильного ответа

ГИ на станции равен 80,349 м, а отсчет по черной стороне рейки на точку  -  «1325 мм». Высотная отметка точки будет равна:

- 81,764 м

- 78,032 м

- 79,024 м

17. Выбрать вариант правильного ответа

Румб линии r в третьей четверти определяется по формуле?

- r = α + 180°

- r = α - 180°

- r = 180° - α

18. Выбрать вариант правильного ответа

Как определяется превышение при нивелировании способом из середины:

- h = 3 + П

- h = П - 3

- h = 3 – П

19. Выбрать вариант правильного ответа

Нивелирование, выполняемое с помощью горизонтального луча визирования:

- геометрическое

- гидростатическое

- тригонометрическое

20. Выбрать вариант правильного ответа

Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна:

- горизонтальной оси теодолита

- вертикальной оси теодолита

- оси цилиндрического уровня

21. Выбрать вариант правильного ответа

Совокупность разнообразных неровностей земной поверхности:

- превышение точек

- характер местности

- рельеф местности

22. Выбрать вариант правильного ответа

Фигура Земли, ограниченная уровнем поверхности, совпадающей с поверхностью Мирового океана и продолженная под материками:

- геоид

- эллипсоид

- шар

23. Выбрать вариант правильного ответа

При проверке правильности монтажа конструкций составляются:

- исполнительные схемы

- поэтажные планы здания

- протоколы разногласий

24. Выбрать вариант правильного ответа

Прямой дирекционный угол α = 197°. Чему равен обратный дирекционный угол:

- 17°

- 163°

- 167°

25. Выбрать вариант правильного ответа

Румб r=68°12’ направления ЮЗ, чему равен дирекционный угол

- 68°12’

- 248°48’

- 111°48’

5. Модуль «Б» - Практическое задание.

Камеральные работы при выполнении проекта вертикальной планировки

На основании индивидуальных заданий необходимо:

- Вычертить схему котлована с заданными размерами.

- На основании схемы нивелирования котлована вычислить горизонт прибора.

- Произвести расчет абсолютных отметок всех вершин квадратов дна котлована в журнале технического нивелирования («Журнал нивелирования»).

- Вычислить условные отметки всех вершин квадратов («Ведомость вычисления условных отметок»).

- Вычислить проектную отметку горизонтальной площадки.

- Произвести расчеты рабочих отметок. Проектной отметкой является средняя из 12 абсолютных отметок («Ведомость вычисления рабочих отметок»).

- Произвести вычисления точек нулевых работ и определить длины линий «x» с контролем. Длина стороны квадрата 5 м. («Ведомость вычисления точек нулевых работ»).

- Произвести определение площадей получившихся фигур. Определить среднюю рабочую отметку каждой фигуры и вычислить объемы этих фигур. Произвести вычисление баланса земляных работ («Ведомость вычисления объема земляных работ»).

- Вычертить исполнительную схему котлована.

.

  - Пример выполнения ЗАДАНИЯ.

- Вычертить схему котлована 10х15м.

Рис.1. Схема котлована

- На основании схемы нивелирования котлована вычислить горизонт прибора.

Рис.2 Схема нивелирования котлована

HГП.ч=Hскв+lскв.ч=1352,12м+1578мм=1353,698м

HГП.кр=Hскв+lскв.кр=1352,12м+6378мм=1358,498м

- Вычислить абсолютные отметки дна котлована

| По черной стороне | HА1=HГП-lА1=1353,698-5,078=1348,62 |
| --- | --- |
| По красной стороне | HА1=HГП-lА1=1358,498-9,878=1348,62 |
| Среднее | 1348,62 |
| По черной стороне | HА2=HГП-lА2=1353,698-5,058=1348,64 |
| По красной стороне | HА2=HГП-lА2=1358,498-9,858=1348,64 |
| Среднее | 1348,64 |

- Для облегчения расчетов вводят в расчетную формулу понятие: условная отметка h'. Вычисляют условную отметку для каждой вершины квадрата:

h'A1=Hфакт-Hmin=1348,62-1348,567=0,053

h'A2=Hфакт-Hmin=1348,64-1348,567=0,073

- Согласно топографическому плану вычисляют: h1, h2, h4.

h1 – сумма отметок вершин квадратов, принадлежащих только одному квадрату;

h'1=0,053+0,044+0,068+0,099=0,264

h2 – сумма отметок вершин квадратов общих для двух смежных квадратов:

h'2=0,073+0,053+0,076+0,096+0,053=0,351

h4 – сумма отметок вершин, объединяющих четыре квадрата;

h'1=0,04+0,116=0,156

- Вычислить проектную отметку горизонтальной площадки по формуле:

Нпр=Нmin+h'1+2h'2+4h'44n=

=1348,567+0,264+2∙0,351+4∙0,1564∙6=1348,63

Нmin – наименьшая из фактических отметок вершин квадратов,

n – число квадратов.

- Вычислить рабочие отметки вершин квадратов.

∆hА1=Hпр-Hфакт=1348,63-1348,62=0,01

∆hА2=Hпр-Hфакт=1348,63-1348,64=-0,01

- Вычислить положение точек нулевых работ

Положение точек нулевых работ определяют аналитическим способом по формуле:

l1=∆h1∙l∆h1+∆h2=0,013∙50,013+0,023=1,805

l2=∆h2∙l∆h1+∆h2=0,023∙50,013+0,023=3,195

Проверка:

l1+l2=l

где h2 – рабочая отметка выемки; h1 – рабочая отметка насыпи; l – длина стороны квадрата; l1 и l2 – расстояния, определяющие положение точек нулевых работ на стороне квадрата (рис.3.).

Рис.3. Определение положения точек нулевых работ

Рис.4. картограмма земляных работ

- Составить ведомость вычисления объемов земляных масс

| Номер фигуры | Площадь фигуры, м2 | Средняя рабочая отметка | Объемы земляных работ, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выемка (–) | Насыпь (+) |
| 1 | 2,55 | -0,01 | 0,026 |  |
| 2 | 1,895 | -0.01 | 0,02 |  |
|  |  |  | 1nVвыемки | 1nVнасыпи |

- Вычертить исполнительную схему котлована

На исполнительной схеме указываются:

- Отклонения фактических отметок дна котлована от проектных

- Проектная отметка дна котлована

- Фактические высоты точек котлована

Рис.4. Исполнительная схема котлована

Вывод: вычисленные отклонения отметок дна котлована соответствуют требованиям, прописанным в нормативных документах. (СП 45.13330.2017. таблица 6.3.)

| Варианты | Отметка репера (м) | Масштаб плана | Сторона квадрата (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1564,65 | 1:100 | 5 |
| 2 | 1368,56 | 1:100 | 5 |
| 3 | 1265,98 | 1:100 | 5 |
| 4 | 1625,59 | 1:100 | 5 |
| 5 | 1265,26 | 1:100 | 5 |
| 6 | 1448,55 | 1:100 | 5 |
| 7 | 1662,45 | 1:100 | 5 |
| 8 | 1256,56 | 1:100 | 5 |
| 9 | 1354,55 | 1:100 | 5 |
| 10 | 1556,58 | 1:100 | 5 |

5.2. Индивидуальные задания для модуля «Б».

5.3. Приложения к заданию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ

НРП 1 = _____________     Горизонт инструмента_________

| Номера пикетов | Отсчеты по рейке (черные) | Отметки | Отсчеты по рейке (красные) | Отметки | Средние отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП 1 |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  |  |
| А2 |  |  |  |  |  |
| А3 |  |  |  |  |  |
| А4 |  |  |  |  |  |
| Б1 |  |  |  |  |  |
| Б2 |  |  |  |  |  |
| Б3 |  |  |  |  |  |
| Б4 |  |  |  |  |  |
| В1 |  |  |  |  |  |
| В2 |  |  |  |  |  |
| В3 |  |  |  |  |  |
| В4 |  |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОТМЕТОК

| № Вершин | Фактическая высота | Минимальная высота из фактических | Условная отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 |  |  |  |
| А2 |  |  |  |
| А3 |  |  |  |
| А4 |  |  |  |
| Б1 |  |  |  |
| Б2 |  |  |  |
| Б3 |  |  |  |
| Б4 |  |  |  |
| В1 |  |  |  |
| В2 |  |  |  |
| В3 |  |  |  |
| В4 |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАБОЧИХ ОТМЕТОК

| № вершин | Высотные отметки | Проектная отметка | Рабочие отметки |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 |  |  |  |
| А2 |  |  |  |
| А3 |  |  |  |
| А4 |  |  |  |
| Б1 |  |  |  |
| Б2 |  |  |  |
| Б3 |  |  |  |
| Б4 |  |  |  |
| В1 |  |  |  |
| В2 |  |  |  |
| В3 |  |  |  |
| В4 |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧЕК НУЛЕВЫХ РАБОТ

| № x | Длина линии l, м. | h1 | h2 | h1 +h2 | Длина линии x, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

| № фигур | Площадь | Средняя рабочая отметка | Объемы, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + | - |

- Комплект оценочных средств.

Ответы на тестовые задания.

| Номер задания | Верный ответ | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-Д; 2-Е; 3-Ж; 4-Б; 5-А; 6-В; 7-Г. | 2 |
| 2 | 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д; 5-Г; 6-Ж; 7-Е. | 2 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1-4-2-3-5 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | Да | 1 |
| 10 | 1.Юстировочными; 2.Подъемными;3. Наводящими. | 2 |
| 11 | Горизонталь. | 1 |
| 12 | 2 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | Базис (сторона) и горизонтальные углы. | 2 |
| 15 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 1 |
| 19 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 1 |
| 25 | 3 | 1 |
|  | Итого | 30 |

| № п/п | Название | Аспекты | Доп.информация об аспекте | оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объективные оценки |  |  |  |  |
| 1 | Вычерчена схема котлована | Да/нет |  | 5 |
| 2 | Вычислен горизонт прибора | Да/нет |  | 5 |
| 3 | Выполнен расчет абсолютных отметок | Да/нет |  | 5 |
| 4 | Вычислена проектная отметка | Да/нет |  | 5 |
| 5 | Вычислены условные отметки | Да/нет |  | 5 |
| 6 | Вычислены рабочие отметки | Да/нет |  | 5 |
| 7 | Вычислены точки нулевых работ | Да/нет |  | 5 |
| 8 | Определены площади фигур | Да/нет |  | 5 |
| 9 | Вычерчена исполнительная схема котлована | Да/нет |  | 5 |
| Субъективные оценки |  |  |  |  |
| 1 | Вычерчена схема котлована |  | Без размеров | 0 |
|  |  |  | С размерами | 2 |
| 2 | Вычислен горизонт прибора |  | Только по черной стороне | 0 |
|  |  |  | По двум сторонам рейки | 2 |
| 3 | Выполнен расчет абсолютных отметок |  | Только по черной стороне | 0 |
|  |  |  | По двум сторонам рейки | 2 |
| 4 | Вычислены условные отметки |  | Не для всех вершин квадратов | 0 |
|  |  |  | Для всех вершин без ошибок | 2 |
| 5 | Вычислена проектная отметка |  | Вычислена с ошибкой | 0 |
|  |  |  | Вычислена без ошибки | 2 |
| 6 | Вычислены рабочие отметки |  | Не для всех вершин квадратов | 0 |
|  |  |  | Для всех вершин без ошибок | 2 |
| 7 | Вычислены точки нулевых работ |  | Вычислены без указания длины линии | 0 |
|  |  |  | Указана длина линии и | 2 |
| 8 | Определены площади фигур |  | Определены не полностью | 0 |
|  |  |  | Определены без ошибок | 2 |
| 9 | Вычерчена исполнительная схема котлована |  | Не указаны отклонения не написан вывод | 0 |
|  |  |  | Отклонения указаны, вывод сделан | 2 |
| 10 | Качество оформления ведомостей и чертежей |  | Грязное оформление, использование ластика. нечитаемость цифр | 0 |
|  |  |  | Оформление ведомостей и чертежей выполнено с помарками | 1 |
|  |  |  | Ведомость и чертежи составлены аккуратно с правильными исправлениями | 2 |
|  |  |  | Ведомости и чертежи составлены в карандаше, аккуратно, без исправлений, потертостей | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 66 |

- Подведение итогов.

| ФИО Участника | Модуль «А» Максимально - 30 балла | Модуль «Б» Максимально - 66 балла | Итог Максимально - 96 балла |
| --- | --- | --- | --- |