| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| на заседании МО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | Зам. директора по УМР |
| ________________________________ | ____________ / И.И. Уренева |
| Руководитель МО _____________ / Н.В.Стенькина | _________________ 202___г. |

Комплект оценочных средств

для оценки итоговых образовательных результатов

по междисциплинарному курсу

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

образовательной программы

подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

курс обучения 3

Тольятти, 2024 год

Разработчики:

ГАПОУ КТиХО             преподаватель спецдисциплин    Самокрутова М.Г

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

| Эксперты: |  |
| --- | --- |
| Техническая экспертиза: | Н.В.Роменская, старший методист ГАПОУ КТиХО |
| Содержательная экспертиза: | Н.В.Роменская, старший методист ГАПОУ КТиХО |

Протокол рассмотрения комплекта оценочных средств для оценки итоговых образовательных результатов по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

№__ от «____» _________20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Паспорт комплекта оценочных средств | 6 |
| 3 | Процедуры оценки: | 9 |
| 3.1 | Стандартизированный тест | 9 |
| 3.2 3.3 | Практические задания Практико-ориентированные задания | 14 21 |
| 4 | Комплект экзаменатора: | 34 |
| 4.1 | Инструменты оценки | 34 |
|  | Приложения. | 35 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения образовательных результатов по междисциплинарному курсу (далее МДК) 01.01 Проектирование зданий и сооружений в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (утв. приказом МОиН РФ от «22» апреля 2014г. №384).

Основаниями проведения оценочной процедуры по МДК являются следующие нормативные документы:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, утвержденная зам.директора по УМР ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» и прошедшая внутреннюю и внешнюю экспертизы;

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» по основным профессиональным образовательным программам СПО, утвержденное приказом директора колледжа от «16» сентября 2015 г. № 01-20/339;

Положение об организации образовательной деятельности студентов по индивидуальному плану (совмещение обучения с трудовой деятельностью в организациях, предприятиях и учреждениях) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», утверждённое приказом директора колледжа от «16» сентября 2015 г. № 01-20/339.

Оценочные средства по МДК содержатся в фонде оценочных средств (ФОС) по ПМ и представлены в различных формах.

Для оценки образовательных результатов используются: метод сопоставления с эталоном (ключом, модельным ответом), экспертная оценка деятельности по критериям, экспертная оценка письменных и устных ответов.

Промежуточная аттестация по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений проводится в соответствии с календарным учебным графиком.

Для оценки освоения итоговых образовательных результатов МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов проводится экзамен.

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол экзамена (один общий на группу).

На экзамене обязательно оценивается усвоение знаний при выполнении теоретического задания и освоение умений при выполнении практического задания, деятельность, соответствующая уровню общей компетенции для данной категории обучающихся при выполнении компетентностно - ориентированного задания.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

КОС – комплект оценочных средств;

МДК – междисциплинарный курс;

ФГОС - федеральный государственный образовательный	 стандарт;

ФОС - фонд оценочных средств;

ПЗ – практическое задание;

ПОЗ – практико-ориентированное задание;

КОЗ – компетентностно - ориентированное задание;

ОК – общая компетенция;

У - умения;

З – знания.

# 2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 2.1. Область применения

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме тестов, практических заданий.

КОС разработан в соответствии с:

-основной профессиональной образовательной программой по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-программой ПМ 01 участие в проектировании зданий и сооружений.

2. 2 Предметы оценивания

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У1 | определять глубину заложения фундамента; |
| У2 | выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; |
| У3 | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; |
| У4 | читать строительные и рабочие чертежи; |
| У5 | читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; |
| У6 | выполнять чертежи планов фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; |
| З1 | основные конструктивные системы и решения частей зданий; |
| З2 | основные строительные конструкции зданий; |
| З3 | современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; |
| З4 | принцип назначения глубины заложения фундамента; |
| З5 | конструктивные решения фундаментов; |
| З6 | конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; |
| З7 | основные узлы сопряжений конструкций зданий; |
| З8 | правила привязки конструктивных основных элементов зданий к координационным осям; |
| З9 | порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; |
| З10 | профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей |
| З11 | работу конструкций под нагрузкой; |
| З12 | прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; |
| З13 | основы расчета строительных конструкций; |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

| Оцениваемые результаты обучения | № ПЗ | №ПОЗ | № вопроса в тесте |
| --- | --- | --- | --- |
| У1,У4,ОК5,ОК7, З4, З13 | №1 |  |  |
| У2,У4,ОК5,ОК7, З2, З13 | №2 |  |  |
| У3-У5,ОК5,ОК7, З6 – З9 | №3-5 |  |  |
| У4-У6,ОК5, ОК7,З10 |  | №1-25 |  |
| З1-З13, ОК1,ОК8,ОК9 |  |  | №1-30 |

2.3 Требования к умениям, знаниям обучающихся и соответствующие формы и методы оценивания

| Предметы оценивания | Показатели оценки результата | Объекты оценки | Формы и методы оценки результата |
| --- | --- | --- | --- |
| У1,У4,ОК5, ОК7,З4, З13 | рассчитывает глубину заложения фундамента с использованием строительных чертежей, нормативных документов, формул | Расчет глубины заложения фундамента | Практическое задание №1, оценка по критериям |
| У2,У4,ОК5, ОК7, З2, З13 | выполняет теплотехнический расчет ограждающей конструкции наружной стены с использованием строительных чертежей, нормативных документов, формул, схем для расчёта | расчет ограждающей конструкции наружной стены | Практическое задание №2, оценка по критериям |
| У3-У5,ОК5,ОК7, З6-З9 | Вычерчивают конструкцию блочного ленточного фундамента, плана этажа жилого дома, плана перекрытия с использованием строительных чертежей, нормативных документов | Чертёж конструкции блочного ленточного фундамента, плана этажа жилого дома, плана перекрытия по заданным параметрам | Практическое задание №3-5, оценка по критериям |
| У4-У6,ОК5, ОК7, З10 | читает строительные и рабочие чертежи; вычерчивает схему расположения плит перекрытия; конструирует узел опирания плиты перекрытия на наружную стену; составляет спецификацию плит перекрытия; выполняет рабочий чертёж с помощью программы КОМПАС – 3D | Выполненный чертёж с помощью программы КОМПАС – 3D | Практико-ориентированное задание №1-25, оценка по критериям |
| З1,З5 | Указывает основные строительные конструкции зданий, конструктивные решения фундаментов; | Фактологические знания Когнитивные умения | Выполнение теста, сравнение с эталоном, оценочная шкала |
| З11 | Оценивает работу конструкций под нагрузкой; | Фактологические знания Когнитивные умения |  |
| З12 | прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; |  |  |

3.Процедуры ОЦЕНКИ

3.1. Стандартизированный тест

| № п/п | Задание (вопрос) |  |  |  |  | Эталон ответа | P max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| Укажите соотношение цифровых указателей с их наименованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | а) фундамент; б) температурный шов; в) осадочный шов; г) стена; |  | 1-б; 2-в; 3-а; 4-г; | 4 |  |
| Укажите соотношение цифровых указателей с их наименованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1) 2) 3) |  |  | а) ленточный фундамент; б) столбчатый фундамент; в) свайный фундамент |  | 1-б; 2-в; 3-а; | 4 |  |
| Укажите соотношение цифровых указателей с их названием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1) 2) 3) |  | а) зальная схема б) секционная схема; в) коридорная схема; |  |  | 1-в; 2-а; 3-г; | 4 |  |
| Укажите соотношение цифровых указателей с их наименованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | а) плита покрытия; б) рама фонаря; в) колонна; г) стропильная ферма; д) стальная связь е) подкрановая балка; |  |  | 1-в; 2-е; 3-г; 4-а; 5-б; 6-д | 4 |  |
| Инструкция по выполнению задания №5– 24: Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Какие здания предназначаются для проживания и обеспечения бытовых, общественных и культурных потребностей человека а) производственные; б) общественные; в) гражданские; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 6. | С чем связана стандартизация строительства? а) с применением сборных изделий заводской готовности; б) с применением механизированного поточного процесса; в) с применением автоматизированного процесса монтажа зданий; |  |  |  |  | а | 3 |  |
| 7. | Как обозначаются и маркируются продольные оси здания? а) кружок и в нём цифра; б) кружок и в нём буква; в) кружок и в нём знак; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 8. | Назовите горизонтальные элементы рам. а) стойки, б) ригели; в) колонны, |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 9. | С чего начинается расчет любого сооружения, конструкции или отдельного конструктивного элемента? а) с выбора формы конструкции; б) с выбора материала конструкции; в) с выбора расчетной схемы; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 10. | Каково назначение ограждающих конструкций здания? а) изолировать пространство от внешней среды; б) ограждать пространство в целом от всех видов воздействий силового характера; в) разделять пространство на отдельные помещения; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 11. | На что опираются перегородки? а) на несущие стены здания и балки каркаса; б) на усиленное перекрытие этажей; в) на междуэтажные перекрытия и на пол первых этажей; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 12. | Что называется основанием? а) подошва фундамента; б) фундамент воспринимающий нагрузки; в) грунт, воспринимающий нагрузки; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 13. | Какая верхняя конструкция здания отделяет помещения от внешней среды, атмосферных осадков и других внешних воздействий? а) чердак; б) крыша; в) кровля; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 14. | Из чего состоит оконный блок? а) из коробки и оконных переплетов; б) из переплетов и створок; в) из рам, форточек и фрамуг; |  |  |  |  | а | 3 |  |
| 15. | Чем отличаются здания от сооружений? а) объемом; б) внутренним пространством; в) высотой; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 16. | В случае пожара, как должна быть обеспечена эвакуация людей? а) через запасные выходы; б) через лестничную клетку; в) через эвакуационные выходы; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 17. | Для чего предназначена селитебная зона? а) для промышленно-коммунальной зоны; б) для жилых районов; в) для складских объектов; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 18. | Что представляет собой генеральный план застройки? а) горизонтальную проекцию участка застройки; б) привязку застройки к рельефу местности; в) на нем расположена проектируемая застройка; |  |  |  |  | а | 3 |  |
| 19. | Что применяют для обеспечения продольной пространственной жесткости каркаса здания? а) систему балок; б) систему колонн; в) систему связей; |  |  |  |  | в | 3 |  |
| 20. | Какие нагрузки воспринимают поперечные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт? а) вертикальные нагрузки; б) горизонтальные воздействия; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 21. | От чего зависит толщина проектируемой наружной стены здания? а) от температурного режима наружной среды; б) от теплотехнического расчета; в) от строительного материала; |  |  |  |  | б | 3 |  |
| 22 | Как Вы понимаете слово аэрация? а) это управляемый организованный воздухообмен в здании; б) это облучение поверхностей здания солнечными лучами; |  |  |  |  | а | 3 |  |
| 23. | Какие принципы заложены в современные расчёты строительных конструкций: а) проектирования строительных конструкций по предельным состояниям; б) проектирования строительных конструкций по допускаемым напряжениям; в) проектирования строительных конструкций по прочности, уменьшенной на коэффициент запаса; г) проектирования строительных конструкций по предельным деформациям. |  |  |  |  | а | 3 |  |
| 24 | Укажите номер позиции обозначения стеновой панели. |  |  |  |  | 4 | 3 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 25 - 30 : В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Совокупность помещений полы, которых расположены на одном уровне, образуют………… |  |  | этаж |  |  | 3 |
| 26 |  | ……………. является основным конструктивным элементом несущего остова здания, принимающим на себя все нагрузки строения и передающим их на грунт |  |  | фундамент |  |  | 3 |
| 27 |  | Под ……………………. понимается возможность замены одного изделия другим без изменения параметров здания |  |  | взаимозаменяемость |  |  | 3 |
| 28 |  | Расстояние в плане между координационными осями в другом направлении называют ………….. |  |  | шагом |  |  | 3 |
| 29 |  | …………… оконные и дверные в каменных стенах служат для крепления коробок окон и дверей |  |  | проемы |  |  | 3 |
| 30 |  | Слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя или основания и для придания покрытию требуемого уклона называется …………… |  |  | стяжкой |  |  | 3 |

Время выполнения теста – 40 мин.

3. 2 Практические задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Инструкция

1. Проанализируйте задание.

2. Изучите чертежи рабочего проекта. Выполните задание.

3. Вы можете воспользоваться необходимой нормативной документацией.

4.Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Задание. Определить глубину  заложения фундамента.  Исходные данные: район строительства – по заданию (приложение А);  характеристика грунтов площадки – по заданию (приложение А); уровень грунтовых вод – на глубине 3,0 м от поверхности земли.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Инструкция

1. Проанализируйте задание.

2. Изучите чертежи рабочего проекта. Выполните задание.

3. Вы можете воспользоваться необходимой нормативной документацией.

4.Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Задание.  Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции наружной стены исходя из двух условий: из условия энергосбережения и  из санитарно-гигиенических и комфортных условий. Район строительства – по заданию (приложение А). Усиление теплозащиты выполнено с применением полистирольных плит.

Рисунок 1- Схемы к расчету теплопроводности наружной стены

d1  - кирпичная кладка , d1 = 0,25 м.

d2  - плита пенополистирола марки (ГОСТ15588-70) ,

d3  - кирпичная кладка , d2 = 0,12  м;

d4  - цементно-известковая штукатурка , d4 = 0,02 м;

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

Инструкция

1. Проанализируйте задание.

2. Изучите чертежи рабочего проекта. Выполните задание.

3. Вы можете воспользоваться необходимой нормативной документацией.

4.Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Задание. Вычертить конструкцию блочного ленточного фундамента  по заданным параметрам (приложение А)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

Инструкция

1. Проанализируйте задание.

2. Изучите чертежи рабочего проекта. Выполните задание.

3. Вы можете воспользоваться необходимой нормативной документацией.

4.Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Задание.  Вычертить план этажа жилого дома  по заданным параметрам (приложение А)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

Инструкция

1. Проанализируйте задание.

2. Изучите чертежи рабочего проекта. Выполните задание.

3. Вы можете воспользоваться необходимой нормативной документацией.

4.Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Задание.  Вычертить план перекрытия  по заданным параметрам (приложение А)

Приложение А -  Исходные данные

Вариант 1

| Район строительства | город Хабаровск |
| --- | --- |
| Характеристика грунтов | крупнообломочный грунт |
| Планировочная отметка грунта | -0,600 |
| Количество этажей | 2 |
| Толщина наружных стен (а) | 510 мм |
| Толщина внутренних стен (b) | 250 мм |
| Ширина оконного проема | 1200 мм |
| Ширина дверного проема | 800 мм |

Вариант 2

| Район строительства | город Самара |
| --- | --- |
| Характеристика грунтов | супеси |
| Планировочная отметка грунта | -0,600 |
| Количество этажей | 2 |
| Толщина наружных стен (а) | 510 мм |
| Толщина внутренних стен (b) | 380 мм |
| Ширина оконного проема | 1200 мм |
| Ширина дверного проема | 800 мм |

Вариант 3

| Район строительства | город Уфа |
| --- | --- |
| Характеристика грунтов | песок средней крупности |
| Планировочная отметка грунта | -0,600 |
| Количество этажей | 2 |
| Толщина наружных стен (а) | 510 мм |
| Толщина внутренних стен (b) | 380 мм |
| Ширина оконного проема | 1200 мм |
| Ширина дверного проема | 800 мм |

Вариант 4

| Район строительства | город Краснодар |
| --- | --- |
| Характеристика грунтов | суглинки |
| Планировочная отметка грунта | -0,600 |
| Количество этажей | 2 |
| Толщина наружных стен (а) | 510 мм |
| Толщина внутренних стен (b) | 380 мм |
| Ширина оконного проема | 1200 мм |
| Ширина дверного проема | 800 мм |

Вариант 5

| Район строительства | город Москва |
| --- | --- |
| Характеристика грунтов | суглинки |
| Планировочная отметка грунта | -0,600 |
| Количество этажей | 2 |
| Толщина наружных стен (а) | 510 мм |
| Толщина внутренних стен (b) | 380 мм |
| Ширина оконного проема | 1200 мм |
| Ширина дверного проема | 800 мм |

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 1-25

Вариант 1

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 640 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 2

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 3

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 4

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 5

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 6

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 380 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 7

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 640 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 8

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 9

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 10

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 11

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 12

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 380 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 13

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 640 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 14

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 15

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 16

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 17

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 18

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 380 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 19

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 640 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 20

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 21

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 22

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 510 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 23

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 510 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 24

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 380 мм, внутренних (в) 380 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

Вариант 25

По предложенному плану первого этажа подобрать плиты перекрытия. С помощью графического редактора КОМПАС-3D вычертить схему расположения плит перекрытия, указать место сечения и законструировать узел опирания плиты перекрытия на наружную стену. При толщине наружных стен (а) 640 мм, внутренних (в) 640 мм. Составить спецификацию плит перекрытия и оформить лист чертежа.

4. КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАТОРА

4.1 Инструменты оценки

1. Критерии оценивания ответов на тестовые задания и оценочная шкала по выполнению тестовых заданий (Приложения 1)

2. Критерии оценки практических заданий (Приложение 2).

3. Критерии оценки практико-ориентированных заданий. Оценочная шкала по выполнению ПОЗ (Приложение 3).

4.2 Экзаменационные билеты  (Приложение 4)

Приложение 1

Критерии оценивания ответов на тестовые задания

| Тип задания | № задания | Количество баллов за вопрос | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрытого типа (На соответствие) | 1-4 | 4 | 16 |
| Закрытого типа (Выбор варианта ответа из множества предложенных ответов) | 5-25 | 3 | 60 |
| Открытого типа (Вставить пропущенное слово, закончить предложение, ответить на вопрос ) | 26-30 | 3 | 18 |

Оценочная шкала по выполнению тестовых заданий

Максимальное количество баллов – 94

| Набрано баллов | 85-94 | 75-84 | 74-65 | Менее 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности выполнения заданий | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | < 70% |
| Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (не удовлетворительно) |

Приложение 2

Критерии оценки практических заданий

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Оценка «отлично» | студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; студент самостоятельно осуществляет поиск, и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; умеет пользоваться нормативной литературой; демонстрирует знание теоретического и практического материала, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, формулирует выводы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. |
| Оценка «хорошо» | студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться нормативной литературой; работа выполняется в полном объеме и самостоятельно; правильно подобран необходимый контент, могут быть неточности результатов работы; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала, допуская незначительные неточности при решении, правильный выбор алгоритма решения задания, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. |
| Оценка «удовлетворительно» | студент допускает ошибки (не более трех) при определении цели и задач организации деятельности, при планировании выполнения работы; использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать нормативную литературу; работа выполняется и оформляется при помощи преподавателя, работа выполнена не в полном объеме или с небольшими ошибками; затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя, затрудняется в формулировке выводов, ответил не на все уточняющие вопросы преподавателя. |
| Оценка «неудовлетворительно» | студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия другие средства; студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий, не может ответить на уточняющие вопросы. |

Приложение 3

Критерии оценки практико-ориентированных заданий

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Умение читать строительные чертежи. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 2. | Умение запускать программу «КОМПАС» | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 3. | Умение выполнять сетку для разбивки координационных осей здания по ГОСТ. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 4. | Правильность соответствия схем расположения плит перекрытий по ГОСТ 21.501. ГОСТ 21.101. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 5. | Правильность определения размеров опирания плит перекрытий на несущие кирпичные стены. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 6. | Умение наносить размерные линии с их параметрами по ГОСТ 2.307-68 | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 7. | Конструирование узла опирания плиты перекрытия на наружную стену. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 8. | Составление спецификации плит перекрытия. | Соответствует установленному нормативу | 10 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 9. | Оформление Основной надписи по ГОСТ 2.109-68 | Соответствует установленному нормативу | 5 |
|  |  | Превышает установленный норматив. | 0 |
| 10. | Выполнение нормы времени | Время выполнения задания не превышает установленного | 5 |
|  |  | Время выполнения задания превышает установленное | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 90 баллов |

Оценочная шкала по выполнению ПОЗ

Максимальное количество баллов – 90

| Набрано баллов | 81-90 | 80-72 | 71-63 | Менее 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности выполнения заданий | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | < 70% |
| Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (не удовлетворительно) |

Приложение 4

| РАССМОТРЕНО на заседании предметной (цикловой) комиссии ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Председатель __________ /Н.В.Стенькина/ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Курс 3 | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УМР _________ / И.И.Уренева |
| --- | --- | --- |
| 1. Тест. 2. Практическое задание №1 (вариант 1) 3. Практико-ориентированное задание вариант 1. Преподаватель: __________________ |  |  |