| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| на заседании МО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | Зам. директора по УМР |
| ________________________________ | ____________ / И.И. Уренева |
| Руководитель _____________ / Н.В.Стенькина | _________________ 20___г. |

Комплект оценочных средств

для оценки итоговых образовательных результатов

по междисциплинарному курсу

МДК 07.01 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 13450 МАЛЯР

образовательной программы

подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

курс обучения 3 семестр 5

Тольятти, 2022

Разработчики:

ГАПОУ КТиХО                     преподаватель                       Н.В.Стенькина

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

| Эксперты: |  |
| --- | --- |
| Внутренняя экспертиза: |  |
| Техническая экспертиза: | Л.В. Самойлова, методист ГАПОУ КТиХО |
| Содержательная экспертиза: | С.С.Абдуллина, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ КТиХО |

Протокол рассмотрения комплекта оценочных средств для оценки итоговых образовательных результатов по междисциплинарному курсу МДК 07.01 Производство работ по профессии 13450 Маляр

№__ от «____» _________20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Паспорт комплекта оценочных средств | 6 |
| 3 | Процедуры оценки: | 10 |
| 3.1 | Стандартизированный тест | 10 |
| 3.2 3.3 | Практические задания Компетентностно-ориентированное задание | 17 19 |
| 4 | Комплект экзаменатора: | 23 |
| 4.1 | Инструменты оценки | 23 |
|  | Приложения | 24 |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения образовательных результатов по междисциплинарному курсу (далее МДК) 07.01 Производство работ по профессии 13450 Маляр в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (утв. приказом МОиН РФ от 10 января 2018 г. № 2).

Основаниями проведения оценочной процедуры по МДК являются следующие нормативные документы:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих, утвержденная зам.директора по УМР ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» и прошедшая внутреннюю и внешнюю экспертизы;

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» по основным профессиональным образовательным программам СПО, утвержденное приказом директора колледжа от «16» сентября 2015 г. № 01-20/339;

Положение об организации образовательной деятельности студентов по индивидуальному плану (совмещение обучения с трудовой деятельностью в организациях, предприятиях и учреждениях) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», утверждённое приказом директора колледжа от «16» сентября 2015 г. № 01-20/339.

Оценочные средства по МДК содержатся в фонде оценочных средств (ФОС) по ПМ и представлены в различных формах.

Для оценки образовательных результатов используются: метод сопоставления с эталоном (ключом, модельным ответом), экспертная оценка деятельности по критериям, экспертная оценка письменных и устных ответов.

Промежуточная аттестация по МДК 07.01 Производство работ по профессии 13450 Маляр проводится в соответствии с календарным учебным графиком.

Для оценки освоения итоговых образовательных результатов МДК 07.01 Производство работ по профессии 13450 Маляр проводится дифференцированный зачёт.

Результаты оценочной процедуры заносятся в зачётную ведомость (одну на группу).

На зачёте, дифференцированном зачёте выполняется один вид заданий с учётом текущей успеваемости.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

КОС – комплект оценочных средств;

УД – учебная дисциплина;

МДК – междисциплинарный курс;

ФГОС - федеральный государственный образовательный	 стандарт;

ФОС - фонд оценочных средств;

ПМ - профессиональный модуль;

У - умения;

З – знания;

ОК – общие компетенции

КОЗ – компетентностно-ориентированные задания

# 2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 2.1. Область применения

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК 07.01 Производство работ по профессии 13450 Маляр.

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме тестов, практических заданий, компетентностно-ориентированных заданий.

КОС разработан в соответствии с:

-основной профессиональной образовательной программой по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-программой ПМ 07 Выполнение работ по профессиям рабочих.

2. 2 Предметы оценивания

У1 подготавливать различные поверхности к окраске;

У2 подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;

У3 подготавливать обои к работе;

У4 приготавливать шпаклевочные составы;

У5 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту;

У6 приготавливать окрасочные составы необходимого тона;

У7 составлять акт работ;

У8 составлять дефектную ведомость;

У9 вычерчивать перспективу;

У10 подбирать декоративные покрытия для отделки перспективы;

У11 выполнять выкрасы в подборе цветовой гаммы для отделки перспективы;

У12 наносить декоративные покрытия различных групп;

У13 приготавливать клей;

У14 контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

У15 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;

У16 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;

У17 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и неводными составами;

У18 контролировать качество окраски;

У19 наносить клеевые составы на поверхности;

У20 оклеивать потолки обоями;

У21 оклеивать стены различными обоями;

У22 контролировать качество обойных работ;

У23 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;

У24 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;

У25 контролировать качество ремонтных работ;

З1 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

З2 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

З3 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

З4 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;

З5 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;

З6 способы копирования и вырезания трафаретов;

З7 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;

З8 способы приготовления окрасочных составов;

З9 способы подбора окрасочных составов;

З10 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;

З11 требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;

З12 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;

З13 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ;

З14 технологическую последовательность выполнения малярных работ;

З15 способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;

З16 способы вытягивания филенок;

З17 приемы окрашивания по трафарету;

З18 виды, причины и технологию устранения дефектов;

З19 контроль качества малярных работ;

З20 правила техники безопасности при выполнении малярных работ;

З21 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;

З22 виды обоев;

З23 принцип раскроя обоев;

З24 условия оклеивания различных видов обоев и пленок;

З25 виды, причины и технологию устранения дефектов;

З26 правила техники безопасности при выполнении обойных работ;

З27 технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и неводными составами;

З28 требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей;

З29 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

| Оцениваемые результаты обучения | № практического задания | № вопроса в тесте | КОЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 – У6, У13 – У18, З3, З4, З11-14,З19, З20, ОК1 – ОК2, ОК6, ОК9 | №1 |  |  |
| У19-У22, З21 – З29, ОК1 – ОК2, ОК6, ОК9 | №2 |  |  |
| З1-З29, ОК5, ОК8 |  | №1-25 |  |
| З22, ОК4 |  |  | №1 |

2.3 Требования к умениям, знаниям обучающихся и соответствующие формы и методы оценивания

| Предметы оценивания | Показатели оценки результата | Объекты оценки | Формы и методы оценки результата |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 – У6, У13 – У18, З3, З4, З11-14,З19, З20, ОК1 – ОК3, ОК6, ОК7, ОК9 | Организует рабочее место; Проводит подготовительные работы при производстве малярных работ; Соблюдает технологическую последовательность при выполнении окрасочных работ; Контролирует качество выполненных работ; Соблюдает технику безопасности на всех этапах работы | Подготовленная и окрашенная вертикальная стена водоэмульсионной краской | Практическое задание, оценка продукта деятельности по критериям |
| У19-У22, З21 – З29, ОК1 – ОК3, ОК6, ОК7, ОК9 | Подготавливает различные поверхности к оклейке обоями; Подготавливает обои к работе; Приготавливает клей; Соблюдает технологический процесс; Контролирует качество выполненных работ; Соблюдает технику безопасности на всех этапах работы | Подготовленная и оклеенная флизелиновыми обоями стена | Практическое задание, оценка продукта деятельности по критериям |
| З1 | Указывает виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; | Фактологические знания | тестирование (тестовые задания закрытого и открытого типа), сравнение с эталоном, оценочная шкала |
| З2 | Перечисляет требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ | Фактологические знания |  |
| З4 | Анализирует, оценивает и использует способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; | Когнитивные умения |  |
| З15 | Выбирает способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; | Фактологические знания |  |
| З2,ОК4 | Осуществлять поиск и использование необходимой информации; | Когниативные знания | КОЗ |

3.Процедуры ОЦЕНКИ

3.1. Стандартизированный тест

Вариант 1.

| № п/п |  | Задание (вопрос) |  |  |  | Эталон ответа |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-3: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
|  | Название инструментов для подготовки поверхности: |  |  | Назначение инструментов для подготовки поверхности: |  |  | 1-Б 2-В 3-Г 4-А | 4 |
|  | 1.Шпатель-скребок 2. Стальная щетка 3. Щетка 4.Нож для отделочных работ |  |  | А. Расчистка трещин Б. Удаление потеков раствора с поверхностей В. Очистка металлических поверхностей Г. Удаление пыли с поверхности Д. Выравнивание поверхности |  |  |  |  |
|  | Название инструментов для окрашивания поверхности: |  |  | Назначение инструментов для окрашивания поверхности: |  |  | 1-Б 2-Д 3-Г 4-А | 4 |
|  | - Малярная кисть ручник - Малярная фигурная кисть - Трафаретная кисть - Щетка-торцовка |  |  | А. Выполнение торцевания Б. Огрунтовка и окрашивание одной рукой В. Вытягивание тонких линий Г. Работа по трафарету Д. Окраска радиаторов отопления |  |  |  |  |
|  | Название инструментов для обойных работ: |  |  | Назначение инструментов для обойных работ: |  |  | 1-Б 2-В 3-А 4-Г | 4 |
|  | - Кисть-макловича - Нож - Отвес - Щетка |  |  | А. Отметка вертикальных линий Б. Нанесение клея на полотнища обоев В. Подрезка полотнищ влажных обоев Г. Разглаживание наклеенных обоев Д. Прикатка стыков полотнищ обоев |  |  |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 - 20: Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подберите индивидуальное средство защиты глаза от пыли 1. Респиратор 2. Защитный крем 3. Каска 4. Защитные очки. |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  |  | Смывки применяют для: 1. смывание грязи с поверхности 2. мытья инструмента и оборудования 3. удаления потеков 4. удаления отвердевшей окрасочной пленки |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  |  | Укажите угол наклона ножа (шпателя) при разрезке трещины - 30° - 50° - 60° - 80° |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | Подберите ручную машину для окраски поверхности лакокрасочными материалами - Электрокраскопульт - Штукатурно-затирочная машина - Шпатлевочный агрегат - Окрасочный агрегат 2600 Н |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  |  | При каких температурах выполняют окрашивание фасадов перхлорвиниловыми составами - ниже 4°С - выше 4°С - выше 8°С - выше 12°С |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Шпатлевки- это: 1. густые и вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителей в связующем веществе 2. густые и вязкие смеси, состоящие из заполнителей и вяжущего 3. вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителя в лаке |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Укажите количество слоев шпатлевки наносимое при выполнение улучшенной окраски 1. Один слой 2. Два слоя 3.Три слоя 4. Не регламентируется |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Укажите необходимую влажность оштукатуренной поверхности подготовленной под окраску - не менее 12% - не более12% - более 8% 4. не более 8% |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  |  | Подберите материал для обезжиривания металлической поверхности - Масляная краска - 5% раствор соляной кислоты - Уайт-спирит - Вода |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | Верно ли утверждение «для проолифки деревянных поверхностей используют подогретую олифу для лучшего впитывания. - Да - Нет |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | На какую величину при выполнение следующей полосы полотно шпателя перекрывает предыдущую, разглаживая образовавшейся наплыв ? - 1 -2 см. - 2 – 3 см. - 8 -10 см. 10 -12 см. |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  | Укажите причину возникновения дефекта «Складки на окрасочной пленки». - Не процежен окрашивающий состав - Окраска производится по загрязненной поверхности - Наложен толсты слой краски - Недостаточно растушеван слой краски |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | Верно ли утверждение: «Каждый последующий слой краски наносится после высыхания предыдущего» - Да - Нет |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  | Какой становится окрашенная поверхность после «торцевания»? - Ровной, шероховатой - Равномерно рассеивает свет - Гладкой - Глянцевой |  |  |  |  | 1,2 | 3 |
|  |  | Поверхность грунтуют два-три раза: 1.под простую и улучшенную окраску 2.под улучшенную и высококачественную окраску 3.под синтетическую и масляную окраску 4.под высококачественную и любую окраску |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | От чего зависит количество технологических операций при выполнении различных окрасок 1.От категории отделки 2. От требований заказчика 3.От назначения помещения 4. От освещенности |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Укажите необходимую высоту ограждения рабочего настила при выполнении работ с наружных лесов. - 0,8 м - 1 м. - 1,1 м - не регламентируеися |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-25: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, начало, окончание предложения или пропущенное слово (пропущенные слова). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водные окрасочные составы – это составы которые разводятся … . |  | водой |  |  | 2 |
|  |  |  | … - это обработка свежеокрашенной поверхности торцевыми ударами щетки |  | Торцевание |  |  | 2 |
|  |  |  | Кромки наклеенных полотнищ не должны иметь отклонений от вертикали более чем на … мм. |  | один |  |  | 2 |
|  |  |  | … - нанесение на поверхность разжиженного окрасочного состава, обеспечивающий адгезию с последующим окрасочным покрытием |  | Огрунтовка |  |  | 2 |
|  |  |  | Выбор отделочных материалов (обоев, синтетических пленок и др.) зависит от … помещения. |  | назначения |  |  | 2 |

Вариант 2.

| № п/п |  | Задание (вопрос) |  |  |  | Эталон ответа |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-3: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Название инструментов для подготовки поверхности: |  |  | Назначение инструментов для подготовки поверхности: |  |  | 1-В 2-Д 3-Г 4-А | 4 |
|  | 1.Зубило 2. Шарнирная терка с колодкой 3. Шпатель стальной 4.Нож для отделочных работ |  |  | А. Расчистка трещин Б. Удаление потеков раствора с поверхностей В. Удаление окалины, коррозии с металлических поверхностей Г. Нанесение, разравнивание шпатлевочного слоя Д. Сглаживание поверхности |  |  |  |  |
|  | Название инструментов для окрашивания поверхности: |  |  | Назначение инструментов для окрашивания поверхности: |  |  | 1-Б 2-В 3-А 4-Г | 4 |
|  | - Кисть ручник круглый - Филеночная кисть - Кисть - плоский флейц - Малярный валик |  |  | А. Отделка окрасочного слоя Б. Огрунтовка и окрашивание одной рукой В. Вытягивание тонких линий Г. Окрашивание плоских поверхностей Д. Окраска радиаторов отопления |  |  |  |  |
| 3 | Название инструментов для обойных работ: |  |  | Назначение инструментов для обойных работ: |  |  | 1-А 2-Д 3-Б 4-Г | 4 |
|  | 1. Флейцевая кисть - Ножницы - Шнур - Щетка |  |  | А. Нанесения клея на полотнища Б. Отметка горизонтальных линий В. Подрезка полотнищ влажных обоев Г. Разглаживание наклеенных обоев Д. Отрезка кромок |  |  |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 - 20: Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подберите индивидуальное средство защиты органов дыхания от пыли 1. Респиратор; 2. Защитный крем; 3. Каска; 4. Защитные очки |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Связующие вещества необходимы для: 1.сцепления частиц пигмента и наполнителя между собой и с окрашиваемой поверхностью 2.сцепления окрашиваемой поверхности с наполнителем 3.сцепления заполнителя и наполнителя |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 6. |  | Укажите угол наклона шпателя при нанесении тонкого слоя шпатлевки «на сдир» - 40° - 60° - 80° - 90° |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 7. |  | Подберите ручную машину для шлифования поверхности - Электрокраскопульт - Штукатурно-затирочная машина - Пневматический краскораспылитель - Красконагнетательный бак |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 8. |  | Укажите время пребывания маляров в окрашиваемом помещении - не более 4 часов - не более 5 часов - не более 6 часов - не более 7 часов |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 9. |  | Подберите инструмент для окрашивания стальной кровли 1.Фигурная кисть 2.Краскораспылитель - Маховая кисть 4. Щетка-торцовка |  |  |  |  | 2,3 | 3 |
| 10. |  | Укажите количество слоев шпатлевки наносимое при выполнение высококачественной окраски 1. Один слой 2. Два слоя 3.Три слоя 4. Не регламентируется |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 11. |  | Укажите необходимую влажность деревянной поверхности подготовленную под окраску - не менее 15% - не более 12% - более 12% - Не регламентируется |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 12. |  | Подберите материал для огрунтовки деревянных поверхностей поверхности - Масляная краска - 5% раствор соляной кислоты - Уайт-спирит - Олифа |  |  |  |  | 4 | 3 |
| 13. |  | Верно ли утверждение «шпатлевку наносят на не просохшую грунтовку для лучшей адгезии». - Да - Нет |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 14. |  | На какую величину каждая последующая вертикальная полоса перекрывает предыдущую при работе валиком? - 1 -2 см. - 2 – 3 см. - 8 -10 см. - 10 -12 см. |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 15. |  | Укажите причину возникновения дефекта «Потеки краски». - Не процежен окрашивающий состав - Окраска производится по загрязненной поверхности - Использовалась слишком жидкая краска - Некачественно выполнена шпатлевка |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 16. |  | Можно ли применять синтетическую водно-дисперсионную краску при ее замерзании? - Да - Нет |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 17. |  | Для окраски фасада используют: 1.цементные и перхлорвиниловые (ПВХ) составы 2.известково-цементные и клеевые составы 3.известковые и меловые составы |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 18. |  | Какой становится окрашенная поверхность после «Флейцевания»? 1. Глянцевой 2.Равномерно рассеивает свет 3.Гладкой 4. Ровной, шероховатой |  |  |  |  | 1,2 | 3 |
| 19. |  | 2. Для чего предназначена грунтовка? 1. для выравнивания поверхности 2. для сглаживания поверхности 3. для окрашивания поверхности 4. для лучшего сцепления материала с поверхностью |  |  |  |  | 4 | 3 |
| 20 |  | При каких температурах наружного воздуха можно окрашивать фасады перхлорвиниловыми составами? 1.не регламентируется 2.10°- 20° 3.выше 4° 4.ниже 4° |  |  |  |  | 4 | 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-25: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, начало, окончание предложения или пропущенное слово (пропущенные слова). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | … - это отделка просушенной окрашенной поверхности мелкими каплями краски другого цвета, придающей поверхности пятнистую окраску. |  | Набрызг |  |  | 2 |
| 22 |  |  | Стены, оклеенные обоями, до полной их просушки предохраняют от … и прямого воздействия солнечных лучей. |  | сквозняков |  |  |  |
| 23 |  |  | При осмотре оклеенных поверхностей с расстояния … метров не должно быть заметно мест соединения обоев и подгонки рисунков на стыках. |  | трех |  |  | 2 |
| 24 |  |  | … - выравнивание поверхности перед окраской вязкой пастообразной смесью. |  | Шпатлевание |  |  | 2 |
| 25. |  |  | Виды окраски: простая, … , высококачественная |  | улучшенная |  |  | 2 |

Время выполнения теста – 30 мин.

3. 2 Практические задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

ЗАДАНИЕ: Выполнить подготовку оштукатуренной поверхности стены под окраску водными составами. Выполнить окраску вертикальных стен водоэмульсионной краской площадью 4,4 кв.м.»

Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская отделочных строительных работ

- применяемые инструменты, приспособления и инвентарь:

- Комплект машин шлифовальных.

- Дрель миксер.

- Миксер для красок.

- Комплект шпателей.

- Комплект ручных кистей.

- Комплект валиков.

- Комплект контрольно измерительных инструментов,

- Комплект ведер.

- Лотки для краски.

- расходный материал:

- вододисперсионная краска;

- грунтовка;

- шпатлевка.

- наждачная бумага.

-спецодежда:

- хлопчатобумажный халат или куртка,

- головной убор,

- резиновые перчатки,

- обувь, удобная для работы,

- респиратор,

- защитные очки.

Нормативно-технологическая документация:

### - СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия

- технологическая карта.

### - СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

ЗАДАНИЕ: Выполнить подготовку поверхности стены под оклейку флизелиновыми обоями. Выполнить оклейку поверхностей стен флизелиновыми обоями площадью 2,5 м2.»

Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская отделочных строительных работ

- применяемые инструменты, приспособления и инвентарь:

- Комплект машин шлифовальных.

- Шпатель.

- Шпатель для обоев.

- Кисть маховая.

- Валик.

- Комплект контрольно-измерительных инструментов,

- Емкость для клея.

- Нож.

- Отбивочный шнур.

- Щетки для обойных работ.

- Ножницы.

- расходный материал:

- грунтовка;

- шпатлевка.

- обои,

- клей.

-спецодежда:

- хлопчатобумажный халат или куртка,

- головной убор,

- резиновые перчатки,

- обувь, удобная для работы,

- респиратор, защитные очки.

Нормативно-технологическая документация:

### - СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия

- технологическая карта.

### - СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

3. 3 Компетентностно-ориентированное задание

Задание 1. Ваша подруга затеяла ремонт и замучила вас вопросами, какие обои – лучшие. Она призналась, что для нее самым важным показателем является экологическая безопасность, и она отобрала те виды обоев, которые подходят по этому критерию: натуральные, бумажные, стеклообои и виниловые обои на флизелиновой основе. Но, начав выбирать между ними, она окончательно запуталась, потому что в рассказах про каждый вид обоев делается акцент на каком-то одном качестве, и она не может охватить все одним взглядом.

Внимательно прочитайте источник.

Представьте информацию о свойствах обоев разных видов в структуре, с помощью которой вашей знакомой будет проще всего провести сопоставление. Используйте для обозначения наличия или отсутствия того или иного свойства у каждого из видов обоев знаки «+» и «-».

Источник 1

Современные экологически безопасные виды обоев

Современные отделочные материалы представлены на рынке в широком ассортименте. Для одной только отделки стен потребителю предоставляется огромный выбор самых разнообразных вариантов - от венецианской штукатурки до реалистичных фотообоев и ультрасовременных 3D-панелей. Однако старые добрые обои не торопятся сдавать свои позиции. Обои – самый популярный вид отделки для стен и потолка. Выбор здесь также поистине огромен - бумажные, виниловые, стеклообои и натуральные обои.

Натуральные обои сейчас очень популярны. В зависимости от применяемого сырья это могут быть джутовые, папирусные, пробковые, камышовые, льняные, шелковые, тростниковые, бамбуковые обои. Они могут быть изготовлены также из сизаля, травы и листьев, древесного шпона и даже морских водорослей. Современные технологии позволяют изготавливать такой отделочный материал практически из любого природного сырья, способного дать эстетически привлекательную поверхность.

Натуральные обои - дорогой материал, на сегодняшний день цена за рулон - более 2000 рублей. Оклеивание таким обоями также недешево. Это достаточно тяжелый материал, поэтому работа с ним требует большого профессионализма.

Область применения растительных обоев ограничена. Они боятся влаги. По этой причине их использование не рекомендуется в помещениях, где бывает пар или просто сыро (в ванной, на кухне, в неотапливаемых летних помещениях типа мансарды или веранды). Натуральные обои активно поглощают запахи. Поэтому из сферы их применения следует исключить места, где готовят пищу или курят. То же можно сказать о пыли, проникающей в натуральные обои. Но для борьбы с пылью существуют специальные средства, которыми обои пропитывают. Наконец, натуральные обои выцветают под воздействием солнечных лучей, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях, где постоянно открыт доступ прямым солнечным лучам. Из этого правила есть несколько исключений. Например, джутовые обои (джут - это растение из Индии) не вытираются, нормально переносят прямое попадание солнечных лучей, не выгорают под их воздействием. Натуральные обои считаются пожаробезопасными, поскольку при горении не выделяют токсичных веществ.

Большинство натуральных обоев не стыкуется, ведь невозможно повторить природный рисунок. В этом есть определенный шарм. Кроме того, они хорошо маскирую неровности стен. Натуральные обои имеют высокие показатели шумо- и теплоизоляции.

Натуральные обои требуют бережного обращения. Их следует защищать от домашних животных и случайных механических повреждений. В то же время использование такого материала для отделки стен позволит обеспечить в помещении по-настоящему естественную и неповторимую атмосферу, а главное, - материал абсолютно безопасен экологически.

Другой вариант экологически безопасных обоев - бумажные обои, но клеить их непросто. Лучше использовать особый клей - на основе из казеина или крахмала. Поверхность под бумажные обои  нужно готовить очень тщательно. Все неровности и шероховатости стен нужно предварительно выровнять. Так как материал тонкий, отделка требует мастерства. Да и срок жизни бумажных обоев - порядка 5 лет, тогда как натуральные при бережном уходе могут служить в несколько раз дольше.

Бумажные обои не отличаются прочностью, практически не поддаются чистке, неустойчивы к перепадам температур и влаге. Почти также, как натуральные, они неустойчивы к воздействию прямых солнечных лучей и впитывают запахи. Но и стоимость бумажных обоев на порядок ниже, чем натуральных. При этом они «дышат», обеспечивают поступление воздуха к стенам, не таят экологических ловушек для жильцов.

Если, работая с натуральными обоями, нужно подчинять дизайн-проект помещения естественному рисунку, окраске, фактуре покрытия, то цвета и рисунки бумажных обоев могут быть самыми разнообразными. Существует даже специальная услуга печати на бумажных обоях.

Еще один экологичный вид обоев - стеклообои. В некоторых европейских странах они применяются в медицинских учреждениях. Основой стеклообоев служит специальное стекло, которое нагревают до жидкого состояния, вытягивают в нити разной толщины, а потом ткут из этих нитей обойное полотно. И, поскольку при их изготовлении применяются только природные, натуральные материалы, такие как известь и кварцевый песок, такие обои экологически чистые и не станут рассадником паразитов и микробов и обеспечат оптимальные параметры воздухообмена в помещении. Особенности материалов и технологии изготовления стеклообоев приводят к их пониженной пластичности: наиболее дешевые стеклообои могу попросту сломаться как в процессе нарезки, так и при оклеивании. Поэтому работа со стеклообоями требует хорошей подготовки мастера.

Стеклообои прочны, устойчивы к механическим повреждениям, практически не горят, не впитывают запахи. Они не требовательны к подготовке стен, потому что скрывают неровности. Однако предварительная подготовка поверхности требуется, т.к. стеклообои не текпят кривизны поверхности стены. Их можно и нужно мыть, применяя чистящие вещества. При этом они прослужат порядка 20 лет. Это недешевый материал. К тому же, рассчитывая стоимость отделки помещения, нужно сразу учесть стоимость краски, помимо стоимости обоев. Декоративные свойства стеклообоев слабенькие. Это светлое (белое) полотно с ромбиками, рогожкой или елочкой в качестве рисунка). Они предназначены в основном под покраску. Кстати, перекрашивать стеклообои можно не один раз за время их службы.

Все большую популярность набирают виниловые обои на флизелиновой основе, поскольку они обладают рядом важных качеств и отличаются своей универсальностью. Они прочны, устойчивы к механическим повреждениям. На них не остаются следы от пятен и даже царапины от когтей животных. Они прекрасно подходят для поклейки в сырых помещениях, таких как кухня, ванная и даже подвал. Такие обои можно легко мыть не только простой водой, но и с применением химических средств. Хотя покрытие пористое, флизелиновая основа не даёт влаге проникнуть вглубь, защищая покрытие.

Эти обои долговечны, могут прослужить больше 10 лет. Но их наклеивание требует опыта - при поклейке это весьма капризный материал.

Декоративные свойства виниловых обоев на флизелиновой основе высоки, достигаются как за счет рельефности, так и в силу разнообразия рисунков и цветов.

Риском использования виниловых обоев является то, что они совершенно не пропускают воздух. Помещение, где они используются, должно хорошо проветриваться.

Использованы материалы источников:

https://alter-house.ru/article/dostoinstva-i-nedostatki-naturalnykh-oboev/,

https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/vidy-oboev,

https://www.houzz.ru/statyi/faktory-riska-bezopasnye-materialy-dlya-detskoy-i-doma-v-tselom-stsetivw-vs~47336325

4. КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАТОРА

4.1 Инструменты оценки

1. Критерии оценивания ответов на тестовые задания и оценочная шкала по выполнению тестовых заданий (Приложения 1)

2. Инструмент проверки практических заданий (Приложение 2)

3. Инструмент проверки КОЗ (Приложение 3).

Приложение 1

Критерии оценивания ответов на тестовые задания

| Тип задания | № задания | Количество баллов за вопрос | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрытого типа (На соответствие) | 1-3 | 4 | 12 |
| Закрытого типа (Выбор варианта ответа из множества предложенных ответов) | 4-20 | 3 | 51 |
| Открытого типа (Вставить пропущенное слово, закончить предложение, ответить на вопрос ) | 21-25 | 2 | 10 |

Оценочная шкала по выполнению тестовых заданий

Максимальное количество баллов – 73

| Набрано баллов | 65-73 | 55-64 | 48-54 | Менее 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности выполнения заданий | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | < 70% |
| Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (не удовлетворительно) |

Приложение 2

Инструмент проверки практических заданий

Практическое задание №1

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места | Рабочее место организовано в соответствии с технологическим процессом: - рациональная организация рабочего места, - не загроможден подход к рабочему месту, - рабочее место во время работы не засорено, - рабочее место по окончании работ прибрано. За каждое нарушение (в количестве до 3) снимается по 1 баллу. Более 3 нарушений организации рабочего места. | 5 0 |
| 2. | Выполнение технологии работ: - подготовка инструмента и приспособлений для окраски; - подготовка поверхности (очистка от пыли, грязи, шероховатостей); -перемешивание окрасочного состава; | Без нарушений; 1 нарушение; 2 нарушения; 3 нарушения; Свыше 3 нарушений; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл |
| 3. | Качество выполненных работ. |  |  |
| 3.1 | Пропуски окраски | Без замечаний; 10 мм; 20 мм; 30 мм; Свыше 30 мм; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 3.2 | Потеки, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 3.3 | Пятна, полосы, брызги | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 3.4 | Стыки | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 3.5. | Местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей | Без дефектов ( не более 2 мм для улучшенной окраски); 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 4. | Выполнение нормы времени. | - Норма выполнена; - Превышение нормы времени менее 30 мин. - Превышение нормы времени более 30 мин. | 5 баллов 3 балл 0 |
| 5. | Выполнение правил охраны труда. | Правила охраны труда при выполнении подготовительных работ соблюдены: - работы производились в спецодежде; - при необходимости использовались индивидуальные средства защиты; - работы производились только исправным инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приёмы ведения работ; За каждое нарушение (в количестве до 3) снимается по 1 баллу. Более 3 нарушений | 5 0 |
| Максимальное количество баллов |  |  | 45 |

Примечание. Учитываемые замечания по организации рабочего места: нерациональная организация рабочего места, загроможден подход к рабочему месту, засорено рабочее место во время работы, не прибрано рабочее место по окончании работ.

Учитываемые замечания по охране труда: несоблюдение требований спецодежды при работе, отсутствие индивидуальных средств защиты, слабо насажен инструмент на ручку, загромождение рабочего места, раскидан инструмент на рабочем месте.

Учитываемые дефекты водных окрасок: полосы – плохо растушевана краска, стыки – неумелая работа кистью, потеки – небрежность работы, наложение толстого слоя краски, пропуски – небрежность работы.

Практическое задание №2

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места | Рабочее место организовано в соответствии с технологическим процессом: - рациональная организация рабочего места, - не загроможден подход к рабочему месту, - рабочее место во время работы не засорено, - рабочее место по окончании работ прибрано. За каждое нарушение (в количестве до 3) снимается по 1 баллу. Более 3 нарушений организации рабочего места. | 5 баллов 0 |
| 2. | Выполнение технологии работ: Выбор инструмента и инвентаря; - подготовка поверхности (очистка от пыли, грязи, шероховатостей); | Без нарушений; 1 нарушение; 2 нарушения; 3 нарушения; Свыше 3 нарушений; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 3. | - Приготовление клея; - Раскрой обоев на полотнища с учетом рисунка; | Без нарушений; 1 нарушение; 2 нарушения; 3 нарушения; Свыше 3 нарушений; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 4. | - Разметка места наклеивания первого полотнища обоев; | Без нарушений; 1 нарушение; 2 нарушения; 3 нарушения; Свыше 3 нарушений; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 5. | Качество оклейки поверхности обоями. |  |  |
| 5.1 | Пузыри, пятна | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 5.2 | Отличие цвета и оттенка полотнищ | Отсутствует присутствует | 5 баллов 0 балл |
| 5.3 | Пригонка рисунка на стыках (допуск не более + 0,5 мм); | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 5.4 | Пропуски, подклейки, отслоения | Без дефектов; 1 дефект; 2 дефекта; 3 дефекта; Свыше 3 дефектов; | 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 0 балл |
| 5.5. | Места соединения обоев при наклеивании их встык | Соответствует Не соответствует | 5 баллов 0 балл |
| 6. | Выполнение нормы времени. | - Норма выполнена; - Превышение нормы времени менее 30 мин. - Превышение нормы времени более 30 мин. | 5 баллов 3 балл 0 |
| 7. | Выполнение правил охраны труда. | Правила охраны труда при выполнении подготовительных работ соблюдены: - работы производились в спецодежде; - при необходимости использовались индивидуальные средства защиты; - работы производились только исправным инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приёмы ведения работ; За каждое нарушение (в количестве до 3) снимается по 1 баллу. Более 3 нарушений | 5 0 |
| Максимальное количество баллов |  |  | 55 |

Примечание. Обойные работы принимают только после просушки оклеенных обоими поверхностей. При наклеивании обоев внахлестку кромка полотнища должна быть обращена к свету – в сторону окон.

Шкала перевода набранных баллов в оценку

практического задания 1

| Набрано баллов | 40-45 | 36-39 | 31-35 | Менее 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | менее 70% |
| Результат выполнения задания (оценка) | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (неудовлетворительно) |

Шкала перевода набранных баллов в оценку

практического задания 2

| Набрано баллов | 49-55 | 44-48 | 38-43 | Менее 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | менее 70% |
| Результат выполнения задания (оценка) | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (неудовлетворительно) |

Приложение 3

Инструмент проверки КОЗ №1

Инструмент проверки

| - Предложена таблица | - 1 балл |
| --- | --- |
| - Предложена иная форма | - 0 баллов, проверка прекращена |
| - По горизонтали или вертикали отложены требования к обоям \ параметры обоев \ характеристики обоев | - 1 балл |
| - Требования к обоям \ параметры обоев \ характеристики обоев в таблице не предусмотрены | - 0 баллов, проверка прекращена |
| - Предусмотрены столбцы \ строки для видов обоев | - 1 балл |
| - Столбцы таблицы озаглавлены | - 1 балл |
| - За каждую верно заданную характеристику \ требование \ параметр* | - 1 балл |
| - Максимально | - 11 баллов |
| - За каждый полностью и верно охарактеризованный вид обоев | - 2 балла |
| - За каждый вид обоев, охарактеризованный с одной ошибкой или пропуском | - 1 балл |
| - Максимально | - 8 баллов |
| - Максимальный балл | - 23 балла |

*Характеристики оцениваются по содержанию. Они могут быть заданы как в положительной, так и в отрицательной форме (отсутствие \ наличие)

пример верного ответа (по структуре),

модельные ответ (по содержанию)

| - Характеристика \ требование \ параметр \ критерий \ свойство | - Оценка видов обоев, +\- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - натуральные | - бумажные | - стеклообои | - виниловые (на флизелиновой основе) |
| - Износостойкость \ долговечность | - + | - - | - + | - + |
| - Устойчивость к механическим повреждениям | - - | - - | - + | - + |
| - Устойчивость к влаге | - - | - - | - + | - + |
| - Устойчивость к солнечному свету | - +\- | - - | - + | - + |
| - Требования к тщательной предварительной обработке поверхности | - - | - + | - +\- | - - |
| - Необходимость дополнительной обработки | - + | - - | - + | - - |
| - Простота наклеивания | - - | - - | - - | - - |
| - Разнообразие цветов (и декоров) \ разнообразные декоративные свойства | - - | - + | - - | - + |
| - Пожаробезопасность | - + | - + | - + | - - |
| - Воздухопроницаемость (может быть разделено на свойство впитывать запахи и собственно воздухопроницаемость) | - + | - + | - + | - - |
| - Дешевизна \ (низкая) стоимость | - - | - + | - - | - +\- |

Шкала перевода набранных баллов в оценку КОЗ

| Набрано баллов | 21-23 | 18-20 | 15-17 | Менее 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90%-100% | 80 %-89% | 70 %-79% | менее 70% |
| Результат выполнения задания (оценка) | «5» (отлично) | «4» (хорошо) | «3» (удовлетворительно) | «2» (неудовлетворительно) |