МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по выполнению практических занятий

| профессиональный модуль: | ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочих 15220 Облицовщик плиточник |
| --- | --- |
| специальность СПО: | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |

Тольятти, 2022

| ОДОБРЕНО |  | РАССМОТРЕНО |
| --- | --- | --- |
| Методическим советом |  | Предметной (цикловой) комиссией |
| ГАПОУ КТиХО |  | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Протокол № ___. |  | Протокол № ___. |
| от «_____» _______________20 г. |  | от «_____» _______________20 г. |

| Авторы (составители): | Абдуллина С.С.., преподаватель высшей квалификационной категории |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность

Методические указания для студентов по выполнению практических занятий по МДК 05.02 Технология облицовочных работ (для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)

| Рецензенты: |  |
| --- | --- |

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначено для студентов, изучающих ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик плиточник. Методическое пособие направлено на формирование умений и навыков выполнения основных этапов облицовочных работ, включает в себя практические занятия и практикум.

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| УЭ 2.2. Технология устройства полов из различных материалов | 6 |
| - Практикум | 6 |
| 1.1. Подготовка оснований под полы. Составление инструкционно- технологической карты «Подготовка бетонных поверхностей под облицовку» | 6 |
| 1.2. Подготовка оснований под полы. Составление инструкционно— технологической карты «Подготовка кирпичных поверхностей под облицовку» | 9 |
| 1.3. Подготовка оснований под полы. Составление инструкционно— технологической карты «Подготовка деревянных поверхностей под облицовку» | 12 |
| 1.4. Устройство полов из керамической плитки. Составление инструкционно— технологической карты «Подготовка и устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы» | 15 |
| 1.5. Устройство полов из керамической плитки. Составление инструкционно— технологической карты «Разбивка покрытия пола» | 18 |
| 1.6. Устройство полов из керамической плитки. Составление инструкционно— технологической карты «Устройство маяков» | 21 |
| 1.7. Устройство полов из керамической плитки. Составление инструкционно— технологической карты «Настилка полов поштучной укладкой плиток» | 24 |
| 1.8. Устройство полов из керамической плитки. Составление инструкционно— технологической карты «Настилка полов из карт ковровой мозаики» | 27 |
| 1.9. Определение расхода материала на облицовку полов | 31 |
| 2. Практические занятия | 33 |
| 2.1. Рекомендации по выполнению | 33 |
| УЭ 2.3. Технология облицовки вертикальных поверхностей | 34 |
| 1. Практикум | 34 |
| 1.1. Составление схемы панно с заданным рисунком из глазурованной плитки | 34 |
| 1.2. Выполнение шаблона для кладки плитки с заданным чертежом | 37 |
| 1.3. Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении облицовочных работ | 38 |
| 1.4. Облицовка стен керамической плиткой | 41 |
| 1.5. Определение расхода материалов на облицовку стен | 43 |
| 2. Практические занятия | 44 |
| 2.1. Рекомендации по выполнению | 44 |
| УЭ 2.4. Выполнение ремонта облицовочных поверхностей плитами и плитками | 45 |
| 1. Практикум | 45 |
| 1.1. Устранение дефектов облицованной поверхности | 45 |
| 2. Практические занятия | 47 |
| 2.1. Рекомендации по выполнению | 47 |
| Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы | 48 |

Введение

Методическое пособие предназначено для выполнения практических занятий и решения ситуационных задач практикума при изучении профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик плиточник.

Основной целью данной методической разработки является построение комплексного практического обучения в рамках профессионального модуля, при котором практические задания выполняются на основании разработанных в ходе практикума материалов и являются закреплением и углублением теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студента. Подобный подход к реализации программы позволяет формировать умения и навыки выполнения облицовочных работ, развивает самостоятельность, ответственность и организованность обучающихся.

Выполнение практических заданий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций студентов:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

- ПК 7.2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

- ПК 7.2.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.

- ПК 7.2.3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей  плитами и плитками.

Контроль и оценка результатов выполнения практических заданий и решение ситуационных задач практикума осуществляется преподавателем на занятиях, при выполнении и защите практических заданий студентами.

Критерии оценки выполненной студентами работы:

оценка «отлично» - практическая работа выполняется в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; студент работает полностью самостоятельно; отчет оформлен чисто, без исправлений и в соответствии с ГОСТ;

оценка «хорошо» - практическая работа выполняется в полном объеме и самостоятельно; могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы; отчет оформлен в соответствии с ГОСТ;

оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполняется и оформляется при помощи преподавателя, отчет оформлен в соответствии с ГОСТ.

| Процент результативности | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

УЭ 2.2. Технология устройства полов из различных материалов

1. Практикум

  - Подготовка оснований под полы

Составление инструкционно - технологической карты (ИТК) «Подготовка бетонных поверхностей под облицовку».

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учебное пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц - М.: Академкнига / Учебник, 2005.- 176 с.: ил. - {начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Подготовка бетонных поверхностей под облицовку» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Подготовка бетонных поверхностей под облицовку» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Почему главной задачей при подготовке поверхности под облицовку является ее очистка от пыли и грязи и придание ей шероховатости?

2. Какие бывают отклонения на бетонной поверхности и как их устраняют?

3. Как придают шероховатость бетонной поверхности и для чего?

4. Средства индивидуальной защиты при подготовки поверхности?

5. Какие инструменты, приспособления, инвентарь необходимы для подготовки бетонной поверхности?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Подготовка бетонных поверхностей под облицовку». |  |  |
| Вопрос №1 | 10 |  |
| Вопрос №2 | 10 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 10 |  |
| Вопрос №5 | 10 |  |
| Итого | 50 |  |

  - Подготовка оснований под полы

Составление инструкционно — технологической карты «Подготовка кирпичных поверхностей под облицовку».

Цель работы:  освоить принцип составления инструкционно-технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учебное пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

  - Проанализируйте задание и пройденный материал.

  - Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Подготовка кирпичных поверхностей под облицовку» в виде таблицы (смотрите бланк отчета).

  - Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

  - Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

  - Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Подготовка кирпичных поверхностей под облицовку» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Укажите одно из важнейших требований определяющие качество подготовки кирпичных поверхностей.

2. Какие требование СНИПа нужно соблюдать при подготовке кирпичных поверхностей под облицовку?

3.С какой целью выбиваются швы в кирпичной кладке?

4. Что делают выпуклостями более 10 мм?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Подготовка кирпичных поверхностей под облицовку» |  |  |
| Вопрос №1 | 10 |  |
| Вопрос №2 | 15 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 10 |  |
| Итого | 55 |  |

  - Подготовка оснований под полы

Составление инструкционно — технологической карты «Подготовка деревянных поверхностей под облицовку».

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Подготовка деревянных поверхностей под облицовку» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Подготовка деревянных поверхностей под облицовку» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Почему подготовить деревянную поверхность значительно сложнее чем камневидные поверхности?

2.Для чего при подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку?

3.Какие материалы и приспособления используют для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности?

4. Как и чем намазывают раствор на металлическую сетку?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Подготовка деревянных поверхностей под облицовку» |  |  |
| Вопрос №1 | 15 |  |
| Вопрос №2 | 10 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 10 |  |
| Итого | 55 |  |

  - Устройство полов из керамической плитки

Составление инструкционно — технологической карты «Подготовка и устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы»

Цель работы:

освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности:

методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Подготовка и устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Подготовка и устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Каким инструментом проверяют горизонтальность стяжки?

2. Что включает технология устройства цементно-песчаных стяжек?

3. Какие растворы используют для цементных стяжек?

4. Перечислите ручные инструменты для проведения облицовочных работ.

5.Техника безопасности при подготовки и устройстве выравнивающей стяжки под плиточные полы.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Подготовка и устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы» |  |  |
| Вопрос №1 | 10 |  |
| Вопрос №2 | 15 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 10 |  |
| Итого | 55 |  |

  - Устройство полов из керамической плитки

Составление инструкционно — технологической карты «Разбивка покрытия пола»

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности:методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Разбивка покрытия пола» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Разбивка покрытия пола» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.С чего начинают разбивку пола?

2.Каким должно быть основание до начала плиточных работ?

3.С чего начинают разбивку покрытия пола с неодинаковыми размерами противоположных сторон?

4. Техника безопасности при подготовительных работах.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Разбивка покрытия пола» |  |  |
| Вопрос №1 | 10 |  |
| Вопрос №2 | 15 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 10 |  |
| Итого | 55 |  |

  - Устройство полов из керамической плитки

Составление инструкционно — технологической карты «Устройство маяков»

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Устройство маяков» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Устройство маяков» |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Какие виды маяков чаще всего используют при облицовочных работах?

2.Какой должна быть минимальная толщина цементно-песчаной стяжки?

3.Какое должно быть расстояние между маяками?

4.Требования СниПа при устройстве маяков.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ  поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Устройство маяков» |  |  |
| Вопрос №1 | 10 |  |
| Вопрос №2 | 10 |  |
| Вопрос №3 | 10 |  |
| Вопрос №4 | 15 |  |
| Итого | 55 |  |

  - Устройство полов из керамической плитки

Составление инструкционно — технологической карты «Настилка полов поштучной укладкой плиток».

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Настилка полов поштучной укладкой плиток» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## «Настилка полов поштучной укладкой плиток» |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Почему растворная прослойка должна быть выше уровня ранее уложенных плиток?

2. Как укладывают плитки между маяками? Какие инструменты и приспособления необходимы при укладке растворной прослойки; плиток?

3. Чем размечают захватки при настилке плиточных полов?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК «Настилка полов поштучной укладкой плиток» |  |  |
| Вопрос № 1 | 15 |  |
| Вопрос № 2 | 15 |  |
| Вопрос № 3 | 10 |  |
| Итого | 60 |  |

  - Устройство полов из керамической плитки

Составление инструкционно — технологической карты «Настилка полов из карт ковровой мозаики».

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Настилка полов из карт ковровой мозаики» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Настилка полов из карт ковровой мозаики» |  |  |
| 1.Сортировка и подготовка ковровой мозаики |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 2. Разбивка покрытия и укладка временных маяков |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 3. Устройство растворной прослойки |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4. Укладка карт в покрытие |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 5. Укладка карт в покрытие, имеющее фризовые ряды |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 6. Контроль качества |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Контрольные вопросы:

1.  Что представляют собой карты ковровой мозаики?

- В каких помещениях настилают из них полы?

- Как организован труд облицовщиков укладывающих полы из карт ковровой мозаики?

- Как ведут уход за свежеуложенными полами из ковровой мозаики?

- Как выявляют и устраняют дефекты в покрытиях из карт ковровой мозаики

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ИТК«Настилка полов из карт ковровой мозаики» |  |  |
| Вопрос № 1 | 5 |  |
| Вопрос № 2 | 5 |  |
| Вопрос № 3 | 10 |  |
| Вопрос № 4 | 10 |  |
| Вопрос № 5 | 10 |  |
| Итого | 60 |  |

  - Определение расхода материала на облицовку полов

Цель работы: освоить навыки определения объемов работ и расчета расхода материалов на облицовку поверхности.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, письменные принадлежности, калькулятор, компьютер и др. электронно-вычислительная техника.

Задание: выполнить подсчёт треугольных плиток при укладке диагональными рядами (размеры помещения взять из таблицы по вариантам).

| № варианта | Размеры |  |  | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | а, мм | b, мм |  |
| 1 | 10656 | 100 | 1 | 1,41 |
| 2 | 10000 | 100 | 1 | 1,41 |
| 3 | 18000 | 200 | 1 | 1,41 |
| 4 | 15000 | 250 | 2 | 1,41 |
| 5 | 13800 | 300 | 2 | 1,41 |
| 6 | 11000 | 400 | 2 | 1,41 |

Указание к работе:

1. Определите объемы выполняемых работ

2. Рассчитайте расход треугольных плиток

3. Ответьте на контрольные вопросы

4. Подготовьте бланк отчета выполнения практической работы

Последовательность выполнения работы:

1. Число треугольных плиток определяется по формуле

n = А / (1,41a + 2b)

где А - длина стороны помещения без удвоенной ширины фриза и заделки, мм;

a – сторона квадратной плитки, мм;

b — шов между плитками (1-2 мм), мм;

1,41 — коэффициент, учитывающий размер большей стороны у треугольной плитки

Контрольные вопросы:

1.Перечислите инструменты с помощью которых выполняют резку плитки

2.Перечислите измерительный инструмент, применяемый для данного вида работ

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

  - понятными;

  - четко и ясно изложены;

  - оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Определение расхода материала на облицовку полов |  |  |
| Вопрос № 1 | 10 |  |
| Вопрос № 2 | 10 |  |
| Итого | 20 |  |

- Практические занятия

2.1. Рекомендации по выполнению

Практические занятия по УЭ 2.2. Технология устройства полов из различных материалов выполняются в соответствии с разработанными в рамках практикума инструкционно – технологическими картами.

Темы практических занятий:

- Освоение техники и технологии подготовки оснований под полы

- Освоение техники и технологии закрепления уровня чистого пола

- Освоение техники и технологии настилки плиток прямыми рядами с устройством фриза

- Освоение техники и технологии диагональной настилки керамической плитки

- Освоение техник и технологий ухода за уложенными полами

Цель практических занятий: освоить техники и технологии настилки плиток различными способами.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Технологические карты;

- Образцы облицованных поверхностей;

- Расходные материалы;

- Контрольно-измерительный инструмент: нивелир лазерный (электронный); уровень пузырьковый и лазерный; правило различной длины; линейка; рулетка.

- Инструмент: мастерок; зубило; резиновые шпатели; металлические шпатели различных размеров; зубчатые шпатели различных размеров; канцелярские принадлежности (ножницы, карандаш, маркер, ластик, линейка, циркуль); кельма; кисть макловица; кисть маховая; кусачки; лещадь с бруском; молоток; отрезовка; резиновая киянка; резиновая терка; скарпель; стальная гладилка; резиновый молоток; плиткорез ручной и электрический; электролобзик; перфоратор со специальной насадкой-венчиком; дрель с набором коронок по плитке; наждачный брусок.

- Приспособления: опорная рейка; крестики для плитки различной толщины; клинья для плитки; шнуроотбойное приспособление; карандаши строительные; маркеры строительные.

- Инвентарь: ёмкости для воды;  ёмкости для клеевых растворов;  ёмкости для затирочных растворов; малярный скотч; ветошь; губка; поролон.

- Средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, резиновые рукавицы.

УЭ  2.3. Технология  облицовки вертикальных  поверхностей

    - Практикум

  - Составление панно с заданным рисунком  из глазурованной плитки

Цель работы: освоить принцип составления панно с рисунком, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: Простой карандаш, чертёжная бумага, линейки, транспортир, циркуль  методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте панно с заданным рисунком  из глазурованной плитки, определив цвет и сложность элементов чертежа

- Пропишите необходимую последовательность операций при выполнении панно с рисунком в рамках практических занятий (заполните таблицу, графа№1).

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

Пример панно

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## Выполнение панно с заданным рисунком из глазурованной плитки |  |  |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |
| 2. Разметка поверхности |  |  |
| 3. Перенос чертежа на плитку |  |  |
| ............ |  |  |

1.2. Выполнение шаблона для кладки плитки с заданным чертежом

Цель работы: освоить принцип выполнения шаблона для кладки плитки заданным чертежом, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: Простой карандаш, маркер, чертёжная бумага, картон или плотная бумага, металлическая линейки, транспортир, циркуль  методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Материал: керамическая плитка, крестики.

Рекомендуемые информационные материалы:

1. Интернет ресурсы.

Указания к работе:

1.Проанализируйте задание и пройденный материал.

Обобщив полученные знания по пройденному материалу и  составив панно с заданным рисунком  из глазурованной плитки, определив цвет и сложность элементов чертежа, перенести рисунок на керамическую плитку по заданным размерам. При необходимости заготовить дополнительные шаблоны.

1.3. Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении облицовочных работ

Цель работы: научиться анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения профессиональных задач по выполнению облицовочных работ; ознакомиться и усвоить приемы безопасной работы ручными инструментами облицовщика.

Принадлежности: инструменты облицовщика, плакат «Инструменты. приспособления, инвентарь» из серии технология облицовочных работ, методическое пособие по выполнению практических работ, компьютер, сканер.

Рекомендуемые информационные материалы:

1. Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф.

Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

2. Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

3. Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу,  заполните  таблицу «Приемы работы облицовочными инструментами (выполняйте в бланке  отчета).

- Ответьте на контрольные  вопросы.

4. Подготовка и сдача практической работы (работа может быть выполнена в электроном виде в  программе «Презентации Microsoft Power Point» или на бланке — отчете).

ХОД РАБОТЫ

Приемы работы облицовочными инструментами

| Название инструмента | Эскиз инструмента | Приём работы инструментами |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для подготовки поверхности |  |  |
| Ручные инструменты для облицовки поверхности |  |  |
| Механизированные инструменты для облицовочных работ |  |  |
| Контрольно – измерительный инструмент |  |  |

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные причины травматизма при работе шпателем – скребком.

- Выберите строительную оснастку для выполнения работ на высоте.

- Перечислите инструменты входящие в нормокомплект для выполнения подготовки поверхности.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

  - понятными;

  - четко и ясно изложены;

  - оцениваемы.

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приемы работы облицовочными инструментами |  |  |
| Вопрос № 1 | 10 |  |
| Вопрос № 2 | 10 |  |
| Вопрос № 3 | 10 |  |
| Итого | 30 |  |

1.4 Облицовка стен керамической плиткой

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/  Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Облицовка стен керамической плиткой» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Облицовка стен керамической плиткой» |  |  |
|  |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|  |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|  |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

1.5 Определение расхода материала на облицовку стен

Цель работы: освоить навыки определения объемов работ и расчета расхода материалов на облицовку поверхности.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, письменные принадлежности, калькулятор, компьютер и др. электронно-вычислительная техника.

Задание: выполнить подсчёт плиток при укладке вертикальных поверхностей прямыми рядами (размеры помещения взять из таблицы по вариантам). Размер одной плитки 200х200 мм

| № варианта | Размеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а, мм | в, мм | h, мм |
| 1 | 5000 | 2000 | 1200 |
| 2 | 7000 | 2100 | 1600 |
| 3 | 4500 | 2200 | 1800 |
| 4 | 5000 | 3250 | 2100 |
| 5 | 3800 | 3300 | 2200 |
| 6 | 6000 | 2400 | 2300 |

Указание к работе:

1. Определите объемы выполняемых работ

2. Рассчитайте расход плиток

3. Подготовьте бланк отчета выполнения практической работы

Последовательность выполнения работы:

  - Выполните эскиз развертки  помещения, с соответствующими размерами.

  - Определяем объемы работ для выполнения подготовки и облицовки поверхности

А. Найти общую площадь отделываемого помещения

Sδ  = p  .  h = 2( а + в) h

В. Определите по формулам площадь одной плитки

Sпл   =   а х в

С. Найти количество плитки для облицовки поверхности

Н  = Sδ: Sпл

Определим расход плиточного клея на облицовку поверхности ( в кг) используя показатель  расхода   на 1 м2 (к) – 350 гр.

Rклея = к . Sδ

3. Полученные результаты прописать в ответе задания.

2. Практические занятия

2.1. Рекомендации по выполнению

Практические занятия по УЭ 2.3. Технология облицовки вертикальных поверхностей выполняются в соответствии с разработанными в рамках практикума инструкционно – технологическими картами.

Темы практических занятий:

- Освоение техники и технологии подготовки вертикальных поверхностей под облицовку.

- Освоение техники и технологии облицовки стен глазурованной плиткой

- Освоение техники и технологии облицовки вертикальных поверхностей стеклянными плитками

- Освоение техники и технологии облицовки полистирольными плитками

- Освоение техники и технологии облицовки поверхностей крупноразмерными изделиями

- Освоение техники и технологии ухода за облицованной вертикальной поверхностью

Цель практических занятий: освоить техники и технологии настилки плиток из различных материалов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Технологические карты;

- Образцы облицованных поверхностей;

- Расходные материалы;

- Контрольно-измерительный инструмент: нивелир лазерный (электронный); уровень пузырьковый и лазерный; правило различной длины; линейка; рулетка.

- Инструмент: мастерок; зубило; резиновые шпатели; металлические шпатели различных размеров; зубчатые шпатели различных размеров; канцелярские принадлежности (ножницы, карандаш, маркер, ластик, линейка, циркуль); кельма; кисть макловица; кисть маховая; кусачки; лещадь с бруском; молоток; резиновая киянка; резиновая терка; стальная гладилка; резиновый молоток; плиткорез ручной и электрический; электролобзик; перфоратор со специальной насадкой-венчиком; дрель с набором коронок по плитке; наждачный брусок.

- Приспособления: опорная рейка; крестики для плитки различной толщины; клинья для плитки; шнуроотбойное приспособление; карандаши строительные; маркеры строительные.

- Инвентарь: ёмкости для воды;  ёмкости для клеевых растворов;  ёмкости для затирочных растворов; малярный скотч; ветошь; губка; поролон.

- Средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, резиновые рукавицы.

УЭ  2.4. Выполнение ремонта облицовочных поверхностей плитами и плитками

    - Практикум

  - Устранение дефектов облицованной поверхности

Составление инструкционно — технологической карты «Устранение дефектов облицованной поверхности».

Цель работы: освоить принцип составления инструкционно - технологической карты, научиться обобщать  знания.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практической работы, учебные пособия, компьютер, сканер и др. электронно-вычислительная техника.

Рекомендуемые информационные материалы:

- Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

- Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М. : Академия, 2009 г.

- Учеб. Пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания, составьте простейшую ИТК «Устранение дефектов облицованной поверхности» в виде таблицы (смотрите бланк отчета)

- Подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой  операции (заполните вторую графу).

- Разработайте технологические указания для выполнения операций (заполните третью графу).

- Подготовьте к защите практическую работу. Работа может быть сдана в электроном виде, как в форме таблицы, так и в программе «Microsoft Power Point» в формате презентации (слайд – шоу).

ХОД РАБОТЫ

Инструкционно — технологическая карта

Устранение дефектов облицованной поверхности

| Последовательность операции | Инструменты, приспособления, инвентарь | Технологические указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Ремонт полов их керамической плитки» |  |  |
| «Выполнение ремонта стен облицованных мозаичными плитками» |  |  |
| «Выполнение ремонта стен облицованных стеклянными, полистирольными плитками» |  |  |

2. Практические занятия

2.1. Рекомендации по выполнению

Практические занятия по УЭ 2.4. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками выполняются в соответствии с разработанными в рамках практикума инструкционно – технологическими картами.

Темы практических занятий:

- Освоение техник и технологий  при выполнении ремонта полов из керамической плитки.

- Освоение техник и технологий  при выполнении ремонта

- Освоение техник и технологий  при выполнении ремонта стен облицованных мозаичными плитками

4.  Освоение техник и технологий  при выполнении ремонта  стен облицованных стеклянными, полистирольными плитками

Цель практических занятий: освоить техники и технологии выполнения ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Технологические карты;

- Образцы облицованных поверхностей;

- Расходные материалы;

- Контрольно-измерительный инструмент: нивелир лазерный (электронный); уровень пузырьковый и лазерный; правило различной длины; линейка; рулетка.

- Инструмент: мастерок; зубило; резиновые шпатели; металлические шпатели различных размеров; зубчатые шпатели различных размеров; канцелярские принадлежности (ножницы, карандаш, маркер, ластик, линейка, циркуль); кельма; кисть макловица; кисть маховая; кусачки; лещадь с бруском; молоток; резиновая киянка; резиновая терка; стальная гладилка; резиновый молоток; плиткорез ручной и электрический; электролобзик; перфоратор со специальной насадкой-венчиком; дрель с набором коронок по плитке; наждачный брусок.

- Приспособления: опорная рейка; крестики для плитки различной толщины; клинья для плитки; шнуроотбойное приспособление; карандаши строительные; маркеры строительные.

- Инвентарь: ёмкости для воды;  ёмкости для клеевых растворов;  ёмкости для затирочных растворов; малярный скотч; ветошь; губка; поролон.

- Средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, резиновые рукавицы.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ – М.: Академия, 2013.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Академия, 2015.

- Материаловедение. Отделочные работы: учебник для нач. проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2012.

- Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве – М.: Академия, 2015.

5. Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов.- М.: Стойиздат, 1996.- 240 с.: ил.

6. 	Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н., Справочник по отделочным строительным работам. - М.: Академия, 2009 г.

7.	Учебное пособие/ А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко, Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В., Г.В. Шульц- М.: Академкнига/Учебник, 2005.- 176 с.: ил.-{начальное профессиональное образование}.

Дополнительные источники:

- СтройКонсультант. - Информационный центр Минрегион РФ, 2013.- Электронный диск (CD-ROM).

Нормативные источники:

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

Интернет-ресурсы:

- http://pgsnik.ru/ - сайт для студентов строительных факультетов;

- http://stydents.net/ - сайт для студентов-строителей;

- http://samouhka.hut.ru/ - сайт для студентов-строителей;

- http://настройке.рф/ - сайт о строительстве;

- http://knigastroitelya.ru/.