Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Нефтегорский государственный техникум»

Методическая разработка занятия

Наименование модуля: ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений

Практическая работа «Проектирование конструкций сборной железобетонной лестницы»

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Преподаватель: Рыкова Галина Николаевна

Нефтегорск, 2022

Цель занятия:

- изучить	конструктивное	решение	сборной	железобетонной лестницы, расчет количества ступеней в марше

-выполнить конструктивное решение сборной железобетонной лестницы.

В результате выполнения практического задания студент должен

знать:

-элементы лестниц;

-определение габаритных размеров лестниц и лестничных клеток;

-правила расчета и построения лестниц.

уметь:

- выполнять конструктивное решение сборной железобетонной лестницы.

Исходные данные:

Марши лестничные железобетонные плоские

Площадки лестничные сборные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий/

Ход занятия:

Общие сведения.

Лестницы выполняются следующих типов:

- маршевые — практичные и эргономичные, могут быть одно- и двухмаршевыми;

- винтовые — изысканные и элегантные, прекрасно вписываются в интерьер, чаще используется в ограниченных по площади помещениях;

- комбинированные — креативное сочетание винтовых и маршевых элементов, эффектный итог дизайнерского мастерства.

Лестницы служат путями сообщения между этажами, а также путями эвакуации людей из здания в аварийных ситуациях. Размещение лестниц в плане здания, их число и размеры зависят от назначения, габаритов и компоновки здания.

Рисунок 1.  Лестница из крупносборных элементов

1 – лестничные площадки, 2 – лестничные марши, 3 – фрагмент ограждения

Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней и поддерживающих их косоуров, располагаемых под ступенями.

Уклон лестничных маршей принимается согласно СНиП в зависимости от назначения и этажности зданий. Для основных лестниц уклон составляет от 1:2 до 1:1,75, для вспомогательных до 1:1,25.

Ширина лестничных маршей назначается с учетом обеспечения эвакуации людей. При этом наименьшая ширина маршей основных лестниц в двухэтажных домах должна быть 900 мм, а в домах с числом этажей 3 и более — 1050 мм. Между маршами должен быть обеспечен зазор 100мм (в плане) для пропуска пожарных шлангов.

Число ступеней в марше назначается не более 16, но не менее 3. Все ступени лестничного марша должны иметь одинаковую форму, кроме верхней и нижней, называемых фризовыми. Вертикальная грань ступеней называется подступенком, горизонтальная — проступью.

Высота и ширина ступеней лестницы назначаются таким образом, чтобы было обеспечено удобство движения людей. Исходя из этого, проступь должна быть 250-300 мм, подступенок – 150-180 мм.

Для безопасности и удобства движения лестничные марши и площадки оборудуют ограждениями с поручнями высотой 0,9 м.

Технология строительства следующая: для начала выбирают тип лестницы, затем делают проект, собирают опалубку, в опалубку монтируют арматурный каркас, далее заливают бетоном.

Необходимо отметить, что лестница из сборного железобетона  монтируется вместе со зданием.

Размеры лестницы

Длина площадки А

Дополнительная толщина Z

Параметры ступеней

Толщина ступеней G

Толщина выступа F

Методические указания по выполнению практической работы

Произвести расчёт лестничной клетки:

Высота этажа 3,3 м.

Ширина марша 1,2 м.

Высота подступенка 150 мм.

Ширина проступи 300 мм.

Вычертить в масштабе М 1:100 или 1:50 (Напомним, что Масштаб 1 к 50 означает, что на чертеже все объекты, линии уменьшены в 50 раз чем есть на самом деле. То есть 1 см на чертеже это 50 см в реальности. Поэтому, во время чтения такого чертежа каждый сантиметр нужно умножать на 50:

1 см - это 50 см)

1. План лестницы

2. Разрез лестницы

В соответствии с выданным заданием начертить на листе формата А4 (210х297) лестничную клетку по заданным параметрам с определением габаритов лестницы. При вычерчивании чертежей соблюдать требования ГОСТ ЕСКД и СПДС.

Порядок выполнения

1. Внимательно ознакомиться с заданием.

2. В соответствии с заданием определить размеры лестничной клетки.

3. На чертежной бумаге формата А4 (210х297) начертить план и разрез лестничной клетки в М1:100, М1:50.

4. Проставить все необходимые размеры.

5. Сдать работу преподавателю.

Для того чтобы определить размеры лестничной клетки, необходимо знать высоту этажа, размеры ступеней, ширину марша.

Высота этажа(Hэт)- 3,3 метра; ширина марша(b)- 1050 мм;

размеры проступи(b1)- 300 мм, подступенка(h)- 150 мм; ширина площадок - С1, С2=1200мм, зазор между маршами с=100мм.

1. Определяем ширину лестничной клетки:

В=2b+с

b=1050мм, с=100мм

B=2 ·1050+100=2200(мм)

2. Определяем высоту одного марша:

H= Hэт:2=3300:2=1650(мм)

3. Определяем число подступенков в одном марше:

n= H: h=1650:150=11(шт.)

4. Определяем число проступей в одном марше (на одну меньше числа подступенков, т.к. верхняя проступь располагается на одном уровне с площадкой):

n-1=11-1=10 (шт.)

5. Определяем длину горизонтальной проекции лестничного марша:

а = b1 ·( n-1)=300 ·10=3000 (мм)

6.Определяем полную длину лестничной клетки:

L= а+ С1+ С2=3000+1200+1200=5400 (мм)

Рис. 2. -Схема разбивки лестницы

а) в разрезе, б) в плане

Ответить на вопросы:

1. Как классифицируют лестницы по назначению? (Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:

1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;

2) наружные открытые лестницы.

2. Перечислите конструктивные элементы лестницы. (лестничные марши, лестничные площадки, ступени, проступи)