Министерство  образования  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский политехнический колледж»

(ГБПОУ СО «ТПК»)

Методические указания

по выполнению практической работы

«ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТЕНЕ»

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 04.02   Реконструкция зданий

специальности   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тольятти, 2026 г

Разработчик:

Курушина Л.В. преподаватель  ГБПОУ СО «ТПК»

Методические указания разработаны для выполнения практической работы студентов очной формы обучения, изучающих междисциплинарный курс Реконструкция зданий специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Содержание

Введение

- Цель работы

- Задача работы

- Общие положения

- Алгоритм выполнения работы

- Контрольные вопросы

- Литература

- Таблица 1 – Исходные данные для практической работы

- Приложения 1 и 2 -  Аналоги выполнения работы

Введение

Настоящие методические указания имеют цель оказать студентам необходимую методическую помощь в выполнении практической работы по реконструкции зданий. Практическая работа направлена на формирование у студентов умений и навыков по основным разделам профессионального модуля, а также формой контроля учебной работы студентов.

Основными целями выполнения практической работы являются закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и входе самостоятельной работы студентов.

Выполнение практической работы способствует формированию общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей стен конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

По завершению практической работы студент должен:

уметь:

-определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов.

знать:

- основные методы усиления конструкций.

Практическая работа   «Пробивка дверного проема в существующей стене»

- Цель работы - Приобретение практических навыков при разработке чертежей усиления конструктивных элементов здания.

- Задача  работы

На основании исходных данных, выданных преподавателем, выполнить пробивку дверного проема в существующей стене.

(аналоги см. приложения 1 и 2)

3.Общие положения

В процессе эксплуатации, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, возникает необходимость в устройстве дверных проемов в существующих стенах. Опытами установлено, что это возможно выполнить следующим способом:

- удалить штукатурку со стены в месте устройства проема;

- выполнить штрабы (углубления) в кирпичной стене под швеллер с двух сторон стены, установить швеллеры на цементно-песчаном растворе марки М100 и стянуть их между собой болтами согласно чертежа;

- выполнить проем , разборку стены вести сверху вниз;

- все металлические конструкции оштукатурить цементно-песчаным раствором марки М75, толщиной 30мм по металлической сетке.

4. Алгоритм выполнения работы

4.1 Получение исходных данных

По таблице 1 выбрать вариант задания. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале работ.

4.2 Последовательность выполнения работы:

- вычертить схемы усиления  в плане и в разрезе;

- определить расход материалов на устройство пробиваемого проема;

- оформить практическую работу.

4.3 Оформление работы.

Работа оформляется на листах формата А4 и имеет следующую структуру:

- титульный лист;

- исходные данные;

- чертежи устройства проема;

- спецификация.

- Контрольные вопросы

1. Значение стен в конструктивном решении зданий и сооружений.

2. Виды  и материалы стен.

3. Назвать требования, предъявляемые к стенам.

4. Назвать виды дефектов и разрушений в стенах.

5. Перечислить приборы и оборудование, применяемые  при определении прочности конструкций.

6. Методы неразрушающего контроля строительных конструкций.

7. Требования, предъявляемые к работам по устройству дверных проемов в существующих стенах.

8. Причины, вызывающие разрушения железобетонных перекрытий.

9. Перечислить способы устройства и усиления дверных проемов в существующих стенах.

10.Технологическая последовательность устройства и усиления дверных проемов в существующих стенах.

6. Литература

1. В.М.Калинин, С.Д.Сокова,  А.Н.Топилин Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / пол ред. В.М.Калинин. – М.:ИНФРА-М, 2024. – 336с.

2. В.М.Калинин, С.Д.Сокова Оценка технического состояния зданий: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / под ред. В.М.Калинин. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 268с.

3. Мешечек, В.В., Матвеев,Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. ЦМПИКС при МГСУ. М., 1999. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.

4. ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых

Зданий

5. В.В Федоров Реконструкция и реставрация зданий: учебник.-М.: ИНФРА-М, 2017.-208с.-(Среднее профессиональное образование).