МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по выполнению практических работ

| профессиональный модуль: | ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений |
| --- | --- |
| специальность СПО: | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |

Тольятти, 2022

| ОДОБРЕНО |  | РАССМОТРЕНО |
| --- | --- | --- |
| Методическим советом |  | Методическим объединением |
| ГАПОУ КТиХО |  | Техники и технологии строительства |
|  |  | Руководитель МО Стенькина Н.В. |

| Автор (составитель): | Роменская Н.В., преподаватель ГАПОУ КТиХО |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность

| Рецензенты: |  |
| --- | --- |

Методические указания разработаны для обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по выполнению практических работ темы «Архитектура зданий» профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений». Пособие содержит методику выполнения расчетов и описания основных элементов здания, разработки архитектурно-строительных чертежей. В приложении приведены справочные таблицы и материалы, необходимые при проектировании.

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Практическая работа 1. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены гражданского здания | 5 |
| Практическая работа 2. Конструктивное решение фундаментов гражданского здания. Выполнение схемы расположения элементов фундамента | 11 |
| Практическая работа 3. Конструктивное решение проемов в кирпичных стенах | 14 |
| Практическая работа 4. Конструирование перекрытий в гражданских зданиях | 16 |
| Практическая работа 5. Конструктивное решение большепролетных конструкций покрытия гражданских зданий | 18 |
| Практическая работа 6. Конструкция скатной и плоской крыши. Выполнение плана кровли | 21 |
| Практическая работа 7. Конструктивное решение сборной железобетонной лестницы | 24 |
| Практическая работа 8. Конструктивное решение каркаса промышленного здания. Построение плана промышленного здания | 26 |
| Практическая работа 9. Конструктивное решение фундаментов промышленного здания. Выполнение схемы расположения элементов фундамента. | 32 |
| Практическая работа 10. Покрытие и кровля промышленного здания. | 35 |
| Практическая работа 11. Построение разреза промышленного здания. | 40 |
| Практическая работа 12. Конструктивное решение стен промышленного здания. | 43 |
| Приложение А Карта зон влажности | 45 |
| Приложение Б Карта нормативных значений глубины промерзания грунтов | 46 |
| Приложение В Номенклатура элементов сборных фундаментов | 47 |
| Приложение Г Формы основных таблиц | 48 |
| Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы | 49 |

Введение

Настоящие указания имеют целью оказать студентам необходимую методическую помощь в выполнении практических работ по проектированию гражданских и промышленных зданий. Практические работы направлены на формирование у студентов умений и навыков по основным разделам профессионального модуля, а также формой контроля учебной работы студентов.

Основными целями выполнения практических работ являются закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студента, овладение методикой разработки архитектурно-строительных чертежей, развитие самостоятельности, ответственности и организованности.

Выполнение практических работ способствует формированию общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

Практическая работа 1

Теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены гражданского здания

Цель работы: Исходя из данных материалов, составляющих конструкцию ограждающих элементов и их характеристик определить толщину слоя утеплителя.

Задача: Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены здания, исходя из рационального подбора материалов ограждающих конструкций объекта с учетом современных требований к микроклимату внутри помещения: уменьшения массы и толщины конструкции за счет использования современных строительных материалов.

Общие положения

Строительство зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения установленного для проживания и деятельности людей микроклимата в помещениях. Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечить применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (влагостойкость, морозостойкость, биостойкость и пр.)

Строительными нормами и правилами устанавливают требования к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания, ограничению температуры теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений зданий в холодный период года.

Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха устанавливается по таблице.

Таблица 1 - Относительная влажность внутреннего воздуха

| Вид здания, помещения | Относительная влажность |
| --- | --- |
| Помещения жилых зданий, больниц, поликлиник, интернатов, детских садов и школ | 55% |
| Кухни | 60% |
| Ванные комнаты | 65% |
| Теплые подвалы и подполья с коммуникациями | 75% |
| Теплые чердаки жилых зданий | 55% |
| Прочие общественные здания | 50% |
| Промышленные предприятия и сельскохозяйственные здания | по требованиям или техпаспорту объекта |

Таблица 2- Расчетная температура внутреннего воздуха tв, 0C

| Наименование зданий и сооружений | tв, 0C |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Жилые здания |  |
| Жилые комнаты квартир или общежитий | 18 (20) |
| То же в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 0C и ниже | 20 (22) |
| 1 | 2 |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая | 18 |
| Ванная, совмещенное помещение уборной и ванной, душевая общая | 25 |
| Уборная индивидуальная, умывальная общая, вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии | 18 |
| Уборная общая | 16 |
| Общественные здания |  |
| Детские дошкольные учреждения: групповая, раздевальная второй группы раннего возраста и первой младшей группы; | 23, 22, 21 |
| -групповые, раздевальные второй младшей группы; | 22, 21, 20 |
| -групповые, раздевальные средней и старшей групп; | 21, 20, 19 |
| -спальня ясельных групп; | 22, 21, 20 |
| -спальня дошкольных групп; | 20, 19, 18 |
| -туалетная ясельных групп; | 23, 22, 21 |
| -туалетная дошкольных групп; | 21, 20, 19 |
| -буфетные; | 16, 16, 16 |
| -залы для музыкальных и гимнастических занятий; | 20, 19, 18 |
| -помещение бассейна для обучения детей плаванию | 30, 30, 30 |
| Школы и школьные интернаты |  |
| Классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории | 21, 18, 17 |
| Учебные мастерские | 17, 15, 15 |
| Актовый зал, лекционная аудитория, класс пения и музыки, клубная комната | 20, 18, 18 |
| Кружковые помещения | 21, 18, 17 |
| Спальные комнаты школ-интернатов и интернатов при школах | 18, 16, 16 |
| Средние специальные и высшие учебные заведения: |  |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы, служебные помещения, конференц-залы, актовые залы; | 18 |
| Лаборатории с приборами повышенной точности | 20 |
| Театры и кинотеатры |  |
| Зрительный зал вместимостью 800 мест и более с эстрадой, вместимостью до 600 мест и более со сценой в клубах и театрах; | 20 |
| В кинотеатрах; | 16 |
| Зрительный зал вместимостью 800 мест с эстрадой, вместимостью до 600 мест со сценой в клубах и театрах; | 20 |
| В кинотеатрах; | 16 |
| Сцена, арьерсцена, карман; | 22 |
| Библиотеки и архивы | 18 |
| Магазины |  |
| Торговые залы продовольственных магазинов | 12 |
| Торговые залы универсальных и непродовольственных магазинов | 15 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
| Спортивные залы | 18 |
| Спортивные залы для зрителей (без мест) | 15 |
| Лечебные |  |
| Палаты для взрослых больных | 20 |
| Послеоперационные палаты, боксы, палаты для детей, родовые и послеродовые палаты | 22 |
| Палаты для недоношенных, грудных новорожденных и травмированных детей | 25 |
| Стерилизационные при операционных | 18 |
| Промышленные здания | 8-25 |

Таблица 3 - Влажностный режим помещений зданий

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 12 | св. 12 до 24 | св. 24 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 | Св. 40 до 50 |
| Влажный | Св. 75 | Св 60 до 75 | Св. 50 до 60 |
| Мокрый | - | Св. 75 | Св. 60 |

Условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) определяют в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства (Приложение А), которые устанавливают по таблице 4.

Таблица 4 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим помещений зданий (по таблице 3) | Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению А) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сухой | нормальной | влажной |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Нормами для теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий установлены два показателя тепловой защиты зданий:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности.

Приведенное сопротивление теплопередаче (R0, м2 0 С/Вт), ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений (Rreq, м2 0С/Вт), определяемых по таблице 7 в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства (ГСОП, 0C * сут.)

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле (1):

ГСОП = (tв-tн) * z	(1)

где    tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания 0С,

tн, - средняя температура наружного воздуха, 0С, отопительного периода

z – продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой не более +100С для лечебных и детских учреждений, и не более +80С в остальных случаях.

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 * 0С/Вт, ограждающих конструкций следует определять по формуле (2):

R0 =1αв+Rк+1αн                      	(2)

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаем по таблице 6;

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 х 0С/Вт, определяемой как многослойная;

αн – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаем по таблице 5.

Таблица 5 - Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий αH, Вт/(м2·°С) |
| --- | --- |
| Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в северной строительно-климатической зоне | 23 |
| Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в северной строительно-климатической зоне | 17 |
| Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |
| Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6 |

Таблица 6-Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Внутренняя поверхность ограждения | Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м·°С) |
| --- | --- |
| 1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты ребер к расстоянию между гранями соседних ребер | 8,7 |
| 2. Потолков с выступающими ребрами при отношении | 7,6 |
| 3. Окон | 8,0 |
| 4. Зенитных фонарей | 9,9 |

Термическое сопротивление (Rк, м2*0С/Вт), ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев (3):

Rк = R1 + R2 + … + Rn	(3)

где R1, R2, …, Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2*0С/Вт, определяемые по формуле (4)

R=δλ                                                                                 (4)

где R – термическое сопротивление, м2*0С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции

δ – толщина слоя, м

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м * 0С, принимаемый для каждого вида материала с учетом условий работы конструкции (А или Б).

Определение толщины слоя утеплителя производим после определения его марки и расчетного коэффициента теплопроводности путем замены показателя толщины на неизвестную величину.

Все показатели приводим в формулу (2) и путем решения уравнения определяем требуемую толщину утеплителя  δ, м. Приведенное сопротивление теплоотдаче R0, м2*0С/Вт, следует принимать не менее Rreq, м2*0С/Вт, формула (1).

Примечание: Для решения уравнения показатели R0 и Rreq, м2*0С/Вт приравниваем.

Таблица 7 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты | Градусосутки отопительного периода ГСОП, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций , м·°С/Вт, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
|  | - | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
|  | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
|  | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
|  | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3 Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
|  | - | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
|  | - | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |

Алгоритм выполнения работы

1 Задаемся конструкцией стены: материалом и толщиной несущего слоя стены, материалом теплоизоляционного слоя стены, материалом и толщиной слоя наружной отделки (при наличии).

2 Определяем расчетную температуру внутреннего воздуха.

3 Определяем среднюю температуру и количество суток отопительного периода.

4 Определяем влажностный режим помещения, зону влажности района строительства и условия эксплуатации ограждающей конструкции.

5 Определяем коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждения.

6 Определяем градусосутки отопительного периода.

7 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены.

8 Находим приведенное сопротивление теплопередаче.

9 Уточняем теплотехнические характеристики материалов стены (ρ, λ ,δ).

10 Рассчитываем требуемую толщину теплоизоляционного слоя и окончательно принимаем ее с учетом стандартных размеров материалов.

11 Определяем фактическое сопротивление теплопередаче стены с учетом принятого утеплителя и выполняем проверку.

12 Определяем полную толщину конструкции стены.

Практическая работа 2

Конструктивное решение фундаментов гражданского здания.

Выполнение схемы расположения элементов фундамента

Цель работы: Научиться рассчитывать и конструировать фундамент для жилого дома.

Задача: Выполнить расчет глубины заложения подошвы фундамента под стену жилого дома. Определить необходимое количество стеновых фундаментных блоков по высоте, их «привязку» к координационным осям здания и законструировать поперечное сечение фундамента. Рассчитать и вычертить в масштабе схему расположения элементов сборного железобетонного ленточного фундамента с учетом перевязки швов. Обозначить все элементы фундамента, указать координационные оси, размеры между осями, «привязку» фундамента к осям. Вычертить вид сбоку данного фундамента с указанием всех элементов. Составить спецификацию элементов фундамента

Общие положения

Глубина заложения фундамента (d) - это расстояние от планировочной отметки грунта до подошвы фундамента. Она зависит от назначения и конструктивных особенностей здания, действующих нагрузок, рельефа местности, инженерно-геологических условий, глубины прокладки инженерных коммуникаций, глубины сезонного промерзания грунтов и других факторов.

Глубина заложения фундаментов определяется на основе нормативных документов. В учебных целях глубина заложения фундаментов под наружные стены отапливаемых зданий может быть определена, исходя только из условий промерзания грунта.

Глубина заложения фундамента (d), принимается более расчетной глубины промерзания грунта (dмрз) (Приложение Б) и определяется по формуле (5)

d = dмрз + (0,2 … 0,5)м.  						 (5)

Во избежание поступления в фундаментные конструкции атмосферной влаги через грунт и грунтовых вод необходимо устраивать горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. При отсутствии в здании подвала горизонтальную гидроизоляцию укладывают в уровне цоколя выше уровня земли, а во внутренних стенах – в уровне обреза фундамента. При наличии подвала прокладывают второй уровень горизонтальной гидроизоляции под его полом.

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев рулонного материала (изопласта, стизола, рубероида на мастике, гидроизола, гидростеклоизола и др.) или слоя асфальтобетона, цемента с гидроизоляционными добавками.

Выбор вертикальной гидроизоляции зависит от степени увлажнения грунтов. При сухих грунтах фундаменты обмазывают за два раза горячим битумом или силиконовой мастикой. При влажных грунтах – устраивают влагоустойчивую цементную штукатурку с оклеечной гидроизоляцией рулонными материалами за два раза.

Рисунок 1 - Конструкция фундамента

Рисунок 2 – Типоразмеры фундаментных блоков (ФЛ и ФБС)

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданному заданию определить глубину заложения подошвы фундамента. Рассчитать количество фундаментных стеновых блоков по высоте

2 На изображении поперечного сечения фундамента определить привязку фундаментных стеновых блоков и ленточных фундаментов (блок-подушек) к координационным осям

3 В соответствии с выбранным масштабом (М 1:100) нанести координационные оси здания. Показать толщины фундаментных блоков с учетом их привязки.

4 Каждый ряд ленточного фундамента разбить на отдельные блоки (Приложение В), учитывая перевязку швов.

5 Выполнить маркировку всех элементов на чертеже, обозначить координационные оси и осевые размеры

6 Вычертить поперечное сечение по наружной или по внутренней стене здания в масштабе (М 1:50 или М 1:20). Указать размеры элементов, их привязку к координационным осям, высотные отметки (уровня 0,000, уровня земли, уровня подошвы фундамента).

7 Составить пояснительную записку, отражающую вид, конструкцию и материал фундамента. Привести расчет глубины заложения подошвы фундамента.

8 Составить спецификацию всех использованных элементов фундамента, указав ГОСТ изделий и их количество

Рисунок 3 – Схема расположения элементов фундамента

Практическая работа 3

Конструктивное решение проемов в кирпичных стенах

Цель работы: Научиться подбирать перемычки для перекрытия проемов в каменных стенах

Задача: Перекрыть оконный или дверной проем в кирпичной стене при заданных параметрах. Определить количество и характер работы перемычек.

Общие положения

Поверху оконные и дверные проемы в каменных стенах перекрывают сборными железобетонными перемычками брускового типа. Перемычки разделяются на рядовые, воспринимающие нагрузку от веса вышележащих стен, и усиленные, несущие дополнительно нагрузку от покрытия и перекрытий здания. Длина перемычек выбирается с учетом ширины проема и нормативного опирания: величина опирания для усиленных перемычек - не менее 250 мм, рядовых - не менее 125 мм с каждой стороны. Фасадную перемычку смещают по отношению к остальным на один ряд кирпичей по вертикали вниз для образования горизонтальной четверти над проемом (рисунок 2). Швы между перемычками заполняют цементно-песчаным раствором толщиной 10 мм.

Алгоритм выполнения работы

1 Вычертить в масштабе (М 1:20) фрагмент фасада, содержащий оконный или дверной проем.

2 Перекрыть оконный или дверной проем перемычкой, соблюдая требуемые размеры участков ее опирания на стену.

3 На чертеже фрагмента фасада проставить размеры проема, участка опирания перемычки на стену, полную длину перемычки, указать место поперечного сечения по перемычке.

4 Выполнить поперечное сечение верха проема в масштабе (М 1:10), разместив в толщине стены необходимое количество перемычек. Замаркировать все перемычки, проставить необходимые размеры.

5 Составить пояснительную записку, отражающую назначение и характер работы перемычек.

6 Составить спецификацию всех использованных перемычек, указав ГОСТ изделий и их количество

Рисунок 4 – Схема расположения перемычек в толщине несущей наружной стены

Рисунок 5 – Типовые схемы расположения перемычек в толщине стен

Практическая работа 4

Конструирование перекрытий в гражданских зданиях

Цель работы: Научиться подбирать и раскладывать плиты перекрытия для жилого дома

Задача: Вычертить перекрытие для малоэтажного жилого дома по заданным параметрам. Разработать узел опирания плит перекрытия на несущую стену. Составить спецификацию использованных элементов.

Общие положения

Перекрытия и покрытие гражданского здания выполняются из сборных железобетонных многопустотных плит (рисунок 4) толщиной 220 мм. Плиты опирают короткими сторонами на несущие стены на 120 - 200 мм. Плиты укладываются по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10мм. Швы между плитами заделывают цементно-песчаным раствором на всю высоту плит.

Уложенные плиты анкеруются с наружными стенами и между собой. Связи плит перекрытия выполняются приваркой стальных анкеров к закладным деталям плит. Предусматривают не менее трех связей по каждой панели перекрытия. Соединения размещают в специальных углублениях панелей, которые после замоноличивания превращающихся в шпонки. Анкеровка уложенных плит и заделка швов раствором придает сборному перекрытию свойства жесткого диска, связывающего несущие элементы здания в пространственно неизменяемую систему.

Отверстия для пропуска инженерных коммуникаций шириной до 150мм пробивают по месту, не нарушая несущих рёбер плит. После прокладки коммуникаций отверстия в перекрытиях заделывают лёгким бетоном.

Рисунок 6 – Многопустотная плита перекрытия

Алгоритм выполнения работы

1 Вычертить координационные оси здания в соответствии с масштабом (М 1:100). Нанести контуры несущих стен (невидимые – пунктирными линиями).

2 По каталогу сборного железобетона подобрать плиты перекрытия для данного здания и расположить их на плане здания с учетом опирания плит перекрытия на стены.

3 Замаркировать все плиты, показать координационные оси здания, поставить все необходимые размеры, показать места поперечных сечений на наружной и внутренней стене.

4 Выполнить поперечное сечение в масштабе (М 1:20), указать на них толщины, привязку к осям, участки опирания плит перекрытия на стены

5 Составить пояснительную записку, отражающую выбранную конструктивную схему здания, способы опирания плит перекрытия на стены.

6 Составить спецификацию всех использованных плит перекрытия, указав ГОСТ изделий и их количество.

Рисунок 7 – Схема расположения плит перекрытия

Рисунок 8 – Схема поперчного сечения по внутренней стене

Практическая работа 5

Конструктивное решение большепролетных конструкций покрытия гражданских зданий

Цель работы: Научиться конструировать большепролетные конструкции покрытия из различных материалов

Задача: Вычертить общий вид большепролетной конструкции (стропильной или подстропильной). Законструировать поперечное сечение или узел конструкции.

Общие положения

Несущие конструкции покрытия, являющиеся важнейшим конструктивным элементом здания, принимают в зависимости от величины пролета, характера и значений действующих нагрузок и других факторов. Железобетонные балки применяют при пролетах до 18 м. Для их изготовления используют предварительно напряженное армирование. На верхнем поясе балок предусматривают закладные детали для крепления панелей покрытия или прогонов. Балки крепят к колоннам сваркой закладных деталей.

Рисунок 9 – Железобетонная стропильная решетчатая балка

Более эффективны по сравнению с балками железобетонные фермы, которые используют в зданиях пролетом 18, 24, 30 и 36 м. Они могут быть сегментные, арочные с параллельными поясами, треугольные и др. Решетку ферм предусматривают таким образом, чтобы плиты перекрытий шириной 1,5 и 3,0 м опирались на фермы в узлах стоек и раскосов. Крепят фермы к колоннам болтами и сваркой закладных элементов.

При шаге стропильных ферм и балок 6 м и шаге колонн средних рядов 12 м используют подстропильные железобетонные фермы и балки.

Рисунок 10 – Подстропильная ферма для малоуклонной кровли

Рисунок 11 – Подстропильная ферма для скатной кровли

Деревянные конструкции отличаются легкостью, относительно небольшой стоимостью и при соответствующей защите – приемлемой огнестойкостью и долговечностью. Довольно эффективны комбинированные конструкции, которые состоят из нескольких видов материалов. При этом важно, чтобы каждый материал работал в тех условиях, которые для него наиболее благоприятные.

Рисунок 12 – Металлодеревянная ферма

Алгоритм выполнения работы

1 Вычертить большепролетную конструкцию покрытия: стропильную или подстропильную балку или ферму.

2 Провести координационные оси, проставить все необходимые размеры, показать сечение или узел.

3 Вычертить поперечное сечение или узел.

4 Показать толщины, привязку к координационным осям или крепление элементов друг к другу.

5 Составить пояснительную записку, раскрывающую вид большепролетной конструкции, ее материал, пролет и назначение.

Практическая работа 6

Конструкция скатной и плоской крыши. Выполнение плана кровли

Цель работы: Научиться рассчитывать и конструировать водоотвод с совмещенной крыши. Научиться конструировать скатную крышу малоэтажного жилого дома

Задача: Рассчитать количество и диаметр водоприемных воронок для каждой части плоской крыши. Вычертить план кровли с размещением водоприемных воронок. Построить скатную крышу малоэтажного жилого дома. Обозначить все элементы скатной крыши. Разработать конструкцию чердачного перекрытия скатной крыши

Общие положения

В гражданских зданиях предусматривают крыши скатные чердачные, плоские чердачные, плоские совмещенные невентилируемые или плоские совмещенные вентилируемые. В них могут быть использованы различные кровельные материалы.

Крыша плоская совмещенная предусматривает внутренний организованный водоотвод через водоприемные воронки с выходом в стояки, которые размещены в лестничных клетках или вспомогательных помещениях, и завершаются дополнительным отводом трубы, выводящим атмосферные осадки на отмостку здания.

Рисунок 13 – План кровли плоской крыши

Крыша скатная с несущей системой из деревянных стропил предполагает, как правило, жесткую (листовую) кровлю по обрешетке из брусьев сечением 50х50мм и уложенных по ним досок. Отвод воды с крыши осуществляется по желобам, затем через водоприемные воронки с выходом в стояки, которые размещены на углах крыши, и завершаются выбросом атмосферных осадков на отмостку здания – наружный организованный водоотвод. В зданиях высотой до двух этажей допускается устраивать наружный неорганизованный водоотвод.

Рисунок 14 – Конструкция скатной крыши

Конструкция кровли должна удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, гидро-, теплоустойчивости, наружное покрытие обладать морозостойкостью, химической и радиационной стойкостью.

Алгоритм выполнения работы

Плоская крыша

1 «Разбить» крышу на отдельные части и определить площадь каждой в отдельности.

2 Рассчитать количество и диаметр водоприемных воронок для каждой части плоской крыши.

3 Построить план кровли: провести координационные оси здания, показать толщину парапета с привязкой к осям.

4 На плане кровли разместить принятые воронки, указав их диаметр и привязку к координационным осям. Показать уклон кровли. Показать место сечения.

5 На чертеже показать координационные оси и все необходимые размеры.

6 Выполнить сечение парапетного узла.

7 Составить пояснительную записку, отражающую вид и конструкцию кровли, расчет водоприемных воронок.

Рисунок 15 – Парапетный узел плоской крыши

Скатная крыша

1 Построить в масштабе (М 1:100) план крыши с расположением водоприемных воронок.

2 Вынести характерные координационные оси здания, указать направление стока воды, поставить необходимые размеры.

3 Построить коньковый или карнизный узел крыши (М 1:20, 1:50). Обозначить все конструктивные элементы скатной крыши.

4 Составить пояснительную записку, отражающую вид крыши, ее несущие и ограждающие конструкции, вид чердака и конструкцию чердачного перекрытия.

Рисунок 16 – Коньковый и карнизный узлы скатной крыши

Практическая работа 7

Конструктивное решение сборной железобетонной лестницы

Цель работы: Научиться конструировать сборную железобетонную лестницу

Задача: Законструировать лестничную клетку сборной железобетонной лестницы. Вычертить узлы опирания лестничного марша на площадку.

Общие положения

Наибольшее распространение в строительстве получили сборные железобетонные лестницы из крупноразмерных элементов – площадок и маршей заводского изготовления или маршей с двумя полуплощадками.

Рисунок 17 – Двухмаршевая лестница (разрез и этажный план)

Сборные элементы устанавливают на место кранами и крепят с помощью сварки закладных деталей. Лестничные марши и площадки для жилых зданий изготовляют на заводе с чисто отделанными ступенями и поверхностями. В общественных зданиях применяют марши с накладными проступями, которые укладывают после окончания основных работ по монтажу здания.

Лестничные площадки своими концами обычно опирают на боковые стены лестничной клетки, а в крупнопанельных зданиях – на специальные металлические элементы (столики), привариваемые к закладным деталям в стеновых панелях лестничной клетки.

Рисунок 18 - Деталь лестницы го крупноразмерных элементов:

1 — фризовая ступень верхняя, 2 — стойка ограждения, 3 — лестничная площадка

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно заданным параметрам рассчитать количество и размер ступеней (проступей и подступенков) для сборной железобетонной лестницы. Построить сетку лестничной клетки.

2 По сетке выполнить построение разреза лестницы.

3 Провести координационные оси, проставить все необходимые размеры и высотные отметки. Указать место вырезания узлов.

4 В проекционной связи с разрезом построить план сборной железобетонной лестницы, задавшись шириной маршей и противопожарного разрыва между ними. Проставить все необходимые размеры и направление подъема маршей.

5 Вычертить узлы опирания лестничного марша на верхнюю и на нижнюю площадки.

6 Составить пояснительную записку с расчетом количества ступеней, Указать вид и область применения разработанной лестницы.

Практическая работа 8

Конструктивное решение каркаса промышленного здания.

Построение плана промышленного здания

Цель работы: Научиться подбирать конструктивные элементы и строить план промышленного здания

Задача: Подобрать колонны и «привязать» их к координационным осям на плане здания. Подобрать подъемно-транспортное оборудование промышленного здания и разместить его на плане с «привязкой» к колоннам. Подобрать стеновые ограждения и расположить их на плане. Запроектировать элементы  фахверка.

Общие положения

Промышленное здание может быть решено в стальном, железобетонном или смешанном (с железобетонными колоннами и стальными фермами) каркасе. Основные размеры здания в плане измеряют между разбивочными (координационными) осями, которые образуют геометрическую основу плана здания. Шаг колонн и величина пролетов принимаются кратными 6000 мм.

Промышленные здания разбиваются  на температурно-деформационные блоки - отсеки, конструктивно не связанные друг с другом. При температурных воздействиях, неравномерных нагрузках и осадках такие отсеки деформируются независимо один от другого. Разбивка на температурно-деформационные блоки выполняется при помощи деформационных швов.

Таблица 8 Предельные расстояния между деформационными швами

| Вид здания | Материал каркаса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальной |  | сборный железобетон и смешанный | монолитный железобетон |
|  | Вдоль пролета | в поперечном направлении |  |  |
| Отапливаемые здания | 230 м | 150 м | 60 м | 50 м |
| Неотапливаемые здания и горячие цехи | 200 м | 120 м | 40 м | 30 м |

Если в здании с железобетонным или смешанным каркасом соседние пролеты имеют разную высоту, то по линии перепада высот устанавливают два ряда колонн (поскольку конструкции типовых железобетонных покрытий не допускают опирания стропильной конструкции на одну колонну в разных уровнях). В этом случае деформационный шов образуется автоматически. Шаг колонн по линии перепада высот рекомендуется принимать равным шагу крайних колонн, принятому в здании. Это обеспечивает возможность одинакового решения наружных стен по линии перепада высот и по наружному контуру здания. При двух рядах колонн по линии перепада высот необходимы две разбивочные оси, располагающиеся на строго определенном расстоянии одна от другой, которое называется вставкой.

В продольном температурном шве при одинаковой высоте соседних пролетов также устанавливают два ряда колонн на двух разбивочных осях со вставкой между ними. При этом шаг колонн в температурном шве должен быть равен шагу, принятому для средних колонн, поскольку наружная стена в плоскости температурного шва отсутствует.

При стальном каркасе продольный шов в местах перепада высот выполняется на одной колонне с опиранием на нее стропильных ферм в двух уровнях. В этом случае колонна привязывается  сразу к двум продольным осям  со вставкой между ними 250 мм.

Примыкание поперечных пролетов к продольным, независимо от материала каркаса, также решается путем постановки парных колонн, относящихся к разным пролетам, по двум разбивочным осям со вставкой между ними. При наличии поперечных пролетов для всего здания сохраняется единая сетка разбивочных осей.

У поперечного температурного шва в продольных пролетах каждая часть здания должна иметь свои колонны. Здесь, по типовым решениям, температурный шов выполняется без вставки. Несмотря на постановку парных колонн, сохраняется  одна разбивочная ось.

Подбор конструкций промышленного здания

Колонны каркаса. Вид колонн основного каркаса зависит от выбранного материала каркаса, габаритов пролетов и грузоподъемности мостовых кранов. Разработаны типовые конструкции сборных железобетонных колонн для зданий без мостовых кранов высотой от 3 до 14,4 м и для зданий с мостовыми кранами (прямоугольного сечения – при высоте от 8,4 до 10,8 м, двухветвевые – при высоте от 10,8 до 18 м).

Стальные колонны могут быть сплошного и сквозного типов с постоянным и переменным по высоте сечением. Колонны сплошного постоянного сечения из сварного широкополочного двутавра используют в зданиях без мостовых кранов высотой до 8,4 м, а также  в зданиях с мостовыми кранами Q  20 т высотой  8,4 - 9,6 м. В остальных случаях применяют двухветвевые колонны с нижней решетчатой и верхней сплошной частями.

Связи. Для повышения устойчивости одноэтажных зданий в продольном направлении предусматривают систему вертикальных и горизонтальных связей между колоннами каркаса и в покрытии.

Вертикальные связи между колоннами (крестовые или портальные) устанавливаются в среднем шаге колонн в каждом температурно-деформационном блоке. При наличии мостового крана предусматриваются подкрановые (ниже подкрановой балки) и надкрановые связи.

Привязка колонн к продольным разбивочным осям

По отношению к продольным осям средние колонны имеют осевую привязку, то есть геометрические оси колонн совпадают с разбивочными осями здания. Крайние колонны могут иметь привязку нулевую или 250 мм. При нулевой привязке наружная грань колонны совпадает с разбивочной осью здания. При привязке 250 мм грань колонны смещается наружу от разбивочной оси здания.

Таблица 9 Унифицированные размеры привязки колонн крайнего ряда к продольной разбивочной оси в одноэтажных зданиях

| Характеристика промышленного здания | привязка |
| --- | --- |
| Здания (пролеты) со сборным железобетонным и смешанным каркасом без мостовых кранов и подстропильных конструкций: - во всех случаях | нулевая |
| Здания (пролеты) со сборным железобетонным и смешанным каркасом с мостовыми кранами: - Ш=6 м; Н≤14,4 м - Ш=6 м; Н>14,4 м - Ш=12 м при любой высоте | нулевая а=250 мм а=250 мм |
| Здания (пролеты) со сборным железобетонным и смешанным каркасом без мостовых кранов и с мостовыми кранами: - при наличии подстропильных конструкций | а=250 мм |
| Здания с цельнометаллическим каркасом: - Н=6 … 8,4 м без мостовых кранов - Н=9,6 … 18 м без мостовых кранов - с мостовыми кранами | нулевая а=250 мм а=250 мм |

Привязка колонн к поперечным разбивочным осям

В местах поперечных температурно-деформационных швов, разделяющих продольные пролеты, к одной поперечной оси привязывают две колонны со смещением осей колонн относительно разбивочной оси  на 500 мм в обе стороны.

Колонны, расположенные в торцах пролетов, смещаются относительно крайней поперечной разбивочной оси внутрь здания на 500 мм (до оси колонны) независимо от материала колонн, их шага и высоты здания. Такое расположение дает возможность поместить верхнюю часть колонн торцевого фахверка между крайней стропильной конструкцией и стеной. При этом наружные грани колонн торцевого фахверка должны совпадать с крайней поперечной разбивочной осью. Таким образом, обеспечивается возможность навески торцевых стеновых панелей к колоннам фахверка по всей высоте от пола до покрытия.

Для крепления торцевой стены к колоннам основного каркаса в зазор между колонной и стеной устанавливаются приколонные стальные стойки фахверка сечением 300х300 мм, привариваемые к стальным колоннам или к закладным деталям железобетонных колонн.

Рисунок 19 - Схематический план (сетка разбивочных осей) одноэтажного промышленного здания с тремя продольными и одним поперечным пролетами

Рисунок 20 - Привязка элементов к разбивочным осям зданий, оборудованных кранами: а - железобетонные колонны с шагом 6 или 12 м; б - стальные колонны; в - средние ряды колонн; г - поперечный температурный шов; д - продольный температурный шов.

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданного задания вычертить координационные оси здания.

2 В зависимости от габаритов  промышленного здания и грузоподъемности кранов подобрать конструкцию и размеры основных колонн, их «привязку» к координационным осям здания. Вычертить колонны на плане здания.

3 Согласно заданию подобрать подъемно-транспортное оборудование здания и выполнить его «привязку» на плане здания с условным обозначением тормозных упоров. Поскольку краны находятся выше, чем плоскость построения плана здания, они вычерчиваются пунктирными линиями.

4 В зависимости от толщины стен и способа их крепления к колоннам, подобрать стеновые панели и расположить их на плане здания. В местах стыка стеновых панелей, где нет основных колонн, подобрать и установить фахверковые колонны

5 Замаркировать все конструктивные элементы, показать координационные оси здания, поставить все необходимые размеры и условные обозначения.

6 Составить пояснительную записку, отражающую выбранную конструктивную схему здания, все подобранные элементы с их эскизами и размерами.

7 Составить спецификацию всех использованных конструктивных элементов, указав ГОСТ изделий, марки и их   количество.

Рисунок 21 – План промышленного здания

Практическая работа 9

Конструктивное решение фундаментов промышленного здания.

Выполнение схемы расположения элементов фундамента

Цель работы: Научиться подбирать и конструировать фундаменты промышленного здания

Задача: Подобрать фундаменты стаканного типа и «привязать» их к координационным осям на плане здания. Подобрать фундаментные балки и расположить их на плане. Законструировать элементы нестандартные фундаменты.

Общие положения

В каркасных зданиях проектируют столбчатые фундаменты стаканного типа. Фундаменты подбирают после подбора колонн, так как их размеры зависят от размеров сечения колонн и глубины промерзания грунта в районе строительства.

Рисунок 22 – Столбчатый фундамент стаканного типа

В местах установки двух или четырех колонн (в температурно-деформационных швах) принимается общий фундамент с отдельным стаканом под каждую колонну. Отметка верха подколонника при железобетонных колоннах равна –0,150, при стальных колоннах – 0,600 … — 1,000 от уровня чистого пола.

Рисунок 23 – Фундамент под две колонны

Тип сечения железобетонных фундаментных балок выбирают в зависимости от толщины наружных стен. Их длина зависит от шага колонн и ширины подколонника. Верх фундаментной балки должен находиться на отметке –0,030.

Рисунок 24 – Типы фундаментных балок

На плане фундаментов показывают фундаменты и фундаментные балки. Указываются размеры и марки элементов, проставляются отметки  подошвы фундамента.

Рисунок 25 – Укладка фундаментных балок

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданному заданию вычертить координационные оси здания.

2 В зависимости от типа и размеров колонны и глубины промерзания грунта подобрать конструкцию и размеры фундаментов, их «привязку» к координационным осям здания. Вычертить фундаменты в плане.

3 При наличии деформационного (температурного) шва в здании рассчитать и законструировать фундамент под колонны шва. Вычертить его в плане

4 В зависимости от толщины стен и расположения фундаментов, подобрать фундаментные балки и расположить их на плане фундаментов. В местах стыка фундаментных балок и стаканной части фундамента указать бетонные столбики  и монолитные участки. В местах проезда транспорта фундаментные балки заменить монолитными участками для возможности последующей установки ворот.

5 Замаркировать все конструктивные элементы, показать координационные оси здания, поставить все необходимые размеры и условные обозначения.

6 Составить пояснительную записку, отражающую выбранные типоразмеры фундаментов и фундаментных балок с их эскизами и размерами.

7 Составить спецификацию всех использованных конструктивных элементов, указав ГОСТ изделий, марки и их количество.

Рисунок 26 – Схема расположения фундаментов

Практическая работа 10

Покрытие и кровля промышленного здания

Цель работы: Научиться подбирать и конструировать покрытие и кровлю промышленного здания.

Задача: Подобрать несущие и ограждающие конструкции покрытия и расположить их в плане. Определить количество и размер водоприемных воронок, расположить их на плане кровли. Обозначить уклон кровли и плоскости водостока к каждой воронке.

Общие положения

Для промышленных зданий чаще всего применяют покрытия с железобетонными плитами и легкие покрытия с использованием стального профилированного настила. В качестве несущих конструкций применяют балки, фермы, арки, ригели и др.

Железобетонные балки скатных покрытий перекрывают пролеты 12 и 18 м, железобетонные фермы – 18 и 24 м. Унифицированные стальные фермы разработаны для пролетов от 18 до 36 м.

Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости предусматривают систему связей. Вертикальные и горизонтальные связи в покрытиях устанавливают в крайних шагах температурно-деформационного блока. Их выбирают с учетом типа покрытия, вида каркаса, вида кранового оборудования.

| Рисунок 27 – Схема расположения колонн, балок и ферм покрытия | Рисунок 28 – Схема расположения плит покрытия |
| --- | --- |

Покрытия отапливаемых зданий с рулонной или мастичной кровлей проектируют совмещенными, с уклонами от 1,5 до 12%, с внутренним отводом воды. Количество слоев рулонного ковра принимается в зависимости от уклона кровли. По периметру наружных стен зданий высотой более 10 м на кровлях с уклоном от 5 до 35% следует предусматривать ограждения высотой не менее 0.6 м из несгораемых материалов. При наружном водостоке по периметру наружных стен проектируют решетчатые ограждения.

Максимальная площадь водосбора на 1 водосточную воронку не должна превышать величин, указанных в таблице 10. Расстояние между воронками для скатных кровель должно быть не более 48 м, для плоских – не более 150 м.

Таблица 10 - Количество слоев рулонного ковра кровли и максимально допустимая площадь водосбора на одну водосточную воронку,  м2

| Тип кровли | Количество слоев рулонного ковра | Площадь водосбора, м2 |
| --- | --- | --- |
| Скатная (более 2,5%) | 3 слоя | 600 – 1200 |
| Плоская (1,5- 2,5%) | 3 слоя | 900 – 1800 |
| Плоская, заполняемая водой (до 1,5 %) | 4 слоя | 750 - 1500 |

Рисунок 29 – План кровли

Для освещения помещений верхним естественным светом в покрытиях промышленных зданий предусматривают проемы, заполняемые специальными конструкциями со светопроницаемым ограждением, которые называют фонарями. Фонари, выполняющие функции как освещения, так и проветривания, носят название светоаэрационных. Тип фонарей (аэрационный, светоаэрационный или световой) следует назначать в соответствии с технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями и климатическими условиями района строительства.

Для зданий и сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом и незначительными избытками явного тепла следует применять зенитные фонари. Светоаэрационные фонари допускается применять в зданиях с избытками явного тепла. В зданиях, где процессы сопровождаются избытками явного тепла и выделением пыли и газов, предусматривают функциональное разделение проемов на световые и светоаэрационные.

Светоаэрационные фонари проектируют преимущественно с вертикальным остеклением и наружным водостоком. Ширина фонаря для пролетов 12 и 18 м составляет 6 м, для пролетов 24 и 30 м – 12 м. Высоту фонарей ограничивают одним-двумя ярусами переплетов. Высота переплетов в одноярусных фонарях составляет 1,8.м, а в двухъярусных - 1,2 м.

Фонари следует проектировать длиной не более 120 м. Расстояние между торцами фонарей принимают равным шагу стропильных конструкций. Торцы фонарей, как правило, отступают от торцов здания и деформационных швов на один шаг стропильных конструкций.

На плане покрытия показывают расположение стропильных и подстропильных (если есть) конструкций, раскладку плит покрытия с указанием их маркировки.

На плане кровли показывают фонари, ендовы, водосточные воронки, парапеты, деформационные швы, пожарные лестницы. На план кровли наносят разбивочные оси, проходящие в характерных местах кровли (крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания, у водосточных воронок, у торцов фонарей), осевые размеры здания, привязки водосточных воронок, уклоны, схематический поперечный профиль кровли.

Рисунок 30 – Схемы поперечного разреза фонарей с покрытием из металлических конструкций и железобетонных плит

Рисунок 31 – Примыкание конструкции фонаря к утепленному покрытию

Рисунок 32 – Крепление переплетов фонаря

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданному заданию вычертить координационные оси здания.

2 В зависимости от величины пролета здания и типа подъемно-транспортного оборудования, материала и размеров колонн подобрать несущую конструкцию покрытия (стропильную) и, при необходимости, - подстропильную.

3 Вычертить в плане колонны каркаса здания, стропильные и подстропильные конструкции (балки, ригели, фермы).

4 В зависимости от шага стропильных конструкций и их расположения, подобрать сборные железобетонные плиты покрытия и расположить их на плане. В местах примыкания плит к друг другу и к другим конструкциям указать тип анкеров.

5 Замаркировать все конструктивные элементы, показать координационные оси здания, поставить все необходимые размеры и условные обозначения.

6 Составить пояснительную записку, отражающую выбранные типоразмеры стропильных (подстропильных) конструкций и плит покрытия с их эскизами и размерами.

7 Составить спецификацию всех использованных конструктивных элементов, указав ГОСТ изделий, марки и их количество.

Практическая работа 11

Построение разреза промышленного здания

Цель работы: Научиться конструировать разрез промышленного здания.

Задача: Законструировать поперечный разрез промышленного здания с использованием ранее подобранных конструкций и механизмов (колонны, элементы покрытия, подъемно-транспортное оборудование). Подобрать и расположить по высоте стеновые ограждающие конструкции и оконные заполнения.

Общие положения

При построении разреза показывают только конструкции, попадающие в плоскость сечения или находящиеся непосредственно за плоскостью сечения: фундаменты, фундаментные балки, стены (с разрезкой на панели), перекрытия и покрытия, фонари, площадки, лестницы, подкрановые балки, мостовые или подвесные краны.

Если в продольном разрезе на большом протяжении имеются участки с многократно повторяющимися объемными и конструктивными решениями, разрез допускается выполнять с разрывами. При этом обязательно показывают торцы здания, шаг колонн с установкой вертикальных связей по колоннам, температурный шов, примыкание к перпендикулярно расположенному пролету и сам этот пролет.

Поперечный разрез вычерчивается полностью, без разрывов.

На чертеж вне разреза наносят высотные отметки в метрах (с тремя знаками после точки): уровня земли, заложения подошвы и верха стакана фундамента, верха фундаментной балки, низа и верха остекления, низа первой панели, верха последней панели, парапета или карниза, верха покрытия фонаря.

Внутри чертежа разреза проставляют отметки уровня чистого пола первого этажа (±0,000 м), низа и верха несущих конструкций, головки подкранового рельса, промежуточных площадок, лестниц, верха проемов, обреза и верха внутренних стен и перегородок.

Под разрезами располагаются две размерные линии: на первой указывают размеры между разбивочными осями колонн и капитальных стен, на второй – габаритные размеры между крайними разбивочными осями. На разрезах указывают привязку колонн каркаса к разбивочным осям и толщину наружных стен.

Конструктивный разрез продольной наружной стены выполняется от подошвы фундамента до парапета (карниза) включительно. При проработке разреза наружной стены нужно обратить внимание на следующие вопросы:

- конструкция и глубина заложения фундамента, цокольной части стены и отмостки;

- состав слоев пола;

- конструкция стеновых панелей и крепление их к элементам каркаса, материал и конструкция окон;

- крепление подкрановой балки (если есть) к консоли колонны;

- крепление стропильной конструкции к колонне;

- конструкция парапета или карниза, состав кровли.

Наименование и толщину слоев конструкции покрытия, перекрытий и полов указывают в выносных надписях - «флажках». Выполняется привязка конструктивных элементов к разбивочным осям, проставляются необходимые размеры и высотные отметки.

Стеновые ограждающие конструкции промышленных зданий выполняются из мелкоштучных материалов (кирпич, мелкие блоки), стеновых панелей, листового материала. Железобетонные однослойные панели применяют для неотапливаемых зданий. При шаге колонн 6 м железобетонные панели имеют сплошное сечение толщиной 70 мм, а при 12-метровом шаге колонн – панели проектируют ребристыми с высотой контурных ребер 300 мм.

Легкобетонные панели для отапливаемых зданий с шагом колонн 12 м проектируют плоскими однослойными. Перемычечные панели (надоконные и подоконные) со стороны примыкания оконных заполнений усилены горизонтальными ребрами.

Раскладку панелей по высоте следует делать так, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 0,6 м ниже верха колонн. Этот шов делит стену по высоте на два яруса. Панели нижнего яруса крепятся к колоннам, а верхнего – к конструкциям покрытия. Высота первого яруса, в зависимости от собственной массы и несущей способности панелей составляет 12-24 м, а последующих ярусов 4,8-6 м.

В навесных стенах панели над оконными проемами и внизу ярусов на глухих участках опирают на стальные консоли, приваренные к колоннам. Для размещения полки уголка, образующего опорную консоль, между колонной и панелями сохраняют зазор 30 мм. Промежуточные панели ярусов крепят к колоннам на гибких связях, допускающих небольшие перемещения стен относительно каркаса, какие могут возникать от температурных или осадочных деформаций в здании. Заполнение швов панельных стен осуществляют упругими синтетическими прокладками шириной 60-80 мм и герметизирующими мастиками.

Размеры оконных проемов диктуются условиями дневного освещения и аэрации. Высота  оконных панелей принимается такой же, как у стеновых панелей, а номинальная ширина - 1500мм; 3000 мм; 4500 мм; 6000 мм. Ленточное остекление применяют только при соответствующем обосновании. Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции, следует заполнять глухими неоткрывающимися переплетами или стеклопрофилитом. Створные оконные переплеты должны размещаться так, чтобы расстояние от низа проемов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, составляло не более 1,8 м, расстояние от низа проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период года, - не менее 4 м.

Рисунок 33 – Поперечный разрез промышленного здания

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданному заданию вычертить координационные оси здания.

2 Вычертить колонны каркаса с учетом их габаритов и привязке к координационным осям. Вычертить фундаменты под колонны.

3 Вычертить принятые стропильные (подстропильные) и ограждающие конструкции покрытия, обозначить кровлю.

4 Вычертить крановое оборудование и крановые (подкрановые) пути.

5 Подобрать и вычертить стеновое ограждение. Определить размеры, количество и место расположения оконных заполнений.

6 Замаркировать все конструктивные элементы, показать координационные оси здания, поставить все необходимые размеры и высотные отметки, указать грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования, состав кровли и условные обозначения.

7 Составить пояснительную записку, отражающую выбранные конструкции каркаса, стенового и оконного ограждения с их эскизами и размерами.

8 Составить спецификацию всех использованных конструктивных элементов, указав ГОСТ изделий, марки и их количество.

Практическая работа 12

Конструктивное решение стен промышленного здания

Цель работы: Научиться конструировать фасад промышленного здания.

Задача: Законструировать фасад промышленного здания с использованием ранее подобранных конструкций (элементы покрытия, стеновое ограждение и оконное заполнение). Подобрать и расположить в плоскости фасада стеновые ограждающие конструкции, двери и ворота, оконные заполнения.

Общие положения

Фасад выполняется со стенами из крупноразмерных элементов (панелей). На нем показывают швы разрезки на панели, деформационные швы, окна (с условным обозначением открывания), ворота, двери, фонари, пожарные лестницы, козырьки и т.д. На фасадах проставляются высотные отметки. В наименовании фасада указываются крайние разбивочные оси изображенного на чертеже участка, например "Фасад 1-16". Элементы, находящиеся ниже уровня земли, на фасаде не показывают.

Ворота размещают в продольных и торцевых стенах. По принципу действия их подразделяют на распашные, подъемные и раздвижные. С наружной стороны ворот предусматривают пандусы с уклоном не более 10%. Размеры проемов ворот принимают кратными 600 мм. Типовые ворота имеют следующие размеры (в метрах): 2,4x2,4; 3x3; 3,6x3; 3,6x3.6; 3,6x4,2 (для безрельсового транспорта).

Рисунок 34 – Фасад промышленного здания

Алгоритм выполнения работы

1 Согласно выданному заданию вычертить координационные оси здания.

2 На основании плана и разреза здания вычертить общие габариты здания.

3 Перенести с разреза высотное расположение стеновых конструкций и элементов оконного заполнения, а с плана – расположение стеновых панелей в горизонтальной проекции (стыки панелей).

4 Вычертить все двери и ворота, находящиеся на данном фасаде (согласно плану здания).

5 Замаркировать все конструктивные элементы, показать координационные оси здания, поставить высотные отметки и условные обозначения.

7 Составить пояснительную записку, отражающую принятое стеновое, оконное ограждения, заполнения проемов ворот и дверей с их эскизами и размерами.

8 Составить спецификацию всех использованных конструктивных элементов, указав ГОСТ изделий, марки и их количество.

Приложение А

(справочное)

### Карта зон влажности

Приложение Б

(справочное)

Карта нормативных значений глубины промерзания грунтов

Приложение В

(справочное)

Номенклатура элементов сборных фундаментов

| Эскиз | Марка изделия | Размер, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина L | Ширина b | Высота h |  |
| Блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  |  |
|  | ФБС 9.3.6-Т | 880 | 300 | 580 | 350 |
|  | ФБС 9.4.6-Т |  | 400 |  | 470 |
|  | ФБС 9.5.6-Т |  | 500 |  | 590 |
|  | ФБС 9.6.6-Т |  | 600 |  | 700 |
|  | ФБС 12.4.3-Т | 1180 | 400 | 280 | 310 |
|  | ФБС 12.5.3-Т |  | 500 |  | 380 |
|  | ФБС 12.6.3-Т |  | 600 |  | 460 |
|  | ФБС 12.3.6-Т | 1180 | 300 | 580 | 475 |
|  | ФБС 12.4.6-Т |  | 400 |  | 640 |
|  | ФБС 12.5.6-Т |  | 500 |  | 790 |
|  | ФБС 12.6.6-Т |  | 600 |  | 960 |
|  | ФБС 24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | 970 |
|  | ФБС 24.4.6-Т |  | 400 |  | 1300 |
|  | ФБС 24.5.6-Т |  | 500 |  | 1630 |
|  | ФБС 24.6.6-Т |  | 600 |  | 1960 |
| Железобетонные фундаментные плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛ8.8-4 | 780 | 800 | 300 | 0.35 |
|  | ФЛ8.12-4 | 1180 |  |  | 0,55 |
|  | ФЛ8.24-4 | 2380 |  |  | 1,15 |
|  | ФЛ 10.8-4 | 780 | 1000 | 300 | 420 |
|  | ФЛ 10.12-4 | 1180 |  |  | 650 |
|  | ФЛ 10.24-4 | 2380 |  |  | 1380 |
|  | ФЛ 12.8-4 | 780 | 1200 | 300 | 500 |
|  | ФЛ 12.12-4 | 1180 |  |  | 780 |
|  | ФЛ 12.24-4 | 2380 |  |  | 1630 |

Приложение Г

(справочное)

Формы основных таблиц

Спецификация сборных железобетонных элементов

Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов

Ведомость проемов ворот и дверей

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Арустамов Э.А. и др. Экологические основы природопользования: Учебник / Рук. авт.  колл. Э.А. Арустамов – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 320с.

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий [Текст]:Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 319с.

- Николаевская И.А. Благоустройство территории. Учебное пособие. М., АСАДЕМА, 2012.

- Трушина Т.П., Экологические основы природопользования. [Текст] – Ростов / н / Д: «Феникс», 2013.–384с

Дополнительные источники:

- Абуханов А.З., Белоконев Е.Н., Белоконева Т.М., Чистяков А.А., Основны архитектуры зданий и сооружения [Текст] учебник – изд.3–е, перераб. и допол. – Ростов/н/Д: Феникс,2008.–327 с.: ил.– (Строительство).

- Каталог «Железобетонные изделия и конструкции, выпускаемые предприятиями Самарской области». Выпуск 1. – Самара, 2001-168 с.

- Шерешевский И.А. Конструирование  гражданских зданий [Текст]: учебник пособие для техникумов / И.А. Шерешевский «Архитектура – С», 2005 – 176 с.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений [Текст]: учебник пособие для студентов строительных специальностей / И.А. Шерешевский – М.: «Архитектура  - С», 2005 – 168с.

Нормативные источники:

- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск 
(CD-ROM)

- ГОСТ 11214–86 «Окна и балконные двери с двойным остеклением для жилых и общественных зданий». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM)

- ГОСТ 21.501-97 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM)

- ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

- ГОСТ 6629 – 88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 20.13330.2011 — актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 22.13330.2011— актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 42.13330.2011 — актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 54.13330.2011— актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 118.13330.2012— актуализированная редакция  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 50.13330.2012 — актуализированная редакция СНиП 23 – 02 – 2003 «Тепловая защита зданий». [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- СП 131.13330.2012 — актуализированная редакция СНиП 23.01- 99* «Строительная климатология и геофизика» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

Интернет-ресурсы:

- СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

- http://pgsnik.ru/ - сайт для студентов строительных факультетов

- http://stydents.net/ - сайт для студентов-строителей

- http://samouhka.hut.ru/ - сайт для студентов-строителей

- http://настройке.рф/ - сайт о строительстве

- http://umk-spo.biz/

- http://knigastroitelya.ru/