Министерство образования  Самарской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО

Методист

_____________ Н.В.Солдатова

__________________  2024 г.

План учебного занятия

(открытого урока)

Принципиальные электрические схемы управления мостовыми кранами

Тема 1.6 Электрооборудование общепромышленных машин

МДК 01.04 «Электрическое и электромеханическое оборудование»

Специальность 13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Преподаватель                                        Свиридова О.М

РАССМОТРЕНА

на заседании ЦК______________________

Протокол № __ от «___» __________ 2024 г.

Председатель ЦК ______________________/М.А. Леверкина /

г.о. Тольятти 2024 
План учебного занятия

МДК 01.04 «Электрическое и электромеханическое оборудование»

Раздел  (тема)    Тема 1.6 Электрооборудование общепромышленных машин

Тема учебного занятия Принципиальные электрические схемы управления  мостовыми кранами

Цели учебного занятия:

Обучающая

Изучение принципа  работы электрической принципиальной схемы мостового крана на контроллерном управлении

Развивающая

- формировать умение разбирать и прочитывать схемы управления мостовым краном

–  развивать умение анализировать логическую цепочку работы схемы;

–  формировать умения использовать межпредметные связи;

–  развивать умения представлять и отстаивать свое мнение;

Воспитательная

–  воспитывать интерес к приобретению профессиональных знаний и умений;

– воспитывать культуру общения, взаимопомощи, отстаивания своего мнения и считаться с мнением других;

Задачи учебного занятия:

- разобрать логическую цепочку управления обмоток ротора;

- закрепить правила  разбора последовательности срабатывания контактов реле времени с задержкой «на срабатывание» и «возврат»;

- отработать умение правильно и грамотно понимать и прочитывать принципиальные электрические схемы управления крановыми устройствами.

ОК, формируемые на занятии:

Содержание темы занятия ориентировано на подготовку обучающихся к овладению общими компетенциями (ОК):

ОК 1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 2 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 4 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.;

ОК 5 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 7 - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.;

ОК 9 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК, формируемые на занятии:

Содержание темы занятия ориентировано на подготовку обучающихся к овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания):

В результате освоения темы занятия обучающийся должен уметь:

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

должен знать:

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- выбор электродвигателей и схем управления;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

- Воспроизведение правильного прочтения принципиальной электрической схемы управления мостовым краном

Тип учебного занятия:

- комплексное занятие

- Вид учебного занятия: комплексное практико-ориентированное занятие

Метод(ы) обучения:  объяснительно-иллюстрационный

Межпредметные связи:

ОП.02 Электротехника (Тема 4 Электрическая цепь. Электрическая схема. Схема замещения простейшей электрической цепи. Идеальный источник ЭДС. Закон Ома для полной цепи, для участка цепи.)

МДК 01.01 Тема 1.3. Электрические машины переменного тока; Тема 1.4. Электрические аппараты Тема 1.6. Электроприводы с двигателями переменного тока

МДК 01.03 Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля; Тема 1.6. Ремонт электрических машин

МДК 01.05 Тема 1.2. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования

Информационное обеспечение занятия:

Основные источники

1 Е.Н.Зимин,  В.И.Преображенский, И.И.Чувашов «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» М., «АКАДЕМИЯ» 2020, 553 с.

2 Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков, М., «Машиностроение», 2019, 383 с.;

3 Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., «РадиоСофт», 2021, 351с.;

4 Миллер Е.В., Электрооборудование и автоматизация общепромышленных механизмов, М., «АКАДЕМИЯ», 2022, 367 с.;

Дополнительные источники

1 Минскер Э.И., Капник М.Ш., Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков, М., «Машиностроитель», 2018, 183с.;

2 Харизоменов И.В. Электрическое оборудование металлорежущих станков, М., «АКАДЕМИЯ», 2020, 287с.;

3 Правила устройства электроустановок, М., «НЦ ЭНАС», 2006, 551 с..

Продолжительность учебного занятия:  45 минут

Технологическая карта

Ход занятия

| Планируемое время | Деятельность преподавателя |  | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 мин | I Организационная часть урока |  |  |
|  | Преподаватель отмечает присутствующих обучающихся и настраивает на урок. Преподаватель объявляет тему урока | Обучающиеся готовятся к уроку, староста сообщает об отсутствующих на уроке Слушают |  |
| 2 мин | II Постановка целей и задач Преподаватель сообщает цели и задачи учебного занятия, критерии оценки урока Обучающиеся должны: - разобрать логическую цепочку управления обмоток ротора; - закрепить правила разбора последовательности срабатывания контактов реле времени с задержкой «на срабатывание» и «возврат»; - отработать умение правильно и грамотно понимать и прочитывать принципиальные электрические схемы управления крановыми устройствами. - закрепить навык свободного прочтения схем с элементами автоматики; - развивать познавательный интерес к умению работать с принципиальными электрическими схемами; – развивать умения оценивать свою деятельность и коллектива. |  |  |
| 14 мин | III Актуализация опорных знаний |  |  |
|  | Задачи этапа: – применение и реализация знаний студентов на основе ранее изученного материала; – проверка готовности студентов к освоению темы урока Методы проведения: – устный фронтальный опрос (в опросе принимают участие все 4 мин – выполнение заданий технического контроля (Приложение 1) (задание выполняют все обучающиеся) 4 мин – самопроверка выполненных заданий 1 мин |  |  |
|  | Деятельность преподавателя |  | Деятельность студента |
|  | 1 – устный фронтальный опрос Для всех студентов преподаватель проводит фронтальный устный опрос Перечень вопросов устного опроса: 1 Назначение мостового крана, его конструктивные особенности. 2 Почему применяется двигатель асинхронный с фазным ротором? 3 В чем особенность конструктивного устройства двигателя с фазным ротором? 4 Можно ли было использовать двигатель постоянного тока? 5 Как выполняется растормаживание двигателя крана? (схема приложение 3) 6 Какой аппарат судя по схеме предназначен для аварийной остановки крана? (схема приложение 3) 7 Какова роль концевых выключателей ВКН, ВКВ? (схема, приложение 3) 8 Какими свойствами отличными от других реле обладают реле времени? 9 С какой целью питание катушки КТ выполнено через концевые выключатели? (схема, приложение 3) 10 Какой закон работает производя изменения скорости вращения ротора двигателя 11 Рассказать работу схемы при положении контроллера «0» (схема, приложение 3) 12 Рассказать работу схемы при положении контроллера «1» (схема, приложение 3) 13 Насколько необходимо использование промежуточного реле РБ в схеме управления? Есть ли другие варианты обеспечивающие работу схемы? (схема, приложение 3) 14 Назначение пускателя КВ (схема, приложение 3) 15 Назначение пускателя КН (схема, приложение 3) |  | - отвечают на вопросы, принимают активное участие в анализе ответов, предлагают свои варианты ответов Критерии оценивания: - правильный ответ на 5 вопросов – 5 (отлично); - правильный ответ на 4 вопроса – 4 (хорошо); - правильный ответ на 3 вопроса – 3 (удовлетворительно) |
|  | 2 – выполнение технических заданий технического контроля Преподаватель просит открыть (Приложение 1) проводит инструктаж по выполнению технического задания, сообщает время на выполнение задания (4 мин), сообщает критерий оценивания (Приложение 1). - самопроверка выполненных тестовых заданий Преподаватель напоминает об окончании времени, выделенного на тесты и предлагает эталон ответов, сообщает о том, что студенты самостоятельно оценивают свою работу, используя критерий оценки. |  | выполняют техническое задание без помощи преподавателя (Приложение 1) Обучающиеся самостоятельно сверяют свои варианты ответов с эталоном, представленным на доске преподавателем. Зеленой ручкой отмечают неверные ответы и руководствуясь критериями оценки приложенного к тестам определяют оценку. Бланки выполненных тестов сдаются преподавателю. Критерии оценивания: - правильный ответ на 9-10 вопросов – 5 (отлично); - правильный ответ на 8 вопросов – 4 (хорошо); - правильный ответ на 7 вопросов – 3 (удовлетворительно) |
|  | 3 – повторение ранее изученной схемы с элементами автоматического плавного пуска двигателя с фазным ротором с использованием реле времени Преподавателем предлагается ранее изученная стандартная упрощенная учебная схема с использованием реле времени. ( Приложение 2) Слушает разбор и рассказ студентов работы схемы, при необходимости корректирует и поправляет. |  | Обучающиеся рассказывают работу схемы - логическую цепочку последовательности срабатывания контактов реле, обеспечивающих плавный пуск двигателя. Проговаривают взаимодействие элементов схемы, продолжая друг за другом логическую цепочку до окончательного запуска двигателя. В разборе участвуют все студенты используя приложение 2. |
| 7 мин | IV Формирование новых знаний, умений Задачи этапа: - реализация обучающей, развивающей и воспитательной цели урока: изучение принципа работы типичной электрической принципиальной схемы мостового крана на контроллерном управлении Метод обучения: объяснительно-иллюстрационный: изложение нового материала на примере принципиальной электрической схемы управления мостовым краном. |  |  |
|  | Деятельность преподавателя |  | Деятельность студента |
|  | Преподаватель объясняет. На примере демонстрации электрической принципиальной схемы мостового крана на контроллерном управлении, создавая проблемные ситуации. (Приложение 3) Преподаватель напоминает, что изучаемая схема была рассмотрена на предыдущем уроке в части запуска статорной обмотки и ручного управления с помощью контроллера двигателя крана. На уроке стоит задача разобрать работу схемы плавного пуска в автоматическом режиме с помощью реле времени. |  | Слушают объяснение преподавателя, одновременно просматривают ту же схему на своем столе, (Приложение 3) делая на ней необходимые пометки. Для лучшего понимания и запоминания логических цепочек. При необходимости записывают основные моменты себе в рабочую тетрадь. |
|  | Преподаватель показывает на схеме расположенной на доске элементы цепи участвующие в обеспечении плавного пуска двигателя, рассказывает логическую цепочку срабатывания контактов реле времени, обращая внимание студентов на условно - графические обозначения контактов говорящих о свойстве контакта, а именно какая задержка предусмотрена данным контактом «на срабатывание» или «на возврат». Преподаватель объясняет: Необходимо рассмотреть подготовку схемы к работе, при подаче питания в схему управления. Выпрямительный мост ВП получает питание переменного тока на вертикальные диагонали и преобразованным постоянным напряжением запитывает катушки реле времени РУ1, РУ2, РУ3. Которые приводят в рабочее состояние свои нормально -замкнутые контакты, а именно размыкая их и обесточивая промежуточные реле КУ1, КУ2, КУ3. Схема готова к работе. При выборе на контроллере положения «2» схема включается в автоматический режим плавного пуска. Подается напряжение на катушку реле КП, которая замыкая свои силовые контакты уменьшает сопротивление обмоток ротора. В следствии чего ток обмоток ротора возрастает и скорость вращения двигателя увеличивается. В тоже время нормально-замкнутый контакт КП размыкается обесточивая катушку реле времени РУ1. Выполняется восстановление положения контакта РУ1 – замыкается, но происходит это с определенной задержкой по времени. Т.к. РУ1 имеет условно- графическое изображение обозначающее способность контакта иметь замедление «на возврат». Замыкаясь контакт подает напряжение на катушку реле КУ1, которая замыкает свой контакт в цепи обмоток ротора, обуславливая ускорение вращения двигателя. В тоже время блокировочный контакт КУ1 размыкается, обесточивая реле времени РУ2. Далее логическая цепочка повторяется в точности как с предыдущими цепочками реле РУ1. При замыкании силовых контактов КУ3 двигатель выходит на свои максимальные обороты. Схема выполнила свое назначение. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. |  | Слушают. В конце объяснения задают вопросы. Отвечают и вносят объяснения на вопросы преподавателя. |
| 15 мин | V Обобщение, закрепление нового материала |  |  |
|  | Задача этапа: подведение итогов, анализ результатов Методы проведения: воспроизведение услышанного материала, восстановление логических цепочек работы схемы |  |  |
|  | Преподаватель обобщает этап изложения нового материала - рассмотрена и изучена схема принципиальная электрическая схема управления мостовым краном |  |  |
|  | Преподаватель дает (3мин) на самостоятельное повторение логической последовательности работы схемы. |  | Самостоятельно проходят и анализируют все логические цепочки работы схемы. |
|  | Преподаватель просит студентов объяснить принцип работы схемы, предлагая поочередно проговаривать каждую логическую цепочку, чтобы получилась общая слитная картина работы схемы. Преподаватель слушает, помогает при затруднении студентами изложения работы схемы, обращая их внимание на правильную терминологию при работе со схемой. Преподаватель предлагает заслушать для закрепления материала обучающихся готовых полностью объяснить принцип работы всей схемы управления |  | Обучающиеся отвечают, внимательно следят за логической цепочкой срабатывания элементов схемы, поднимают руку и продолжают рассказывать последовательно до окончания всего цикла. Студенты изучившие работу схемы, и без затруднений способные рассказать принцип работы рассказывают схему полностью Критерии оценивания: - правильное и точное изложение логической последовательности работы схемы – 5 (отлично); - правильное изложение логической последовательности работы схемы при этом допущены небольшие неточности– 4 (хорошо); - правильное изложение логической последовательности работы схемы при этом допущены грубые неточности и оговорки – 3 (удовлетворительно) |
| 5 мин | VI Подведение итогов, (рефлексия) Задача этапа: подведение итогов Методы проведения: монологический рассказ-заключение |  |  |
|  | Преподаватель анализирует разный уровень усвоения материала: - поднимите руку кто без затруднений самостоятельно сможет рассказать принцип работы схемы? - кому интересно разобрать более сложную схему управления крановым механизмом? - кто нуждается в индивидуальных консультациях? Преподаватель сообщает оценки, комментируя результат; отмечает активных студентов, указывает на пассивность отдельных студентов; проводит анализ допущенных ошибок студентами, указывает пути и методы их устранения; сообщает о достижении цели урока |  | Самоанализ результатов занятия Проговаривают причины затруднений Слушают. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплект заданий технического контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

учебная схема управления двигателя с фазным ротором,

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

изучаемая схема управления мостовым краном.