Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления персоналом ОАО «ЕПК Самара» ______________ Е.А.Елизарова «___» ____________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по УМР ГБПОУ «ПГК» __________ Л.Н. Гисматуллина «___» ________________2023 г |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

профессионального модуля

«ПМ.В.06 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ, ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКАХ И СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ПРОФЕССИИ»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Самара, 2023

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ПЦМК от______________2023 №____ Председатель ПЦМК ______________М.А.Лапицкая ___ ________________2023г. | СОГЛАСОВАНО Менеджер компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» ________________А.А.Дикушина _____ _________________ 2023г. |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО Методист ______________ Е.В.Клянина ___ ________________2023г. |  |

Разработчики:

Дикушина А.А.,  преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Эксперты от работодателя:

Начальник управления персоналом ОАО «ЕПК Самара» Е.А.Елизарова

1 Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств по  профессиональному модулю предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии СПО в части овладения видом профессиональной деятельности (далее ВПД): ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии».

Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением», реализуемой ГБПОУ  «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной заместителем директора по учебной работе (директором) 07.04.2023г №297/1-03 в ГБПОУ  «ПГК»

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю в форме выполнения комплексного практического задания.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы положением о проведении квалификационного экзамена.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК)   ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии».

Комплект контрольно-оценочных средств для освоения итоговой аттестации  реализуемой  ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии», разработан на основе оценочных материалов для демонстрационного экзамена по  стандартам «Профессионалы» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Инструментарий оценки предназначен для оценки ВПД. Оценивание происходит в целом. Для оценки ВПД в целом.

Оценивание происходит на основе:

- процесса практической деятельности (подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей) по критериям;

- процесса практической деятельности (налаживать и подналаживать станок с ЧПУ) по критериям;

- продукта практической деятельности (изготавление детали) по критериям.

Для оценки ВПД в целом используется одно задание, каждое включает в себя 1 вариант.

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 2 человека. Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1/2. Время выполнения задания – 2часа.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квалификационный)) регламентирована  положением о проведении квалификационного экзамена, содержащего нормативные требования к порядку подготовки и проведения экзамена).

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной процедуры являются:

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»,  утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016г. № 1544.

- Итоги исследования квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда;

- Требований демонстрационного экзамена Профессионалы по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ.

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденное распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 455-р.

- Положение «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

- Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Используемые термины и определения, сокращения

| ПМ | – | профессиональный модуль; |
| --- | --- | --- |
| ВПД | – | вид профессиональной деятельности; |
| ППССЗ | – | программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; |
| ПК | – | профессиональные компетенции; |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| УП | – | учебная практика; |
| ПП | – | производственная практика; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ОУ | – | образовательное учреждение; |
| КОЗ | – | компетентностно-ориентированное задание; |
| ФГОС СПО ПС | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; Профессиональный стандарт. |

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1 Вид профессиональной деятельности   - Изготовление различных изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии

2.2 Предметы оценивания

| Код ПК | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПКв. 6.1 | Подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ |
| ПКв. 6.2 | Налаживать и подналаживать токарные, токарно-револьверные станки и станки с ПУ |
| ПКв. 6.3 | Изготавливать детали на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ |
| ПКв.6.4 | Выполнять контроль качества обработки поверхностей деталей |

2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям

| Профессиональная компетенция | Код показателя оценки | Основные показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| Токарные работы на станках с ЧПУ |  |  |
| ПКв. 6.1 Подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ | ПК 6.1.1 | подготовка приспособлений и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.1.2 | подготовка режущего инструмента в соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.1.3 | подготовкамерительного инструмента в соответствии с техническим заданием; |
| ПКв. 6.2 Налаживать и подналаживать токарные, токарно-револьверные станки и станки с ПУ | ПК 6.2.1 | настройка и поднастройка приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.2.2 | выбор режимов резания в соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.2.3 | составление управляющей программы на стойки станка в соответствии с техническим заданием |
|  | ПК 6.2.4 | привязка режущего инструмента на станках с ПУ |
|  | ПК 6.3.1 | выполнение обработки наружного контура на токарных станках в соответствии с техническим заданием; |
| ПКв. 6.3 Изготавливать детали на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ | ПК 6.3.2 | выполнение обработки резьбовой, сферической и конической поверхности на токарных станках с ПУв соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.3.3 | выполнение обработки плоских, цилиндрических поверхностей на токарных станках в соответствии с техническим заданием; |
|  | ПК 6.3.4 | Контроль точности деталей в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | ПК 6.3.5 | Контроль качества детали в соответствии с требованиями технологического процесса |
| ПКв.6.4 Выполнять контроль качества обработки поверхностей деталей | ПК 6.3.3 | Контроль точности деталей в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | ПК 6.3.4 | Контроль качества детали в соответствии с требованиями технологического процесса |

2.4. Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| Токарные работы на станках с ЧПУ |  |
| подготовка приспособлений и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; | Оценка процесса практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| подготовка режущего инструмента в соответствии с техническим заданием; | Оценка процесса практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| подготовка мерительного инструмента в соответствии с техническим заданием; | Оценка процесса практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| настройка и поднастройка приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; | Оценка процесса практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| выбор режимов резания в соответствии с техническим заданием; | Оценка процесса практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| составление управляющей программы на стойки станка в соответствии с техническим заданием | Оценка продукта практической деятельности соответствии с техническим заданием на рабочем месте |
| привязка режущего инструмента на станках с ПУ | Оценка процесса практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |
| выполнение обработки наружного контура на токарных станках в соответствии с техническим заданием; | Оценка продукта практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |
| выполнение обработки резьбовой, сферической и конической поверхности на токарных станках с ПУв соответствии с техническим заданием; | Оценка продукта практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |
| выполнение обработки плоских, цилиндрических поверхностей на фрезерных станках в соответствии с техническим заданием; | Оценка продукта практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |
| Контроль точности деталей в соответствии с требованиями технологического процесса | Оценка продукта практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |
| Контроль качества детали в соответствии с требованиями технологического процесса | Оценка продукта практической деятельности в соответствии с техническими требованиями чертежа |

Объекты оценки: Задание 1.1 модуль - Сборка – токарные работы на станках с ЧПУ

2.5 Требования к процедуре оценки

| Помещение: | ГБПОУ «ПГК» Лаборатория Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ |
| --- | --- |
| Оборудование: | -токарный станок с ПУ DMGCTX 310 ecolain; |
| Инструменты: | Токарные работы на станках с ЧПУ. Блок для наружного резца. Державка. Режущая пластина. Державка CoroTurn Prime. Режущая пластина CoroTurn Prime. Блок для наружного резца. Державка. Режущая пластина. Державка CoroTurn Prime. Режущая пластина CoroTurn Prime. Блок для торцевого резца. Державка. Режущая пластина. Блок для наружного резца. Державка. Режущая пластина. Блок для наружного резца. Державка. Режущая пластина. Приводной блок. Фреза. Цанга. Ключ. Ключ ER25. Блок для сверла. Державка. Режущая пластина. Режущая пластина. Блок расточной. Державка. Режущая пластина. Режущая пластина. Втулка. Блок расточной. Державка. Режущая пластина. Втулка. Динамометрический ключик. Динамометрический ключик. |
| Расходные материалы: | Ветошь. СОЖ. Металл: Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 Ø75-55мм + Ø65-45мм (токарные работы на станках с ЧПУ) |
| Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: | в свободном доступе представлены справочные материалы, инструкции по ТБ |
| Норма времени: | Задание 1 - Токарные работы на станках с ЧПУ - 120 мин. |

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Оценщик | Представитель предприятия |
| Ассистент | Преподаватель, мастер ПО |
| Собеседник/клиент | Не требуется |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

  - НАБОР ДЛЯ ИСПЫТУЕМОГО

    - коз;

    - чертеж детали + сборочный чертеж;

    - Инструкции для испытуемого (обучающегося);

    - Лист подсказок и ошибок.

  - НАБОР ДЛЯ ОЦЕНЩИКА/ЭКСПЕРТА

    - Оценочный лист проверки;

    - Инструкция для оценщика/эксперта;

    - Таблицы оценки  сформированности  профессиональных компетенций

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора поУМР

________________Л.Н. Гисматуллина

____   ________________ 2023

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Вам, как оператору токарных станков с ЧПУ, доверили работу по изготовлению детали (1 сборочной единицы).

Внимательно изучите источники.

Вам выдан чертеж детали+ сборочный чертеж. Вам необходимо:

- Пройти инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учета.

- Внимательно прочитать чертеж детали и сборочный чертеж.

- Пройти на рабочее место у станка, указанное ассистентом.

- Подготовить рабочее место в соответствии с регламентом работ и требований техники безопасности.

- Написать программу обработки детали со стойки станка.

- Произвести обработку детали с применением контрольно-измерительного инструмента.

- Измерить деталь и внести в бланк данные.

- Сдать изготовленную сборочную единицу членам аттестационно-квалификационной комиссии.

Приложение А. Чертеж детали+ сборочный чертеж.

Приложение Б. Инструкция для испытуемого (обучающегося).

| Председатель ПЦМК _________________ М.А. Лапицкая подпись | Преподаватель _________________А.А. Дикушина подпись |
| --- | --- |
| _______ ________________2023г. | _____ _________________2023г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Модуль 1 Сборочный чертеж Токарные работы на станках с ЧПУ

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.3.4 Измерение детали

| № п/п | Критерии оценки показателей | Да/нет |
| --- | --- | --- |
| Измерение детали |  |  |
| 1.1 | Выполнение основных размеров/ размеры детали, выполненных на токарном станке с ЧПУ, соответствуют требованиям технической документации. |  |
|  | Ø30+0,05 |  |
|  | Ø52-0,02+0,01 |  |
|  | L =10+0,01-0,02 |  |
|  | L = 7-0,02 |  |
|  | Ø26-0,02 |  |
|  | Ø38,5±0,01 |  |
|  | 3,5-0,04 |  |
|  | 4,5+0,01-0,03 |  |
| 1.2 | Выполнение второстепенных размеров/ размеры детали, выполненных на токарном станке с ЧПУ, соответствуют требованиям технической документации. |  |
|  | Ø56,4+0,01-0,02 |  |
|  | Ø46+0,03 |  |
|  | L = 19+0,06+0,03 |  |
|  | L = 7,5-0,04 |  |
| 1.3 | Шероховатость поверхностей |  |
|  | Ra 0,8 на Ø62-0,04 |  |
|  | Ra 0,4 на торце р-ра 42±0,02 |  |
|  | Ra 0,4-0,8 на Ø38,5±0,01 |  |
|  | отверстие Ø 40,Ø52 и резьба М30х1,5 |  |
|  | Наружная резьба М30х1,5 |  |
|  | Торцевая канавка Ø52 Ø42 |  |
| Внимание! При нарушении установленных правил охраны труда кандидат отстраняется от выполнения работы и задание считается невыполненным! |  |  |
| ИТОГО по ПК 6.3.4 |  | 4 |

Рисунок 2 – Модуль 1 Чертеж деталей Токарные работы на станках с ЧПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

Инструкция для испытуемого (обучающегося)

- Подготовьте рабочее место (разложить режущий инструмент, приготовить измерительный инструмент).

- Внимательно прочитайте задание – изучение рабочего чертежа 10 мин.

- Прочитав задание – приступайте к его выполнению.

- Если у Вас возникли вопросы, связанные с заданием (отсутствует чертеж, плохо просматриваемый текст), то Вы имеете права задать уточняющие вопросы.

- Время выполнения задания – 120 мин. В случае, если Вы не выполнили задание в установленное время, то оно будет оцениваться в том виде, в котором оно будет готово к этому времени.

- Вы не можете общаться с другими испытуемыми.

- Вы не можете нарушать дисциплину.

- Выполнив задание, сдайте его ассистенту.

При выполнении практического задания Вам необходимо:

1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента.

2. Получить рабочий чертеж изделия и заготовку от ассистента.

3. Подготовить необходимый инструмент для изготовления изделия к работе.

4. Убедиться в исправности измерительного инструмента и оборудования.

5. Выбрать базовую поверхность заготовки.

6. Обработать поверхности заготовки, соблюдая последовательность обработки

7. Контролировать точность размеров с помощью контрольно-измерительного инструмента.

8. Предъявить изготовленное изделие эксперту для проверки точности изготовления.

9. Убрать инструмент на определенное место.

10. Произвести уборку рабочего места соблюдая ТБ.

11. Свести кулачки патрона.

12. Привести себя в порядок.

Входные требования  допуска к выполнению практической работы

Обучающийся допускается к выполнению задания при наличии спецодежды:

- хлопчатобумажного халата (комбинезона или куртки);

- головного убора.

- спец обуви.

При нарушении указанного условия обучающийся не допускается к выполнению практической работы.

4 ПАКЕТ ЭКСПЕРТА–ЭКЗАМЕНАТОРА

Эксперт-экзаменатор является членом комиссии по оценке освоения итоговых образовательных результатов ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Эксперту-экзаменатору предлагается, используя настоящий комплект оценочных средств, оценить сформированность образовательных результатов кандидатов.

Для выполнения установленных процедур оценки предназначен «Пакет эксперта-экзаменатора», включающий следующие документы:

| ПРИЛОЖЕНИЕ В | Шаблон листа регистрации ошибок и подсказок |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г | Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д | Практическое задание (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е | ### Инструментарий оценки практического задания (показатели, критерии оценки, сводная оценочная таблица результатов сформированности профессиональных компетенций). |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж | Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности Изготовление различных изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И | - Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Шаблон листа регистрации ошибок и подсказок

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

«ПМ.В.06 Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»  - «Токарные работы на станках с ЧПУ»

Начало выполнения задания

Окончание выполнения задания

Дата выступления:___________________________________________

ФИО Студента:_____________________________________________

Лист ошибок и подсказок

Ошибки, допущенные при работе:

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________

Подсказки при работе:

4)_________________________________________________________________

5)_________________________________________________________________

6)_________________________________________________________________

Контролирующий эксперт №1 ________________  /_______________________/

Контролирующий эксперт №2 ________________  /_____________________/

Контролирующий эксперт №3 ________________  /________________________/

Контролирующий эксперт №4 ________________  /_______________________/

Контролирующий эксперт №5 ________________  /_________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

Инструкция для оценщика/эксперта

- Ознакомьтесь с заданиями для испытуемых (обучающихся), оцениваемыми компетенциями и показателями оценки.

- Ознакомьтесь с бланками для каждого задания;

- Проверьте выполненное задание в соответствии с оценочным листом.

- Поставьте внизу бланка дату и подпись.

- Модуль и время выполнения задания

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление деталей (1 сборочная единица) | 25 баллов | 2 часа |

Критерии оценки задания

| Критерии |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение экспертов | Измеримая | Всего |
| А | Основные размеры |  | 8 | 8 |
| B | Второстепенные размеры |  | 4 | 4 |
| C | Шероховатость поверхностей |  | 3 | 3 |
| D | Соответствие чертежу (элементы) | 3 |  |  |
| E | Штрафы | 3 | 4 | 7 |
| Всего |  | 6 | 19 | 25 |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

Инструкция для ассистента (мастера производственного обучения)

- Вы имеете право вмешиваться в экзамен:

- в случае истечения срока выполнения задания

- в случае нарушения ТБ

- в случае нарушения дисциплины

- При необходимости Вы можете дать ответы на организационные вопросы

- По каждому из заполненных бланков оценки посчитайте суммарный балл.

- Поставьте внизу бланка дату и подпись.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок 1 – Модуль 1 Сборочный чертеж Токарные работы на станках с ЧПУ

Рисунок 2 – Модуль 1 Чертеж деталей Токарные работы на станках с ЧПУ

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример инструментария оценки задания ПМ.В.04

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

Инструментарий оценки задания

Обучающегося группы Т-________________________________________

Фамилия Имя Отчество экзаменующегося

| Необходимые размеры | Количество баллов за размер |  | Предельные размеры |  |  | Действительный размер | Количество баллов за размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наибольшие |  | наименьшие |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.3.3, ПК 6.3.4 модуля А. Выполнение основных размеров -8 баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø30 | 1 |  | +0,05 |  | 0 |  |  |
| Ø52 | 1 |  | +0,01 |  | -0,02 |  |  |
| 10 | 1 |  | +0,01 |  | -0,02 |  |  |
| 7 | 1 |  | 0 |  | -0,02 |  |  |
| Ø52 | 1 |  | 0 |  | -0,02 |  |  |
| Ø38,5 | 1 |  | +0,01 |  | -0,01 |  |  |
| 3,5 | 1 |  | 0 |  | -0,04 |  |  |
| 4,5 | 1 |  | +0,01 |  | -0,03 |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.3.3, ПК 6.3.4 модуля В. Выполнение второстепенных размеров – 4 балла |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø56,4 | 1 |  | +0,01 |  | -0,02 |  |  |
| Ø46 | 1 |  | +0,03 |  | -0 |  |  |
| 19 | 1 |  | +0,06 |  | +0,03 |  |  |
| 7,5 | 1 |  | 0 |  | -0,04 |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.3.3 модуля C. Шероховатость поверхностей – 3 балла |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra 0,8 на Ø62-0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra 0,4 на торце р-ра 42±0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra 0,4-0,8 на Ø38,5±0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.3.3, ПК 6.3.4 модуля D. Соответствие чертежу- 3 балла |  |  |  |  |  |  |  |
| отверстие Ø 40,Ø52 и резьба М30х1,5 | 1,0 |  | - |  | - |  |  |
| Торцевая канавка Ø52 Ø42 | 1,0 |  | - |  | - |  |  |
| Наружная резьба М30х1,5 | 1,0 |  | - |  | - |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.3.3 модуля Е. Штрафы – 7 балла |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование второй заготовки. | 1 | - |  | - |  |  |  |
| Подсказки | 1 | - |  | - |  |  |  |
| Ошибки | 1 | - |  | - |  |  |  |
| Повреждение контуров детали - 1. | 2 | 0- У детали есть повреждения после зажима, присутствуют глубокие царапины, контурные повреждения. 1 - У детали есть небольшие повреждения после зажима, присутствуют не более 2 царапин, отсутствуют контурные повреждения. 2 - У детали нет повреждений после зажима, присутствуют не более 1 царапины, отсутствуют контурные повреждения. 3 - Деталь имеет превосходный вид, нет царапин и повреждений |  |  |  |  |  |
| Повреждение контуров детали - 2. | 2 |  | - У детали есть повреждения после зажима, присутствуют глубокие царапины, контурные повреждения. - У детали есть небольшие повреждения после зажима, присутствуют не более 2 царапин, отсутствуют контурные повреждения. - У детали нет повреждений после зажима, присутствуют не более 1 царапины, отсутствуют контурные повреждения. - Деталь имеет превосходный вид, нет царапин и повреждений. |  |  |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.1.3 Дополнительные критерии для экзамена -3 баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка приспособлений и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |  | - |  | - |  |  |
| подготовка режущего инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |  | - |  | - |  |  |
| подготовка мерительного инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |  | - |  | - |  |  |
| Итого по ПК 4.1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 6.2.3, ПК 6.3.4 Дополнительные критерии для экзамена -4 баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| настройка и поднастройка приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |  | - |  | - |  |  |
| выбор режимов резания в соответствии с техническим заданием; | 1 |  | - |  | - |  |  |
| составление управляющей программы на стойки станка в соответствии с техническим заданием | 1 |  | - |  | - |  |  |
| привязка режущего инструмента на станках с ПУ | 1 |  | - |  | - |  |  |
| Итого ПК 6.2 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Эксперты: ___________________ /_________________________________/

___________________ /_________________________________/

Комплексное практическое задание

(из Экзаменационного пакета кандидата)

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.1.3 Подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей на станках с ЧПУ

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1.Характеристика процесса подготовки рабочего места, подготовки оборудования, оснастки и инструмента |  |  |
| 1.1. | подготовка приспособлений и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием | 1 |
| 1.2 | подготовка режущего инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |
| 1.3. | подготовка мерительного инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |
| Внимание! При нарушении установленных правил охраны труда кандидат отстраняется от выполнения работы и задание считается невыполненным! |  |  |
| ИТОГО по ПК 6.1.3 |  | 3 |

Комплексное практическое задание

(из Экзаменационного пакета кандидата)

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.3.3 Изготавливать детали на станках с ЧПУ

| № п/п | Критерии оценки показателей |  | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1.Изготовление детали на станках с ЧПУ |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение основных размеров/ размеры детали, выполненных на токарном станке с ЧПУ, соответствуют требованиям технической документации. |  | 4 | 4 Измерения студентом |
|  | Ø30+0,05 | Соответствует допуску 0,05 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | Ø52-0,02+0,01 | Соответствует допуску +0,01 мм -0,02 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | L =10+0,01-0,02 | Соответствует допуску +0,01 мм -0,02 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | L = 7-0,02 | Соответствует допуску 0,02 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | Ø26-0,02 | Соответствует допуску +0,005 мм +0,015мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | Ø38,5±0,01 | Соответствует допуску ±0,01 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | 3,5-0,04 | Соответствует допуску 0,04 мм | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
|  | 4,5+0,01-0,03 | Соответствует допуску +0,01 мм -0,03 | 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 | 0 |
| 1.2 | Выполнение второстепенных размеров/ размеры детали, выполненных на токарном станке с ЧПУ, соответствуют требованиям технической документации. |  | 4 |  |
|  | Ø56,4+0,01-0,02 | Соответствует допуску +0,01 мм -0,02 мм | 1 |  |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 |  |
|  | Ø46+0,03 | Соответствует допуску 0,03 мм | 1 |  |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 |  |
|  | L = 19+0,06+0,03 | Соответствует допуску +0,06 мм +0,03 мм | 1 |  |
|  |  | Не соответствует допуску | 0 |  |
|  | L = 7,5-0,04 | Соответствует параметрам 0,04 мм | 1 |  |
|  |  | Не соответствует параметрам | 0 |  |
| 1.3 | Шероховатость поверхностей |  | 2 |  |
|  | Ra 0,8 на Ø62-0,04 | Соответствует параметрам 0,8 | 0,5 |  |
|  |  | Не соответствует параметрам | 0 |  |
|  | Ra 0,4 на торце р-ра 42±0,02 | Соответствует параметрам 0, 4 | 0,5 |  |
|  |  | Не соответствует параметрам | 0 |  |
|  | Ra 0,4-0,8 на Ø38,5±0,01 | Соответствует параметрам 0,4-0,8 | 1 |  |
|  |  | Не соответствует параметрам | 0 |  |
| 1.4 | Соответствие чертежу/ элементы детали, выполненных на токарном станке с ЧПУ, соответствуют требованиям технической документации. |  | 2 |  |
|  | отверстие Ø 40,Ø52 и резьба М30х1,5 | есть | 0,5 |  |
|  |  | Нет | 0 |  |
|  | Наружная резьба М30х1,5 | есть | 0,5 |  |
|  |  | Нет | 0 |  |
|  | Торцевая канавка Ø52 Ø42 | есть | 1 |  |
|  |  | Нет | 0 |  |
| 1.5 | Штрафы |  | 7 |  |
|  | Повреждение контуров детали - 1. | Соответствует чертежу | 1 |  |
|  |  | Не соответствует чертежу | 0 |  |
|  | Количество использованных подсказок | Нет подсказок | 1 |  |
|  |  | 1 подсказка | 0,66 |  |
|  |  | 2 подсказки | 0,33 |  |
|  |  | 3 подсказки | 0 |  |
|  | Количество допущенных ошибок | Нет ошибок | 1 |  |
|  |  | 1 ошибка | 0,66 |  |
|  |  | 2 ошибки | 0,33 |  |
|  |  | 3 ошибки | 0 |  |
|  | Использование 2 заготовки | Не использовалли 2 заготоку | 1 |  |
|  |  | Использовалли 2 заготовку | 0 |  |
|  | Повреждение контуров детали - 2. | Соответствует чертежу | 1 |  |
|  |  | Не соответствует чертежу |  |  |
| Внимание! При нарушении установленных правил охраны труда кандидат отстраняется от выполнения работы и задание считается невыполненным! |  |  |  |  |
| ИТОГО по ПК 6.3.3 |  |  | 25 |  |

Комплексное практическое задание

(из Экзаменационного пакета кандидата)

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.1.3 Подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей на станках с ЧПУ

| № п/п | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1.Характеристика процесса подготовки рабочего места, подготовки оборудования, оснастки и инструмента |  |  |
| 1.1. | подготовка приспособлений и вспомогательного инструмента в соответствии с техническим заданием | 1 |
| 1.2 | подготовка режущего инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |
| 1.3. | подготовка мерительного инструмента в соответствии с техническим заданием; | 1 |
| Внимание! При нарушении установленных правил охраны труда кандидат отстраняется от выполнения работы и задание считается невыполненным! |  |  |
| ИТОГО по ПК 6.1.3 |  | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности

ПМ.В.06 «Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии»

Наименование ОО: _ГБПОУ «ПГК»____

Дата проведения: «____» ______ 20___ года

| № пп | ФИО кандидата | Итоги оценки сформированности ПК6.1.3. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК 6.2.3. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК 6.3.3.,ПК 6.3.4. |  |  | Итоги оценки освоения ВПД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 6.1. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 6.2. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 6.3. ПК 6.4 | Фактическое количество набранных баллов | %выполнения | ЗАКЛЮЧЕНИЕ об освоении ВПД | Перевод результата в пятибалльную шкалу оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Макс. кол-во баллов |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт ________________________

Эксперт ________________________

Эксперт  _______________________

Эксперт ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

Вид профессиональной деятельности считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции.

Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ВПД установлено пороговое значение суммарной оценки – не менее  70% от максимально возможного значения.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю  принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Максимальное количество баллов по оценке  ПК 6.1.3. Подготавливать приспособления и инструменты для изготовления деталей на станках с ЧПУ составляет 3 балла. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 2 баллов, что составляет 70 % (Таблица 1).

Таблица 1

Оценочная шкала сформированности ПК 6.1.3

| Набрано баллов | <2 баллов | ≥ 2 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 6.1.3 | ПК 6.1.3 не сформирована | ПК 6.1.3 сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке ПК 6.2.3. Налаживать и подналаживать станок с ЧПУ составляет 4 балла. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее  3  баллов, что составляет 70 % (Таблица 2).

Таблица 2

Оценочная шкала сформированности ПК 6.2.3

| Набрано баллов | <3 баллов | ≥ 3 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 6.2.3 | ПК 6.2.3 не сформирована | ПК 6.2.3 сформирована |

- Максимальное количество баллов по оценке ПК 6.3.3. Изготавливать детали на станках с ЧПУ составляет 25 баллов. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 17 баллов, что составляет 70 % (Таблица 3).

Таблица 3

Оценочная шкала сформированности ПК 6.3.3, ПК 6.3.4

| Набрано баллов | < 17 баллов | ≥ 17 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 6.3.3 | ПК 6.3.3 не сформирована | ПК 6.3.3 сформирована |

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВПД  «Изготовление различных изделий на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных станках и станках с пу в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии» составляет 32 баллов.

Для принятия положительного решения об освоении ВПД «Освоение рабочей профессии по выбору обучающегося и/или согласованию с работодателем» кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному  ВПД.

Для перевода значения оценки освоения ВПД «Освоение рабочей профессии по выбору обучающегося и/или согласованию с работодателем» в пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 4.

Таблица 4

Таблица перевода

значения оценки освоения ВПД Изготовление различных изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с ПУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии

| Доля набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов | Фактическое количество набранных баллов | Оценка в пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| < 70 % | менее 22 баллов | «неудовлетворительно» |
| от 70 до 79 % | от 23 до 25 баллов | «удовлетворительно» |
| от 80 до 89 % | от 26 до 28 баллов | «хорошо» |
| ≥ 90 % | 29 и более баллов | «отлично» |

Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1.Перед началом экзамена получите инструктаж у председателя аттестационно - квалификационной комиссии, во время которого будет определена сфера Вашей  деятельности  в процедуре оценки.

2. Ознакомьтесь с   комплексным практическим заданием для  кандидатов, оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата, входящему в Пакет эксперта – экзаменатора.

3. Оцените выполнение каждого этапа комплексного практического задания по установленным критериям и занесите результаты в таблицы:

- По профессиональной компетенции ПК6.1.3.

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 6.1.3

- По профессиональной компетенции ПК6.2.3.

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 6.2.3.

- По профессиональной компетенции ПК6.3.3.

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 6.3.3.

- 4. Заполните совместно с другими членами комиссии  в соответствии с

оценочной шкалой  таблицу итоговых результатов оценки вида профессиональной деятельности Изготовление изделий на токарных, токарно-револьверных станках и станках с программным управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта по профессии, примите консолидированное решение  об освоении кандидатом данного вида профессиональной деятельности.

5.Примите  совместно с  другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.

6.Поставьте личную подпись  в сводных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному  профессиональному модулю.

Благодарим за внимание!