Министерство образования и науки Самарской области

государственное Бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ Приказ директора колледжа №297/1-03 от 07.04.2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.06 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность ПАО «ОДК-Кузнецов»

по специальности 15.02.16 Технология машиностроения

(ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»)

Самара,2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Предметно-цикловой

(методической) комиссией

Машиностроения и металлообработки

Председатель Лапицкая М.А.

Составитель: Фатеева А.Н., преподаватель  ГБПОУ «ПГК»

Экспертиза:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Клянина Е.В., методист ГБПОУ «ПГК»

Содержательная экспертиза: Лапицкая М.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Рабочая программа по учебной и производственной практике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2022 № 444, а также рабочей программой профессионального модуля ПМ.06 Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих, утвержденной приказом директора колледжа ГБПОУ «ПГК» от 07.04.2023 г.  № 297/1 – 03.

Рабочая программа по практике – нормативный документ, входящий в состав программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание практики, особенности организации, прохождения.

Рабочая программа по учебной и производственной практике разработана в рамках сетевого взаимодействия ФП «Профессионалитет».

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики |  |
| 1.1 | Область применения |  |
| 1.2 | Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной и производственной практики |  |
| 1.3 | Место проведения учебной и производственной практики |  |
| 1.4 | Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики |  |
| 2 | Результаты освоения рабочей программы учебной и производственной практики |  |
| 3 | Содержание учебной и производственной практики |  |
| 3.1 | Тематический план учебной практики |  |
| 3.2 | Тематический план производственной практики |  |
| 4 | Условия реализации программы учебной и производственной практики |  |
| 4.1 | Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной практики |  |
| 4.2 | Информационное обеспечение обучения |  |
| 4.3 | Общие требование к организации учебной и производственной практики |  |
| 5 | Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А. Содержание учебной и производственной практики в соответствии с ПК |  |
|  | Лист актуализации рабочей программы |  |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.06 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальности 15.02.16 «Технология машиностроения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО в рамках ФП «Профессионалитет» по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям/специальности.

Содержание рабочей программы учебной и производственной практики направлено на освоение вида профессиональной деятельности: Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих Требования к содержанию практики регламентированы:

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по наиболее востребованной, новой и перспективной специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»;

- учебным планом специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»;

- рабочей программой ПМ.06 «Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих».

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения

Практика обучающихся является составной частью учебного процесса и основным компонентом образовательной программы по специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

. ФГОС СПО предусмотрены следующие виды практик:

- Учебная практика (4 недели)

- Производственная практика (5 недель).

Цель учебной практики - формирование у обучающихся умений, приобретение Вами первоначального практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Цель производственной практики - формирование у обучающихся профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: «Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих».

Задачи практики:

- Получение практического опыта:

- Подготовка и обслуживание рабочего места фрезеровщика;

- Работы на фрезерных станках

- Контроль качества выполненных работ.

2. Формирование необходимых умений:

- Чтение технологической документации;

- Определять степень износа режущих инструментов;

- Устанавливать заготовки без выверки;

- Фрезеровать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях;

- Наладка фрезерных станков на заданную обработку;

- Фрезерование поверхностей различной формы;

- Определять и устанавливать оптимальный режим фрезерной обработки в зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа фрезерного станка;

- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места фрезеровщика;

- Проводить техническое обслуживание станка;

- Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ;

- Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности при проведении работ.

- Формирование профессиональных компетенций (ПК):

- ПК.Р.6.1. Фрезерная обработка деталей различной конфигурации.

- ПК. Р.6.2. Контроль качества выполненных работ.

- Формирование общих компетенций (ОК):

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

1.3 Место проведения учебной и производственной практики

Учебная практика организуется и проводится в учебно-производственных мастерских колледжа, оснащенных необходимым технологическим оборудованием для подготовки фрезеровщика.

Производственная практика проводится на предприятиях города, направление деятельности которых относится к машиностроительной отрасли. На территории г. Самара это:

- АО «Авиаагрегат»

- АО РКЦ Прогресс

- ОАО «ЕПК Самара»

- АО « Салют»

- ПАО «ОДК- Кузнецов»

- ООО «Завод приборных подшипников»

- ОАО «Металлист-Самара»

1.4 Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики.

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе | 324 |
| Учебная практика | 144 |
| производственная практика | 180 |
| Итоговая аттестация в форме (указать) | Дифференцированный зачет |

2. результаты освоения РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И производственной ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК.Р.6.1. | - Фрезерная обработка деталей различной конфигурации |
| ПК. Р.6.2 | Контроль качества выполненных работ |

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

- СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план учебной практики

| Коды формируемых ПК | Наименование образовательных результатов практики (опыта, умений) | Содержание (виды работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.Р.6.1. Фрезерная обработка деталей различной конфигурации | Практический опыт: - Подготовка и обслуживание рабочего места фрезеровщика; - Работы на фрезерных станках. Уметь: - Чтение технологической документации; - Определять степень износа режущих инструментов; - Устанавливать заготовки без выверки; - фрезеровать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях; - наладка фрезерных станков на заданную обработку; - фрезерование поверхностей различной формы; - Определять и устанавливать оптимальный режим фрезерной обработки в зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа фрезерного станка; - Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места фрезеровщика; - Проводить техническое обслуживание станка; - Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ; - Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности при проведении работ. | - Организация рабочего места фрезеровщика. Упражнения в управлении станком: пуск и останов электродвигателя, пуск и останов станка; - Установка и закрепление фрезы на оправке или в шпинделе станка, съем фрезы; - Установка и выверка машинных тисков относительно стала станка (параллельно и перпендикулярно). Снятие тисков со стола; - Упражнения в продольном и поперечном перемещении стола и консоли от ручного привода, в отсчете величин перемещения по лимбам механизмов перемещения стола в трех направлениях (продольном, поперечном, вертикальном); - Наладка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя (об/мин) и коробки подач на заданную минутную подачу (мм/мин); - Наладка станка на полуавтоматический и автоматический циклы работы. Упражнения в наладке станка на заданный режим работы на холостом ходу; - Установка глубины резания на фрезерном станке; - Упражнения в работе с заданными режимами резания. Пробные проходы с ручной и механической подачей; - Снятие пробной стружки; - Снятие стружки на длину 20-30 мм на проход. Проверка правильности полученного размера; - Обслуживание станка. Прием и сдача станка и рабочего места; - Фрезеровать плоскости и поверхности цилиндрическими и торцовыми фрезами (планки, резцы, подкладки); - Фрезеровать уступы заготовок дисковыми и концевыми фрезами (угольники, планки, упоры); - Фрезерование пазов дисковыми и концевыми фрезами (вал, молоток); - Фрезерование канавок дисковыми фрезами (втулка, вал); - Ведение технологического процесса фрезерования поверхностей заготовок; - Ведение технологического процесса фрезерования пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок; - Ведение технологического процесса фрезерования поверхностей на цилиндрических и конических поверхностях заготовок; - Ведение технологического процесса фрезерования фасонных поверхностей. | 108 |
| ПК. Р.6.2. Контроль качества выполненных работ. | Практический опыт: - Контроль качества выполненных работ; Уметь: - Контролировать параметры обработанных деталей; | - Контроль качества фрезерования наружных поверхностей заготовок; - Контроль качества фрезерования плоскостей заготовок; - Контроль качества фрезерования пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок; - Контроль качества фрезерования поверхностей различной формы на цилиндрических и конических поверхностях заготовок; - Контроль качества фрезерования фасонных поверхностей заготовок; - Контроль качества фрезерования инструмента. | 36 |

3.2 Тематический план производственной практики

| Коды формируемых ПК | Наименование образовательных результатов практики (опыта, умений) | Содержание (виды работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.Р.6.1. Фрезерная обработка деталей различной конфигурации. | Практический опыт: - Подготовка и обслуживание рабочего места фрезеровщика; - Работы на фрезерных станках. Уметь: - Чтение технологической документации; - Определять степень износа режущих инструментов; - Устанавливать заготовки без выверки; - Фрезеровать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях; - Наладка фрезерных станков на заданную обработку; - Фрезерование поверхностей различной формы; - Определять и устанавливать оптимальный режим фрезерной обработки в зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа фрезерного станка; - Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места фрезеровщика; - Проводить техническое обслуживание станка; - Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ; - Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности при проведении работ. | - Настройка и наладка горизонтального и вертикального универсального фрезерного станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету; - Выполнение технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету; - Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных фрезерных станков; - Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика; - Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей; - Настройка и наладка фрезерных станков для фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету; - Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му квалитету; - Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету; - Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му квалитету; - Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами; - Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами; - Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами; - Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами. | 108 |
| ПК. Р.6.2. Контроль качества выполненных работ. | Практический опыт: - Контроль качества выполненных работ; Уметь: - Контролировать параметры обработанных деталей; | - Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету; - Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей; - Контроль качества деталей после механической и слесарной подготовки; - Контроль качества выполненных работ | 72 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебно-производственной мастерской:

- Оборудование: вертикально-фрезерный, горизонтально-фрезерный,  шпоночно-фрезерный, копировально-фрезерный станок, заточной станок;

- Оснастка: тиски станочные,  патрон для крепления фрез;

- Инструмент: набор фрезерного режущего инструмента, набор осевого режущего инструмента, набор резьбонарезного инструмента;

- Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1; прибор для проверки деталей на биение в центрах; призма поверочная и разметочная; набор микрометров; набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2; набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование); угломер с нониусом ГОСТ 5378, угломер гироскопический, нутромер микрометрический; штангенрейсмас; штангенглубиномер; гладкие калибры – пробки; резьбовые калибр-пробки; набор резьбомеров и радиусомеров, профилометр

- Набор заготовок

- комплект противопожарных средств;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

##### 4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные печатные издания

- Бердиников Л.Н. Справочник фрезеровщика : Пособие по учебной практике : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Машиностроение», 2010— 176 с. ISBN 978-5-94275-524-92.

- Вереина Л.И., Устройство металлорежущих станков : учебник длястуд. учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина,М. М. Краснов. — 3-е изд., стер. — М. : Издательскийцентр «Академия», 2016 — 432 с.ISBN 978-5-4468-2902-6.

- Зайцев С.А., Контрольно-измерительные приборы и инструменты :учебник для нач. проф. образования / [С.А.Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В.Меркулов]. — 6-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия», 2012 — 464 с.ISBN 978-5-7695-9489-2

- Рябов С.А. Современные режущие станки им их оснастка / учеб. пособие / С. А. Рябов; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кузбасский гос. технический ун-т". - Кемерово :КузГТУ, 2006 (Кемерово : Тип. КузГТУ). - 101 с. ISBN 5-89070-486-9.

- Чернов Н.Н. Токарь : учебное пособие / Н. Н. Чернов. - Изд. 2-е, / доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 282, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Начальное профессиональное образование).; ISBN 978-5-222-14820-4 (В пер.).

Основные электронные издания

- Марков Н.Н., Расчет параметров посадки и калибров для проверки отверстия и вала. Методические указания по выполнению расчетно-графического задания для студентов специальности 240801 всех форм обучения по профилю подготовки «Машины и аппараты химических производств» / ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2013 – 36 с.

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Официальный сайт. - http://window.edu.ru/ (дата обращения: 03.06.20223.

- Международный технический информационный журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов»: Официальный сайт. - http://www.informdom.com/ (дата обращения: 03.06.2023).

- Электронная библиотека: Официальный сайт. - https://new.znanium.com/(дата обращения: 03.06.2023).

- Панов А.А. Оформление технологической документации. Учебнометодическое пособие к практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию по технологии машиностроения для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения / А.А. Панов; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул, 2016. URL:http://elib.altstu.ru/eum/download/tm/Panov_tex_doc.pdf (дата обращения: 03.06.2023).

Дополнительные источники

- ГОСТ 24642-81 Допуски формы и расположения. Термины и определения.

- ГОСТ 24643-81 Допуски формы и расположения. Числовые значения.

- ГОСТ 25548-82 Конуса и конические соединения. Термины и определения.

- ГОСТ Р ИСО 9003-96 Система качества. Модель обеспечения качества при контроле и испытаниях готовой продукции.

- ГОСТ 2.308-79 Допуски формы и расположения поверхностей.

- ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатости поверхности.

  - Общие требования к организации производственной практики

Прохождение учебной и производственной практики осуществляется в соответствии с учебным планом по специальности 15.02.16 Технология машиностроения и графиком чередования теоретического и практического обучения, утвержденным директором колледжа.

Прохождению учебной и производственной практики предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:

- инженерная графика;

- метрология, стандартизация и сертификация;

- материаловедение;

- процессы формообразования и инструменты;

- технология машиностроения;

- охрана труда;

- МДК. 06.01 Технология обработки на металлорежущих станках

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением (зам.директора по ПП или иное должностное лицо). Ответственный за организацию учебной и производственной практики утверждает график чередования теоретического и профессионального обучения, обеспечивает контроль проведения проверочных работ со стороны мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по итогам практики и аттестации обучающихся.

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении проверочных работ по практике разрабатываются технологические и инструкционные карты.

Во время прохождения производственной практики обучающиеся обеспечиваются соответствующей технологической документацией, оборудованием и инструментами. Ответственность за наличие технологической документации, оборудования и инструмента производственной практике возлагается на методиста и мастера производственного обучения.

При выполнении заданий учебной и производственной практики проводятся как групповые, так и индивидуальные дополнительные занятия.

Основные обязанности обучающегося в период прохождения учебной и производственной практики:

- своевременно прибыть на место практики;

- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам трудового законодательства;

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие на предприятиях города;

- подчиняться действующим в учреждении правилам;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;

- выполнить проверочную работу в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

обязательное

Содержание учебной практики в соответствии с ПК:

Для разработки содержания практики, направленного на формирование ПК, рекомендуется сначала конкретизировать задания в рамках прохождения практике по каждой ПК, с тем, чтобы качественно разработать содержание практики и методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики.

| ПК | Задания обучающимся на учебную практику (виды работ) |
| --- | --- |
| ПК.Р.6.1 | - Организация рабочего места фрезеровщика. Упражнения в управлении станком: пуск и останов электродвигателя, пуск и останов станка. - Установка и закрепление фрезы на оправке или в шпинделе станка, съем фрезы. - Установка и выверка машинных тисков относительно стала станка (параллельно и перпендикулярно). Снятие тисков со стола. - Упражнения в продольном и поперечном перемещении стола и консоли от ручного привода, в отсчете величин перемещения по лимбам механизмов перемещения стола в трех направлениях (продольном, поперечном, вертикальном). - Наладка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя (об/мин) и коробки подач на заданную минутную подачу (мм/мин). - Наладка станка на полуавтоматический и автоматический циклы работы. Упражнения в наладке станка на заданный режим работы на холостом ходу. - Установка глубины резания на фрезерном станке. - Упражнения в работе с заданными режимами резания. Пробные проходы с ручной и механической подачей. - Снятие пробной стружки. - Снятие стружки на длину 20-30 мм на проход. Проверка правильности полученного размера. - Обслуживание станка. Прием и сдача станка и рабочего места. - Фрезеровать плоскости и поверхности цилиндрическими и торцовыми фрезами (планки, резцы, подкладки) - Фрезеровать уступы заготовок дисковыми и концевыми фрезами (угольники, планки, упоры) - Фрезерование пазов дисковыми и концевыми фрезами (вал, молоток) - Фрезерование канавок дисковыми фрезами (втулка, вал) - Ведение технологического процесса фрезерования поверхностей заготовок. - Ведение технологического процесса фрезерования пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок. - Ведение технологического процесса фрезерования поверхностей на цилиндрических и конических поверхностях заготовок. - Ведение технологического процесса фрезерования фасонных поверхностей. |
| ПК.Р.6.2 | - Контроль качества фрезерования наружных поверхностей заготовок - Контроль качества фрезерования плоскостей заготовок - Контроль качества фрезерования пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок. - Контроль качества фрезерования поверхностей различной формы на цилиндрических и конических поверхностях заготовок - Контроль качества фрезерования фасонных поверхностей заготовок. - Контроль качества фрезерования инструмента. |

Содержание производственной практики в соответствии с ПК:

Для разработки содержания практики, направленного на формирование ПК, рекомендуется сначала конкретизировать задания в рамках прохождения практике по каждой ПК, с тем, чтобы качественно разработать содержание практики и методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики.

| ПК | Задания обучающимся на производственную практику (виды работ) |
| --- | --- |
| ПК.Р.6.1 | - Настройка и наладка горизонтального и вертикального универсального фрезерного станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету - Выполнение технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету - Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных фрезерных станков - Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика - Настройка и наладка фрезерных станков для фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету - Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му квалитету - Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету - Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му квалитету - Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами - Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами - Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами - Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
| ПК.Р.6.2 | - Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей - Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му квалитету - Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей - Контроль деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности. - Контроль деталей зубчатых передач 9-й степени точности. |

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПМ.06 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

| Дата | Предмет актуализации | Подпись лица, ответственного за актуализацию |
| --- | --- | --- |

Фатеева Анжелика Николаевна

преподаватель ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Поволжский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.06 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

программы подготовки специалистов среднего звена

специальности 15.02.16 Технология машиностроения