государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

Председатель ПЦК 		                                                                          Зам.директора по УР

Протокол №____от__________                                                         _________/_____________

«___»____________20 ___г                                                            «____»____________20 ___г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования

Профессия: 18.01.28 Оператор нефтепереработки

г. о. Новокуйбышевск, 2022 год

Паспорт фонда оценочных средств

по ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.1. Ремонт оборудования. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Лабораторная работа, контрольная работа, тестирование (разноуровневые задания) |
|  | Тема 1.2. Центробежные и насосные установки | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Тестирование (разноуровневые задания) |
|  | Тема 1.3. Основы слесарного дела | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Лабораторная работа, контрольная работа, тестирование (разноуровневые задания) |
|  | Тема 1.4.Разборка и сборка оборудования | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Тестирование (разноуровневые задания) |
|  | Тема 1.5. Проведение сварочных работ | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Лабораторная работа, контрольная работа, тестирование (разноуровневые задания) |
|  | Тема 1.6. Применение герметизирующих полимерных материалов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Тестирование (разноуровневые задания) |

Учебная практика по ПМ.03

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.Вводный урок. Инструктаж по ТБ. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 2.Рабочее место слесаря по ремонту технологических установок. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема3.Организация труда слесаря по ремонту технологических установок. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема4.Производственная санитария на промыслах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема5.Техника безопасности на промыслах. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 6.Участие в обслуживании оборудования | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 7.Участие в ремонте насосных установок различной категории | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 8.Участие в ремонте компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 9.Схемы основных типов компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема10.Эксплуатация поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 11. Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема12. Основные узлы и детали объемных компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 13. Смазка поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 14. Охлаждение поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема15.Эксплуатация винтовых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 16. Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 17. Регулирование подачи поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 18. Динамические компрессоры | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 19. Смазка динамических компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 20. Регулирование динамических компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 21. Охлаждение динамических компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 22. Схемы роторных компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 23. Схема осевого компрессора | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 24. Схема поршневого двухступенчатого компрессора | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 25. Ремонт поршневых насосов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 26. Ремонт поршневых насосов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 27. Ремонт кристаллизаторов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 28. Ремонт кристаллизаторов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 29. Ремонт центробежных насосов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 30. Ремонт центробежных насосов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 31. Ремонт сепараторов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 32. Ремонт сепараторов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 33. Ремонт центрифуг | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 34. Ремонт центрифуг | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 35. Обязанности слесаря по ремонту технологического оборудования | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Тема 36. Ремонт трубопроводов и арматуры | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |

Производственная практика по ПМ.03

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инструктаж по ТБ и ПБ | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Работа с технической документацией | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Остановка и пуск агрегатов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Остановка и пуск агрегатов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Эксплуатация поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Эксплуатация поршневых компрессоров | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Эксплуатация винтовых компрессоров. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Эксплуатация винтовых компрессоров. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Нормальная остановка насоса | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Отключение насоса от электропитания | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Установка заглушек на всасывающем и напорном трубопроводах | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Опорожнение насоса | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Промывка, пропарка, продувка насоса. | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |
|  | Подготовка насоса к плановому ремонту. Вывешивание соответствующих табличек и плакатов | ОК.01-07 ПК.3.1.-3.5. | Практические задания |

Кодификатор контрольных заданий

(примерный перечень оценочных средств)

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный). Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | 1 |
| Реферативное задание | Реферат. Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | 2 |
| Расчетная задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен. Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | 3 |
| Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | 4 |
| Аналитическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. Средство, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. | 5 |

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Графическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | 6 |
| Задача на программирование | Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание. | 7 |
| Тест, тестовое задание | Тестирование, письменный экзамен. Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | 8 |
| Практическое задание | Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен. Средство для контроля приобретенных обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным материальным объектом. | 9 |
| Ролевое задание | Деловая игра. Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. | 10 |
| Исследовательское задание | Исследовательская работа. Задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | 11 |
| Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | 12 |
| Доклад, сообщение | Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы | 13 |
| Задание на ВКР (демонстрационный экзамен и дипломную работу) | Выпускная квалификационная работа СПО | 14 |
| Портфолио | Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах. | 15 |
| Кейс-задача | Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. | 16 |

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

Председатель ПЦК 		                                                                          Зам.директора по УР

Протокол №____от__________                                                         _________/_____________

«___»____________20 ___г                                                            «____»____________20 ___г

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по ПМ.03 Проведение ремонта технологических утановок

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования

1.1. Показатели, критерии и шкала оценивания

Перечень объектов контроля и оценки

| Коды компетенций | Дескрипторы | Основные показатели оценки результата (ОПОР) | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | З2 проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; У1 классификацию, устройство и принцип действия оборудования; У2 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; |  |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | У 6 обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии; У7 выполнять правила безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом; З13 правила по охране труда при выполнении слесарно-сборочных работ; З 3 слесарное дело; | Точность применения выполнения правил безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом; Верная трактовка правил по охране труда при выполнении слесарно-сборочных работ; Соблюдение правил безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом; |  |
| ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | З3 технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; У3 изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; У4 проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; З4 правила монтажа и демонтажа оборудования; З2 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; | Точность определения видов работ по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования; Соблюдение технических условий на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; Точность изготовления сложных приспособлений для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; Использование слесарных инструментов и установки для проведения ремонта; |  |
| ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | У 10 проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря; У11 пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями; У12 контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; З6 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; З7 материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования; | Правильность пользования слесарным инструментом и приспособлениями; Своевременно проводить контроль качества выполняемых слесарно-сборочных работ; Своевременно проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря; |  |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | У8 оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; У9 пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты ; У15 пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты (СИЗ); З 9 правила по охране труда; З10 правила пожарной безопасности; | Соблюдение инструкций по оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях; Соблюдение инструкций по пользованию первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты ; Соблюдение инструкций правил пожарной безопасности; |  |
| ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | У14 читать техническую документацию общего и специализированного назначения; У12 контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; З14 специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; З15 условия работы обслуживаемого оборудования; | Точность определения условий работы обслуживаемого оборудования; Правильная трактовка чтения технической документации общего и специализированного назначения; Соблюдение условий работы обслуживаемого оборудования; |  |
| ПК 3.1 Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | У2 проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; У3 изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; У4 проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; З1 классификацию, устройство и принцип действия оборудования;З2 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; З3 слесарное дело; З4 технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З5 правила монтажа и демонтажа оборудования; З6 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; ПО2 технического обслуживания и ремонта оборудования; ПО 3 проведение слесарных работ; | Правильно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций Правильно изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; Точность определения классификации, устройства и принцип действия оборудования; Соблюдение условий технического обслуживания и ремонта оборудования; Соблюдение условий проведение слесарных работ; |  |
| ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | У1 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; У2 Проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; З4 Контролировать показания средств измерения; З5 Технологический процесс производств технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З6 Правила монтажа и демонтажа оборудования; З7 Слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; | Своевременно выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; Правильно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций Точность ведения технологического процесса производств технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; Точность трактовки правил монтажа и демонтажа оборудования; |  |
| ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | У3 Изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; У4 Проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; У5 проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; З2 Систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; З3 Слесарное дело; З4 Технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З5 Правила монтажа и демонтажа оборудования; ПО3 Проведение слесарных работ; ПО8 Разборка-сборка аппаратов, работающих под атмосферным давлением в соответствии с технической документации под руководством слесаря высшего уровня; | Своевременно проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; Правильно изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; Соблюдение правил монтажа и демонтажа оборудования; Соблюдение правил проведения слесарных работ; Соблюдение технических условий на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; |  |
| ПК 3.4 Составлять техническую документацию | У13 Соблюдать правила по охране труда при выполнении разборки и сборки; У14 Читать техническую документацию общего и специализированного назначения; З7 Требования к планировке и оснащению рабочего места; З8 Правила по охране труда; ПО8 Разборка-сборка аппаратов, работающих под атмосферным давлением в соответствии с технической документации под руководством слесаря высшего уровня; | Своевременность соблюдения правил по охране труда при выполнении разборки и сборки; Точность трактовки и чтения технической документации общего и специализированного назначения; Соблюдение правил по охране труда; Соблюдение правил и требований к планировке и оснащению рабочего места; |  |

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

1.2 Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации

| Коды оцениваемых компетенций | Оцениваемый показатель | Тема | Образец типового (тестового или практического) задания (вопроса) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | У2 проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; У3 изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; У4 проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; З1 классификацию, устройство и принцип действия оборудования; З2 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; З3 слесарное дело; З4 технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З5 правила монтажа и демонтажа оборудования; З6 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; - ПО2 технического обслуживания и ремонта оборудования; - ПО 3 проведение слесарных работ; |  | Контрольные вопросы: - Классификация насосов? - Какими параметрами принято характеризовать работу насосов? - Принцип действия центробежных насосов? - В каких производствам и технологиях применяются центробежные насосы? - Вследствие чего осевые насосы получили такое название? - В каких технологических процессах применяют осевые насосы? - Принцип действия вихревого насоса? - КПД струйных насосов? - Какие насосы называют объемными? - Принцип работы горизонтальных поршневых насосов? - Принцип действия плунжерных насосов? - Основной рабочий орган диафрагменных насосов? - Принцип работы диафрагменных насосов? - С помощью каких насосов в большинстве случаев перекачивают загрязненные жидкости среды и используют не тарельчатые а шаровые клапаны? - По классификации, к каким насосам относятся винтовые насосы? - Какого исполнения могут быть винтовые насосы? - Шестеренные насосы предназначены? - Компрессор (определение)? - Компрессорные установки (определение)? - Компрессорная станция (определение)? Эталон правильных ответов: - Насосы бывают Динамические →по виду силового воздействия на жидкость → - лопастные (центробежные, осевые, диагональные) -трения→ (вихревые, струйные, шнековые, эрлифтные) Объемные → по форме движения рабочих органов → Возвратно-поступательные ( поршневые, плунжерные, диафрагменные) Роторные (вращения) (шестеренные, винтовые, шиберные) - Напор, потребляемая мощность привода, КПД, высота всасывания. - Передача энергии перекачиваемой жидкости осуществляется за счет взаимодействия лопаток рабочего колеса с потоком жидкости, в результате чего под действием центробежной силы жидкость отбрасывается от центра рабочего колеса (всасывающая полость) к его периферии (напорная полость) - Центробежные насосы широко применяются практически во всех производствах и технологиях, где необходима значительная подача жидкости при высоком давлении нагнетания. - Осевые насосы получили такое название в следствии того, что перекачиваемая ими жидкость движется вдоль продольной оси насоса. - Осевые насосы применяют в технологических процессах, требующих большой подачи жидкости при относительно малом напоре. - При вращении рабочего колеса центробежные силы выбрасывают жидкость из межлопаточного канала на периферию – в кольцевой канал отвода .У основания лопаток жидкость из клапана-отвода вновь поступает в межлопаточный канал, где дополнительно получает приращение энергии. Таким образом, жидкость в проточной части насоса совершает вихревое движение, энергия которого от входа до выхода (по направлению вращения лопаток) возрастает за счет получения многократного приращения от рабочего колеса. - КПД струйных насосов не превышает 35% - Объемными называются насосы, в которых жидкая среда перемещается путем периодического изменения объема зажимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся с входом и выходом насоса. - Горизонтальные поршневые насосы одностороннего действия за один двойной ход поршня однократно всасывают и нагнетают жидкость. Горизонтальные поршневые насосы двустороннего действия за один двойной ход поршня дважды всасывают и нагнетают жидкость. Такие насосы имеют по два всасывающих и нагнетательных клапана, так, как обе стороны цилиндра служат рабочими камерами. - Плунжерные насосы по принципу действия практически ничем не отличаются от поршневых. В них вместо дискового поршня применен плунжер-поршень представляющей собой удлинённый сплошной или полый цилиндр, что приводит к упрощению конструкции насоса, так, как не требуется ползун. - У диафрагменных насосов основным рабочим органом является упругая диафрагма, герметично закрывающая рабочую камеру к которой присоединены всасывающий и напорный патрубки .Диафрагма прикреплена к штоку, совершающему возвратно-поступательное движение. - Перемещение штока вверх создает в рабочей камере разряжение и через отверстие всасывающего клапана перекачиваемая жидкость поступает в насос, имеющий рабочий объем V.При ходе штока вниз давление под диафрагмой повышается и через отверстие нагнетательного клапана жидкость выталкивается в напорный трубопровод, соединенный с патрубком. - Диафрагменные насосы не содержат трущихся частей, что позволяет с их помощью перекачивать загрязненные жидкие среды, а изготовление деталей насосов из химически стойких материалов обеспечивает возможность подачи жидких агрессивных сред с использованием не тарельчатых, а шаровых клапанов. - Винтовые насосы относятся к роторным (вращательным) насосам у которых благодаря специальному профилю нарезки винтов (роторов) обеспечивается полное разобщение всасывающей и напорной полостей. - Эти насосы могут быть одно-,двух-, трех- и многовинтовыми горизонтального и вертикального исполнений. - Они предназначены для перекачивания вязких жидких сред (нефтепродукты и масла во вспомогательных системах тепловых двигателей, насосных и компрессорных установок; сгущенное молоко; сахарная и картофельная патока в пищевой промышленности). - Компрессор – это машина, предназначенная для сжатия и перемещения газов и являющаяся частью более общего комплекса машин для подачи жидкостей и газов. - Компрессорная установка – это комплекс оборудования, состоящий из компрессора, межступенчатой аппаратуры, коммуникаций (соединений), системы автоматического регулирования и привода компрессора. - Компрессорная станция представляет собой комплексную установку или установки, расположенные в отдельном здании или отдельном помещении общего производственного комплекса. |
| ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | У1 выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; У2 проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; З4 Контролировать показания средств измерения; З5 Технологический процесс производств технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З6 правила монтажа и демонтажа оборудования; З7 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; |  | 1 вариант Выберите один вариант правильного ответа - В состав нефти входят: А) парафиновые, нафтеновые, ароматические углеводороды; Б) олефиновые, парафиновые, ароматические углеводороды; В) парафиновые, ароматические, непредельные углеводороды; Г) парафиновые, ароматические углеводороды, спирты. Выберите несколько вариантов правильного ответа - Температура перегонки фракций понижается при: А) увеличении давления; Б) уменьшении давления; В) добавлении водорода; Г) добавлении водяного пара. Выберите один вариант правильного ответа - Октановое число бензина повышается при добавлении: А) парафиновых углеводородов нормального строения; Б) олефиновых углеводородов; В) изомеров парафиновых углеводородов; Г) воды. 4. Эмульсия – это… А) две взаимно-растворимые жидкости; Б) две взаимно-нерастворимые жидкости; В) жидкая фаза с взвешенными в ней твёрдыми частицами; Г) жидкая фаза с распределёнными в ней пузырьками газа. 5. Установка АВТ состоит из: А) одного блока; Б) двух блоков; В) трёх блоков; Г) четырёх блоков. Установите соответствие 6. Установите соответствие между технологическими установками и получаемыми продуктами: установки продукты А) установка стабилизации нефти; 1) стабильный бензин; Б) установка АВТ; 2) стабильная нефть; В) установка ЭЛОУ; 3) обессоленная нефть; Г) установка стабилизации бензина. 4) лёгкие и тяжёлые продукты нефтепереработки. Установите последовательность 7. Установите последовательность процессов нефтепереработки: А) пиролиз; Б) АВТ: В) ЭЛОУ; Г) стабилизация нефти. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 8. С увеличением объёмной скорости подачи сырья в процессе каталитического крекинга глубина превращения ___________. Выберите один вариант правильного ответа 9. Сырьём установки каталитического риформинга являются: А) бензиновые фракции; Б) керосиновые фракции; В) дизельные фракции; Г) мазут. Установите соответствие 10. Установите соответствие между технологическими установками и сырьём: установки сырьё А) каталитический крекинг; 1) вакуумные газойли; Б) установка гидроочистки; 2) прямогонные бензиновые В) каталитический риформинг фракции; Г) ЭЛОУ 3) сырая нефть ; . 4) дизельное топливо. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 11. Процесс гидрокрекинга осуществляется при подаче ____________газа. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 12. В процессе каталитической изомеризации легчайших бензиновых фракций получается изомеризат с октановым числом _______. 13. В процессе получения водорода конверсией метана с водяным паром используется в качестве катализатора______________. Выберите один вариант правильного ответа 14. Гидравлические машины, преобразующие механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости называются: А) компрессорами; Б) насосами; В) сепараторами; Г) реакторами. 15. Степень сжатия в компрессорных машинах – это: А. Отношение начального давления р1, при котором происходит всасывание газа, к конечному давлению р2, создаваемого компрессором; Б. Отношение конечного давления р2, создаваемого компрессором, к начальному давлению р1, при котором происходит всасывание газа; В. Разность начального давления р1, при котором происходит всасывание газа, и конечного давления р2, создаваемого компрессором; Г. Разность конечного давления р2, создаваемого компрессором, и начального давления р1, при котором происходит всасывание газа. 16. Дымы – это системы, состоящие из: А) двух взаимно-растворимых жидкостей; Б) газа и распределённых в нём частиц твёрдого материала; В) жидкой фазы, в которой взвешены твёрдые частицы; Г) двух взаимно-нерастворимых жидкостей; 17. Движущей силой теплообмена является: А) разность концентраций; Б) разность температур; В) не зависит от разности температур; Г) выбор конструкции теплообменного аппарата. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 18. Процесс, обратный абсорбции, называется ____________. 19. Процесс поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси или раствора твёрдым поглотителем называется_____________. Выберите один вариант правильного ответа 20. Снизу ректификационной колонны уходит: А) высококипящий компонент; Б) низкокипящий компонент В) теплоноситель; Г) низкокипящий и высококипящий компоненты. 21. Комплекс плановых работ по ремонту или замене изношенных деталей с целью обеспечения нормальной эксплуатации оборудования в установленных пределах рабочих параметров до следующего планового ремонта называется: А. Капитальным ремонтом; Б. Текущим ремонтом; В. Авральным ремонтом; Г. Средним ремонтом.. 22. Ремонт тарелок в ректификационной колонне проходит: А. Без их демонтажа; Б. При обязательном их демонтаже; В. Всё равно как; Г. Демонтаж только зимой. 23. Трубопровод допускается к пуску в эксплуатацию только после: А. Наружного осмотра; Б. Внутреннего осмотра; В. Технического освидетельствования; Г. Наружного и внутреннего осмотра. 2 вариант Выберите один вариант правильного ответа 1. Назовите парафиновые углеводороды: А) пропан; Б) циклобутан; В) бензол; Г) этилен. Выберите несколько вариантов правильного ответа 2. Назовите лёгкие продукты нефтепереработки: А) мазут; Б) гудрон; В) бензин; Г) керосин. Выберите один вариант правильного ответа 3. Назовите показатель качества, который не нормируется в бензинах: А) цетановое число; Б) фракционный состав В) содержание серы; Г) октановое число. 4. Назовите вещество, разрушающее эмульсию: А) эмульгатор; Б) деэмульгатор В) дегидратор; Г) электродегидратор. 5. Лёгкие нефтепродукты на установке АВТ перегоняются при: А) атмосферном давлении; Б) повышенном давлении; В) в вакууме; Г) любом давлении. Установите соответствие 6. Установите соответствие между наименованием фракции и интервалами её выкипания: фракция интервалы выкипания А) дизельная фракция; 1) 35-2050С; Б) керосиновая фракция; 2) 180-3500С; В) бензиновая фракция; 3) 150-315; Г) гудрон. 4) более 4900С Установите последовательность 7. Установите последовательность процессов нефтепереработки: А) коксование; Б) стабилизация нефти: В) ЭЛОУ; Г) АВТ. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 8. С увеличением температуры в процессе каталитического крекинга выход газа и бензина_____________. Выберите один вариант правильного ответа 9. Назовите октановое число бензина, получаемого на установке каталитического риформинга: А) 50; Б) 60; В) 90; Г) 80. Установите соответствие 10. Установите соответствие между технологическими установками и продуктами: установки продукты А) установка гидроочистки; 1) гидроочищенное дизельное Б) установка АВТ; топливо; В)установка ЭЛОУ; 2) высокооктановый компонент Г)установка каталитического риформинга. автомобильного бензина; 3) обессоленная нефть; 4) лёгкие и тяжёлые фракции. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 11. Процесс гидрокрекинга осуществляется в одну или две _____________. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 12. Желательными реакциями в процессе каталитической изомеризации легчайших бензиновых фракций являются реакции _______________. 13. Температура в процессе получения водорода составляет_______0С. Выберите один вариант правильного ответа 14. Если вал рабочего колеса центробежного насоса расположен горизонтально, то такой насос называется: А) горизонтальным; Б) вертикальным; В) наклонным; Г) перпендикулярным 15. Машины для сжатия и перемещения газов называются: А) компрессорами; Б) насосами; В) сепараторами; Г) реакторами. 16. Пена – это система, состоящая из: А) двух взаимно-растворимых жидкостей; Б) жидкости и распределённых в ней пузырьков газа; В) жидкой фазы, в которой взвешены твёрдые частицы; Г) двух взаимно-нерастворимых жидкостей; 17. Экономия теплоносителя достигается при: А) параллельном токе; Б) противотоке; В) перекрёстном токе; Г) не зависит от направления движения теплоносителей. Впишите в бланк ответа пропущенное слово 18. Процесс абсорбции идёт в аппаратах, называемых___________. 19. Процесс, обратный адсорбции, называется______________. Выберите один вариант правильного ответа 20.В простой колонне идёт разделение на: А) три компонента; Б) четыре компонента; В) два компонента; Г) шесть компонентов. 21. Плановый ремонт, при котором оборудование подвергают разборке в объёме, необходимом для детального выяснения его состояния и производят ремонт и замену всех износившихся деталей и узлов называют: А. Капитальным ремонтом; Б. Текущим ремонтом; В. Авральным ремонтом; Г. Средним ремонтом. 22 . После проведения ремонтных работ в ректификационной колонне монтаж тарелок идёт: А. Сверху вниз; Б. Снизу вверх; В. Одновременно сверху и снизу; Г. Через одну тарелку. 23 . Пробное давление испытания должно быть больше рабочего в: А. 1.5-2 раза; Б. 3,5-4 раза; В. 5,5-6 раз; Г. 8-10 раз. |
| ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | У3 изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; У4 проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; У5 проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; З2 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; З3 слесарное дело; З4 технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; З5 правила монтажа и демонтажа оборудования; ПО3 проведение слесарных работ; ПО8 разборка-сборка аппаратов, работающих под атмосферным давлением в соответствии с технической документации под руководством слесаря высшего уровня; |  |  |
| ПК 3.4 Составлять техническую документацию | У13 соблюдать правила по охране труда при выполнении разборки и сборки; У14 читать техническую документацию общего и специализированного назначения; З7 требования к планировке и оснащению рабочего места; З8 правила по охране труда; ПО8 разборка-сборка аппаратов, работающих под атмосферным давлением в соответствии с технической документации под руководством слесаря высшего уровня; |  | Нефтегазовая трубопроводная арматура. Трубопроводная арматура разделяется на три группы: 1) запорная, 2) регулирующая, 3) предохранительная. Назначение запорной арматуры – разобщение участок трубопроводов и отключение от трубопроводов различных технологических участков. Она устанавливается в начале и конце каждого трубопровода, в местах соединения их друг с другом и со сборными коллекторами. К запорной арматуре относится задвижки, краны, вентили, обратные клапаны и клапаны отсекатели. Назначение регулирующей арматуры трубопроводов (регуляторов давления) – поддержание постоянного давления в трубопроводе до регулятора или после него. Они устанавливаются как правило на газопроводах для обеспечения постоянного давления на приеме компрессоров или в конечных точках газопроводов. Назначение предохранительной арматуры – предохранение трубопроводов или аппаратов от разрыва при повышении давления. К предохранительной арматуре относятся предохранительные клапаны различных конструкций (рычажные, пружинные и др.) |

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

Председатель ПЦК 		                                                                          Зам.директора по УР

Протокол №____от__________                                                         _________/_____________

«___»____________20 ___г                                                            «____»____________20 ___г

Комплект экзаменационных билетов МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования

Экзаменационный билет № 1

- Учет товарной продукции.

- Трубопроводная арматура

- Получение консистентных (пластичных) смазок

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

Экзаменационный билет № 2

- Газопроводы для сбора попутного газа

- Насосные станции для перекачки нефти

- Методы очистки нефтепродуктов

- Доврачебная помощь при поражении электрическим током

Экзаменационный билет № 3

- Подготовка нефти на месторождениях к переработке

- Компрессорные станции для перекачки попутного газа

- Основные процессы очистки светлых нефтепродуктов

- Виды переломов

Экзаменационный билет № 4

- Обезвоживание и обессоливание

- Принципиальная схема компрессорной станции

- Основные процессы очистки смазочных масел

- Виды кровотечений

Экзаменационный билет № 5

- Стабилизация нефти

- Автоматизация компрессорных станций

- Приём, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов

- Классификация ожогов по степени. Признаки

Экзаменационный билет № 6

- Подготовка попутного газа к транспорту и переработке

- Внутрипромысловый трубопроводный транспорт

- Энергоснабжение завода

- Первая медицинская помощь при венозном кровотечении

Экзаменационный билет № 7

- Очистка попутного газа от сероводорода и углекислоты

- Транспортирование парафинистых и высоковязких нефтей

- Водоснабжение и канализация НПЗ, ГПЗ

- Оказание первой медицинской помощи при обморожении

Экзаменационный билет № 8

- Осушка газов

- Основы процесса перегонки нефти

- Получение консистентных (пластичных) смазок

- Доврачебная помощь при поражении электрическим током

Экзаменационный билет № 9

- Водоочистные установки

- Основные варианты первичной переработки нефти

- Методы очистки нефтепродуктов

- На какие виды делятся кровотечения?

Экзаменационный билет № 10

- Транспортирование нефти и нефтепродуктов на дальние расстояния

- Типы трубчатых установок для перегонки нефти

- Основные процессы очистки светлых нефтепродуктов

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

Экзаменационный билет № 11

- Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов на дальние расстояния

- Основные технико-экономические показатели атмосферно-вакуумных установок

- Основные процессы очистки смазочных масел

- Виды переломов

Экзаменационный билет № 12

- Железнодорожный транспорт для транспортировки нефти и нефтепродуктов на дальние расстояния

- Термический крекинг под высоким давлением

- Приём, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов

- На какие виды делятся кровотечения?

Экзаменационный билет № 13

- Водный транспорт нефти и нефтепродуктов на дальние расстояния

- Коксование или термический крекинг нефтяных остатков при низком давлении

- Энергоснабжение завода

- Доврачебная помощь при поражении электрическим током

Экзаменационный билет № 14

- Классификация нефтей

- Пиролизный высокотемпературный крекинг под низким давлением

- Водоснабжение и канализация

- На какие виды делятся кровотечения?

Экзаменационный билет № 15

- Классификация нефтепродуктов

- Установка каталитического крекинга

- Получение консистентных смазок

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

Экзаменационный билет № 16

- Эксплуатационные свойства моторных топлив

- Каталитический риформинг

- Методы очистки нефтепродуктов

- Доврачебная помощь при поражении электрическим током

Экзаменационный билет № 17

- Эксплуатационные свойства карбюраторных топлив

- Технико-экономическая характеристика процессов каталитического крекинга и риформинга

- Основные процессы очистки светлых нефтепродуктов

- Доврачебная помощь при поражении электрическим током

Экзаменационный билет № 18

- Эксплуатационные свойства дизельных топлив

- Переработка углеводородных газов

- Основные процессы очистки смазочных масел

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

Экзаменационный билет № 19

- Эксплуатационные свойства реактивных топлив

- Метод переработки попутных нефтяных газов

- Прием, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

Экзаменационный билет № 20

- Эксплуатационные свойства нефтяных масел

- Искусственные газы

- Энергосбережение завода

- Виды переломов

Экзаменационный билет № 21

- Применение системы сбора и транспорта продукции нефтяных скважин

- Основные объекты газоперерабатывающего завода

- Водоснабжение и канализация

- Первая медицинская помощь при венозном кровотечении

Экзаменационный билет № 22

- Выбор системы сбора и транспорта продукции нефтяных скважин

- Получение высокоактивных компонентов бензина

- Методы очистки нефтепродуктов

- Классификация ожогов по степени. Признаки

Экзаменационный билет № 23

- Замерные установки

- Основные химические продукты, получаемые на основе нефтяных газов

- Основные процессы очистки светлых нефтепродуктов

- На какие виды делятся кровотечения?

Экзаменационный билет № 24

- Сепарационные установки

- Получение парафина

- Основные процессы очистки смазочных масел

- Оказание первой медицинской помощи при обморожении

Экзаменационный билет № 25

- Назначение и виды резервуаров и резервуарных парков для хранения нефти

- Получение битумов

- Прием, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов

- Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.

ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Целью оценки по учебной и (или) производственной практики является оценка:

  - Профессиональных и общих компетенций;

  - Практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных  ______________________  (например, аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).

  - Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

    - Учебная практика (при наличии)

| Виды работ Указывается в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Тема 1. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. | ПК 3.1 Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. |  |  |
| Тема 2. Рабочее место слесаря по ремонту технологических установок. | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО 1.2 регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.1 обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса |
| Тема 3. Организация труда слесаря по ремонту технологических установок. | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов У 1.1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; |
| Тема 4. Производственная санитария на промыслах | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке У 1.9 Оценивать состояние техники безопасности , экологии и окружающей среды на производственном объекте; |
| Тема 5. Техника безопасности на промыслах. | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; У 1.11 Вести отчетно-техническую документацию; |
| Тема 6. Участие в обслуживании оборудования | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У1.1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; |
| Тема 7. Участие в ремонте насосных установок различной категории | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.6 Анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации; |
| Тема 8. Участие в ремонте компрессоров | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.4 Проводить розлив, затаривание и транспортировку готовой продукции; |
| Тема 9. Схемы основных типов компрессоров | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; |
| Тема 10. Эксплуатация поршневых компрессоров | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, определенных руководителем | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; |
| Тема 11. Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 12. Основные узлы и детали объемных компрессоров | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.9 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте |
| Тема 13. Смазка поршневых компрессоров | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 14. Охлаждение поршневых компрессоров | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Тема 15.Эксплуатация винтовых компрессоров | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.3 Отбирать пробы на анализ и проводить анализы; |
| Тема 16. Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.2 осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 17. Регулирование подачи поршневых компрессоров | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.4 Проводить розлив, затаривание и транспортировку готовой продукции на склад; |
| Тема 18. Динамические компрессоры | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.5 Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; |
| Тема 19. Смазка динамических компрессоров | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Тема 20. Регулирование динамических компрессоров | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | ПО 1.1 Ведение технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.6 Анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации; |
| Тема 21. Охлаждение динамических компрессоров | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.7 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; |
| Тема 22. Схемы роторных компрессоров | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 23. Схема осевого компрессора | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта |
| Тема 24. Схема поршневого двухступенчатого компрессора | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.10 Вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой продукции, энергоресурсов; |
| Тема 25. Ремонт поршневых насосов | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Тема 26. Ремонт поршневых насосов | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; У 1.9 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте; |
| Тема 27. Ремонт кристаллизаторов | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.7 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; |
| Тема 28. Ремонт кристаллизаторов | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 29. Ремонт центробежных насосов | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта |
| Тема 30. Ремонт центробежных насосов | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.10 Вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой продукции, энергоресурсов; |
| Тема 31. Ремонт сепараторов | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Тема 32. Ремонт сепараторов | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; У 1.9 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте; |
| Тема 33. Ремонт центрифуг | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.7 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; |
| Тема 34. Ремонт центрифуг | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Тема 35. Обязанности слесаря по ремонту технологического оборудования | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта |
| Тема 36. Ремонт трубопроводов и арматуры | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.10 Вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой продукции, энергоресурсов; |

    - Производственная практика (при наличии)

| Виды работ Указывается в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Инструктаж по ТБ и ПБ | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. |  |  |
| Работа с технической документацией | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.4 проводить розлив, затаривание и транспортировку готовой продукции на склад; |
| Остановка и пуск агрегатов | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.1 Обеспечивать соблюдение параметров процесса; |
| Остановка и пуск агрегатов | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке У 1.5 Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; |
| Эксплуатация поршневых компрессоров | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.10 вести учет расхода сырья, реагентов, количество вырабатываемой продукции, энергоресурсов; |
| Эксплуатация поршневых компрессоров | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У1.9 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте |
| Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.7 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработка; |
| Ремонтные работы на турбокомпрессорах | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов У 1.8 осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Эксплуатация винтовых компрессоров. | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; |
| Эксплуатация винтовых компрессоров. | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, определенных руководителем | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.4 проводить розлив, затаривание и транспортировку готовой продукции на склад; |
| Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.3 Отбирать пробы на анализ и проводить анализы; |
| Ремонтные работы на винтовых компрессорах | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.9 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Нормальная остановка насоса | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.2 Осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Отключение насоса от электропитания | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы | ПО 1.1 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Установка заглушек на всасывающем и напорном трубопроводах | ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.10 Вести учет расхода сырья, реагентов, количество вырабатываемой продукции, энергоресурсов; |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Опорожнение насоса | ПК 3.4 Составлять техническую документацию | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | ПО 1.2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке. У 1.2 осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой продукции по показаниям КИП и результатам анализа; |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Промывка, пропарка, продувка насоса. | ПК 3.1Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПО 1.1. Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с установленным режимом; У 1.8 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; |
| Подготовка насоса к плановому ремонту. Вывешивание соответствующих табличек и плакатов | ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. | ПО 1.3 Предупреждение и устранение производственных инцидентов; У 1.5 Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; |

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение наряда-задания и предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |