Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Губернский колледж г. Сызрани»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по междисциплинарному курсу

МДК. 03.01. Ремонт технологического оборудования                                                                                 (наименование)

для проведения промежуточной аттестации

(вид аттестации)

в форме дифференцированного зачёта

(форма аттестации)

18.01.28 Оператор технологических установок.

(код и наименование профессии)

Сызрань, 2021 г.

| РАССМОТРЕНА Предметной (цикловой) комиссией общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. Направление Переработка нефти и газа. Экология Председатель ___________ Н.А. Емельянова от «__» ____________ 202 г. протокол № ___ | УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделением (руководитель технического профиля) ________________ В.В. Колосов __________202__ г. |
| --- | --- |

Разработчик: Леонтьев К.А., преподаватель МДК.03.01Ремонт технологического оборудования технического профиля ГПБОУ «ГК г. Сызрани»

Пояснительная записка

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны в соответствии с:  основной профессиональной образовательной программой по основной программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих 18.01.28 Оператор технологических установок, программы МДК. 03.01. Ремонт технологического оборудования на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по  профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 919  от 2 августа 2013 г., зарегистрированным Министерством юстиции (рег. № 29630 от 20.08.2013 г.), с учётом требований профессионального стандарта Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли от 06.07.2015 №427-н

Перечень образовательных результатов (ОР), подлежащих оценке,

согласно ФГОС:

| Знать | виды брака, причины его появления и способы устранения; способы предупреждения и устранения производственных инцидентов; правила безопасной эксплуатации производства; промышленную экологию; охрану труда; правила оформления технической документации; слесарное дело; классификацию, устройство и принцип действия оборудования; систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; правила демонтажа и демонтажа оборудования; слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования |
| --- | --- |
| Уметь | анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации; вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой продукции, энергоресурсов; вести отчетно-техническую документацию; составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов; выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии |
| Общие компетенции | ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; |
| Профессиональные компетенции | ПК 1.3.Осуществлять техническое обслуживание оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций |
|  | ПК 1.4.Проводить подготовку к ремонту оборудования и сдачу его в ремонт |

Нормативные источники проведения оценочной процедуры:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования  по  профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 919  от 2 августа 2013 г., зарегистрированным Министерством юстиции (рег. № 29630 от 20.08.2013 г.).

- Приказ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200);

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (приказ №174-0 от 15.05.17 г.)

КИМ предназначены для промежуточного контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  МДК03.01. Ремонт технологического оборудования в рамках  основной профессиональной образовательной программы по основной программе профессионального обучения  по профессиям рабочих и должностям служащих 18.01.28 Оператор технологических установок

КИМ включает тестовые   задания в количестве 30 вопросов.

КИМ содержит контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Правила оформления результатов оценочной процедуры.

По результатам проведения оценочной процедуры заполняются итоговые документы: журнал.

- Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1.Требования к деятельности обучающегося и соответствующих форм и методов оценивания для МДК.01.03 Ремонт технологического оборудования

| Предмет оценивания (перечень ОР: ПК, знания, умения, опыт практической деятельности в соответствии с ФГОС) | Показатели оценки сформированности образовательных результатов | Тип задания/ Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| виды брака, причины его появления и способы устранения; способы предупреждения и устранения производственных инцидентов; правила безопасной эксплуатации производства; промышленную экологию; охрану труда; правила оформления технической документации; слесарное дело; классификацию, устройство и принцип действия оборудования; систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; правила демонтажа и демонтажа оборудования; слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования | Верно соотносит варианты ответов с поставленным вопросом | Тестовые задания открытого типа № 1 – 30 |
| Уметь: |  |  |
| анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации; вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой продукции, энергоресурсов; вести отчетно-техническую документацию; составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов; выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии | Выполнение практических работ |  |

- Инструментарий оценки

Тестовые задания.

- Приложения

- Приложение 1. Тестовые задания

- Приложение 2. Критерии оценки.

- Приложение 3. Инструкции для участников процедуры оценивания

Приложение 1

- Тест

- МДК.03.01 Ремонт технологического оборудования

1        Какую нагрузку может воспринимать конический однорядный роликопошипник?    
    1.    радиальную    
    2.    радиальную и осевую    
    2.    осевую    
    3.    продольную    
2        Максимальная величина смещения ротора насоса ЦНС в сторону всасывания, допустимая при эксплуатации    
    1.    не более 3 мм    
    2.    не более 2 мм    
    3.    не более 4 мм    
    4.    не более 5 мм    
    5.    зазор не регламентируется    
3        Назначение смазочных масел    
    1.    Уменьшение трения между трущимися   поверхностями, отвод тепла, защита поверхностей от действия веществ, вызывающих коррозию.     
    2.    Уменьшение трения между трущимися  поверхностями, увеличение потерь мощности, защита поверхностей от действия веществ, вызывающих коррозию.     
    3.    Уменьшение трения между трущимися  поверхностями, отвод тепла, уменьшение потерь мощности,  защита поверхностей от действия веществ, вызывающих коррозию, как уплотнительная среда.     
    4.    Увеличение трения между трущимися   поверхностями, отвод тепла, защита поверхностей от действия веществ, вызывающих коррозию.    
    5.    Уменьшение трения между трущимися   поверхностями, защита поверхностей от действия веществ, вызывающих коррозию.    
4        Назначение гидравлической пяты насоса:    
    1.    изменение напора насоса    
    2.    уравновешивание осевого усилия    
    3.    регулирование расхода насоса    
    4.    уравновешивание радиального усилия    
    5.    уравновешивания радиального и осевого усилия    
5        К какому типу насосов относятся центробежные насосы?    
    1.    К струйным насосам, т.к. давление в этих насосах создается струями жидкости, движущимися от основания лопаток рабочего колеса к их периферии    
    2.    К объемным насосам, т.к. жидкость вытесняется из корпуса насоса в нагнетательный трубопровод лопатками рабочего колеса при его вращении    
    3.    К динамическим насосам, в которых давление создается центробежной силой, возникающей в жидкости при вращении рабочего колеса с лопастями   
    4.    К объемным насосам, т.к. жидкость вытесняется из корпуса насоса в нагнетательный трубопровод лопатками рабочего колеса при его вращении    
6        С помощью каких инструментов проводится проверка величины биения поверхностей ротора насоса (компрессора)?    
    1.    Две призмы, индикаторная стойка    
    2.    Две призмы, штангенциркуль    
    3.    Две призмы, индикаторная стойка, микрометр    
    4.    Две призмы, индикаторная стойка, нутрометр    
    5.    Две призмы, индикаторная стойка, штангенциркуль    
7        Величина зазора между полумуфтой насоса ЦНС и электродвигателем , устанавливаемая при монтаже    
    1.    1-3 мм    
    2.    3-5 мм    
    3.    6-8 мм    
    4.    10-12 мм    
8        Причины перегрева подшипников в насосах ЦНС    
    1.    Насос работает не в рабочей части характеристики    
    2.    Неправильная центровка электродвигателя с насосом    
    3.    Плохое смазывание подшипников. Грязная смазка    
    4.    Нарушена центровка электродвигателя с насосом; недостаточное количество смазки; загрязнение смазки    
9        Как контролируется плотность крепежных соединений работающего оборудования?    
    1.    По показаниям контрольно- измерительной аппаратуры    
    2.    По показаниям приборов; внешним осмотром; по шуму (шипению, свисту), возникающему в местах нарушения соединений    
    3.    Внешним осмотром; постукиванием молотком и контроля силы затяжки соединений до нормативно допустимых показаний ( шум, вибрация, утечки)    
    4.    По показаниям приборов    
10        Что обозначают цифры в маркировке насоса ЦНС 60/132?    
    1.    Производительность 60м3/час; напор 132 м водного столба   
    2.    Производительность 60м3/мин; напор 132 м водного столба    
    3.    Производительность 132м3/час; напор 60 м водного столба    
    4.    Напор 60 м водного столба; производительность 132 м3/час     
    5.    Производительность 60м3/сек; напор 132 м водного столба

11        В какой документ записываются результаты обслуживания и ремонта оборудования?    
    1.    Формуляр    
    2.    Паспорт    
    3.    Специальный журнал и эксплуатационный паспорт    
    4.    Результаты обслуживания документально не фиксируются    
12        Какой вид работ не входит в перечень работ при текущем ремонте насосов ЦНС?    
    1.    Регулировка производительности и напора насоса    
    2.    Замена смазки согласно карты смазки или при необходимости    
    3.    Замена изношенных манжет, прокладок, торцового уплотнения    
    4.    Замена соединительной муфты, обратного клапана при наличии износа, отколов, трещин    
13        Способы защиты  деталей насосов от коррозионного разрушения    
    1.    Высокая чистота механической обработки материала, соответствующего по химическому составу; термическое и химико-термическое упрочнение поверхностного слоя; правильный  смазочный режим    
    2.    Легирование материала, высокая чистота механической обработки поверхносного слоя, поверхностное термическое упрочнение     
    3.    Качественная и своевременная смазка деталей работающих с агресивной средой    
    4.    Качественная защита от высоких температур и от агресивной среды    
14        Способами термического упрочнения стали являются:    
    1.    отжиг, нормализация, хромирование, закалка    
    2.    отжиг, отпуск, нормализация, цементирование    
    3.    отпуск, нормализация, закалка, азотирование, цементирование    
    4.    отжиг, нормализация, закалка, отпуск    
15        Что является сигналом аварийного износа деталей разгрузочного устройства насоса ЦНС 180    
    1.    Флажок сигнализатора износа гидропяты в верхнем положении    
    2.    Флажок сигнализатора износа гидропяты в нижнем положении    
    3.    Флажок сигнализатора износа гидропяты в промежуточном  положении    
16        До какой температуры должно быть охлаждено оборудование перед проведением его ремонта?    
    1.    15 °С    
    2.    20 °С    
    3.    30 °С    
    4.    35 °С    
17        Что должно быть указано на табличке, прикрепленной к корпусу предохранительного клапана?    
    1.    Заводской номер, обозначение, тип клапана    
    2.    Заводской номер, обозначение, тип клапана; давление срабатывания (установочное давление) в кгс/см2, дата текущей проверки;    
    3.    Заводской номер; обозначение; тип клапана; дата текущей проверки    
    4.    Заводской номер; давление срабатывания (установочное давление) в кгс/см2, дата текущей проверки;    
       18  При каком  давлении в трубопроводе разрешается подтягивать болты и шпильки фланцевых соединений запорной арматуры?    
    1.    Не более 2 кгс/см2    
    2.    Не более 1 кгс/см2    
    3.    Запрещается подтягивать болты и шпильки фланцевых соединений запорной арматуры, находящейся под давлением    
    4.    Не более 0,1 кгс/см2    
    5.    Не более 0,5 кгс/см2    
19        При наличии каких документов разрешается производство работ по установке заглушек на трубопроводах из которых возможно выделение газа?    
    1.    Наряд-допуск на проведение газоопасных работ и схема мест установки заглушек    
    2.    Наряд-допуск на установку заглушек и разрешение на проведение газоопасных работ    
    3.    Разрешение на установку заглушек и схема мест на их установку    
    4.    Наряд- допуск на проведение газоопасных работ    
20       Какие аншлаги должны быть вывешены при проведении газоопасных работ?    
    1.    «Загазовано»    
    2.    «Огнеопасно»    
    3.    «Стой - посторонним вход запрещен»    
    4.    «Загазовано»; «Огнеопасно»   
       21 Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации заточного станка?    
     1.    Наличие заземления; защитного подвижного экрана и установленный зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга не более 5 мм;    
    2.    Наличие  подвижного экрана; исправной пылеотсасывающей установки  и установленный зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга не более 3 мм;    
    3.    Наличие защитного кожуха; защитного подвижного экрана; заземления, исправной пылеотсасывающей установки и установленный зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга не более 5 мм;    
    4.    Наличие заземления; защитного подвижного экрана из небьющегося стекла, сблокированного с пусковым устройством станка; защитного кожуха; исправной пылеотсасывающей установки и установленный зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга не более 3 мм;     
22        Чем дополнительно оборудованы рабочие места, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов?    
    1.    Ограждением    
    2.    Дополнительное освещение и связь    
    3.    Принудительной вентиляцией    
    4.    Предупредительными знакими и надписями    
23        Укажите минимальную высоту, при работе на которой необходимо пользоваться площадкой, оборудованной лестницей и перилами?    
    1.    0,75 м    
    2.    1 м    
    3.    1,25 м    
    4.    1,5 м    
24        Куда необходимо убирать использованный обтирочный материал?    
    1.    в контейнера  с закрывающейся крышкой    
    2.    в контейнера из негорючего материала с закрывающейся крышкой    
    3.    в металлические контейнера    
    4.    в ящик с песком для дальнейшей утилизации    
25       Порошковые огнетушители применяются для тушения электроустановок, напряжение в которых не более:    
    1.    10 кВ    
    2.    1 кВ    
    3.    6 кВ    
    4.    0,6 кВ    
26        При каком содержании кислорода в воздухе рабочей зоны работа считается газоопасной?    
    1.    менее 16% (объемных)   
    2.    менее 20% (объемных)    
    3.    ниже ПДК    
    4.    менее 18% (объемных)    
27        Можно ли проводить ремонтные работы в ночное время суток?    
    1.    Можно     
    2.    Запрещено    
    3.    Можно только с письменного разрешения начальника установки; цеха    
    4.    можно по наряду- допуску    
    5.    можно по согласованию с органами надзора    
28        Первая помощь после освобождения конечностей от сдавливания?     
    1.    Наложить жгуты, туго забинтовать поврежденные конечности; наложить шины; приложить холод; дать обильное теплое питьё; вызвать скорую помощь    
    2.    Наложить шины; перенести пострадавшего в теплое помещение; укрыть поврежденные конечности одеялом; дать 1-2 таблетки анальгина; вызвать скорую помощь    
    3.    Наложить сухую стерильную повязку; приложить холод к поврежденным конечностям; дать обильное теплое питье; вызвать скорую помощь    
29        За что несет ответственность слесарь по ремонту технологических установок    
    1.    За обеспечение безопасной организации ведения работ и эксплуатацию оборудования    
    2.    За выполнение требований инструкций по охране труда и по видам работ    
    3.    За выполнение квалификационных требований     
    4.    За обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации обслуживаемого  оборудования

30 Гладкие фланцевые соединения рассчитаны на давление до:

- 16 ат.

- 40 ат.

- 63 ат.

Приложение 2.

Бланк ответа

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16. |  |
|  |  | 17. |  |
|  |  | 18. |  |
|  |  | 19. |  |
|  |  | 20. |  |
|  |  | 21. |  |
|  |  | 22. |  |
|  |  | 23. |  |
|  |  | 24. |  |
|  |  | 25. |  |
|  |  | 26. |  |
|  |  | 27. |  |
|  |  | 28. |  |
|  |  | 29. |  |
|  |  | 30 |  |

Приложение 3

Код ответов

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 16. | 2 |
|  | 1 | 17. | 3 |
|  | 3 | 18. | 3 |
|  | 2 | 19. | 1 |
|  | 3 | 20. | 4 |
|  | 1 | 21. | 4 |
|  | 3 | 22. | 4 |
|  | 4 | 23. | 1 |
|  | 2 | 24. | 2 |
|  | 1 | 25. | 2 |
|  | 3 | 26. | 1 |
|  | 1 | 27. | 3 |
|  | 1 | 28. | 1 |
|  | 4 | 29. | 2 |
|  | 2 | 30 | 1 |

Вариант 1

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| # Тестовое задание | # Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разбору насоса марки К 90/30 с выявлением возможных дефектов. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 20 минут. |
| Задание № 2 Произвести подготовку испытательного стенда к эксплуатации, осуществить пуск дросселирование и остановку в штатном режиме. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 15 минут. |
| - Входные требования к спецодежде: халат Время выполнения задания одним тестируемым: 35 мин Место проведения: - ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» технический профиль |  |

Сдать работу для экспертной оценки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| # Тестовое задание | # Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разбору насоса марки К 90/30 с снятием подшипников. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 30 минут. |
| Задание № 2 Произвести подготовку испытательного стенда к эксплуатации, смоделировать кавитацию вихревого насоса. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 15 минут. |
| 1. Входные требования к спецодежде: халат 2. Время выполнения задания одним тестируемым: 35 мин 3. Место проведения: - ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» технический профиль |  |

Сдать работу для экспертной оценки.

- Критерии оценки

Вариант№1

Задание № 1

Произвести разбору насоса марки К 90/30 с выявлением возможных дефектов.

| Порядок выполнения | Профессиональная компетенция |
| --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Организовать рабочее место. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Снять полу муфту с помощью съемника. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить наличие смазки в карцевой камеры. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить крышки карцера. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Определить степень износа подшипников. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить грунд буксу и вынуть сальник. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить подвод. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Спрессовать рабочее колесо. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить отвод | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Вынуть группу вала | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Произвести очистку всех деталей насоса. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Произвести измерения и выявить возможные дефекты. | ПК1.3; ПК1.4 |

Задание № 2

Произвести подготовку испытательного стенда к эксплуатации, осуществить пуск дросселирование и остановку в штатном режиме.

| Порядок выполнения | Профессиональная компетенция |
| --- | --- |
| - Проверить электроснабжение и заземление испытательного стенда. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить уровень жидкости в ссасывающем баке. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить герметичность трубопроводов. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Осуществить пуск электропитания. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить запорную арматуру. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Осуществить пуск. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Установить максимальную скорость вращения электродвигателя. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Дросселирование 1бар, 1,5бар, 2бар, 3бар, 4бар | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Закрыть напорный вентиль | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Отключить испытательный стенд в штатном режиме | ПК1.3; ПК1.4 |

Вариант№2

Задание № 1

Произвести разбору насоса марки К 90/30 с снятием подшипников.

| Порядок выполнения | Профессиональная компетенция |
| --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Организовать рабочее место. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Снять полумуфту с помощью съемника. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить наличие смазки в карцевой камере. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить крышки карцера. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Определить степень износа подшипников. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить грунд буксу и вынуть сальник. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открутить подвод. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Спрессовать рабочее колесо. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Вынуть группу вала. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Произвести очистку группу вала. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Спрессовать подшипники. | ПК1.3; ПК1.4 |

Задание № 2

Произвести подготовку испытательного стенда к эксплуатации, смоделировать кавитацию вихревого насоса.

| Порядок выполнения | Профессиональная компетенция |
| --- | --- |
| - Произвести подключение электродвигателя к вихревому центробежному насосу | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить электроснабжение и заземление испытательного стенда. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить уровень жидкости в ссасывающем баке. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить герметичность трубопроводов. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить отсутствие (наличие) посторонних предметов. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Проверить запорную арматуру. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Осуществить пуск электропитания. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Осуществить пуск. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открыть напорный вентиль. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Закрыть всасывающий вентиль. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - С помощью стробоскопа визуализировать кавитацию. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Открыть всасывающий вентиль. | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Закрыть напорный вентиль | ПК1.3; ПК1.4 |
| - Отключить испытательный стенд в штатном режиме | ПК1.3; ПК1.4 |

Оценочная шкала

| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | % сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5% |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5% |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5% |