Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Губернский колледж г. Сызрани»

КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВО

ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок

для проведения промежуточной аттестации

в форме квалификационного экзамена

(форма аттестации)

по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки

(код и наименование специальности)

Сызрань, 2021г.

| РАССМОТРЕНА Предметной (цикловой) комиссией общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. Направление Переработка нефти и газа. Экология Председатель ___________ Н.А. Емельянова от «__» ____________ 202 г. протокол № ___ | УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделением (руководитель технического профиля) ________________ В.В. Колосов __________202__ г. |
| --- | --- |

Разработчик: Леонтьев К.А., преподаватель МДК.03.01Ремонт технологического оборудования технического профиля ГПБОУ «ГК г. Сызрани»

- Пояснительная записка

Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны в соответствии с:

Программой подготовки квалифицированных рабочих служащих 18.01.28 Оператор нефтепереработки по ПМ 03 Проведение ремонта технологических установок

Перечень образовательных результатов (ОР), подлежащих оценке,

согласно ФГОС:

| Общие компетенции | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК 3.1. Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. ПК 3.4. Составлять техническую документацию. |
| Опыт практической деятельности | - технического обслуживания и ремонта оборудования; - проведения слесарных работ; |

Нормативные основания проведения оценочной процедуры

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 919  от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29630 от 20.08.2013г.) 240101.03 Оператор нефтепереработки.

- Приказ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 2014 года),зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200;

- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».

- Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ«ГК г. Сызрани» (приказ ГБПОУ«ГК г. Сызрани» №1158-О от 06.05.2016)

КОС предназначены для итогового контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по ПМ 03 Проведение ремонта технологических установок

КОС включает тестовые и практическое задания   в количестве        вариантов заданий.

График проведения оценочных процедур: по учебному плану

Форма проведения: квалификационный экзамен по ПМ 03 Проведение ремонта технологических установок

Правила оформления результатов оценочной процедуры.

По    результатам    проведения    оценочной    процедуры    заполняются    рабочие документы, предусмотренные комплектом оценочных средств:

- бланки ответов,

- сводная ведомость оценки сформированности знаний, умений, профессиональных и общих компетенций

итоговые документы (оценочная ведомость, журнал, зачетная книжка)

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2.1.Требования к деятельности обучающегося и соответствующих форм и методов оценивания

| Предмет оценивания (перечень ОР: ПК, знания, умения, опыт практической деятельности в соответствии с ФГОС) |  | Показатели оценки сформированности образовательных результатов | Тип задания/Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК |  |  |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | -разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач; - выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами. |  |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации; - определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации; - предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля. |  |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации; -характеризует произвольно заданный источник информации в соответствии с задачей информационного поиска. |  |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности; -делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях. |  |  |
| ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -продуктивно общается с коллегами; -правильно излагает сваё мнение перед коллегами и руководством; -умеет работать с клиентами. |  |  |
| ПК |  |  |  |
| ПК 3.1. Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. | Разборка насоса и выявление его дефектов. |  | Практическая работа Учебная и производственная практика |
| ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. | Подтяжка, замена уплотнений насоса. Подтяжка крепёжных соединений. |  |  |
| ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. | Изготавливает приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. |  |  |
| ПК 3.4. Составлять техническую документацию. | Составляет технологическую карту ремонт технологического оборудования. |  |  |
| ОПД |  |  |  |
| - технического обслуживания и ремонта оборудования; |  | Подготовка технологического оборудования к пуску или остановке. Следить за исправностью оборудования. Производить техническое обслуживание насосов. Подготавливать насосы к ремонту. | Практическая работа Учебная и производственная практика |
| - проведения слесарных работ; |  | Выполнять слесарные работы по разборке сборке насосов |  |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

Практическое задание для проверки знаний умений по ПМ 03 Проведение ремонта технологических установок

Приложение 1.

Порядок выполнения практического задания МДК 03.01. Ремонт технологического оборудования

- Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора.

- Получить и изучить задание.

- Изучить технологическую карту.

- Произвести подготовку инструментов и приспособлений.

- Осуществить работу согласно выданному заданию.

- Выполнить работы в соответствии с нормой времени.

- Соблюдать технику безопасности при выполнении работ.

Вариант 1.1

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| # Задание | # Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разборку насоса марки К 90/30 с выявлением возможных дефектов. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 20 минут. |

Вариант 1.2

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| # Задание | # Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разборку и дефектовку насоса марки К 90/30 с снятием подшипников. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 30 минут. |

Вариант 1.3

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| # Задание | # Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести замену сальниковой набивки насоса марки К 90/30 с учетом того что насос работает при температуре до 200 С. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 15 минут. |

Вариант 1.4

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Задание | Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести сборку насоса марки К 90/30 с набивкой сальника. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 25 минут. |

Вариант 1.5

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Задание | Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести дефектовку и сборку насоса марки К 90/30 с заменой подшипников. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 30 минут. |

Вариант 1.6

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Задание | Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести замену смазки насоса марки К 90/30. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 15 минут. |

Вариант 1.7

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Задание | Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разборку и сборку поршневого насоса ПДГ 125\32 на компьютерном тренажере. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 15 минут. |

Вариант 1.8

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Задание | Порядок выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание № 1 Произвести разборку и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 на компьютерном тренажере. | Инструкция к выполнению задания - Внимательно прочитайте задания. - Определите порядок его выполнения. - Проверить комплектность необходимого оборудования, материалов, инструментов. - Максимальное время выполнения задания 30 минут. |

Оборудование и инструмент на одного обучающегося:

Насосы марки К; НК.

- тиски слесарные;

- набор гаечные ключей

- ключи торцевые №24;№27;

- набор щупов;

- штангенциркуль ШЦ-1;

- молоток;

- крючок специальный;

- втулки с прессовочные;

- шприц для жидких и густых масел;

- зубило слесарное;

- отвертка слесарно монтажная.

- нож специальный;

- напильник плоский личной;

- съемник механический

Расходные материалы в расчете на одного обучающегося:

- ветошь.

- литол

- сальниковая нить:

- асбестовую набивку;

- асбесто-свинцовую набивку;

- асбесто- алюминевую набивку.

Документация:

- Порядок выполнения работы;

- Технологическая карта.

Место проведения:

- - ГБПОУ  «ГК г.Сызрани», улица Фрунзе, 19 Лаборатория Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства

- Максимальное время выполнения практического задания 25 мин.

Приложение2.

Критерии оценки при выполнении практического задания

по МДК 03.01. Ремонт технологического оборудования

.

Вариант№1

Задание № 1

Произвести разбору насоса марки К 90/30 с выявлением возможных дефектов.

Максимальное время выполнения задания 20 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение | Баллы |
| --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Снять полу муфту с помощью съемника. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Проверить наличие смазки в карцевой камеры. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить крышки карцера. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Определить степень износа подшипников. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить грунд буксу и вынуть сальник. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить подвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Спрессовать рабочее колесо. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить отвод | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вынуть группу вала | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Произвести очистку всех деталей насоса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Произвести измерения и выявить возможные дефекты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 14-13 | 12-11 | 10-9 | 8 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | %/балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№2

Задание № 1

Произвести разбору и дефектовку насоса марки К 90/30 с снятием подшипников.

Максимальное время выполнения задания 30 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Снять полу муфту с помощью съемника. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Проверить наличие смазки в карцевой камере. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Открутить крышки карцера. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Определить степень износа подшипников. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Открутить грунд буксу и вынуть сальник. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Открутить подвод. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Спрессовать рабочее колесо. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Вынуть группу вала. | выполнено |  | 1балл |
|  | Не выполнено |  | 0баллов |
| - Произвести очистку группу вала. | выполнено | 1балл |  |
|  | Не выполнено | 0баллов |  |
| - Спрессовать подшипники. | выполнено | 1балл |  |
|  | Не выполнено | 0баллов |  |
| - Провести измерения вала насоса с помощью ШЦ-1 | выполнено | 1балл |  |
|  | Не выполнено | 0баллов |  |
| - Зафиксировать измерения в дефектную ведомость | выполнено | 1балл |  |
|  | Не выполнено | 0баллов |  |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 15-14 | 13-12 | 11 | 9 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | %/балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№3

Задание № 1

Произвести замену сальниковой набивки насоса марки К 90/30 с учетом того что насос работает при температуре до 200 С.

Максимальное время выполнения задания 15 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение | Баллы |
| --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить грунд буксу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вынуть сальник. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Определить вид сальниковой набивки. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Отмерить сальник по окружности сальниковой камеры. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Отрезать сальник. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Набить сальник в сальниковую камеру. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить грундбуксу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Провернуть вал в ручную за полумуфту | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 10-9 | 8 | 7 | 6 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | % /балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№4

Задание № 1

Произвести сборку насоса марки К 90/30 с набивкой сальника

Максимальное время выполнения задания 25 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение | Баллы |
| --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вставить группу вала. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить отвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать рабочее колесо. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Загнуть стопорную шайбу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить подвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Подготовить сальник к набивке (нарезать по размеру одну сторону под угол 90 градуса другой под 45) | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Набить сальник в сальниковую камеру. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить грунд буксу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить крышки карцера. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать полу муфту. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - С помощью шприца напрессовать смазку в камеру | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 14-13 | 12-11 | 10-9 | 8 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | %/балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№5

Задание № 1

Произвести дефектовку и сборку насоса марки К 90/30 с заменой подшипников.

Максимальное время выполнения задания 30 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение | Баллы |
| --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Провести измерения вала насоса с помощью ШЦ-1 | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Зафиксировать измерения в дефектную ведомость | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вставить группу вала. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить отвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать рабочее колесо. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Загнуть стопорную шайбу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить подвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Набить сальник в сальниковую камеру. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить грунд буксу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить крышки карцера. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать полу муфту. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - С помощью шприца напрессовать смазку в камеру | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 15-14 | 13-12 | 11 | 9 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | %/балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№6

Задание № 1

Произвести замену смазки насоса марки К 90/30.

Максимальное время выполнения задания 15 минут.

| Порядок выполнения | Выполнение | Баллы |
| --- | --- | --- |
| - Одеть спец одежу и средства защиты. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Организовать рабочее место. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Определить вид смазки. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Извлечь смазку с полным разбором насоса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Снять полу муфту с помощью съемника. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить крышки карцера. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить грунд буксу и вынуть сальник. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Открутить подвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Спрессовать рабочее колесо. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вынуть группу вала. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Произвести очистку группу вала. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Вставить группу вала. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать рабочее колесо. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить гайку крепления рабочего колеса. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Загнуть стопорную шайбу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить подвод. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Набить сальник в сальниковую камеру. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить грунд буксу. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Прикрутить крышки карцера. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать полу муфту. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - Напрессовать с помощью шприца смазку в камеру подшипников. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| При условии отсутствия смазки. |  |  |
| - Определить вид смазки. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |
| - С помощью шприца напрессовать смазку в камеру. | выполнено | 1балл |
|  | Не выполнено | 0баллов |

Оценочная шкала

| Количество баллов | 27-24 | 23-20 | 19-16 | 15 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Задание не выполнено- 0%

Выполнено в полном объеме- 100%

Выполнено с небольшими нарушениями - за каждое нарушение снижение на 5%

Виды нарушений

| № п.п | Наименование параметра | Критерии | %/балл сниженный за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение правил техника безопасности | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Организация рабочего места. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение прядка работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Работа без срыва резьбовых элементов. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Соблюдение времени работы. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Правильность пользования инструмента и приспособлений. | Выполнено |  |
|  |  | Не выполнено | - 5%/-1балл |
|  | Неуверенное выполнение работы. | Уверенно |  |
|  |  | Не уверенно | - 5%/-1балл |
|  | Ударение одной детали об другую | Не ударял |  |
|  |  | ударял | - 5%/-1балл |

Вариант№7

Задание № 1

Произвести разборку и сборку поршневого насоса ПДГ 125\32 на компьютерном тренажере

Максимальное время выполнения задания 15 минут.

| Порядок выполнения |  |
| --- | --- |
| - На компьютере произвести разборку (с замером основных узлов определить и пригодность) и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 в программе экзамена | Автоматический подсчет результатов работы |

Оценочная шкала

| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Вариант 8

Задание № 1

Произвести разборку и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 на компьютерном тренажере.

Максимальное время выполнения задания 15 минут.

| Порядок выполнения |  |
| --- | --- |
| - На компьютере произвести разборку (с замером основных узлов определить и пригодность) и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 в программе экзамена | Автоматический подсчет результатов работы |

Оценочная шкала

| Процент выполнения задания | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 69 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | Не удовлет. |

Приложение 3.

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№1

Задание № 1

Произвести разбору насоса марки К 90/30 с выявлением возможных дефектов.

Порядок выполнения

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Снять полу муфту с помощью съемника.

- Проверить наличие смазки в карцевой камеры.

- Открутить крышки карцера.

- Определить степень износа подшипников.

- Открутить грунд буксу и вынуть сальник.

- Открутить подвод.

- Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса.

- Спрессовать рабочее колесо.

- Открутить отвод

- Вынуть группу вала

- Произвести очистку всех деталей насоса.

- Произвести измерения и выявить возможные дефекты.

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№2

Задание № 1

Произвести разбору насоса марки К 90/30 с снятием подшипников.

Порядок выполнения

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Снять полу муфту с помощью съемника.

- Проверить наличие смазки в карцевой камере.

- Открутить крышки карцера.

- Определить степень износа подшипников.

- Открутить грунд буксу и вынуть сальник.

- Открутить подвод.

- Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса.

- Спрессовать рабочее колесо.

- Вынуть группу вала.

- Произвести очистку группу вала.

- Спрессовать подшипники.

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№3

Задание № 1

Произвести замену сальниковой набивки насоса марки К 90/30 с учетом того что насос работает при температуре до 200 С.

Порядок выполнения

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Открутить грунд буксу.

- Вынуть сальник.

- Определить вид сальниковой набивки.

- Отмерить сальник о окружности сальниковой камеры.

- Отрезать сальник.

- Набить сальник в сальниковую камеру.

- Прикрутить грундбуксу.

- Провернуть вал в ручную за полумуфту

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№4

Задание № 1

Произвести сборку насоса марки К 90/30 с набивкой сальника.

Порядок выполнени

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Вставить группу вала.

- Прикрутить отвод.

- Напрессовать рабочее колесо.

- Прикрутить гайку крепления рабочего колеса.

- Загнуть стопорную шайбу.

- Прикрутить подвод.

- Набить сальник в сальниковую камеру.

- Прикрутить грунд буксу.

- Прикрутить крышки карцера.

- Напрессовать полу муфту.

- С помощью шприца напрессовать смазку в камеру

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№5

Задание № 1

Произвести сборку насоса марки К 90/30 с заменой подшипников.

Порядок выполнения

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Вставить группу вала.

- Прикрутить отвод.

- Напрессовать рабочее колесо.

- Прикрутить гайку крепления рабочего колеса.

- Загнуть стопорную шайбу.

- Прикрутить подвод.

- Набить сальник в сальниковую камеру.

- Прикрутить грунд буксу.

- Прикрутить крышки карцера.

- Напрессовать полу муфту.

- С помощью шприца напрессовать смазку в камеру

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№6

Задание № 1

Произвести замену смазки насоса марки К 90/30.

Порядок выполнения

- Одеть спец одежу и средства защиты.

- Организовать рабочее место.

- Определить вид смазки.

- Извлечь смазку с полным разбором насоса.

- Снять полу муфту с помощью съемника.

- Открутить крышки карцера.

- Открутить грунд буксу и вынуть сальник.

- Открутить подвод.

- Отогнуть стопорную шайбу и открутить гайку крепления рабочего колеса.

- Спрессовать рабочее колесо.

- Вынуть группу вала.

- Произвести очистку группу вала.

- Вставить группу вала.

- Напрессовать рабочее колесо.

- Прикрутить гайку крепления рабочего колеса.

- Загнуть стопорную шайбу.

- Прикрутить подвод.

- Набить сальник в сальниковую камеру.

- Прикрутить грунд буксу.

- Прикрутить крышки карцера.

- Напрессовать полу муфту.

- Напрессовать с помощью шприца смазку в камеру подшипников.

При условии отсутствия смазки.

- Определить вид смазки.

- С помощью шприца напрессовать смазку в камеру.

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант№7

Задание № 1

Произвести разборку и сборку поршневого насоса ПДГ 125\32 на компьютерном тренажере

Порядок выполнения

- На компьютере произвести разборку (с замером основных узлов определить и пригодность) и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 в программе экзамена

- Технологическая карта выполнения задания

Вариант 8

Задание № 1

Произвести разборку и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 на компьютерном тренажере.

Порядок выполнения

- На компьютере произвести разборку (с замером основных узлов определить и пригодность) и сборку центробежного насоса НК 65\35-125 в программе экзамена

Приложение 4.

Ведомость дефектов

Рабочее место № ______

| Детали, зазоры | Используемые приборы и инструменты | Состояние, размеры | Заключение о состоянии (пригодности) |
| --- | --- | --- | --- |

Ведомость оформил: _________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, номер группы)

Дата: « ___ » ______________ 201__ года

Приложение 5.

Схема измерений вала при дефектовке.

Б                    В

А

Г

Д                                             Е