Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Рассмотрено                                                                                            Утверждаю

на заседании ПЦК                                                             Зам. директора по НМР

Протокол №  ___                                                                                Щелкова О.Д.

« ___» ___________ 201 __г                                                  _________________

Председатель ПЦК

___________ /Кирдишева Н.В./

Контрольно – измерительные материалы

по дисциплине  ОП.07 Процессы и аппараты

18.02.06  Химическая технология органических веществ

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………………………………3
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке……………...6
3. Оценка освоения учебной дисциплины……………………………………………..7
3.1. Формы и методы оценивания……………………………………………………...8
4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине……………………………………………………………………………….11
5. Структура контрольных заданий для текущего контроля………………………….12
6. Структура задания для итоговой аттестации………………………………………..46
Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации……………………………………………………………………………...51

1. Паспорт контрольно-измерительных материалов

1.1.Область применения контрольно-измерительных материалов

Контрольно - измерительные средства (КИМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  «Процессы и аппараты»

КИМ включают контрольные материалы для проведения для проведения текущего/рубежного контроля в форме устного и фронтального опросов,  тестовых заданий,  рефератов, самостоятельных работ, составлении отчетов, вычерчивании схем и  промежуточной аттестации в форме экзамена.

КИМ разработаны соответствии с:

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 18.02.06 Химическая технология органических веществ;

- рабочей программы учебной дисциплины  «Процессы и аппараты».

- Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  В ГАПОУ СО  «ННХТ»

- Положением о текущем и рубежном контроле в ГАПОУ СО  «ННХТ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У1 читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;

У2 выполнять материальные и энергетические расчёты процессов и аппаратов;

У3 выполнять расчёты характеристик и параметров конкретного вида оборудования;

У4 обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного производства;

У5 обосновывать целесообразность выбранных технологических схем;

У6 осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З1 классификацию и физико – химические основы процессов химической технологии;

З2 характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических,  механических, тепловых, массообменных;

З3 методику расчёта материального и теплового балансов процессов и аппаратов;

З4 методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования;

З5 типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление;

З6 основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов химических производств;

З7 принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический режим и остановке.

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации.

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса.

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ.

Ведение технологических процессов производства органических веществ.

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.

ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.

ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов производства.

Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции.

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов.

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака.

ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, энергоресурсов и материалов.

Планирование и организация работы персонала производственного подразделения.

ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению производственных заданий.

ПК 4.2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации оборудования, техники безопасности.

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и экологической безопасности.

ПК 4.4. Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности работы подразделения.

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Процессы и аппараты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1 Гидромеханические процессы и аппараты |  |  |  |  | экзамен | У1-У6 З1-З7 ОК2-ОК9 |
| Тема1.1.Общие вопросы прикладной гидромеханики | Устный опрос Тестовые задания Индивидуальные задания Лабораторные занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У3 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Перемещение жидкостей и газов | Устный опрос Практические занятия Лабораторные занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У6 З3, З4, З6, З7 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Разделение жидких и газовых гетерогенных систем | Устный опрос Тестовые задания Практические занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У6 З1, З3, З4, З6, З7 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тепловые процессы и аппараты |  |  |  |  | экзамен | У1-У6 З1-З7 ОК2-ОК9 |
| Тема 2.1. Основы теплопередачи | Устный опрос Практические занятия Лабораторные занятия Индивидуальные задания Тестовые задания Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Выпаривание раствора | Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Массообменные процессы и аппараты |  |  |  |  | экзамен | У1-У6 З1-З7 ОК2-ОК9 |
| Тема 3.1. Основы массопередачи | Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Абсорбция | Устный опрос Практические занятия Лабораторные занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Дистилляция и ректификация | Устный опрос Практические занятия Лабораторные занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У6 З3, З4, З6, З7 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Экстракция | Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Адсорбция | Устный опрос Практические занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У3 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Кристаллизация | Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Тема 3.7. Сушка | Устный опрос Практические занятия Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У3 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Механические процессы и аппараты |  |  |  |  | экзамен | У1-У6 З1-З7 ОК2-ОК9 |
| Тема 4.1. Измельчение твердых материалов | Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа | У1, У4, У5 З1, З2, З5 ОК2-ОК9 |  |  |  |  |

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:

- практические занятия;

- внеаудиторная самостоятельная работа;

- лабораторные работы

- устный опрос;

- тестирование

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование традиционной пятибалльной
системы.

Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
Процессы и аппараты по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ

Уровень подготовки для специальности – базовый

Умения
У1 читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;

У2 выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и аппаратов;

У3 выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования;

У4 обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного производства;

У5 обосновывать целесообразность выбранных технологических схем;

У6 осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;

Знания
З1 классификацию и физико-химические основы процессов химической технологии;

З2 характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических,

механических, тепловых, массообменных;

З3 методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов;

З4 методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования;
З5 типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление;

З6 основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов химических
производств;
З7 принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями

5. Структура контрольных заданий для текущего контроля

5.1. Текущий контроль по теме 1.1 «Общие вопросы прикладной гидромеханики»

5.2. Текущий контроль по теме 1.2 «Перемещение жидкостей и газов»

Практическое занятие № 1 на тему: «Высота напора и мощность поршневого насоса»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачи.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Порядок решения задачи

1) Рассчитываем диаметр трубопровода

d=4*G/(*ω*)

G – массовый расход жидкости, подаваемой по трубопроводу (кг/с) (оговорено в задании)
ω – скорость движения жидкости по трубопроводу (м/с) (оговорено в задании)
ρ – плотность жидкости, подаваемой по трубопроводу (км/м3) ( из справочника)
2) Определяем режим движения жидкости по трубопроводу

Re =ω*d*/

3) Определяем потерянный напор в трубопроводе

h2 = (f*L/d+ )*(ω2 /2g)

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений, имеющихся в трубопроводе
L – длина трубопровода (оговорена в задании)

f= (1/(2lg(3.7/)) )2

f – коэффициент гидравлического сопротивления, порядок его расчета зависит от величины критерия Рейнольдса. Подробнее необходимо смотреть в разделе «определение потерянного напора» в конспекте

 = kd

 – относительная шероховатость трубы
k – абсолютная шероховатость трубы

4) Определяем общий потерянный напор

Hобщ=h2+h

h2 – потеря напора в трубопроводе, м
h - высота подъема жидкости , м (оговорена в задании)
5) Рассчитываем мощность насоса

N=G*g*H, (Вт)

G – массовый расход жидкости, движущейся по трубопроводу (кг/с)
g – ускорение свободного падения (9,81)
Н – общий потерянный напор (м)

Задача для решения
Рассчитать мощность насоса для перемещения жидкости по трубопроводу, скорость движения жидкости 1,1м/с, длина трубопровода 400м. Трубопровод имеет 2 поворота на 1200, 3 вентиля, 3 задвижки, одна из которых открыта полностью, а 2 – наполовину, одно внезапное расширение с увеличением диаметра на 15%. Жидкость –ацетон с температурой 400. Жидкость необходимо закачать на высоту 7 м. Массовый расход жидкости составляет 3,6 т/ч.

Вопросы для ответа
1 Какие типы насосов вам известны?
2. Для чего необходимы насосы и компрессоры?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задач, решение задач, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 2 на тему: «Расчет трубопроводов»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачи.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.
Оформление задач выполнить по примеру практического занятия № 1

Задача для решения
Рассчитать потерянный напор в трубопроводе, диаметр которого составляет 0,05м, скорость
движения жидкости 0,9м/с, длина трубопровода 100м. Трубопровод имеет 2 поворота на 900, 3 вентиля, 2 задвижки, одна из которых открыта полностью, одно внезапное расширение с увеличением диаметра на 20%. Жидкость – вода с температурой 200.

Вопросы для ответа
1. Как рассчитать критерий Рейнольдса, его применение?
2 За счет чего происходит потеря напора в трубопроводе?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задач, решение задач, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 3 на тему: «Подбор диаметра трубопровода по ГОСТу»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачи.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.
Оформление задач выполнить по примеру практического занятия № 1

Задача для решения
Дан трубопровод с внутренним диаметром 42 мм. К нему подключен насос, перекачивающий воду с расходом 10 м3/ч и создающий напор 12 м. Температура перекачиваемой среды 20°C. Конфигурация трубопровода представлена на рисунке. Необходимо рассчитать потери напора и проверить способность имеющегося насоса перекачивать воду при заданных параметрах трубопровода. Абсолютную шероховатость труб принять равной 0,15 мм.

Вопросы для ответа
1. Как рассчитать критерий Рейнольдса, его применение?
2. За счет чего происходит потеря напора в трубопроводе?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задач, решение задач, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 4 на тему: «Расчёт насосов, вентиляторов, компрессоров»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Теоретические сведения

Основными параметрами циркуляционного насоса являются напор (Н), измеряющийся в метрах водяного столба, и подача (Q), или производительность, измеряемая в м3/ч. Максимальный напор - это наибольшее гидравлическое сопротивление системы, которое способен преодолеть насос. При этом его подача равняется нулю. Максимальной подачей называется
наибольшее количество теплоносителя, которое может перекачать за 1 ч насос при гидравлическом сопротивлении системы, стремящемся к нулю. Зависимость напора от производительности системы именуют характеристикой насоса. У односкоростных насосов одна характеристика, у двух- и трехскоростных - соответственно две и три. У насосов с плавно изменяющейся частотой вращения ротора существует множество характеристик.
Подбор насоса осуществляют, учитывая прежде всего необходимый объем теплоносителя, который будет перекачиваться с преодолением гидравлического сопротивления системы.

Порядок решения задачи

1. Определяем общий потерянный напор

Hобщ=h1+h2+h

h1 –потеря напора в теплообменнике, м
h2 – потеря напора в трубопроводе, м
h - высота подъема жидкости , м (оговорена в задании)

2. Рассчитываем мощность насоса

N=G*g*H, (Вт)

G – массовый расход жидкости, движущейся по трубопроводу (кг/с)
g – ускорение свободного падения
Н – общий потерянный напор (м)

3. Рассчитываем объемный расход жидкости

Q = G/ρ , (м3/час)

G – массовый расход жидкости, движущейся по трубопроводу (кг/час)
Ρ – плотность жидкости (кг/м3)

Задача для решения
Подобрать насос для перекачки по трубопроводу спирта метилового, массовый расход которого составляет 5 т/час при температуре 380С. Протяженность трубопровода составляет 2000 метров. На трубопроводе имеется 2 задвижки, открытых наполовину, 4 вентиля, 4 поворота на 900, 3 поворота на 1200. Бак, в который закачивают спирт находится на 2 этаже здания, высота этажа составляет 4,8 метра. Скорость движения спирта по трубопроводу составляет 1,1 м/с.

Контрольные вопросы:
1. Что такое «гидростатика»?
2. Какими символами обозначают гидростатическое давление, вязкость динамическую, плотность жидкости?
3. Чем отличаются реальные и идеальные жидкости?
4. Какими символами обозначают массовый расход, объемный расход, скорость потока? Единицы измерения

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.3. Текущий контроль по теме 1.3 «Разделение жидких и газовых гетерогенных систем»

Практическое занятие № 4 на тему: «Определение основных параметров фильтров и центрифуг»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задачи для решения

1. Какую высоту надо дать слою газа между полками пылевой камеры, чтобы осели частицы пыли колчедана диаметром 8 мкм при расходе печного газа 0,6 м3/с (при н. у.)? Длина камеры 4,1 м, ширина 2,8 м, общая высота 4,2 м. Средняя температура газа в камере 4270С. Вязкость газа при этой температуре 0,034*10-3 Па*с, плотность пыли 4000 кг/м3, плотность газа 0,5 кг/м3.

2. Определить размер наименьших частиц, осаждающихся в газоходе квадратного сечения длиной 16 м и высотой 2 м при линейной скорости газа 0,5 м/с. Вязкость газа 0,03*10-3 Па*с, плотность газа 0,8 кг/м3, плотность частиц 4000 кг/м3.

Контрольные вопросы:
1. Какие неоднородные системы вы знаете? 
2. Опишите основные способы разделения неоднородных систем и критерии, по которым выбирается оборудование для разделения.

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.4. Текущий контроль по теме 2.1 «Основы теплопередачи»

Практическое занятие № 6 на тему: «Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задачи для решения

1. Определить среднюю разность температур при противотоке, если в межтрубном пространстве движется горячий теплоноситель t1н = 90ºС и конечной температурой t1k = 30ºC. По трубам холодный теплоноситель с начальной температурой t2н = 20ºС и конечной t2k = 50ºC.

2. Определить тепловой поток (тепловую нагрузку) и расход охлаждающей воды в теплообменнике для метанола. Количество охлаждающей воды в теплообменнике для метанола. Количество охлаждаемого метанола G1 = 2500 кг/ч, удельная теплоемкость С1 = 2669 Дж/(кг·К). Начальная температура метанола (температура конденсации) t1 н= 64,5ºС, конечная температура, t1k = 20ºC. Начальная температура воды t2н = 18ºС, конечная температура t2k = 30ºC.

3. Определить температуру стенки tст2 , если температура первой среды t1 = 210ºС, другой среды t2 = 20ºC, коэффициент теплоотдачи α1=1100 Вт/(м2·К), α2 = 125 Вт/(м2·К). Толщина стенки δст=125 мм, теплопроводность материала λ = 105 Вт/(м·К)

Контрольные вопросы:
1. Опишите способы передачи тепла. Дайте определение и приведите примеры.
2. Напишите уравнения для определения тепловой нагрузки теплообменника для случаев: а) нагрева жидкости; б)конденсации паров и охлаждения конденсата.

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 7 на тему: «Тепловой расчёт теплообменного аппарата»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задачи для решения

1. Определить необходимую поверхность теплопередачи одноходового кожухотрубчатого теплообменника для нагревания томатной массы в количестве G = 4000 кг/ч от t1 = 200С до t2 = 900С водяным паром температурой tП = 1060С. Средняя теплоемкость массы СР = 4000 Дж/кг*К, коэффициент теплопередачи К = 800 Вт/ м2∙К, потери тепла в окружающую среду 3%.

2. Рассчитать необходимую поверхность кожухотрубного теплообменника, в межтрубном пространстве которого при атмосферном давлении (P = 1,03·10 Па) конденсируются пары органической жидкости в количестве G = 15000 кг/ч. Тепло конденсата отводится водой, имеющей начальную температуру tн = 17 °С.

Контрольные вопросы:
1. Проведите сравнение достоинств и недостатков теплообменных аппаратов различных типов
2. Выполните эскизы трубных решеток с расположением труб для кожухотрубного теплообменника

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.5. Текущий контроль по теме 3.2 «Абсорбция»

Практическое занятие № 8 на тему: «Расчёт основных размеров абсорбера»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. В абсорбере производится поглощение пара этилового спирта из воздуха водой. Начальная концентрация этанола 150 г на 1 м3 чистого воздуха (при н. у.). Концентрация спирта в воде после процесса 70 % от максимально возможной. Степень поглощения 90 %. Расход воздуха 2500 м3/ч (при н. у.). Уравнение линии равновесия в относительных массовых концентрациях Y* = 1,28X . Определить среднюю движущую силу по газовой и жидкой фазам и требуемый расход абсорбента (в кг/ч).

Контрольные вопросы:

1. Что такое абсорбция

2. Виды процесса и требования предъявляемые к абсорбентам

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.6. Текущий контроль по теме 3.3 «Дистилляция и ректификация»

Практическое занятие № 9 на тему: «Расчёт основных размеров ректификационных аппаратов»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. Жидкая смесь содержит 65%   (мол.) толуола и 35% (мол.) четыреххлористого углерода (ч. х. у.). Определить относительную массовую концентрацию толуола  и его объемную массовую концентрацию , (в кг/м3).

Контрольные вопросы:

1. Что такое ректификация?

2. Виды процесса

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 10 на тему: «Расчет минимального числа тарелок ректификационной колонны»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. По данным таблицы 1 определить количество теоретических тарелок графическим методом

Таблица 1— Равновесный состав жидкости и пара смеси этиловый спирт—вода

| t, ْC | х, мол | у, мол |
| --- | --- | --- |
| t=100 | 0 | 0 |
| t=90,5 | 0,05 | 0,332 |
| t=86,5 | 0,1 | 0,442 |
| t=83,2 | 0,2 | 0,531 |
| t=81,7 | 0,3 | 0,576 |
| t=80,8 | 0,4 | 0,614 |
| t=80 | 0,5 | 0,654 |
| t=79,4 | 0,6 | 0,699 |
| t=79 | 0,7 | 0,753 |
| t=78,6 | 0,8 | 0,818 |
| t=78,4 | 0,9 | 0,898 |
| t=78,4 | 1,0 | 1,0 |

Контрольные вопросы:

1. Что такое флегма и флегмовое число?

2. Виды орошения в колонне

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 11 на тему: «Определение минимального флегмового числа»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. По данным таблицы 1 определить минимальное флегмовое число и построить кривую равновесия

Таблица 1 Данные по равновесию жидкость-пар для смеси хлорбензол-бензол при атмосферном давлении

| xF, % | 10,4 | 19,2 | 29,5 | 29,6 | 39,9 | 51,1 | 59,1 | 68,4 | 70,3 | 78,6 | 80,4 | 88,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yF, % | 31,1 |  | 62,8 | 62,9 | 73,1 | 81,6 |  | 90,4 | 91,2 | 94,2 |  | 97,1 |
| t, °С | 121,8 | 115,1 | 108,2 | 108,2 | 102,7 | 97,1 | 93,9 | 90,3 | 89,5 | 86,7 | 86,1 | 83,5 |

Контрольные вопросы:

1. Что такое флегма и флегмовое число?

2. Что влияет на расход орошения

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

Практическое занятие № 12 на тему: «Определение оптимального числа тарелок, флегмового числа и диаметра колонны»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. Простой перегонке под атмосферным давлением подвергаются 2600 кг смеси уксусной кислоты и воды. Молярная доля уксусной кислоты в исходной смеси 10%, в остатке - 50%. Определить массу остатка и дистиллята и состав дистиллята.

Контрольные вопросы:

1. От чего зависит число тарелок в колонне?

2. Что такое ЧТТ?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.7. Текущий контроль по теме 3.5 «Адсорбция»

Практическое занятие № 13 на тему: «Расчёт адсорберов непрерывного и периодического действия»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. Определить требуемое количество активированного угля, высоту слоя адсорбента и диаметр адсорбера периодического действия для поглощения паров бензина из смеси его с воздухом. Расход паровоздушной смеси GПВС = 3450 м3/ч. Начальная концентрация бензина С0 = 0,02 кг/м3. Скорость паровоздушной смеси ω = 0,23 м/с, считая на полное сечение аппарата, динамическая активность угля по бензину 7% (масс.), остаточная активность после десорбции 0,8% (масс.), насыпная плотность угля ρнас = 500 кг/м3. Продолжительность десорбции, сушки и охлаждения адсорбента составляет 1,45 ч.

Контрольные вопросы:

1. Требования предъявляемые к адсорбентам

2. Что такое адсорбция?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

5.8. Текущий контроль по теме 3.7 «Сушка»

Практическое занятие № 14 на тему: «Определение расхода воздуха»

Цель занятия:

1.Освоить методику решения задач.
2. Закрепить теоретические знания.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с теоретическими сведениями Методических рекомендаций.
2.Решить задачу.
3. Ответить на вопросы.
4. Составить отчет и предоставить на подпись преподавателю.

Задача для решения

1. Определить количество влаги (u), испаренной из материала за 1 час, и массу сухого материала (G2), если на сушку поступает G1 = 1200 кг/ч материала с начальной влажностью w1 = 77%. Высушенный материал имеет влажность w2 = 10%.

Контрольные вопросы:

1. От чего зависит расход воздуха?

2. Что такое сушка?

Оформление отчета
Отчет оформляется на нелинованной писчей белой бумаге формата А4. На листе должна иметься рамка (20мм слева и по 5мм с остальных сторон)
В отчете должны содержаться условия задачи, решение задачи, ответы задачи, ответы на вопросы

Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3,З4, З5,З6,З7; умений У1,У2, У3,У4, У5,У6

Задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Гидромеханические процессы и аппараты

Самостоятельная работа по Теме 1.1 «Общие вопросы прикладной гидромеханики»

Дайте ответ на контрольные вопросы:
1. В чем заключается разница между капельными и другими жидкостями? Дайте определение основным свойствам жидкости, укажите размерности их в системе СИ.
2. Как определяется давление жидкости на дно сосуда?
3. Что называется расходом жидкости? Дайте определение линейной и массовой скорости. Единицы измерения объемного и массового расходов скоростей.
4. Какие виды движения жидкости существуют? От каких величин зависит режим движения жидкости? Как называется комплекс этих величин. Напишите выражение критерия Re.
5. Как определить потери напора и давления на трение между двумя любыми сечениями? От чего зависит и как определяется коэффициент трения?

Решите следующие задачи:
1. В трубе с внутренним диаметром dвн=52 мм течет жидкость со средней скоростью w=1м/с. Определить объемный расход, выразив его в м3/с.
2. По трубопроводу внутренним диаметром d=150 мм перекачивается нефть плотностью =890 кг/м3. Массовый расход равен 1200 т/сутки. Вычислить среднюю линейную скорость в трубопроводе.
3. Как изменится скорость движения жидкости во 2 сечении трубопровода, если 2 сечение уменьшилось по сравнению с 1 в два раза?

4. Определить потерю давления на трение при протекании воды по латунной трубе 19х2 мм, длиной 10м. Скорость воды 2 м/с. Температура t=600С.

Самостоятельная работа по Теме 1.2 «Перемещение жидкостей и газов»

Дайте письменный ответ на контрольные вопросы:
1. Дайте классификацию трубопроводов. Как соединяются трубопроводы, трубы с арматурой?
2. Какая арматура и какие фасонные части используются на трубопроводах?
3. Приведите сравнение насосов различных типов. Когда и почему применяются те или иные типы насосов? Достоинства и недостатки их.
4. Каково назначение компрессоров? Как они классифицируются?

Самостоятельная работа по Теме 1.3 «Разделение жидких и газовых неоднородных систем»

Дайте письменный ответ на контрольные вопросы
1. Проведите сравнение различных неоднородных систем. Результат представьте в виде таблицы.
2. Опишите основные способы разделения неоднородных систем и критерии, по которым выбирается оборудование для разделения.

Раздел 2. Тепловые процессы и аппараты

Самостоятельная работа по Теме 2.1 «Основы теплопередачи»

Дайте письменный ответ на контрольные вопросы:
1. Опишите способы передачи тепла. Дайте определение и приведите примеры.
2. Напишите уравнения для определения тепловой нагрузки теплообменника для случаев:
а) нагрева жидкости; б)конденсации паров и охлаждения конденсата.
3. Каково назначение тепловой изоляции? Какими материалами изолируют аппараты и трубопроводы?

4. Проведите сравнение достоинств и недостатков теплообменных аппаратов различных типов: оросительного, кожухотрубного, двухтрубного, змеевикового погруженного, пластинчатого, спирального. Результаты представьте в виде таблицы.
5. Выполните эскизы трубных решеток с расположением труб для кожухотрубного теплообменника.
6. Решите задачу: Определить тепловую нагрузку Q [Вт] и площадь поверхности теплообмена F [м2] для нагрева 1,6 кг/с ацетона от температуры 160С до температуры 500С с помощью горячей воды, температура которой изменяется от 1000С до 310С. Коэффициент теплопередачи 685 [Вт/(м2К)]. Движение теплоносителей – противоточное.

Самостоятельная работа по Теме 2.2 «Выпаривание растворов»

1.Выполните эскизы однокорпусной и многокорпусной выпарных установок. Опишите их принцип работы.

Раздел 3. Массообменные процессы и аппараты

Самостоятельная работа по разделу 3
1. Опишите значение массообменных процессов в пиротехнической промышленности.
2. Выполните эскизы аппаратов для абсорбции и адсорбции.
3. Выполните рефераты по темам 3.7. Сушка и 3.8. Кристаллизация. Темы рефератов согласуйте с преподавателем. Объем реферата – 4-5 листов.

Раздел 4. Механические процессы и аппараты

Самостоятельная работа по разделу.
1. Выполните реферат по теме 4.1. Измельчение твердых материалов. Тему реферата согласуйте с преподавателем. Объем реферата – 4-5 листов.
2. Выполните эскизы оборудования для классификации твердых материалов и опишите принцип работы

6. Структура задания для итоговой аттестации (экзамен).

6.1  Билеты

СОГЛАСОВАНО:		                              УТВЕРЖДАЮ

Предметной (цикловой)  комиссии	  	          Зам. директора по УР

Председатель комиссии	           	           _________________ В.Б.Семисаженова

_______________ М.В. Коряковская

«_____»__________________

По дисциплине «Процессы и аппараты»

Специальность  18.02.06 «Химическая технология органических веществ»

Билет № 1.

1. Предмет изучения и задачи курса «Процессы и аппараты». Классификация основных процессов химической технологии.

2. Класс тепловых процессов. Основы теплообмена. Основные критерии теплового подобия.

3. Класс массообменных процессов. Основная кинетическая закономерность. Движущая сила процесса.

Билет № 2.

1. Капельные жидкости и их физические свойства.

2. Уравнение теплового баланса. Основные схемы относительного движения теплоносителей.

3. Массообменные процессы. Направление переноса вещества. Материальный баланс.

Билет № 3.

1. Гидростатическое давление. Единицы измерения. Основные свойства. Приборы для измерения давления.

2. Теплопередача. Основные законы теплообмена. Движущая сила.

3. Механизм переноса вещества в системе без твердой фазы. Массопередача.

Билет № 4.

1. Основное уравнение гидростатики. Геометрический и физический смысл основного уравнения гидростатики.

2. Принципиальные схемы адсорберов. Цикл работы аппарата с движущимся слоем адсорбента.

3. Массообменные процессы. Связь коэффициента массопередачи с коэффициентом массоотдачи.

Билет № 5.

1. Устройство и назначение барометрического конденсатора.

2. Абсорбция. Свойства, область применения. Равновесие в системе газ – жидкость.

3. Принципиальные схемы воздушной сушки.

Билет № 6.

1. Гидродинамика. Основные понятия. Уравнение неразрывности потока (постоянство расхода). Средняя скорость потока.

2. Теплопередача. Основная кинетическая закономерность процесса. Физический смысл коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи..

3. Абсорбция. Схема аппарата. Механизм процесса. Материальный баланс.

Билет № 7.

1. Адсорбция. Требования предъявляемые к адсорбенту.

2. Коэффициент теплоотдачи. Физический смысл коэффициента теплоотдачи.

3. Ректификация. Сущность процесса. Классификация жидких бинарных смесей. Азеотропные смеси.

Билет № 8.

1. Режимы движения жидкостей. Число (коэффициент) Рейнольдса.

2. Сравнение прямоточного и противоточного движения теплоносителей. Определение движущей силы процесса.

3. Ректификация. Как осуществляется разделение многокомпонентных смесей методом ректификации.

Билет № 9.

1. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Физический и геомет-рический смысл уравнения Бернулли.

3. Основные критерии массообменных процессов. Их физический смысл. Понятие конвективной диффузии.

3. Принцип ректификации. Фазовая диаграмма t – Х, У.

Билет № 10.

1. «Идеальная» жидкость. Уравнение Бернулли для «идеальной» жидкости.

2. Определение коэффициента теплопередачи. Связь коэффициента теплопередачи с коэффициентом теплоотдачи.

3. Схема ректификационной установки непрерывного действия. Материальный и тепловой балансы.

Билет № 11.

1. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Геометрический и физический смысл уравнения Бернулли.

2. Основы теплообмена. Способы передачи теплоты. Скорость процесса.

3. Выпаривание. Температурные потери (депрессии) в выпарной установке. Полезная разность температур.

Билет № 12.

1. Потери напора по длине трубопровода. Определение коэффициента гидравлического трения трубы.

2. Основы теплообмена. Движущая сила процесса.

3. Минимальное и рабочее флегмовое число.

Билет № 13.

1. Классификация неоднородных систем. Методы их разделения.

2. Методы измельчения, дозировки и перемешивания твердых материалов.

3. Массообменные процессы. Кинетика массопередачи. Движущие силы процесса

Билет № 14.

1. Практическое применение уравнения Бернулли. Построение напорной и пьезометрической линий.

2. Что такое флегмовое число. Какое влияние оно оказывает на состав дистиллята и расход греющего пара?

3. Сушка. Методы сушки. Аппаратурное оформление процесса.

Билет № 15.

1. Батарейные циклоны. Принцип действия.

2. Класс тепловых процессов. Основы теплообмена. Теплоносители, их характеристики.

3. Схема многокорпусной выпарной установки. Преимущества многократного выпаривания перед однократным.

Билет № 16.

1. Критериальные уравнения, описывающие процесс осаждения.

2. Выпаривание. Однократное выпаривание. Материальный и тепловой балансы процесса.

3. Сушка. Равновесие. Движущая сила процесса по твердой фазе и по газовой фазе.

Билет № 17.

1. Центробежное осаждение. Кинетика центробежного осаждения.

2. Выпаривание. Полная и полезная разность температур. Определение поверхности выпарного аппарата.

3. Классификация форм связи влаги с материалом. Свободная и связан-ная влага. Материальный и тепловой балансы сушки.

Билет № 18.

1. Классификация отстойных центрифуг. Расчет производительности отстойной центрифуги.

2. Схема и принцип работы однокорпусного выпарного аппарата.

3. Измельчение. Основы процесса измельчения. Степень измельчения.

Билет № 19.

1. Режимы фильтрования. Классификация фильтров.

2. Выпаривание. Основная кинетическая закономерность процесса. Движущая сила процесса.

3. Принципиальные схемы адсорберов. Цикл работы аппарат с неподвижным слоем адсорбента.

Билет № 20.

1. Неоднородные системы. Классификация неоднородных систем. Методы их разделения.

2. Выпаривание. Определение расхода греющего пара на проведение процесса.

3. Кристаллизация. Способы кристаллизации. Материальный баланс.

Билет № 21.

1. Класс гидромеханических процессов. Метод осаждения под действием сил тяжести.

2. Псевдоожижение. Гидродинамика псевдоожижения. Достоинства и недостатки.

3. Кристаллизация. Сущность процесса. Тепловой баланс процесса.

Билет № 22.

1. Циклонный процесс. Аппарат для проведения процесса.

2. Выпаривание. Материальный и тепловой балансы однокорпусного выпарного аппарата.

3. Кристаллизация. Кинетика процесса.

Билет № 23.

1. Фильтрование. Типы фильтрующих материалов.

2. Многократное выпаривание. Определение оптимального числа корпусов.

3. Адсорбция. Сущность процесса. Принципиальное различие абсорбции и адсорбции. Область применения.

Билет № 24.

1. Центробежное фильтрование. Общая характеристика процесса процесса.

2. Факторы, влияющие на интенсивность процесса выпаривания и на производительность выпарных аппаратов.

3. Характеристика адсорбентов и их классификация.

Билет № 25.

1. Перемешивание в жидкой среде. Способы перемешивания. Механическое перемешивание. Основные типы мешалок. Определение мощности мешалок.

2. Выпаривание. Определение поверхности выпарного аппарата.

3. Равновесие в процессе адсорбции. Факторы, способствующие процессу адсорбции.

Преподаватель      _____________________ Коряковская М. В.

6.2 Пакет преподавателя

6.2.1 Условия

Количество вопросов – 3

Время на подготовку – 25 мин.

6.2.2 Критерии оценки

«5»-    за глубокое и полное содержание учебного материала, в котором студент легко ориентируется, умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4»-   если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют неточности.

«3»-  если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения.

«2»-  если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Оборудование: Учебные стенды, учебные таблицы, плакаты, макеты, тренажеры, учебники, задачники, программированные пособия, билеты индивидуальных заданий, экзаменационные билеты.

Основные источники:

- Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. Черчение  М: АСТ, Астрель, 2016 г.

- Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2018 г.

- Методическое пособие к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение». АСТ. Астрель. Москва 2016 г.

4. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. М.: ИПК Издательство стандартов, 2016  г.

Интернет-ресурсы

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/

- the ory.html

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

Дополнительные источники:

- Иоффе И.П. «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» Л: Химия 2019 г.

- Касаткин А.Г. «Основные процессы и аппараты химической технологии» М: Химия 2016 г.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Приемы и задачи по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» Л: Химия 2016 г.

- Плановский А.Н., Рамм В.М., Коган С.З. «Процессы и аппараты химической технологии» М: Химия 2018 г.