Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Методические указания к практическим работам

Дисциплина:  «Процессы и аппараты»

Специальность СПО:  18.02.09 Переработка нефти и газа

Уровень подготовки:  Базовый

Новокуйбышевск, 2020 г.

| РАССМОТРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол № ___ от «__» ________2020 г. _______________М.В. Коряковская | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ____________ О.Д. Щелкова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Разработчик:

ГАПОУ СО «ННХТ»        преподаватель             Коряковская М. В.

(место работы)                                    (занимаемая должность)                   (И.О.Фамилия)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Тема: Высота напора и мощность поршневого насоса

Цель: выработать навыки расчета показателей поршневого насоса

Пример 1.  Поршневой насос, делающий 150 об/мин, должен перекачивать воду, нагретую до 600С. Предварительные подсчеты показали, что затрата энергии на создание скорости, инерционные потери и гидравлические сопротивления всасывающей линии составляют в сумме 6,5 м вод ст. Среднее атмосферное давление в месте установки насоса 736 мм рт ст. На какой высоте над уровнем воды должен быть установлен насос?

Решение:

Величина

НВС ≤ А – hi - ∑h = (0,736*13600)/1000 – 2,02 – 6,5 = =1,48 м

где hi = 2,02  взято из справочных данных.

Следовательно, теоретическая высота всасывания не может быть больше 1,48 м. Практически, по справочным данным высота всасывания в этом случае (n = 150 об/мин) равна нулю, т. е. насос должен быть установлен ниже уровня жидкости («под заливом»).

Задания для практической работы № 1 (варианты):

- Поршневой насос двойного действия подает 22,8 м3/ч жидкости. Частота вращения насоса 65об/мин, диаметр плунжера 125 мм, диаметр штока 35 мм, радиус кривошипа 136 мм. Определить коэффициент подачи насоса.

- Поршневой насос установлен на заводе, расположенном на высоте 300 м над уровнем моря. Общая потеря высоты всасывания составляет 5,5 мм вод ст. Геометрическая высота всасывания 3,6 м. При какой максимальной температуре воды еще возможно всасывание?

- Поршневой насос двойного действия наполняет бак диаметром 3 м и высотой 2,6 м за 26,5 мин. Диаметр плунжера насоса 180 мм, диаметр штока 50 мм, радиус кривошипа 145 мм. Частота вращения 55 об/мин. Определить коэффициент подачи насоса?

- Определить производительность дифференциального поршня насоса, который имеет больший диаметр ступенчатого плунжера 480 мм, частота вращения 60 об/мин. Коэффициент подачи 0,85. Определить также количество жидкости, подаваемой каждой стороной ступенчатого плунжера.

- Поршневым насосом простого действия с диаметром поршня 160 мм и ходом поршня 200 мм необходимо подавать 430 л/мин жидкости относительной плотности 0,93 из сборника в аппарат, давление в котором ризб = 3,2 кгс/см2. Давление в сборнике атмосферное. Геометрическая высота подъёма 19,5 м. Полная потеря напора во всасывающей линии 1,7 м, в нагнетательной – 8,6 м. Какую частоту вращения надо дать насосу и какой мощности электродвигатель установить, если принять коэффициент подачи насоса 0,85 и коэффициенты полезного действия: насоса 0,8, передачи и электродвигателя по 0,95?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Тема: Расчёт трубопроводов

Цель:  выработать навыки расчета трубопроводов

Пример 1. Каковы потери напора на местные сопротивления в горизонтальном трубопроводе диаметром 20х4 мм, по которому из открытого резервуара насосом перекачивается вода в реактор с давлением 1,8 бар? Расстояние между резервуаром и реактором составляет 30 м. Расход воды составляет 90 м3/час. Общий напор равен 25 м. Коэффициент трения принять равным 0,028.

Решение:

Скорость потока воды в трубопроводе равна:

W = (4·Q) / (π·d2) = ((4·90) / (3,14·[0,012]2))·(1/3600) = 1,6 м/с

Найдем потери напора на трение в трубопроводе:

HТ = (λ·l) / (dэ·[w2/(2·g)]) = (0,028·30) / (0,012·[1,6]2) / ((2·9,81)) = 9,13 м

Общие потери составляют:

hп = H - [(p2-p1)/(ρ·g)] - Hг = 25 - [(1,8-1)·105)/(1000·9,81)] - 0 = 16,85 м

На потери на местные сопротивления приходится:

16,85-9,13=7,72 м

Задача 2. Вода перекачивается центробежным насосом по горизонтальному трубопроводу со скоростью 1,5 м/с. Общий создаваемый напор равен 7 м. Какова максимальная длина трубопровода, если забор воды идет из открытого резервуара, перекачивается по горизонтальному трубопроводу, имеющему один вентиль и два колена под 90°, и свободно изливается из трубы в другой резервуар? Диаметр трубопровода равен 100 мм. Относительную шероховатость принять равной 4·10-5.

Решение:

Для трубы диаметром 100 мм коэффициенты местных сопротивлений будут составлять: для колена под 900 – 1,1; вентиля – 4,1; выхода из трубы – 1.

Затем определим значение скоростного напора:

w2 / (2·g) = 1,52 / (2·9,81) = 0,125 м

Потери напора на местные сопротивления составят:

∑ζМС · [w2/(2·g)] = (2·1,1+4,1+1) · 0,125 = 0,9125 м

Общие потери напора на сопротивление трению и местные сопротивления найдем из формулы общего напора насоса (геометрическая высота подъема при данных условиях равна 0):

hп = H - (p2-p1)/(ρ·g) - Hг = 7 - ((1-1)·105)/(1000·9,81) - 0 = 7 м

Тогда потери напора на трение составят:

7-0,9125 = 6,0875 м

Рассчитаем значение числа Рейнольдса для потока в трубопроводе (динамическую вязкость воды примем 1·10-3 Па·с, а плотность – 1000 кг/м3):

Re = (w·dЭ·ρ)/μ = (1,5·0,1·1000)/(1·10-3) = 150000

Согласно нему по таблице рассчитаем коэффициент трения (формула расчета выбрана исходя из того, что значение Re попадает в промежуток 2320 < Re < 10/e, соответствующий гладкому течению):

λ = 0,316/Re0,25 = 0,316/1500000,25 = 0,016

Выразим и найдем максимальную длину трубопровода из формулы потерь напора на трение:

l = (Hоб·dэ) / (λ·[w2/(2g)]) = (6,0875·0,1) / (0,016·0,125) = 304,375 м

Задания для практической работы № 2 (индивидуальные задания):

1. Определить напор, необходимый для пропуска расхода воды Q = 0,07 м3/с через трубопровод диаметром d=0,3 м и длиной l=1200 м. Трубы стальные новые. Температура воды 20°С

2. Стальной новый водовод диаметром d = 0,25 м с абсолютной эквивалентной шероховатостью k0 = 0,0001 м имеет пропускную способность Q0 = 0,052 м/с. Вода в источнике слабоминерализованная. Исследования, проведенные через два года после начала эксплуатации, показали, что абсолютная шероховатость трубопровода возросла до k2 = 0,2 мм. Требуется определить, какая будет пропускная способность водовода Q15 через 15 лет эксплуатации.

3. Потеря давления в стальной водопроводной трубе диаметром d = 0,45 м и длиной L = 3000 м. бывшей в эксплуатации в течение 12 лет, составляет р12 = 0,1 МПа при расходе воды Q = 0,2 м3/с. Температура воды 20°С. Требуется определить потери давления р20 в этой же трубе через 20 лет эксплуатации при расходе воды Q20 = 0,3 м3/с.

4. Напорный читальной водовод гидроэлектростанции длиной L = 150 м и диаметром d = 1 м подает воду из водохранилища к турбине под напором Н. При том же напоре Н пропускная способность водовода снизилась за 20 лет на 25%. Определить, насколько изменилась абсолютная шероховатость водовода kэ в процессе эксплуатации, если первоначальный расход равнялся Qk = 2 м3/с. На водоводе имеются два поворота радиусом R = 3 м под углом а = 450 каждый. Вход в водовод выполнен с закругленными кромками. Температура воды 20°С.

5. Определить величину повышения давления в стальной водопроводной трубе, если скорость воды в трубе до удара была V = 1 м/с, диаметр трубы d = 0,5 м и толщина стенок δ = 0,005 м

6. В стальном трубопроводе длиной l = 200 м, диаметром d = 0,2м и толщиной стенок δ = 0,005 м расход воды Q = 0,1 м3/c. Расчетная температура воды 20°С Определить наименьшее время закрывания задвижки Тмии, чтобы повышение давления в конце трубопровода, вызванное гидравлическим ударом, было не более рmax = 400 кПа. Чему будет равно повышение давления в случае мгновенного закрывания задвижки в трубопроводе?

7. В конце системы, состоящей из двух последовательно соединенных стальных трубопроводов, установлена задвижка. Определить повышение давления перед задвижкой при ее закрывании, если время закрывания Т = 0,2 с. Расход воды Q = 0,02 м3/с; диаметры трубопроводов: d1 = 0,2 м, d2 = 0,1 м; длина: l1=100 м, l2=200 м. Определить наименьшее время закрывания задвижки, исключающее прямой гидравлический удар. Толщина стенок трубопроводов δ = 0,005 м. Температура воды 20°С.

8. В стальной трубопровод диаметром d = 0,1 м и длиной l = 100 м поступает сжатый воздух под давлением (избыточным) р1 = 900 кПа. Температура воздуха 20°С. Скорость в начале трубопровода v1 = 30 м/с. Определить массовый расход воздуха М и давление в конце трубы p2. Кинематическая вязкость воздуха V=15.7•10-6 м2/с. Абсолютная шероховатость стенок трубопровода kэ = 0,3 мм.

9. Определить диаметры участков при параллельном соединении стальных трубопроводов длиной l = 1000 м, если расходы воды Q1 = 0,02 м3/с и Q2 = 0,08 м3/с. Суммарные потери давления pпот = 50кПа. Местные сопротивления на трубопроводах е1 = 40 и е2 = 15. Температура воды 200С.

10. Определить потери давления при движении воды в системе последовательно соединенных стальных: трубопроводов. Расход воды Q = 0,01 м3/с. Температура воды 200С. Диаметр трубопроводов: d1 = 0,1 м, d2 = 0,2 м, d3 = 0,15 м; длина трубопроводов L1 = 100 м, L2 = 50 м, L3 = 200 м.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Тема: Расчет насосов, вентиляторов, компрессоров

Цель: изучить алгоритм расчета оборудования для перекачивания и сжатия

Пример 1. Водоструйный насос поднимает 7,8 м3/ч перекачиваемой жидкости относительной плотности 1,02 на высоту H = 4 м. Расход рабочей (напорной) воды при этом составляет 9,6 м3/ч. Напор рабочей воды перед насосом Нр = 22 м. Определить кпд водоструйного насоса.

Решение:

Производимая насосом полезная работа (мощность):

Nпол  =  Vперек*ρ*g*H = 7,8*1020*9,81*4 = 86,7 ВТ

3600                3600

Затрачиваемая насосом мощность:

N = Vнапор*g*ρ*(Hр – H) = 9,6*1000*9,81*(22-4) = 471 ВТ

3600                             3600

Отсюда КПД водоструйного насоса:

Η = Nпод = 86,7 * 100 = 18,4%

N       471

Пример 2. Манометр на нагнетательном трубопроводе насоса, перекачивающего 8 м3  воды в 1 минуту, показывает давление РИЗБ = 3,8 кгс/см2 (37,24*104 Па). Вакуумметр на всасывающем трубопроводе показывает вакуум РВАК = 210 мм. рт. ст. Расстояние по вертикали между местом присоединения манометра и местом присоединения вакуумметра Н0 = 0,41 м. Диаметр всасывающего трубопровода 0,35 м, нагнетающего – 0,3 м. Определить напор, развиваемый насосом.

Решение:

Скорость воды во всасывающем трубопроводе и нагнетательном

Давление в нагнетательном трубопроводе (принимая атмосферное давление равным 10,13.*104 Па или 760 мм. рт. ст.) находим по формуле

Давление во всасывающем трубопроводе будет равно

Для определения напора, развиваемого насосом, воспользуемся формулой:

Задания для практической работы № 4 (варианты по группам):

- Центробежный насос, делающий 1800 об/мин, должен перекачивать 140 м3/ч воды, имеющей температуру 300С. Среднее атмосферное давление установки насоса 745 мм рт ст. Полная потеря напора во всасывающей линии составляет 4,2 м. Определить теоретически допустимую высоту всасывания.

- Какой мощности необходимо установить электродвигатель к вентилятору производительностью 110 м3/мин при полном напоре 834 Па (85 мм вод ст.)?  КПД вентилятора 0,47

- Центробежный вентилятор, делающий 960 об/мин, подает 3200 м3/ч воздуха, потребляя при этом 0,8 кВт. Давление (избыточное), создаваемое вентилятором, 44 мм вод ст. Каковы будут у этого вентилятора подача, давление и затрачиваемая мощность при n = 1250 об/мин? Определить также КПД вентилятора.

- Определить мощность, потребляемую углекислотным поршневым компрессором производительностью 5,6 м3/ч (при условиях всасывания). Компрессор сжимает двуокись углерода от 20 до 70 кгс/см2 (давление абсолютное). Начальная температура -150С. КПД компрессора принять равным 0,65.

- При каком давлении нагнетания объёмный КПД одноступенчатого поршневого компрессора, сжимающего этилен, упадет до 0,2? Давление всасывания 1 кгс/см2. расширение газа из вредного пространства составляет 7% от объёма, описываемого поршнем.

- Определить потребляемую мощность и расход воды на холодильники поршневого компрессора, который сжимает 625 м3/ч (при нормальных условиях) этилена от давления (абсолютного) 9,81*104 до 176,6*104 Па. КПД компрессора 0,75. Охлаждающая вода нагревается в холодильниках на 130С. Начальная температура газа 200С.

- Определить теоретическую затрату работы на сжатие водорода от 1,5 до 17 кгс/см2 (давление абсолютное) при одноступенчатом и двухступенчатом сжатии. Начальная температура водорода 200С.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Тема: Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи

Цель: Понять взаимосвязь коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи

Пример 1. Определить среднюю разность температур при противотоке, если в межтрубном пространстве движется горячий теплоноситель t1н = 90ºС и конечной температурой t1k = 30ºC. По трубам холодный теплоноситель с начальной температурой t2н = 20ºС и конечной t2k = 50ºC.

Решение:

Пример 2. Определить тепловой поток (тепловую нагрузку) и расход охлаждающей воды в теплообменнике для метанола. Количество охлаждающей воды в теплообменнике для метанола. Количество охлаждаемого метанола G1 = 2500 кг/ч, удельная теплоемкость С1 = 2669 Дж/(кг·К). Начальная температура метанола (температура конденсации) t1 н= 64,5ºС, конечная температура, t1k = 20ºC. Начальная температура воды t2н = 18ºС, конечная температура t2k = 30ºC.

Решение:

Пример 3. Определить температуру стенки tст2 , если температура первой среды t1 = 210ºС, другой среды t2 = 20ºC, коэффициент теплоотдачи α1=1100 Вт/(м2·К), α2 = 125 Вт/(м2·К). Толщина стенки δст=125 мм, теплопроводность материала λ = 105 Вт/(м·К)

Решение:

Задания для практической работы № 6 (варианты):

1. Определить среднюю разность температур и расход охлаждающей воды в холодильнике, в котором охлаждается G1 = 5кг/с этанола (100%), начальная температура t1Н = 75ºC, конечная t1К = 25ºС. Температура охлаждающей воды изменяется от t2Н = 18ºC до t2К = 38ºС. Движение жидкостей противоточное.

2. Определить коэффициент теплоотдачи при движении воды по трубе с внутренним диаметром dэ = 0,021м, если скорость движения воды w = 0,5м/с, средняя температура t = 30ºС.

3. Определить коэффициент теплоотдачи от вертикальной стенки реактора к воде при свободной конвекции. Высота стенки реактора Н= 1250 мм, температура стенки tст = 40°С, температура воды tв = 20°С.

4. Определить коэффициент теплоотдачи от пара к стенке при конденсации водяного пара с наружи вертикальных труб теплообменника диаметром 38х2 мм. Количество труб n = 121. Расход водяного насыщенного пара Gп = 0,39 кг/с, абсолютное давление пара Р = 0,146 МПа. Температура пленки конденсата tпл = 110°C.

5. Определить общую потерю теплоты в окружающую среду путем конвекции и лучеиспускания по поверхности цилиндрического аппарата диаметром D = 1 м, высота аппарата H = 7,2 м. Температура стенки (наружная) аппарата t1 = 70ºС, температура окружающей среды t2 = 18ºC.

6. Определить коэффициент теплоотдачи для жидкости, охлаждаемой в канале (направление теплового потока не учитывать). Сечение канала – кольцевое ( Dхδ = 76х4 мм и dхδ = 25х2 мм). Среда – хлороформ. Скорость движения хлороформа, w = 0,8 м/с, средняя температура t = 30°С.

7. Тепло атмосферного остатка дистилляции, уходящего из установки, используется для подогрева сланцевой смолы, которая поступает на установку. Определить среднюю разность температур в теплообменнике при прямотоке и противотоке, необходимую поверхность теплообмена, если атмосферный остаток охлаждается от температуры t1н = 300°С до t1к = 200°С, а нефть нагревается от температуры t2н = 25°С до t2к = 175°С. Количество теплоты, отнимаемой от крекинг – остатка, принять Q = 500000Вт, коэффициент теплопередачи принять

8. Определить коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к охлаждающей воде оросительного теплообменника для охлаждения 1,5 кг/с сероуглерода от температуры t1H = 45ºC до t1К = 20ºC. Длина труб l = 3м, диаметр труб dхδ = 38х2 мм, расстояние между трубами h = 70мм. Температура охлаждающей воды изменяется от t2H = 14ºC до t2К = 18ºC.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: Тепловой расчёт теплообменного аппарата

Цель: изучить порядок расчета теплообменника

Пример 1. Определить необходимую поверхность теплопередачи одноходового кожухотрубчатого теплообменника для нагревания томатной массы в количестве G = 4000 кг/ч от t1 = 200С до t2 = 900С водяным паром температурой tП = 1060С. Средняя теплоемкость массы СР = 4000 Дж/кг*К, коэффициент теплопередачи К = 800 Вт/ м2∙К, потери тепла в окружающую среду 3%.

Решение:

Определим тепловую нагрузку теплообменника с учетом потерь:

Находим среднюю движущую силу процесса:

,

Рассчитаем необходимую поверхность теплопередач из основной кинетической закономерности:

Пример 2. Рассчитать необходимую поверхность кожухотрубного теплообменника, в межтрубном пространстве которого при атмосферном давлении (P = 1,03·10 Па) конденсируются пары органической жидкости в количестве G = 15000 кг/ч. Тепло конденсата отводится водой, имеющей начальную температуру tн = 17 °С.

Решение:

Примем конечную температуру охлаждающей воды, равной 40°С.

Выпишем основные физико-химические параметры теплоносителей при давлении P = 1,03·10 Па:

tконд = 46,30С - температура конденсации сероуглерода;

rконд = 349,5·10 Дж/кг - удельная теплота конденсации сероуглерода;

ρконд=1290 кг/м - плотность конденсированного СS2 при 46,3°С;

Своды=4,185·103 Дж/(кг·К) – теплоёмкость воды;

Cконд=984,65 Дж/(кг·К) – теплоёмкость конденсата сероуглерода;

μводы =0,818·10-3 Па·с;

ρводы =995 кг/м3;

Находим среднюю движущую силу процесса:

tб=29,30С и  tм=6,30С, тогда  Δtcp °С

Тепловые потери направлены на добавочное охлаждение конденсирующегося сероуглерода, поэтому нет необходимости в теплоизоляции аппарата. Примем потери тепла в окружающую среду, равными 4% от общей тепловой нагрузки на аппарат Q: Qпот.= 0,04·Q

Тогда тепловая нагрузка аппарата (количество тепла, которое определяет поверхность теплообмена, и которое необходимо отводить при помощи воды):

Q = G·rконд - Qпот =

Расход охлаждающей воды определим из уравнения теплового баланса.

,

где G = кг/с; CВ=4,185·103 Дж/(кг·К) – теплоёмкость воды; Тн =17 + 273 = 290 К; Тк= 40 + 273 = 313 К.

кг/с

Поскольку расчёт теплообменного аппарата – предварительный, то коэффициент теплопередачи можно принять, например, равным 500 (из допустимого интервала 300800, при теплопередаче от конденсирующегося пара орг. жидкостей к воде, при вынужденном движении), тогда ориентировочное значение поверхности теплообмена будет равно:

м2

Задания для практической работы № 7 (варианты):

1. Определить количество трубок n горизонтального кожухотрубчатого конденсатора, число ходов по нагреваемой воде Z и температуру воды на выходе из теплообменника T2'', если скорость движения воды в трубках ω2 = 3 м/с. Наружный диаметр трубок dнар = 20 мм, внутренний dвн = 16 мм. Длина труб l = 1,8 м, материал – углеродистая сталь 20. Внутренний диаметр корпуса D = 0,64 м. Температура воды на входе в теплообменник T2' = 300С. Сухой насыщенный водяной пар при давлении  p = 1,43 бар подается в межтрубное пространство. Конденсат удаляется при температуре насыщения.

2. В секционном теплообменнике типа «труба в трубе» охлаждается воздух в количестве G1 = 0,6 кг/с от T1' = 700С до T1'' = 300С. Воздух движется в межтрубном пространстве между большой и малыми трубками под давлением р1 = 2,5 бар. Вода подается во внутренние трубки в количестве G2 = 1,2 кг/с с температурой T2' = 100С. Схема движения теплоносителей – противоток. В каждой секции расположено n = 3 трубки диаметром dвн = 32 мм, dнар = 38 мм. Материал трубок – углеродистая сталь У8. Внутренний диаметр большой трубы D = 120 мм. Длина каждой секции l = 1,8 м. Определить площадь поверхности теплообмена.

3. Определить температуры горячей и холодной воды на выходе из пластинчатого теплообменного аппарата T1'' и T2'', если расход горячей воды G1 = 10 кг/с, а холодной воды G2 = 15 кг/с. Теплообменник собран из гладких пластин размерами b = 0,4 м, l = 0,8 м. Расстояние между пластинами s = 20 мм. Толщина пластин δ = 3 мм. Материал пластин – углеродистая сталь 20. Количество каналов для прохода горячего теплоносителя n1 = 20, а холодного – n2 = 19. Температура горячей воды на входе в теплообменник T1' = 900С, холодной воды – T2' = 100С. Схема движения теплоносителей – противоток.

4. Произвести тепловой расчёт отопительного пароводяного подогревателя горизонтального типа производительностью . Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель  и при выходе . Температура сетевой воды при входе в водо - водяной подогреватель  и при выходе . Влияние загрязнения поверхности нагрева подогревателя и снижение коэффициента теплопередачи при низких температурах воды учесть понижающим коэффициентом b = 0,65.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Тема: Расчёт основных размеров абсорбера

Цель: научиться рассчитывать абсорберы периодического и непрерывного действия

Пример 1. В абсорбере производится поглощение пара этилового спирта из воздуха водой. Начальная концентрация этанола 150 г на 1 м3 чистого воздуха (при н. у.). Концентрация спирта в воде после процесса 70 % от максимально возможной. Степень поглощения 90 %. Расход воздуха 2500 м3/ч (при н. у.). Уравнение линии равновесия в относительных массовых концентрациях Y* = 1,28X . Определить среднюю движущую силу по газовой и жидкой фазам и требуемый расход абсорбента (в кг/ч).

Решение:

Уравнение линии равновесия нам дано в относительных массовых концентрациях, поэтому расчёт целесообразно проводить тоже в относительных массовых концентрациях.

Найдём относительную концентрацию спирта в воздухе, поступающем на абсорбцию

где 1,29 – плотность воздуха при н.у. (в кг/м3).

Зная степень поглощения, определим конечную концентрацию спирта в выходящем из абсорбера воздухе

Теперь вычислим максимально возможную концентрацию спирта в воде. Это будет равновесная концентрация XК* (см. рисунок)

Рабочая концентрация спирта в выходящей из абсорбера воде будет, согласно условию задачи, составлять 70% от равновесной

Определим массовый расход воздуха, поступающего на абсорбцию

Расход абсорбента (воды) на процесс найдём из уравнения материального баланса абсорбера

Равновесная концентрация спирта с жидкостью состава XК равна

Средняя движущая сила процесса переноса этилового спирта из воздуха в воду, выраженная через концентрацию в газовой фазе, равна

Определим равновесную концентрацию спирта в воде

Средняя движущая сила процесса переноса этилового спирта из воздуха в воду, выраженная через концентрацию в жидкой фазе, равна

Задания для практической работы № 8 (варианты):

- В противоточном, абсорбере содержание поглощаемого компонента в газе изменяется от Yн до Yк. Абсорбер орошается чистым поглотителем с удельным расходом i = L/G. Уравнение линии равновесия Y* = mХ. Содержание компонента в газе на выходе из аппарата должно быть снижено до Y*К.

Определить:
1) как следует изменить высоту насадки, чтобы при тех же расходах фаз достичь Y*К;

2) при каком удельном расходе поглотителя i* необходимо работать, чтобы достичь Y*К, не меняя высоты насадки.

- В насадочном абсорбере чистой водой поглощается целевой компонент А из его смеси с воздухом при давлении П и температуре t. Расход газа V0, (при 0ºС, 760 мм рт. ст.), начальное содержание извлекаемого компонента в газе уH, степень извлечения компонента равна ηп. Коэффициент избытка орошения φ, коэффициент смачивания ψ, коэффициент массопередачи К. Определить расход воды, диаметр абсорбера и высоту насадки. Принять рабочую скорость газа ω=0,8· ωз (скорость газа в точке захлебывания).

- Колонный насадочный абсорбер имеет диаметр D и высоту слоя насадки Н. Плотность орошения насадки Г, м3/(м2·с). Наибольший по протяженности участок гидравлической сети от абсорбера до газохранилища имеет длину L1. Длина участка от теплообменника до абсорбера L2 и от начала трубопровода до теплообменника - L3. На трубопроводе имеются: нормальная диафрагма с модулем m, n1 задвижек и n2 плавных поворотов на 90º с R0/d=4. Теплообменник кожухотрубчатый с трубами 25x2 мм и длиной l; диаметр кожуха Dк и внутренний диаметр штуцеров dш. Рассчитать значение оптимального диаметра трубопровода (по участку наибольшей длины) и подобрать вентилятор, обеспечивающий заданный расход газа. Перепад давления при прохождении газом орошаемой насадки Δрcp.

4. В абсорбере непрерывного действия производится очистка газа от примесей при атмосферном давлении. Расход газа Vг (при н. у.), его начальная температура t0. В циклоне газ предварительно обеспыливается и затем охлаждается в теплообменнике до температуры t1; после абсорбера газ поступает в газохранилище, где поддерживается избыточное давление Δр (см. рис.)

Рис. Схема установки к заданию 4: Аб - абсорбер; В - вентилятор; Т - теплообменник; ГХ - газохранилище; Ц - циклон Д - диафрагма; 3 – задвижка

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Тема: Расчёт основных размеров ректификационных аппаратов

Цель: научиться рассчитывать колонны для разделения бинарных смесей

Пример 1. Жидкая смесь содержит 65%   (мол.) толуола и 35% (мол.) четыреххлористого углерода (ч. х. у.). Определить относительную массовую концентрацию толуола  и его объемную массовую концентрацию , (в кг/м3).

Решение:

Относительная массовая концентрация толуола:

где  - мольная масса толуола (92 кг/кмоль);  то же четыреххлористого углерода (154 кг/кмоль); х - мольная доля толуола.

кг тол/ кг ч. х. у

Чтобы рассчитать объемную массовую концентрацию толуола Си, необходимо знать плотность смеси рсм. Для расчета плотности предварительно найдем массовую долю толуола х:

Далее находим: плотность толуола ртол = 875 кг/м3, плотность четыреххлористого углерода рч х у = 1640 кг/м3.

Считая, что изменение объема при смешении не происходит, т. е. объем смеси равен сумме объемов компонентов, находим объем 1 кг смеси

кг/м³;

кг/м³;

Можно рассчитать рсм и так:

кг/м³;

Объемная  массовая   концентрация толуола:

кг/м³

Задания для практической работы № 9 (варианты):

- Определить температуру кипения при атмосферном давлении жидкой смеси толуола и воды, учитывая их полную взаимную нерастворимость.

- Вычислить состав равновесной паровой фазы при 60ºС для жидкой смеси, состоящей из 40% бензола и 60% толуола (молярные доли), считая, что смесь характеризуется законом Рауля. Найти также, какого состава жидкая смесь бензола и толуола кипит при 90ºС под общим давлением 760 мм рт. ст

- В перегонном кубе производится разгонка 1000 кг смеси, в которой массовая доля этанола 60% и воды 40%. После отгонки в кубовом остатке массовая доля спирта 5%. Определить состав дистиллята, его массу и массу кубового остатка.

- При расчете ректификационной колонны с колпачковыми тарелками расстояние между тарелками принято равным 300 мм. Через колонну проходит 3200 м3/ч пара плотностью 1,25 кг/м3 (при н. у.). Плотность жидкости 930 кг/м3. Абсолютное давление в колонне 1,2 кгс/см2, а средняя температура равна -40ºС. Определить требуемый диаметр колонны.

- Определить число тарелок в ректификационной колонне непрерывного действия для разделения смеси метанол-вода под атмосферным давлением. Молярная доля метанола в питании колонны 31,5%, в дистилляте 97,5% спирта, в кубовом остатке 1,1%. Коэффициент избытка флегмы 1,77. Число тарелок, эквивалентное одной ступени изменения концентрации, равно 1,7.

- В действующей периодически тарельчатой ректификационной колонне под атмосферным давлением разгоняется жидкая смесь тетрахлорида углерода и дихлоряда серы, молярная доля SС12 50 %. Молярная доля SС12 в дистилляте должна составлять 90%, в кубовом остатке после ректификации - 15%. Коэффициент избытка флегмы 1,2. Определить минимальные числа флегмы в конце и в начале разгонки и необходимое число тарелок, если на одну ступень изменения концентрации приходится 1,7 тарелки.

- В ректификационную колонну непрерывного действия додается смесь, в которой молярная доля СН4 30 % и N2 70 %. Смесь поступает в количестве 1000 м3/ч в парообразном состоянии при ра6с=10 кгс/см2 и температуре насыщения. Объемный расход (в м3/ч) указан при н. у. В результате разделения в колонне получаются газообразные продукты: фракция метана с содержанием 3 % N2 и фракция азота с содержанием 5 % СН4.

- Определить высоту и диаметр верхней (укрепляющей) части насадочной ректификационной колонны для разделения смеси метанол - вода при атмосферном давлении. В колонну подается 1500 кг/ч исходной смеси, в которой молярная доля спирта 40% и воды 60 %. Молярная доля спирта в дистилляте 97,5 %, в кубовом остатке 2 %. Число флегмы R = 1,48, В качестве насадки применены кольца 25х25х3 мм. Колонна работает в режиме эмульгирования.

- В ректификационной колонне непрерывного действия разделяется под атмосферным давлением смесь этанол - вода, молярная доля этанола в смеси 25%. Требуемое содержание спирта в дистилляте 80%, допускаемое содержание спирта в кубовом остатке не выше 0,1%. Определить рабочее число флегмы и относительные молярные расходы питания, подаваемого острого водяного пара и кубового остатка.