Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Методические указания к лабораторным работам

Дисциплина:  «Процессы и аппараты»

Специальность СПО: 18.02.09 Переработка нефти и газа

Уровень подготовки:  Базовый

Новокуйбышевск, 2020 г

| РАССМОТРЕНО предметной (цикловой) комиссией Протокол № ____ от _______________2020 г. __________ М.В. Коряковская | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________________ О.Д. Щелкова |
| --- | --- |

Разработчик:

ГАПОУ СО «ННХТ»        преподаватель             Коряковская М. В.

(место работы)                                      (занимаемая должность)                   (И.О.Фамилия)

Лабораторная работа №1

Тема: 	Определение гидравлического сопротивления трубопроводов

Цель работы:

1. Уяснить влияние  на коэффициент гидравлического трения λ в зависимости от зоны сопротивления.

2. Ознакомиться с методикой экспериментального определения коэффициента гидравлического трения.

Потеря напора (удельной энергии) по длине трубопровода вызваны силами трения. Они возрастают пропорционально длине трубы постоянного диаметра и определяются по формуле Дарси:

где λ – коэффициент гидравлического трения трубы, длина которой равна ее диаметру;

l, d – длина и внутренний диаметр трубопровода;

ν – средняя скорость потока;

g – ускорение силы тяжести.

Потери напора могут быть определены также из уравнения Бернулли:

Для горизонтальной трубы постоянного диаметра при отсутствии местных сопротивлений:

Окончательно имеем:

Видим, что потери напора по длине hl определяются опытным путем по разнице показаний пьезометров в сечении I-I на входе в опытный участок  и в сечении 2-2 на выходе из него  как показано на рис. 1.

Основная сложность при расчете hl по формуле Дарси состоит в определении коэффициента λ. В общем случае коэффициент λ зависит от двух безразмерных параметров: числа Рейнольдса – Re и относительной шероховатости  где Δэ – эквивалентная (средняя) шероховатость внутренних стенок трубы, то есть

Впервые (1933 г) экспериментальная зависимость λ от и шероховатости трубопровода получена И. И. Никурадзе в виде графика для труб с искусственной равнозернистой шероховатостью из наклеенных песчинок. Позже вопросу определения λ в зависимости от Re и для труб с естественной шероховатостью посвящены работы других ученых.

Для определения λ существуют различные расчетные формулы в зависимости от зоны сопротивления. Так, например, для I зоны вязкого сопротивления, которая имеет место при ламинарном течении, шероховатость не влияет на λ, т.е. .При турбулентном движении различают II, III и IV зоны сопротивления. Вдоль стенки трубопровода всегда имеется слой жидкости с ламинарным режимом движения. Этот слой называется ламинарным, пристеночным слоем, имеющим малую толщину (рис.1).

С увеличением расхода, а, следовательно, скорости и Re, толщина ламинарного слоя δ уменьшится.

Для II зоны гидравлически гладких труб , т.е. шероховатость трубопровода закрыта ламинарным слоем. В этом случае

В III зоне доквадратичного сопротивления , т.е. шероховатость уже не закрыта ламинарным слоем. В этом случае

В IV зоне квадратичного сопротивления  и ламинарный слой практически разрушен. Здесь

Зоны (области) гидравлического сопротивления, границы области и расчетные формулы сведены в таблице I.

Коэффициент λ можно определять также по графику Кольбрука для турбулентного режима движения жидкости, если известны  (рис.2).

Описание установки.

Напорный бак 1 (рис.3) обеспечивает постоянный напор за счет перелива избытка воды через трубу 2. Горизонтальная труба 3 включает опытный участок заданного диаметра d и длины l и имеет расходомер 4 и вентиль 5 для регулирования расхода. В сечениях 1-1 и 2-2 опытного участка установлены пьезометры. Мерная ёмкость 6 служит для определения расхода воды объемным методом.

Порядок проведения работы.

- При установившемся движении по расходомеру 4 определить объем V и замерить время прохождения этого объема через опытный участок.

- Снять показания пьезометров  для сечений 1-1 и 2-2.

- Замерить температуру воды t.

Обработка опытных данных.

  - Рассчитать расход воды в трубопроводе Q и среднюю скорость υ.

  - По температуре воды найти её вязкость.

  - Определить потерю напора по длине трубопровода – hl по формуле.

  - Определить значение коэффициента λ1

  - Вычислить значение Re и для заданной относительной шероховатости  определить зону сопротивления, пользуясь граничными значениями области сопротивления.

  - Рассчитать значение коэффициента λ2 по соответствующей расчетной формуле.

  - Определить % ошибки.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1) Таблица  результатов расчётов.

2) Расчет

4) Выводы и объяснения полученных результатов

Лабораторная работа №2

Тема: Исследование гидродинамики псевдоожиженного слоя

Цель работы:

1. Получить экспериментальные зависимости  от скорости ожижающего агента.

2. Определить по экспериментальным данным значение первой критической скорости.

3. Определить диаметр частиц слоя или эквивалентный диаметр и фактор формы для частиц неправильной формы.

4. Определить по зависимости Ly = f (Ar) (рис. 3) значение второй критической скорости. Сравнить его с расчетом по формуле Тодеса.

5. По формуле Тодеса определить значение первой и второй критической скорости.

6. Сравнить экспериментальные значения первой критической скорости с расчетом по формуле Тодеса.

7. Рассчитать вес материала в слое.

Для интенсификации процессов тепло- и массообмена, процессов смешения сыпучих материалов, агломерации, гранулирования и других процессов широко используются аппараты с псевдоожиженным слоем зернистого материала (взвешенный, кипящий слой). Если через неподвижный слой материала, лежащего на решетке (рис. 1), пропускать снизу вверх поток газа или жидкости (ожижающий агент), то состояние слоя будет зависеть от значения скорости ожижающего агента. При достижении некоторой скорости, называемой первой критической, частицы начинаются перемещаться по обьему слоя (псевдоожиженное состояние). При дальнейшем повышении скорости ожижающего агента объем слоя возрастает. Все расчеты по определению параметров псевдоожиженного слоя построены на использовании скорости ожижающего агента, отнесенной к полному поперечному сечению аппарата (фиктивная скорость):

где: Q – объемный расход сжижающего агента, м3/с; fa – площадь

поперечного сечения аппарата, м2.

Это связано с тем, что измерить действительную скорость воздуха в промежутках между твердыми частицами трудно, причем значение действительной скорости газа в промежутках между частицами слоя всегда будет больше фиктивной.

При скоростях потока ниже первой критической  (скорость начала псевдоожижения) слой остается неподвижным. Ожижающий агент движется через слой в режиме фильтрации.

При достижении ожижающим агентом первой критической скорости  слов переходит в псевдоожиженное состояние.

При этом твердые частицы начинают перемещаться по слою. Дальнейшее увеличение скорости приводит к увеличению высоты слоя (слой расширяется).

При достижении ожижающим агентом второй критической скорости  (скорость уноса) слой разрушается, а частицы в режиме пневмотранспорта уносятся из аппарата.

Расширение ПС характеризуется порозностью ε, которая определяется как отношение объема пустот в слое к объему всего слоя :

где – объем, занимаемый твердыми частицами в слое, м3; – объем слоя (– высота псевдоожиженного слоя), м3.

Известно, что порозность неподвижного слоя твердых частиц одинакового диаметра составляет приблизительно 0,4. В процессе псевдоожижения объем твердых частиц остается величиной постоянной, следовательно, его можно определить по параметрам неподвижного слоя

где Hî – высота неподвижного слоя частиц. Подставив в формулу для расчета величины ε в VT, получим формулу для расчета порозности по измеренным значениям высот слоя

Из формулы видно, что с увеличением скорости ожижающего агента порозность слоя растет. При скорости уноса, предельной для псевдоожиженного слоя, можно считать, что , следовательно, ε = 1. Таким образом, псевдоожиженный слой может существовать в пределах от

С некоторым приближением эти пределы можно принять и для частиц неправильной формы.

Слой твердых частиц является для ожижающего агента гидравлическим сопротивлением, следовательно дифференциальным манометром (рис. 1) можно измерить перепад давления, возникающий при движении ожижающего агента через этот слой.

На рис. 2 показаны графики типичных изменений гидравлического сопротивления слоя ∆P и порозности ε.

В момент начала псевдоожижения вес зернистого материала, приходящийся на единицу площади поперечного сечения аппарата, уравновешивается силой гидравлического сопротивления слоя

где Gc – вес материала в слое, Н.

С учетом архимедовых сил, получим

Так как сопротивление ПС остается величиной постоянной, то его можно определить по предыдущей формуле для любого значения

Если  (например система газ-твердые частицы), то эту формулу можно записать

Из графика (рис. 2) видно, что гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя остается величиной постоянной и не зависит от скорости ожижающего агента. Это постоянство обусловлено тем, что для частиц, находящихся во взвешенном состоянии, выполняется следующее соотношение

где  – сила сопротивления твердой частицы, Н;  – сила тяжести, Н;  – сила Архимеда, Н; ξ – коэффициент сопротивления твердой частицы (зависит от режима обтекания); F – площадь поперечного сечения частицы,м2; m-масса частицы, кг;  – плотность ожидающего агента, кг/м3;  – объем твердой частицы, м3;  – плотность твердых частиц, кг/м3;  – действительная скорость ожижающего агента в промежутках между частицами, м/с.

Таким образом  откуда

Поделив правую и левую части, уравнения на F и подставив в него значение , получим

Из формулы следует, что перепад давления, возникающий при псевдоожижении твердой частицы, равен весу частицы, деленной на площадь поперечного сечения частицы. Следовательно, когда все частицы слоя перейдут в псевдоожиженное состояние, перепад давления

Из двух последних уравнений видно, что перепад давления для псевдоожиженного слоя есть величина постоянная, независящая от скорости газа. Это постоянство для слоя объясняется тем, что при повышении расхода ожижающего агента происходит одновременное увеличение порозности слоя, а следовательно, действительная скорость ожижающего агента между частицами остается величиной постоянной.

Расчет критических скоростей для псевдоожиженного слоя проводится с использованием зависимости между критериями Лященко Ly и Архимеда Ar (рис. 3), Ly = fAr), где критерий Лященко

Критерий Архимеда

- – динамический коэффициент вязкости, Па·с; d – диаметр частицы, м.

Для расчета критических скоростей можно воспользоваться формулой Тодеса, полученной из анализа экспериментальных данных

Для частиц неправильной формы вместо dч используется эквивалентный диаметр dэ. Эквивалентный диаметр для частиц неправильной формы вычисляют как диаметр условного шара dш, объем которого равен объему реальной частицы, умноженному на фактор формы φ:

Фактор формы вычисляется как отношение поверхности частицы с диаметром dш к поверхности реальной частицы, причем фактор формы всегда меньше или равен единице.

Для полидисперсного слоя, состоящего из частиц разного диаметра

где n -число фракций;- средний ситовый размер i-й фракции, м; di-1 - размер проходного сита, м; di - размер непроходного сита, м; - массовая доля материала в i-й фракции; Мi - масса материала, оставшегося на i-ом сите, кг.

Описание экспериментальной установки

Установка (рис. 4) состоит из двух смонтированных на щите стеклянных цилиндрических колонок 1 и 2. В каждой колонке имеются три металлические сетки, являющиеся газораспределителями. На двух сетках – слои из твердых частиц. Ожижающий агент (воздух) с помощью вентилятора 3 поступает в объемный счетчик 4, а затем через вентили 5 и 6 поступает соответственно либо в колонку 1, либо 2. Расход воздуха регулируется путем изменения напряжения, подводимого к электродвигателю 7 от регулятора напряжения 8, который через выключатель 9 соединяется с сетью. Перепад давления, возникающий при движении воздуха через колонки, измеряется дифференциальными манометрами 10 и 11, которые с помощью переключателей 12 и 13 могут быть подключены к любой из точек. Переключате-ли каждой колонки имеют три положения – а, б, в.

Методика выполнения работы

Перед пуском установки следует ознакомиться с содержанием работы, установкой и получить задание у преподавателя.

1. В соответствии с заданием открыть один из вентилей 5 или 6 (второй должен быть закрыт).

2. Ручку регулятора напряжения вывести на нуль, а выключатель 9 поставить в положение "сеть".

3. Установив регулятором напряжения, расход воздуха через колонку, с помощью соответствующего переключателя последовательно замеряют по дифманометру перепады давления (формулы для дальнейших расчетов приведены в табл. 1).

- – перепад давления, возникающий при движении сжижающего агента через сетку;– соответственно перепад давления на первом и втором слоях.

В каждом опыте необходимо замерить высоты исследуемых слоев твердых частиц.

Расход воздуха измерить с помощью объемного счетчика. Результаты измерений занести в отчетную табл. 2.

- Последовательно изменяя расход воздуха, провести измерение указанных выше величин.

Измерения должны охватывать диапазон изменения скорости воздуха от нуля до наибольшей, которую обеспечивает вентилятор. Измерения следует организовать так, чтобы обеспечить определение первой критической скорости с максимально возможной точностью.

После окончания работы выключатель 9 поставить в положе- ние "выкл" и ручку регулятора напряжения вывести на ноль.

Обработка опытных данных и составление отчета

1. Рассчитать для каждого опыта скорость воздуха ω, м/с, по формуле

2. Рассчитать гидравлические сопротивления слоев твердых частиц , переводя при этом показания дифференциального манометра из миллиметров водяного столба в Па. Если сопротивление  то сопротивлением сетки при расчетах можно пренебречь.

3. Построить график зависимости , на котором нанести данные для каждого из слоев. Из графика определить значение .

4. По формуле рассчитать порозность и построить график зависимости  на который нанести данные для каждого из слоев.

5. Расчет значений плотности и динамической вязкости возду- ха можно проводить по следующим формулам:

где  = 1,293 – плотность воздуха при 0 ОС, кг/м3;  = 17,3∙10-6 – динамический коэффициент вязкости при 0 ОС, Па∙с; Т = 273+t ОС – абсолютная температура, К; С – постоянная Сатерленда (для воздуха С = 124).

6. По значению  рассчитать критерий Лященко.

7.Определить средний диаметр частиц в слое dэ. Так как  и принять . Затем по графику (рис. 3) найти соответствующее значение критерия Архимеда при ε = 0,4 и определить диаметр частиц dэ.

8. Рассчитать по известному  значение , исходя из формулы Тодеса.

9. Рассчитать вес твердых частиц, находящихся в каждом сдое, по формуле.

Отчет о работе должен содержать: задание; схему установки со спецификацией; отчетную таблицу; графики  расчет среднего диаметра частиц; расчет веса материала в каждом слое; экспериментальное определение ; расчет по формуле Тодеса.

Контрольные вопросы

1. Как рассчитываются характерные скорости ожижающего агента для псевдоожиженного слоя?

2. Как определяется по экспериментальным данным скорость начала псевдоожижения?

3. Как рассчитать средний диаметр частиц, находящихся в слое?

4. Что такое порозность и какой характер имеет зависимость порозности слоя от скорости ожижающего агента?

5. От чего зависят скорость начала псевдоожижения и скорость уноса? 6. Почему с увеличением скорости ожижающего агента гидравлическое сопротивление неподвижного слоя растет, а псевдоожиженного остается постоянным?

7. Как рассчитать эквивалентный диаметр для частиц непра- вильной формы?

8. Как пользоваться графиком зависимости Ly = f (Ar)?

9. Как рассчитать гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя, зная вес неподвижного слоя?

Расчетные данные

Диаметр аппарата D = …м

Материал …

Плотность твѐрдых частиц ρ =… кг/м3

Номер колонны …

Порозность неподвижного слоя ε0 = …

Температура воздуха t = …

Лабораторная работа №3

Тема: Исследование пластинчатого теплообменника

Цель работы: Изучение конструкции и принципов работы пластинчатых теплообменников.

Задачи работы:

1. Закрепление сведений о физической сущности переноса тепла от горячего теплоносителя к холодному и анализ факторов, влияющих на оптимизацию этого процесса.

2. Определение коэффициентов теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителя.

Основные сведения

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на три вида: рекуперативные, регенеративные и смесительные.

В теплообменных аппаратах рекуперативного типа тепло передается от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, которая называется поверхностью нагрева теплообменного аппарата.

Интенсивность работы теплообменного аппарата характеризуется количеством тепла, передаваемого через единицу поверхности нагрева в единицу времени. Эта величина зависит от физических свойств теплоносителей (вязкость, теплопроводность, плотность, теплоемкость), о режима их движения, от конструктивных особенностей аппарата (размеры, материал, состояние поверхности нагрева), от средней по поверхности нагрева разности температур между греющей и обогреваемой средой.

При расчете теплообменных аппаратов изменение температур теплоносителей при их движении по теплообменнику учитывается введением в расчетную формулу среднего логарифмического температурного напора Δt. Влияние остальных факторов учитывают введением коэффициента теплопередачи k, который по физическому смыслу представляет собой количество тепла, передаваемого в единицу времени через единицу поверхности нагрева при разности температур между теплоносителями в один градус. Формула для расчета количества тепла, передаваемого в теплообменном аппарате за единицу времени, имеет вид:

Q = k∙F∙∆t

Значение среднего логарифмического напора ∆t зависит от начальных t1н, t2н и конечных t1к, t2к температур теплоносителей (t1 – горячий теплоноситель, t2 – холодный теплоноситель), а также от схемы включения теплообменного, т.е. от взаимных направлений движения теплоносителей.

Существует три основные схемы включения: прямоточная, противоточная и перекрестная, а также множество смешанных схем, получаемых в результате различных комбинаций основных схем (рис. 1).

рис. 1 – Типичные конструктивные схемы рекуперативных теплообменных аппаратов

а – «труба в трубе» противоток; б – кожухотрубный противоток; в, г, д – кожухотрубный многократный перекрестный ток; е- трубчатый перекрестный ток; ж – пластинчато-ребристый перекрестный ток; 1- горячий поток; 2 – холодный поток

При прямоточной схеме движения горячий и холодный теплоносители движутся вдоль поверхности нагрева в одном направлении так, что на входе в аппарат тепло передается от горячего теплоносителя к холодному при относительно большой разности температур. На выходе из аппарата тепло передается от остывшего горячего теплоносителя к холодному при меньшей разности температур.

Противоточная схема (противоток). При этой схеме движения теплоносители 1 и 2 движутся вдоль поверхности нагрева в противоположных направлениях так, что входящий в аппарат горячий теплоноситель отдает тепло уже подогретому теплоносителю.

Коэффициент теплоотдачи k в теплообменных аппаратах определяют обычно по формулам для плоской стенки, т.к. трубки теплообменников имеют небольшую толщину по сравнению с их диаметром. Полученные формулы позволяют сравнить среднетемпературные напоры при различных схемах движения теплоносителей. Анализ их показывает, что при одинаковых температурах теплоносителей на входе и выходе их теплообменного аппарата, в противоточном теплообменнике температурный напор получается наибольшим. Благодаря большой величине температурного напора рабочая поверхность при противоточной схеме больше.

Для определения коэффициента теплопередачи требуется знать количество тепла, переданного за единицу времени в теплообменном аппарате, среднюю разность температур Δt между горячим и холодным теплоносителями и размер поверхности F. Количество тепла определяется по расходу теплоносителей, их теплоемкости и изменению их температуры в теплообменном аппарате. В идеальном аппарате, работающем без теплообмена с окружающей средой, количество тепла, отданное горячим теплоносителем Q1, должно равняться количеству тепла Q2, полученному холодным теплоносителем.

Описание лабораторной установки

Основными элементами лабораторной установки (рис. 2) являются пластинчатый теплообменник с движением горячего теплоносителя по внутреннему контуру и холодного теплоносителя по внешнему.

Для измерения температур теплоносителей служат температурные датчики, установленные на входе и выходе теплообменника. Направление потока горячего теплоносителя во всех экспериментах остается постоянным. В рассматриваемом аппарате он направлен слева направо. Минутный расход горячего теплоносителя для аппарата определяется по изменению показаний счетчика за заданный промежуток времени. Холодный теплоноситель может менять направление поочередным изменением переключателя работы насосов прямой и обратной подачи жидкости. За счет этого легко реализуются схемы прямотока и противотока для обоих теплообменников. Расход в системе холодного контура постоянный и равен 0,7 л/мин.

1 – сливной кран горячего теплоносителя, 2 – циркуляционный насос подачи горячего теплоносителя, 3 – водонагреватель со ступенчатым управлением нагревом, 4 – счетчик расхода горячего теплоносителя с импульсным выходом, 5 – датчик температуры горячего теплоносителя на входе в теплообменник Т1, 6 – пластинчатый теплообменник, 7 – датчик температуры горячего теплоносителя, 7 – датчик температуры холодного теплоносителя Т3, 8 – насос подачи холодного теплоносителя противотоком, 9 – насос подачи холодного теплоносителя прямотоком, 10 – резервуар холодного теплоносителя, 11 – датчик температуры горячего теплоносителя на входе теплообменника Т2, 12 – датчик температуры холодного теплоносителя Т4.

Порядок выполнения работы

- Изучить методические указания, заготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, готовую таблицу 1 для записи результатов измерений и вычислений.

- Подключить автоматизированный стенд к USB разъему компьютера.

- Вызвать программу сбора и обработки данных лабораторной работы Пуск → MeasLAB → «Пластинчатый теплообменник»

- На лицевой панели внесите название сохраняемого файла и запустите программу кнопкой «Пуск» (рис. 3).

- Подготовить установку к испытаниям теплообменников. Удостовериться, что уровень воды наблюдается в заливочном устройстве и ниже его середины, в противном случае долить жидкость в систему.

- Включить питание стенда кнопкой «Сеть»

- Включить насос ВК2 и водонагреватель кнопкой «ВК1». Установить режим нагрева до 40-500С.

рис. 3 – Лицевая панель компьютерной системы измерения

- После выхода на постоянный режим 40-500С включить подачу холодного теплоносителя с помощью выключателя тумблера на панели управления стендом (положение вверх режим прямотока, положение вниз - противотока)

Обязательно! Делать перерыв насосам холодного контура после 15 мин работы на 5-7 мин.

- При установлении стационарного теплового режима занести результаты измерений в табл. 1.

- Изменить направление подачи холодного теплоносителя (положение тумблера вниз) и повторить эксперимент.

- Вывести температуру нагревателя на новый уровень, но не более 700С.

- Повторить п.п. 8-10 для нового уровня температуры горячего теплоносителя.

- Определить средний логарифмический температурный напор и коэффициент теплопередачи для испытанных теплообменников в режимах прямотока и противотока.

- Результаты измерений и вычислений занести в табл. 1.

Обработка данных

- Площадь поверхности теплообмена для пластинчатого теплообменника равна 0,12 м2 (см. руководство по теплообменнику).

- Массовый расход горячей и холодной воды определяется по следующему соотношению

MZ = GZ∙ρZ∙MZ = GX∙ρX , (кг/с)

где GZ, GX - расходы горячей и холодной воды (расход горячего теплоносителя определяется по расходомеру, холодного – методом проливки ≈ 0,7 л/мин); ρZ, ρX - плотности горячей и холодной воды, вычисляются как функции средних температурных сред

и выбираются по таблице 3.

- Количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем и полученное холодным:

где cX. cZ - удельные теплоемкости горячей и холодной воды, определяются по таблице 4, (Дж/(кг∙К));

t1н, t1к - начальная и конечная температура горячей воды, 0С

t2н, t2к - начальная и конечная температура холодной воды, 0С

- Средняя разность температур (температурный напор) определяется по формуле:

где ∆tб, ∆tм - значения большего и меньшего температурных напоров в начале и конце поверхности теплообмена (определяются с учетом схемы включения), 0С;

Для прямотока

Для противотока

Коэффициент теплопередачи для каждого режима определяется по формуле:

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений при испытаниях пластинчатого теплообменника

Контрольные вопросы

- Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных аппаратов.

- Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический смысл единицы его измерения?

- Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на величину коэффициента теплопередачи?

- В чем заключаются преимущества противоточной схемы по сравнению с прямоточной?

- Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника?

- В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться средним арифметическим температурным напором?

- В каких технологических процессах используются теплообменные аппараты?

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1) Таблица  результатов расчётов.

2) Расчет

3) Выводы и объяснения полученных результатов

Лабораторная работа №4

Тема: Исследование теплообменника конструкции «труба в трубе»

Цель работы: Изучение конструкции и принципов работы теплообменника конструкции типа «труба в трубе».

Задачи работы:

1. Закрепление сведений о физической сущности переноса тепла от горячего теплоносителя к холодному и анализ факторов, влияющих на оптимизацию этого процесса.

2. Определение коэффициентов теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителя.

Основные сведения

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на три вида: рекуперативные, регенеративные и смесительные.

В теплообменных аппаратах рекуперативного типа тепло передается от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, которая называется поверхностью нагрева теплообменного аппарата.

Интенсивность работы теплообменного аппарата характеризуется количеством тепла, передаваемого через единицу поверхности нагрева в единицу времени. Эта величина зависит от физических свойств теплоносителей (вязкость, теплопроводность, плотность, теплоемкость), о режима их движения, от конструктивных особенностей аппарата (размеры, материал, состояние поверхности нагрева), от средней по поверхности нагрева разности температур между греющей и обогреваемой средой.

При расчете теплообменных аппаратов изменение температур теплоносителей при их движении по теплообменнику учитывается введением в расчетную формулу среднего логарифмического температурного напора Δt. Влияние остальных факторов учитывают введением коэффициента теплопередачи k, который по физическому смыслу представляет собой количество тепла, передаваемого в единицу времени через единицу поверхности нагрева при разности температур между теплоносителями в один градус. Формула для расчета количества тепла, передаваемого в теплообменном аппарате за единицу времени, имеет вид:

Q = k∙F∙∆t

Значение среднего логарифмического напора ∆t зависит от начальных t1н, t2н и конечных t1к, t2к температур теплоносителей (t1 – горячий теплоноситель, t2 – холодный теплоноситель), а также от схемы включения теплообменного, т.е. от взаимных направлений движения теплоносителей.

Существует три основные схемы включения: прямоточная, противоточная и перекрестная, а также множество смешанных схем, получаемых в результате различных комбинаций основных схем (рис. 1).

рис. 1 – Типичные конструктивные схемы рекуперативных теплообменных аппаратов

а – «труба в трубе» противоток; б – кожухотрубный противоток; в, г, д – кожухотрубный многократный перекрестный ток; е- трубчатый перекрестный ток; ж – пластинчато-ребристый перекрестный ток; 1- горячий поток; 2 – холодный поток

При прямоточной схеме движения горячий и холодный теплоносители движутся вдоль поверхности нагрева в одном направлении так, что на входе в аппарат тепло передается от горячего теплоносителя к холодному при относительно большой разности температур. На выходе из аппарата тепло передается от остывшего горячего теплоносителя к холодному при меньшей разности температур.

Противоточная схема (противоток). При этой схеме движения теплоносители 1 и 2 движутся вдоль поверхности нагрева в противоположных так, что входящий в аппарат горячий теплоноситель отдает тепло уже подогретому теплоносителю.

Коэффициент теплоотдачи k в теплообменных аппаратах определяют обычно по формулам для плоской стенки, т.к. трубки теплообменников имеют небольшую толщину по сравнению с их диаметром. Полученные формулы позволяют сравнить среднетемпературные напоры при различных схемах движения теплоносителей. Анализ их показывает, что при одинаковых температурах теплоносителей на входе и выходе их теплообменного аппарата, в противоточном теплообменнике температурный напор получается наибольшим. Благодаря большой величине температурного напора рабочая поверхность при противоточной схеме больше.

Для определения коэффициента теплопередачи требуется знать количество тепла, переданного за единицу времени в теплообменном аппарате, среднюю разность температур Δt между горячим и холодным теплоносителями и размер поверхности F. Количество тепла определяется по расходу теплоносителей, их теплоемкости и изменению их температуры в теплообменном аппарате. В идеальном аппарате, работающем без теплообмена с окружающей средой, количество тепла, отданное горячим теплоносителем Q1 , должно равняться количеству тепла Q2, полученному холодным теплоносителем.

Описание лабораторной установки

Основными элементами лабораторной установки (рис. 3) являются теплообменный аппарат типа «труба в трубе» с движением горячего теплоносителя по внутренней трубе и холодного теплоносителя по кольцевому пространству между внутренней и наружной трубами, и пластинчатый теплообменник.

1 – водонагреватель со ступенчатым управлением нагревом, 2 – кран подачи горячего теплоносителя, 3 – термопара на входе в теплообменник Т1 горячего контура , 4 – заливочное устройство, 5 – счетчик расхода горячего теплоносителя с импульсным выходом, 6 – термопара холодного контура T3, 7 – теплообменник «труба в трубе», 8 – термопара на выходе из теплообменника Т2 горячего контура, 9 – термопара холодного контура Т4, 10 – циркуляционный насос подачи горячего теплоносителя, 11 – сливной кран горячего теплоносителя, 12 – насос подачи холодного теплоносителя противотока, 13 – насос подачи холодного теплоносителя прямотоком, 14 – резервуар холодного теплоносителя

Диаметр внутренней трубы теплообменника «труба в трубе» dвн=1/2 дюйма, диаметр наружной трубы dнар=7/8 дюйма. Длина рабочего участка, на котором происходит теплообмен L=450 мм.

Для измерения температур теплоносителей служат температурные датчики, установленные на входе и выходе внутренней и наружной труб. Направление потока горячего теплоносителя во всех экспериментах остается постоянным. В рассматриваемом аппарате он направлен слева направо. Минутный расход горячего теплоносителя для аппарата определяется по изменению показаний счетчика за заданный промежуток времени. Холодный теплоноситель может менять направление поочередным изменением переключателя работы насосов прямой и обратной подачи жидкости. За счет этого легко реализуются схемы прямотока и противотока для обоих теплообменников. Расход в системе холодного контура постоянный и равен 1,2 л/мин.

Порядок выполнения работы

- Изучить методические указания, заготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, готовую таблицу 1 для записи результатов измерений и вычислений.

- Подготовить установку к испытаниям теплообменника. Удостовериться, что уровень воды наблюдается в заливочном устройстве и ниже его середины, в противном случае долить жидкость в систему. В системе не допускаются подтеки.

- Подключить автоматизированный стенд к USB разъему компьютера и запустить программу Пуск → Программы → MeasLAB → «Испытание теплообменников».

- Включить питание стенда кнопкой «Сеть».

- Включить насос ВК2 и водонагреватель кнопкой ВК1. При этом установить режим малого нагрева.

- На лицевой панели внесите название сохраняемого файла и запустите программу кнопкой «Пуск» (рис. 4).

рис. 4 – Лицевая панель компьютерной системы измерения

- После выхода на постоянный режим 40-500С включить подачу холодного теплоносителя с помощью выключателя тумблера на панели управления стендом (положение вверх режим прямотока, положение вниз - противотока)

- При установлении стационарного теплового режима занести результаты измерений в табл. 1.

- Через 10-15 минут изменить направление подачи холодного теплоносителя (положение тумблера вниз) и повторить эксперимент.

- Вывести температуру нагревателя на новый уровень, но не более 700С.

- Повторить п.п. 8-10 для нового уровня температуры горячего теплоносителя.

- Определить средний логарифмический температурный напор и коэффициент теплопередачи для теплообменника в режимах прямо- и противотока.

- Результаты измерений и вычислений занести в таблицы 1.

Обработка данных

- Площадь поверхности теплообменников «труба в трубе»:

где dН = 0,0222 - наружный диаметр внутренней трубы теплообменника, м;

l = 0.45 – длина внутренней трубы, м

- Массовый расход горячей и холодной воды определяется по  следующему соотношению:

MZ = GZ∙ρZ∙MZ = GX∙ρX , (кг/с)

где GZ, GX - расходы горячей и холодной воды (расход горячего теплоносителя определяется по расходомеру, холодного – методом проливки ≈ 1,2 л/мин); ρZ, ρX - плотности горячей и холодной воды, вычисляются как функции средних температурных сред

и выбираются по таблице 4.

- Количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем и полученное холодным:

где cX. cZ - удельные теплоемкости горячей и холодной воды, определяются по таблице 5, (Дж/(кг∙К));

t1н, t1к - начальная и конечная температура горячей воды, 0С

t2н, t2к - начальная и конечная температура холодной воды, 0С

- Средняя разность температур (температурный напор) определяется по формуле:

где ∆tб, ∆tм - значения большего и меньшего температурных напоров в начале и конце поверхности теплообмена (определяются с учетом схемы включения), 0С;

Для прямотока

Для противотока

- Коэффициент теплопередачи для каждого режима определяется по формуле:

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений при испытаниях пластинчатого теплообменника

Контрольные вопросы

1. Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных аппаратов.

2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический смысл единицы его измерения?

3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на величину коэффициента теплопередачи?

- В чем заключаются преимущества противоточной схемы по сравнению с прямоточной?

- Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника?

- В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться средним арифметическим температурным напором?

- В каких технологических процессах используются теплообменные аппараты?

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1) Таблица  результатов расчётов.

2) Расчет

3) Выводы и объяснения полученных результатов

Лабораторная работа № 5

Тема: Ректификация смеси этилового спирта и воды

Цель работы: Знакомство с устройством ректификационной установки периодического действия.

Задачи работы:

- Изучение принципов управления ректификационной установкой.

- Приобретение навыков вывода установки на рабочий режим.

- Проведение ректификации смеси этилового спирта и воды.

- Изучение работы клапанной тарелки.

- Составление материального и теплового балансов процесса ректификации.

- Определение коэффициента полезного действия клапанной тарелки.

Основные сведения

Ректификация – процесс разделения жидких гомогенных смесей путем взаимного обмена компонентами между жидкостью и паром, получаемым испарением разделяемой смеси. Этот процесс основан на различной летучести компонентов, составляющих смесь, т.е. на различии температур их кипения при одном и том же давлении.

Процесс ректификации осуществляют в колоннах, представляющих собой вертикальные цилиндрические аппараты с контактными устройствами. Наибольшее распространение в промышленности получили ректификационные колонны, в которых в качестве контактных устройств используются колпачковые, ситчатые и провальные тарелки [1, 2]. В ректификационной колонне навстречу друг другу проходят неравновесные по составу потоки пара и жидкости. Пар в колонне идет снизу вверх, а жидкость стекает сверху вниз. В результате контактного взаимодействия пар обогащается более летучим (низкокипящим) компонентом, а жидкость – менее летучим (высококипящим). Развитая поверхность контакта фаз на тарелках образуется пузырьками и струями пара при многократном его прохождении (барботаже) через слои жидкости.

Основной задачей ректификационных установок в пищевой промышленности является получение спирта - ректификата с концентрацией спирта не менее 96% при минимальном содержании посторонних примесей из 40%-ного спирта-сырца. Известно, что этиловый спирт хорошо растворяется в воде, образуя бинарную водно-спиртовую смесь с различным содержанием спирта. Температура кипения 100% этилового спирта (tкип=73,8°С при давлении 760 мм рт. ст.) значительно отличается от свойств дистиллированной воды и это различие используется при разделении компонентов различных спиртосодержащих материалов для получения спирта высокой концентрации. Различают молярную, массовую и объемную концентрации спирта. Традиционно в пищевой и химической промышленности используется понятие объемной концентрации, как отношения объема растворенной жидкости к объему всего раствора. Эта величина выражается в процентах и обозначается как % об. или в долях м3/м3, л/л, мл/мл. Из-за различий в плотности спирта   (ρ = 0,790 г/мл) и воды (ρ = 1,000 г/мл) и характеристик их температурного расширения объемные и весовые концентрации не всегда корректно переводятся друг в друга.

Выделение из водно-спиртовой смеси спирта должно осуществляться при температуре кипения, соответствующей концентрации смеси, и постоянному давлению паров над смесью. При давлении 760 мм рт. ст. температура кипения различных по концентрации водно-спиртовых смесей практически непрерывно уменьшается от 100°С при концентрации спирта 0% до 78,3°С при 100%. Исключение составляет некоторая область концентраций вблизи точки азеотропы (94,6%), где температура кипения становится несколько ниже температуры кипения 100%-ного спирта (рис.5). Азеотропными или нераздельно кипящими называют смеси, у которых пар, находящийся в равновесии с жидкостью и имеющий тот же состав, что и кипящая смесь.

Рис.5– Зависимость температуры  насыщенного водно-спиртового

пара при давлении 760 мм рт.ст.

Разделение таких смесей ректификацией невозможно, так как при конденсации паров получается жидкость такого же состава, что и исходная смесь, которую называют «этиловый спирт - ректификат». Температура его кипения равна 78,15°С, а концентрация спирта, устанавливаемая Государственным стандартом РФ - от 96 до 96,4 %. При этом плотность конденсированной жидкости при 20 °С  равна 8.12 г/мл, плотность паров при 760 мм рт.ст. - 1, 601 г/мл, а удельная теплота парообразования - 925 Дж/г.

Для получения спирта-ректификата применяются установки непрерывного действия (рис. 6). В них спирт-сырец и перегретый водяной пар смешиваются в нижней части ректификационной колонны и превращаются водно-спиртовой пар с температурой 94°С.

Исходная смесь хранится в баке-хранилище 3, из которого насосом 9 через фильтр 11 подается в напорный бак 4. Из напорного бака 4 исходная смесь самотеком через ротаметр поступает в подогреватель, расположенный в кубе 2, где она нагревается кубовым остатком. Температуру исходной смеси после подогрева определяют по показанию термометра. В ректификационную колонну 1 подогретая исходная смесь поступает на 7, 9 или 11 тарелки, считая сверху. Колонна имеет 12 ситчатых тарелок с сегментными сливными устройствами. Внутренний диаметр колонны 200мм.

Рис.6– Принципиальная схема промышленной установки непрерывного действия с использованием греющего пара

1 – Ректификационная колонна; 2 – куб; 3 – бак-хранилище; 4 – напорный бак; 5 – дефлегматор; 6 – сборник дистиллята; 7 – холодильник кубового остатка; 8 – сборник кубового остатка; 9 – насос; 10 – ротаметр; 11 – фильтр

С нижней тарелки жидкость стекает в куб-испаритель 2, имеющий внутри змеевик, обогреваемый паром. Конденсат греющего пара из змеевика отводится в канализацию через конденсационный горшок. Расход греющего пара регулируется вентилем, а давление определяется по манометру. В кубе-испарителе часть жидкости превращается в пар, а другая отводится в качестве кубового остатка. Кубовый остаток проходит холодильник 7, где охлаждается водой, и поступает в сборник 8. Из сборника 8 кубовый остаток возвращается в бак-хранилище 3. Сборники 6, 8 и межтрубное пространство дефлегматора 5 сообщены с атмосферой, что обеспечивает работу колонны под атмосферным давлением. С верхней тарелки колонны пар, обогащенный низкокипящим компонентом, поступает в дефлегматор 5, который также охлаждается водой. Расход воды измеряется ротаметром, а температура ее на входе и выходе – термометрами. Жидкость, образовавшаяся в дефлегматоре после полной конденсации пара, делится на две части. Одна в виде флегмы подается на орошение колонны, а другая отбирается в виде дистиллята, который поступает в сборник 6 и далее направляется в бак-хранилище 3. Количество флегмы и дистиллята измеряется ротаметрами.

Колонна оборудована пробоотборниками жидкости с тарелок, флегмы, дистиллята, жидкости в кубе, а также пробоотборниками пара, поступающего на тарелку, и покидающего пенный слой. Пробоотборники пара снабжены теплообменниками типа «труба в трубе», в которых пробы пара конденсируются, и конденсат собирается в отдельные ёмкости. На каждой тарелке колонны установлены датчики температуры, работающие в комплекте с вторичным прибором. Знание температуры жидкости на тарелках позволяет определить профиль температуры по высоте колонны.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться со схемой лабораторной установки и расположением приборов. Составить ее описание и заготовить таблицы для регистрации результатов испытаний.

- Заполнить испарительную емкость на 3/4 спиртом–сырцом с концентрацией не более 45%.

- Проверить правильность сборки и герметичность системы патрубков.

- Подключить приток и отвод охлаждающей воды к водопроводной сети и убедиться в правильности последовательного подключения теплообменника отводимого конденсата и самого конденсатора для работы в режиме противотока охлаждающей жидкости.

- Подключить стенд к сети 220 В и включить питание сети.

- Подключить автоматизированный стенд к USB разъему компьютера и запустить программу Пуск → Программы → MeasLAB → «Ректификация» (рис.3).

- Включить ВК1 переключатель работы нагревателя на стартовый режим 1 кВт.

- После стабилизации показаний измерительных приборов, запустить в работу компьютерную систему автоматического измерения (рис.3) параметров процесса и включить нагрев испарительной емкости, и по показаниям приборов проследить изменения температуры жидкости и парогазовой среды.

- Проконтролировать последовательное поступление образующегося в испарительной ёмкости пара в ректификационную колонну и конденсатор; начало конденсации паров и образования дистиллята. Зафиксировать температуру кипения раствора, температуру и давление парогазовой среды в испарительной емкости, суммарное количество энергии, затраченное на нагрев жидкости, конструкции установки и потери тепла в окружающую среду и занести полученные данные в табл.8.

- Полностью открыть регулятор отбора дистиллята и сосчитать количество капель, поступающее в спиртоприемник за 20 секунд.

- Установить флегмовое число не менее 4, установив регулятор отбора дистиллята на уменьшенное в 5 раз число капель за то же время.

- При накоплении в верхней части колонны пара и флегмы легкокипящих компонентов кубовой жидкости с помощью управляемого вручную регулятора отбора дистиллята организуется медленный и последовательный отбор этих веществ в приемную емкость, с последующим их идентифицированием по компьютерным записям температуры паров, поступающих в конденсатор и учетом фактического атмосферного давления.

- После выхода легкокипящих компонентов начинается наиболее продолжительный период работы по ректификации самого этилового спирта, который осуществляется при флегмовом числе не менее 3 и замене приемной емкости на новую. При этом важно не допустить захлебывания колонны, начало которого можно определить по возникновению характерных пульсаций на записи перепада давления в колонне и появлению звуков «булькающего» шума при работе установки. Отбор дистиллята установлен правильно, если через 5-15 мин после прекращения отбора температура паров в верхней части колонны не уменьшилась.

- На этапе получения основного продукта измерить традиционными способами с помощью переносного термометра, мерной емкости и компьютерного секундомера  и занести в таблицу значения медленно меняющихся параметров ректификации:

  - расхода воды, охлаждающей теплообменник и дефлегматор;

  - температуры воды, поступающей в теплообменник;

  - температуры воды, на выходе теплообменника;

  - температуры воды, поступающей в дефлегматор;

  - температуры воды на выходе из дефлегматора.

- Завершить отбор пищевого спирта при превышении температуры его паров на 0.1 выше 78,3°С.

- Произвести отбор хвостовых фракций примесей, содержавшихся в исходном сырье. Это не предполагает изменения настройки колонны, а лишь замену приемной емкости. Отбор хвостовых фракций завершается при достижении температуры пара в конденсаторе порядка 82-85°С.

- После окончания работы выключить нагреватель испарительной ёмкости (кнопка ВК1). После того, как колона остынет, прекратить подачу воды на конденсатор и теплообменник. Выключиться систему измерения и цифровые измерительные приборы на лицевой панели установки.

- Отключить установку от электрической сети.

- После слива кубового остатка и очистки испарительной ёмкости, привести установку в исходное состояние.

- Произвести обработку полученных данных и занести ее результаты в табл.8.

- Определить число теоретических тарелок ректификационной колоны и сравнить суммарную высоту 3 царг с полученным результатом.

Медленноменяющиеся параметры процесса

Расход воды, охлаждающей теплообменник и дефлегматор  	___ л/с

Температура воды, поступающей в теплообменник  			___  0С

Температура воды, на выходе теплообменника 			___  0С

Температура воды, поступающей в дефлегматор			___  0С

Температура воды на выходе из дефлегматора 			___  0С

Табл.8. Результаты измерений и вычислений.

| №№ п/п | Наименование параметров и единицы их измерения | Текущие значения контролируемых параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ι0, |  | ι1, |  |  | ι2, |  |  | ιк, |  |  |
| 1. Нагрев исходного сырья до температуры кипения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Время нагрева до начала кипения жидкости, мин | 0 | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Температура исходной смеси после подогрева, 0С, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Давление парогазовой смеси на входе в колонну, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Температура пара и флегмы в конденсаторе , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Электрическая энергия, выделяемая нагревателем, кол-во импульсов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Начальный период ректификации. Отбор головных фракций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Время испарения легкокипящих фракций, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Температура кипения жидкости, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Температура пара и флегмы в колонне , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Температура пара в конденсаторе , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Давление парогазовой смеси на входе в колонну, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Давление столба дистиллята в гидростатическом плотномере, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Расход отбираемого дистиллята, кол-во капель за 20 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Электрическая энергия, выделяемая нагревателем, кол-во импульсов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основной период ректификации этилового спирта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Время испарения легкокипящих фракций, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Температура кипения жидкости, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Температура пара и флегмы в колонне , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Температура пара в конденсаторе , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Давление парогазовой смеси на входе в колонну, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Давление столба дистиллята в гидростатическом плотномере, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Расход отбираемого дистиллята, количество капель за 20 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Электрическая энергия, выделяемая нагревателем, кол-во импульсов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завершающий период ректификации . Отбор хвостовых фракций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Время испарения легкокипящих фракций, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Температура кипения жидкости, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Температура пара и флегмы в колонне , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Температура пара в конденсаторе , кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Давление парогазовой смеси на входе в колонну, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Давление столба дистиллята в гидростатическом плотномере, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Расход отбираемого дистиллята, количество капель за 20 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Электрическая энергия, выделяемая нагревателем, кол-во импульсов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Концентрация кубового остатка Хw, % | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Концентрация дистиллята Хw, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка данных

Для средних значений параметров основного этапа ректификации по объемным вычисляют мольные концентрации спирта в исходной смеси ХF и дистилляте Хp. Пересчитывают расходы исходной смеси F и дистиллята Р в мольные. Из уравнений материального баланса колонны находят расход и концентрацию кубового остатка по уравнениям

W=F – P,

Хw=(FXF – PXp)/W,

Где F, P, W-расходы исходной смеси, дистиллята, кубового остатка, кмоль/с;

Xf. Xp. Xw-составы исходной смеси, дистиллята, кубового остатка, мол. доли.

Определяют флегмовое число R – отношение расхода флегмы к расходу дистиллята и рассчитывают количество пара G, поднимающегося по колонне. Зная величину G и диаметр колонны (Ду= 20 мм), определяют скорость пара в свободном сечении колонны w. Скорость пара в колонне можно также рассчитать, определив количество пара из уравнения теплового баланса дефлегматора [1, 2] (этот расчет может быть использован как проверочный).

По справочным данным строят на миллиметровой бумаге кривую равновесия y=f(x) на диаграмме у-х (рис.3) и отмечают на оси абсцисс значения концентраций исходной смеси ХF дистиллята Хр и кубового остатка Хw.

Затем на диаграмму у-х наносят рабочие линии для укрепляющей и исчерпывающей частей колонны. Уравнения рабочих линий, получают из уравнений материального баланса. Они имеют следующий вид:

для укрепляющей части колонны    y=RR+1x+xpR+1,

Рис.7 – Определение числа теоретических тарелок

для исчерпывающей части колонны    y=R+fR+1x+1−fR+1xw,

где х, у–концентрация жидкости и пара в любом сечении колонны, мол. доли;

f – отношение расхода исходной смеси к расходу дистиллята.

Вычисляют отрезок B=xpR+1, который отсекает рабочая линия верхней части колонны на оси ординат (рисунок 6). Через точку А (хр= ур) и полученный отрезок проводят рабочую линию верхней части колонны. Через точку Д (хw= уw) и точку С проводят рабочую линию нижней части колонны. Между равновесной и рабочими линиями строят ступени изменения концентраций (рис.7). Каждая ступень соответствует одной теоретической тарелке. Определив число теоретических ступеней nТ, и, зная число реальных тарелок в колонне n, находят среднее значение КПД тарелки по уравнению

η=nтn

Величина КПД тарелки зависит от гидродинамических условий и физико-химических свойств пара и жидкости.

При работе колонны «на себя» дистиллят не отбирается, т.е. флегмовое число равно бесконечности R=R∞. В этом случае рабочая линия колонны совпадает с диагональю.

Контрольные вопросы

- Какой процесс разделения веществ называется ректификацией? Какие при этом используются отличия физических свойствах разделяемых веществ?

- Какие смеси называют смеси азеотропными или нераздельно кипящими? Почему их нельзя разделить с помощью ректификации?

- Почему стандарт устанавливает концентрацию спирта-ректификата, равную %. Какие дополнительные требования предъявляются к этому продукту?

- Как устроена ректификационная колонна? Какие устройства используются в ней в качестве элементов для увеличения контактного взаимодействия движущихся в колонне фаз?

- С чем связано захлебывание ректификационной колонны? Как можно его обнаружить и предотвратить?

- Как работает ректификационная колонна при равенстве флегмового числа нулю? Как меняется степень очистки и концентрация получаемого этилового спирта?

Приложение 1

Вариант 1

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен. | Масса, |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | nå20 | М |
| 1 | 10-40 | 8,31 | 8,35 | 0,6311 | 1.3615 | 67 |
| 2 | 40-70 | 3,88 | 12,32 | 0,6664 | 1,3772 | 76 |
| 3 | 70-90 | 3,08 | 15,31 | 0,7138 | 1,4000 | 97 |
| 4 | 90-100 | 3,27 | 18,58 | 0,7248 | 1,4060 | 102 |
| 5 | 100-120 | 3,46 | 22,04 | 0,7415 | 1,4145 | 107 |
| 6 | 120-140 | 4,30 | 26,34 | 0,7537 | 1,4220 | 117 |
| 7 | 140-160 | 4,44 | 30,78 | 0,7714 | 1,4315 | 128 |
| 8 | 160-180 | 3,92 | 34,70 | 0,7861 | 1,4402 | 138 |
| 9 | 180-200 | 3,04 | 37,74 | 0,8074 | 1,4510 | 150 |
| 10 | 200-220 | 3,90 | 41,64 | 0,8154 | 1,4560 | 166 |
| 11 | 220-240 | 3,75 | 45,39 | 0,8309 | 1,4670 | 180 |
| 12 | 240-260 | 3,95 | 49,34 | 0,8427 | 1.4735 | 196 |
| 13 | 260-280 | 3,92 | 53,26 | 0,8507 | 1,4780 | 215 |
| 14 | 280-300 | 4,15 | 57,41 | 0,8564 | 1,4810 | 234 |
| 15 | 300-320 | 3,95 | 61,36 | 0,8652 | 1,4850 | 255 |
| 16 | 320-350 | 4,58 | 65,94 | 0,8802 | 1,4940 | 277 |
| 17 | 474 | 34,06 | 100 | 0,921 |  | 471 |

Вариант 2

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | n20D |  |
| 1 | 10-70 | 4,39 | 4,39 | 0,6605 | 1,3820 | 67 |
| 2 | 70-100 | 4,91 | 9,30 | 0,7246 | 1,4050 | 92 |
| 3 | 100-120 | 4,01 | 13,31 | 0,7355 | 1,4145 | 110 |
| 4 | 120-150 | 3,46 | 16,77 | 0,7646 | 1,4280 | 117 |
| 5 | 150-170 | 3,67 | 20,44 | 0,7752 | 1,4342 | 129 |
| 6 | 170-190 | 3,80 | 24,24 | 0,7888 | 1,4418 | 144 |
| 7 | 190-210 | 3,12 | 27,36 | 0,8098 | 1,4552 | 157 |
| 8 | 210-230 | 4,14 | 31,50 | 0,8201 | 1,4598 | 176 |
| 9 | 230-250 | 4,95 | 36,45 | 0,8338 | 1,4680 | 190 |
| 10 | 250-270 | 3,42 | 39,87 | 0,8433 | 1,4740 | 208 |
| 11 | 270-290 | 2,22 | 42,09 | 0,8490 | 1,4762 | 221 |
| 12 | 290-320 | 6,49 | 48,58 | 0,8548 | 1,4790 | 242 |
| 13 | 320-350 | 7,17 | 55,75 | 0,8753 | 1,4905 | 277 |
| 14 | 474 | 44,25 | 100 | 0,9514 | - | 421 |

Вариант 3

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | n20D |  |
| 1 | 20-40 | 3,98 | 3,98 | 0,6267 | 1,3665 | 45 |
| 2 | 40-70 | 3,18 | 7,16 | 0,6712 | 1,3805 | 67 |
| 3 | 70-90 | 2,64 | 9,80 | 0,7155 | 1,3990 | 97 |
| 4 | 90-100 | 2,64 | 12,44 | 0,7286 | 1,4070 | 101 |
| 5 | 100-120 | 3,10 | 15,54 | 0,7410 | 1,4139 | 107 |
| 6 | 120-140 | 3,93 | 19,47 | 0,7560 | 1,4228 | 115 |
| 7 | 140-160 | 3,56 | 23,03 | 0,7726 | 1,4310 | 128 |
| 8 | 160-180 | 3,06 | 26,09 | 0,7900 | 1,4411 | 138 |
| 9 | 180-200 | 3,43 | 29,52 | 0,8016 | 1,4480 | 151 |
| 10 | 200-220 | 3,26 | 32,78 | 0,8134 | 1,4548 | 167 |
| 11 | 220-240 | 3,77 | 36,55 | 0,8245 | 1,4631 | 181 |
| 12 | 240-260 | 4,10 | 40,65 | 0,8397 | 1,4709 | 198 |
| 13 | 260-280 | 3,93 | 44,58 | 0,8479 | 1,4750 | 214 |
| 14 | 280-300 | 4,86 | 49,44 | 0,8531 | 1,4770 | 236 |
| 15 | 300-320 | 3,89 | 53,33 | 0,8663 | 1,4830 | 256 |
| 16 | 320-350 | 5,27 | 58,60 | 0,8779 | 1,4921 | 282 |
| 17 | 474 | 41,40 | 100,00 | 0,9479 | - | 421 |

Вариант 4

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен. | Масса, |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | nå20 | М |
| 1 | 28.-90 | 1,956 | 1,95 | 0,6319 | 1,3970 | 92 |
| 2 | 90-110 | 1,42 | 3,37 | 0,7352 | 1,4119 | 110 |
| 3 | 110-130 | 1,57 | 4,94 | 0,7461 | 1,4190 | 116 |
| 4 | 130-150 | 2,36 | 7,30 | 0,7590 | 1,4258 | 130 |
| 5 | 150-160 | 1,53 | 8,83 | 0,7688 | 1,4304 | 138 |
| 6 | 160-170 | 1,84 | 10,67 | 0,7738 | 1,4331 | 143 |
| 7 | 170-200 | 2,99 | 13,66 | 0,7822 | 1,4382 | 154 |
| 8 | 200-220 | 2,74 | 16,40 | 0,7912 | 1,4429 | 168 |
| 9 | 220-240 | 3,28 | 19,68 | 0,7992 | 1,4471 | 181 |
| 10 | 240-260 | 4,18 | 23,86 | 0,8058 | 1,4519 | 196 |
| 11 | 260-270 | 2,16 | 26,02 | 0,8128 | 1,4555 | 208 |
| 12 | 270-280 | 3,35 | 29,37 | 0,8133 | 1,4559 | 215 |
| 13 | 280-290 | 3,95 | 33,32 | 0,8137 | 1,4570 | 226 |
| 14 | 290-300 | 2,47 | 35,79 | 0,8153 | 1,4580 | 235 |
| 15 | 300-310 | 2,20 | 37,99 | 0,8170 | 1,4587 | 240 |
| 16 | 310-320 | 2,65 | 40,64 | 0,8192 | 1,4595 | 245 |
| 17 | 320-330 | 3,82 | 44,46 | 0,8229 | 1,4630 | 250 |
| 18 | 330-340 | 4,58 | 49,04 | 0,8332 | - | 253 |
| 19 | 340-350 | 3,91 | 52,92 | 0,8375 | - | 272 |
| 20 | 474 | 47,05 | 100.00 | 0,921 |  | 471 |

Вариант 5

| № | Температура | Выход на конденсат, |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | % масс. |  | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | отдельныхфракций | суммарный |  | n20D |  |
| 1 | 12-28 | 18,55 | 18,55 | 0,6353 | 1,3680 | 45 |
| 2 | 28-40 | 4,86 | 23,41 | 0,6259 | 1,3630 | 67 |
| 3 | 40-60 | 5,41 | 28,82 | 0,6540 | 1,3725 | 71 |
| 4 | 60-70 | 9,16 | 37,98 | 0,6827 | 1,3845 | 82 |
| 5 | 70-80 | 2,14 | 40,12 | 0,7242 | 1,4030 | 102 |
| 6 | 80-90 | 6,31 | 46,43 | 0,7228 | 1,4030 | 104 |
| 7 | 90-100 | 9,22 | 55,65 | 0,7368 | 1,4100 | 107 |
| 8 | 100-110 | 2,65 | 58,30 | 0,7413 | 1,4125 | 111 |
| 9 | 110-120 | 7,03 | 65,33 | 0,7417 | 1,4133 | 113 |
| 10 | 120-130 | 2,95 | 68,28 | 0,7542 | 1,4210 | 117 |
| 11 | 130-140 | 3,72 | 72,00 | 0,7566 | 1,4225 | 124 |
| 12 | 140-160 | 5,45 | 77,45 | 0,7672 | 1,4280 | 134 |
| 13 | 160-180 | 4,28 | 81,73 | 0,7824 | 1,4350 | 142 |
| 14 | 180-200 | 3,26 | 84,99 | 0,7884 | 1,4400 | 158 |
| 15 | 200-220 | 4,08 | 89,07 | 0,7959 | 1,4440 | 174 |
| 16 | 220-250 | 3,21 | 93,28 | 0,8071 | 1,4500 | 196 |
| 17 | 250-290 | 3,11 | 95,39 | 0,8153 | 1,4550 | 232 |
| 18 | 320 | 4,61 | 100 | 0,8675 | - | 255 |

Вариант 6

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | n20D |  |
| 1 | 28-40 | 7,96 | 7,96 | 0,6195 | 1,3580 | 67 |
| 2 | 40-60 | 2,68 | 10,64 | 0,6462 | 1,3680 | 75 |
| 3 | 60-70 | 6,27 | 16,91 | 0,6744 | 1,3805 | 82 |
| 4 | 70-80 | 1,67 | 18,58 | 0,7025 | 1,3930 | 92 |
| 5 | 80-90 | 3,59 | 22,17 | 0,7120 | 1,3980 | 98 |
| 6 | 90-100 | 7,23 | 29,40 | 0,7171 | 1,4010 | 101 |
| 7 | 100-110 | 2,73 | 32,13 | 0,7307 | 1,4078 | 106 |
| 8 | 110-120 | 5,01 | 37,14 | 0,7315 | 1,4080 | 109 |
| 9 | 120-130 | 4,10 | 41,44 | 0,7357 | 1,4115 | 113 |
| 10 | 130-140 | 2,96 | 44,40 | 0,7470 | 1,4170 | 121 |
| 11 | 140-150 | 4,04 | 48,44 | 0,7505 | 1,4190 | 127 |
| 12 | 150-160 | 3,49 | 51,93 | 0,7585 | 1,4238 | 133 |
| 13 | 160-170 | 3,24 | 55,17 | 0,7662 | 1,4270 | 138 |
| 14 | 170-180 | 3,06 | 58,23 | 0,7722 | 1,4308 | 144 |
| 15 | 180-200 | 4,95 | 63,18 | 0,7879 | 1,4385 | 154 |
| 16 | 200-220 | 5,86 | 69,04 | 0,7984 | 1,4450 | 171 |
| 17 | 220-240 | 4,30 | 73,34 | 0,8139 | 1,4535 | 191 |
| 18 | 240-260 | 2,73 | 76,07 | 0,8248 | 1,4600 | 206 |
| 19 | 260-290 | 4,70 | 80,77 | 0,8349 | 1,4660 | 222 |
| 20 | 290-320 | 4,04 | 84,81 | 0,8479 | 1,4735 | 248 |
| 21 | 320-350 | 3,01 | 87,82 | 0,8676 | 1,4855 | 280 |
| 22 | 474 | 12,18 | 100,00 | 0,9324 | - | 421 |

Вариант 7

| № фракции | Температура выкипания фракции 0С | Выход на конденсат, % масс. |  | Плотность, г/см3 | Показатель преломления n20D | Молекул. масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |
| 1 | 10-28 | 4,82 | 4,82 | 0,3567 | - | 23 |
| 2 | 28-40 | 7,18 | 12,00 | 0,5830 | 1,3630 | 45 |
| 3 | 40-50 | 4,02 | 16,02 | 0,6431 | 1,3700 | 68 |
| 4 | 50-60 | 9,77 | 25,79 | 0,6663 | 1,3780 | 78 |
| 5 | 60-70 | 4,12 | 29,91 | 0,6974 | 1,3920 | 88 |
| 6 | 70-80 | 2,78 | 32,69 | 0,7077 | 1,3970 | 96 |
| 7 | 80-90 | 3,45 | 36,14 | 0,7151 | 1,4020 | 98 |
| 8 | 90-100 | 5,70 | 41,84 | 0,7240 | 1,4050 | 101 |
| 9 | 100-110 | 3,83 | 45,67 | 0,7313 | 1,4090 | 105 |
| 10 | 110-120 | 4,65 | 50,32 | 0,7333 | 1,4105 | 109 |
| 11 | 120-130 | 4,21 | 54,53 | 0,7431 | 1,4155 | 113 |
| 12 | 130-140 | 2,68 | 57,21 | 0,7523 | 1,4210 | 118 |
| 13 | 140-150 | 3,35 | 60,56 | 0,7554 | 1,4230 | 124 |
| 14 | 150-160 | 3,54 | 64,10 | 0,7671 | 1,4280 | 130 |
| 15 | 160-170 | 3,54 | 67,64 | 0,7748 | 1,4330 | 136 |
| 16 | 170-180 | 3,64 | 71,28 | 0,7823 | 1,4370 | 144 |
| 17 | 180-190 | 1,55 | 72,83 | 0,7882 | 1,4408 | 154 |
| 18 | 190-200 | 1,42 | 74,25 | 0,7923 | 1,4433 | 160 |
| 19 | 200-210 | 1,84 | 76,09 | 0,7974 | 1,4462 | 166 |
| 20 | 210-220 | 2,14 | 78,23 | 0,8038 | 1,4495 | 172 |
| 21 | 220-230 | 1,80 | 80,03 | 0,8099 | 1,4525 | 178 |
| 22 | 230-240 | 1,74 | 81,77 | 0,8155 | 1,4556 | 185 |
| 23 | 240-250 | 1,79 | 83,56 | 0,8216 | 1,4594 | 194 |
| 24 | 250-260 | 1,38 | 84,94 | 0,8281 | 1,4633 | 203 |
| 25 | 260-270 | 1,07 | 86,01 | 0,8326 | 1,4660 | 210 |
| 26 | 270-280 | 1,23 | 87,24 | 0,8348 | 1,4676 | 215 |
| 27 | 280-290 | 1,59 | 88,83 | 0,8391 | 1,4705 | 224 |
| 28 | 290-300 | 0,66 | 89,49 | 0,8509 | 1,4773 | 240 |
| 29 | 300-310 | 0,43 | 89,92 | 0,8585 | 1,4815 | 250 |
| 30 | 310-320 | 0,41 | 90,33 | 0,8640 | 1,4845 | 258 |
| 31 | 320-330 | 0,47 | 90,80 | 0,8693 | 1,4873 | 266 |
| 32 | 330-340 | 0,58 | 91,39 | 0,8753 | 1,4904 | 275 |
| 33 | 340-350 | 0,68 | 92,07 | 0,8826 | 1,4943 | 286 |

Продолжение варианта 7

| № фракции | Температура выкипания фракции 0С | Выход на конденсат, % масс. |  | Плотность, г/см3 | Показатель преломления n20D | Молекул. масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |
| 34 | 474 | 7,93 | 100,00 | 0,9404 | - | 471 |

Вариант 8

| № | Температура | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | отдельных | суммарный | г/см3 | преломлен. | Масса, |
|  | фракции, оС | фракций |  |  | nå20 | М |
| 1 | 24-40 | 4.9810 | 4.98 | 0,6276 | 1.3600 | 43 |
| 2 | 40-60 | 2.12 | 7.10 | 0.6592 | 1.3755 | 67 |
| 3 | 60-90 | 3.64 | 10.74 | 0.6980 | 1.3928 | 90 |
| 4 | 90-100 | 3.92 | 14.66 | 0.7182 | 1.4026 | 100 |
| 5 | 100-110 | 2.18 | 16.84 | 0.7343 | 1.4100 | 110 |
| 6 | 110-130 | 4.95 | 21.79 | 0.7353 | 1.4118 | 116 |
| 7 | 130-150 | 5.61 | 27.40 | 0.7520 | 1.4218 | 127 |
| 8 | 150-160 | 2.63 | 30.03 | 0.7687 | 1.4305 | 138 |
| 9 | 160-180 | 3.90 | 33.93 | 0.7757 | 1.4350 | 146 |
| 10 | 180-200 | 2.51 | 36.44 | 0.7982 | 1.4442 | 155 |
| 11 | 200-220 | 3.76 | 40.20 | 0.8056 | 1.4494 | 168 |
| 12 | 220-240 | 4.07 | 44.27 | 0.8129 | 1.4545 | 180 |
| 13 | 240-260 | 4.50 | 48.77 | 0.8239 | 1.4618 | 194 |
| 14 | 260-280 | 4.09 | 52.86 | 0.8349 | 1.4680 | 211 |
| 15 | 280-300 | 4.27 | 57.13 | 0.8422 | 1.4728 | 230 |
| 16 | 300-320 | 4.54 | 61.67 | 0.8495 | 1.4760 | 247 |
| 17 | 320-350 | 6.00 | 67.67 | 0.8689 | 1.4863 | 270 |
| 18 | 474 | 32.33 | 100.00 | 0,921 |  | 471 |

Вариант 9

| № | Температура | Выход на конденсат, |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | % масс. |  | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | отдельныхфракций | суммарный |  | n20D |  |
| 1 | 14-28 | 4,49 | 4,29 | 0,5861 | - | 43 |
| 2 | 28-40 | 3,57 | 7,86 | 0,6240 | 1,3600 | 65 |
| 3 | 40-50 | 1,22 | 9,08 | 0,6470 | 1,3695 | 69 |
| 4 | 50-60 | 1,22 | 10,30 | 0,6560 | 1,3735 | 72 |
| 5 | 60-70 | 6,06 | 16,36 | 0,6767 | 1,3835 | 84 |
| 6 | 70-80 | 3,76 | 20,12 | 0,7010 | 1,3940 | 96 |
| 7 | 80-90 | 3,75 | 23,87 | 0,7140 | 1,4000 | 100 |
| 8 | 90-100 | 6,11 | 29,98 | 0,7217 | 1,4040 | 106 |
| 9 | 100-110 | 3,17 | 33,15 | 0,7288 | 1,4080 | 110 |
| 10 | 110-120 | 6,33 | 39,48 | 0,7321 | 1,4100 | 113 |
| 11 | 120-130 | 3,30 | 42,78 | 0,7433 | 1,4160 | 116 |
| 12 | 130-140 | 3,53 | 46,31 | 0,7476 | 1,4190 | 122 |
| 13 | 140-150 | 4,34 | 50,65 | 0,7568 | 1,4235 | 129 |
| 14 | 150-160 | 4,43 | 55,08 | 0,7649 | 1,4280 | 134 |
| 15 | 160-170 | 1,81 | 56,89 | 0,7746 | 1,4320 | 137 |
| 16 | 170-180 | 2,89 | 59,78 | 0,7767 | 1,4335 | 140 |

Продолжение варианта 9

| № | Температура | Выход на конденсат, |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракции | выкипания | % масс. |  | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | отдельныхфракций | суммарный |  | n20D |  |
| 17 | 180-190 | 2,67 | 62,45 | 0,7830 | 1,4375 | 151 |
| 18 | 190-200 | 2,67 | 65,12 | 0,7890 | 1,4410 | 160 |
| 19 | 200-210 | 2,85 | 67,97 | 0,7950 | 1,4445 | 167 |
| 20 | 210-220 | 2,85 | 70,82 | 0,8010 | 1,4480 | 175 |
| 21 | 220-230 | 2,04 | 72,86 | 0,8080 | 1,4515 | 183 |
| 22 | 230-240 | 2,03 | 74,89 | 0,8140 | 1,4545 | 191 |
| 23 | 240-250 | 1,97 | 76,86 | 0,8190 | 1,4580 | 199 |
| 24 | 250-260 | 1,96 | 78,82 | 0,8250 | 1,4610 | 208 |
| 25 | 260-270 | 1,51 | 80,33 | 0,8300 | 1,4640 | 216 |
| 26 | 270-280 | 1,51 | 81,84 | 0,8340 | 1,4660 | 224 |
| 27 | 280-290 | 1,50 | 83,34 | 0,8400 | 1,4695 | 232 |
| 28 | 290-300 | 1,48 | 84,82 | 0,8470 | 1,4720 | 240 |
| 29 | 300-310 | 1,48 | 86,30 | 0,8497 | 1,4750 | 248 |
| 30 | 310-320 | 1,47 | 87,77 | 0,8590 | 1,4805 | 262 |
| 31 | 320-330 | 0,47 | 88,24 | 0,8640 | 1,4850 | 272 |
| 32 | 330-340 | 0,47 | 88,71 | 0,8689 | 1,4860 | 276 |
| 33 | 340-350 | 0,46 | 89,17 | 0,8739 | 1,4870 | 280 |
| 34 | 474 | 10,83 | 100,00 | 0,9210 |  | 471 |

Вариант10

| № | Температура | Выход на нефть, |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракции | выкипания | % масс. |  | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | отдельных фракций | суммарный |  | n20D |  |
| 1 | 12-28 | 0,46 | 0,46 | 0,589 | - | 45 |
| 2 | 28-40 | 2,00 | 2,46 | 0,6261 | 1,3590 | 67 |
| 3 | 40-50 | 1,58 | 4,04 | 0,6565 | 1,3750 | 72 |
| 4 | 50-60 | 1,58 | 5,62 | 0,6800 | 1,3840 | 86 |
| 5 | 60-70 | 1,96 | 7,58 | 0,7038 | 1,3940 | 91 |
| 6 | 70-80 | 1,65 | 9,23 | 0,7126 | 1,3980 | 95 |
| 7 | 80-90 | 1,64 | 10,87 | 0,7214 | 1,4020 | 99 |
| 8 | 90-100 | 1,56 | 12,43 | 0,7270 | 1,4060 | 102 |
| 9 | 100-110 | 1,57 | 14,00 | 0,7310 | 1,4085 | 105 |
| 10 | 110-120 | 2,42 | 16,42 | 0,7327 | 1,4100 | 108 |
| 11 | 120-130 | 2,98 | 19,40 | 0,7375 | 1,4130 | 113 |
| 12 | 130-140 | 2,29 | 21,69 | 0,7488 | 1,4190 | 117 |
| 13 | 140-150 | 2,80 | 24,49 | 0,7512 | 1,4210 | 123 |
| 14 | 150-160 | 2,49 | 26,98 | 0,7598 | 1,4240 | 129 |
| 15 | 160-170 | 2,03 | 29,01 | 0,7680 | 1,4285 | 136 |
| 16 | 170-180 | 2,02 | 31,03 | 0,7735 | 1,4315 | 143 |
| 17 | 180-190 | 1,98 | 33,01 | 0,7780 | 1,4340 | 149 |
| 18 | 190-200 | 1,98 | 34,99 | 0,7828 | 1,4365 | 156 |
| 19 | 200-210 | 2,03 | 37,02 | 0,7885 | 1,4405 | 163 |
| 20 | 210-220 | 2,04 | 39,06 | 0,7940 | 1,4435 | 171 |
| 21 | 220-230 | 1,96 | 41,02 | 0,8000 | 1,4460 | 179 |

Продолжение варианта 10

| № | Температура | Выход на нефть, |  | Плотность | Показатель | Молекул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракции | выкипания | % масс. |  | г/см3 | преломлен., | масса |
|  | фракции, оС | отдельных фракций | суммарный |  | n20D |  |
| 22 | 230-240 | 1,95 | 42,97 | 0,8055 | 1,4500 | 188 |
| 23 | 240-250 | 1,76 | 44,73 | 0,8115 | 1,4530 | 196 |
| 24 | 250-260 | 1,75 | 46,48 | 0,8170 | 1,4555 | 204 |
| 25 | 260-270 | 1,63 | 48,11 | 0,8220 | 1,4585 | 211 |
| 26 | 270-280 | 1,62 | 49,73 | 0,8255 | 1,4605 | 218 |
| 27 | 280-290 | 2,02 | 51,75 | 0,8290 | 1,4625 | 226 |
| 28 | 290-300 | 2,03 | 53,78 | 0,8330 | 1,4650 | 238 |
| 29 | 300-310 | 1,65 | 55,43 | 0,8370 | 1,4670 | 246 |
| 30 | 310-320 | 1,64 | 57,07 | 0,8415 | 1,4695 | 255 |
| 31 | 320-330 | 1,80 | 58,87 | 0,8470 | 1,4720 | 266 |
| 32 | 330-340 | 1,79 | 60,66 | 0,8522 | 1,4750 | 276 |
| 33 | 340-350 | 1,79 | 62,45 | 0,8874 | 1,4780 | 286 |
| 34 | 474 | 37,55 | 100,00 | 0,9336 | - | 471 |

Вариант11

| № фракции | Температура выкипания фракции 0С | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность, г/см3 | Показатель преломления n20D | Молекул. масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |
| 1 | 24-40 | 4,52 | 4,61 | 0,6430 | 1,3670 | 68 |
| 2 | 40-50 | 1,01 | 5,62 | 0,6646 | 1,3767 | 74 |
| 3 | 50-60 | 0,83 | 6,45 | 0,6817 | 1,3847 | 81 |
| 4 | 60-70 | 0,86 | 7,31 | 0,6991 | 1,3929 | 88 |
| 5 | 70-80 | 1,02 | 8,33 | 0,7118 | 1,3994 | 93 |
| 6 | 80-90 | 1,57 | 9,90 | 0,7180 | 1,4023 | 96 |
| 7 | 90-100 | 1,95 | 11,85 | 0,7217 | 1,4044 | 99 |
| 8 | 100-110 | 1,37 | 13,22 | 0,7317 | 1,4094 | 106 |
| 9 | 110-120 | 1,29 | 14,51 | 0,7402 | 1,4137 | 110 |
| 10 | 120-130 | 1,58 | 16,09 | 0,7477 | 1,4177 | 113 |
| 11 | 130-140 | 1,82 | 17,91 | 0,7555 | 1,4219 | 118 |
| 12 | 140-150 | 1,70 | 19,61 | 0,7633 | 1,4261 | 124 |
| 13 | 150-160 | 1,62 | 21,23 | 0,7711 | 1,4301 | 129 |
| 14 | 160-170 | 1,62 | 22,85 | 0,7794 | 1,4345 | 133 |
| 15 | 170-180 | 1,66 | 24,51 | 0,7885 | 1,4395 | 138 |

Продолжение варианта 11

| № фракции | Температура выкипания фракции 0С | Выход на нефть, % масс. |  | Плотность, г/см3 | Показатель преломления n20D | Молекул. масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |
| 16 | 180-190 | 1,77 | 26,23 | 0,7978 | 1,4449 | 145 |
| 17 | 190-200 | 1,84 | 28,07 | 0,8062 | 1,4497 | 153 |
| 18 | 200-210 | 2,01 | 30,08 | 0,8134 | 1,4537 | 163 |
| 19 | 210-220 | 1,94 | 32,02 | 0,8196 | 1,4573 | 171 |
| 20 | 220-230 | 1,71 | 33,73 | 0,8251 | 1,4605 | 178 |
| 21 | 230-240 | 1,65 | 35,38 | 0,8302 | 1,4635 | 184 |
| 22 | 240-250 | 1,75 | 37,13 | 0,8351 | 1,4665 | 191 |
| 23 | 250-260 | 1,92 | 39,05 | 0,8399 | 1,4693 | 198 |
| 24 | 260-270 | 2,04 | 41,09 | 0,8444 | 1,4718 | 205 |
| 25 | 270-280 | 1,87 | 42,96 | 0,8486 | 1,4743 | 214 |
| 26 | 280-290 | 1,61 | 44,57 | 0,8518 | 1,4763 | 223 |
| 27 | 290-300 | 1,71 | 46,28 | 0,8538 | 1,4775 | 231 |
| 28 | 300-310 | 2,46 | 48,74 | 0,8556 | 1,4786 | 239 |
| 29 | 310-320 | 2,85 | 51,59 | 0,8614 | 1,4821 | 251 |
| 30 | 320-330 | 2,11 | 53,70 | 0,8706 | 1,4877 | 263 |
| 31 | 330-340 | 2,07 | 55,77 | 0,8778 | 1,4921 | 273 |
| 32 | 340-350 | 2,70 | 58,47 | 0,8841 | 1,4960 | 285 |
| 33 | 474 | 41,53 | 100,00 | 0,9361 |  | 466 |