Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

по учебной дисциплине

Материаловедение

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Самара, 2021

- МУ 02.2021

Бузлова Г.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине Материаловедение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

- Самара: ГБПОУ СГКСТД, 2021 г.

Методические указания содержат перечень лабораторных работ по всем разделам рабочей программы учебной дисциплины Материаловедение, поясняют их содержание и последовательность выполнения работ.

Данное методическое издание рекомендуется студентам ГБПОУ СГКСТД обучающимся по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Рецензент: В.И. Кашарина директор ООО «Астра»

Рекомендовано к изданию методическим Советом ГБПОУ СГКСТД

© ГБПОУ СГКСТД, 2021

Тираж: 4 экз.

Содержание

| Пояснительная записка 1 Условия выполнения задания по лабораторным работам 1.1 Эталон выполнения лабораторных работ 1.2 Критерии оценки качества, производительности труда при выполнении лабораторных работ 2 Перечень лабораторных работ Лабораторная работа №1 Лабораторная работа №2 Лабораторная работа №3 Лабораторная работа №4 Лабораторная работа №5 Лабораторная работа №6 Лабораторная работа №7 Лабораторная работа №8 Лабораторная работа №9 Лабораторная работа №10 Лабораторная работа №11 Лабораторная работа №12 Лабораторная работа №13 Лабораторная работа №14 Лабораторная работа №15 Лабораторная работа №16 Лабораторная работа №17 Список информационных источников Приложение А – Инструкция для обучающихся Приложение Б – Инструкция для преподавателя Приложение В – Инструкция по технике безопасности при проведении лабораторных работ по дисциплине Материаловедение | 4 6 6 7 9 10 11 13 15 17 19 21 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 44 45 46 |
| --- | --- |

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению лабораторных работ разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины Материаловедение и предназначены для приобретения студентами по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий следующих умений:

-  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

-  выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;

- подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей.

- распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

-  подбирать материалы по их назначению с учетом физико-механических свойств материалов

В процессе изучения дисциплины Материаловедение у обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной деятельности, что способствует также формированию следующих общих и профессиональных компетенций будущего специалиста:

Общие компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.

Методические указания предназначены для формирующий (текущей) оценки образовательного результата по учебной дисциплине Материаловедение.

Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо повторить ранее изученный теоретический материал, используя литературу, указанную настоящими рекомендациями, конспект, а также ознакомиться с содержанием лабораторной работы, изложенным в методических рекомендациях.

Готовность студента к выполнению лабораторной работы проверяется преподавателем с помощью устного или письменного опроса. Контроль  подготовленности студентов осуществляется в течение первых 10-15 минут занятия. При этом преподаватель может использовать контрольные задания, разработанные по определенным темам, в виде тестов.

Студенты, не подготовленные к выполнению лабораторной работы, к занятию не допускаются.

Задания могут носить как индивидуальный характер,  так и бригадный.

Работа студента завершается оформлением отчета и предъявлением его преподавателю. Незаконченная часть лабораторной работы на занятии выполняется в качестве домашнего задания. Отчет по каждой лабораторной работе начинается с  наименования её темы, цели и содержания работы. Содержание отчета приводится в методических рекомендациях каждой лабораторной работы. В конце отчета студенту следует указать дату её выполнения и поставить подпись.

Формы зачета лабораторных работ могут быть разнообразными и выбираются на усмотрение преподавателя. На принятой работе преподаватель ставит ˝зачёт˝ и подписывает её.

Студенты, не получившие зачет по лабораторной работе на занятии, являются на консультации. Если студенты не получили зачет по предыдущей лабораторной работе, то к выполнению следующей не допускаются, а остаются на занятии и готовятся к собеседованию по не зачтенной работе.

1 Условия выполнения задания по лабораторным работам

Помещение: кабинет Материаловедения

Оборудование:

1.Рабочее место (стол ученический, стул ученический);

Инструменты и приспособления:

1. лупа текстильная;

2. игла препаровальная;

3. ножницы;

4. пинцет;

5. линейка;

6. ручка;

7. карандаш;

8. микроскоп.

9. спички (газовые зажигалки)

Материалы:

1. Альбомы для выполнения лабораторных работ (формат А4, кол-во листов 32)

2. Образцы волокон (7 шт.)

3. Образцы материалов (3-5 шт. в соответствии с заданием по каждой лабораторной работе), размер 5х5 см

4. Образцы фурнитуры (5 шт.)

5. Образцы шв. ниток (5 шт.)

Документация:

1.Альбомы с ассортиментом материалов;

2. Альбомы с ассортиментом волокон;

3. Альбом «Ткацкие переплетения»;

4. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

5. Учебная литература: Баженов В.И. Материалы для швейных изделий [Текст]:  учебн. сред. проф. обр-е / В.И. Баженов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312с Савостицкий Н.А.  Материаловедение швейного производства [Текст]: учебное    пособие. / Н.А.Савостицкая, Э.К. Амирова. -  М.: Академия, 2013. - 239 с.

6. Инструкция по ТБ

Время выполнения задания: от 1 до 4 часов, согласно тематическому плану

1.1 Эталон выполнения лабораторных работ

- Изучить задание.

- Изучить инструкцию по ТБ

- Выполнить задание по лабораторной работе, согласно методическим указаниям.

- Результаты (отчет) проведения исследования представить в форме таблицы (см. форму отчета в мет. указаниях к каждой лабораторной работе)

- В конце отчета указать дату выполнения, ФИО, подпись

- Уложиться в норматив времени.

- Сдать задание эксперту (преподавателю)

1.2 Критерии оценки качества, производительности труда при выполнении лабораторной работы

| № | Основные оценочные показатели | Содержание показателя |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение правил по ТБ | Соблюдается |  | 5 |
|  |  | Не соблюдается |  | 0 |
| 2 | Оформление отчета по выполнению лабораторной работы | Отчет оформлен в соответствии с эталоном задания, аккуратно |  | 5 |
|  |  | Отчет оформлен в соответствии с эталоном задания, небрежно |  | 3 |
|  |  | Отчет по выполнению работы не оформлен совсем |  | 0 |
| 3 | Исследование и анализ предложенных образцов материала в соответствии с методическими указаниями | Проведено исследование и выполнен анализ 5 образцов. | верно | 15 |
|  |  |  | имеются неточности | 12 |
|  |  |  | не верно | 0 |
|  |  | Проведено исследование и выполнен анализ 4 образцов. | верно | 12 |
|  |  |  | имеются неточности | 9 |
|  |  |  | не верно | 0 |
|  |  | Проведено исследование и выполнен анализ 3 образцов. | верно | 9 |
|  |  |  | имеются неточности | 6 |
|  |  |  | не верно | 0 |
|  |  | Проведено исследование и выполнен анализ 2 образцов. | верно | 6 |
|  |  |  | имеются неточности | 3 |
|  |  |  | не верно | 0 |
|  |  | Проведено исследование и выполнен анализ 1 образца. | верно | 3 |
|  |  |  | имеются неточности | 1 |
|  |  |  | не верно | 0 |
| 4 | Вывод | Записан |  | 2 |
|  |  | Незаписан |  | 0 |
| 5 | Время выполнения работы | Работа выполнена полностью за отведенное время |  | 3 |
|  |  | Работа не выполнена полностью за отведенное время |  | 0 |
| Максимальное количество баллов - 30 |  |  |  |  |

Оценочная шкала

| Набрано баллов | Менее 15 баллов | 15 - 30 баллов |
| --- | --- | --- |
| % | Менее 50% | 50-100% |
| Оценка | Не зачет | Зачет |

Примечание: максимальное количество баллов и оценочная шкала могут изменяться в зависимости от количества исследуемых образцов материала, согласно заданию по каждой лабораторной работе, но процент соотношения остается неизменным.

Формы оценки:

Оценка процесса и продукта практической деятельности «исследование и анализ» на рабочем месте.

Методы оценки:

Наблюдение за процессом выполнения деятельности и проверка результата согласно критериям.

Требования к кадровому сопровождению оценки:

преподаватель материаловедения

Оценочный материал

состоит из:

альбома для лабораторных работ, куда занесены данные о проделанной работе.

Инструкция:

для студентов (приложение А)

2 Перечень лабораторных работ

| Номер работы | Наименование работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа №1. | Исследование строения натуральных и химических волокон. Определение их свойств органолептическим путем | 4 |
| #### Лабораторная работа №2 | Исследование образцов пряжи и нитей | 2 |
| ##### Лабораторная работа №3 | Исследование образцов тканей, определение характера их отделки, направления нитей основы, лицевой стороны | 2 |
| Лабораторная работа №4. | Анализ волокнистого состава тканей | 2 |
| ###### Лабораторная работа №5 | Исследование образцов ткацких переплетений. Построение ткацких переплетений по образцам тканей | 2 |
| Лабораторная работа №6. | Исследование образцов тканей, определение их размерных характеристик, механических свойств | 2 |
| Лабораторная работа № 7 | Исследование образцов тканей. Определение их технологических, физических и оптических свойств | 4 |
| Лабораторная работа № 8 | Исследование образцов тканей, определение их сортности | 2 |
| Лабораторная работа № 9 | Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей. | 2 |
| Лабораторная работа№10 | Изучение и анализ ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей для платья и сорочек. | 1 |
| ###### Лабораторная работа№11 | Изучение и анализ ассортимента шерстяных и шелковых сорочечно-платьевых тканей. | 1 |
| ###### Лабораторная работа№12 | Изучение и анализ ассортимента костюмных тканей. | 1 |
| Лабораторная работа№13 | Изучение и анализ ассортимента пальтовых, плащевых, курточных и комплексных материалов. | 1 |
| Лабораторная работа№14 | Изучение ассортимента одежной кожи, трикотажных полотен, нетканых материалов | 2 |
| Лабораторная работа№15 | Изучение и анализ ассортимента подкладочных и прокладочных материалов. | 1 |
| Лабораторная работа№16 | Изучение и анализ ассортимента отделочных материалов, фурнитуры и швейных ниток | 1 |
| Лабораторная работа№17 | Выбор материалов для пакета верхней одежды и его обоснование | 2 |

Лабораторная работа № 1

Исследование строения натуральных и химических волокон. Определение их свойств органолептическим путем.

Цель работы: Научиться распознавать текстильные волокна в соответствии с классификацией.

Время- 4 часа.

Оснащение работы: Образцы текстильных волокон, микроскопы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Изучение морфологического строения текстильных волокон под микроскопом.

- Изучение химического состава волокон.

- Изучение свойств текстильных волокон.

- Изучение характера горения волокон.

Вопросы для подготовки к работе.

- Классификация текстильных волокон.

- К каким химическим соединениям относится большинство текстильных волокон?

- Какова морфологическая структура текстильных волокон и как она влияет на внешний вид и свойства тканей?

- Как влияет длина, линейная плотность, гибкость, цепкость волокон на качество вырабатываемой из них пряжи?

- Что такое теплостойкость и термостойкость волокон?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица характеристики волокон.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

На первом этапе работы студенты изучают образцы волокон, предложенных преподавателем, под микроскопом.

На втором этапе необходимо провести индивидуальные исследования текстильных волокон в соответствии с ходом работы:

- Приготовить препарат текстильного волокна.

- Установить микроскоп и осветить поле зрения.

- Положить препарат на предметный столик и опустить тубус до упора.

- Медленно приподнимая тубус, найти резкое изображение волокна.

- Передвигая препарат рассмотреть волокна, кончики волокон.

- Зарисовать в тетрадь вид волокна под микроскопом в продольном виде и поперечном разрезе. Описать строение волокна.

- Рассмотреть образцы волокон невооруженным глазом, установить их длину, цвет, блеск. Результаты записать в тетрадь.

- Проверить на ощупь мягкость или жесткость волокна, сминаемость. Результаты записать в тетрадь.

- Проверить пробу на сжигание волокон, описать характер горения, светящийся уголек (пепел, запах).

- Проверить пробу на действие реактивов (микрохимический метод)

- Образцы волокон прикрепить в тетрадь и подписать.

Далее дается характеристика каждого волокна  в соответствии с классификацией. Итоги работы представляются в виде таблицы 1

Таблица 1- Микроскопия текстильных волокон.

| № п/п | Образец волокна | Зарисовка волокна |  | цвет | блеск | изви тость | сминае мость | действие |  |  | Характер горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продоль-ный вид | попереч-ный вид |  |  |  |  | воды | щелочи | кислоты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В выводах указать, какие из рассмотренных волокон являются более прочными, а какие обладают самой высокой гигроскопичностью.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 2

Исследование образцов пряжи и нитей

Цель работы: Изучить свойства пряжи и нитей и основные процессы прядения.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы пряжи и нитей или тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Извлечь из образца ткани несколько долевых и поперечных нитей и определить их номер.

- Рассмотреть с помощью лупы нити основы и утка, определить вид пряжи по признакам указанным в таблице.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие преимущества имеет крученая пряжа по сравнению с одиночной?

- Привести классификацию нитей.

- Что такое крутка, как она влияет на свойства пряжи?

- Привести классификацию пряжи по составу, способу прядения, величине и направлению крутки, структуре, характеру отделки и назначению.

- Что такое меланжевая и мулинированная пряжа?

- Сравните процессы получения штапельной и шелковой пряжи.

- Перечислите дефекты пряжи и нитей, как они влияют на качество тканей.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица исследования свойств пряжи и нитей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Студентам необходимо подобрать образцы шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и штапельных тканей, выработанных из пряжи, полученной по разным системам прядения и различных нитей, и проанализировать их. Во время выполнения лабораторной работы необходимо обратить внимание на внешний вид ткани и нити, определить их строение, число сложений. Величину и направление крутки, вид отделки нитей.

Итоги работы представляются в виде таблицы 2

Таблица 2 - Исследование свойств пряжи и нитей

| № п\п | Образцы пряжи или нитей | Виды пряжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по составу волокон |  | по системе прядения |  | по строению |  | по виду крутки |  | по отделке и окраске |  | по назначению |  |
|  |  | О | У | О | У | О | У | О | У | О | У | О | У |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В выводах указать, какие из рассмотренных нитей являются более прочными и какие показатели влияют на данное свойство.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 3

Исследование образцов тканей, определение характера их отделки, направления нитей основы, лицевой стороны

Цель работы: Изучить методы определения направления нитей основы и утка, их строения, лицевой и изнаночной стороны. Вида отделки тканей.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить группу тканей по расцветке (гладкокрашеная, набивная, меланжевая, пестротканая)

- Определить характер отделки образцов тканей и влияние отделочных операций на внешний вид и свойства.

Вопросы для подготовки к работе.

- Каково назначение операций предварительной отделки хлопчатобумажных тканей?

- Какие красители применяют при крашении хлопчатобумажных тканей?

- Чем объясняется разнообразие применяемых красителей?

- Какие виды печати применяют при отделке тканей?

- Какие специальные виды отделки проходят хлопчатобумажные ткани?

- Какие отделочные операции проходят шерстяное сукно, драпы, костюмные ткани?

- Какие отделочные операции проходят шелковые ткани?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа отделки тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Изучая материал этой темы, необходимо запомнить содержание и последовательность операций, которые проходят хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани различного назначения.

Особенно хорошо следует запомнить содержание и задачи таких отделочных операций, как мерсеризация, карбонизация, ворсование, валка, декатировка, термофиксация.

Для исследования необходимо подобрать 3 образца тканей (хлопчатобумажный, шелковый, шерстяной), проанализировать их, определить лицевую сторону, направление нитей основы и утка, их вид и строение, перечислить отделочные операции, которые проходила ткань.

Итоги работы представляются в виде таблицы 3

Таблица 3 - Анализ отделки тканей

| № п/п | Образец ткани | Признаки опред-я лицевой и изнаноч. сторон ткани | Признаки опред-я направл. нитей основы и утка | Группа тканей по расцветке | Вид печати | Вид рисунка | Содержание рисунка | Волокнистый состав | Последо- ватель- ность отделоч- ных операций | Влияние отделоч-ных операций на внешний вид и свойства тканей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В выводах указать, какой брак может возникнуть в результате отделки на тканях и как он влияет на качество тканей.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 4

Анализ волокнистого состава тканей

Цель работы: Изучить методы определения волокнистого состава тканей.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани по ее внешнему виду, степени смятия и на ощупь.

- Извлечь из образца ткани нити основы и утка раскрутить их, а затем порвать, обращая внимание на их прочность и вид волокон на оборванных концах.

- Определить волокнистый состав ткани путем сжигания нитей «О» и «У»

- Раскрутить нить до параллелизации составляющих ее волокон и рассмотреть волокна под микроскопом.

- На основании проделанных опытов сделать заключение о волокнистом составе тканей.

Вопросы для подготовки к работе.

- Как подразделяются ткани по составу?

- Как волокнистый состав тканей влияет на их внешний вид и свойства?

- Как отличить хлопчатобумажную и вискозную штапельную ткань друг от друга?

- В чем отличие горения чистошерстяной нити от полушерстяной содержащей примеси вискозы, капрона, лавсана?

- Как отличить без спичек ткань из натурального, вискозного, капронового шелка?

- Как отличить хлопчатобумажную ткань от льняной?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа волокнистого состава тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При изучении материала темы, очень точно надо уяснить классификацию тканей по составу, что такое однородная и неоднородная ткань, какие примеси могут иметь чистошерстяные и льняные ткани, знать, какие по составу ткани могут быть выработаны в каждой отрасли текстильной промышленности. Необходимо повторить морфологическое строение всех текстильных волокон, их хемостойкость, характер горения.

Особенно тщательно надо освоить приемы органолептического анализа состава тканей, так как это наиболее распространенный метод в швейном производстве.

Итоги работы представляются в виде таблицы 4

Таблица 4 - Анализ волокнистого состава тканей

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Органолептический метод определения волокнистого состава тканей | Прочность нитей на разрыв |  | Вид волокон на оборванных концах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «О» | «У» | «О» | «У» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продолжение таблицы 4

| Определение волокнистого состава с помощью микроскопа |  | Характер горения |  | Заключение о волокнистом составе тканей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «О» | «У» | «О» | «У» |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

В выводах указать, какое волокно легче всего распознать в материале органолептически.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 5

Исследование образцов ткацких переплетений. Построение ткацких переплетений по образцам тканей

Цель работы: Изучить классификацию ткацких переплетений.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов переплетений, лупы, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Извлекая нити основы и утка с помощью препаровальной иглы, сделать в образцах бахрому, шириной в 1см (сверху и слева).

- Передвинуть уточную нить по бахроме не извлекая ее из ткани и пользуясь лупой, зарисовать схему переплетения основы и утка.

- Последовательно извлекая нити утка, зарисовать полностью ткацкий рисунок, определив вид, раппорт переплетения.

- Образцы тканей прикрепить в таблицу, указав стрелками направление нитей основы и утка.

- Указать влияние вида переплетения, раппорта на свойства данного образца ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие переплетения относятся к классу простых?

- Как получают производные переплетения, к какому классу их относят?

- Какие свойства тканям придает полотняное, саржевое, сатиновое переплетения?

- При прочих равных условиях мягче ткань будет, если она выработана простым или производным переплетением?

- Как подразделяются переплетения класса сложных? Как они влияют на внешний вид и свойства выработанных тканей?

- Что такое фактическая, максимальная плотность, линейное и поверхностное заполнение?

- На какие технологические свойства тканей влияет их плотность?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ткацких переплетений тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Уясните, какие факторы определяют строение ткани, на какие классы подразделяются ткацкие переплетения, какие переплетения включает в себя каждый класс.

Необходимо научиться графически изображать ткацкие переплетения. При этом надо знать, что пространство между вертикальными линиями обозначает нити основы, а горизонтальными – нити утка. Место скрещивания нитей основы и утка называется перекрытием, в котором на лицевой стороне ткани может быть расположена нить основы (основное перекрытие) или утка (уточное перекрытие). При зарисовке ткацкого переплетения основные перекрытия заштриховываются.

| Х |  | Х |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х |  | Х |  |
| Х |  | Х |  | Х |
|  | Х |  | Х |  |

Х – основное перекрытие

Раппортом называется число нитей основы или утка, после которых начинается повторение ткацкого рисунка. Обозначают R0 или Ry и выделяют на рисунке стрелками.

Четко усвойте классификацию тканей по строению лицевой и изнаночной сторон. Умейте отличить ткани равносторонние, однолицевые и двухлицевые.

Итоги работы представляются в виде таблицы 5

Таблица 5 - Анализ ткацких переплетений

| № п/п | Образец ткани | Рисунок переплетения | Вид переплетения | Влияние переплетения на свойства тканей. | Ткани, вырабатываемые данным переплетением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

В выводах указать, какие ткани обладают максимальной плотностью.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 6

Исследование образцов тканей, определение их размерных характеристик, механических свойств.

Цель работы: Изучить механические свойства тканей.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Подравнять образец, придав ему определенную форму, и измерить ширину и длину.

- Взвесить образец на технических весах и вычислить вес в 1м2 ткани.

- Измерить толщину образца ткани и вычислить объемный вес ткани.

- Вырезать из образца квадрат 6х6 см.

- Вычислить метрический номер и толщину нитей основы и утка.

- Зачистить квадрат со всех сторон так, чтобы его размер стал 5х5 см.

- С помощью лупы подсчитать количество нитей основы и утка, приходящихся на 1см (5см).

- Вычислить фактическую плотность ткани на 10см.

- Вычислить относительную плотность ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какая плотность тканей называется фактической, максимальной, относительной?

- Каково значение плотности тканей при изготовлении одежды?

- Каково значение длины и ширины ткани при массовом раскрое и в определении сорта?

- Каково влияние толщины тканей на процессы обработки и назначение материала?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа механических свойств тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При изучении механических свойств тканей необходимо усвоить порядок определения веса 1 кв.м ткани, прочность тканей на разрыв и на истирание.

Необходимо уметь рассчитать вес квадратного метра ткани, зная ее погонный вес и ширину по формуле.

По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия.

Итоги работы представляются в виде таблицы 6

Таблица 6 - Анализ механических свойств тканей

| №п/п | Образец | Показатели | Единица измерений | Формула, расчеты | Результаты вычислений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 |  | Образца Длина Ширина Толщина ткани Вес образца ткани Вес 1м2 ткани Объемный вес ткани Полоски по основе Длина нити Вес нити Толщина нити Количество нитей в полоске на 1см Фактическая плотность на 10см Относительная плотность Полоски по утку Длина нити Вес нити Толщина нити Количество нитей в полоске на 1см Фактическая плотность на 10см Относительная плотность | мм мм мм г г/см г/см мм мг N(текс) шт шт % мм мг N(текс) шт шт % |  |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани имеет максимальную фактическую плотность.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 7

Исследование образцов тканей. Определение их технологических, физических и оптических свойств

Цель работы: Изучить технологические свойства тканей.

Время- 4 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить группу тканей по расцветке и описать влияние рисунка на раскрой ткани.

- Определить физические свойства ткани.

- Описать скольжение ткани и сопротивление резанию при массовом раскрое.

- Подравнять образцы по нитке до размера 5х5 см

- Определить осыпаемость ткани, вынимая по одной, две и более нитке одновременно.

- Зажав образец ткани большим и указательным пальцами рук и, раздвигая под ними нити в направлении утка, определить способность ткани к раздвижке (сдвиг появился легко, не появился и т.д.).

- Описать возможность повреждения тканей иглой при пошиве.

- Описать допускаемые режимы ВТО тканей.

Вопросы для подготовки к работе.

- Что влияет на предел прочности при растяжении, раздирании, продавливании, истирании? Как износостойкость тканей и одежды зависит от этих показателей?

- Какую роль в процессах швейного производства и при эксплуатации одежды играет упругая, эластическая и пластическая составляющая деформации растяжения?

- От чего зависит осыпаемость тканей и как она влияет на себестоимость швейных изделий?

- Пути уменьшения усадки и сминаемости тканей?

- Какое значение в определении гигиеничности тканей различного использования имеют свойства гигроскопичности, воздухопроницаемости, теплозащитности, намокаемости и водоупорности?

- Какие существуют режимы ВТО тканей и как они между собой взаимосвязаны?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа свойств тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Проанализируйте поведение тканей разного состава и строения в процессах швейного производства, начиная от раскроя и заканчивая хранением швейного изделия.

По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия.

Итоги работы представляются в виде таблицы 7

Таблица 7 - Анализ  свойств тканей

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Волокнистый состав ткани | Группа тканей по расцветке | Влияние рисунка на раскрой ткани | Гигроско пичность ткани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Продолжение таблицы 7

| Воздухопроницаемость ткани |  | Теплозащит ность | Скольжение ткани и сопротивление резанию | Осыпаемость ткани, ее причины | Раздвижка нитей в ткани | Повреждение ткани иглой | Режимы ВТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |
| 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими технологическими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 8

Исследование образцов тканей, определение их сортности

Цель работы: Изучить способы определения сортности ткани.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы, справочные таблицы, нормативно-техническая документация

Содержание работы.

- Решение задач на определение сортности ткани

Вопросы для подготовки к работе

- Какие дефекты ткани считаются распространенными?

- Что такое условная длина куска материала?

- Какие дефекты в ткани считаются физико-механическими?

- Какие дефекты ткани считаются местными?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Решение задач.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Для выполнения данной работы необходимо ознакомиться с содержанием ГОСТов на сортировку тканей и на основании раздаточных материалов определить сорт следующих тканей:

  - Кусок сатина шириной 75 см и длиной 20 м имеет следующие дефекты: близну в одну нить длиной 8 см (1 балл) и одну близну в 2 нити длиной 6 см (2 балла), масленую нить основы на длине 25 см (1 балл), неравномерную ширину ткани до 1,5 см на длине 6 м (3 балла, за каждые 3 метра дефекта), недостаточный вес 1 кв. метра ткани на 4% (11 баллов)

  - Кусок мадаполама шириной 78 см и длиной 60 м имеет следующие дефекты: шишковая пряжа – 12 мест (1 балл за каждые 2 дефекта), недосека в 4 нити на 1 см (5 баллов), плохая отбелка (11 баллов), недостаточная ширина ткани 1,5 см (11 баллов)

  - Кусок трико «Люкс» шириной 142 см и длиной 60 м имеет следующие дефекты: две подплетины по 1 см (2 балла за дефект), забоину (1 балл), заметную штопку (2 балла), превышение нормы усадки на 1% (16 баллов), недостающая ширина ткани 1,5% (16 баллов)

  - Кусок полушерстяного шевиота шириной 142 см и длиной 20 м, имеет следующие дефекты: две поднырки (1 балл за дефект), пробоину 0,3 см (2 балла), парочки по всему куску (16 баллов), недостаточная прочность ткани, не превышающая половинного размера, допускаемых стандартом отклонений (16 баллов)

  - Кусок крепдешина шириной 96 см и длиной 20 м имеет следующие дефекты: две близны длиной 4 см (не оценивается), и 10 см (1 балл), пятно в 1 см (3 балла), две недосеки (2 балла за дефект), неровнота крашения (21 балл)

  - Определите сорт куска ситца шириной 71 см и длиной 30 м, если известно, что ткань имеет следующие дефекты: подплетину в 3 нити (2 балла), 1 забоину (1 балл), пятно в 1 см (3 балла), и затаск от печати размером 6 см (1 балл, за каждые 2 см)

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 9

Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к бельевым тканям и проанализировать их свойства.

Время- 2  часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить ассортимент ткани.

- Определить, каким переплетением выработана ткань.

- Определить свойства ткани (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Что такое ассортимент тканей?

- Какие требования предъявляются к бельевым тканям?

- Строение, свойства, режимы обработки бельевых тканей.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента бельевых тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При выполнении работы следует обратить внимание на факторы, влияющие на каждое из перечисленных свойств. Наиболее весомыми из них являются волокнистый состав, строение нитей и тканей. Отделочные операции, которые они проходили.

По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия. Особое внимание следует уделить изучению технологических свойств тканей.

Итоги работы представляются в виде таблицы 9

Таблица 9 - Анализ ассортимента бельевых тканей.

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент ткани | Волокнистый состав ткани | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 9

| Свойства ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими гигиеническими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 10

Изучение и анализ ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей для платьев и сорочек

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к платьевым тканям и проанализировать их свойства.

Время- 1  часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить ассортимент ткани.

- Определить, каким переплетением выработана ткань.

- Определить свойства ткани (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие требования предъявляются к ассортименту хлопчатобумажных и льняных сорочечно-платьевых тканей?

- Строение, свойства, режимы обработки платьевых тканей.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента платьевых тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При выполнении работы следует обратить внимание на факторы, влияющие на каждое из перечисленных свойств. Наиболее весомыми из них являются волокнистый состав, строение нитей и тканей. Отделочные операции, которые они проходили.

По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия. Особое внимание следует уделить изучению технологических свойств тканей.

Итоги работы представляются в виде таблицы 10

Таблица 10 - Анализ ассортимента платьевых тканей.

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент ткани | Волокнистый состав ткани | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 10

| Свойства ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими гигиеническими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 11

Изучение и анализ ассортимента шерстяных и шелковых сорочечно-платьевых тканей

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к платьевым тканям и проанализировать их свойства.

Время- 1  часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить ассортимент ткани.

- Определить, каким переплетением выработана ткань.

- Определить свойства ткани (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие требования предъявляются к ассортименту шерстяных и шелковых сорочечно-платьевых тканей?

- Строение, свойства, режимы обработки платьевых тканей.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента платьевых тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При выполнении работы следует обратить внимание на факторы, влияющие на каждое из перечисленных свойств. Наиболее весомыми из них являются волокнистый состав, строение нитей и тканей. Отделочные операции, которые они проходили.

По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия. Особое внимание следует уделить изучению технологических свойств тканей.

Итоги работы представляются в виде таблицы 10

Таблица 11 - Анализ ассортимента платьевых тканей.

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент ткани | Волокнистый состав ткани | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 11

| Свойства ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими гигиеническими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 12

Изучение и анализ ассортимента костюмных тканей

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к костюмным тканям и проанализировать их свойства.

Время- 1  часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов(4-5), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить ассортимент ткани.

- Определить, каким переплетением выработана ткань.

- Определить свойства ткани (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие отрасли текстильной промышленности вырабатывают материалы для производства швейных изделий?

- Какие требования предъявляются к костюмным тканям в зависимости от назначения костюма?

- Какие шерстяные камвольные и тонкосуконные хлопчатобумажные ткани используют для пошива костюмов? Их характеристика.

- Строение, свойства, режимы обработки костюмных тканей.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента костюмных тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При выполнении работы следует учесть, что требования к тканям зависят от их назначения, модели, сезона, пола, возраста. Все требования к тканям подразделяются на гигиенические, эстетические, технологические, экономические. Необходимо обратить внимание на факторы, влияющие на каждое из перечисленных свойств.  По каждому свойству надо четко уяснить, как оно определяется, какие показатели ее выражают, в каких пределах они допустимы, как учитывается в процессах швейного производства, в быту. В процессе эксплуатации одежды, при определении назначения материала и выборе модели швейного изделия. Особое внимание следует уделить изучению технологических свойств тканей.

Итоги работы представляются в виде таблицы 12

Таблица 12 - Анализ ассортимента костюмных тканей

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент ткани | Волокнистый состав ткани | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 12

| Свойства ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими эксплуатационными свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 13

Изучение и анализ ассортимента пальтовых, плащевых и комплексных  материалов

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к пальтовым, плащевым и дублированным материалам  и проанализировать их свойства.

Время- 1 часа.

Оснащение работы: Образцы тканей различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов ткани (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав ткани.

- Определить ассортимент ткани.

- Определить, каким переплетением выработана ткань.

- Определить свойства ткани (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования ткани.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые ткани используют для летних пальто? Дать их характеристику.

- Какие шерстяные ткани используются для демисезонных пальто?

- Какие шерстяные и хлопчатобумажные ткани используются для зимних пальто? Их характеристика.

- Какие способы придания водоупорности плащевым тканям существуют?

- Какие разновидности дублированных материалов вырабатывают, какие способы дублирования знаете?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента пальтовых и плащевых тканей.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При изучении ассортимента пальтовых тканей необходимо ознакомиться с основными видами шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых пальтовых тканей, с их характеристикой по переплетению, характеру отделки, свойствам и назначению. Главное внимание следует уделить ассортименту шерстяных тканей; знать, какие ткани относятся к чистошерстяным и полушерстяным, мужского, женского и детского назначения. Важнейшим свойством плащевых и курточных материалов являются водоупорность.

При выборе материалов необходимо учитывать их жесткость, драпируемость, структуру поверхности, устойчивость к истиранию, поверхностную плотность.

Итоги работы представляются в виде таблицы 13

Таблица 13 - Анализ ассортимента пальтовых и плащевых тканей

| № п/п | Образец ткани | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент ткани | Волокнистый состав ткани | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 13

| Свойства ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов ткани обладает максимально высокими механическими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 14

Изучение ассортимента одежных кож, трикотажных полотен, нетканых материалов

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к нетканым материалам, коже, трикотажным полотнам.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы материалов различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов материала (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка или петельных столбиков.

- Определить волокнистый состав материала.

- Определить ассортимент материала.

- Определить, как  выработан материал (способ формирования полотна).

- Определить свойства материала (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования материала.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие особенности изготовления швейных изделий из искусственной кожи, пленочных материалов?

- Что такое трикотаж, каковы его достоинства и недостатки по сравнению с тканями?

- Какие способы производства нетканых материалов существуют?

- Что представляет собой натуральная кожа?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента нетканых материалов, искусственной кожи, трикотажа.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При исследовании нетканых материалов и трикотажа необходимо уяснить особенности каждого способа производства, определить достоинства и недостатки нетканых материалов и трикотажных полотен, полученных по тому или иному способу.

Итоги работы представляются в виде таблиц 14

Таблица 14 - Анализ ассортимента материалов

| № п/п | Образец материала | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон материала | Признаки определения направления петельных столбиков | Ассортимент материала | Волокнистый состав материала | Вид переплетения (вязания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 14

| Свойства материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования матер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов материала обладает максимально высокими технологическими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 15

Изучение и анализ ассортимента подкладочных и прокладочных материалов

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к подкладочным и прокладочным материалам.

Время- 1 часа.

Оснащение работы: Образцы материалов различных видов(6-8), лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов материала (по яркости набивного рисунка, по чистоте поверхности и т.д.)

- Определить направление нитей основы и утка (по степени растяжимости ткани, по направлению ворсинок и т.д.)

- Определить волокнистый состав материала.

- Определить ассортимент материала.

- Определить, каким переплетением (способом) выработан материал.

- Определить свойства материала (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования материала.

Вопросы для подготовки к работе.

- По какому принципу подбирают подкладочные и прокладочные материалы?

- Что представляет собой флизелин?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента подкладочных и прокладочных материалов

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

Исследование ассортимента подкладочных и прокладочных тканей следует вести аналогично изучению пальтовых, костюмных и плащевых тканей. Следует четко усвоить особенности свойств этих тканей, а также знать, какие подкладочные ткани используются для швейных изделий массового пошива, высокого качества.

При исследовании нетканых и трикотажных прокладочных материалов  необходимо уяснить особенности каждого способа производства, определить достоинства и недостатки нетканых материалов и трикотажных полотен, полученных по тому или иному способу.

Итоги работы представляются в виде таблиц 15

Таблица 15 - Анализ ассортимента подкладочных и прокладочных материалов.

| № п/п | Образец материала | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон материала | Признаки определения направления нитей основы и утка | Ассортимент материала | Волокнистый состав материала | Вид переплетения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 15

| Свойства материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность использования матер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические |  |  |  | Физические |  |  |  | Оптические |  | Технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочность | удлинение | жесткость | драпируемость | гигроскопичность | воздухопроницаемость | водоупорность | теплозащитность | группа ткани по расцветке | влияние рисунка на раскрой | скольжение | осыпаемость | сопротивление резанию | раздвижка нитей в швах | усадка | Режимы ВТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура | время воздействия | давление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

В выводах указать, какой из образцов материала обладает максимально высокими технологическими свойствами.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 16

Изучение и анализ ассортимента отделочных  материалов, фурнитуры и швейных ниток

Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к отделочным материалам и фурнитуре, и проанализировать их свойства. Определить структуру и назначение швейных ниток.

Время- 1 часа.

Оснащение работы: Образцы отделочных материалов и фурнитуры (6-8), образцы швейных ниток различных видов, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов.

- Охарактеризовать образцы пуговиц по материалу, форме, размерам, окраске, способу крепления и назначению.

- Охарактеризовать образцы прочей фурнитуры по материалу и назначению.

- Охарактеризовать образцы различных отделочных материалов по волокнистому составу и назначению.

- Определить свойства материалов и фурнитуры (механические, физические, оптические, технологические)

- Определить возможность использования отделочных материалов и фурнитуры.

- Охарактеризовать образцы швейных ниток различных номеров и состава.

- Рассмотреть с помощью лупы нити, определить вид по признакам указанным в таблице.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие отделочные материалы используются для отделки платьев? Дать их характеристику.

- Какие отделочные материалы используются для отделки пальто?

- Какие пуговицы по материалу, форме, размерам, окраске и способу крепления используются для летних, демисезонных и зимних пальто? Дать их характеристику.

- Какая металлическая фурнитура используется для платьев, костюмов и пальто?

- Как вырабатываются хлопчатобумажные швейные нитки?

- Какие требования предъявляются к качеству швейных ниток?

- Виды шелковых швейных ниток и их характеристика.

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента отделочных материалов и фурнитуры.

- Таблица исследования швейных ниток

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При изучении материала этой темы следует четко уяснить понятие различных отделочных материалов, их виды, характеристику и применение. Хорошо знать характеристику качества одежной фурнитуры, т.е. каким требованиям она должна отвечать. Необходимо уметь распознавать, из каких материалов выработаны те или иные пуговицы, пряжки, застежки и, в соответствии с этим, для каких изделий они могут быть использованы.

Итоги работы представляются в виде таблицы 16.1

Таблица 16.1 -Анализ ассортимента отделочных материалов и фурнитуры.

| № п/п | Образец материала или фурниту ры | Признаки определения лицевой и изнаночной сторон | Форма и размер фурнитуры | Способ крепления фурнитуры | Волокнистый состав материалов или фурнитуры | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В выводах указать, какой из образцов фурнитуры обладает максимально высокими эстетическими свойствами.

При изучении швейных ниток необходимо ознакомиться с ассортиментом  швейных ниток и уметь определять их качество.

Итоги работы представляются в виде таблицы 16.2

Таблица 16.2 -  Исследование свойств швейных ниток

| № п\п | Образцы швейных ниток | № (текс) | Виды ниток |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по составу волокон | по системе прядения | по строению | по виду крутки | по отделке и окраске | по назначению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В выводах указать, какие из рассмотренных нитей являются более прочными и какие показатели влияют на данное свойство.

Дата выполнения

Подпись студента

Лабораторная работа № 17

Выбор материалов для пакета верхней одежды и его обоснование

Цель работы: Научиться подбирать материалы для пакета одежды.

Время- 2 часа.

Оснащение работы: Образцы материалов, швейных ниток и фурнитуры, лупы, спички, пинцеты, препаровальные иглы.

Содержание работы.

- Выполнить зарисовку модели.

- Произвести подбор материалов по двум разным изделиям (платье, пиджак, брюки, пальто).

- Дать обоснование применения материалов (ткани для верха, подкладочных тканей, прокладочных материалов, отделочных и утепляющих материалов, швейных ниток, одежной фурнитуры) и их характеристику.

Вопросы для подготовки к работе.

- Какие условия хранения тканей и готовых швейных изделий являются оптимальными и почему?

- Какие применяются методы для очистки тканей от загрязнений и пятен? Дать их характеристику.

- Как подбирают материалы для пакета одежды?

Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- Таблица анализа ассортимента отделочных материалов и фурнитуры.

- Выводы

- Дата выполнения

- Подпись студента

Методические указания

При изучении материала этой темы следует четко уяснить понятие выбора подкладочных, прокладочных, утепляющих, отделочных и соединительных материалов для пакета одежды в соответствии со свойствами материала верха и назначения изделия.

Итоги работы представляются в виде таблицы 17.1

Таблица 17.1 - Анализ ассортимента основных, подкладочных, прокладочных и отделочных материалов и фурнитуры

| Наименование швейного изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Образец материала | Название материала | Характеристика материала по химсоставу, структуре и свойствам | Обоснование применения данного материала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 17.2 - Конфекционная карта

Наименование предприятия  разработчика модели:

Модель №________

Наименование изделия:

.Рекомендуемые размеры ________, роста_____ ,         полнотная группа_______

Наименование предприятия изготовителя:                       Возрастная группа

| Основные материалы |  | Подкладочные материалы |  | Прикладные материалы |  | Фурнитура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образцы | Арти-кул | образцы | Арти-кул | образцы | Арти-кул | Образцы | Арти-кул |

Таблица 17.3 - Режимы обработки материалов

| Наименование сырья | Температура | Время воздействия, с | Увлажнение, % | Давление прессования, кПа | Для стачиваемых материалов |  | Количество стеж ков на 10 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № игл | № ниток |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

В выводах указать, какие из исследуемых материалов наилучшим образом подходят к выбранной модели и почему.

Дата выполнения

Подпись студента

Список информационных источников

- Баженов, В.И. Материалы для швейных изделий [Текст]: учебн. сред. проф. обр-е / В.И. Баженов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312с.

- Бузов, Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Швейное производство [Текст]: учебн. выс. проф. обр-е / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова. - М.: Академия, 2010. - 448 c.

- Орленко, Л.В. Конфекционирование материалов для одежды [Текст]: учебное пособие / Л.В. Орленко, Н.И. Гаврилова. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2006. —- 288 с.

- Савостицкий, Н.А.  Материаловедение швейного производства [Текст]: учебное    пособие. / Н.А. Савостицкая, Э.К. Амирова. -  М.: Академия, 2013. - 239 с.

Приложение А

Инструкция для обучающегося (студента)

- Лабораторная работа проводится в рамках времени отведенного для учебного занятия.

- Обучающийся находится на своём рабочем месте в учебной аудитории.

- Перед началом лабораторной работы обучающийся подготавливает своё рабочее место:

- учебную литературу (конспекты, учебники, учебные пособия);

- инструменты и материалы.

- Перед началом  работы обучающийся знакомится с заданием.

- Во время выполнения работы обучающийся не должен:

- вставать с места без разрешения;

- пользоваться мобильным телефоном;

- Обучающийся  должен:

- внимательно выслушать инструктаж ассистента;

- соблюдать инструкции, правила поведения и нормы выполнения работы.

- Работа выполняется обучающимся самостоятельно, но задавать вопросы по содержанию и выполнению работы разрешается.

- При необходимости выйти, обучающийся поднимает  руку, спрашивает разрешение, получает его, оставляет все материалы на своём рабочем месте и выходит из аудитории. Выходить из аудитории можно только по одному.

- При возникновении у обучающегося проблемы по ходу выполнения лабораторной работы, он поднимает руку, подзывает  ассистента.

- По окончании работы обучающийся подходит к столу ассистента, занимает предназначенное для него место и, при необходимости, даёт устные пояснения.

- При досрочном окончании работы, сообщив ассистенту об этом, обучающийся  не покидает аудиторию, ожидая своей очереди.

- При несоблюдении норм времени, указанных в задании, оценка снижается.

Приложение Б

Инструкция для ассистента (преподавателя)

- Лабораторная работа проводится в рамках времени отведенного для учебного занятия.

- Ассистент должен знать документы, на основании которых проводится тестирование в форме практической работы.

- Ассистент должен явиться в назначенную аудиторию, где проводится практическая работа, не менее чем за 20 минут до начала процедуры.

- Ассистент  за 10 минут до начала практической работы проверяет готовность рабочих мест обучающихся.

- Ассистент обеспечивает соблюдение санитарных норм, правил техники безопасности и охраны труда во время тестирования.

- Перед началом лабораторной работы ассистент напоминает:

- об отключении мобильных телефонов.

- Ассистент инструктирует обучающихся по процедуре выполнения  лабораторной работы.

- Ассистент знакомит обучающихся с инструкцией о правилах проведения лабораторной работы.

- Ассистент  следит за порядком и тишиной в аудитории и отвечает на вопросы обучающихся, возникающих по ходу выполнения практической работы.

- Ассистент без уважительной причины не покидает аудиторию.

- Ассистент контролирует время выполнения работы, за 5 минут до окончания напоминает обучающимся о необходимости завершения работы.

- По окончании нормы времени, отведённого на выполнение лабораторной работы, ассистент приглашает очередного обучающегося к своему столу и выслушивает его устные пояснения.

- При необходимости ассистент может задать вопросы по теме лабораторной работы, которые приведены  в оценочных материалах как вопросы для подготовки к работе.

- Ассистент сравнивает результат с критериями оценки качества овладения умениями и знаниями, проводит мониторинг полноты выполнения лабораторных работ и осуществляет подсчет баллов, которые заносит в оценочную ведомость.

- Ассистент оценивает результаты выполнения  задания  согласно оценочной шкале.

- Ассистент оформляет итоги текущего контроля обучающихся, проводит статистический анализ результатов.

Приложение В

Инструкция по технике безопасности при проведении лабораторных работ по дисциплине Материаловедение

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К лабораторным работам по материаловедению допускаются:

- обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в образовательном учреждении данного вида и типа;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации лабораторного оборудования и правилами выполнения лабораторных и практических работ.

При выполнении лабораторных и практических работ по материаловедению обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения для обучающихся.

Опасными факторами при выполнении лабораторных и практических работ являются:

- физические (ионизация воздуха; опасное напряжение в электрической сети; технические средства обучения (ТСО); неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 мебель; система вентиляции; лабораторное оборудование и приспособления; колющий и режущий инструмент; открытое пламя);

- химические (пыль; вредные и едкие химические вещества, используемые при выполнении лабораторных и практических работ; влажные препараты);

- психофизиологические (напряжение внимания; интеллектуальные и эмоциональные нагрузки).

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту.

Обучающимся запрещается без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия) или лаборанта подходить к имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Изучить инструкцию о порядке и правилах выполнения конкретной лабораторной или практической работы.

Проверить комплектность и исправность лабораторного оборудования, приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения конкретной лабораторной или практической работы, целостность лабораторной посуды

Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или сумку с прохода. Необходимые учебники, пособия и используемое оборудование, приспособления и инструменты разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия полученного оборудования, приспособлений и инструментов установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Во время выполнения лабораторной или практической работы обучающийся обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по выполнению конкретной лабораторной или практической работы, правила эксплуатации оборудования и приспособлений;

- находиться на своем рабочем месте;

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя (иного лица, проводящего занятия) и (или) лаборанта;

- соблюдать осторожность при обращении с оборудованием и химическими реактивами;

- режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми концами от себя;

- при нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы);

- при работе с открытым огнем беречь одежду и волосы от возгорания;

- соблюдать осторожность при обращении с приборами и лабораторной посудой из стекла;

- следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях;

- при изготовлении препаратов для рассмотрения под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат;

- кислоты и щелочи наливать только в стеклянную посуду;

- не допускать попадания влаги на поверхность оборудования и химических реактивов;

- постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте.

Обучащимся запрещается:

- прикасаться к нагретым элементам оборудования, электрическим разъемам и открытому пламени;

- трогать и пробовать на вкус химические вещества;

- сливать любые растворы в канализацию;

- запрещается направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц;

- зажигать спиртовки одну от другой и задувать их пламя;

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя (иного лица, проводящего занятия) или лаборанта;

- выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование без разрешения преподавателя (иного лица, проводящего занятия) или лаборанта.

Обо всех неполадках в работе оборудования и приспособлений необходимо ставить в известность преподавателя (иное лицо, проводящее занятия) или лаборанта. Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей используемого оборудования и приспособлений.

Необходимо поддерживать расстояние от глаз до альбома (тетради), которая должна быть хорошо освещена, в диапазоне 55 – 65 см.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При обнаружении неисправности в работе оборудования (нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции, появлении посторонних звуков и т.п.) немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту и действовать в соответствии с его указаниями.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), просыпании и (или) проливании химических реактивов немедленно сообщить об этом преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту.

При необходимости помочь преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Привести в порядок рабочее место.

Сдать преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту использованное оборудование и реактивы, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд.

При обнаружении неисправности мебели, оборудования, просыпании или проливании химических реактивов проинформировать об этом учителя (иное лицо, проводящее занятия) и (или) лаборанта.

С их разрешения организованно покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий выполнения лабораторных и (или) практических работ;

- при внедрении новой техники и (или) технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия выполнения лабораторных и (или) практических работ не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.