Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

по МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Самара, 2021

- МУ 04.2021

Мануйлова Т.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

- Самара: ГБПОУ   СГКСТД, 2021 г.

Методические указания содержат перечень  лабораторных работ по разделам рабочей программы ПМ.02 Конструирование швейных изделий в части содержания МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий: «Размерная типология  фигуры», «Методы и техника измерения тела человека», «Проектирование базовых конструкций (БК) женской поясной одежды», «Построение БК конических и клиньевых юбок», «Построение БК женских брюк», «Проектирование  базовых конструкций (БК)  плечевых изделий на типовые фигуры», «Расчет и построение застежек и карманов», «Конструирование воротников», «Построение базовых конструкций втачных рукавов», «Построение шаблонов (лекал) деталей одежды»  поясняют их содержание и последовательность выполнения работ.

Данное методическое издание рекомендуется студентам ГБПОУ   СГКСТД обучающимся по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Рецензент: Кашарина В.И. директор ООО «Астра»

Рекомендовано к изданию методическим Советом ГБПОУ СГКСТД

© ГБПОУ СГКСТД, 2021

Тираж: 4 экз.

Содержание

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа № 1. Размерные признаки тела человека | 7 |
| Лабораторная работа № 2. Сравнительный анализ типовой и конкретной фигуры | 8 |
| Лабораторная работа № 3. Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру заданного размера | 8 |
| Лабораторная работа № 4. Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на конкретную фигуру | 9 |
| Лабораторная работа № 5. Построение БК конических юбок на типовую фигуру. | 10 |
| Лабораторная работа № 6. Построение БК клиньевых юбок на типовую фигуру. | 11 |
| Лабораторная работа № 7. Построение БК женских брюк на типовую и конкретную фигуру | 12 |
| Лабораторная работа № 8. Построение БК женского плечевого изделия на типовую фигуру | 12 |
| Лабораторная работа № 9. Построение базовой конструкции жакета (пальто) полуприлегающего силуэта на типовую фигуру. | 13 |
| Лабораторная работа № 10. Построение базовой конструкции платья прилегающего силуэта на типовую фигуру | 14 |
| Лабораторная работа № 11. Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий | 15 |
| Лабораторная работа № 12. Расчет и построение конструкций различных воротников | 16 |
| Лабораторная работа № 13. Расчет и построение конструкций втачных двухшовных и трехшовных рукавов | 17 |
| Лабораторная работа № 14. Расчет и построение конструкций втачных одношовных рукавов | 18 |
| Лабораторная работа № 15. Построение шаблонов (лекал) женского платья | 18 |
| Лабораторная работа № 16. Построение шаблонов (лекал) женского жакета | 19 |
| Лабораторная работа № 17. Построение шаблонов (лекал) деталей поясных изделий | 20 |
| Критерии оценок | 21 |
| Информационные источники | 22 |

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий в части содержания междисциплинарного курса МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий и предназначены для приобретения студентами по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий   следующих умений:

- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей конструкций;

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;

- использовать САПР швейных изделий.

Результатом освоения программы профессионального модуля   является овладение обучающимися ВПД, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры. |
| ПК 2.3 | Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию разрабатывать табель мер. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |

Лабораторная работа – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности студентов, приобретение умений и формирования общих и профессиональных компетенций. Выполнение лабораторных работ      способствует более глубокому пониманию, усвоению и закреплению материала междисциплинарного курса профессионального модуля.

Методические указания содержат перечень лабораторных работ. Каждая лабораторная работа включает в себя перечень материально-технической базы, последовательность выполнения работы, рекомендуемое время исполнения, иллюстративный материал по теме, а также ссылки на информационные источники, рекомендуемые для использования в работе.

В методических указаниях представлены критерии оценок уровня усвоения лабораторного материала.

Методические указания по выполнению лабораторных работ    разработаны по разделам рабочей программы ПМ.02   Конструирование швейных изделий в части содержания МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий: «Размерная типология фигуры», «Методы и техника измерения тела человека», «Проектирование базовых конструкций (БК) женской поясной одежды», «Построение БК конических и клиньевых юбок», «Построение БК женских брюк», «Проектирование  базовых конструкций (БК)  плечевых изделий на типовые фигуры», «Расчет и построение застежек и карманов», «Конструирование воротников», «Построение базовых конструкций втачных рукавов», «Построение шаблонов (лекал) деталей одежды»

Раздел ПМ 1. Проектирование базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры

Лабораторная работа №1

Тема: Размерные признаки тела человека.

Цель: Формирование умения проводить измерения индивидуальной фигуры.

Задачи:

- закрепление теоретического материала по теме лабораторной работы;

- освоение навыков проведения измерения индивидуальной фигуры;

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- сантиметровая лента;

- наплечник;

- нормативная документация.

Ход выполнения работы:

1. Проведение измерения индивидуальной фигуры.

2. Заполнение таблицы.

3. Определение полнотной группы.

4. Выписка значений размерных признаков соответствующей типовой фигуры.

5. Формулирование выводов по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: №1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК2.1, ОК 2,4.

Лабораторная работа №2

Тема: Сравнительный анализ типовой и конкретной фигуры.

Цель: Формирование умений проводить визуальную оценку и сравнительный анализ с измерениями типовой фигуры.

Задачи:

- закрепление теоретического материала по теме лабораторной работы;

- выполнение сравнительного анализа абсолютных величин по каждому признаку;

- выполнение сравнительного анализа типовой и конкретной фигуры.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- сантиметровая лента;

- наплечник;

- нормативная документация.

Ход выполнения работы:

- Сравнительная оценка измерений фигуры заказчика с измерениями типовой фигуры.

- Анализ отклонений размерных признаков.

3. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: №1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2,4.

Лабораторная работа №3

Тема: Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру заданного размера.

Цель: Формирование умений по построению БК прямой юбки на типовую фигуру заданного размера.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК прямой юбки на типовую фигуру;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК2,3,4.

Лабораторная работа №4

Тема: Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на конкретную фигуру.

Цель: Формирование умений по построению БК прямой юбки на конкретную фигуру.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК прямой юбки на конкретную фигуру;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2-4.

Лабораторная работа №5

Тема: Построение БК конических юбок на типовую фигуру.

Цель: Формирование умений по построению БК конической юбки на типовую фигуру заданного размера.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК конической юбки на типовую фигуру;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4. Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2-4.

Лабораторная работа №6

Тема: Построение БК клиньевых юбок на типовую фигуру.

Цель: Формирование умений по построению БК клиньевой юбки на типовую фигуру заданного размера.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК клиньевой юбки на типовую фигуру;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 1-4,7.

Лабораторная работа №7

Тема: Построение БК женских брюк на типовую и конкретную фигуру.

Цель: Формирование умений по построению БК женских брюк     на типовую и конкретную фигуру заданного размера.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женских брюк на типовую и конкретную фигуру;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 12 академических часов.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК1-4,7.

Лабораторная работа №8

Тема: Построение БК женского плечевого изделия на типовую фигуру.

Цель: Формирование умений по построению БК женского плечевого изделия     на типовую   фигуру.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женского плечевого изделия;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 6 академических часов.

Информационные источники: №1-2.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК1-4, 7.

Лабораторная работа №9

Тема: Построение базовой конструкции жакета(пальто) полуприлегающего силуэта на типовую фигуру.

Цель: Формирование умения построения конструкции жакета (пальто) полуприлегающего силуэта на типовую фигуру.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женского плечевого изделия;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции полуприлегающего силуэта;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 12 академических часов.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2-4.

Лабораторная работа №10

Тема: Построение базовой конструкции платья   прилегающего силуэта на типовую фигуру.

Цель: Формирование умения построения конструкции   платья прилегающего силуэта на типовую фигуру.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женского плечевого изделия;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции прилегающего силуэта;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 12 академических часов.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: 2.1, ОК2-4.

Лабораторная работа №11

Тема: Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий.

Цель: Формирование умения построения карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женского плечевого изделия;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

- 5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 1-4,7

Лабораторная работа №12

Тема: Расчет и построение конструкций различных воротников.

Цель: Формирование умения расчета и построения конструкций различных воротников.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК   женского плечевого изделия;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции   воротников;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 4 академических часа.

Информационные источники: №   1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 1-4,7.

Лабораторная работа №13

Тема: Расчет и построение конструкций втачных двухшовных и трехшовных рукавов.                                                                                             Цель: Формирование умения расчета и построения конструкций двухшовных и трехшовных рукавов.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК    рукавов;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции    рукавов;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение чертежа основы.

5. Сформулировать выводы по выполнению работы.

Время выполнения: 6 академических часов.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2-4.

Лабораторная работа №14

Тема: Расчет и построение конструкций втачных одношовных рукавов.

Цель: Формирование умения расчета и построения конструкций   втачных одношовных рукавов.

Задачи:

- закрепление навыков построения базисной сетки чертежа;

- закрепление навыков по построению БК    рукавов;

- освоение методики и практических приемов построения конструкции    рукавов;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- технический рисунок модели;

- исходные данные для построения чертежа;

- чертежные   инструменты;

- простые карандаши.

Ход выполнения работы:

1. Выполнение технического рисунка.

2. Выполнение расчетов.

- 3. Построение базисной сетки чертежа

- 4.Расчет и построение одношовного втачного рукава.

5. Сформулировать выводы по выполнению работы

Время выполнения: 8 академических часов.

Информационные источники: № 1-3.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, ОК 2-4.

Лабораторная работа №15

Тема: Построение шаблонов (лекал) женского платья.

Цель: Формирование умения выполнять лекала деталей женского платья.

Задачи:

- освоение умения   выполнения лекал деталей женского платья;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- чертежи   конструкции изделий;

- чертежные принадлежности;

- бумага для шаблонов;

- калька;

- ножницы.

Ход выполнения работы:

- Спецификация деталей и лекал.

- Расчет припусков на швы с учетом уработки материала.

- Изготовление комплекта лекал (шаблонов).

- Оформление лекал.

Время выполнения: 2 академических часа.

Информационные источники: № 2-4.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, 2.3, ОК 1-4,7.

Лабораторная работа №16

Тема: Построение шаблонов (лекал) женского жакета.

Цель: Формирование умения выполнять лекала деталей женского жакета.

Задачи:

- освоение умения   выполнения лекал деталей женского жакета;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- чертежи   конструкции изделий;

- чертежные принадлежности;

- бумага для шаблонов;

- калька;

- ножницы.

Ход выполнения работы:

- Спецификация деталей и лекал.

- Расчет припусков на швы с учетом уработки материала.

- Изготовление комплекта лекал (шаблонов).

- Оформление лекал.

Время выполнения: 2 академических часа.

Информационные источники: № 2-4.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, 2.3, ОК1-4,7.

Лабораторная работа №17

Цель: Формирование умения выполнять лекала деталей   поясных изделий.

Задачи:

- освоение умения   выполнения лекал деталей поясных изделий;

- развитие трудовых навыков и самостоятельности.

Место проведения: кабинет моделирования и конструирования.

Материально-техническое обеспечение:

- чертежи   конструкции изделий;

- чертежные принадлежности;

- бумага для шаблонов;

- калька;

- ножницы.

Ход выполнения работы:

- 1. Спецификация деталей и лекал.

- 2.Расчет припусков на швы с учетом уработки материала.

- 3.Изготовление комплекта лекал (шаблонов).

- 4.Оформление лекал.

Время выполнения: 2 академических часа.

Информационные источники: № 2-4.

Критерии оценок: №1.

Код результата обучения: ПК 2.1, 2.3, ОК 1-4,7.

Критерии оценок

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Ставится при условии полного выполнения лабораторной работы без погрешностей, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции |
| 4 (хорошо) | Ставится при условии выполнения большинства требований, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении лабораторной работы, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя |
| 3 (удовлетворительно) | Ставится при обнаружении 3-4 ошибок при выполнении лабораторной работы, неполного и неуверенного ответа на вопросы преподавателя. |
| 2 (неудовлетворительно) | Ставится при наличии более 4-х грубых ошибок при выполнении лабораторной работы, ошибках или отсутствии ответов на вопросы преподавателя при защите работы. |

Информационные источники

1. ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. Технические условия. [Текст]: ОСТ 17-326- 81. - Введ. 1982-09 -01. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981., 179 с.: ил.

2.Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий. [Текст]: учебник Э.К.Амирова [и др.]. – 8-е изд, перераб. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014. - 432с.

3. Матузова, Е.М. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. [Текст]: учеб. / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 224с.

4. Рахманов, Н.А. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения. [Текст]: учеб. / Н.А. Рахманов, С.И. Стаханова. – М.: Легкая индустрия, 1979. - 128с.