Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Жигулевский государственный колледж»

- Комплект контрольно-оценочных средств

по оценке освоения итоговых образовательных результатов

по МДК.01.01. Устройство автомобилей

профессиональной образовательной программы

по специальности среднего профессионального образования

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

г.о. Жигулевск, 2019 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметной (цикловой) комиссии технологического профиля Протокол № ____________ от “___” ______________ 2019 г. Председатель Е.А. Мошкина | Составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта УТВЕРЖДЕНО на заседании научно-методического совета Протокол № ____от ____________2019 г. Председатель НМС ______________________ С.Ю. Сорокина |
| --- | --- |

Составитель: Мошкина Е.А., преподаватель ГАПОУ СО «ЖГК»

Рецензент: Солдатенкова Г.С., преподаватель ГАПОУ СО «ЖГК»

- СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| - Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | 5 |
| - Предметы оценивания | 5 |
| - Требования к деятельности обучающегося по знаниям и умениям | 5 |
| - Объекты оценки | 5 |
| - Инструментарий оценки | 7 |
| 3.1. Тестовое задание для оценки сформированности знаний | 7 |
| Задание 1 | 7 |
| Условия выполнения задания | 13 |
| Эталон выполнения задания | 14 |
| Критерии оценки сформированности знаний | 16 |
| 3.2. Комплексное практическое задание для оценки сформированности умений | 16 |
| Задание 2 | 16 |
| Условия выполнения задания | 17 |
| Эталоны выполнения заданий | 18 |
| Критерии оценки сформированности умений | 21 |
| 4. Таблица итоговых результатов по освоению МДК 01. 01. Устройство автомобилей | 22 |
| 5. Оценка освоения дисциплины | 23 |
| Приложение 1. Бланк ответа | 24 |
| Приложение 2. Пример экзаменационного билета | 26 |
| Приложение 3. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте | 30 |
| Приложение 4. Значение зимних надбавок к нормам расхода топлив по регионам России в зависимости от климатических районов | 40 |
| Приложение 5. Нормы расхода топлив на обогрев салонов автобусов и кабин автомобилей независимыми отопителями | 41 |

1. Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен, для оценки освоения итоговых образовательных результатов по МДК.01.01. Устройство автомобилей по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Обучающийся, завершивший обучение по МДК.01.01. Устройство автомобилей, должен обладать знаниями и умениями, соответствующими требованиям ФГОС СПО.

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры являются требования ФГОС СПО по специальности МДК.01.01. Устройство автомобилей, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383, рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, Положения о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий курс, утвержденного приказом по ГАПОУ СО «ЖГК» от 11.01.2016 г. № 7-од.

Оценочная процедура освоения итоговых образовательных результатов по МДК.01.01. Устройство автомобилей проводится согласно графику учебного процесса, утвержденному директором ГАПОУ СО «ЖГК».

Формой проведения оценочной процедуры является экзамен, который проводится непосредственно после завершения обучения по МДК.01.01. Устройство автомобилей.

Экзамен проводится в виде выполнения теста и серии практических заданий по МДК.

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по дисциплине установлен показатель, при котором принимается решение:

- оценка 3 «удовлетворительно» – не менее 70 % выполнения задания;

- оценка 4 «хорошо» – не менее 80 %;

- оценка 5 «отлично» – не менее 90 %.

При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных заданий, решение принимается в пользу обучающегося.

В настоящем комплекте контрольно-оценочных средств используются следующие термины и определения, сокращения:

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ГАПОУ СО «ЖГК» – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский государственный колледж»;

ОУ - образовательное учреждение;

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по специальности.

2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- 2.1. Предметы оценивания

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.

- 2.2. Требования к деятельности обучающегося по знаниям и умениям

| Требования к знаниям и умениям | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Знает устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта | - Называет устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта |
| Знает базовые схемы включения элементов электрооборудования | - Дает пояснения по базовым схемам включения элементов электрооборудования |
| Знает свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов | - Перечисляет свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов |
| Знает классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта | - Называет классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта |
| Умеет осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач | - Осуществляет самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач |

- 2.3. Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| - Называет устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта | Оценка результатов тестирования Объект оценки - продукт деятельности |
| - Дает пояснения по базовым схемы включения элементов электрооборудования | Оценка результатов тестирования Объект оценки - продукт деятельности |

| - Перечисляет свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов | Оценка результатов выполнения практического задания Объект оценки - продукт деятельности |
| --- | --- |
| - Называет классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта | Оценка результатов выполнения практического задания Объект оценки - продукт деятельности |
| - Осуществляет самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач | Оценка результатов выполнения практического задания Объект оценки - продукт деятельности |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

3.1 Тестовое задание для оценки сформированности знаний

Комплект тестовых заданий для оценки сформированности знаний:

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.

- Задание 1. Выполнить тестовое задание в соответствии с инструкциями, заполнить бланк ответа.

- Вариант- 1

- Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |  |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и представленными вариантами различного расположения цилиндров двигателей Рисунок; Расположение цилиндров. 1. рис. а); А) V-образное;. 2. рис. б); Б) однорядное;. 3. рис. в); В) оппозитное;. | 1 - Б 2 - Г 3 - А 4 - В |  |
| 2. | Установите соответствие между терминами и их определениями Термины:; Определения:. 1.Картер; А) Нижняя часть поршня.. 2.«Зеркало цилиндра»; Б) Зазор в. 3. Юбкаоршневом кольце.; В) Нижняя часть блока цилиндров.. | 1 – В 2 – Г 3 – А 4 – Б |  |
| 3. | Установите соответствие между наименованием и обозначением синтетических клеев Наименование: Обозначение: 1. Цианокриловые клеи А) АН-106 2. Акриловые клеи Б) ЭД-20 3. Эпоксидная смола В) ТК-300Э |  | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование масла: Маркировка: 1. Моторное масло А) ТМ-2-18 2. Трансмиссионное масло Б) МГ-32-А 3. Гидравлическое масло В) М-6з/10-В |  | 1-В 2-А 3-Б |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 - 20 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |
| 5. | Укажите функции, выполняемые компрессионными кольцами? А) Уплотнение зазора между поршнем и цилиндром; Б) Уменьшение прорыва газов из цилиндра в картер; В) Все перечисленные функции. |  | В |  |
| 6. | Какого типа тормозные механизмы используются на легковых автомобилях? А) Барабанные. Б) Дисковые. В) Обоих типов. |  | В |  |
| 7. | Что такое детонация? А) Возникновение при работе двигателя стуков и вибраций; Б) Взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах; В) Самовоспламенение рабочей смеси после выключения зажигания. |  | Б |  |
| 8. | Укажите назначение турбокомпрессора, применяемого в системе питания дизеля: А) увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала; Б) повышение мощности двигателя; В) облегчение пуска двигателя. |  | Б |  |
| 9. | Назовите основные части автомобильного колеса: А) Диск, обод, шина; Б) Диск, обод, покрышка; В) Диск, каркас, шина; |  | А |  |
| 10. | При включении экономайзера мощность двигателя… А) понижается; Б) не меняется; В) повышается. |  | В |  |
| 11. | В каком направлении при нажатии на педаль сцепления перемещается ведомый диск? А) К КПП. Б) К двигателю. В) Ведомый диск не перемещается. |  | Б |  |
| 12. | Какое из перечисленных устройств применяется только в безконтактной системе зажигания? А) Генератор импульсов. Б) Вакуумный регулятор. В) Добавочный резистор. |  | А |  |
| 13. | При движении автомобиля водитель переключает дальний свет на ближний: А) Ножным переключателем Б) Центральным переключателем В) Замком зажигания |  | А |  |
| 14. | В обозначении лампы А12-50+40 цифра 50 обозначает? А) Напряжение источника тока. Б) Силу дальнего света фар. В) Силу света фонаря освещения номерного знака. |  | Б |  |
| 15. | Для предохранения ламп от перегорания в их электрические цепи устанавливают? А) Резисторы. Б) Транзисторы. В) Предохранители. |  | В |  |
| 16. | Какие свойства и показатели бензина влияют на смесеобразование? А) Детонационное сгорание, поверхностное натяжение, плотность. Б) Механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость. В) Плотность, вязкость, поверхностное натяжение, испаряемость, фракционный состав, давление насыщенных паров. Г) Нет правильного ответа. |  | В |  |
| 17. | Какие присадки понижают температуру застывания масел? А) Противокоррозионные. Б) Депрессорные. В) Противоизносные и противозадирные. Г) Вязкостные. |  | Б |  |
| 18. | К чему приводит попадание нефтяных продуктов в антифризы? А) К увеличению коэффициента объемного расширения Б) К повышенной коррозионной активности В) К испарению воды Г) К распаду присадок. |  | Г |  |
| 19. | По каким параметрам можно определить температуру застывания антифриза? А) По температуре каплепадения. Б) По вязкости. В) По плотности и показателю преломления. |  | В |  |
| 20. | На что влияют смазочные свойства масел? А) На процессы трения и изнашивания деталей. Б) На усталостное изнашивание. В) На коррозионно - механическое изнашивание. |  | А |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-25: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 21. | Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндр ……... или …………… и удаления из него ……………………………. | горючей смеси воздуха отработавших газов |
| 22. | Устройство, создающее необходимое давление в системе смазки называется ….. | Масленый насос |
| 23. | Назовите устройство, предназначенное для ввода в цилиндр двигателя дозы тонкораспыленного топлива. | Форсунка |
| 24. | Какой элемент смазочной системы, предназначен для очистки масла от продуктов износа? | Масляный фильтр |
| 25. | Противокоррозионные присадки создают на металле защитный …………………… слой, препятствующий ………………. на металл кислых и других активных агентов. | мономолекулярный, воздействию |

Вариант-2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1. | Установите соответствие между рисунком и схемой трансмиссии автомобиля Рисунок; Схемы трансмиссий. 1. Рис. а; А) автомобиля 4X4;. 2. Рис. б; Б) автомобиля 6X4;. 3. Рис. в; В) автомобиля 4X2;. | 1-В 2-Г 3-А 4-Б |
| 2. | Установите соответствие между терминами и их определениями Термины:; Определение:. 1. Воздушный жиклер; А) для поддержания определенного уровня топлива.. 2 Топливный жиклер; Б) для регулирования количества горючей смеси.. 3. Дроссельная заслонка; В) для пропуска определенно. о количества бензина. | 1-Г 2-В 3-Б 4-А |
| 3. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование масла: Маркировка: 1 Термостойкая смазка. А) ДТ Л-0,11-58 2. Тормозная жидкость. Б) ЦИАТИМ-221 3 Дизельное топливо. В) ГТЖ-22М |  | 1-Б 2-В 3-А |
| 4. | Установите соответствие между нормами содержания СО в отработавших газах автомобилей Наименование: Обозначение: 1. Евро - 0 А) 2,0 2. Евро - 2 Б) 11,2 3. Евро - 3 В) 4,0 |  | 1-Б 2-В 3-А |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 - 20: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
| 5. | Укажите назначение термостата? А) Ускоренный прогрев холодного двигателя. Б) Автоматическое поддержание теплового режима двигателя в заданных пределах. В) Выполнение одной из указанных функций в зависимости от модели двигателя. Г) Выполнение обеих указанных функций. |  | Г |
| 6. | Какое устройство, предназначено для распределения крутящего момента между несколькими ведущими мостами полноприводного автомобиля? А) Раздаточная коробка; Б) Дифференциал; В) Делитель. |  | А |
| 7. | Назовите часть ГРМ, которая служит для открытия клапанов в определенной последовательности в соответствии с порядком работы двигателя? А) Коромысло; Б) Штанга; В) Распределительный вал. |  | В |
| 8. | Укажите механизмы и системы, входящие в состав двигателя внутреннего сгорания: А) Кривошипно-шатунный механизм, система охлаждения, смазочная система, система зажигания; Б) Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, система охлаждения, питания, зажигания и смазочная система; В) Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, система охлаждения, питания, зажигания. |  | Б |
| 9. | Какое устройство в системе питания дизеля предназначено для очистки топлива от грубых механических примесей и воды и работает как отстойник? А) Фильтр грубой очистки топлива. Б) Фильтр тонкой очистки топлива. В) Фильтрующий элемент. |  | А |
| 10. | Какие упругие элементы применяются в независимых подвесках легковых автомобилей? А) Листовые рессоры; Б) Спиральные цилиндрические пружины; В) Упругие элементы обоих указанных видов. |  | Б |
| 11. | Как включается в цепь АКБ и генератор переменного тока? А) Последовательно. Б) Параллельно. В) Переменно. |  | Б |
| 12. | Если температура ОЖ в системе охлаждения более 70 градусов, то она циркулирует по: А) по малому кругу Б) по большому кругу В) по малому и большому кругу. |  | Б |

| 13. | Как необходимо правильно подсоединять аккумуляторную батарею к бортовой сети автомобиля? А) Отключают зажигание, присоединяют сначала вывод 'плюс', затем вывод 'минус'. Б) Сначала присоединяется вывод 'минус'. В) Сначала присоединяется вывод 'плюс'. | А |
| --- | --- | --- |
| 14. | В обозначении автомобильной лампы А12-50+40 цифра 12 обозначает: А) Силу света фонаря освещения номерного знака. Б) Напряжение источника тока. В) Силу ближнего света фар. | Б |
| 15. | Источником света в приборах освещения на автомобиле являются? А) Электрическая лампа накаливания Б) Генератор В) Аккумуляторная батарея | А |
| 16. | Какие свойства и показатели бензина влияют на образование отложений? А) Физическая и химическая стабильность. Б) Механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость. В) Нормальное сгорание. Г) Нет правильного ответа. | А |
| 17. | Расход топлива на единицу транспортной работы может быть сокращен при увеличении: А) Коэффициента использования пробега Б) Применения различных присадок В) Повышения октанового числа. | А |
| 18. | Какие присадки предотвращают вспенивание масел? А) Антипенные. Б) Вязкостные. В) Противоизносные. Г) Депрессорные. | А |
| 19. | Коллоидная стабильностью пластичной смазки это - … А) способность уменьшать трение; Б) способность противостоять размыву водой; В) способность сопротивляться расслаиванию. | В |
| 20. | С каким индексом вязкости масло будет иметь худшие вязкостно-температурные свойства? А) 90 Б) 95 В) 80 | В |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 22-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 21. | Как называют расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ? | Ход поршня. |
| 22. | Какое устройство, передающее крутящий момент от дифференциала к ведущим мостам? | Полуоси |
| 23. | По герметизации внутренней полости шины делятся на ………………….. и …………………………. | камерные бескамерные |
| 24. | Очистка цилиндров двигателя от продуктов сгорания и наполнение их свежим зарядом называется процессом …………… | газообмена |
| 25. | В состав синтетических клеев входят смолы, пластификаторы, ……………., ускорители, разбавители и ……………. . | отвердители, наполнители |

- Условия выполнения задания

- Расходные материалы:

- бланк ответа (Приложение 1)

- Оборудование:

- - ручка.

- Эталон выполнения задания

Номер группы Д2ТО1

Фамилия, имя Семенов Алексей Петрович

- Уч. дисциплина МДК 01. 01. Устройство автомобилей

- Вариант № 1      Дата   26.12.2016 г.

- Блок А

| № задания | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 - Б 2 - Г 3 - А 4 - В |  | 11. | Б |
| 2. | 1 - В 2 - Г 3 - А 4 - Б |  | 12. | А |
| 3. | 1-В 2-А 3-Б |  | 13. | А |
| 4. | 1-В 2-А 3-Б |  | 14. | Б |
| 5. | В |  | 15. | В |
| 6. | В |  | 16. | В |
| 7. | Б |  | 17. | Б |
| 8. | Б |  | 18. | Г |
| 9. | А |  | 19. | В |
| 10. | В |  | 20. | А |

- Блок Б

| 21. | горючей смеси воздуха отработавших газов |
| --- | --- |
| 22. | Масленый насос |
| 23. | Форсунка |
| 24. | Масляный фильтр |
| 25. | мономолекулярный, воздействию |

Сумма баллов: ___________________

- Эталон выполнения задания

Номер группы Д2ТО1

Фамилия, имя Семенов Алексей Петрович

- Уч. дисциплина 01. 01. Устройство автомобилей

- Вариант № 2      Дата   26.12.2016 г.

- Блок А

| № задания | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-В 2-Г 3-А 4-Б |  | 11. | Б |
| 2. | 1-Г 2-В 3-Б 4-А |  | 12. | Б |
| 3. | 1-Б 2-В 3-А |  | 13. | А |
| 4. | 1-Б 2-В 3-А |  | 14. | Б |
| 5. | Г |  | 15. | А |
| 6. | А |  | 16. | А |
| 7. | В |  | 17. | А |
| 8. | Б |  | 18. | А |
| 9. | А |  | 19. | В |
| 10. | Б |  | 20. | В |

- Блок Б

| 21. | Ход поршня. |
| --- | --- |
| 22. | Полуоси |
| 23. | камерные бескамерные |
| 24. | газообмена |
| 25. | отвердители, наполнители |

Сумма баллов: ___________________

- Критерии оценки сформированности знаний:

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.

- Каждый правильный ответ блока А и В оценивается 1 баллом, неправильный – 0 баллов (всего 25 баллов).

- Максимальный балл работы составляет 25 баллов.

- 3.2. Комплексное практическое задание для оценки сформированности умений

- Комплексное практическое задание для оценки сформированности умений:

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.

Задание 2. Выполнить практическое задание в соответствии с заданными условиями:

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| - Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 |  |
| - Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 |  |
| - Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

2 вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| - Цетановое число | 50 |  |
| - Температура застывания, 0С | -33 |  |
| - Общее содержание серы, % | 0,6 |  |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

Условия выполнения задания:

Расходные материалы

- лист задания (Приложение 2);

- бланк ответа (Приложение 1).

Оборудование

- Стол лабораторный;

- ручка.

Разрешение доступа к информации

- ГОСТ 2084-77;

- ГОСТ 305-82;

Справочная литература по нормам расхода топлива (Приложение 3,4,5).

Эталоны выполнения заданий

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| - Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 | Не более 3 |
| - Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 | Не более 5 |
| - Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 | 900 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по исследовательскому методу.

- Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кислотность превышает значения ГОСТ на 1 мг КОН на 100 см3 , что способствует коррозии трубопроводов и топливной аппаратуры и сокращает срок хранения топлива;

- содержание фактических смол на месте производства меньше значения ГОСТ на 0,2 мг на 100 см3 , на эксплуатационных свойствах бензина это не отразится. Эксплуатация двигателя при повышенном содержании смол приводит к увеличению отложения нагара на деталях двигателя;

- индукционный период меньше значения ГОСТ на 100 минут. Индукционный период бензинов длительностью 900 мин. - очень хороший показатель и гарантирует их стабильность в течение длительного времени.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 составляет Hs = 12,5 л/100 км;

- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 300 до 800 м составляет D = 5%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 12,5 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 32 л.

Вариант 2

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| - Цетановое число | 50 | 45 |
| - Температура застывания, 0С | -33 | -35 |
| - Общее содержание серы, % | 0,6 | 0,5 |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; З- зимнее; П –содержание присадок (депрессорная, противодымная); 0,5 – процентное содержание серы (неактивной), минус 35 – температура застывания.

- Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число превышает значения ГОСТ 2084-77 на 5 едини. На таком дизельном топливе будет чрезмерно малый период задержки самовоспламенения, и топливо будет сгорать вблизи форсунок, вызывая их подгорание, при этом мощность и экономичность работы двигателя снижаются;

- температура застывания меньше значения ГОСТ, на эксплуатационных свойствах дизельного топлива это не отразится.

- общее содержание серы превышает значения ГОСТ 2084-77 на 0,1 единицу, использование такого топлива вызывает коррозию, способствует процессам образования отложений и износу в 1,5-2,0 раза.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 42,4 л/100 км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%;

- норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T =

0,01 x 42,4 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 103,1 л.

Критерии оценки сформированности умений:

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.

| № | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Коли-чество баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение сравнительного анализа данных показателей из паспорта предложенного автомобильного эксплуатационного материала с ГОСТ и выявление отклонений от нормы. | проведен полный и подробный анализ соответствия данных паспорта и ГОСТ, выявлены все отклонения; | 10 |  |
|  |  | анализ соответствия данных паспорта и ГОСТ не полный и не имеет подробностей, выявлены не все отклонения; | 9 - 1 |  |
|  |  | анализ соответствия данных паспорта и ГОСТ не выполнен, отклонения не выявлены. | 0 |  |
| 3.2 | Указание влияния отклонения от требований ГОСТ каждого показателя на работу и долговечность агрегатов и механизмов автомобиля. | влияние отклонения от требований ГОСТ каждого показателя на работу и долговечность агрегатов и механизмов автомобиля указано верно; | 10 |  |
|  |  | влияние отклонения от требований ГОСТ каждого показателя на работу и долговечность агрегатов и механизмов автомобиля указано верно не по всем показателям или допущены неточности; | 9 - 1 |  |
|  |  | влияние отклонения от требований ГОСТ каждого показателя на работу и долговечность агрегатов и механизмов автомобиля указано неверно. | 0 |  |
| 3.3 | Выполнение расчета нормативного расхода топлива при эксплуатации предложенного автотранспортного средства, используя указанные исходные данные. | расчет нормативного расхода топлива при эксплуатации предложенного автотранспортного средства выполнен верно; | 10 |  |
|  |  | расчет нормативного расхода топлива при эксплуатации предложенного автотранспортного средства выполнен, но при расчетах допущены неточности; | 9 - 1 |  |
|  |  | расчет нормативного расхода топлива при эксплуатации предложенного автотранспортного средства выполнен неверно. | 0 |  |
| 3.4 | Использование справочного материала, ГОСТ | правильно использует справочный материал, ГОСТ; | 10 | 20 |
|  |  | при использовании справочный материал, ГОСТ допускаются неточности; | 9 - 1 |  |
|  |  | использует справочный материал, ГОСТ неверно. | 0 |  |
| Количество баллов: |  |  | 40 |  |

- Таблица итоговых результатов по освоению МДК.01.01. Устройство автомобилей

| № п/п | ФИО | Тест | Проведение сравнительного анализа данных показателей из паспорта предложенного автомобильного эксплуатационного материала с ГОСТ | Указание влияния отклонения от требований ГОСТ каждого показателя на работу и долговечность агрегатов и механизмов автомобиля | Выполнение расчета нормативного расхода топлива при эксплуатации предложенного автотранспортного средства, используя указанные исходные данные | Использование справочного материала, ГОСТ | Итого | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум |  | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 5 (отлично) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Преподаватель	____________________________Е.А. Мошкина

- Оценка освоения дисциплины

Практические задания позволяют оценить сформированность знаний и умений по МДК.01.01. Устройство автомобилей.

Для принятия положительного заключения по освоению дисциплины обучающийся должен набрать установленное минимальное количество баллов.

- Знания и умения по дисциплине считаются сформированными, если в итоге обучающийся набрал не менее 46 баллов.

- При этом выставляется оценка дифференцированного зачета:

- «удовлетворительно» – при результате 46-51 баллов;

- «хорошо» – при результате 52–58 балла;

- «отлично» – при результате 59–65 баллов.

Приложение 1

БЛАНК ОТВЕТА

Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Жигулевский государственный колледж»

Бланк ответа

Номер группы Д3ТО1

Фамилия, имя Семенов Алексей Петрович

- Уч. дисциплина МДК.01.01. Устройство автомобилей

- Вариант №  _____    Дата   __________

- Блок А

| № задания | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 11. |  |
| 2. |  |  | 12. |  |
| 3. |  |  | 13. |  |
| 4. |  |  | 14. |  |
| 5. |  |  | 15. |  |
| 6. |  |  | 16. |  |
| 7. |  |  | 17. |  |
| 8. |  |  | 18. |  |
| 9. |  |  | 19. |  |
| 10. |  |  | 20. |  |

- Блок Б

| 21. |  |
| --- | --- |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |

Сумма баллов: ___________________

Задание 2. Выполнить практическое задание в соответствии с заданными условиями.

Расшифруйте марку топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ.  Заполните таблицу.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ |

Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ на работу двигателя.

|  | Задание 1. | Задание 2. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма баллов |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |

Приложение 2

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Жигулевский государственный колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

БИЛЕТ №1

по дисциплине

МДК.01.01. Устройство автомобилей

для студентов группы Д3ТО1,

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

семестр IV

РАССМОТРЕНО

На заседании ПЦК

технологического профиля

_____________ Мошкина Е.А.

ПР.№____от «___» ________ 20     г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

ГАПОУ СО «ЖГК» 
_______________ Сорокина С.Ю.
«______»_____________ 20      г.

- Задание 1.  Выполнить тестовое задание в соответствии с инструкциями, заполнить бланк ответа.

- Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |  |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и представленными вариантами различного расположения цилиндров двигателей Рисунок; Расположение цилиндров. 1. рис. а); А) V-образное;. 2. рис. б); Б) однорядное;. 3. рис. в); В) оппозитное;. |  |  |
| 2. | Установите соответствие между терминами и их определениями Термины:; Определения:. 1.Картер; А) Нижняя часть поршня.. 2.«Зеркало цилиндра»; Б) Зазор в поршневом кольце.. 3. Юбка; В) Нижняя часть блока цилиндров.. |  |  |
| 3. | Установите соответствие между наименованием и обозначением синтетических клеев Наименование: Обозначение: 1. Цианокриловые клеи А) АН-106 2. Акриловые клеи Б) ЭД-20 3. Эпоксидная смола В) ТК-300Э |  |  |  |
| 4. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование масла: Маркировка: 1. Моторное масло А) ТМ-2-18 2. Трансмиссионное масло Б) МГ-32-А 3. Гидравлическое масло В) М-6з/10-В |  |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 - 20 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |
| 5. | Укажите функции, выполняемые компрессионными кольцами? А) Уплотнение зазора между поршнем и цилиндром; Б) Уменьшение прорыва газов из цилиндра в картер; В) Все перечисленные функции. |  |  |  |
| 6. | Какого типа тормозные механизмы используются на легковых автомобилях? А) Барабанные. Б) Дисковые. В) Обоих типов. |  |  |  |
| 7. | Что такое детонация? А) Возникновение при работе двигателя стуков и вибраций; Б) Взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах; В) Самовоспламенение рабочей смеси после выключения зажигания. |  |  |  |
| 8. | Укажите назначение турбокомпрессора, применяемого в системе питания дизеля: А) увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала; Б) повышение мощности двигателя; В) облегчение пуска двигателя. |  |  |  |
| 9. | Назовите основные части автомобильного колеса: А) Диск, обод, шина; Б) Диск, обод, покрышка; В) Диск, каркас, шина; |  |  |  |
| 10. | При включении экономайзера мощность двигателя… А) понижается; Б) не меняется; В) повышается. |  |  |  |
| 11. | В каком направлении при нажатии на педаль сцепления перемещается ведомый диск? А) К КПП. Б) К двигателю. В) Ведомый диск не перемещается. |  |  |  |
| 12. | Какое из перечисленных устройств применяется только в безконтактной системе зажигания? А) Генератор импульсов. Б) Вакуумный регулятор. В) Добавочный резистор. |  |  |  |
| 13. | При движении автомобиля водитель переключает дальний свет на ближний: А) Ножным переключателем Б) Центральным переключателем В) Замком зажигания |  |  |  |
| 14. | В обозначении лампы А12-50+40 цифра 50 обозначает? А) Напряжение источника тока. Б) Силу дальнего света фар. В) Силу света фонаря освещения номерного знака. |  |  |  |
| 15. | Для предохранения ламп от перегорания в их электрические цепи устанавливают? А) Резисторы. Б) Транзисторы. В) Предохранители. |  |  |  |
| 16. | Какие свойства и показатели бензина влияют на смесеобразование? А) Детонационное сгорание, поверхностное натяжение, плотность. Б) Механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость. В) Плотность, вязкость, поверхностное натяжение, испаряемость, фракционный состав, давление насыщенных паров. Г) Нет правильного ответа. |  |  |  |
| 17. | Какие присадки понижают температуру застывания масел? А) Противокоррозионные. Б) Депрессорные. В) Противоизносные и противозадирные. Г) Вязкостные. |  |  |  |
| 18. | К чему приводит попадание нефтяных продуктов в антифризы? А) К увеличению коэффициента объемного расширения Б) К повышенной коррозионной активности В) К испарению воды Г) К распаду присадок. |  |  |  |
| 19. | По каким параметрам можно определить температуру застывания антифриза? А) По температуре каплепадения. Б) По вязкости. В) По плотности и показателю преломления. |  |  |  |
| 20. | На что влияют смазочные свойства масел? А) На процессы трения и изнашивания деталей. Б) На усталостное изнашивание. В) На коррозионно - механическое изнашивание. |  |  |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-25: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 21. | Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндр ……... или …………… и удаления из него ……………………………. | горючей смеси воздуха отработавших газов |
| 22. | Устройство, создающее необходимое давление в системе смазки называется ….. | Масленый насос |
| 23. | Назовите устройство, предназначенное для ввода в цилиндр двигателя дозы тонкораспыленного топлива. | Форсунка |
| 24. | Какой элемент смазочной системы, предназначен для очистки масла от продуктов износа? | Масляный фильтр |
| 25. | Противокоррозионные присадки создают на металле защитный …………………… слой, препятствующий ………………. на металл кислых и других активных агентов. | мономолекулярный, воздействию |

Задание 2.   Выполнить практическое задание в соответствии с заданными условиями:

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| - Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 |  |
| - Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 |  |
| - Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности

Преподаватель: __________	Мошкина Е.А.

«___» ____________ 20__ г.

Приложение 3

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

-  самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (СПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации).

Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 4.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

- от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

- от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

- от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

- свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

Работа автотранспорта в городах с населением:

- свыше 3 млн. человек - до 25%;

- от 1 до 3 млн. человек - до 20%;

- от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

- от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

- до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных случаях - с пониженной средней скоростью движения автомобилей 20 - 40 км/ч - до 15%, с пониженной средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия - до 10%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании приказа руководителя предприятия или распоряжения руководства местной администрации:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться: на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N4;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного, природного и климатического характера, состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных поправочных коэффициентов (надбавок) к нормам расхода топлив по распоряжению руководства местных администраций регионов и других ведомств - при соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                        (1)

где 	Qн – нормативный расход топлив, л;

Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S – пробег автомобиля, км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,         (2)

где 	Qн – нормативный расход топлив, л;

Hs – транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S – пробег автобуса, км;

Hот – норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T – время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),         (3)

где 	Qн – нормативный расход топлива, л;

S – пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,              (4)

где 	Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км:

W = Gгр x Sгр ,                   (5)

где 	Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив

увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м -природного газа и до 0,25 л - дизельного топлива.

Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,            (6)

где 	Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км,         (7)

где 	Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5):

- бензина - до 2 л;

- дизельного топлива - до 1,3 л;

- сжиженного газа - до 2,64 л;

- природного газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).

Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);

- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Ht x T) x (1 + 0,01 x D), л,           (8)

где 	Hsc - норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:

Hsc' = Hsc + Hw x W,       (9)

где 	Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км;

W - объем транспортной работы, т.км );

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);

T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S") x (1 + 0,01 x D),           (10)

где 	Hsc - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спец. автомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs" - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;

S" - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).

Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спец. автомобиля.

Нормы расхода топлив для спец. автомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Легковые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4M) | 5,6 | Б |
|  | ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5M) | 8,0 | Б |
|  | ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,0 | Б |
|  | ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M) | 10,5 | Б |
|  | ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M) | 12,5 | Б |
|  | ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
|  | Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5M) | 9,6 | Б |
|  | УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M) | 13,2 | Д |
|  | УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |

Таблица 2

Автобусы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L- 2,445-100-4M) | 17,5 | Б |
|  | ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195- 9M) | 31,0 | Д |
|  | ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236M-6V-11,15-180- 5M) | 37,2 | Д |
|  | ЛиАЗ-5256 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85- 195-5M) | 35,6 | Д |
|  | ЛиАЗ-677М (пригор. 88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180- 5M) | 58,0 | Д |
|  | ЛиАЗ-677Г | 67,0 | СНГ |
|  | ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M) | 32,0 | Б |
|  | Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест) (6L-10,35-258-6M) | 42,4 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

Таблица 3

Грузовые бортовые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M) | 16,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | 31,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5M) | 19,5 | Д |
|  | КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
|  | КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M) | 26,4 | Д |
|  | КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
|  | МАЗ-5429, -5430 | 23,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

----------------------------------------------------------------

<1> В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L - рядное, V-образное, O - оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71 - мощность двигателя, л.с; 5M - количество передач (M - механическая; A - автоматическая коробка передач, CVT - бесступенчатая автоматическая).

<2> Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

Таблица 4

Самосвалы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КамАЗ-55102 | 32,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5M) | 34,5 | Д |

Таблица 5

Фургоны

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | 16,5 | Б |
|  | ГЗСА-37021, -37041 | 34,0 | СНГ |
|  | ДИСА-29521 (брон., ш. ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) | 11,4 | Д |

Таблица 6

Краны автомобильные

| N п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
|  | КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 |
|  | МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 |

Приложение 4

ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК

К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

| N п/п | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Центральный Москва | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | Белгородская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Вологодская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | г. Воркута с прилегающим административным районом | 6.5 15.X...30.IV | 15 |
|  | Краснодарский край | 3.0 01.XII...1.III | 5 |
|  | Калининградская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Иркутская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 18 |

Приложение 5

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

| Марка, модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлив, на 1 ч работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, 260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (два отопителя) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,7 | С учетом обогрева прицепа |
| Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | С учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ 966А, 699Р, | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ 4202, 42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 |  |
| Tatra-815 C1, C3 | X7A, KP-D2- | 0,8 |  |