Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Губернский колледж г. Сызрани»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по производственной практике

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава  ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для проведения промежуточной аттестации

(вид аттестации)

в форме комплексного дифференцированного зачета

(форма аттестации)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

(код и наименование специальности)

Сызрань 2021 г.

| РАССМОТРЕН и ОДОБРЕН на заседании предметной цикловой комиссии общепрофессиональный и профессиональный циклы «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» Протокол № 10от « 07» 06 2021 г. Председатель ПЦК _______/М.И. Кожухов | УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделением (руководитель технического профиля) ____________ В.В. Колосов « 07 » 06 2021 г. |
| --- | --- |

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» Кожухов М.И.,

Пояснительная записка

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны в соответствии с: программой подготовки специалистов среднего звена по специальности   23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, программы ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

Перечень образовательных результатов (ОР), подлежащих оценке,

согласно ФГОС:

| Знать | -конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; -нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; -систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. -устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов локомотива; -виды соединений и деталей узлов и их взаимодействия; - электрические цепи локомотива - аппараты защиты локомотива - аппараты цепей управления локомотива - аппараты высоковольтных силовых и вспомогательных цепей - неисправности цепей управления и их устранение - технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; - конструкцию, принцип действия и технические характеристики механического и электрического оборудования локомотива; - правила эксплуатации и управления локомотивом; - нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов (ПТЭ, ИСИ, ИДП); - локомотивные устройства безопасности - действие локомотивных бригад нестандартных и аварийных ситуациях |
| --- | --- |
| Уметь | - определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; -обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; - определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; -выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; -управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; -осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической и электрической системы - проверять действие пневматического и электрического оборудования; -определять неисправности и особенности узлов и деталей локомотива; - выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; - управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; - выход из нестандартных и аварийных ситуациях; - определять соответствие технического ремонта оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов с правилами проведения ТО, ТР; - соблюдать нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов (ПТЭ ИСИ, ИДП); - пользоваться локомотивными устройствами безопасности |
| Общие компетенции | OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| Профессиональные компетенции | ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. ПК 4.3. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. ПК 4.4. Обеспечивать управление локомотивом. ПК 4.5. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов ПК 4.6. Контроль в пути следования состояния пути, устройств СЦБ и связи, контактных сетей, встречных поездов. ПК 4.7. Контроль в пути следования локомотива. ПК 4.8. Выполнять вспомогательные функции по устранению неисправностей на локомотиве или составе вагонов, возникшие в пути следования. |
| Опыт практической деятельности | -эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения -разборки и сборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива, соединения узлов; -проверки взаимодействие узлов локомотива; -производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива; -осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу; -обеспечивать управление локомотивом; -существлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов в пути следования; -контроль в пути следования состояния пути, устройств СЦБ и связи, контактных сетей, встречных поездов; -выполнения слесарных и электромонтажных работ. |

Нормативные источники проведения оценочной процедуры:

Нормативные источники проведения оценочной процедуры:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ.

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 388  от 22 апреля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32769 от  18 июня 2014 г.) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 2014 года), зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200;

- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  от 06.05.2016 г. № 158-О.

КИМ предназначены для итогового контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава по производственной практике

КИМ включает задания в виде тестов, состоящих из 30 вопросов в 5 вариантах по ПМ.01, и из 20 вопросов в 6 вариантах по ПМ.04

КИМ содержит контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Правила оформления результатов оценочной процедуры.

По результатам проведения оценочной процедуры заполняются рабочие документы, предусмотренные комплектом измерительных материалов, а также итоговые документы: оценочная ведомость, электронный журнал, зачетная книжка.

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2.1. Требования к деятельности обучающегося и соответствующих форм и методов оценивания для  ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

| Предмет оценивания (перечень ОР: ПК, знания, умения, опыт практической деятельности в соответствии с ФГОС) | Показатели оценки сформированности образовательных результатов | Тип задания /Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| -конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; -нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; -систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. -устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов локомотива; -виды соединений и деталей узлов и их взаимодействия; - электрические цепи локомотива - аппараты защиты локомотива - аппараты цепей управления локомотива - аппараты высоковольтных силовых и вспомогательных цепей - неисправности цепей управления и их устранение - технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; - конструкцию, принцип действия и технические характеристики механического и электрического оборудования локомотива; - правила эксплуатации и управления локомотивом; - нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов (ПТЭ, ИСИ, ИДП); - локомотивные устройства безопасности - действие локомотивных бригад нестандартных и аварийных ситуациях | Соотносить фактологические знания с поставленным вопросом | тестовые задания открытого и закрытого типов |
| Уметь: - определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; -обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; - определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; -выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; -управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; -осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической и электрической системы - проверять действие пневматического и электрического оборудования; -определять неисправности и особенности узлов и деталей локомотива; - выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; - управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; - выход из нестандартных и аварийных ситуациях; - определять соответствие технического ремонта оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов с правилами проведения ТО, ТР; - соблюдать нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов (ПТЭ ИСИ, ИДП); - пользоваться локомотивными устройствами безопасности | - верно определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; - верно обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава ; |  |

- Инструментарий оценки

Тесты

- Приложения

- Приложение 1. Тесты

- Приложение 2. Критерии оценки.

- Приложение 3. Инструкции для участников процедуры оценивания

Приложение 1

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

для специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

по ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

Вариант №1

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При выходе с ТО-2 выход штока тормозных цилиндров электровоза должен быть в пределах: | 1. 50 – 75 мм 2. 75 – 100 мм 3. 100 – 125 мм 4. не более 125 мм |  |
| 2 | Тяговый хомут автосцепного устройства работает при: | 1. сжатии поезда 2. сжатии и растяжении поезда 3. растяжении поезда |  |
| 3 | Зачем на электровозе устанавливают токоотводящее устройство? | 1. для предотвращения электроэрозии моторно-осевых подшипников 2. для предотвращения электроэрозии буксовых подшипников 3. для предотвращения электроэрозии всех шарнирных соединений элековоза |  |
| 4 | Какой из изображенных аппаратов переключает мотор-вентиляторы с низкой на высокую скорость вращения? |  |  |
| 5 | Отметьте провод(1., не участвую-щие в схеме включения БВП-5 | 1. К50, К71, 47, Н130, К162, Н14 2. К50, К71, 47, Н130, К61, Н14 3. К50, К71, 47, Н130, Н30, Н14 |  |
| 6 | Реле повышенного напряжения в электрической схеме обозначается: | 1. 62-1 2. 63-1 3. 64-1 |  |
| 7 | На каком расстоянии располагается зона подхвата полозом токоприемника под нерабочими ветвями воздушной стрелки? | 1.500 м. 2.800 м. 3.1200 м. |  |
| 8 | С какой толщиной гребня у локомотивов, их запрещается выпускать в эксплуатацию? | - Менее 33 мм или более 25 мм - Более 25 мм или менее 33 мм - Более 33 мм или менее 25 мм |  |
| 9 | Какие виды цепных подвесок Вы знаете? | 1.Двойные 2.Тройные 3.Рессорные |  |
| 10 | Обязанности машиниста, если при смене локомотивных бригад обнаружились сорванные пломбы: | 1. Сделать запись в журнал ТУ-152 и следовать до депо, где замечания будут устранены 2. Следовать до депо только по приказу ТЧ 3. Такой локомотив может следовать только пересылкой или вторым на двойную тягу |  |
| 11 | На рисунке показана кинематическая схема | 1. электропневматического контактора 2. группового контактора 3. электромагнитного контактора |  |
| 12 | Как классифицируются грузовые станции по расположению приемоотправочных путей и парков? | - Продольные - Однопутные - Многопутные |  |
| 13 | Расстояние наконечника песочной трубы от головки рельса составляет: | 1. 15-35 мм 2. 30-50 мм 3. 35-50 мм 4. 40-60 мм |  |
| 14 | Минимально допустимая толщина бандажа электровоза ВЛ-10 по кругу катания составляет: | 1. 36 мм 2. 40 мм 3. 45 мм 4. 50 мм |  |
| 15 | Какой парк локомотивов имеет основное локомотивное депо? | - Внепоездной - Оборотный - Приписной |  |
| 16 | Автосцепное устройство предназначено для… | 1. соединения локомотива с составом 2. передачи от локомотива составу тяговых усилий 3. поглощения ударов |  |
| 17 | Крышевой разъединитель РВН-004Т не служит для | 1. отключения цепи неисправного токоприемника 2. отключения силовой цепи электровоза 3. заземления цепи токоприемника |  |
| 18 | На какой ток уставки отрегу-лирован быстродействую-щий выключатель БВП-5? | 1. 2200±50А 2. 3100+100 -50А 3. 3100+10-50А |  |
| 19 | С какими вагонами не допускается производить маневры толчками и распускать с горки? | - Цисцерны с нефтью - Платформы с автомобилями - Локомотивы в недействующем состоянии |  |
| 20 | Порядок следования вагонами вперед на участках, оборудованных автоблокировкой: | 1. Устройства АЛСН не включат 2. Устройства не выключать, следовать по белому огню в режиме проверки бдительности 3. Устройство не выключать, перекрыть разобщительный кран ТМ к ЭПК со снятием пломбы и специального фиксатора |  |

| 21 | Указать рисунок с символом контактора с дугогашением: | 1. 2. 3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Порядок следования локомотива с неисправной АЛСН по приказу ДНЦ до пунктов смены локомотивных бригад: | 1. Порядок определяется распоряжением ОАО РЖД 2. Порядок определяет ДНЦ своим регистрируемым приказом 3. Порядок определяют совместно ДНЦ и машинист с соблюдением мер по обеспечению безопасности движения |  |  |
| 23 | На рисунке изображен….? | 1. реверсор РК-022Т 2. групповой переключатель ПКГ-6Г 3. тормозной переключатель ТК-8Б |  |  |
| 24 | Разрешается кратковременно выключить ключ ЭПК при сбое на КЖО или КО на кодированных участках при скорости выше контролируемой на время: | 1. Не более 10 секунд 2. Не более 5-7 секунд 3. Не более 3 сек |  |  |
| 25 | Электромагнитный контактор МК-310Б служит для | 1. закорачивания пусковых резисторов в цепи ТЭД 2. включения/выключения двигателя вентилятора 3. включения/выключения электрических печей |  |  |
| 26 | Сколько пунктов в ИДП для разрешения приема поезда на станцию при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора? | - 7 - 6 - 5 |  |  |
| 27 | Какой из электрических аппаратов электровоза ВЛ10 относится к кулачковым переключателям? | 1. Групповой переключатель ПКГ 2. Контактор вспомогательных цепей 3. Переключатель скорости вентиляторов ПШ 4. Быстродействующий выключатель БВП-5 |  |  |
| 28 | Назначение редукционного устройства на токоприемнике электровоза ВЛ10 | 1. Для регулировки давления воздуха в пневмосистеме подъема токоприемника 2. Для регулировки пассивного нажатия полоза на контактный провод 3. Для регулировки активного нажатия полоза на контактный провод 4. Для регулировки скорости движения полоза при подъеме-опускании токоприемника |  |  |
| 29 | Сколько процентов энергии гасится за счёт трения клиньев пружинно-фрикционного аппарата электровоза ВЛ-10? | 1. 50% 2. 75% 3. 80% 4. 90% |  |  |
| 30 | Условное обозначение ОДI изображает в электрической схеме: | 1. блокировка отключателя двигателей, размыкающаяся при выключении любого ТЭД 1-го кузова 2. блокировка отключателя двигателей, замыкающаяся при выключении любого ТЭД 1-го кузова 3. блокировка отключателя двигателей, размыкающаяся при выключении 1-2 ТЭД |  |  |
| Количество баллов: |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

для специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

по ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

Вариант №2

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаровый шарнир шкворня не служит для: | 1. передачи тяговых и тормозных усилий от тележки на кузов 2. опоры кузова на тележку 3. поворота тележки относительно кузова |  |
| 2 | Колесная пара электровоза ВЛ10 состоит из | 1. шейки оси, колесных центров, шестерен, бандажей, стопорных колец 2. шейки оси, колесных центров, бандажей, бандажных колец 3. оси, колесных центров, зубчатых колес, бандажей, бандажных колец |  |
| 3 | Из перечисленных контакторов указать линейные: | 1. 5-1, 7-2, 10-1, 6-1 2. 4-1, 3-2, 1-1, 3-1 3. 13-1, 213-1, 16-2 4. 20-2, 124-1, 8-2 |  |
| 4 | После включения рубильника АБ получает питание: | 1. провод Н110 (Н111) 2. катушка вентиля 127-2 3. катушка вентиля 535-1 |  |
| 5 | На рисунке изображен: | 1. разъединитель высоковольтный наружной установки РВН-004Т 2. разъединитель высоковольтный однополюсной РВО-007Т 3. разрядник РМВУ-3,3 |  |
| 6 | Какое количество песка подается под 2 - 7-ю колесные пары? | 1. 900 г/мин 2. 1500 г/мин 3. 1200 г/мин |  |
| 7 | Для чего предназначен предохранитель в автосцепке СА-3? | 1. для удержания замка 2. для удержания замкодержателя 3. предохраняет от саморасцепа 4. служит приводом подъёмника |  |
| 8 | В электрической схеме электровоза буква К обозначает: | 1. начало обмотки независимого возбуждения двигателя преобразователя 2. двигатель компрессора 3. межкузовной низковольтный провод |  |
| 9 | В электрической схеме электровоза буква Н обозначает: | 1. начало обмотки независимого возбуждения двигателя преобразователя 2. начало обмотки генератора преобразователя 3. внутрикузовной низковольтный провод |  |
| 10 | Контактор используется в качестве | 1. контактора компрессора 2. контактора вентилятора 3. контактора электрических печей |  |
| 11 | Назначение маршрутных светофоров | - Разрешающие или запрещающие показание, поезду проследовать с одного блок-участка на другой - Разрешающие или запрещающие показание, отправиться поезду со станции на перегон - Разрешающие или запрещающие показание поезду проследовать из одного района станции в другой |  |
| 12 | Буксовые поводки служат для: | 1. передачи вертикальной нагрузки от рамы тележки на корпус буксы 2. гашения ударов о неровности пути 3. передачи тяговых и тормозных усилий от корпуса буксы на раму тележки |  |
| 13 | Электрические схемы подразделяются на: | 1. структурные, функциональные 2. структурные, функциональные, пневматические, принципиальные 3. структурные, функциональные, схемы соединений, принципиальные |  |
| 14 | Как различают графики по соотношению числа поездов в четном и нечетном направлениях? | - Параллельные - По направлениям - Идентичные |  |
| 15 | Осевая формула электровоза ВЛ-10 20-20-20-20. Что означает цифра «0»? | 1. количество колесных пар в одной раме тележки 2. сочлененная или несочлененная тележка 3. индивидуальный привод каждого тягового двигателя |  |
| 16 | Длина пути утечки тока при переменном токе должна быть: | 1.1000 мм. 2.1200 мм. 3.1300 мм. |  |
| 17 | Если при КЖ на локомотивном светофоре пропали коды из рельсовой цепи: | 1. На локомотивном светофоре загорится БО 2. На локомотивном светофоре загорится КО 3. На локомотивном светофоре может загореться любой огонь |  |
| 18 | Какое напряжение имеет обмотка среднего напряжения для питания контактной сети переменного тока? | 1.27,5 кВ. 2.35,1 кВ. 3.110 кВ. |  |
| 19 | Какое оборудование расположено на электровозе ВЛ10? | 1. пневматическое 2. механическое 3. электрическое |  |
| 20 | Условное обозначение ТКI-Т изображает в электрической схеме: | 1. блокировка тормозного переключателя секции №1, замкнутая в тормозном режиме 2. блокировка тормозного переключателя секции №1, замкнутая в моторном режиме 3. блокировка тормозного переключателя секции №1, разомкнутая в тормозном режиме |  |

| 21 | Какой элемент автосцепного устройства служит для удержания автосцепки в среднем положении? | 1. фрикционный поглощающий аппарат 2. расцепной рычаг 3. центрирующий прибор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Какие виды цепных подвесок Вы знаете? | 1.Двойные 2.Тройные 3.Рессорные |  |  |
| 23 | На какую длину разбивают подвеску на отдельные анкерные участки? | 1.1000 м. 2.2000 м. 3.1400 м. |  |  |
| 24 | Какой электрический аппарат обозначается в электрической схеме электровоза 65-1, 66-2 | 1. реле рекуперации 2. реле перегрузки ТЭД 3. реле повышенного напряжения |  |  |
| 25 | Какая допускается разница по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском поезде, следующим со скоростью 120 км/час? | - Не более 100 мм - Не более 50 мм - Не более 70 мм |  |  |
| 26 | Какой электрический аппарат обозначается в электрической схеме электровоза 57-1, 57-2 | 1. реле рекуперации 2. реле перегрузки ТЭД 3. реле повышенного напряжения 4. реле перегрузки преобразователей |  |  |
| 27 | Порядок следования в случае заброса стрелки скоростемера 3СЛ2М на 150км\час: | 1. Следовать по регистрируемомуу приказу ДНЦ, ключ эпк не выключать 2. Следовать по регистрируемомуу приказу ДНЦ, ключ эпк выключить 3. Следовать до ближайшей станции, где сменить скоростемер |  |  |
| 28 | Замкодержатель в автосцепке СА-3 обеспечивает: | 1. запирание сцепленных автосцепок 2. при помощи предохранителя удерживает замок в сцепленном положении 3. при помощи подъемника удерживает замок в расцепленном положении 4. служит приводом подъёмника |  |  |
| 29 | Когда проводиться целевой инструктаж по охране труда? | - Один раз в три месяца - Один раз в полгода - При выполнении работ не связанных с прямыми обязанностями |  |  |
| 30 | Аккумуляторная батарея в электрической схеме обозначается: | 1. 2. 3. |  |  |
| Количество баллов: |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

для специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

по ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

Вариант №3

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергия удара в пружинно-фрикционном аппарате гасится за счет | 1) деформации пружин 2. трения клиньев о корпус 3. деформации пружин и трения клиньев о корпус |  |
| 2 | Какие виды локомотивов относятся к автономным? | 1. электровозы 2. тепловозы 3. газотурбовозы |  |
| 3 | С какой скоростью машинист вспомогательного локомотива следуя по правильному ж. д. пути, для оказания помощи остановившемуся поезду на перегоне при полуавтоматической блокировки? | - По сигналам автоблокировки, а после остановки у проходного светофора с запрещающим показанием - со скоростью не более 20 км/ч; - Со скоростью не более 60 км/ч, а после остановки на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в разрешении на бланке ДУ-64 - со скоростью не более 20 км/ч. - Со скоростью не более 40 км/ч, а после остановки на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в разрешении на бланке ДУ-64 - со скоростью не более 15 км/ч. |  |
| 4 | При выезде на участок, с неработающей электронной картой машинист обязан: | 1. Следовать по приказу ДНЦ 2. Отсутствие электронной карты не является основанием для запрета эксплуатации КЛУБ-У 3. Ввести команду К800 |  |
| 5 | Бандаж насаживается на колесный центр следующим образом: | 1. в холодном состоянии с усилием 110-150 тс производят напрессовку 2. разогревают в масляной ванне до температуры 100-120°С и производят посадку 3. разогревают индукционным способом до температуры 250-300°С и производят посадку |  |
| 6 | Сколько витков имеет высоковольтная отключающая катушка в плюсовой цепи контактора защиты вспомогательных машин БВЗ-2 электровоза ВЛ10? | 1. 10 2. 12 3. 4670 4. 4760 |  |
| 7 | Допустимая длина анкерного участка Компенсированных подвесок | 1.2100 м. 2.2000 м. 3.1800 м. |  |
| 8 | Какое устройство осуществляет перегруппировку двигателей на параллельное соединение? |  |  |
| 9 | Какими показаниями должен пользоваться машинист, если показания путевого и локомотивного светофора не соответствуют друг другу? | - Локомотивным светофором - Локомотивным и путевым светофором - Путевым светофором |  |
| 10 | Назначение амперметра | 1. замерять величину мощности 2. замерять величину тока 3. замерять величину напряжения |  |
| 11 | На какую длину разбивают подвеску на отдельные анкерные участки? | 1.1000 м. 2.2000 м. 3.1400 м. |  |
| 12 | Гидравлические гасители колебаний служат для… | 1. гашения горизонтальных колебаний кузова 2. выравнивания нагрузки между колесными парами тележки 3. гашения вертикальных колебаний кузова |  |
| 13 | О сбое АЛСН в пути следования машинист обязан сообщить: | 1. Только поездному диспетчеру 2. Дежурным обоих станций 3. Поездному диспетчеру или одному из дежурных по станциям |  |
| 14 | Назначение индуктивного шунта БВП-5 электровоза ВЛ10? | 1. Ускорять гашение электрической дуги 2. Обеспечивать быстродействие БВ при отключении 3. Для усиления нажатия контактов 4. Для уменьшения нагрева токоведущих частей |  |
| 15 | Какую дугогасительную камеру имеет контактор включения электропечей МК 15-01 электровоза ВЛ10? | 1. Лабиринтного типа 2. Лабиринтно - щелевого типа 3. Лабиринтно-щелевого типа с деионными решетками 4. Вообще не имеет |  |
| 16 | Люлечное подвешивание служит для: | 1. передачи вертикальной нагрузки от кузова на тележку 2. передачи тяговых и тормозных усилий от тележки на кузов 3. передачи вертикальной нагрузки от тележки на колесную пару |  |
| 17 | Разрешается ли проследовать поезду запрещающее показание проходного светофора со знаком в виде буквы «Т» и с какой скоростью? | - Запрещено - Разрешается со скоростью не более 20 км/час - Разрешается в исключительных случаях |  |
| 18 | Диаметр нового бандажа электровоза ВЛ-10 по кругу катания составляет: | 1. 950 мм 2. 1050 мм 3. 1250 мм 4. 1300 мм |  |
| 19 | Какие бывают различия контактных проводов? | 1.По размерам 2.По толщине 3.По форме профиля |  |
| 20 | В движении запрещается устанавливать реверсивку в ноль, раздастся непрекращающийся свисток ЭПК. Действия машиниста, когда для отыскания неисправности в цепях управления необходимо на ходу установить реверсивку в «ноль»: | 1. Тумблер А1 не переключать, А2 переключить в положение «Тест» и выполнять необходимые действия с постановкой реверсивки в «ноль» 2. Запрещено. Это выполняется только на стоянке 3. Переключить тумблер А1 в положение «Выкл», А2 в положение «Тест» и выполнять необходимые действия с постановкой реверсивки в «ноль» |  |

| 21 | Зубчатая передача электровоза ВЛ10 не является | 1. конической 2. цилиндрической 3. косозубой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Под каким напряжением трехфазный переменный ток проходит от генераторов электростанции к повышающему трансформатору? | 1.5-10 кВ. 2.10-15кВ. 3.6-10 кВ. |  |  |
| 23 | Рычажная тормозная система служит для: | 1. реализации тормозных усилий 2. обеспечения безопасности движения 3. полной остановки локомотива |  |  |
| 24 | Интервал проверки бдительности при различных огнях локомотивного светофора: | 1. При всех огнях 30-40сек, при КЖ 20-30 сек; 2. При КЖ, К, Б, 20-30сек, при 3О 90-120сек; 3.При всех огнях 20-30сек, кроме зеленого |  |  |
| 25 | Какая скорость допускается при подходе отцепа вагонов к другому отцепу при маневрах толчками и в подгорочном парке? | - 3 км/час - 5 км/час - 10 км/час |  |  |
| 26 | Где используются фидеры? | 1.В распределительных устройствах 2.Районных подстанциях 3.Воздушных ЛЭП |  |  |
| 27 | Что служит разрешением на выезд маневрирующего состава за границу станции по неправильному пути автоблокировки? | 1. Производство манёвров с выходом состава за границу станции по неправильному пути запрещено. 2. Ключ-жезл данного перегона 3. Путевая записка |  |  |
| 28 | Высота оси автосцепки электровоза над уровнем верха головок рельсов должна быть: | 1. 950 – 1040 мм 2. 980 – 1040 мм 3. 980 – 1080 мм |  |  |
| 29 | С каким вертикальным подрезом гребня запрещается выпускать в эксплуатацию подвижной состав? | - Менее 18 мм - Более 18 мм - 18 мм |  |  |
| 30 | Какая допускается ширина земляного полотна на однопутных линиях и прямых участках пути? | - 9,6 м - 5,5 м - 6,4 м |  |  |
| Количество баллов: |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

для специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

по ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

Вариант №4

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В корпусе буксы электровоза ВЛ10 находятся | 1. два однорядных роликовых подшипника с цилиндрическими роликами 2. один двухрядный роликовый подшипник с цилиндрическими роликами 3. два однорядных роликовых подшипника с коническими роликами |  |
| 2 | Какие электропневматические вентили установлены на приводе группового переключа-теля ПКГ электровоза? | 1. Один включающего типа 2. Два выключающего типа 3. Один включающего, второй выключающего типа 4. Два включающего типа |  |
| 3 | Какое максимальное смещение имеет тележка относительно кузова при прохождении кривого участка пути | 1. 25 мм 2. 30 мм 3. 35 мм 4. 40 мм |  |
| 4 | - На электровозе ВЛ10 осуществляется ступенчатое регулирование скорости вращения якоря тягового электродвигателя, для этой цели используется следующее: | - 1. перегруппировка тяговых двигателей на «С», «СП», «П»-соединения; - 2. перегруппировка тяговых двигателей на «С», «СП», «П»-соединения, ослабление поля тяговых двигателей, ввод пусковых сопротивлений в цепь тяговых двигателей; - 3. применение ослабление поля тяговых двигателей; 4. перегруппировка тяговых двигателей «С», «СП», «П», ввод пусковых сопротивлений; |  |
| 5 | Какая ширина колеи не допускается в эксплуатации? | - Не менее 1512 - Не более 1520 - Не менее 1520 |  |
| 6 | Какой аппарат предназначен для защиты вспомогательной цепи от токов короткого замыкания и перегрузок? | 1. БВ-1 2. БВЗ-2 3. БК-2Б 4. БК-78Т |  |
| 7 | Какая скорость допускается при движении с вагонами, занятыми людьми, проводниками и командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней? | - 15 км/час - 10 км/час - 3 км/час |  |
| 8 | Какой тип смазки заливается в моторно – осевые подшипники электровоза ВЛ10? | 1. осерненная 2. осевая 3. приборная |  |
| 9 | С каким прокатом по кругу катания у локомотивов, их запрещается выпускать в эксплуатацию? | - Более 7 мм - Более 8 мм - Более 9 мм |  |
| 10 | Указать рисунок с символом низковольтной обратной блокировки: | 1. 2. 3. |  |
| 11 | Из чего изготавливаются несущие троса? | 1.Стальных 2.Однопроводных 3.Многопроводных |  |
| 12 | С какой скоростью можно производить манёвры при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включёнными и опробованными тормозами? | 1. не более 60 км/ч 2. не более 50 км/ч. 3. не более 40 км/ч. |  |
| 13 | Укажите деталь, не входящую в устройство шаровой связи электровоза ВЛ10. | 1. обечайка 2. латунная втулка 3. вкладыш 4. сегментообразный упор |  |
| 14 | При каких скоростях движения электроподвижного состава применяют рессорные струны из биметалической сталимедной проволоки? | 1.Более 70 км/ч. 2.50 км/ч. 3.Менее 70 км/ч. |  |
| 15 | Энергия удара в листовой рессоре гасится за счет | 1. деформации пружин 2. сил трения между листами рессоры 3. сжатия гидравлического гасителя колебаний |  |
| 16 | Устройство на рисунке не выполняет следующую функцию: | - 1. перевод электрических цепей для движения - «назад» - 2. перевод низковольтных электрических цепей для - работы в режиме торможения - 3. перевод высоковольтных электрических цепей для - работы в режиме торможения - 4. перевод тяговых электродвигателей для работы в - режиме генераторов. |  |
| 17 | Разрядник РМВУ-3,3 служит для: | 1. заземления цепи токоприемника при открытых дверях ВВК 2. включения/выключения силовой цепи электровоза в обесточенном состоянии 3. защиты изоляции электрических цепей электровоза от атмосферных и коммутационных перенапряжений |  |
| 18 | С какой скоростью можно следовать на станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению дежурного по станции при запрещающем показании или погасших основных огнях входного светофора? | 1. не более 20 км/ч. 2. не более 40 км/ч. 3. не более 10 км/ч. |  |
| 19 | Какой электрический аппарат электровоза ВЛ10 обозначается в схеме контактором 41-1 и 41-2? | 1. преобразователь 2. мотор-компрессор 3. мотор-вентилятор 4. электрическая печь |  |
| 20 | На рисунке изображен | 1. тормозной переключатель ТК-8Б 2. реверсор РК-022Т 3. групповой переключатель ПКГ-4Б |  |

| 21 | Из какого провода изготавливаются контактные провода? | 1.Твердотянутой меди 2.Аллюминия 3.Стали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Назначение реверсора | 1. для изменения направления тока в якоре ТЭД 2. изменение направления тока в обмотках возбуждения ТЭД 3. изменение направления тока в обмотках главного генератора |  |  |
| 23 | Условное обозначение ᴖᴖᴖ в электрической схеме изображает: | 1. обмотка якоря электрической машины 2. обмотка возбуждения электрической машины 3. резистор |  |  |
| 24 | Блокировки ПЗТ-100 в электрической схеме обозначаются: | 1. 191-1 2. 534-1 3. 478-1 |  |  |
| 25 | Способы подвешивания контактных проводов | 1.Тупиковые 2.Опорные 3.Двойные |  |  |
| 26 | Какие сечения имеют контактные провода? | 1.110 кв. мм. 2.120 кв. мм. 3.160 кв. мм. |  |  |
| 27 | Из перечисленных контакторов указать линейные: | 1. 5-1, 7-2, 10-1, 6-1 2. 14-1, 13-2, 14-2, 13-1 3. 3-1, 2-1, 17-2 4. 20-2, 124-1, 8-2 |  |  |
| 28 | Какой аппарат предназначен для защиты тяговых двигателей от токов короткого замыкания в режиме рекуперации? | 1. БВ-1 2. БВЗ-2 3. КВЦ 4. БК-78Т |  |  |
| 29 | Условное обозначение изображает в электрической схеме: | 1. отключатель двигателя 2. разъединитель однополюсной 3. нож АБ |  |  |
| 30 | Чем отличаются электромагнитные контакторы МК-310Б37 и МК-310Б42? | 1. системой дугогашения 2. системой силовых контактов 3. наличием блокировочных контактов |  |  |
| Количество баллов: |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

для специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

по ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

Вариант №5

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зависит ли, устойчивая работа всех устройств контактной сети от атмосферных влияний | 1.Да 2.Частично 3.Нет |  |
| 2 | Промежуточное реле 163-2 имеет: | 1. одну низковольтную блокировку 2. одну силовую блокировку 3. одну силовую и одну низковольтную блокировки |  |
| 3 | Что является правом на занятия поездом перегона при перерыве действий всех средств сигнализации и связи? | - Бланк ДУ-56 - Бланк ДУ-54 - Бланк ДУ- 64 |  |
| 4 | Провод К51 получает питание по следующей цепи: | 1. «земля», К93, К96, К95, К94, К92, К51 2. «земля», Н93, Н96, Н95, Н94, Н92, К51 3. «земля», Н93, Н96, Н95, Н94, Н73, К51 |  |
| 5 | Какие бывают изоляторы контактной сети по материалу? | 1.Алюминивые 2.Полимерные 3.Медные |  |
| 6 | - Провода, обозначенные буквой «К» являются: | 1. межкузовными; 2. внутрикузовными; 3. силовыми кабелями соединяющи электрические аппараты; 4. силовыми кабелями соединяющие тяговые электрические машины. |  |
| 7 | На первой позиции КМЭ включаются линейные контактора: | 1. 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 17-2 2. 2-1, 3-1, 2-2, 3-2, 17-2 3. 3-1, 4-1, 2-2, 3-2, 17-2 |  |
| 8 | Как подразделяются анкеровки проводов для передачи их натяжения на опорное устройство | 1.Полужесткие 2.Компенсированные 3.Мягкие |  |
| 9 | Блокировки ПЗТ-100 находятся в проводах (укажите правильный ответ): | 1. К49 – К59, К85 – К86, К50 – К44 2. Н170 – К59, К85 – К86, К50 – К157 3. К49 – К59, К85 – К86, К157 – К44 |  |
| 10 | С какой скоростью машинист следует по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора при желтом огне? | - Не более 40 км/час - Не более 50 км/час - Не более 20 км/час |  |
| 11 | Контактор, изображенный на рисунке, служит для | 1. включения/выключения вспомогательных машин 2. переключения вентиляторов с низкой на высокую скорость и наоборот 3. автоматического закорачивания пускового резистора в цепи двигателя вентилятора |  |
| 12 | Расстояние между внутренними сторонами рабочих контактных проводов в переходном пролете должно быть: | 1.100 м. 2.150 м. 3.200 м. |  |
| 13 | Указать рисунок с символом катушки реле или контактора: | 1. 2. 3. |  |
| 14 | Условное обозначение ОД 1-2 изображает в электрической схеме: | 1. блокировка отключателя двигателей, размыкающаяся при выключении ТЭД 1-го кузова 2. блокировка отключателя двигателей, размыкающаяся при выключении ТЭД 2-го кузова 3. блокировка отключателя двигателей, размыкающаяся при выключении 1-2 ТЭД |  |
| 15 | К какой группе по классификации относятся светофоры, применяемые при движении поездов и маневровой работе? | - Постоянные сигналы - Сигналы ограждения - Сигнальные указатели и знаки |  |
| 16 | Осевая формула электровоза ВЛ-11 3(20-20). Что означает цифра «3»? | 1. количество колесных пар в одной раме тележки 2. количество кузовов в сцепе работающих автономно 3. индивидуальный привод каждого тягового двигателя |  |
| 17 | Каким напряжением проверяются изоляторы при испытаниях? | 1.50 кВ. – переменным 2.50 кВ. – постоянным 3.50 кВ. - смешанным |  |
| 18 | Как подразделяется арматура контактной сети? | 1.Профильная 2.Фиксирующая 3.Зажимная |  |
| 19 | В каком случае давление полоза токоприемника считается «пассивным»? | 1. При стоянке электровоза 2. При движении электровоза 3. При поднятии токоприемника 4. При опускании токоприемника |  |
| 20 | Какую информацию по радиосвязи в первую очередь передает машинист при разъединении поезда на перегоне? | - ДСП станций - ДНЦ станций - Машинистам, следующих по перегону |  |

| 21 | Какой вид контакта используется на электропневматических контакторах ПК? | 1. линейный 2. точечный 3. плоский |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Какие бывают виды контактов? (исключить лишний) | 1. Точечный 2. Линейный 3. Круглый 4. Плоский |  |  |
| 23 | Что называется статической характеристикой токоприёмника? | 1. неисправность токоприёмника 2. зависимость силы нажатия полоза токоприёмника на контактный провод от высоты его подъёма 3. диапазон работы токоприёмника |  |  |
| 24 | Какое питание получает система тягового электроснабжения постоянного тока 3 кВ. по районным электрическим сетям? | 1.210 кВ. 2.110 кВ. 3.380 кВ. |  |  |
| 25 | Сколько обмоток имеет понижающий трансформатор питания электрофицированного участка ж.д. переменного тока? | 1.Шесть 2.Четыре 3.Две |  |  |
| 26 | При внезапном появлении белого огня на кодированном участке: | 1. Следовать не более 40км\час до первого путевого светофора и если он разрешающий после его проследования взять регистрируемый приказ ДНЦ 2. Следовать не более 40км\час, немедленно перевести на другой комплект, проверить несущую частоту, выключить и включить КЛУБ со снятием питания и если результатов в нет, то после проследования первого путевого светофора взять регистрируемый приказ ДНЦ 3. Следовать не более 40км\час до первого путевого светофора и если он будет разрешающим то после его проследования перевести на другой комплект, проверить несущую частоту, выключить и включить КЛУБ со снятием питания и если результатов нет- взять регистрируемый приказ ДНЦ |  |  |
| 27 | Каким образом регулируется величина нажатия токоприемника на контактный провод электровоза ВЛ10? | 1. Регулировочным винтом редукционного устройства 2. Изменением затяжки подъемных пружин 3. Изменением затяжки пружин пневматического привода 4. Пружинами каретки |  |  |
| 28 | Контроллер машиниста КМЭ-8Е служит для: | 1. дистанционного управления ТЭД 2. дистанционного управления вспомогательными машинами 3. включения/выключения БВП-5 |  |  |
| 29 | Главный вал контроллера машиниста КМЭ-8Е имеет: | 1. 20 кулачковых элементов 2. 22 кулачковых элемента 3. 25 кулачковых элементов |  |  |
| 30 | По назначению электрических цепей электрические аппараты подразделяются на: | 1. линейные 2. силовой цепи ТЭД; силовой цепи вспомогательных машин; цепей управления; цепей включения КМЭ 3. силовой цепи ТЭД; силовой цепи вспомогательных машин; цепей управления; измерительных приборов, разъемы, розетки |  |  |
| Количество баллов: |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |

Приложение № 2

Оценочная шкала тестового задания

| Процент выполнения задания | 90-100% (40-43) | 80-89% (36-39) | 70-79% (32 – 35) | 69% (меньше31) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | не удовлетворительно |

Приложение 3

Инструкции для участников процедуры оценивания

Ключ

для проверки тестов по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

№ вариантов

| №№ вопросов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 2,3 | 3 | 3 |
| 3 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1,2,3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 2,3 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 3 | 2,3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 1,2,3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | 1,3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 1,2,3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 1,2,3 | 3 | 2 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | 2 | 3 | 1,2,3 | 2 | 2 |
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1,3 | 2 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 28 | 4 | 2,3 | 3 | 4 | 1 |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №1

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Что находится в БСА-2 ? | - Силовые аппараты для ТЭД 2 тележки - Вспомогательные аппараты для ТЭД 2 тележки - Силовые аппараты для ТЭД 1 тележки |  |
| 2 | От какой обмотки ТРПШ и через чего будет происходить зарядка АБ? | - От первичной обмотки и мост 1В-4В - От вторичной обмотки и мост 1В-4В - От вторичной обмотки и диод 11В |  |
| 3 | Осевая формула электровоза ВЛ 80 | - 2 ( 2о - 2о ) - 2 ( 2о + 2о ) - 3 ( 2о – 3о ) |  |
| 4 | Для чего предназначен замыкающий контакт реле 272 в цепи линейных контакторов? | - Для отключения ЛК 51-54 - Для включения ЛК 51-54 - Для блокировки ЛК 51-54 |  |
| 5 | Что указывают предельные столбики? | - указывают место, где расстояние между осями пути равно 3100мм - указывают место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения, для обеспечения безопасности по смежным путям - указывают границы стрелочного перевода |  |
| 6 | Для предотвращения вредного влияния реакции якоря в конструкции тяговых двигателей используют: | - Компенсационную обмотку - Коммутационную обмотку - Якорную обмотку |  |
| 7 | На каком расстоянии от красного щита укладывается первая петарда? | - на расстоянии «А» - на расстоянии 1000м - на расстоянии «Б» |  |
| 8 | Напишите высоковольтную цепь электровоза ВЛ80 | - ТК—ДП—РВН-2—ГВ—Ф6--ТТ—ТТр—23— «З». - ТК—РВН-2—Ф6—ДП—ГВ—ТТр—ТТ—23—«З» - ТК—ДП—РВН-2—Ф6—ТТр—ТТ—23—ГВ—«З» |  |
| 9 | Как происходит регулирование скорости вращения ТЭД? | - За счет изменения тока на ТЭД - За счет изменения напряжения на ТЭД - За счет изменения МДС на ТЭД |  |
| 10 | Какие главные контакты контакторов замыкаются в цепи управления фазарасщепителями для его пуска? | - 119, 125 - 431, 124 - 119; 124 |  |
| 11 | Сколько обмоток имеет статор фазорасщепителя? | - Одну - Три - Две |  |
| 12 | Как подается сигнал «Общая тревога»? | - группами: один длинный - два коротких звуковых сигнала - группами: один длинный - три коротких звуковых сигнала - группами: по два длинных звуковых сигнала |  |
| 13 | От каких выводах получают напряжение 380В потребители однофазного тока обмотки собственных нужд? | - Х-А5 - Х-А4 - Х-А3 |  |
| 14 | Сколько щеток в ТЭД НБ-418К6 | - 18 - 16 - 20 |  |
| 15 | Что является разрешением на занятие поездом перегона при отправлении его на закрытый перегон? | 1.Бланк ф.ДУ-50 2. Бланк ф.ДУ-64 3. Бланк ф.ДУ-61 |  |
| 16 | На какие пути станции должен производиться приём поездов при нормальных условиях? | 1. на главные или боковые пути станции при открытом входном сигнале. 2. на станционные пути, соответствующие длине принимаемого поезда, при открытом входном сигнале. 3. на свободные пути, предназначенные для этого техническо-распорядительным |  |
| 17 | Какой звуковой сигнал подаёт машинист, в случае приёма поезда по неправильному пути (при отсутствии входного сигнала по этому пути)? | - один длинный - один короткий - один длинный - один короткий - один длинный - один длинный - один короткий |  |
| 18 | Что означает сигнал выходного светофора « два зелёных огня» на станциях, имеющих ответвления, оборудованные полуавтоблокировкой? | - разрешается поезду отправиться со станции на ответвление с выдачей машинисту жезла или путевой записки - разрешается поезду отправиться со станции на ответвление, с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт и разрешает проследование его с установленной скоростью - разрешается поезду отправиться со станции на ответвление перегон до следующей станции или путевого поста свободен |  |
| 19 | Назначение фазарасщепителя НБ-455А | - Преобразования трехфазного напряжения в однофазное. - Преобразование однофазного напряжения в трехфазное. - Для расщепления напряжения |  |
| 20 | Какие провода получают питание в положении «АП» для набора позиций от провода Н04? | - Э8,Э10,Э11,Э12 - Н8,Н10,Н11,Н12 - С8,С10,С11,С12 |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №2

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Что такое реверсирование ТЭД? | - Изменение напряжения на ТЭД - Изменение направления движения - Изменение движения контактов |  |
| 2 | Какой аппарат используется для переключений секций вторичных обмоток тягового трансформатора | - Групповой переключатель - Переключатель ступеней - Переключатель обмоток |  |
| 3 | С какой скоростью можно производить манёвры при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам? | 1. не более 5 км/ч 2. не более 4км/ч. 3. не более 3км/ч. |  |
| 4 | В каком блоке расположены линейные контактора ЛК51, ЛК52? | - В БСА-1 - В БСА-2 - В блоке трансформаторов |  |
| 5 | С какой скоростью можно производить манёвры при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включёнными и опробованными тормозами? | 1. не более 60 км/ч. 2. не более 50 км/ч. 3. не более 40 км/ч. |  |
| 6 | Где установлены аккумуляторные батареи? | - Под кузовом электровоза - В машинном отделении - Под полами машинного отделения |  |
| 7 | О чем сигнализирует «белый огонь» локомотивного светофора? | - локомотивные устройства выключены. Машинисту необходимо их включить - локомотивные устройства включены, но впереди стоящий светофор неисправен. Движение осуществляется по командам поездного диспетчера - локомотивные устройства включены, но показания путевых светофоров на локомотивный светофор не передаются и машинист должен руководствоваться только показаниями путевых светофоров |  |
| 8 | В каком режиме работают ТЭД при реостатном торможении? | - В режиме двигателя - В режиме генератора - На контротоке |  |
| 9 | В какое положение во время движения необходимо поставить главную рукоятку КМЭ перед реостатном торможении? | - В первое положение - Во второе положение - В нулевое положение |  |
| 10 | Чем должен руководствоваться машинист в случае, когда поезд приближается к проходному светофору с погасшими огнями, а на локомотивном светофоре – разрешающее показание? | - Показаниями локомотивного светофора. - Порядок действий устанавливаются приказом начальника отделения железной дороги. - Показаниями проходных светофоров. |  |
| 11 | По какой схеме работает выпрямительная установка? | - Звезда - Треугольник - Мостовой |  |
| 12 | Какие провода получают питание в положении «АП» для набора позиций от провода Н04? | - Э8,Э10,Э11,Э12 - Н8,Н10,Н11,Н12 - С8,С10,С11,С12 |  |
| 13 | До какого места должен следовать машинист хозяйственного поезда при выезде на закрытый перегон? | 1. До места, указанного в бланке ф. ДУ-50. 2. До места, указанного в бланке ф. ДУ-61. 3. До места, указанного в бланке ф. ДУ-64. |  |
| 14 | Какой клапан служит для облегчения запуска двигателя МК? | - 246 - 230 - 126 |  |
| 15 | Порядок перевода с красного огня локомотивного светофора на белый огонь: | 1. Одновременно нажать РБ, ВК и РБС 2. Одновременно нажать РБ и ВК 3. Нажать и удерживать РБС |  |
| 16 | Из чего состоит ТЭД НБ-418К6 | - Остова, двух подшипниковых щитов, шести главных и дополнительных полюсов, якоря, щеточного механизма - Остова, подшипниковых щитов, шести главных полюсов, якоря, щеточного механизма, траверсы - Остова, подшипниковых щитов, шести дополнительных полюсов, коллектора, щеточного механизма, траверсы |  |
| 17 | Номинальное напряжение электронасоса тягового трансформатора | - 220 в - 380 в - 250 в |  |
| 18 | Что означает при автоблокировке сигнал выходного светофора « один жёлтый мигающий огонь и один лунно-белый огонь»? | - разрешается поезду отправиться со станции с уменьшенной скоростью не более 40км/ч и далее следовать по неправильному пути по показаниям локомотивного светофора - разрешается поезду отправиться со станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт и разрешает проследование его с установленной скоростью - разрешается поезду отправиться со станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор закрыт |  |
| 19 | Сколько контакторов без дугогашения у главного контроллера ЭКГ-8Ж? | - 30 - 4 - 15 |  |
| 20 | Какое давление воздуха должно быть в резервуаре ГВ для его включения? | - 5,0-5,1 кгс/см2 - 5,2-5,3 кгс/см2 - 5,6-5,8 кгс/см2 |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №3

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когда ток ТЭД имеет большое значение? | - При пуске - При запуске - При движение |  |
| 2 | К какому блоку относятся ЭКГ-8Ж, ПРА-48, БРД-356? | - К БСА-1 - К БСА-2 - К блоку трансформаторов |  |
| 3 | На какие пути станции должен производиться приём поездов при нормальных условиях? | 1. на главные или боковые пути станции при открытом входном сигнале. 2. на станционные пути, соответствующие длине принимаемого поезда, при открытом входном сигнале. 3. на свободные пути, предназначенные для этого техническо-распорядительным актом станции, и только при открытом входном сигнале. |  |
| 4 | Для чего дополнительные полюса в ТЭД? | - Для изменения вращения якоря - Для создания работы коммутируемой секции - Для улучшения коммутации ТЭД |  |
| 5 | Что означает при автоблокировке с четырехзначной сигнализацией сигнальное значение светофора «1 желтый и 1 зеленый огни»? | - впереди свободны 3 блок-участка - впереди свободны 2 блок-участка - впереди свободен 1 блок-участка. |  |
| 6 | Напишите высоковольтную цепь электровоза ВЛ80 | - ТК—ДП—РВН-2—ГВ—Ф6--ТТ—ТТр—23— «З». - ТК—РВН-2—Ф6—ДП—ГВ—ТТр—ТТ—23—«З» - ТК—ДП—РВН-2—Ф6—ТТр—ТТ—23—ГВ—«З» |  |
| 7 | Что является разрешением отправиться машинисту по неправильному пути на перегон, оборудованный односторонней автоблокировкой при запрещающем показании выходного светофора? | 1. регистрируемый приказ ДСП или бланк ф.ДУ-54 п.1. 2. ключ жезл данного перегона. 3.бланк ф. ДУ-50 –путевая записка. |  |
| 8 | Какой звуковой сигнал подает машинист, в случае необходимости вызова к локомотиву помощника машиниста? | - три длинных - один короткий - один короткий - один длинный - три длинных - два коротких |  |
| 9 | Какое давление сжатого воздуха необходимо для включения ГВ? | - 5-6 кгс/см2 - 6-7 кгс/см2 - 8-8,5 кгс/см2 |  |
| 10 | Что служит разрешением на выезд маневрирующего состава за границу станции по неправильному пути автоблокировки? | 1.Производство манёвров с выходом состава за границу станции по неправильному пути запрещено. 2.Ключ-жезл данного перегона 3.Путевая записка |  |
| 11 | Какая максимальная высота подъема полоза? | - 1800мм - 2000мм - 2100мм |  |
| 12 | Сколько допускается времени на соединение разъединившихся частей состава? | - 20 мин - 10 мин - 15 мин |  |
| 13 | Какая обмотка якоря ТЭД? | - Шихтованная - Коллекторная - Петлевая |  |
| 14 | За счет какого пускового сопротивления начнет вращение ротор ФР? | - r 9 - r 6 - r 5 |  |
| 15 | С каких выводов и через какие контакты будет проходить 2-я цепь питания ТЭД 3,4? (второй полупериод) | - Х1-А1; 32, 33, 11 - А2-Х2; 36,37,15 - 02-5; 36,37,15 |  |
| 16 | Что требует жёлтый щит при расположении опасного места на главном пути станции? | 1. Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью 2. Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной скоростью 3. Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его - со скоростью не более 25 км/ч |  |
| 17 | Где находится делитель напряжения? | - В сглаживающем реакторе - В переходном реакторе - В тяговом трансформаторе |  |
| 18 | Что относится к неисправностям при которых прекращается действие автоблокировки? | - Погасшие сигнальные огни на одном и более расположенных подряд светофорах - Погасшие сигнальные огни на двух и более расположенных подряд светофорах - Погасшие сигнальные огни на трех и более расположенных подряд светофорах |  |
| 19 | Какое давление воздуха необходимо накачать в питательную магистраль электровоза для подъема токоприемников? | - 5,0 кгс/см2 - 5,5 кгс/см2 - 7,5 кгс/см2 |  |
| 20 | Какие три замыкающие блокировки замкнутся в цепи подъема токоприемника после включения реле 248? | - ГВ 4Удер; ГВ 4Вкл; 245 - ГВ 4Откл; ГВ 4 Вкл; 232 - ГВ 4Удер; ГВ4Откл; 245 |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №4

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Где расположен разрядник РВЭ-25М? | - В кабине машиниста - Под кузовом электровоза - На крыше электровоза |  |
| 2 | Какие пути используются для коммутации ТЭД? | - Уменьшением реактивной ЭДС - Увеличение реактивной ЭДС - Улучшение магнитного потока |  |
| 3 | Какой контактор подключит двигатель МК к обмотке собственных нужд? | - 230 - 226 - 124 |  |
| 4 | Для чего предназначен замыкающий контакт реле 272 в цепи линейных контакторов? | - Для отключения ЛК 51-54 - Для включения ЛК 51-54 - Для блокировки ЛК 51-54 |  |
| 5 | Сколько этапов в процессе отключения ГВ? | - 3 - 2 - 4 |  |
| 6 | Какие замыкающие, размыкающие контакты, блокировки находятся в цепи линейных контакторов от провода Н6 до ЛК 51,52? | - ГПО,270ТП49,251,252,129,81,ОД1,ОД2 - ГПО,270,ТП50,253,254,130,82,ОД3,ОД4 - ОД4,ОД3,82,130,254,253,ТП50,270,ГПО |  |
| 7 | Какое номинальное напряжение у главного выключателя ВОВ-25А? | - 3кВ - 25кВ - 29кВ |  |
| 8 | На чем основан принцип работы сглаживающих реакторов? | - Взаимоиндукции - Самоиндукции - Коммутации |  |
| 9 | Максимальное напряжение электродвигателя типа НБ-418К6 | - 950 В. - 2040 В. - 1180 В. |  |
| 10 | Какое номинальное напряжение у асинхронного двигателя АЭ92-4 | - 380 в - 220 в - 250 в |  |
| 11 | Какие основные контакты контакторов подключают МВ1-МВ4? | - 215-219 - 224-228 - 127-130 |  |
| 12 | Минимальное давление в питательной магистрали при включении устройств АЛСН: | 1. Не менее 8кг\см2 2. Не менее 7кг\см2 3. Не менее 7,5кг\см2 |  |
| 13 | Сколько этапов в процессе отключения ГВ? | - 3 - 2 - 4 |  |
| 14 | С какой скоростью машинисты должны проследовать ж. д. переезды не обслуживаемые дежурным работником, следуя по не правильному пути? | - 40 км/час - 15 км/час - 25 км/час |  |
| 15 | С каких выводов и через какие контакты будет проходить 1-я цепь питания ТЭД 1,2? (первый полупериод) | - Х2-А2; 15,36,37 - А1-Х1; 11, 32, 33 - 1-01; 11,32,33 |  |
| 16 | Какие поезда запрещается отправлять на перегон при перерыве всех средств сигнализации и связи? | - Пассажирские - Грузовые - Следующие на примыкание на перегоне |  |
| 17 | К каким приводам относится главный контроллер? | - Пневматический - Моторный - Электромагнитный |  |
| 18 | Чем дополняются групповые выходные или маршрутные светофоры? | - повторительными головками на обратной стороне выходного светофора. - маршрутными указателями, показывающими номер пути с которого разрешается отправление поезда, или повторительными светофорами - маршрутными указателями и повторительными головками на обратной стороне выходного светофора |  |
| 19 | Порядок отправления поезда на перегон при запрещающем показании выходного светофора | - Бланк ДУ-54 пункт №1 - Бланк ДУ-54 пункт №2 - По телефону с ДСП |  |
| 20 | Какое право даёт ключ-жезл машинисту хозяйственного поезда при отправлении его на перегон оборудованный полуавтоблокировкой? | - Право на обратное возвращение до границы станции - Право отправиться по открытому выходному сигналу, с последующим возвращением на станцию отправления. - Право на проследование выходного светофора с запрещающим показанием, занятие перегона и возвращение до границы станции |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №5

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Где расположена панель №1 | - В головной части ВВК - В хвостовой части ВВК - В средней части ВВК |  |
| 2 | На каком минимальном расстоянии от оси крайнего пути должны устанавливаться путевые и сигнальные знаки? | - 2450 мм - 2750 мм. - 3100 мм. |  |
| 3 | С каких выводов тяговых вторичных обмоток начинается нерегулируемая обмотка? | - А1-Х1; А2-Х2 - 1-01; 5-02 - А3-А4; А5-Х |  |
| 4 | С какой скоростью можно следовать на станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению дежурного по станции при запрещающем показании или погасших основных огнях входного светофора? | 1. не более 20 км/ч. 2. не более 40 км/ч. 3. не более 10 км/ч. |  |
| 5 | Как подается локомотивной бригадой звуковой сигнал « стой» при маневрах? | - три коротких - три длинных - два длинны |  |
| 6 | На чем основан принцип работы тягового трансформатора? | - Самоиндукции - Коммутации - Взаимоиндукции |  |
| 7 | При каком снижении давлении в ТМ произойдет замыкание контакта ДДР в датчике 418? | - 0,1 кгс/см2 - 0,2 кгс/см2 - 1,3 кгс/см2 |  |
| 8 | Где расположен регулятор давления АК-11Б? | - В головной части машинного отделения - В кабине машиниста - Рядом с МК |  |
| 9 | Номинальное напряжение переходных реакторов? | - 1000кВ - 1200кв - 1500кв |  |
| 10 | Какое давление воздуха необходимо накачать в питательную магистраль электровоза для подъема токоприемников? | - 5,0 кгс/см2 - 5,5 кгс/см2 - 7,5 кгс/см2 |  |
| 11 | Что требует жёлтый щит при расположении опасного места на главном пути станции? | - Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью - Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной скоростью - Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его - со скоростью не более 25 км/ч |  |
| 12 | Какой звуковой сигнал подаёт машинист при маневрах, в случае подачи ему ручного сигнала «Разрешается локомотиву следовать управлением назад»? | - два длинных - два коротких - один короткий |  |
| 13 | На сколько происходит ослабления поля (возбуждения)ТЭД при второй ступени? | - 70% - 43% - 52% |  |
| 14 | Какой аппарат в ЭКГ-8Ж осуществляет переключение вторичных обмоток трансформатора? | - Переключатель обмоток - Переключатель ступеней - Контакторы без дугогашения |  |
| 15 | Какие тормозные резисторы подключаются при реостатном торможении? | - R11-R14 - R7-R10 - R14-R17 |  |
| 16 | Блок Л168 предназначен: | 1. Для защиты от самопроизвольного ухода 2. Для создания ПСС мигающего типа 3. Сигнализирует о пропуске ПСС |  |
| 17 | Как подаётся оповестительный сигнал при движении по неправильному пути? | - один длинный - длинный - короткий - длинный - короткий - длинный |  |
| 18 | Сколько обмоток у тягового трансформатора ОДЙЭ-5000/21Б? | - 3 - 5 - 4 |  |
| 19 | На каком щитке необходимо включить автомат «Цепи управления» для подачи напряжения в цепи линейных контакторов? | - Щиток 227 - Щиток 215 - Щиток 223 |  |
| 20 | Что происходит в цепи отключения ГВ при круговом огне по коллектору в ТЭД? | - Сработает одно и дифференциальных реле 21 или 22 - Сработает реле времени 204 - Отключиться реле 264 |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Тесты

ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

для специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Вариант №6

УЧАЩЕГОСЯ__________________

(Ф. И. О.)

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какая катушка от провода Э14 должна включиться в цепи включения ГВ? | - 204 - ГВ 4Вкл - ГВ 4Удер |  |
| 2 | Для чего служит якорь ТЭД? | - Для создания ЭДС - Для создания вращательного момента ТЭД - Для создания магнитного поля |  |
| 3 | Какова номинальная ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более? | - 1435 мм - 1520 мм - 1524 мм |  |
| 4 | Как подается машинистом звуковой сигнал бдительности? | - длинный – короткий - длинный - один длинный 3. короткий - длинный |  |
| 5 | К какому прибору относится электрический вентиль? | - Полупроводниковый - Таблеточной - Термическому |  |
| 6 | Каким напряжениям питаются цепи управления электровоза | - 75В - 125В - 50В |  |
| 7 | С какой скоростью должен следовать поезд при приеме его на станцию по неправильному пути по открытому сигналу? | 1. скорость входа на станцию не более 40 км/ч. 2. скорость входа на станцию не должна превышать установленную для приёма на боковой путь 3. скорость зависит от сигнального значения светофора. |  |
| 8 | Назовите число полюсов у асинхронного двигателя АЭ92-4 | - 6 - 8 - 4 |  |
| 9 | Что является разрешением на занятие поездом перегона при переходе на телефонные средства связи при диспетчерской централизации? | 1. Бланк ф.ДУ-50 или Регистрируемый приказ ДНЦ по радиосвязи. 2. Бланк ф.ДУ-64 3. Регистрируемый приказ ДСП после перевода станции на резервное управление |  |
| 10 | Для чего на электровозе служит электродвигатель типа ДМК-1/50? | - Для вращения валов ЭКГ-8Ж - Для пуска фазарасщепителя - Для подъема токоприемника |  |
| 11 | Сколько позиций имеет главный контроллер машиниста ЭКГ-8Ж? | - 37 - 15 - 33 |  |
| 12 | Какая катушка контактора подключит МН | - 247 - 133 - 153 |  |
| 13 | Для чего служит размыкающий контакт реле 271 в цепях линейных контакторов? | - Для включения ЛК 51-54 - Для отключения ЛК 51-54 - Для блокировки реверсоров 63,64 |  |
| 14 | Какие три замыкающие блокировки замкнутся в цепи подъема токоприемника после включения реле 248? | - ГВ 4Удер; ГВ 4Вкл; 245 - ГВ 4Откл; ГВ 4 Вкл; 232 - ГВ 4Удер; ГВ4Откл; 245 |  |
| 15 | Сколько допускается времени на соединение разъединившихся частей состава? | - 20 мин - 10 мин - 15 мин |  |
| 16 | К какой группе аппаратов цепей относятся электромагнитные контакторы? | - Силовых цепей - Вспомогательных цепей - Цепей управления |  |
| 17 | Какой автомат необходимо включить для подачи напряжения в цепь управления ЭКГ-8Ж | - ВА 5 «Переключатели» - ВА 10 «Вспомогательные машины» - ВА 4 «Главный контроллер» |  |
| 18 | Назначение фазарасщепителя НБ-455А | 1.Преобразования трехфазного напряжения в однофазное. 2.Преобразование однофазного напряжения в трехфазное. 3.Для расщепления напряжения |  |
| 19 | Какая катушка реле в цепи подъема токоприемников блокирует ВВК? | - 245 - 232 - 248 |  |
| 20 | Какая скорость осаживания поезда с первого перегона на станцию? | - 5 км/час - 10 км/час - 3 км/час |  |
| Количество баллов: |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |

Приложение 2

Оценочная шкала тестового задания

| Процент выполнения задания | 90-100% (40-43) | 80-89% (36-39) | 70-79% (32 – 35) | 69% (меньше31) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оценка | отлично | хорошо | удовлетворительно | не удовлетворительно |

Приложение 3

Инструкции для участников процедуры оценивания

Ключ

для проверки тестов по ПМ.04 Выполнения работы по профессиям: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 16885 Помощник машиниста электровоза

№ вариантов

| №№ вопросов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 1,2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2,3 | 3 |
| 20 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |