Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

для специальности:

35.02.12   Садово – парковое и ландшафтное строительство

Тольятти 2021г.

| Рассмотрена ПЦК Протокол № 10 от 26.03.2021 г. Председатель: ________/О.В. Сосяк | Утверждено методическим советом Председатель ________________Н.М. Жесткова |
| --- | --- |

Автор:

Сосяк О. В., преподаватель спец. дисциплин ГАПОУ ТКСТП

Рецензенты:

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 5 |
|  | Практическое занятие 1. Составление технического задания | 8 |
|  | Практическое занятие 2. Проведение комплексного анализа территории. Составление геоботанического описания территории. | 14 |
|  | Практическое занятие 3. Разработка ситуационных планов территории объекта | 18 |
|  | Практическое занятие 4. Выполнение эскизов по проекту благоустройства территории с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования | 21 |
|  | Практическое занятие 5. Разработка генерального плана территории с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования | 22 |
|  | Практическое занятие 6. Разработка дендрологического плана, разбивочного чертежа | 23 |
|  | Практическое занятие 7. Выполнение рабочих чертежей. | 24 |
|  | Практическое занятие 8. Вычерчивание плана размещения рабочих мест | 24 |
|  | Практическое занятие 9. Составление сметы по рабочему проекту | 25 |
|  | Практическое занятие 10. Проведение маркетинговых исследований рынка ландшафтных услуг. | 26 |
|  | Практическое занятие 11. Продвижение услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству на объекте | 28 |
|  | Практическое занятие 12. Создание проекта производства работ в плане снабжения строительства строительными и посадочными материалами. | 29 |
|  | Практическое занятие 13. Обеспечение строительства рабочей силой, механизмами и транспортом. | 33 |
|  | Практическое занятие 14. Создание базы данных о современных технологиях садово- паркового и ландшафтного строительства | 39 |
|  | Практическое занятие 15. Апробация современных технологий садово- паркового и ландшафтного строительства на объекте | 42 |
|  | Практическое занятие 16. Консультация заказчика по вопросам современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве на объекте. | 43 |
|  | Практическое занятие 17. Выполнение посадки и ухода за цветочно-декоративными культурами на объекте | 44 |
|  | Практическое занятие 18. Выполнение посадки и ухода за древесно-кустарниковыми культурами на объекте | 45 |
|  | Практическое занятие 19. Выполнение работ по озеленению и благоустройству объекта | 63 |
|  | Практическое занятие 20. Организация мероприятий по рациональному природопользованию, охране окружающей среды при озеленении и благоустройстве объекта | 65 |
|  | Практическое занятие 21. Организация работ по ремонту элементов благоустройства и содержанию зеленых насаждений | 67 |
|  | Практическое занятие 22. Проектирование композиционно-стилевой модели флористического оформления объекта на открытом воздухе | 69 |
|  | Практическое занятие 23. Выполнение работ по флористическому оформлению объекта на открытом воздухе | 72 |
|  | Практическое занятие 24. Обеспечение сохранности флористического оформления объекта на заданный срок. Сдача объекта заказчику | 73 |
|  | Список литературы | 75 |
|  | Приложение | 77 |

Пояснительная записка

Практика квалификационная (преддипломная) по специальности 35.02.12 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" проводится на завершающем этапе подготовки технологов после освоения программы теоретического и практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 35.02.12.

На практике преддипломной студенты завершают формирование профессиональных навыков по рабочей профессии техник садово-паркового строительства.

Формами занятий для проведения практики квалификационной (преддипломной) могут быть:

- практика   по   индивидуальным   заданиям   на предпрофильных предприятиях, фирмах, студиях;

- решение     сквозной     профессиональной     задачи     по     видам
профессиональной деятельности технолога;

- деловые и ситуационные игры и т.д.

Задачами практики квалификационной (преддипломной) по специальности 35.02.12  являются:

- отработка    практических    умений    по    анализу    внешней    и
внутренней среды предприятия;

- отработка    умений    по    анализу    деятельности    организации,
предприятия, подразделения;

- отработка первичных профессиональных умений и навыков по
рабочей профессии;

- подготовка    выпускников    к    самостоятельному    выполнению
основных профессиональных функций технолога в соответствии
с квалификационными требованиями;

- сбор   материала   для   дипломного проекта.

В процессе квалификационной (преддипломной) практики студент должен закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения. Он должен быть готов к профессиональной деятельности по проектированию,  закладке, обустройству садово-парковых зон и других объектов озеленения различного назначения и пользования в качестве техника в организациях садово-паркового строительства различных организационно-правовых  форм.

Основные виды деятельности техника:

- производственно-технологическая – осуществление работ по строительству, закладке, обустройству, реконструкции и ремонту объектов садово-паркового строительства;  согласование проектной документации со смежными  организациями, контролирующими органами и заказчиком; сбор, хранение, обработка и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности на основе информационных технологий;

- организационно-управленческая – организация работы коллектива исполнителей; планирование и организация производства работ с учетом вопросов технического, финансового характера и человеческих факторов; выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; внедрение новой техники и технологии; обеспечение техники безопасности на объектах садово-паркового строительства;

- природоохранная – осуществление мероприятий по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и по сохранению редких и исчезающих видов растений в своем регионе.

С целью овладения в части видов профессиональной деятельности (ВПД):

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ.

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- паркового и ландшафтного строительства.

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- паркового и ландшафтного строительства.

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве.

Выполнение работ по профессии рабочих: 17531 Рабочий зеленого хозяйства

ПК 4.1. Выращивать  цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном грунте

ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры

ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные территории

Организация мероприятий по рациональному природопользованию, охране окружающей среды

ПК 5.1. Организовывать мероприятия по рациональному природопользованию, охране окружающей среды

ПК 5.2 Организовывать работы по ремонту элементов благоустройства и работы по содержанию зеленых насаждений

Флористическое оформление

ПК 6.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления.

ПК 6.2. Выполнять работы по флористическому оформлению

ПК 6.3 Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок.

Знания и умения, формируемые в рамках специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, направлены на формирование общих компетенций:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

В ходе практики студенту необходимо рассмотреть и затем отразить в своем отчете ряд вопросов по своей специальности согласно рабочей программы практики:

- Ознакомиться со структурой, основной деятельностью предприятия, оснащением, выпускаемой продукцией (работами, услугами).

- Подготовить отчет о выполненной работе. Описать работы, выполненные студентом за период прохождения практики с приложением технологической документации и результат выполнения (программный продукт):

Работа оценивается по следующим критериям:

- «Отлично» - работа выполнена  100% в соответствии с требованиями.

- «Хорошо» - работа выполнена на 80% без грубых ошибок.

- «Удовлетворительно» - работа выполнена на 60% без грубых ошибок.

- «Неудовлетворительно» - работа выполнена менее чем на 60% или допущены серьезные ошибки.

Тема «Составление технического задания»

Цель работы: способствовать отработки навыка составления технического задания.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией -   ГОСТ 15.016-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (Переиздание) - docs.cntd.ru

- Проведите анкетирование заказчика.

- Разработайте техническое задание на ландшафтное проектирование объекта, результат внесите в таблицу.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Техническое задание – это документ, в основе которого лежат требования, сформулированные на понятном (обычном, привычном) для Заказчика языке. При этом может и должна использоваться отраслевая терминология, понятная Заказчику. Никаких привязок к особенностям технической реализации быть не должно.

Технические задания применяют при выполнении работ различных видов. Речь может идти о строительно-монтажных работах, создании ландшафтного проекта. Разработка ТЗ может быть самостоятельным предметом соглашения. Например, заказчик не знает, какими требованиям должен обладать конечный объект и как лучше оптимизировать работу. Исполнитель предлагает варианты. Они согласуют итоговый результат и заключают еще один договор для работ по разработанному ранее ТЗ.

Анкета

Здравствуйте, мы студенты колледжа ГАПОУ ТКСТП  проводим анкетирование, для того чтобы выяснить потребности для благоустройства и озеленения территории. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?

1. Примерно, какое количество людей ежедневно посещают территорию?

1. от 1 до 10

2.  от 10 до 20

3. от 20 до 30

4. от 30 до 40

5.  от 40 до 50

6. от 50 до 60

7. от 60 и более

2. В какое время чаще всего люди выходят на территорию?

1. утром (до 12 часов)

2. днём (12-18 часов)

3. вечером (после 18 часов)

4. в любое время

3. Есть ли какие-то традиции, которые необходимо учесть при благоустройстве?

1) Нет

2) Есть (напишите)  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Есть ли какие-то значимые объекты, которые необходимо сохранить при благоустройстве?

1) Нет

2) Есть (напишите)  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Какие функциональные зоны на территории необходимо благоустроить в первую очередь?

1) Входная зона (территории, примыкающие ко входам)

2) Зона для настольных игр (шахматы, шашки, карточные игры)

3) Зона активного отдыха (спортивные площадки)

4) Зона спокойного отдыха (лавочки, беседки, перголы)

5) Зона парковки

6) Зона для пикника, барбекю

7) Зона созерцания (аллеи, цветники и т.д.)

8) Хозяйственная зона (площадка для сбора мусора)

9) Другое (напишите) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6.Если территории нужны спортивные объекты, то какие именно?

1) Площадка для волейбола, баскетбола, большого тенниса

2) Беговые дорожки со специальным покрытием

3) Велосипедные дорожки

4) Теннисные столы

5) Уличные тренажеры

6) Площадка для воркаута (турники, брусья, кольца, стенды и др.)

7) Настольные игры (шахматы, шашки)

8) Спортплощадки для людей с ограниченными возможностями

9) Никакие не нужны

10) Другое (напишите) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Если территории нужны объекты для спокойного отдыха, то какие именно (нужное подчеркнуть)?

1) Беседки (перголы, открытые, закрытые, зеленые, деревянные, металлические, другие

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Лавочки (деревянные, металлические, другие____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Аллеи, садовые шахматы, прогулочные тропы, эко-тропа

4) Подпорные стенки, рокарии, альпинарии

5) Фонтаны, пруды, другие водоемы

6) Зона барбекю

7) Цветники, клумбы, рутарии

8) Никакие не нужны

9) Другое (напишите)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Считаете ли Вы удобным расположение пешеходных дорожек, дорожек для людей с ограниченными возможностями, мощенных дорожек на территории?

1) Да

2) Нет

3) Затрудняюсь ответить

9. Необходима ли дополнительно организация маршрутов пешеходных дорожек, дорожек для людей с ограниченными возможностями, мощенных дорожек  (опишите траекторию следования)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Необходимо ли благоустройство на территории места для проведения общественных мероприятий (собраний, праздников и т.д.)?

1) да

2) нет

11. Нужны ли раздельные урны для сортировки отходов (пластик, металл, стекло, коммунальные отходы)?

1) да
2) нет

12. На ваш взгляд, насколько территория приспособлена к разным временам года (по 5-ти балльной шкале; (1 – очень плохо, 5 – очень хорошо)

- для лета ____

- для зимы____

- для весны____

- для осени_____

13. Оцените по 5-балльной шкале (1 – очень плохо, 5 – очень хорошо)

- Общую ухоженность территории ___

- Безопасность на территории ___

- Подбор растений с учетом аллергичности ____

14. Есть ли на территории растения, которые могут вызвать аллергическую реакцию у людей?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Пожелания

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Какими растения  Вы или хотели бы видеть на территории?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Что Вам особенно не нравится в организации территории?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Требуется ли проведение мероприятий по защите и лечению растений, произрастающих на территории?

- Да

- Нет

- Затрудняюсь ответить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Сведения о клиенте |  |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Объект (адрес) |  |
| Заказчик (Ф.И.О.) |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |
| Число проживающих на участке или постоянно посещающих его |  |
| Дети (пол, возраст) |  |
| Домашние животные (какие, размер) |  |
| Когда (в течение года) сад используется, а когда он закрыт |  |
| Желательное благоустройство |  |
| Дренаж |  |
| Ливнеотвод |  |
| Количество парковочных мест |  |
| Площадки: |  |
| детская |  |
| для отдыха (на сколько человек) |  |
| спортивная (вид спорта) |  |
| Беседка или навес |  |
| Стационарный очаг для барбекю |  |
| Заборы/Ограждения |  |
| Перголы |  |
| Декоративное освещение |  |
| Декоративный водоем/ Ручей/ Бассейн |  |
| Прочее |  |
| Озеленение |  |
| Газон |  |
| Декоративные деревья, которые хотелось бы иметь |  |
| Декоративные кустарники, которые хотелось бы иметь |  |
| Плодовые деревья, которые хотелось бы иметь |  |
| Плодовые кустарники, которые хотелось бы иметь |  |
| Цветники |  |
| Огород |  |
| Теплица/ Оранжерея |  |
| Прочее |  |
| Хозяйственные нужды |  |
| Потребность в компостной куче |  |
| Необходимость системы полива |  |
| Мусорные баки |  |
| Вольер для собак |  |
| Прочее |  |
| Дополнительная информация |  |
| Какие материалы Вам нравятся и Вы хотели бы применить их в саду? |  |
| Какие материалы нежелательны в саду? |  |
| Какие растения нежелательны в саду? |  |
| Какие скрытые сети и инженерные коммуникации есть на участке и где они расположены? (отметить на распечатке топосъемки) |  |
| Каким образом Вы планируете осуществлять уход за садом? |  |
| самостоятельно |  |
| у Вас есть садовник |  |
| Вы наймете сервисную фирму |  |
| Прочая информация |  |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |

Тема «Проведение комплексного анализа территории. Составление геоботанического описания  территории»

Цель работы: способствовать отработки навыка комплексного ландшафтного анализа территории.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Проведите комплексный ландшафтный анализ территории.

- Разработайте техническое задание на ландшафтное проектирование объекта, результат внесите в таблицу.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Описание участка

1. Общие сведения Дата и время осмотра участка:

Погодные условия:

Не препятствовали ли осмотру какой-либо части участка (да/нет)

Если да, то почему:

Сфотографирован ли участок? (да/нет)

Ориентация определена? (да/нет)

Образец почвы взят? (да/нет)

2. Дом Архитектурный стиль и возраст строения:

Состояние:

Материалы, использованные для строительства:

Находится ли участок в охраняемой зоне? (да/нет)

Расположение окон и дверей

Являются или какие-либо из окон/дверей запасными выходами? (да/нет)

Если да, то какие?

Водосточные трубы: обнаружены при осмотре участка: (да/нет)

Наружное освещение: обнаружено при осмотре участка: (да/нет)

Электрический счетчик: обнаружен при осмотре участка: (да/нет)

Газовый счетчик: обнаружен при осмотре участка: (да/нет)

Краны для полива: обнаружены при осмотре участка: (да/нет)

Моечное оборудование: обнаружено при осмотре участка: (да/нет)

Мусорные баки: обнаружены при осмотре участка: (да/нет)

Дренажные канавы: обнаружены при осмотре участка: (да/нет)

Проложены ли телефонные, телевизионные, электрические кабели?

Если да, то на каком расстоянии от поверхности земли?

Затруднит ли это работу подрядчика? (да/нет)

3. Что находится вокруг? Передняя граница:

Правая граница:

Левая граница:

Задняя граница:

Интенсивность движения вокруг участка: (низкая/средняя/высокая)

Уровень шума на участке: (низкий/средний/высокий)

Доносится ли шум со стороны? (да/нет)

Ощущаются ли на участке неприятные запахи? (да/нет)

Если да, то подробней:

Удаленность от дороги/улицы:

Тротуар: (да/нет)

Автомобильная дорога: (да/нет)

Материал изготовления:

Опишите:

Просматривается ли участок с окрестностей? (да/нет)

Если да, то опишите:

4. Устройство сада Какие использовались материалы для землеустройства?

Дорожки будут сохранены? (да/нет)

Ступеньки будут сохранены? (да/нет)

Ограды/стенки будут сохранены? (да/нет)

Другие конструкции будут сохранены? (да/нет)

5. Климат Общее впечатление от участка?

Преобладающее направление ветра?

Наблюдались ли при съемке затенённые зоны? (да/нет)

6. Состояние участка Есть ли следы почвенной эрозии?

Плохой дренаж? (да/нет)

Наблюдаются ли изменение рельефа? (да/нет)

Геоботаническое описание территории

№___дата ___________ фамилия обследователя_______________________

Область, район.  Самарская область, _____________________________

________________________________________________________________

Массив, участок (урочище)  _______________________________________

Рельеф (макро-, мезо-, микро-, для гор абсолютная высота экспозиция склона) __________________________________________________________

________________________________________________________________

Почва: а) тип __________________________________________________

Характер увлажнения (глубина грунтовых вод, качество, время и продолжительность затопления) ________________________________________________________________

Растительность.

А)Ярусность

1 ярус (верхний)______________________________________________________

2 _________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________

5 _______________________________________________________________

Б) На почвенный покров (мхи, лишайники, старца) в проценте _______________________

В) Физиологическое описание  _________________________________________________

Таблица. Травы, полукустарники, кустарники.

| N п/п | Название растения | Фено-фаза | Проективное покрытие в % | Высота в см. | Жизнен-ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хозяйственное использование:

А) в прошлом _______________________________________________________

Б) в настоящем ______________________________________________________

Тема «Разработка ситуационных планов  территории объекта»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки ситуационных планов территории объекта.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Ознакомьтесь с информацией.

- Разработайте ситуационные планы территории объекта (с размерами, с эпюром теней, с коммуникациями, с функциональным зонированием) с использованием программы «Наш сад».

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН - ПЛАН, показывающий положение объекта в градостроительной, ландшафтно-планировочной системе РЕГИОНА, ГОРОДА, РАЙОНА с выявлением функциональных, композиционных и транспортных связей.

На ситуационном плане изображается большая площадь земли, чем на генеральном плане, с объектами на ней; показывается связь участка генплана с окружающей средой, связь проектируемого СООРУЖЕНИЯ и его участка с магистралями или др. элементами города и ПОСЕЛКА, определяющими место проектируемого сооружения в городе и поселке.

Ситуационный план выполняется схематично, в МАСШТАБЕ обычно значительно меньшем, чем ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

Ситуационный план показывает размещение объекта строительства в увязке с производственной базой строительно-монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями  энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями и сетями канализации, карьерами и отвалами, а также основные особенности природных условий территории в районе строительства.

Световой режим различен в разных географических зонах страны. На севере это преимущественно рассеянный, мягкий свет. Туманы, облачные дни смягчают краски цветников, углубляют парковые перспективы. В южных районах страны, напротив, резкие тени, особенно в полдень, усиленная яркость красок создают зрительное сокращение глубины перспектив.

На участке важно определить длину и направление теней, падающих от предметов в течение дня, чтобы знать затененность участка.  В практике ландшафтного проектирования пользуются специальными инсоляционными линейками, составленными для различных широт на периоды осеннего и весеннего равноденствия.  С их помощью составляются планы расположения падающих теней от деревьев и зданий (существующих и проектируемых) — так называемые эпюры теней.

Благодаря этим чертежам можно определить контур, размещение и размеры освещенных участков и их изменение в течение дня.

Также важно знать условия освещенности садового участка, и притом заранее, еще при составлении проекта его планировки, при подборе растений по их требованию к уровню освещенности.

- Нанесите на план коммуникации в следующем порядке: газ, электричество, вода, канализация. Отметьте места их ввода на участок, а также люки. Это нужно для того, чтобы не повредить их во время садовых работ и не пострадать самим. Полезные советы:

- Лучше всего делать план в масштабе 1:100 - так будет удобнее пересчитывать величины. Впрочем, чем меньше участок, тем больше должен быть масштаб, и наоборот. Для площади более 1 га подойдет масштаб 1:500.

- Создавая план, используйте условные обозначения. Длинные надписи займут много места, и впоследствии вам будет все труднее наносить новые объекты.

- Отмечая на плане дом, не забудьте обозначить двери и окна. Тогда, проектируя будущие садовые работы, вы сможете заранее представить себе, какой вид откроется на те или иные посадки.

- Приложив немного усилий, вы можете превратить план в карту сада, необходимую всем, кто собирается засаживать участок. Отметьте на плане так называемые проблемные зоны: например, те, где почва каменистая, или все время слишком влажная, где со всех сторон дует ветер. А перед тем, как начать проектировать, сделайте несколько копий карты, допустим, на кальке, - чтобы был простор для творчества. В дальнейшем, нанося на карту все посадки, вы будете делать ее все более подробной.

Планировка и функциональное зонирование участка – один из важнейших моментов на этапе подготовительных работ перед формированием сада. Помните, что результат должен не только радовать глаз, но и отвечать всем потребностям и запросам членов семьи.

Въездная зона. Въездная зона включает в себя подъезд, гараж, навес или просто стоянку для автомобиля. Неплохо предусмотреть здесь и гостевую стоянку.

Парадная зона. Парадная зона сада, как правило, располагается перед домом, сразу за воротами. Это та часть сада, которую первым делом видит каждый входящий, а значит, она должна выглядеть наиболее эффектно. Здесь располагается партер или палисадник, очень уместны будут садовая скульптура, подвесные цветочные кашпо, нарядные клумбы и контейнеры с яркими летниками.

Огород и плодовый сад. Если вы планируете на участке огород, первое, на что нужно ориентироваться, - это максимально солнечное расположение. В противном случае растения будут плохо развиваться, и сама идея огорода теряет свой смысл. Конечно, огород должен располагаться отдельно от декоративных насаждений и зоны отдыха. Там, где вы находитесь подолгу, где отдыхаете душой, виды должны открываться исключительно живописные. Хотя, безусловно, огород тоже может стать декоративным элементом сада.

Детская площадка. Здесь многое зависит от возраста детей. Малышам понадобится песочница, детям постарше будет интересно играть в домике на дереве с веревочной лестницей. Качели, спортивные снаряды можно приобрести в магазине готовыми, а можно соорудить самостоятельно вместе с детьми. Желательно организовать небольшой газон (лучше выбирать специальную травосмесь, устойчивую к вытаптыванию) для игр. Стоит предусмотреть, что по мере роста детей их интересы будут меняться, а значит, стоит предусмотреть возможности периодического переустройства площадки.

Очень желательно, чтобы не менее половины детской территории находилось в полутени, чтобы дети не получали солнечных ожогов в жаркое лето. Что касается выбора места, то здесь в первую очередь надо ориентироваться на близость к дому и тем местам, где часто находятся взрослые. Не стоит располагать детскую зону вблизи от гаража, ворот, проезжей части. Ну и, разумеется, самое главное – обустраивая и оформляя детскую площадку, в первую очередь необходимо помнить о правилах безопасности.

Любое спортивное снаряжение и другие сооружения должны быть установлены максимально надежно. Если говорить о растительной составляющей, то, конечно, на детской площадке и в ее окрестностях нечего делать ядовитым растениям (дурман, наперстянка и т.п.). Стоит отказаться и от растений с шипами и колючками.

Зона отдыха. Зона отдыха на участке располагается также подальше от пыльной дороги, гаража, мастерской. Функционально здесь должны быть место для пикников (стол), удобные сиденья (скамейки), мангал или кострище. Очень пригодятся всевозможные навесы, беседки, дающие тень в жаркие солнечные дни.

В самом тенистом месте между деревьями можно повесить гамак или висячее кресло. Обязательно стоит подумать об освещении зоны отдыха на участке для вечернего времени – будут ли это свечи, факелы, фонари. Кроме того, очень важно, чтобы сама атмосфера этой части сада располагала к отдыху и дружеской беседе. А для этого зона отдыха на дачном участке обязательно должна быть красивой.

Оптимально вписать ее в декоративную часть сада, окружить цветниками, водоемами, перголами. В принципе, зона отдыха в саду может быть разбита в свою очередь на несколько небольших объектов, расположенных отдельно – зона тихого отдыха с гамаком или шезлонгом; площадка для пикников, дружеских посиделок и семейных ужинов; романтический уголок, окруженный ароматными яркими цветами, с беседкой, из которой открывается особенно хороший вид на журчащий водопад; и так далее.

Спортивная площадка. Конечно, построить настоящую спортивную площадку, предназначенную для занятий определенным видом спорта (например, мини-гольфом, мини-футболом, теннисом) можно только на достаточно большом участке. Однако даже на маленьком пространстве можно организовать газон, предназначенный для занятий спортом, игр типа бадминтона и вообще активного отдыха. Здесь может расположиться стол для настольного тенниса и другие спортивные сооружения. А, например, баскетбольное кольцо вполне можно укрепить на стене дома или сарая.

Хозяйственная зона. Сюда входит множество объектов, необходимых на любом садовом участке. Здесь могут расположиться мастерские, сараи и кладовые, компостные ямы и тому подобное. Разумеется, все это должно находиться подальше от зоны отдыха или парадной зоны сада. Помимо того, что хозпостройки зачастую малоэстетичны, мастерская, например, может быть довольно шумной, а компостная куча издает специфический запах. Поэтому желательно максимально изолировать эту территорию. Например, она может спрятаться за домом, или быть ограждена высокими изгородями, перголами, деревьями. Также можно декорировать хозяйственные постройки вьющимися растениями.

Тема «Выполнение эскизов по проекту благоустройства территории  с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнения эскизов по проекту благоустройства территории.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Разработайте эскизы планируемого благоустройства территории с использованием программы «Наш сад».

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Эски́з (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел (идею) ландшафтного сооружения или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий.

Эскизы недороги и позволяют ландшафтному архитектору сделать наброски и попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их.

Тема «Разработка генерального плана территории с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки генерального плана территории.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Разработайте генеральный план благоустройства территории с использованием программы «Наш сад».

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Генера́льный план (генплан, ГП) — план, показывающий существующее либо перспективное расположение объектов проектирования в значительных масштабах, как правило, на геодезической подоснове.

Генеральный план — архитектурный чертеж, представляющий собой масштабное изображение проектируемого (реконструируемого) ландшафтного комплекса на подоснове со схематичным обозначением входов и подъездов к нему, элементов благоустройства и озеленения  участка, транспортных путей. Чаще всего генплан представляет собой вид сверху, но в отдельных случаях совмещается с планом первого этажа (так называемый «вскрытый план») проектируемого здания. Наиболее употребительные масштабы для генпланов 1:2000, 1:500, 1:200.

Тема «Разработка дендрологического плана,   разбивочного чертежа»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки дендрологического плана территории.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Разработайте дендрологический план (дендроплан) благоустройства территории с использованием программы «Наш сад».

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

В ландшафтном  проекте образует самостоятельный раздел Генплан или ГП. На стадии «эскизный проект» в его состав, помимо собственно генплана, как правило, также входит схема озеленения или дендроплан.

Дендроплан - это топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, полученный в результате геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомости на растения (Постановление правительства Москвы № 770-ПП О Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей / Власть / Сайт Москвы (mos.ru).

Таблица . Расстояния от сооружений до оси растений  (мгсн 1.01.98)

| Границы отсчета расстояния | Минимальное расстояние до оси растения, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Наружная стена школьного здания или здания детского сада | 10,0 | 1,5 |
| Ось трамвайных путей | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад | 4,0 | - |
| Подошва откоса и террасы | 1,0 | 0,5 |
| Подошва и внутренняя грань подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| Подземные коммуникации: - газопровод, канализация - теплопровод, трубопровод, теплосеть - водопровод, дренаж - силовой кабель и кабель связи | 1,5 2,0 2,0 2,0 | - 1,0 - 0,7 |

В состав основного комплекта чертежей генерального плана на стадии «рабочий проект» включает разбивочный чертеж. Разбивочный план– это тот же самый документ, что и разбивочный чертеж. Строго говоря, такое название считается более правильным, так как в ГОСТе упоминается именно план, а не чертеж. На практике активно применяются оба наименования в равной степени.

Для правильного составления разбивочного плана необходимо следовать требованиям ГОСТ 21.508-93. Он устанавливает такой состав чертежей генерального плана, в который, помимо разбивочного, входят: план организации рельефа; сводный план коммуникаций и сетей; выносные элементы; план благоустройства прилегающей территории; план земляных масс. Важная особенность перечисленных документов – возможность объединения нескольких чертежей в один, если участок небольших размеров. В случае крупного строительства, напротив, допускается разделение одного плана на несколько частей.

Тема «Выполнение рабочих чертежей»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки рабочих чертежей.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Разработайте рабочий чертеж МАФ для благоустройства территории.

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Рабочие чертежи – это  составная  часть  рабочей  документации,  предназначенная  для  выполнения  строительных  и  монтажных  работ  или  изготовления   конструкций -  ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения - docs.cntd.ru

Рабочие чертежи по всем видам работ должны быть максимально понятными и доступными для производителей работ — подрядных организаций. Они предназначены для выноса проекта в натуру и привязки элементов благоустройства и озеленения к постоянным или наведенным геодезическим (базисным) линиям. Составление чертежей осуществляется в зависимости от площади объекта и его сложности.

Тема «Вычерчивание плана размещения рабочих мест»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки плана рабочих мест.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Разработайте план рабочих мест при благоустройства территории.

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Планировка рабочих мест – это технически целесообразное и экономически обоснованное размещение предметов оснащения на рабочем месте и самого рабочего места в пространстве производственных площадей.

Тема «Составление сметы по рабочему проекту»

Цель работы: способствовать отработки навыка составления сметы по посадке растений .

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, программа «Наш сад», Интернет-ресурсы.

Задание:

- Составьте сметупо посадке зеленых насаждений при благоустройства территории.

- Оформите отчет по работе в MS Word с учетом тербований ЕСКД.

Результат обучения:  умение разрабатывать документацию по проекту.

Локальная смета затрат

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В т.ч: |  |  |
|  |  |  |  | Стои-мость работ | Стои-мость мате-риала |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Посадка растений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Древесно-кустартиковая растительность | шт |  |  |  |  |
| 1.2 | Травянистая растительность | шт |  |  |  |  |
|  | Сумма |  |  |  |  |  |
| 2 | Оплата работы | % | 10 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы | % | 9 |  |  |  |
|  | Накладные расходы | % | 14,2 |  |  |  |
|  | Прибыль | % | 8 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Тема  «Проведение маркетинговых исследований рынка ландшафтных услуг»

Цель работы: способствовать отработки навыка проведения маркетинговых исследований рынка ландшафтных услуг.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения проводить маркетинговые исследования рынка ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Изучите рынок ландшафтных услуг в Самарской области.

- Проведите исследование деятельности четырех фирм, результат внесите в таблицу.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  умение проведения маркетинговых исследований рынка ландшафтных услуг.

Методы маркетинговых исследований, для изучения запросов потребителей и оценки стратегии конкурентов.

Первичные данные -- информация, собранная исследователем специально для решения конкретной проблемы. Вторичные данные -- информация, собранная когда-либо для каких-либо целей, не связанных с текущей задачей.

Основные достоинства вторичной информации -- как правило, она дешево стоит, и доступ к ней можно получить сравнительно легко и быстро.

Основные недостатки связаны с тем, что вторичная информация собиралась для решения другой проблемы. Соответственно, она, скорее всего, будет а) устаревшей, б) неполной, в) не иметь прямого отношения к решаемой проблеме, г) ненадежной (особенно это относится к российским источникам вторичной информации, в которых порой значения одного и того же параметра в разных источниках различаются чуть ли не на порядок).

Перейдем к технологии сбора вторичной информации. Для того чтобы получить обзор вторичной информации, необходимо: определить возможные источники необходимой Вам информации. Эта информация может содержаться как во внутренних, так и во внешних источниках. К внутренним источникам информации относятся внутренние отчеты Вашей компании, беседы с сотрудниками, отчеты о продажах, бухгалтерские и финансовые отчеты, жалобы и предложения потребителей и т. п. Внешние источники информации -- это средства массовой информации, выпускаемые различными организациями бюллетени, публикации исследовательских и консалтинговых фирм, статистические сборники; масса ценной информации находится в сети Internet -- тематические и отраслевые сайты, сайты конкурирующих компаний.

В связи со спецификой изучаемых объектов выбирается метод вторичных данных, потому что нам необходимо сравнить и по возможности улучшить предоставляемые нами услуги и качество их выполнения, учитывая плюсы и минусы других компаний.

В Маркетинговом исследовании участвуют фирмы Самарской области: ООО «Полисад», ООО «ЭкоАстра», 	ООО «Крокус ЛД»,	ООО «Мир растений».

Таблица. Маркетинговое исследование рынка ландшафтных услуг

| Наименование показателей | Фирма№1 | Фирма№2 | Фирма№3 | Фирма№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название фирмы | ООО «Полисад» | ООО «ЭкоАстра» | ООО «Крокус ЛД» | ООО «Мир растений» |
| Краткая информация о фирме |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |
| Услуги(+/-): |  |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |  |
| благоустройство |  |  |  |  |
| озеленение |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |
| Цены (показатель выбрать самостоятельно) |  |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |  |
| благоустройство |  |  |  |  |
| озеленение |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |
| Реклама |  |  |  |  |
| Сайт |  |  |  |  |
| Прайс лист |  |  |  |  |
| Участие в проф. сообществах |  |  |  |  |

Тема «Продвижение услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству на объекте»

Цель работы: способствовать отработки навыка продвижения ландшафтных услуг.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения вырабатывать стратегию для продвижения ландшафтных услуг.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Изучите рынок ландшафтных услуг.

- Предложите не менее трех стратегий продвижения ландшафтных услуг.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка продвижения ландшафтных услуг.

Оценив стратегию конкурентов можно прийти  к выводу, что  надо применять стратегию отличительных особенностей, потому придумав что-то особенное и оригинальное для проектов можно привлечь больше клиентов.

Эту стратегию можно также скомбинировать со снижением затрат, тем самым клиентов привлечёт более низкая цена.

Например, можно при изготовлении садовой мебели использовать деревянные поддоны.

Тема «Создание проекта производства работ в плане снабжения строительства строительными и посадочными материалами»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки проекта производства работ.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения разрабатывать проект производства работ.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Составьте план-график благоустройства объекта дипломного проекта, заполните таблицу 2.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка разработки проекта производства работ.

Для организации строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры разрабатывается проект производства работ, который предусматривает общий порядок проведения всех видов садово-парковых работ. Такой проект может быть составлен проектной организацией или силами подрядчика. Составление ППР необходимо при строительстве любого объекта ландшафтной архитектуры. Так, строительство даже небольшого парка связано с проведением целого комплекса инженерно-строительных и озеленительных работ.

По каждому объекту устанавливается перечень работ, подлежащих выполнению, их характер и объем. ППР способствует повышению эффективности капитальных вложений путем снижения сметной стоимости и себестоимости работ; повышению качества строительства и содержания объекта; повышению организационно-технического уровня строительства и содержания объекта на базе использования научных достижений с учетом наиболее прогрессивных норм планирования, организации и управления работами, сетевых графиков, диспетчеризации и компьютерных технологий.

В ППР необходимо определить:

• очередность и календарный план-график производства работ;

• потребность в строительных и посадочных материалах и календарный план-график снабжения ими;

• потребность в рабочей силе и механизмах и график обеспечения ими — календарный план механизации работ;

• потребность в транспорте и календарный график обеспечения им;

• потребность в инструментах и приспособлениях;

• перечень и расчет мощности, характеристику и размещение на участке временных сооружений — план организации строительного участка.

Строительство объекта и его содержание, как правило, должны проводиться с учетом их постоянного использования в течение летнего и зимнего сезонов.

Очередность и календарный план-график производства работ. Для рациональной организации строительства объекта необходимо установление очередности производства отдельных видов работ. При установлении такой очередности необходимо учитывать следующее:

• производство одного вида работ не должно отражаться на качестве работ другого вида и не должно затруднять производство работ других видов;

• природные условия и погодные особенности;

• реальные возможности получения необходимых материалов.

При создании парка на территории с довольно сложным рельефом и наличием насаждений и прудов предусматривают следующие виды работ:

• расчистка территории, уборка мусора, корчевка старых усыхающих деревьев, грубая планировка;

• проведение мероприятий по уходу за существующими насаждениями;

• вертикальная планировка территории по проектным отметкам;

• очистка пруда и укрепление его берегов;

• строительство лестниц, пандусов, подпорных стен, откосов;

• строительство дорог и площадок для игр и спорта;

• строительство павильонов, пергол, беседок, ограждений, входов;

• устройство водопровода, канализации, водостоков;

• устройство освещения;

• посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников, розариев и др.;

• установка скульптур, ваз, скамеек, урн.

Таблица 1.   План – график работ по устройству и содержанию водоема.

| № п/п | Наименование работ | Применяемые инструменты, меха-низмы и материалы | Сроки выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Продолжение таблицы 1.   План – график работ по устройству и содержанию водоема.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта |  |  |  |  |
|  | Исследование территории | Рулетка, карандаш, планшет, бумага | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Панорамная съемка | Фотоаппарат | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Измерение территории | Рулетка, карандаш, планшет, бумага | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Анкетирование заказчика | Планшет, бумага, карандаш, ручка | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Разработка технической документации | Персональный компьютер | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Эскизный проект | Бумага, карандаш, линейка, ластик | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
|  | Расчет затрат | Калькулятор, компьютер, принтер, картридж, бумага, файлы | по согласованию с заказчиком | 1 раз |
| Благоустройство территории. |  |  |  |  |
|  | Уборка территории | Грабли, перчатки, мусорные пакеты | 1 неделя мая | 1 раз |
|  | Закупка растительного материала | Транспорт на доставку | 1 неделя мая | 1 раз |
|  | Разметка территории | Колышек, песок, карандаш, планшет, бумага, бичевка | 1 неделя мая | 1 раз |
|  | Выкапывание котлована | Лопата, грабли, рулетка | 1 неделя мая | 1 раз |
|  | Создание водоема | Лопаточка, шланг | 2 неделя мая | 1 раз |
|  | Заполнение водоема | Шланг | Весь период вегетации | еженедельно |
|  | Рыхление почвы | Грабли, ручной культиватор | 2 неделя мая | еженедельно |
|  | Посадка растений | Посадочный совок, | 2 неделя мая | 1 раз |

Продолжение таблицы 1.   План – график работ по устройству и содержанию водоема.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рулетка, лопата, растения |  |  |
|  | Полив растений | Лейка, шлаг | Весь период вегетации | еженедельно |
|  | Внесение удобрений | Лейка, мерный стакан | 3 неделя мая | еженедельно |
|  | Санитарная обрезка | Секатор, ножницы | 4 неделя мая | ежемесячно |
|  | Обработка от вредителей и болезней | Распылитель, ведро, мерный стакан | 4 неделя мая | по необходимости |
|  | Защита от мороза | Лопата, грабли | Осень и ранняя весна | ежегодно |
|  | Ремонт | Посадочный совок, рулетка, лопата, шланг, секатор, ножницы, киянка | 1 неделя мая | ежегодно весной |

Таблица 2.   План – график работ по устройству и содержанию  объекта

| № п/п | Наименование работ | Применяемые инструменты, меха-низмы и материалы | Сроки выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Тема «Обеспечение строительства рабочей силой, механизмами и транспортом»

Цель работы: способствовать отработки навыка разработки проекта производства работ.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения разрабатывать проект производства работ.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Составьте план-график потребности в рабочей силе и механизмах для благоустройства объекта, заполните таблицу 2.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка разработки проекта производства работ.

Обеспечение строительства рабочей силой и механизмами. Возможность и целесообразность механизации перечисленных видов работ, а также выбор типа механизмов определяются следующими основными условиями:

• объем работ данного вида;

• характер грунта, габаритные размеры траншей, котлованов, выемок и насыпей;

• расстояние при перемещении грунта;

• ширина и длина фронта работ;

• рельеф территории.

Например, на данном участке объекта парка необходимо проложить 3000 м сетей подземного хозяйства, провести строительство 6000 м2 дорог и площадок, срезать бугор объемом 300 м3 и разровнять полученную при этом землю, пересадить 100 крупномерных деревьев, подготовить почву под цветники на площади 500 м2, произвести рыхление почвы для посадки саженцев в массив на площади 2 га.

Для прокладки траншей под сети подземного хозяйства можно применить ковшовый экскаватор «обратная лопата». Срезку земли можно осуществить с помощью бульдозера или грейдера. При устройстве дорог могут быть применены одноковшовые экскаваторы или мобильные компактные машины «Боб- кет». При пересадке деревьев применяют автокраны. В условиях городского строительства наиболее часто применяют одноковшовый экскаватор на тракторе типа «Беларусь» для выкопки посадочных ям и траншей и бульдозерный нож для срезки бугров и устройства корыт под дороги. Одноковшовый экскаватор и машина «Бобкет» могут выполнить большой объем работ, заменив многоковшовый экскаватор, бульдозер или грейдер. Для трамбовки дорожного основания может быть использован моторный каток. Если объем работ по рыхлению почвы под цветники недостаточно велик для механизации, а для рыхления почвы под деревьями недостаточно широк фронт работ в связи с большой густотой посадок, то можно не применять механизмы для этого вида работ.

Количество необходимых машин и механизмов и продолжительность их использования устанавливают в соответствии с объемом работ, подлежащих выполнению (по данным сметы) и нормами производительности машин. По видам механизированных работ определяют машины и механизмы, с помощью которых будут выполняться работы. Из нормативных справочников находят среднюю выработку на одного человека в день по данному виду работ и среднюю выработку на соответствующий механизм в машиносмену.

На основе найденных норм и общего объема по каждому виду работ рассчитывают общее требуемое число человекодней и машиносмен, необходимых для выполнения данного вида работ. Затем устанавливают сроки производства работ в днях, рассчитывают потребность в рабочей силе и механизмах (отношение общего требуемого числа человекодней или машиносмен к числу дней рабочего периода).

Зная объем и характер работ, перечень и объем механизированных работ, потребность в машинах, определив очередность и календарный план осуществления отдельных производственных процессов, можно разработать календарные план-графики потребности в рабочей силе и механизмах.

Производительность машинных и машинно-тракторных агрегатов. Производительностью называется количество работы (га, км, м3 и т.п.), выполненное им за определенный промежуток времени (час, смену и т.п.) и отвечающее агротехническим требованиям. Различают теоретическую, техническую (рабочую) и действительную производительность.

Теоретическая производительность — это производительность за один час работы без учета поворотов, простоев и т.п., учитывает конструктивную ширину захвата и теоретическую скорость движения.

Техническая, или рабочая, производительность учитывает фактические ширину захвата, скорость движения агрегата, затраты времени непосредственно на выполнение работы в течение смены, рельеф местности.

Действительная производительность — это отношение объема выполненной работы ко времени ее выполнения.

Наиболее часто пользуются технической производительностью, которая рассчитывается по формуле

Wсм =0,1 В V Т К3 Кm Кα   , га/смена,

где В — конструктивная ширина захвата, м;

V— действительная скорость движения агрегата, км/ч;

Т— продолжительность смены, ч;

Кз — коэффициент использования ширины захвата рабочих машин: для плугов он принимается равным 1,1; сеялок — 1,0; борон — 0,98; культиваторов — 0,96;

Кm — коэффициент использования рабочего времени смены;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа: при угле уклона до 1о он принимается равным 1,0; от 1о до 5о – 0,96; от 5о до 7о – 0,92; от 7о до 9о – 0,84.

Wсм =1000 V Т Кm Кα   , м/смена.

Увеличение производительности может быть достигнуто за счет увеличения ширины захвата рабочих машин, сменного времени или повышения скорости движения. Однако в городском зеленом хозяйстве применение широкозахватных агрегатов ограничено из-за возможного уменьшения маневренности. Скорость движения агрегатов и машин ограничена сложностью рельефа, стесненными площадями и др.   Коэффициент использования рабочего времени   Кm является одним из важнейших показателей производительности. Он показывает, какая часть времени сены расходуется на чистую работу и определяется по формуле

Тр

Кm =---------
     Т

где Тр — время рабочего движения агрегата в течение смены, ч.

Время рабочего движения зависит от технологии выполнения операций, сложности выполняемого процесса и т.п.

Время смены  складывается из следующих элементов:

Т=Тр + Тв + Тп.з +Тоб+Тот+Тл.н.+ Σ Тпр ,

где  Тв — вспомогательное время холостого движения, ч;

Тп.з — время подготовительно-заключительных работ (подготовка агрегата перед работой и приведение в порядок после работы), ч;

Тоб —	время на техническое (регулировка, смазка и т.п.) и технологическое (заправка семенами, посадочным материалом и т.п.) обслуживание, ч;

Тот — время на отдых, ч;

Тл.н — время наличные надобности, ч;

Σ Тпр — время простоев при устранении неисправностей по метеорологическим и организационным причинам и т.п., ч.

Расчет потребности количества машин. Количество необходимых рабочих машин для выполнения работ в определенные агротехнические сроки зависит от объема и сроков выполнения работ.

Количество машино-смен, необходимых для выполнения данного объема работ, рассчитывается по формуле

Q

N тр.см. = -------   ,  тр.(маш.)смен.,

Wсм

где Q — объем работ, подлежащий данной операции, га;

Wсм — сменная производительность агрегата, га, км. и др./смена.

Количество рабочих машин для отдельных операций технологического цикла определяется по формуле

N тр.см.

mагр = ---------

Др

где Др — агротехнический срок выполнения данной операции, дни.

Парк машин для выполнения трудоемких технологических операций ухода за зелеными насаждениями рассчитывается исходя из нормативов потребностей в машинах. Потребность в соответствующих машинах для ухода за городскими зелеными насаждениями приведена в таблице нормативов.

Количество машин данного типа, необходимых для выполнения соответствующей операции, рассчитывается по формуле

С

n = --------- (S1 K1 + S2 K2+ S3 K3),

100

где S1— протяженность улицы (1 км улицы равен = 1 га площади);

S2 — площадь бульваров и скверов , га;

S3 — площадь парков, га;

K1— потребность в машинах на 100 км улицы;

К2 — потребность в машинах на 100 га бульвара;

К3 — потребность в машинах на 10 га парка. Значения  K1, К2, K3 берутся из таблицы.

Нормативы потребности в машинах для ухода за городскими насаждениями на объектах озеленения

| Машина | Число машин на 100 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Улица (К1) | Сквер, бульвар (К2) | Парк (К3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Самоходная газонокосилка большой производительности (захват 1 м и более) | 0,09 | 0,398 | 0,47 |
| Самоходная газонокосилка средней производительности (захват 0,5 м) | 1,67 | 6,92 | 8,25 |
| Щеточный газоноочиститель | 0,78 | 3,2 | 3,8 |
| Малогабаритный распределитель удобрений | 0,28 | 1,22 | 1,46 |
| Стационарная дождевальная установка | 51 | 225,8 | 256,96 |
| Машина для аэрации почвы газонов | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| Опрыскиватель высокопроизводительный | 1,46 | 1,27 | 0,72 |
| Ранцевый моторизованный опрыскиватель | - | 3,8 | 2,2 |
| Вышка для кронирования деревьев | 6,8 | 13,6 | 11,9 |
| Ручной моторизованный рыхлитель почвы | 7,3 | 6,4 | 3,6 |
| Система гидробуров | 9,8 | 8,5 | 4,9 |
| Поливомоечная машина | 5,3 | 4,6 | 2,6 |
| Машина большой производительности для подрезки кустарников | 8,05 | 5,25 | 2,19 |
| Ручной моторизованный инструмент для подрезки кустарников | 20,1 | 13,1 | 5,47 |
| Ручной моторизованный инструмент с пильным диском | 6,2 | 4,4 | 1,8 |
| Малогабаритный виброкаток | - | 0,68 | 0,76 |
| Оборудование для подметания дорожек и площадок со сбором мусора на базе универсальной машины | - | 1,68 | 0,04 |
| Универсальная машина, оборудованная зимним плугом и щеткой | - | 1,68 | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фрезерно-роторное оборудование к универсальной машине для перекидывания снега | - | 0,84 | 0,02 |
| Универсальная машина с оборудованием для посыпки песком садовых дорожек и площадок | - | 0,84 | 0,02 |

Газон - (франц. gazon), участок земли со специально созданным травянистым покровом, большей частью ровно и коротко подстриженным.

Технология создания  газона семенным способом. Территорию очищают от мусора и камней.

Проводят вертикальную планировку засаживаемого участка и улучшают механический состав почвы. Перегной, торф, компост, навоз вносят из расчета 50-150 т/га, запахивая на глубину 10-15 см. Минеральные удобрения вносят непосредственно перед посевом газонных трав из расчета на 1 га: фосфорных 200-400 кг, калийных 100-200 кг и азотных 300-400 кг. Оптимальная кислотность для выращивания газонных трав рН 5,5-6,8 достигается внесением извести (лучше мела).

Территорию перекапывают на глубину до 30 см, а потом разравнивают. После чего земля прикатывается катком весом 50-70 кг и рыхлится граблями.

Семена заделывают на глубину 3 см (мелкие до 1,5 мм) после чего вся поверхность газона прикатывается катком весом 50-70 кг.

Сухую почву поливают дождеванием за 2 дня до посева и через 2 дня после него.

Гектар (от гекто- и ар) — метрическая единица площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 10 000 м² = 100 ар = 100 соток = 0,01 км².

ПЛАН-ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

| № п/п | Наименование профессий | Ед. измер. | Общий объем работ в натуральных показателях | Среднеднев-ная выработка в натураль-ных показателях | Общая потребность в течение сезона по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Рабочий зеленого строительства | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Садовод | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН – ГРАФИК  ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ

| № п/п | Наименование работ | Наименование машин, механизмов, оборудования и инструментов | Произво-дительность в сутки | Потребность (маш.-день) | Общая потребность по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

Тема  «Создание базы данных о современных технологиях садово- паркового и ландшафтного строительства»

Цель работы: способствовать отработки навыка создания базы данных.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения создавать базу данных.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Создайте базу данных – каталог  «Современные технологии в садово-парковом и ландшафтном строительстве».

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка создания базы данных.

Все проекты сейчас создают с помощью специальных компьютерных программ, которые позволяют выбрать наилучший вариант и увидеть его в трёхмерном изображении, что даёт оценить большинство сильных и слабых моментов, а также откорректировать их на стадии планирования.

Дорожки и аллеи В последние годы садовый и парковый дизайн всё чаще обращается к применению искусственных материалов, которые внешне неотличимы от природных. Как правило, они гораздо дешевле, но при эксплуатации их характеристики превосходят качество естественных. Бетон и бетонное покрытие для прокладывания садовых дорожек используется давно, но современные технологии подразумевают формирование поверхностей, имитирующих камни разных размеров или кирпичи.
Формирование рисунка производится на стадии укладки бетона, пока он не застыл. При помощи специальных трафаретов выдавливаются различные узоры, придающие необходимую форму. Кроме того, в бетонные смеси добавляют специальные красители, что придаёт ещё большее сходство с тем материалом, который имитируется. В структуру примешиваются добавки, изменяющие оттенок, что воспроизводит внешний аналог мрамора, гранита или другого типа камня.

Решёточные газоны Идея была разработана и предложена европейскими экологами, после чего стремительно распространилась во всех странах. В основу идеи легла возможность использовать под газоны территории, ранее не пригодные для этих целей. Технология заключается в том, что после разбивки газона на него устанавливаются армированные решётки, оставляющие зазор между травой и общей поверхностью в 4-5 см. Таким образом большие площади, которые отводятся под огромные стоянки для машин в непосредственной близости к торговым центрам, или аллеи, пронизывающие парки, теперь могут выполнять функцию зелёного участка. Если добавить к этому, что газоны являются вечнозелёными парковыми конструкциями, которые продолжают очищать атмосферу в холодное время года и радуют глаз сочной зеленью, то их преимущества становятся неоспоримы. В частных домах такой подход помогает не разбивать зелёную зону, оборудовав при этом дорожки и организовав направления для перемещения. Это позволяет сохранить ненарушенное пространство для небольших ландшафтов, которые должны выглядеть просторными.

«Сухие ручьи» На участках, где невозможно оборудовать настоящий водоём, современные технологии дизайна позволяют соорудить пересохшие русла. Такие элементы наполняют ландшафт динамикой, указывают пешеходу направление взгляда к акцентной композиции или центральному сооружению. Дно и берега укладываются декоративными материалами: чаще всего это камни разных размеров или щепа деревьев. По берегам нередко оборудуют рамочные цветники, миксбордеры или смешанные клумбы. В финале такого ручья может располагаться сухое озеро или настоящий небольшой водоём. Вся композиция объединяет в себе до 5 элементов, большее количество перегрузит внешний вид. Кроме всего вышеперечисленного при помощи сухих ручьев можно увеличить длину пешеходных дорожек, расположенных по петляющей береговой линии. Такой приём позволит сделать даже небольшой сад или парк пригодным для длительных прогулок. Иногда дно сухих рек оборудуют лиановидными растениями. Это выглядит очень красиво, а если для данной цели использовать вечнозелёные лианы (например, плющ), то композиция будет радовать своим видом и на протяжении холодного сезона.

Сочетание садовых и комнатных растений Современный дизайн всё чаще обращается к комбинированию в общей ландшафтной композиции садовых и комнатных растений. Комнатные растения сейчас не стремятся высаживать в открытый грунт, а размещают их прямо в горшках или кашпо. Такие сочетания выглядят очень оригинально, если их правильно продумать и расставить по парку или саду. Для комнатных растений это очень полезно, к тому же данный подход исключает стресс от обратной пересадки в горшки осенью. Главное требование заключается в том, чтобы не расположить тенелюбивые цветы в зоне прямого воздействия солнечных лучей, которые оставят на листьях ожоги.

Декоративные вазоны Всё чаще архитекторы и дизайнеры отказываются от массивных газонов в строгом стиле, оставляя излишнюю пафосность позади. Большие мобильные цветники разбивают в крупных корзинах, тележках и т.д. Нередко оборудуются лейки, имитирующие поток воды растением. Такие сочетания выглядят очень оригинально, если их правильно продумать и расставить по парку или саду. Для комнатных растений это очень полезно, к тому же данный подход исключает стресс от обратной пересадки в горшки осенью. Главное требование заключается в том, чтобы не расположить тенелюбивые цветы в зоне прямого воздействия солнечных лучей, которые оставят на листьях ожоги.

Современные системы полива ландшафтных композиций имеют сложное устройство, в них входят: спринклеры (диффузные рассеиватели); контролеры для управления; электромагнитный клапан; метеостанции и датчики осадков; фитинги и системы трубопроводов; электрокабеля. Вследствие слаженной работы всех узлов вода от источника передаётся непосредственно к месту полива в то время, когда необходимо, автоматически прекращая свою работу во время атмосферных осадков. Долговечность таких систем ландшафтного полива намного больше, чем ранее, поскольку в ней используются сверхустойчивые материалы, не подверженные влиянию температур и солнечного света. Кроме того, полив происходит автоматически, что делает необязательным участие человека, обеспечивая в то же время правильные нормы полива. На данный момент самыми распространёнными видами считаются: дождевание – капельное распространение воды над поверхностью полива по схеме дождя (веерные, статические, ротаторные и пр.); капельное орошение – с подачей воды в активный слой почвы к корневым системам растений; полуавтоматика – гораздо более дешёвые конструкции без вмонтированных метеостанций, которые подходят для ландшафтов небольших размеров. Полуавтоматические конструкции, в отличие от автоматических, не требуют демонтажа в зимнее время, что упрощает их использование.

Дренаж Современные дренажные комплексы необходимы для того, чтобы достичь оптимального уровня увлажнения почвы. Лишняя вода может навредить растениям или траве, поэтому её отведению уделяется особое внимание. Качественный дренаж уберегает и постройки от преждевременного повреждения водой.

Ландшафтное освещение Один из определяющих моментов ландшафтного дизайна – освещение. Самые смелые и неожиданные проекты воплощаются именно благодаря подсветкам и осветительным технологиям в саду или в парке. Кроме функции подсветки, освещение способно создать акценты, обеспечить глубину и объём экспозиции и увидеть монохромные или разноцветные световые эффекты.
Светильники с лампами накаливания и с солнечными батареями становятся всё более экологичными и энергосберегающими. В последнее время популярность набирают светодиодные подсветки, которые потребляют минимум энергии и позволяют обустроить многоярусное освещение. Системные современные комплексы совмещают яркие эффекты в архитектурных ансамблях и подсветку парковых зон, а также выделяют фонтаны и водоёмы. Свет позволяет придавать новые неожиданные оттенки крупным растениям. RGB-светильники набирают популярности как встроенные в дорожную плитку компоненты, которые смешиванием основных цветов помогают добиться миллионов различных оттенков и вариантов рисунков на пешеходных дорожках или площадях. Управление таким комплексом осуществляется через компьютерную программу.

Инструменты и техника Для обеспечения достойного уровня ландшафтного дизайна очень важны современные инструменты и садовая техника. Эти приспособления идут в ногу со временем, становясь всё более эргономичными, многофункциональными и экономичными. На данный момент большие зелёные территории невозможно качественно обслуживать без автономных бензиновых газонокосилок, которые быстро обрабатывают большие участки. Они совмещают в себе много необходимых функций, позволяющих сохранить газон здоровым и ухоженным: мульчирование, скарификация, выброс измельчённой травы, сбор травы в травосборник и т.д. Живая изгородь и газон нуждаются в уходе с применением кусторезов на никель-кадмиевых аккумуляторах.  Это делает их легче и даёт автономно работать в отдалённых от электросети участках парка, сада или приусадебных территорий. Новейшие технологии позволяют поддерживать дизайн ландшафта на высшем уровне и делать это с минимальными затратами времени и вложениями финансовых средств, поэтому отслеживать современные веяния, экономящие ресурсы и трудозатраты, полезно со всех точек зрения.

Тема «Апробация современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства»

Цель работы: способствовать отработки навыка разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Разработайте план устройства автоматической системы полива для объекта - http://gardena-planner.ru

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Планировщик системы автоматического полива в саду — это бесплатный онлайн-инструмент, который автоматически размещает дождеватели и трубы на плане сада оптимальным образом. Приложение использует продукцию системы автоматического полива GARDENA, которая обеспечивает удобное орошение газона с помощью выдвижных дождевателей. Выдвижные дождеватели стационарно устанавливаются под землей и соединяются между собой системой труб. Когда наступает время для полива сада, они словно по волшебству поднимаются над землей и обеспечивают точный полив — именно там, где нужно. По окончании работы они вновь скрываются под землей. Узнайте, какую продукцию системы автоматического полива установить: просто нарисуйте свой сад и добавьте план расположения дождевателей.

Полностью автоматизированная система полива

Дождеватели и трубы размещаются автоматически на основе расширенного набора логических схем. Пара щелчков кнопки мыши — и Ваш план готов.

Тема «Консультация заказчика по вопросам современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства»

Цель работы: способствовать отработки навыка разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- На основе плана устройства автоматической системы полива для объекта - http://gardena-planner.ru, рассчитайте стоимость затрат на устройство системы для консультации заказчика.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка разрабатывать проектную документацию с применением современных технологий.

Локальная смета затрат на создание

автоматической системы полива

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В т.ч: |  |  |
|  |  |  |  | Стои-мость работ | Стои-мость мате-риала |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водозаборный кран |  |  |  |  |  |
| 2 | Дождеватели | шт |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шланги |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Переходники, соединители | шт |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата работы | % | 10 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы | % | 9 |  |  |  |
|  | Накладные расходы | % | 14,2 |  |  |  |
|  | Прибыль | % | 8 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Тема «Выполнение посадки и хода за цветочно-декоративными культурами на объекте»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео

Уход за растениями: выращивание, размножение, пересадка - https://yandex.ru/efir?stream_id=4a701cefd7a3e3219337adadd057c831

- Выполните  работы  уходу за растениями.

- Сфотографируйте работы  и оформите отчет по работе в MS Word с пояснениями.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Каждый цветок, в зависимости от сорта, требует определенного подхода. Одни из них чрезмерно требовательны, другие совсем неприхотливы. Но существует набор правил, которые необходимо соблюдать каждому цветоводу, вне зависимости от того, какие растения он выращивает.

1. Своевременное увлажнение почвы. Уход за цветами начинается после высаживания их в грунт. Во время слишком сухой и солнечной погоды цветы необходимо поливать. Растениям с мелкими корнями требуется большее количество воды, поэтому молодые одно-двухлетние растения поливают чаще, чем многолетние.

При использовании для полива лейки, сначала смачивается верхний слой почвы, а когда жидкость проникнет вглубь, земля обильно проливается, чтобы вода впиталась на глубину 10-20 см.

Полив следует производить после захода солнца, вечером, потому что это самое подходящее время. Кроме орошения водой растения обеспечиваются влагой с помощью укладывания слоя торфа и мульчирования опилками, которые задерживают влагу.

2. Клумбы/цветочные контейнеры  важно держать в чистоте. Не стоит ждать, пока сорняки вырастут до размеров, не позволяющих их вытащить вручную. Необходимо как можно чаще рыхлить землю, особенно после полива. Когда цветы вырастут и образуют плотный коврик, они не позволят сорнякам развиваться. Очень хорошие результаты дает добавление на поверхность слоя торфа, который тормозит развитие сорняков и, в то же время, сохраняет влагу.

3. Питательная почва - залог красоты цветов. Перед посадкой цветов почва должна быть хорошо обработана и снабжена питательными веществами, чтобы дополнительное внесение удобрений, особенно для летних цветов, не требовалось.

Многолетники, растущие длительное время в одном месте, истощают почву, поэтому целесообразно регулярно их подкармливать. Эффективно выложить 2-3-сантиметровый слой торфяного компоста, дополненного минеральными удобрениями.

4. Защита растений от морозов. Морозостойкие многолетние и луковичные растения – лилии, тюльпаны, нарциссы, анемоны – зимой должны быть защищены от мороза. Для этого используются торф, веточки ельника, солома или сухие листья. Цветы, которые не могут противостоять морозу даже под покровом (гладиолусы, клубневые бегонии), должны выкапываться и храниться в подвале на полках, покрытые торфом.

5. Особенный уход за каждым видом растений. Цветочным растениям требуется и другой уход: обрезка увядших цветов, удаление мертвых листьев и поврежденных растений. Вместо засохшего растения стоит посадить новое, однолетнее или многолетнее.

Важно помнить, что многолетние растения, вырытые с комом земли, можно пересаживать почти круглый год; однако лучше всего делать это после цветения.

Тема «Выполнение посадки и  ухода за древесно-кустарниковыми культурами на объекте»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите презентацию -

https://drive.google.com/file/d/1753H3nVej4Y4D0XOE9KmD2VEiDJ7PY9T/view

- Посмотрите видео

Уход за растениями - хвойники: выращивание, размножение, пересадка - https://www.youtube.com/watch?v=CcBVUgBQKZM

- Выполните  работы  уходу за древесными растениями.

- Сфотографируйте работы  и оформите отчет по работе в MS Word с пояснениями.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по посадке и уходу за растениями на объекте.

Уход за деревьями и кустарниками —- это система мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растений после посадки и создание биологически устойчивых п эстетически полноценных насаждений на объекте озеленения. Уход за древесными и кустарниковыми растениями осуществляется как непосредственно после посадки растений, так и в процессе эксплуатации объекта озеленения практически на протяжении всего периода жизни растений. Целью посленосадочного ухода является обеспечение приживаемости растений на объекте озеленения, а целью ухода в процессе эксплуатации является создание благоприятных условий для произрастания п выполнения ими эстетических и санитарно-гигиенических функций.

При уходе за древесными и кустарниковыми растениями учитывают их биологическую природу, происхождение и физиологическое состояние. Деревья и кустарники на городских объектах озеленения находятся в крайне неблагоприятных условиях, испытывают недостаток освещенности, особенно при затенении их зданиями. Процессы роста и развития растений происходят в условиях повышенной температуры воздуха и почвы, пониженной влажности воздуха, что особенно выражено па городских улицах н площадях. Листья и побеги растении испытывают перегрев; в результате уплотнения почвы ухудшаются аэраци-онный и водный режимы. Все это вызывает угнетение роста корней, подавляет ростовые процессы, ухудшает декоративный облик растений, сокращает продолжительность их жизни. Вследствие этого важное значение имеет комплексный подход к проведению мероприятий по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями на объектах озеленения, который основывается на максимальном учете биологических свойств растений, с одной стороны, и факторов неблагоприятной внешней среды — с другой.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. Послепосадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.

Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2—3 года. Срок полной приживаемости 6—11-летних деревьев-саженцев продолжается 3—4 года. У крупномерных деревьев н кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 П лет.

Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.

Для более активного корнеобразовання в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.

Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:
стандартные кустарники-саженцы (3—5 лет)……..10
стандартные дсревья-саженны (6—11 лег)………20

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачиванпя всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целыо по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.

Следующую обработку делают не ранее чем через 5—6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.

В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7—10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживаю-щей способности почв.

В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):
кустарники-саженцы…………………………….10—20
деревья-саженцы ………………………………<10—50
крупномерные деревья ……………100—150
большис деревья………………………………200—250

Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.

Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки — дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.

Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4—5 раз за вегетационный период на глубину 4—5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.

Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.

Так, для подкормок по рекомендациям сектора озеленения городов Академии коммунального хозяйства можно использовать следующие растворы:
мочевина………………..0,1%-ный1
аммиачная селитра……………0,2%-ный
суперфосфат………………0,5—-1%-ный
хлористый калий…………….0,5%-нын

Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.

В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.

Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5—7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3—4 см.

Уход за деревьями и кустарниками в процессе эксплуатации объекта озеленения

Все деревья и кустарники на объекте озеленения должны постоянно поддерживаться в состоянии жизнедеятельности и отвечать декоративным требованиям. С этой целыо проводится целый комплекс мероприятий по уходу за надземной частью растений — кроной, ветвями, стволом и за подземной частью — корневыми системами в течение всей жизни растения.

Уход за надземной частью растений. Одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников является придание кроне растения декоративного облика путем частичной подрезки побегов и отдельных ветвей. Проводят эти операции на основе максимального учета биологических особенностей растений.

Правильно проведенная обрезка позволяет улучшить общий рост и развитие растения там, где необходимо придать кроне определенную форму, удалить сухие, больные и излишние, загущающие крону, ветви. В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами и водой.

Уход за кроной надо вести в течение всей жнзни дерева. В молодом возрасте, в период сильного роста, такой уход должен быть интенсивным, в пору зрелости он сводится к вырезке сухих и отмирающих ветвей. Обрезка — сложный прием, поэтому необходимо прежде всего определить цель, задачи и конечный итог. Обрезку выполняют опытные высококвалифицированные садовые рабочие. При уходе за кронами древесных растений применяются три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка. Назначение формовочной обрезки заключается в достижении более равномерного расположения скелетных ветвей, придании кроне привлекательного внешнего облика, выравнивании общей высоты дерева, сохранении естественной или искусственной его формы.

При уходе за кроной деревьев необходимо учитывать ее естественную форму: цилиндрическую, пирамидальную, овальную, плакучую, широкоокруглую или раскидистую. При обрезке ветвей следует помнить, что нельзя резко менять высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева. Рис. 1. Обрезка побегов и ветвей кроны вяза по заранее намеченному контуру

Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, формообразование и прореживание кроны. Формовочная обрезка начинается еще в питомнике, когда при выращивании растений закладывают желаемую форму кроны.

Деревья, свободно размещаемые на газонах в виде куртин, групп и одиночных экземпляров, развивают естественную форму кроны, характерную для каждого вида. Обрезка таких растений заключается в поддержании и сохранении естественного облика растения. Древесные растения, посаженные в аллеях в соответствии с проектом, требуют постоянного формирования и сохранения искусственных форм кроны — шара, куба и т. п., а также поддержания определенной высоты штамба.

Для создания стриженых декоративных форм крону растения обрезают по заранее намеченному контуру (рис. 1).

При проведении обрезки следует учитывать возраст растений. Некоторые виды, такие, как лиственница и береза, в молодом возрасте благоприятно «отзываются» па обрезку. Так, береза в молодом возрасте хорошо переносит легкую обрезку; при обрезке скелетных сучьев у молодой лиственницы возникает масса молодых побегов, развивающихся из ствола. Дуб выдерживает частичную обрезку верхних частей в молодом возрасте. Ясень и бук можно обрезать только до 40 лет, кора у этих пород после 40 лет становится очень твердой, и спящие почки не способны через нее пробиться.

Саженцы в молодом возрасте нуждаются в короткой обрезке, или прищипке, сильно растущих побегов, рост которых необходимо задержать, чтобы создать условия для роста отстающих побегов (рис. 2). Причем удаляют верхние почки, что способствует росту и развитию побегов из боковых почек, а это, свою очередь, увеличивает густоту кроны и улучшает ее декоративность. Прищипка стимулирует также образование цветочных почек, поддерживает желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой растений. Прищипку следует предусматривать на одну-две, иногда три почки. Рис. 2. Обрезка и формирование кроны в виде полушара у боярышника

Укорачивание побегов делается с целыо создания равномерно развитой кроны в молодом возрасте. У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при укорачивании следует удалять 20—50% годичного прироста, у быстрорастущих (клена ясенелистного, тополей, ясеня зеленого)—до 60—70% прироста. Укорачивание побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны. Кроме того, укорачивание побегов из верхней части кроны способствует образованию более сильных побегов из средней ее части.

Прореживание крон путем сильной обрезки необходимо для восстановления биологического и физиологического соотношений между кроной и корневой системой. С возрастом у многих деревьев начинается загущение кроны, появляются ослабленные спящих почек и усыхающие ветви, декоративность ухудшается. Вследствие этого у деревьев с нарушенной кроной необходимо осуществить сильную обрезку ветвей, вырезать все угнетенные, слабые, усыхающие ветви, что придаст кроне более привлекательный вид. В ряде случаев ветви обрезают на 2/3 длины. Удалению подлежат ветви или их части, закрывающие одна другую (рис. 3). Рис. 3. Схема прореживания кроны у клена остролистного а — до прореживания; б — после прореживания

Прореживание крон — прием сложной обрезки. В каждом случае для каждого вида требуется индивидуальный подход. С возрастом у вязов, лип, кленов, когда растения достигают расцвета, рост побегов в средней части кроны ослабевает, а загущение прекращается. На концах ветвей закладываются более сильные почки. В этот период обрезку следует резко ограничить частичным укорачиванием побегов. В результате листья становятся более крупными, листовой полог заполняет все пространство кроны.

Крону деревьев целесообразнее формировать перед началом вегетации — в марте — начале апреля; зимняя обрезка (в зонах с суровой зимой) может привести к повреждению морозами ветвей, а также к иссушению почек около срезов.

Периодичность проведения работ по обрезке различна, например, кроны таких видов, как быстрорастущие тополя, ясень пушистый, следует обрезать ежегодно, особенно там, где требуется сохранение определенной высоты и формы. Кроны медленнорастущих лиственных пород, таких, как липа, клен, вяз, необходимо обрезать не менее 1 раза в 2—3 года. Следует, однако, учитывать, что эти породы хорошо формируют крону естественным путем, и при обрезке побегов, как правило, ограничиваться укорачиванием однолетних приростов; только отдельные слишком длинные побеги и ветви обрезают по двух-трехлетней древесине.

Санитарная обрезка. Назначение этой обрезки состоит в вырезке старых поврежденных переплетающихся побегов. Основная задача санитарной обрезки сводится к равномерному прореживанию с целью создания лучшей проветриваемости и освещенности кроны. В первую очередь, удалению подлежат ветви больные, усыхающие, надломленные и растущие внутрь кроны. Удаляют также ветви, сближенные друг с другом или трущиеся друг о друга. При этом из двух сближенных вырезают наиболее слабые. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие почти вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких сучьев со стороны соприкосновения друг с другом не образуются или развиваются слабо, связь их со стволом становится недостаточно прочной, при сильном ветре они часто обламываются, отрываются от ствола, на котором остается большая рваная рана, портящая внешний вид дерева и являющаяся местом заражения грибными болезнями. Вот почему такие ветви необходимо своевременно удалять, не давая им разрастаться.

Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетационного периода. Когда растения находятся в облиственном состоянии, сухие или усыхающие ветви легко отличить от здоровых. Обрезка проводится путем удаления больного или усыхающего побега на кольцо косым срезом у самого основания ветви над здоровой почкой. При этом нельзя задевать почку, а нижняя точка среза должна быть в плоскости основания почки. Крупные ветви удаляют в два приема путем спиливания ножовкой. Первый надрез нужно сделать на расстоянии 20—30 см от ствола с нижней стороны, а второй — с верхней стороны; спиливают ветвь (третий срез) у самого основания ствола. Срезы зачищают ножом, чтобы не было рваной раны. Пеньки и шипы оставлять нельзя, они портят внешний вид и служат причиной образования дупел (рис. 4).

Санитарная обрезка также преследует цель удаления порослевых (жировых) побегов, образуемых внутри кроны или на стволе; эти побеги обычно сильно ослабляют дерево, и их обрезают на кольцо у самого основания. Рис. 4. Приемы обрезки сучьев и побегов а — обрезка сучьев; б — правильная обрезка побега; в — неправильная обрезка

При вырезке у деревьев сухих ветвей зарастание ран происходит медленно, так как камбий у места среза обычно мертв. Поэтому обрезку надо делать, если есть возможность, до здоровой древесины. Для предотвращения образования гнили крупные срезы обмазывают садовой замазкой. В практике садового хозяйства употребляются различные рецепты садовых замазок. В качестве простейшего средства для обработки ран и срезов может служить обычная масляная краска. Лучше всего использовать охру, сурик, свинцовые белила; разводить краски следует в растительном масле (в минеральном не рекомендуется, так как в нем содержатся токсические для растений элементы). На срезы и раны краску наносят вдвое более густой, чем при окрасочных работах.

Хорошим средством может служить специальный состав — петролатум или паста из ланолина, к которому добавляют 0,01—0,1 %-ный раствор гетероауксина; смазанные тонким слоем такого состава или пасты поранения быстро заживают.

Омолаживающая обрезка. К старости многие деревья теряют свои декоративные качества, листья их мельчают и становятся бледно-зелеными, приросты побегов резко уменьшаются. На городских объектах озеленения древесные растения стареют раньше, чем в естественных условиях. Практикой эксплуатации установлено, что если провести сильную обрезку преждевременно стареющих деревьев, то можно стимулировать их жизнеспособность.

При омолаживании после удаления усохшей части вершины дерева появляется масса побегов, исходящих из одного места, и дерево приобретает непривлекательный вид. Поэтому при обрезке необходимо сохранить часть основной ветви, а остальные побеги подрезать значительно. После такой операции дерево образует новую крону более естественной формы.

Омолаживать растения следует ранней весной. Как правило, омолаживание выдерживают только деревья, хорошо переносящие обрезку, вершина которых начинает усыхать, а рост прекращен. Процесс омолаживания проводят постепенно в течение 2—3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей дерева (рис. 5). При этом обрезка должна осуществляться с таким расчетом, чтобы появляющиеся новые побеги могли в дальнейшем сформировать крону. Пучки вновь образующихся побегов прореживают, иначе не смогут образовываться новые крепкие ветви. За деревьями, подвергнутыми омолаживанию, следует тщательно ухаживать: рыхлить почву на площади распространения корневой системы, вносить минеральные и органические удобрения, поливать. К омолаживанию деревьев вообще необходимо прибегать только в исключительных случаях, сообразуясь с местоположением растений и их биологическими особенностями. Рис. 5. Пример постепенной омолаживающей обрезки стареющего дерева, теряющего декоративность

Уход за стволами деревьев. Уход за стволом дерева заключается в своевременном его осмотре, устранении поросли, заделке образующихся дупел. Дупла появляются в результате случайных механических повреждений, неправильной обрезки сучьев, морозобойных трещин. Все эти повреждения вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Вот почему лучше всего быстро залечить свежую рану. Для этого необходимо сначала зачистить ее острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и покрыть садовой замазкой, а если образовалось дупло, его внутреннюю поверхность следует продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и зацементировать. В качестве цементирующего материала применяется цементный раствор, куда добавляют щебень или кирпичную крошку. После затвердевания цемента поврежденные поверхности покрывают краской (под цвет дерева).

Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной, во время активной камбиальной деятельности.

У старых деревьев иногда приходится удалять усыхающие крупные ветви, теряющие декоративность. Эта операция требует большой осторожности и тщательности выполнения, так как заживление ран у старых деревьев идет очень медленно. Некоторые же красивые тяжелые наклоняющиеся ветви могут отломиться и образовать рваную рану на стволе. Для таких ветвей устраивают специальные подпорки, чтобы сохранить их и не испортить декоративный облик дерева.

Обмывание крон деревьев. При длительном отсутствии дождя листья деревьев в крупных и промышленных городах покрываются слоем пыли, отчего происходит закупорка устьиц, ухудшается фотосинтез, затрудняется обмен веществ. Перегрев листьев в сухую жаркую погоду приводит к нарушению структуры хлоропластов, увяданию, засыханию и преждевременному их опадению. При обмывании крон, проводимом в ранние утренние часы или вечером, вместе с пылью удаляются вредные насекомые.

За вегетационный период кроны лиственных пород обмывают 5—6, хвойных — 8—10 раз. При этом обмывание производят путем опрыскивания до полного смачивания листовых пластинок, а также ветвей и ствола. Опрыскивание можно осуществлять с помощью шлангов из поливомоечных машин или водопровода; на концах шлангов необходимо установить специальные разбрызгивающие наконечники, чтобы обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности.

Расход воды на одно дерево составляет (в л):
в возрасте 8—11 лет……………..15—20
» » 12—20 » ……………..20—30
» » 21—30 » ……………..40—50
» » от 30 лет и выше………….до 100

Внекорневая подкормка и защита надземной части от вредителей. Выше указывалось, что для молодых посадок в возрасте до 20 лет полезным агротехническим приемом ухода может служить внекорневая подкормка. Более старые деревья нуждаются в защите от вредителей, которые сосредоточиваются обычно в надземной части растения. В настоящее время получает распространение метод одновременной защиты деревьев от вредителей и минеральной внекорневой подкормки. Этот метод основан на совместном применении водных растворов инсектицидов для уничтожения вредителей и элементов минерального питания. Смеси препаратов путем опрыскивания наносят на листовую поверхность растений, ветви и побеги. Ядохимикатами уничтожаются сосущие вредители, такие, как клещи, тли, листоблошки.

Для комплексного применения могут быть использованы следующие растворы инсектицидов:

метилмеркаптофос…………..0,05—0,1%-ный
фосфамид………………0,05—0,1%-ный
карбофос………………………………..0,1—0,2%-ный
и в качестве добавлений к ядохимикатам растворы минеральных удобрений:
хлористый калий……………………….0,5%-иый
гранулированный суперфосфат…………….1,0%-ный

Рабочие растворы химикатов готовят в концентрации 1 : 10— 1 : 15. Каждое удобрение растворяют в отдельной таре и при заправке бака опрыскивателя берут необходимое количество раствора. Суперфосфат настаивают в воде в течение 2 суток, калийные удобрения растворяют в воде непосредственно перед опрыскиванием. Рабочие растворы ядохимикатов с удобрениями готовят следующим способом: заливают бак водой примерно на 1/3, добавляют необходимое количество ядохимиката и перемешивают. Затем наливают рассчитанное на полную заправку количество раствора удобрений, вновь перемешивают и доливают остальное количество воды. Обработка ядохимикатами и минеральными удобрениями * не оказывает отрицательного токсического действия и довольно эффективна для таких пород деревьев, как береза бородавчатая, вяз обыкновенный, дуб черешчатый, клены ясенелистный и остролистный, каштан конский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ясени обыкновенный и пушистый.

Обработку можно проводить различными типами опрыскивателей, смонтированных на автомобилях или тракторах. Лучший период обработки растений — начальная фаза вегетации растений. Именно в это время удобрения благоприятно действуют на растения. В городских насаждениях вредители обычно также появляются в начале вегетации. Вследствие этого комплексное применение минеральных удобрений и инсектицидов полезно отражается на дальнейшем росте и развитии растений.

Водными растворами растения целесообразнее обрабатывать в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя; дневная обработка, особенно в жаркое время, не рекомендуется, поскольку, во-первых, растворы быстро высыхают и препараты почти не проникают в растения и, во-вторых, опрыскивание в жару приводит к ожогам листьев. Нельзя проводить обработку перед дождем и сразу после дождя, а также во время сильного ветра. Недостаток влаги в почве при относительной влажности менее 60% снижает эффективность подкормки. Вот почему, если почва сухая, растения перед обработкой необходимо поливать.

Обрезка кустарников. Уход за надземной частью кустарников сводится в основном к своевременно и правильно проводимой обрезке побегов и ветвей. Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений. Обрезка также необходима для формирования габитуса растения, регулирования его размеров, улучшения качества и и обилия цветения, плодоношения, а также для омоложения и общего оздоровления.

Вечнозеленые кустарники редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в живых изгородях в южных районах. Такие виды, как аукуба, вечнозеленый барбарис, дафна, вереск, ладанник, эрика, кальмия, пираканта, рододендрон, вообще не нуждаются в обрезке. Правда, иногда у этих видов необходимо удалить усыхающие ветви или побеги, укоротить последние, если они стали немного длиннее других или сломались от сильного ветра. У вересков обрезают прошлогодние отцветшие побеги не более чем на длину однолетнего побега, у рододендронов удаляют поздние соцветия.

Листопадные кустарники обрезают с учетом времени цветения. Их можно разделить на две большие группы. К первой относятся те виды кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года, ко второй — породы, у которых цветки образуются на приростах прошлых лет.

Кустарники первой группы необходимо обрезать в период покоя — поздно осенью или рано весной, до начала сокодвижения. К позднецветущим видам относятся: пузыреплодник калинолистный, чубушник, бирючина, лапчатка, спиреи японская, Дугласа и иволистная, будлея, гортензия, рябинолистник, снежноягодник, тамариск и др.

Степень обрезки позднецветущих кустарников зависит от их видовых особенностей. Летнецветущие спиреи, обладающие большим количеством тонких и слабых побегов, весной обрезают на 10—15 см выше корневой шейки («посадка на пень»), после чего кусты дают сильную молодую поросль, несущую многочисленные цветочные почки (рис. 6). Рис. 6. Обрезка кустарников а — вырезка сухих ветвей; б — прореживание куста

Ко второй группе относятся сирень, жимолость, форзиция, раннецветущие спиреи и др. Цветочные почки у этих видов закладываются за год до цветения и рост происходит одновременно с цветением, обычно ранним летом. У таких растений удаляют завязи семян. Раннецветущие кустарники необходимо прореживать, иначе они склонны к загущению, что приведет к ухудшению цветения и потере декоративности. Рис. 7. Пример омолаживающей обрезки крупного куста путем «посадки на пень»

Омолаживающая обрезка кустарников заключается в удалении всех стареющих ветвей, портящих вид куста, кроме тех, которые находятся в хорошем состоянии и имеют нормальное развитие (рис. 7). При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу зелени, продуцирует мало цветов и медленно растет. Задача — обрезать все старые, обломанные, мешающие расти друг другу побеги и оставить несколько самых сильных и молодых. Такой операции подвергают сирени и другие крупные кустарники. Омолаживание делают в два приема: в первый год срезают часть ветвей, во второй год — остальные. Обрезку необходимо производить непосредственно после цветения, чтобы питательные вещества не растрачивались на образование семян, а шли на рост молодых побегов и формирование на них цветущих почек для будущего года.

Формовочная обрезка живых изгородей и бордюров. Обрезку или стрижку живых изгородей делают несколько раз в течение вегетационного периода так, чтобы сохранять заданную форму (рис. 8). Первую стрижку после посадки, как бы определяющую, выполняют весной в начале вегетации — в мае или начале июня. При этом обрезают 1/2—1/3 часть прироста побегов. Летом осуществляют повторные стрижки, сохраняя форму и обрезая побеги на уровне первой стрижки. Такие стрижки пробуждают к жизни спящие почки, расположенные ниже уровня обрезки, с боков, и благодаря этому не происходит оголения живой изгороди снизу. По мере роста растений степень обрезки увеличивают до 2/з средней длины побегов.

Рис. 8. Схемы формирования живой изгороди а, б —.прямоугольной формы; в — с профилем сечения в виде трапеции

Количество стрижек живой изгороди в молодом возрасте не должно быть более двух за период вегетации. При вступлении растений в фазу полной декоративности количество стрижек можно увеличить у быстрорастущих видов до четырех-шести, у медленнорастущих — до трех-четырех.

Стрижкой можно добиться любой формы профиля живой изгороди. Наиболее часто применимы изгороди с прямоугольным, трапецеидальным, треугольным и полуовальным профилями сечения (рис. 8). Следует учитывать и биологические особенности роста и развития растений. Так, светолюбивые виды не выносят образования прямоугольного профиля; нижние части плохо развиваются, образуют мелкую листву, а изгородь оголяется снизу и теряет декоративность. Боковая поверхность, как показывает опыт, должна быть несколько наклоненной к горизонту. Именно тогда все части растения равномерно освещаются, что создает нормальные условия для роста и развития побегов и листьев.

Живые изгороди, переросшие, оголившиеся снизу и потерявшие декоративность, исправляют, т. е., как говорят, «сажают на пень». Всю надземную часть растений при этом срезают, оставляя пеньки высотой 5—10 см. Образовавшиеся срезы необходимо зачистить и замазать садовой замазкой, а почву вокруг растений взрыхлить и внести удобрения. После посадки на пень весной в этот же год растения дают новые длинные побеги. Стрижку побегов нового прироста делают в обычном порядке: первую в конце мая — начале июня на заданной высоте, последующие— в порядке подравнивания на уровне первой.

Для стрижки живых изгородей используются специальные садовые ножницы, пневматические электроножницы с электроприводом. В отечественной практике в ряде городов применяются различные механизмы и машины для стрижки живых изгородей (рис. 9, а, б).

Для стрижки живых изгородей вдоль парковых дорожек можно применять самоходную кусторезку Т-10К- В городах Прибалтики используются садовые электропневматические ножницы СЭН-2 с шириной захвата рабочего органа 50 см и производительностью 240 м2 изгороди в 1 ч. В практике озеленения зарубежных стран используются садовые пневмоножниць! фирмы «Хонда» с питанием от специального генератора. Рис. 9. Машины с приспособлениями для стрижки живых изгородей а — с приспособлением на мотороллере; б — то же, на самоходном шасси

Для стрижки живых изгородей вдоль аллей в полосах на улицах Москвы применяется специальный аппарат типа «косилка», навешиваемый сбоку на трактор (рис. 9, б). Аппарат состоит из двух ножей, совершающих встречные колебательные движения. Ширина обрабатываемой за один проход полосы составляет 1380 мм. Изгородь можно подрезать в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. Максимальная высота, на которой работает аппарат,— 170 см, а производительность составляет 1000—3000 м2 живой изгороди за 1 ч работы.

Защита надземной части кустарников в зимнее время.

В условиях северных областей, средней полосы России и районов с суровой зимой большое значение имеет правильная защита экзотов, к которым относятся вечнозеленые лиственные и хвойные, такие, как магония, рододендрон, тис, туя, можжевельник. Главной задачей является уберечь надземную часть растений от иссушения. Следует учесть, что растения особенно страдают от резких перепадов температур в конце зимы—начале весны.

Уход за подземной частью деревьев и кустарников. Уход за подземной частью прижившихся деревьев: и кустарников заключается в создании благоприятных условий в прикорневом пространстве растений с целыо обеспечения хорошего роста и развития корней. Это достигается своевременным и систематическим рыхлением почвы вокруг растения (в площади приствольного круга), поливом растений, особенно в засушливое время, внесением удобрений, утеплением на зиму. Поверхностное рыхление и поливы проводятся в первое время после окончания периода приживаемости, в течение 5—6 лет.

Внесение удобрений и подкормок обычно проводят в течение всей жизни растений. Утепление на зиму делают в первые годы после приживаемости и на протяжении всей жизни — у экзотов и растений, плохо переносящих морозы. Рис. 10. Схема укрытия ценных видов растений на зиму соломенными матами

Уход за корневыми системами растений основывается на учете факторов внешней среды и знании биологических свойств растений.

Следует отметить, что древесные и кустарниковые растения на объектах озеленения могут находиться в различных условиях произрастания, например в прогулочной части сада или парка — на лужайках в группах, куртинах и массивах — или у зданий и сооружений, в уличных полосах, вблизи дорожек, площадок и т. п.

Исследованиями установлено, что корневые системы деревьев и кустарников залегают по-разному, имеют различные характер ветвления и глубину, количество всасывающих корней и их величину в зависимости от различных условий произрастания растений. Учитывая условия произрастания, можно более целесообразно проводить мероприятия по уходу за корневыми системами, устанавливать, например, оптимальный режим полива, внесения удобрений и периодичность проведения этих мероприятий. Зная также глубину залегания корней у различных видов, можно заранее установить глубину рыхления почвы вокруг растения. У древесных пород, произрастающих в городских условиях (в лунках на тротуарах), основная масса корней (70— 90%) распространяется на глубину до 50—60 см, а разветвление корней происходит на расстояние до 1 м от ствола дерева, причем корни частично уходят под асфальт.

Деревья на улицах в разделительных полосах газона шири-ной 2—3 м растут значительно лучше, и основная масса корней у них разветвляется на 1 м и более от ствола. Вдоль полосы газона развивается удлиненная, но более поверхностная корневая система, распространяющаяся на глубину 40—50 см; отдельные корни уходят от ствола на 2,5—3 м и более. На газонных лужайках садов и парков основная масса корней залегает на глубине 70—80 см и распространяется от ствола на 3,5—4 м.

Сроки проведения ухода за корнями деревьев во многом определяются периодичностью роста корневых систем. Независимо от видов древесных растений наступление периодов максимума роста корней тесно связано с основными фенофазами — цветением, окончанием роста побегов, созреванием плодов и листопадом. Рост корней у древесных растений начинается обычно до их облиствения. В южных районах страны это происходит в феврале—марте, в районах средней полосы — в апреле— начале мая. У древесных растений, цветущих весной, одновременно с распусканием листьев максимум роста корней наступает довольно рано. С началом роста побегов интенсивность образования корней несколько затухает.

Как только прекращается рост побегов, начинается новый период корнеобразования. С наступлением созревания плодов интенсивность роста корней опять падает. Во время пожелтения листьев и начала листопада еще в теплую погоду у ряда древесных пород происходит бурное образование новых корней. Наступает так называемый период осеннего максимума роста всасывающих корней. После окончания листопада корнеобразова-ние прекращается. Деревья по количеству периодов максимума роста можно объединить в четыре группы.

К первой группе относятся породы с постоянным периодом корнеобразования; рост корней происходит до поздней осени. К этой группе относятся: тополя канадский, пирамидальный, Болле и Симоне, акация белая. В течение всего сезона наблюдается равномерно высокий уровень корнеобразования.

Ко второй группе относятся породы с двумя периодами максимума корнеобразования: в начале лета и в начале осени. К породам второй группы относятся: липы мелколистная, крупнолистная и крымская, клены остролистный, полевой и серебристый, ясени зеленый, пушистый и обыкновенный, вязы гладкий и обыкновенный, каштан конский, бархат амурский, орех манчжурский и серый.

К третье группе относятся породы с тремя периодами максимума корнеобразования — весенним, весенне-летним и осенним. К породам этой группы относятся: клены Гиннала и сахарный, березы бородавчатая, бумажная и желтая, дубы черешчатый и красный, тополь зеленый, черемухи обыкновенная, виргинская и Маака, вишня пенсильванская, рябина обыкновенная, лиственница сибирская.

Четвертую группу образуют породы с четырьмя периодами максимума роста корней. Это, главным образом, плодовые деревья: груша уссурийская, яолони сливолистная и сибирская и др.

В связи с периодичностью роста корневых систем органо-ми-неральные удобрения целесообразно вносить в периоды максимального роста всасывающих корней. Первый раз это следует делать весной и в начале лета в период роста побегов и цветения. Так, для клена остролистного — это третья декада апреля, для березы бородавчатой, липы мелколистной и крупнолистной— это первая половина мая. Для ясеня пушистого и обыкновенного, клена Гиннала, ореха серого, вишни пенсильванской первым сроком внесения удобрения является вторая половина мая.

Второй срок внесения удобрений (калийных и фосфорных) — в конце лета и осенью. В это время у древесных пород созревают плоды, начинается листопад. В период летнего минимума роста всасывающих корней целесообразно проводить поверхностное рыхление почвы в приствольных кругах и поливать растения. Обеспечение питательными веществами и стимуляторами в период максимального роста всасывающих корней способствует интенсивному росту побегов, формированию листьев, обильному цветению и в целом повышает устойчивость и декоративность растений в городской среде.

Полив прижившихся растений осуществляют в засушливую погоду, а также в период максимального роста всасывающих корней. Необходимо добиться, чтобы содержание влаги в почве составляло не менее 60% предельной влагоемкости.

В сухую и жаркую погоду растения поливают чаще, чем обычно, примерно раз в 7 дней.

Удобрения можно вносить в сухом виде, перед поливом или в жидком виде. Сухие минеральные удобрения лучше вносить в виде смеси: 1 вес. часть аммиачной селитры, 3 вес. части суперфосфата и 1 вес. часть калийной соли. Норма внесения смеси составляет 35—40 г на 1 м2 лунки. Смесь приготовляют непосредственно перед внесением удобрения в почву.

Минеральные удобрения вносят: поверхностным способом — в верхний слой почвы с последующей заделкой и поливом; глубоким способом — в скважины или канавки, которые отрывают глубиной 20—30 см по краям лунки; на дно таких канавок рассыпают смесь удобрений из расчета 200 г на 1 м длины канавки. Затем канавку засыпают почвой и растение обильно поливают водой.

Минеральная жидкая подкормка обладает тем преимуществом, что питательные вещества находятся в водном растворе,

который быстро проникает к всасывающим корням, и растения одновременно обеспечиваются минеральным питанием и водой.

Оптимальные концентрации водных растворов удобрений для древесных и кустарниковых пород составляют:

аммиачная селитра……………..0,2%-ный
суперфосфат………………..3,0%-ный
хлористый калий………………0,2%-ный

Хорошо зарекомендовали себя такие растворы подкормок:
мочевина (содержит 46% азота)……….0,2%-ный
аммофоска (содержит 40% фосфора)……..1,5%-ный
хлористый калий………………0,2%-ный

Количество раствора для подкормки одного древесного растения (в л):
в возрасте 10—20 лет…………….. 30
то же, 20 лет и более…………….. 50
на куст……………………10—15

К минеральным удобрениям можно добавить гетероауксин в дозе 0,001—0,003% или аммонийную соль ханонной поликар-боновой кислоты (АПК) 0,005—0,0075%.

Применение гидробура при уходе за деревьями. Минеральные удобрения и стимуляторы роста в корнеобитаемые зоны больших деревьев, например при посадках их на улицах, можно вносить с помощью специального гидравлического устройства, называемого гидробуром. Гидробур служит для подачи воды, растворов удобрений и стимуляторов роста непосредственно в зону залегания основной массы корней растений.

Гидробур состоит из металлической штанги, изготовленной из трубы диаметром 22 мм, длиной 1000—1200 мм (рис. 11, а). На верхнем конце штанги крепится рукоятка-регулятор с мерным станком, а на нижнем — острый наконечник. Гидробур с помощью распределительного устройства (рис. 11,б) монтируют на поливомоечной машине или тракторном опрыскивателе. Бак машины заполняют водой или раствором удобрений и стимуляторов роста. Рис. 11. Устройство гидробура для ухода за деревьями а — гидробур; 1 — штуцер; 2 — рукоятка; 3 — мерный стакан; 4 — игла; 5 — наконечник; б — распределитель; 1 — штуцер; 2 — вентиль; 3 — труба; 4 — соединительная головка; в — схема применения гидробура

Для приведения гидробура в действие его снимают с машины и вставляют, нажимая на рукоятку, в почву приствольной лунки (рис. 11,б). Затем включают насос машины, и жидкость под давлением 5 ат поступает через гидробур в почву, промывая при этом скважину. После образования скважины давление следует уменьшить до 0,5—1 ат, и тогда жидкость начинает промачивать почву, равномерно распределяясь по всей корнеобитаемой зоне, и смачивает корни. Применение гидробура в значительной степени повышает производительность труда и уменьшает затраты в среднем в 2—2,5 раза. Рис. 12. Способ полива и подкормки растений с помощью трубок

В практике некоторых зарубежных стран (США, Англия) подкормку крупных деревьев осуществляют с помощью специальных металлических трубок, забиваемых в корнеобитаемую зону еще при посадке (рис. 12). Одновременно в трубки помещают закрепляющие колья, к которым крепятся растяжки. Когда дерево необходимо полить или подкормить, колья вынимают и в трубки заливают воду и растворы удобрений, которые через отверстия проникают к корням растений.

Утепление корневых систем. В качестве утепляющего материала могут быть использованы парниковый перегной, разложившийся торф, опавшие листья, опилки, мох. Лучшими утеплителями являются перегной и торф, которые служат также прекрасным удобрением. Утепляющий материал слоем 15 см расстилают по приствольному кругу или лунке. При посадке кустарников в группы утепляют всю площадь, занимаемую группой. Живые изгороди утепляют сплошной полосой шириной 60— 70 см. Для лучшего утепления корней, особенно при посадке на улицах, поверх утепляющего слоя рекомендуется насыпать рыхлый снег слоем 30—40 см.

Тема «Выполнение работ по озеленению и благоустройству объекта»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по озеленению и благоустройству объекта.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео

«Дачный ответ»: Современный сад с французским акцентом на русско-бельгийской даче - https://www.ntv.ru/video/917340/

Современный сад “ЭНДЕМ”. Золотая медаль в номинации “Большой сад”. Фестиваль “Сады и Люди 2019”  -  https://www.youtube.com/watch?v=yeXXq4S026o

- Выполните  работы  озеленению и благоустройству объекта.

- Сфотографируйте работы  и оформите отчет по работе в MS Word с пояснениями.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству объекта.

Ландшафтный дизайн относят скорее к искусству, чем к ремеслу, хотя это — результат практической деятельности, усиленной ботанической и инженерной наукой. Концепции и приемы проектирования парков бурно развивались на протяжении последних 50 лет; менялись материалы, появлялись новые технологии, привлекались новые сорта и виды растений. Обновленный ландшафтный дизайн парков не мог не повлиять на методы создания современных частных садов.

Садово-парковый дизайн — важная составляющая благоустройства города. Современные ландшафтные парки сочетают природную красоту с техническими достижениями: капельным поливом, автоматическими системами освещения и дренажа. Их невозможно представить без мест для прогулок и отдыха, в том числе активного. В России насчитывается более 500 парков, среди них — парки «Зарядье», Лианозовский и «Музеон» в Москве, парк Галицкого в Краснодаре, второй по площади в Европе Кисловодский национальный парк. Большая часть приусадебных российских садов продолжает традиции советских «шести соток» или каноны новорусского китча 90-х; и то, и другое выглядит морально устаревшим и одинаково неуместным. Ландшафтный дизайн — это способ создать гармоничное пространство, плавный переход от объектов, созданных человеком, к живой природе. Поэтому облагораживание придомовой территории является одним из обязательных шагов после того, как построен (или приобретен) дом.

| Парк «Зарядье» Источник pinterest.com | Современные тенденции Источник hug-fu.com |
| --- | --- |
| Открытая беседка с подвесными креслами Источник baomoi.com | Современные мотивы в оформлении Источник houzz.com.au |

Под ландшафтным строительством подразумевается комплекс работ, позволяющих решить разнообразные прикладные задачи:

Рациональное использование территории. Современные земельные наделы в большинстве своем весьма ограничены по площади, поэтому стоит продумать дизайн проект парка; он найдет лучшее применение каждому квадратному метру. Проектируется сеть дорожек, выполняется зонирование, определяется оптимальное положение места отдыха и парковки.

Улучшение проблемного надела. На участке с откосами и склонами организовывается укрепление подпорными стенами. На переувлажненном участке проектируют дренаж и ливневые стоки.

Выбор подходящих растений. Чтобы сад был красивым и здоровым, растения выбирают, основываясь на данных о качестве грунта и об их совместимости.

Инвестиция в здоровье. Созерцание красиво оформленного сада поднимает настроение, пребывание на свежем воздухе в комфортном окружении действует расслабляющее.

Увеличение срока службы дорожек. Они прослужат максимально долго, если правильно определить тип грунта и организовать водосток. Ландшафтный дизайн частного участка нуждается в периодической корректировке.

Тема «Организация мероприятий по рациональному природопользованию, охране окружающей среды при озеленении и благоустройстве объекта»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), ластик, линейка, Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео –

Как повысить плодородие почвы  –

https://www.youtube.com/watch?v=mqQO4rn2ZaI

https://www.youtube.com/watch?v=-s-Y4U00N-w

https://www.youtube.com/watch?v=TTqqR0Z0yeM

https://www.youtube.com/watch?v=t7xFZ5jHWVg

- Дайте характеристику приёмам восстановления почвенной структуры для улучшения плодородия. Результат  оформите в таблицу.

- Дайте рекомендации по рациональному использованию почвы на территории объекта для предотвращения эрозии.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности. Это эмерджентное свойство почвы: оно появляется только при взаимодействии её компонентов. Почва состоит из перегноя, воды, воздуха, глины и песка. На её плодородие существенно влияет содержание азота, фосфора, калийных солей и других веществ.

С давних пор человек оценивает почву главным образом с точки зрения её плодородия. Именно от плодородия зависит урожай.

Почва — сложная система, которая живёт и развивается по своим законам, поэтому под плодородием нужно понимать весь комплекс почвенных свойств и процессов, определяющих нормальное развитие растений. Все процессы, происходящие в почве, связаны между собой. Исключение или ослабление какого-либо составляющего ведёт за собой изменение всего состава почвы и потере ценных её качеств. Деградация почвы — цепная реакция, которую трудно остановить. Ухудшение земель снижает продуктивность растений. Почва в этом случае становится подвержена эрозии и вымыванию полезных веществ, что опять ведёт к снижению численности растений. Мероприятия по возобновлению плодородия почв долговременны, очень дорогостоящи и сложны, поэтому так важно следить за состоянием почвы, не допуская её сильного истощения или загрязнения.

| Приёмы улучшения почвы | Характеристика приёма |
| --- | --- |
| Механические приёмы |  |
| Химические приёмы |  |
| Биологические приёмы |  |

Рекомендации по рациональному использованию почвы на территории объекта для предотвращения эрозии

Тема «Организация работ по ремонту элементов благоустройства и содержанию зеленых насаждений»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео –

Зеленая живая изгородь на даче из кустарников – https://www.youtube.com/watch?v=0dFfyw6PFb0

# Растения для живой изгороди. Топ-17 лучших кустарников

https://www.youtube.com/watch?v=4Lf3NbsIQjo

- Дайте рекомендации по ремонту (уходу) зеленой изгороди, представленной на фотографии.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по озеленению и благоустройству  объекта с учетом рационального природопользования.

Живая изгородь — симбиоз ландшафтного искусства с архитектурой. Польза зеленого ограждения очевидна. Оно надежно укрывает участок от чужих глаз, дарит приватность, столь необходимую человеку в наше время. Кроме того, живая изгородь неплохо защищает. Конечно, ее нельзя сравнить с высоким кирпичным или железным забором, однако редкий воришка сможет пробраться сквозь густые колючие заросли. А если постараться (высадить разновысотные растения в несколько рядов и добавить детали из камня или металла), живая изгородь станет весьма надежным бастионом вокруг родового поместья. Кроме того, иногда зеленое ограждение формируется из плодоносящих деревьев и кустарников, а значит, может служить двум целям сразу — и защищать участок от непрошенных гостей, и давать отличный урожай. Красота живой изгороди также не вызывает сомнений. Это не глухая кирпичная стена или, что еще хуже, забор из некрасивого листового материала. Это настоящая ландшафтная композиция, органично вписанная в участок, любоваться на которую — сплошное удовольствие. А если учесть, что живая изгородь вполне может быть цветущей — ее красота возрастает в несколько раз. Ну и наконец прочность.

С тем утверждением, что природа всегда берет свое, поспорить трудно. Растения, как и все живые существа, цепляются за жизнь. Они растут и развиваются в самых, казалось бы, сложных условиях. А вот творения человека от времени, как правило, разрушаются. Это значит, что живая изгородь может прослужить вам гораздо дольше, чем забор из искусственных материалов, и способна порадовать даже ваших внуков и правнуков. Какими бывают живые изгороди

Живая изгородь может потерять декоративность по нескольким причинам:

- Оголение нижней части (стволов) взрослых растений.

- Вымерзание участков живой изгороди.

- Повреждение части растения вредителями или болезнями.

- Повреждение или гибель отдельных экземпляров из-за неправильного ухода.

Такая изгородь, безусловно, не только перестанет радовать глаз, но и не будет выполнять свою основную функцию — защиту участка от непрошенных гостей. Впрочем, выход есть — ремонт.

Чтобы закрыть оголенные стволы вытянувшихся деревьев или кустарников, можно высадить перед живой изгородью ряд низкорослых многолетников. Они скроют просветы. Кроме того, нижние просветы можно замаскировать декоративными кадками (и каждый год высаживать в них красивоцветущие однолетники) или невысокими решетчатыми сооружениями, по которым пустить лианы.

Если из-за повреждения растения просвет получился во всю длину живой изгороди, необходимо действовать немного иначе. Самый простой способ — заменить погибший экземпляр на новый, желательно такого же вида, возраста и высоты. В случае, когда подобный вариант невозможен, прореху можно закрыть новым растением, например, красивоцветущим или хвойным в череде декоративно-лиственных, создав таким образом интересную ландшафтную композицию.

Еще один вариант — соорудить на месте отсутствующего растения декоративную колонну, по которой пустить лиану, поставить фонарь, скульптуру или скамью. То есть разбавить зеленую изгородь рукотворным элементом, который, к тому же, может выполнять вполне практическую функцию. В целом, ничего страшного в повреждении части живой изгороди нет. Эта проблема легко решается вполне доступными средствами.

Тема  «Проектирование композиционно-стилевой модели флористического оформления объекта на открытом воздухе»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по разработке композиционно-стилевого оформления объекта на открытом воздухе.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по разработке композиционно-стилевого оформления объекта на открытом воздухе.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео –

Цветочницы садовые и интерьерные - https://www.youtube.com/watch?v=Btcicsfu92U

https://www.youtube.com/watch?v=M2f97STectk&feature=emb_logo

Трехъярусная Цветочница-клумба "ШАР" - https://www.youtube.com/watch?v=Y2987pS_STc

- Продумайте флористическое композиционно-стилевое оформление Вашего объекта из горшечных растений

- Выполните эскиз на основе фотографии объекта с применением графических редакторов в электронном виде, например Paint, Photo Master и т.д.

- Составьте ассортиментную ведомость на растения.  Расставьте нумерацию растений на эскизе в соответствии с ассортиментной ведомостью.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по разработке композиционно-стилевого оформления объекта на открытом воздухе.

Уличные цветочницы – это великолепное украшение любого участка. Их можно подобрать или оформить в любом цвете, однако стоит учесть, что красота вазона не должна затмевать собой всю прелесть и насыщенность цветущих бутонов.  Вазоны с цветами на участке помогают значительно сэкономить пространство, поэтому даже на 3–4 сотках вполне можно организовать превосходную цветущую оранжерею. Их легко разместить на любой территории участка, украсить заборы и изгороди, не занимая полезной площади земли, а при необходимости переместить на веранду, лоджию.

Преимущество посадки представителей флоры в вазоны – возможность осуществить качественный уход, продлить срок цветения, обеспечить буйный рост и цветение. Горшечное растение намного проще обеспечить необходимым освещением, достаточным количеством влаги, питательным грунтом, который подходит конкретно ему.

Ассортиментная ведомость растений

| № п/п | Название растения | примечание | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Разраб.

Провер.

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

Группа

Реценз.

Масса

Масштаб

ГАПОУ ТКСТП

Тема «Выполнение работ  по  флористическому  оформлению объекта на открытом воздухе»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по разработке технологии флористического оформления объекта на открытом воздухе.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по разработке технологии флористического оформления объекта на открытом воздухе.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Посмотрите видео –

Идеи для сада и дачи Вертикальные клумбы своими руками https://www.youtube.com/watch?v=M2f97STectk&feature=emb_logo

- Распишите технологию работ по устройству цветочницы. Составьте план-график работ.

- Оформите отчет по работе в MS Word.

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по разработке технологии флористического оформления объекта на открытом воздухе.

Таблица .   План – график работ по устройству

| № п/п | Наименование работ | Применяемые инструменты, меха-низмы и материалы | Сроки выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Тема «Обеспечение сохранности  флористического  оформления объекта на заданный срок. Сдача объекта заказчику»

Цель работы: способствовать отработки навыка выполнять работы по разработке технологии флористического оформления объекта на открытом воздухе.

Задачи:

- формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных связей;

- способствовать  развитию у студентов творческого мышления;

- способствовать развитию у студентов умения выполнять работы по разработке технологии флористического оформления объекта на открытом воздухе.

Оборудование: компьютер, простой карандаш (твердо-мягкий), Интернет-ресурсы.

Задание:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией.

- Распишите рекомендации по уходу за цветочницей.

- Оформите акт  приема-передачи объекта заказчику.

- Сформируйте отчетную документацию по практике в соответствии с заданием, подпишите у работодателя.

Задание на практику – https://drive.google.com/file/d/1ndld67HJNBR3ESwB0rs_C827SCrzeQtx/view

Дневник по практике – https://drive.google.com/file/d/1ptVus7Rok6698bpCpaBlWeuG1CE0QCIl/view

Отзыв о подготовке специалиста – http://tkstp.tgl.net.ru/images/praktika/p_8.pdf

Путевка - http://tkstp.tgl.net.ru/images/praktika/p_10.pdf

Макет отчета -https://docs.google.com/document/d/1_KC6doFT5VAuNx2oy-xOC9bxMxXWxBm0UR9F5us3mSI/edit

Результат обучения:  отработка навыка выполнять работы по разработке композиционно-стилевого оформления объекта на открытом воздухе.

Рекомендации по уходу

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Дорожки/площадки |  |
| МАФ |  |
| Газон |  |
| Цветник(и) |  |
| Древесно-кустарниковая растительность |  |
| Прочее |  |

АКТ

сдачи-приемки работ

по договору подряда № _____  от ___________ 202_ г.

г. Тольятти                                                                                          «___»   __________  202_ г.

Ландшафтный архитектор    ____________________, _____________ года рождения, ИНН – _____________, паспорт _____________________, выданный ______________г., в дальнейшем именуемый «ПОДРЯДЧИК», действующий на основании договора, с одной стороны и  ____________________________________________________, _____________ года рождения, ИНН – _____________, паспорт _____________________, выданный ______________г., именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны составили  настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем:

- Работы по______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – «Работа») по договору № _____  от ___________ г.,  на общую сумму __________  (_________________________) рублей __ коп., Подрядчиком выполнены в полном объёме надлежащего качества.

- Следует к выплате Подрядчику по договору денежная сумма в размере ______________   (______________________________) рублей __ коп.

- Стороны по договору № _____  от __________________ г. заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОДРЯДЧИК:

_______________________                                                _________________________

подпись          (Ф.И.О.)                                                                                                              подппись                       (Ф.И.О.)

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Васильева В.А.  Ландшафтный дизайн. Учебное пособие. / Серия «Средне профессиональное образование». – Москва:  Кнорус, 2020г. – с. 324  ISBN: 978-5-406-01315-1

- Фурсова Л.М., Разумовский Ю.В., Теодоронский В.С. Ландшафтное проектирование. Учебное пособие / Редактор: Шитова Л. А. // Жанр: Ландшафтный дизайн. - Издательство: Форум, 2016 г. – 144с.  ISBN: 9785000911686

- Дьяков Б.Н., Соловьев А.Н., Ковязин В.Ф. Основы геодезии и топографии. Учебное  пособие / Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. - Издательство: Лань, 2016 г. – 272с.  ISBN: 9785811411931

- Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. Учебник для СПО 3-е издание / Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. - Издательство: Лань, 2016 г. – 344с (Офсет) ISBN: 9785811412839

- Потравный И.М., Новиков Д.В. Экологоландшафтное управление природопользованием / Редактор: Чинякова М. Ю. - Издательство: Экономика, 2016 г. – 255с (Офсет) ISBN: 9785282034738

Дополнительные источники:

- Курицына Т.А. и др. Озеленение и благоустройство различных территорий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т.А. Курицина, Е.Л. Ермолович, Е. Ю. Авксентьева. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240с. ISBN 978-5-4468-1029-1

- Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. Ландшафтоведение. Учебник / Редактор: Голованов А.И. // Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. - Издательство: Лань, 2015 г. – 244с. ISBN: 9785811418091

- Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика / авт. – сост. В.Н. Аверин. Гриф Рекомендовано ФГУ ФИРО (СПО). - М.: «Academia (Академпресс)», 2009г. - 224 стр. ISBN 978-5-7695-4977-9

- Джикович Ю. В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства / авт. – сост. Ю.В. Джикович Гриф	Допущено Экспертным советом по профессиональному образованию в качестве учебного пособия (СПО) - М.: «Academia (Академпресс)», 2008г. . - 208 стр. ISBN	978-5-7695-4667-9

- Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия / авт. – сост. М.И. Киселев, Д.Ш. Михеев. Гриф Допущено Минобразованием России (СПО). - М.: «Academia (Академпресс)»,	2010г. - 384 стр. ISBN 978-5-7695-6728-5

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике / авт. – сост. Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. Гриф	Допущено Экспертным советом по профессиональному образованию в качестве учебного пособия (СПО). - М.: «Academia (Академпресс)»,  2010г. - 112 стр. ISBN	978-5-7695-7513-6

- Панксенов Г.И.  Живопись: Форма, цвет, изображение / авт. – сост. Г.И. Панксенов Гриф Допущено УМО по образованию в области архитектуры. - М.: «Academia (Академпресс)»,  2008г. -  144 стр. ISBN	978-5-7695-5600-5

- Сокольская О.Б., Теодоронский В.С., Вергунов А.П.	Ландшафтная архитектура: Специализированные объекты.	2-е издание / авт. – сост. О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский, А.П. Вергунов. Гриф  Рекомендовано УМО по образованию в области лесного дела. - М.: «Academia (Академпресс)», 2008г. - 224 стр. ISBN 978-5-7695-5767-5

- Теодоронский В.С.	Садово-парковое строительство и хозяйство / авт. – сост. В.С. Теодоровский. Гриф	 Рекомендовано ФГУ ФИРО (СПО). – М.: «Academia (Академпресс)», 2010г. - 288 стр. ISBN 978-5-7695-5742-2

- ГОСТ   21.101        97.   СПДС.   Основные   требования   к   проектной   и   рабочей  документации.

- ГОСТ   21.501         93.   СПДС.   Правила   выполнения   архитектурно-строительных рабочих чертежей.

- Лазарев А.Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. / под ред. А.Г. Лазарева // серия «Строительство и дизайн» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005г. – 282 с. ISBN 5-222-05943-х

- СНнП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада. // серия «Строительство и дизайн» – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005г. – 190 с.  ISBN 5-222-05618-х

- Розмари Александер, Карена Бэтстоун. Дизайн сада. Профессиональный подход./ под ред. Н.С. Самбу – М.:«Кладезь-букс», 2006г. – 136 с. ISBN 978-5-93395-159-9

- СНиП 4.02 - 91. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.

- СНнП 2.07.01       Градостроительство.  Планировка и застройка городских территорий.

- ТСН 31-306-96 (МГСН 4_06-96) Общеобразовательные учреждения

- http://lade.ru

- http://www.newstones.ru

- http://sadby.org

- http://www.land.prioritet-mo.ru

Приложение 1

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и

предпринимательства»

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

ОТЧЕТ

по производственной (преддипломной) практике

| Выполнил студент группы № 721 |  |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |
| Сроки прохождения практики | с 24.04.2021г по 21.05.2021г. |
| Руководитель практики от организации | (должность) (наименование организации) |
| М.П. |  |
| Оценка руководителя практики от организации | (роспись) (фамилия, инициалы) |
|  | (отлично, хорошо, удовлетворительно) |
| Оценка руководителя практики от колледжа |  |
|  | (отлично, хорошо, удовлетворительно) |
| Руководитель практики группы | Сосяк О.В. |
|  | (роспись) (фамилия, инициалы) |

Тольятти 2021

Оглавление

Стр.

|  | Информация о предприятии (ландшафтном объекте/заказчике) | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция по охране труда, техники безопасности и пожаробезопасности при работе | 4 |
|  | Составление технического задания на ландшафтное проектирование |  |
|  | Проведение комплексного анализа территории. Составление геоботанического описания территории. |  |
|  | Разработка ситуационных планов территории объекта |  |
|  | Выполнение эскизов по проекту благоустройства территории с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования |  |
|  | Разработка генерального плана территории с использованием профессиональных программ ландшафтного проектирования |  |
|  | Разработка дендрологического плана, разбивочного чертежа |  |
|  | Выполнение рабочих чертежей. Вычерчивание плана размещения рабочих мест |  |
|  | Составление сметы по рабочему проекту |  |
|  | Проведение маркетинговых исследований рынка ландшафтных услуг. |  |
|  | Продвижение услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству на объекте |  |
|  | Создание проекта производства работ в плане снабжения строительства строительными и посадочными материалами. |  |
|  | Обеспечение строительства рабочей силой, механизмами и транспортом. |  |
|  | Создание базы данных о современных технологиях садово- паркового и ландшафтного строительства |  |
|  | Апробация современных технологий садово- паркового и ландшафтного строительства на объекте |  |
|  | Консультация заказчика по вопросам современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве на объекте. |  |
|  | Выполнение посадки и ухода за цветочно-декоративными культурами на объекте |  |
|  | Выполнение посадки и ухода за древесно-кустарниковыми культурами на объекте |  |
|  | Выполнение работ по озеленению и благоустройству объекта |  |
|  | Организация мероприятий по рациональному природопользованию, охране окружающей среды при озеленении и благоустройстве объекта |  |
|  | Организация работ по ремонту элементов благоустройства и содержанию зеленых насаждений |  |
|  | Проектирование композиционно-стилевой модели флористического оформления объекта на открытом воздухе |  |
|  | Выполнение работ по флористическому оформлению объекта на открытом воздухе |  |
|  | Обеспечение сохранности флористического оформления объекта на заданный срок. Сдача объекта заказчику |  |