Министерство образования и науки САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский политехнический колледж»

(ГБПОУ СО «ТПК»)

Методические указания

по выполнению практической работы №5

«Усиление многопустотных  плит    плоскими  каркасами»

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК   04.02   Реконструкция зданий

специальности   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тольятти, 2023 г

| ОДОБРЕНО Протокол №7 от 07.03.2023г Руководитель ОП ______________ А.В. Юрьев 07.03.2023г |  |
| --- | --- |

Разработчик:

Курушина Л.В.преподаватель  ГБПОУ СО «ТПК»

Методические указания разработаны для выполнения практической работы студентов очной формы обучения, изучающих междисциплинарный курс Реконструкция зданий специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Содержание

Введение

- Цель работы

- Задача работы

- Общие положения

- Алгоритм выполнения работы

- Контрольные вопросы

- Литература

- Приложение А - Варианты заданий к практической работе №5

- Приложение Б - Аналог выполнения работы №5

Введение

Настоящие методические указания имеют цель оказать студентам необходимую методическую помощь в выполнении практической работы по реконструкции зданий. Практическая работа направлена на формирование у студентов умений и навыков по основным разделам профессионального модуля, а также формой контроля учебной работы студентов.

Основными целями выполнения практической работы являются закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятий и входе самостоятельной работы студентов.

Выполнение практической работы способствует формированию общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

По завершению практической работы студент должен:

уметь:

-определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов.

знать:

- основные методы усиления конструкций.

Практическая работа  № 5 «Усиление многопустотных  плит    плоскими  каркасами »

- Цель работы - Приобретение практических навыков при разработке чертежей усиления конструктивных элементов здания.

- Задача  работы

На основании исходных данных, выданных преподавателем, выполнить чертежи усиления пустотной плиты перекрытия плоскими каркасами.

(аналог см. приложение Б).

3.Общие положения

Необходимость усиления строительных конструкций в процессе их эксплуатации возникает как при реконструкции и техническом перевооружении предприятий, так и в следствие физического износа и различных повреждений, вызванных коррозией материалов, механическими воздействиями, воздействиями агрессивной среды, некачественным изготовлением конструкций и нарушением норм производства строительно – монтажных работ, нарушением правил эксплуатации и условий технологии производства. Усиление железобетонных  конструкций или восстановление их несущей способности может быть выполнено различными способами. Опытами установлено, что сборные железобетонные пустотные плиты могут усиливаться с использованием пустот. Для этого сверху в зоне расположения канала пробивают полку и устанавливают арматурный каркас. При усилении только опорной части плиты каркасы располагаются на части ее пролета, а при необходимости усиления по нормальному и наклонному сечениям - по всей длине плиты. После этого канал заполняют пластичным бетоном на мелком щебне и плиту рассчитывают с учетом дополнительной арматуры. Усиление опорных частей пустотных плит при недостаточной площади их опирания рекомендуется осуществлять по следующей схеме:

- для промежуточных опор установкой общих вертикальных каркасов в предварительно пробитые отверстия приопорных зон смежных плит и последующим бетонированием каналов с дополнительно установленной арматурой. В этом случае плиты работают как неразрезные конструкции.

4. Алгоритм выполнения работы

4.1 Получение исходных данных

По таблице (См.приложение А) выбрать вариант задания. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале работ.

4.2 Последовательность выполнения работы:

- вычертить схемы усиления  в плане и в разрезе;

- вычертить плоский каркас (диаметр продольной арматуры принять Ф12А400, поперечной – Ф8А240 );

- определить расход материалов на усиление пустотной плиты перекрытия;

- оформить практическую работу.

4.3 Оформление работы.

Работа оформляется на листах формата А4 и имеет следующую структуру:

- титульный лист;

- исходные данные;

- чертежи усиления;

- спецификация.

- Контрольные вопросы

1. Основные задачи железобетонных плит перекрытия в конструктивном решении зданий и сооружений.

2. Виды железобетонных перекрытий.

3. Назвать типичные виды дефектов и разрушений в железобетонных конструкциях.

4. Назвать предельно-допустимые величины раскрытия трещин в изгибаемых элементах.

5. Перечислить приборы и оборудование, применяемые  при обследовании железобетонных плит перекрытия.

6. Методы неразрушающего контроля строительных конструкций.

7. Требования, предъявляемые к железобетонным плитам перекрытия.

8. Причины, вызывающие разрушения железобетонных перекрытий.

9. Перечислить способы усиления сборных железобетонных пустотных плит перекрытия.

10.Технологическая последовательность усиления сборных железобетонных пустотных плит перекрытия.

6. Литература

1. В.М.Калинин, С.Д.Сокова,  А.Н.Топилин Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / пол ред. В.М.Калинин. – М.:ИНФРА-М, 2016. – 336с.

2. В.М.Калинин, С.Д.Сокова Оценка технического состояния зданий: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / под ред. В.М.Калинин. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 268с.

3. Мешечек, В.В., Матвеев,Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. ЦМПИКС при МГСУ. М., 1999. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.

4. ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых

Зданий

5. В.В Федоров Реконструкция и реставрация зданий: учебник.-М.: ИНФРА-М, 2017.-208с.-(Среднее профессиональное образование).